Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие требования к технологическому регламенту производства

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _____. 20__г №_________

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закон Республики Казахстан «О безопасности химической продукции» от 21 июля 2007 года №302

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие требования к технологическому регламенту производства

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на технологический регламент производства в химической промышленности (далее - ТР) и устанавливает общие требования к его структуре, содержанию и оформлению на предприятиях химической отрасли.

Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями химической промышленности, а также иными заинтересованными организациями.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 8.417-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Примечание – При   пользовании   настоящим   стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно   проверить   действие   ссылочных   стандартов   и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год   и   соответствующим периодически   издаваемом   информационном   каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании   настоящим   стандартом   следует   руководствоваться   замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется следующий термин с соответствующим определением:

3.1	Технологический регламент: основной технологический документ по описанию характеристик производственного объекта, исходного сырья, готовой продукции, вспомогательных материалов, технологической схемы, параметров технологического процесса производства, условий безопасной эксплуатации производства, охраны окружающей среды и промышленной санитарии в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

Проект, 1 редакция

4 	Общие положения

4.1 Настоящий стандарт разработан с целью установления общих требований к содержанию и оформлению технологического регламента производства в химической промышленности.

4.2 Технологический регламент является основным технологическим документом, который содержит сведения о:

- характеристиках производственного объекта;

- исходном сырье и вспомогательных материалах;

- готовой продукции;

- технологической схеме и параметрах технологического процесса производства;

- условиях безопасной эксплуатации производства;

- охране окружающей среды и промышленной санитарии.

5 Требования к содержанию и оформлению технологического регламента

5.1 Структурные элементы технологического регламента

5.1.1 Технологические регламенты производства в химической промышленности включают следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- общая характеристика производственного объекта (производства);

- характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, катализаторов, полуфабрикатов, готовой продукции;

- описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта (производства);

- нормы технологического режима;

- описание контроля технологического процесса;

- основные положения пуска и остановки производственного объекта (производства) при нормальных условиях, особенности остановки и пуска в зимнее время;

- безопасная эксплуатация производства;

- отходы, образующиеся при производстве продукции, сточные воды, выбросы в атмосферу, методы их утилизации, переработки;

- краткая характеристика технологического оборудования (в том числе при наличии насосно-компрессорного, регулирующего, предохраняющего оборудования);

- перечень обязательных инструкций, нормативной и технической документации;

- технологическая схема производства продукции (графическая часть);

- производственные инструкции.

  - Титульный лист

    - На титульном листе приводят следующие данные:

- наименование организации-исполнителя (организации в которой выполнен) ТР;

- гриф утверждения;

- наименование документа;

- наименование ТР;

- должности, фамилии и инициалы руководителей организации-исполнителя ТР;

- руководителей ТР;

- исполнителей ТР;

- место и дату составления ТР.

  - Общая характеристика производственного объекта (производства)

5.3.1 Общая характеристика производственного объекта (производства) включает:

- полное наименование производственного объекта, его назначение, производительность, год ввода в эксплуатацию (в действие);

- наименование научно-исследовательской и проектной организации, разработавших технологический процесс и выполнивших проект;

- количество технологических линий (потоков) и их назначение.

  - Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, катализаторов, полуфабрикатов, готовой продукции.

5.3.1 Раздел содержит информацию об исходном сырье, материалах, реагентах, катализаторах, полуфабрикатах и готовой продукции, используемых и получаемых в процессе производства, включая их основные характеристики и нормы качества в соответствии с требованиями нормативной документации.

5.3.2 Рекомендуемая форма оформления характеристики исходного сырья, материалов, реагентов, катализаторов, полуфабрикатов, готовой продукции, обращающихся в технологическом процессе приведена в таблице 1.

Примечание - При необходимости в таблицу можно включить дополнительные графы: «Назначение материала», «Вид обработки материала», «Область применения готовой продукции» и т.д.

Таблица 1 – Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, катализаторов, полуфабрикатов, готовой продукции, обращающихся в технологическом процессе

| Наименование сырья, материалов, реагентов, полуфабрикатов, готовой продукции | Номер государственного или отраслевого стандарта, технических условий, стандарта организации | Показатели качества, подлежащие проверке | Норма по нормативному документу (заполняется при необходимости) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5.3.3 К показателям качества, подлежащим проверке, относятся показатели, регламентирующие содержание в сырье, промежуточных продуктах и готовой продукции компонентов, вызывающих коррозию металлов.

Свойства сырья, реагентов, полуфабрикатов в готовой продукции, характеризующие взрывопожароопасность и токсичность приводят в подразделе «Безопасная эксплуатация производства» настоящего стандарта.

  - Описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта (производства).

5.4.1 При описании технологического процесса и технологической схемы производственного объекта (производства) приводят:

- теоретические основы технологического процесса, основные реакции, основные параметры реакций, тепловые эффекты реакций, катализаторы;

- описание технологического процесса в полном соответствии со схемой технологического процесса, являющейся приложением к ТР;

- описание технологической схемы по стадиям технологического процесса, начиная с поступления сырья, с указанием основных технологических параметров процесса (температуры, давления, объемной скорости), основного оборудования, участвующего в процессе, включенного в состав технологической схемы, основных элементов автоматизации и блокировок;

- описание схемы сброса с предохранительных клапанов, факельной системы (с указанием давления в факельной линии), схем дренажной системы, снабжения энергоресурсами производственного объекта.

5.4.2 Информацию об использовании вторичных энергоресурсов (если имеет место) приводят в следующем порядке:

- выработка и параметры пара или горячей воды, получаемых за счет утилизации вторичных энергоресурсов;

- температура выходящих газов после утилизационного оборудования.

  - Нормы технологического режима.

5.5.1 Нормы технологического режима для непрерывных и периодических процессов представляются по рекомендуемой форме, приведенной в таблице 2.

Таблица 2 - Нормы технологического режима

| Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима | Номер позиции прибора на схеме | Единица измерений | Допускаемые пределы технологических параметров | Требуемый класс точности измерительных приборов (средств измерений) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5.5.2 В графе «Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима» указывают регламентирующие показатели режима в аппаратах (колоннах, реакторах, печах, теплообменной и другой аппаратуре): температура, давление, объемная скорость, время операций, количество загружаемых или подаваемых компонентов и другие показатели, влияющие на безопасность производства и качество продукции на различных стадиях процесса.

5.5.3 При маркировке средств измерений (СИ), контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А) на щитах управления (или на мониторе компьютера) номера позиций прибора обозначаются в соответствии с номерами позиций на технологической схеме.

Единицы измерений приводят в соответствии с государственной системой измерений (ГСИ) по ГОСТ 8.417.

5.5.4 Все показатели режима, в том числе расход, скорость, температура, давление указываются с возможными допусками или интервалами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию и получение готовой продукции заданного качества. Допускается ограничение верхних и/или нижних предельных значений.

Пример - «вакуум, не менее…». «температура, не выше…».

5.5.5 При производстве продукции с применением печей, в графу «Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима» дополнительно рекомендуется вносить основные требования по поддержанию оптимального режима горения в печах (содержание кислорода, разрежение по тракту, температуру отходящих газов).

  - Контроль технологического процесса

5.6.1 Аналитический контроль (лабораторный и автоматический) по всем стадиям технологического процесса осуществляется в целях обеспечения установленных параметров и показателей качества продукции и представляется по рекомендуемой форме, приведённой в таблице 3.

Таблица 3 – Аналитический контроль технологического процесса

| Наименование стадий процесса, анализируемый продукт | Место отбора пробы (место установки СИ, номер позиции на схеме) | Контролируемые показатели | Нормативные документы на методы измерений (испытаний, контроля анализов) | Норма и частота контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание - В таблице 3 нормы контроля приводятся в следующем порядке: сначала нормы лабораторного контроля, затем нормы автоматического контроля.

5.6.2 Если в контролируемых продуктах содержатся агрессивные компоненты, вызывающие коррозию металлов, указываются их допустимые содержания и методы контроля.

5.6.3 Информация о контроле технологического процесса с использованием систем сигнализации и блокировок, при наличии таковых, представляется в виде перечня по рекомендуемой форме, приведённой в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень блокировок и сигнализации

| Наименование оборудования, номер позиции на схеме | Наименование параметра, номер позиции СИ на схеме | Критическое значение параметра | Предварительная сигнализация, уровень параметра min max | Блокировка параметра, уровень min max | Операции по отключению, включению, переключению к другому воздействию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5.6.4 Перечень минимально необходимых средств контроля и регулирования, отказ которых требует аварийной остановки производственных объектов или перевода их на циркуляцию, приводится по рекомендуемой форме в таблице 10.

  - Основные положения пуска и остановки производственного объекта (производства) при нормальных условиях, особенности остановки и пуска в зимнее время

5.7.1 При оформлении раздела о пуске и остановке производственного объекта (производства) в технологическом регламенте приводятся следующие сведения:

- основные положения пуска и остановки объекта, включая его взаимосвязь с другими технологическими и вспомогательными установками;

- снабжение установки сырьём, электроэнергией, паром, водой, сжатым воздухом и другими материалами;

- направление складирования продукции;

- описание подготовительных операций, предшествующих процедурам пуска и остановки (например, продувка, опрессовка и др.);

- для каталитических процессов - процедуры подготовки катализатора к работе, включая операции по его загрузке, выгрузке и регенерации;

- особенности пуска и остановки в зимнее время;

- для крупнотоннажных комбинированных комплексов - последовательность пуска отдельных блоков, входящих в комплекс;

- для взрывопожароопасных производств - последовательность пуска и остановки с обеспечением соблюдения режима безопасности и указанием возможных последствий при нарушении порядка проведения операций.

  - Безопасная эксплуатация производства

5.9.1 Раздел содержит сведения, необходимые для обеспечения безопасности и санитарно-гигиенических условий труда, включая:

- характеристику производственных опасностей;

- возможные инциденты и аварийные ситуации, методы их предупреждения и ликвидации;

- защиту технологических процессов и оборудования от аварий;

- обязательные меры безопасности при эксплуатации объектов;

- методы и средства защиты персонала.

При необходимости учитываются особенности конкретного производства и могут конкретизироваться или расширяться требования безопасности.

  - Характеристика опасностей производства

5.10.1 Основные сведения о пожароопасных и токсичных свойствах сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства представляются в технологическом регламенте по рекомендуемой последовательности:

- наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства;

- класс опасности по ГОСТ 12.1.007;

- агрегатное состояние при нормальных условиях;

- плотность паров (газа) относительно воздуха;

- удельный вес твердых и жидких веществ, г/см³;

- растворимость в воде, % масс.;

- возможность воспламенения или взрыва при воздействии воды или кислорода;

- температура, °С;

- пределы воспламенения (концентрационные, температурные, дисперсность аэровзвеси);

- предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны;

- характеристика токсичности (воздействие на организм человека) по ГОСТ 12.1.005.

5.10.2 Разработчик ТР описывает сведения, обеспечивающие полное отражение опасностей конкретного вещества в условиях конкретного технологического процесса.
При использовании справочных данных рекомендуется указывать ссылку на источник информации.

5.10 3 Классификацию технологических блоков по взрывоопасности рекомендуется представлять по форме, приведённой в таблице 5.

Таблица 5 – Классификация по взрывоопасности технологических блоков

| Номер блока | Номера позиций аппаратуры, оборудования по технологической схеме, составляющие технологический блок | Относительный энергетический потенциал технологического блока | Категория взрывоопасности | Класс зоны по уровню опасности возможных разрушений, травмирования персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5.10.3 В сведения о взрывопожарной опасности и санитарных характеристиках производственных зданий, помещений и наружных установок включаются:

- наименования производственных зданий, помещений и наружных установок;

- категории взрывопожарной и пожарной опасности объектов;

- классификация взрывоопасных зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования по ПУЭ (класс взрывоопасной зоны, категория и группа взрывоопасных смесей, наименования веществ, определяющих категорию и группу смесей);

- группа производственных процессов по санитарной характеристике;

- средства пожаротушения.

5.10.4 Для технологических установок рекомендуется указывать категории электроприемников, а также технические средства обеспечения систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, а также надежность электроснабжения.

    - В технологическом регламенте приводятся возможные инциденты и аварийные ситуации, причины их возникновения, а также действия персонала по их предупреждению и устранению в соответствии с рекомендуемой формой, приведённой в таблице 6.

Таблица 6 – Возможные инциденты, аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения

| Возможные производственные инциденты, аварийные ситуации | Предельно допустимые значения параметров, превышение (снижение) который может привести к аварии | Причины возникновения производственных неполадок, аварийных ситуаций | Действия персонала по предупреждению и устранению | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

    - Защита технологических процессов и оборудования от аварий

В технологическом регламенте приводятся основные меры по предотвращению взрывов, пожаров и выбросов при нарушении технологических процессов в соответствии с рекомендуемой формой, приведённой в таблице 7.

Таблица 7 - Защита технологических процессов и оборудования от аварий

| Наименование оборудования, стадий технологического процесса | Категория взрывоопасности технологического блока | Контролируемый параметр или наименование защищаемого участка (места) оборудования | Допустимый предел контролируемого параметра или опасность защищаемого участка (места) оборудования | Предусмотренная защита оборудования, стадии технологического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5.10.7 В таблице приводятся сведения о следующих аспектах:

- технологических блоках, на которых процессы ведутся при критических значениях параметров (в области взрываемости);

- технологических блоках, на которых возможно возникновение пожара, взрыва или выброс горючих веществ в атмосферу при отклонении одного или нескольких взаимосвязанных параметров от регламентированных рабочих значений (по составу материальных сред, давлению, температуре, скорости движения, времени пребывания в зоне с заданным режимом, разделению смеси и т.д.);

- технологических блоках, на которых при отклонении от регламентированных условий ведения процесса, возможен выброс токсичных веществ в атмосферу помещения (с превышением ПДК);

- применяемых средствах противоаварийной защиты, в т.ч. блокировках, сигнализации, устройствах аварийной остановки оборудования, предохранительных, сбросных, отсекающих клапанов с указанием оборудования, которое они отсекают, переключают и др., а также устройствах подавления взрыва, тушения пожара, ограничения зон развития аварии.

5.10.8 Меры безопасности при эксплуатации производственных объектов

Информация о мерах безопасности при продувке горючих жидкостей или газов представляется по рекомендуемой форме, приведённой в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень оборудования, продуваемого инертным газом перед заполнением

| Наименование и номер технологического блока (аппарата, трубопровода) | Давление инертного газа на линии перед аппаратом, МПа | Минимально необходимое время продувки, сек | Максимально допустимая концентрация кислорода в отходящих газах, % об. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание - Рекомендуется указывать название инертного газа, его основные характеристики.

5.10.9 Приводятся основные требования по обеспечению пожарной безопасности производства, указывается расположение средств пожарной сигнализации и пожарных извещателей, приводится прогноз возможных путей распространения пламени, а также определяются пути эвакуации персонала из опасной зоны в случае возникновения пожара.

5.10.10 Приводятся методы и средства контроля за содержанием взрывоопасных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны. Указываются периодичность и методы контроля за образованием побочных взрывоопасных продуктов в процессе эксплуатации производства.

5.10.11 Приводятся периодичность и порядок выполнения работ по уборке взрывоопасных пылей в производственных помещениях и вентиляционных системах.

5.10.12 Для технологических блоков, при работе которых вероятность возникновения взрыва в течение года превышает 10⁻⁶, проектной организацией разрабатываются и включаются в технологический регламент дополнительные мероприятия, обеспечивающие, чтобы вероятность воздействия опасных факторов на людей в течение года не превышала 10⁻⁶

5.10.13 В подразделе «Безопасная эксплуатация производства» рекомендуется включать сведения о дополнительных мерах безопасности при эксплуатации производственных объектов, включая безопасные методы обращения с термополимерами, пирофорными отложениями, продуктами, металлоорганическими и другими потенциально опасными соединениями, а также способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при разливах и аварийных ситуациях

5.10.14 Информация об индивидуальных и коллективных средствах защиты представляется в форме, приведённой в таблице 9

Таблица 9 – Средства индивидуальной защиты работающих (персонала)

| Наименование стадий технологического процесса | Профессии работающих | Средства индивидуальной защиты работающих | Наименование и номер нормативного документа | Срок службы. Периодичность стирки, химчистки защитных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5.10.15 Информацию о возможности накапливания зарядов статического электричества, их опасности и способах их нейтрализации, представляют по рекомендуемой форме, приведенной в таблице 10.

Таблица 10 – Возможность электризации с образованием опасных потенциалов, способы защиты

| Наименование и № по схеме стадии, технологической операции, оборудования и транспортных средств, на которых ведется обработка или перемещение веществ диэлектриков, способных подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов | Перечень веществ-диэлектриков, способных в данном оборудовании или транспортном подвергаться устройстве электризации с образованием опасных потенциалов |  | Основные технические мероприятия по защите от статического электричества и вторичных проявлений молний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование веществ | Удельное объемное электрическое сопротивление Ом*м |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

5.10.16 Предоставляется информация о безопасных методах удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования, о основных опасностях применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлах и мерах по предупреждению аварийной разгерметизации технологических систем, а также о мерах безопасности при складировании и хранении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, обращении с ними, упаковке и перевозке готовой продукции.

5.11 Отходы образующиеся при производстве продукции, сточные воды, выбросы в атмосферу, методы их утилизации, переработки

5.11.1 Информация об отходах, образующихся при производстве продукции, сточных водах и выбросах в атмосферу приводится в виде таблиц. В таблицы рекомендуется вносить сведения об используемых и неиспользуемых отходах производства.

5.11.2 Для используемых отходов указываются места их применения и количественные показатели (А). Для неиспользуемых отходов указываются методы их утилизации, включая метод уничтожения или способ складирования (Б).

5.11.3 Нормой сброса для вновь вводимых производственных объектов является проектное количество сбрасываемых выбросов. Для действующих производств норма устанавливается на основании достигнутых показателей работы за последний год перед составлением регламента с учётом опыта других аналогичных предприятий.

5.11.4 Информация о твердых и жидких отходах представляется в техническом регламенте по рекомендуемой форме, приведённой в таблице 11.

Таблица 11 – Твердые и жидкие отходы

| Наименование отхода | Место складирования, транспортирования | Периодичность образования | Условие (метод) и место захоронения, обезвреживании, утилизации | Количество (кг/сутки, т/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5.11.5 Информация о сбросах сточных вод в канализацию представляют в ТР по рекомендуемой форме, приведенной в таблице 12.

Таблица 12 – Сточные воды

| Наименование стока | Количество образующихся сточных вод, м3/час | Условия (метод) ликвидации, обезвреживания, утилизации | Периодичность сбросов | Место сброса | Установленная норма содержания загрязнений в стоках, мг/л | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

5.11.6 Информация о технологических и вентиляционных выбросах в атмосферу представляется в ТР по рекомендуемой форме, приведенной в таблице 13.

Таблица 13 – Выбросы в атмосферу

| Наименование выброса | Количество образования выбросов по видам, т/год | Условие (метод) ликвидации, обезвреживания, утилизации | Периодичность выбросов | Установленная норма содержания загрязнения в выбросах, мг/м3 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5.11.7 Представляется информация о нормах и требованиях, ограничивающих вредное воздействие производственных процессов и выпускаемой продукции на окружающую среду

5.12 Краткая характеристика технологического оборудования, регулирующих и предохранительных клапанов

5.12.1 В подраздел рекомендуется включать сведения об оборудовании, приведённом в графическом приложении технологической схемы к регламенту. Краткая характеристика технологического оборудования представляется по рекомендуемой форме, приведённой в таблице 14.

Таблица 14 – Краткая характеристика технологического оборудования

| Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.д.) | Номер позиции по схеме, индекс (заполняется по необходимости) | Количество, шт | Материал | Метод защиты металла оборудования от коррозии (заполняется по необходимости) | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание - Наименование оборудования рекомендуется указывать в соответствии с техническим паспортом (формуляром) на оборудование.

5.12.2 В графе «Техническая характеристика» указываются основные габариты оборудования, расчётные давления, температура, поверхность теплообмена, количество и размеры труб в реакторах и печах, тепловая мощность печей, тип и количество ректификационных тарелок, а также исполнение взрывозащиты электродвигателей насосов и компрессоров.

5.12.3 Краткая характеристика регулирующих и отсекающих клапанов, при их наличии, представляется по рекомендуемой форме, приведённой в таблице 15.

Таблица 15 – Краткая характеристика регулирующих и отсекающих клапанов

| № позиции по схеме | Место установки клапана | Назначение клапана | Тип клапана | Обоснование выбора клапана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5.12.4 Краткая характеристика предохранительных клапанов (если они имеются) представляется по рекомендуемой форме, приведенной в таблице 16.

Таблица 16 - Краткая характеристика предохранительных клапанов

| Место установки клапана (индекс защищаемого аппарата) | Расчетное давление защищаемого аппарата. МПа | Оперативное (технологическое) давление в аппарате. МПа | Давление настройки предохранительного клапана, МПа | Направление сброса предохранительного клапана с указанием противодавления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5.13 Перечень обязательных инструкций, нормативной и технической документации

5.13.1 В разделе приводится перечень технологических и должностных инструкций по охране труда и технике безопасности, необходимых для обеспечения безопасного ведения процессов, обслуживания и ремонта оборудования, а также нормативных документов, норм, правил и иных требований, обязательных для исполнения работниками предприятия.

5.14 Технологическая схема производства продукции (графическая часть)

5.14.1. Технологическая схема производства продукции является графическим приложением к разделу 4 «Описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта (производства)» настоящего стандарта.

5.14.2 Для непрерывных процессов технологическая схема составляется по одному технологическому потоку (при наличии нескольких одинаковых потоков) с включением графического изображения технологического оборудования, основных материальных потоков, а также основных систем контроля и регулирования, обеспечивающих безопасность ведения процесса (приборы, регуляторы, регулирующие клапаны, системы и приборы ПАЗ).

В графическом приложении не допускается указывать цифровые данные материальных и тепловых потоков, параметры режима.

5.14.3 Схема выполняется на листе формата не более А2 по высоте; длина листа ограничений не имеет. Допускается выполнение схемы с разбивкой на отдельные блоки с приложением к ним блок-схем объекта.

5.14.4 Условные обозначения средств контроля, автоматики и арматуры рекомендуется указывать на схеме в соответствии с действующими стандартами.

5.14.5 Технологическая схема подписывается руководителем производственного объекта (начальником установки) и главным инженером (техническим директором) предприятия или соответствующего подразделения.

5.14.6 Экспликация оборудования в табличной форме, фиксирующая параметры, количество и назначение оборудования, представляется по рекомендуемой форме, приведённой в таблице 17.

Таблица 17 - Экспликация оборудования

| Наименование оборудования | Индекс по схеме | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |

5.14.7 Эскиз «Плана расположения аппаратуры и оборудования, вводов и выводов основных материалов и проводов» выполняется на отдельном листе.

5.15 Производственные инструкции

5.15.1 Все производственные инструкции должны иметь наименование и обозначение (код). Наличие производственных инструкций и их исполнение является обязательным для ведения технологического процесса.

5.15.2 Разрабатываются также инструкции по следующим направлениям: должностные инструкции по всем рабочим местам в соответствии со штатным расписанием; инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; инструкции по подготовке оборудования к работе, ремонту и приему из ремонта; инструкции по эксплуатации средств измерений, оборудования и средств автоматизации; инструкции по ликвидации аварийных ситуаций; инструкции по хранению сырья и готовой продукции; инструкции по фасовке и упаковке продукции; а также инструкции по нормам, правилам и иным обязательным требованиям, подлежащим исполнению работниками предприятия (организации).

5.15.3 Технологические инструкции, разрабатываемые на каждое рабочее место (отдельную установку, участок производства), содержат общие положения, сведения о месте нахождения производства, подробное описание всех работ на данном рабочем месте в соответствии с регламентом, включая подготовку оборудования к работе, контроль материалов, предварительную обработку, приготовление рабочих растворов, последовательность операций, внутрипроизводственный контроль, а также порядок эксплуатации используемых в производстве образцов.

5.15.4 Инструкции включают информацию об опасных местах на производстве и основные требования по безопасности и производственной санитарии для данного рабочего места, перечень первичной документации с указаниями о порядке её заполнения в процессе выполнения работ, сведения о подчинённости и взаимосвязи со смежными рабочими местами, а также обязанности, права и ответственность работников и порядок приёма и сдачи смены.

Примечание – В технологической инструкции вместо полного описания всех процедур и контроля, выполняемого в процессе подготовки производства, допускается приводить ссылки на соответствующие инструкции (методики), при условии их разработки, утверждения в установленном на предприятии (организации) порядке и наличия в доступе.

5.15.5 Производственные инструкции разрабатываются и пересматриваются предприятием (организацией) и утверждаются одновременно с утверждением технологического регламента руководителем организации – разработчика регламента.

Изменения, вносимые в технологический регламент, подлежат отражению также в производственных инструкциях.

5.15.6 В перечень инструкций включаются инструкции, обеспечивающие ведение процесса производства и контроль качества продукции, включая документы, не упомянутые в настоящем разделе.

Приложение А

(обязательное)

Требования к оформлению листов технологического регламента

А.1 Форма титульного листа технологического регламента

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель предприятия _______________________ ______________________ «____»_________________ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЕ, НОМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Срок действия технологического регламента до "__" ________ 20____ г.* «СОГЛАСОВАНО» «РАЗРАБОТЧИК» _____________________ ______________________ _____________________ ______________________ Редакция; №; Введен в действие с. Экземпляр; №.

А.2 Форма колонтитула последующих листов технологического регламента

| (1) | (2) |
| --- | --- |

А.3 Правила оформления последующих листов технологического регламента

1 Последующие листы технологического регламента оформляют на листах белой бумаги формата A4 с горизонтальным расположением листа, без рамок.

2 В колонтитуле листа указывают:

- в поле 1:

для отечественного предприятия - обозначение технологического регламента (ТР). Обозначение, присвоение номера и регистрация технологического регламента производится в соответствии с установленным в этих предприятиях порядком регистрации;

для зарубежного предприятия - обозначение технологического регламента (ТР) в формате, установленном в стране изготовителя;

- в поле 2 - порядковый номер страницы технологического регламента;

Приложение Б

(информационное)

Форма листа регистрации изменений

Таблица Б.1 – Форма листа регистрации изменений в технологический регламент

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер технологи-ческого регламента | Входящий номер сопрово-дительного документа и дата | Подпись | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | анули-рованных |  |  |  |  |  |

# МКС 91.060.99

Ключевые слова: бетонное полотно в затвердевшем состоянии, бетонное полотно, водопоглощение, прочность.

МКС 91.060.99

Ключевые слова: бетонное полотно в затвердевшем состоянии, бетонное полотно, водопоглощение, прочность.

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора                                                                         А. Раззарёнов

Руководитель Департамента

разработки стандартов и фонда НТД                                                     А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки стандартов

и фонда НТД                                                                                                  А. Мукашева