Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Часть 2

Словарь терминов

СТ РК IEC/TS 61850-2

(IEC TS 61850-2 Communication networks and systems for power utility automation – Part 2: Glossary, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Стройинжиниринг Астана»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___»___________ №_____

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC TS 61850-2 Communication networks and systems for power utility automation – Part 2: Glossary (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 2: Словарь терминов).

Настоящий стандарт разработан в целях реализации «Концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 263 и «Концепции цифровой трансформации и развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 269.

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении В.А.

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия - идентичная (IDT).

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

Основной задачей технических комитетов Международной электротехнической комиссии (IEC) является подготовка международных стандартов. В исключительных случаях технический комитет может предложить публикацию технической спецификации, когда:

- невозможность получить необходимую поддержку для публикации международного стандарта, несмотря на неоднократные попытки, или

- предмет всё ещё находится на стадии технической разработки или по какой-либо другой причине существует перспектива, но нет непосредственной возможности достижения соглашения о международном стандарте.

Технические стандарты подлежат пересмотру в течение трёх лет после публикации с целью принятия решения о возможности их преобразования в международные стандарты.

Технический стандарт IEC 61850-2 был разработан техническим комитетом IEC 57: Управление энергосистемами и связанный с этим обмен информацией.

Данное второе издание отменяет и заменяет первое издание, опубликованное в 2003 году. Это издание представляет собой техническую переработку. В настоящее издание внесены следующие существенные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием:

- определение новых определений, используемых в новом издании серии стандартов IEC 61850 (абстрактная модель данных для связи; прикладная функция; обратная совместимость; общий класс данных; система связи; композиция; список совместимости конфигурации; описание сконфигурированного IED CID; соответствие; класс объекта данных; декомпозиция; документация; домен; прямая совместимость; именование, связанное с функциями; гранулярность; инструмент конфигурации IED; параметры IED; экземпляр описания IED IID; описание возможностей интеллектуального электронного устройства ICD; язык; локальная функция; логическое устройство; обязательный атрибут данных; обязательный объект данных; метамодель; пространство имен; ссылка на объект; необязательный атрибут данных; необязательный объект данных; производительность; энергосистема; система автоматизации энергоснабжения; установка PUAS; набор параметров PUAS; семейство продуктов PUAS; именование, связанное с продуктом; вторичная система; семантическое имя; описание конфигурации системы SCD; язык конфигурации системы SCL; заявление о соответствии реализации языка конфигурации системы SICS; версия языка конфигурации системы; основной компонент системы; инструмент конфигурации системы SCT; спецификация проектирования системы; описание расширения системы SED; тестирование, связанное с системой; спецификация требований к системе; описание спецификации системы SSD; инструмент спецификации системы; технический тест на соответствие требованиям TICS; инструмент; виртуализация; расширяемая схема языка разметки (XSD);

- обновление существующих определений в соответствии с новой областью автоматизации энергоснабжения серии стандартов IEC 61850 и обеспечение однородности (абстрактный интерфейс коммуникационных услуг ACSI; отсек; клиент; данные; атрибут данных; объект данных; устройство; распределенная функция; инженерные инструменты; расширяемость; заводские приемочные испытания FAT; гибкость; функция; шлюз; общее объектно-ориентированное системное событие GOOSE; общая модель системных событий; набор параметров IED; информационная модель; экземпляр; интеллектуальное электронное устройство IED; взаимозаменяемость; логическое соединение; логический узел; логическая система; производитель; объединяющий блок; заявление о соответствии реализации модели MICS; физическое соединение; физическое устройство; физическая система; фрагмент информации для связи PICOM; функции технологического уровня; функции уровня станции, связанные с технологическим процессом; протокол; заявление о соответствии реализации протокола PICS; дополнительная информация о реализации протокола для тестирования PIXIT; резервирование; масштабируемость; сервер; приемочные испытания площадки SAT; конкретное отображение коммуникационных услуг SCSM; функции уровня станции; вспомогательные инструменты; система; системный интегратор; жизненный цикл системы; параметры системы; системное тестирование; испытательное оборудование; типовые испытания);

- удаление устаревших определений (класс логического устройства; общее событие состояния системы; система автоматизации подстанции);

- внесение уточнений и исправлений в первое издание IEC 61850-2.

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

| Проект Технического стандарта | Отчёт о голосовании |
| --- | --- |
| 57/1970/DTS | 57/2024/RVDTS |

Полная информация о голосовании по утверждению данной Технической спецификации содержится в отчете о голосовании, указанном в таблице выше.

Данный документ разработан в соответствии с Директивами ISO/IEC, Часть 2.

IEC 61850 состоит из следующих частей, объединенных общим названием «Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения»:

Часть 1:	Введение и обзор

Часть 2:	Словарь терминов

Часть 3:	Общие требования

Часть 4:	Управление системой и проектом

Часть 5:	Требования к связи для функций и моделей устройств

Часть 6:	Язык описания конфигурации для связи в электрических подстанциях, связанной с интеллектуальными электронными устройствами (IED)

Часть 7-1:	Базовая структура связи – Принципы и модели

Часть 7-2:	Базовая информация и связь – Абстрактный интерфейс коммуникационных услуг (ACSI)

Часть 7-3:	Базовая структура связи – Общие классы данных

Часть 7-4:	Базовая структура связи – Совместимые классы логических узлов и классы объектов данных

Часть 8-1:	Специфическое отображение коммуникационных услуг (SCSM) – Отображения на MMS (ISO/IEC 9506-1 и ISO/IEC 9506-2) поверх ISO/IEC 8802-3

Часть 9-2:	Специфическое отображение коммуникационных услуг (SCSM) – Выборочные значения поверх ISO/IEC 8802-3

Часть 9-3:	Профиль протокола точного времени для автоматизации энергоснабжения

Часть 10:	Тестирование на соответствие.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Часть 2

Словарь терминов

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт является второй частью серии стандартов IEC 61850 и в качестве технической спецификации применяется к системам автоматизации энергоснабжения (PUAS). Настоящий стандарт определяет взаимодействие между интеллектуальными электронными устройствами (IED) в системе автоматизации энергоснабжения и соответствующие системные требования.

Настоящий стандарт содержит глоссарий специфической терминологии и определений, используемых в контексте систем автоматизации энергоснабжения в различных частях стандарта IEC 61850.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте отсутствуют нормативные ссылки.

3 Термины и определения

Следующие термины и определения применяются ко всем частям серии стандартов IEC 61850.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

Онлайн-платформа ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

3.1 Абстрактный интерфейс сервиса связи (аbstract communication service interface, ACSI): Виртуальный интерфейс с интеллектуальным электронным устройством (IED) между моделью данных (объектами, сервисами) и отображением на стек протоколов связи.

3.2 Абстрактная модель данных для связи (аbstract data model for communication): Стандартизированные данные с их семантическим значением, которыми обмениваются функции с помощью IED.

Примечание - Все прикладные функции должны доверять этим данным и выполнять свои алгоритмы, используя эти данные. Формальное описание системы автоматизации SCL также основано на этих стандартизированных данных [IEC 61850-5:2013, 3.1.14].

3.3 Точка доступа (access point): Коммуникационная точка доступа к IED.

Примечание - Это может быть последовательный порт, Ethernet-соединение или адрес клиента или сервера в зависимости от используемого стека. Каждая точка доступа IED к коммуникационной шине имеет уникальный идентификатор. Каждый сервер имеет как минимум одну логическую точку доступа, но максимальное количество не ограничено стандартом, а только фактической реализацией.

3.4 Прикладной уровень (application layer): Уровень 7 взаимосвязи открытых систем (OSI), обеспечивающий услуги по обмену данными между прикладными процессами обработки данных  [ISO/IEC 7498-1:1994, 7.1].

3.5 Прикладная функция (application function): Задача, выполняемая в системах автоматизации энергоснабжения или с их помощью.

Примечание - Функция может состоять из подразделов, которые могут быть распределены между различными интеллектуальными электронными устройствами (IED), которые обмениваются данными друг с другом. То есть обмен данными осуществляется между этими подфункциями, реализованными в ИЭУ. Также осуществляется обмен данными между различными функциями. Данные обмена, передаваемые в систему связи, должны быть стандартизированы на основе семантического содержания, понятного принимающей функцией. Для этой цели стандарт группирует передаваемые данные в объекты, называемые логическими узлами, которые ссылаются на имя выделенных функций по их мнемоническому имени [IEC 61850-5:2013, 3.1.1]

3.6 Ассоциация (association): путь передачи данных, устанавливаемый между клиентом и сервером для обмена сообщениями.

3.7 Атрибут (attribute): Именованный элемент данных определенного типа [IEC 61850-8-1:2011, 3.11, с изменениями (первоначальный термин был «атрибут данных»)]

3.8 Обратная совместимость (backward compatible): Свойство системы или изделия более новой версии, обеспечивающее совместимость с предыдущей версией данной системы или изделия.

3.9 Ячейка (bay): часть подстанции, имеющая общую функциональность, тесно связанная с другими частями,  образующими подстанцию [IEC 61850-1:2013, 3.1.2].

3.10 Функции на уровне ячейки (bay level functions): Функции, использующие преимущественно данные одной ячейки и воздействующие в основном на оборудование этой ячейки.

Примечание - Функции на уровне ячейки взаимодействуют через логический интерфейс 3 внутри уровня ячейки и через логические интерфейсы 4 и 5 с уровнем процесса, т.е. с любыми удаленными входами/выходами или с интеллектуальными датчиками и исполнительными механизмами.

Пример  - Фидер или трансформатор, защита, управление и блокировка [IEC 61850-5:2013, 3.5.3, с изменениями (к п. 3.10 добавлены примечание и пример)].

3.11 Широковещательное сообщение (broadcast): Сообщение, размещенное в коммуникационной сети, предназначенное для прочтения и обработки любыми интеллектуальными электронными устройствами (IED) в зависимости от ситуации. Транслируемое сообщение обычно содержит адрес отправителя и глобальный адрес получателя.

Пример - Синхронизация времени.

3.12 Шина (bus): соединение в системе связи, между интеллектуальными электронными устройствами (IEDs) с помощью средств связи.

3.13 Класс (class): Совокупность объектов, имеющих одинаковые атрибуты, сервисы, взаимосвязи и семантику [IEC 61850-7-3, 3.1].

3.14 Клиент (client): Объект, использующий данные с сервера.

3.15 Класс общих данных (common data class): Шаблон, группирующий все возможные атрибуты данных, входящих в состав класса объектов данных и представляющего информацию, относящуюся к состоянию, измерениям, управлению, настройкам.

3.16 Коммуникационное соединение (communication connection): Соединение, которое использует функцию отображения связи ресурсов для передачи информации.

3.17 Коммуникационные функции (communication functions): Функции, которые используют коммуникационные сервисы для координации своих действий.

3.18 Стек связи (communication stack): Многоуровневый стек.

Примечание - Семиуровневая эталонная модель взаимосвязи открытых систем (OSI), где каждый уровень выполняет определенные функции, связанные с коммуникацией в рамках взаимодействия открытых систем.

3.19 Коммуникационные сервисы (communication services): Сервисы, реализуемые через коммуникационные системы.

3.20 Система связи (communication system): Взаимосвязанный набор всех каналов связи.

Примечание - В зависимости от размера такая система называется либо локальной вычислительной сетью (LAN), используемой на подстанциях или электростанциях, либо глобальной вычислительной сетью (WAN), применяемых в системе энергоснабжения [IEC 61850-5:2013, 3.1.10]

3.21 Компоновка (composition): Процесс компоновки устройств с использованием логических узлов.

3.22 Конфигурация (системы или устройства) (configuration (of a system or device)): Ступень в системном проектирование, заключающаяся в выборе функциональных блоков системы (устройства), размещении блоков и определении их взаимосвязей.

3.23 Перечень совместимости конфигураций (configuration compatibility list):  Обзор всех аппаратно- и программно-совместимых версий компонентов и интеллектуальных электронных устройств, включая версии программного обеспечения для соответствующих средств конфигурирования, настройки и управления, совместно использующихся в семействе продуктов UAS.

Примечание - Перечень совместимости конфигураций также содержит поддерживаемые протоколы передачи и версии протоколов для связи с другими интеллектуальными электронными устройствами [IEC 61850-4:2011, 3.12].

3.24 Перечень конфигураций (configuration list): Обзор всех аппаратно- и программно-совместимых версий компонентов и интеллектуальных электронных устройств, включая версии программного обеспечения для соответствующих средств конфигурирования, настройки и управления, совместно использующихся в семействе продуктов системы автоматизации энергоснабжения.

Примечание - Кроме того, в перечне конфигураций приведены подробные сведения о поддерживаемых протоколах передачи для связи с интеллектуальными электронными устройствами других производителей.

3.25 Описание сконфигурированного интеллектуального электронного устройства (configured IED description, CID): Формат файла на языке SCL, описывающий конфигурацию IED, в части коммуникаций  в рамках проекта.

Примечание

1 Файл формата SCD (описание конфигурации системы), возможно, сокращенный до объема информации, который должен быть известен соответствующему IED.

2 Данный термин используется в IEC 61850-6.

3.26 Соответствие (conformance): Соответствие реализации продукта, процесса или услуги всем указанным требованиям или стандартам.

Примечание

1 Могут быть включены дополнительные характеристики, помимо указанных в требованиях/стандартах.

2 Все характеристики стандарта/спецификации реализованы и соответствуют требованиям, но некоторые дополнительные характеристики не охватываются стандартом/спецификацией [IEC 62361-103, 3.4].

3.27 Испытание на соответствие (conformance test): Проверка потока данных по каналам связи на соответствие стандартным условиям в части организации доступа, форматов и последовательности битов, синхронизации времени, временных параметров (таймингов), формы и уровня сигнала и реакции на ошибки.

Примечание - Проверка соответствия может быть проведена и сертифицирована в соответствии со стандартом или специально отведенными частями стандарта. Проверка соответствия должна быть проведена организацией, сертифицированной по ISO 9001, или системным интегратором [IEC 61850-4:2011, 3.17].

3.28 Соединение (connection): Ассоциация, устанавливаемая между функциональными блоками в целях передачи информации.

Примечание - Соединение устанавливается между двумя интеллектуальными электронными устройствами (IED) до начала любого обмена данными. Соединение может быть кратковременным или длительным.

3.29 Узел соединения (connectivity node): Идентифицируемая, именованная, общая точка подключения между выводами первичного электрооборудования, которая предназначена исключительно для электрического соединения этих выводов с наименьшим сопротивлением; например, шина в качестве узла связи соединяет разъединители шины.

Примечание - Подключение к устройству осуществляется через выводы устройства. Узел связи может соединять произвольное количество выводов (устройств).

3.30 Циклический избыточный код: (Cyclic Redundancy Check, CRC): Метод повышения достоверности передачи данных, при котором передатчик включает в каждый передаваемый кадр избыточные символы, рассчитанные по принципу делимости полиномов, а приемник, повторяя этот расчет, контролирует отсутствие искажений при передаче.

3.31 Данные (data): Информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека. [IEC 60050-701:1988, 701-01-11].

3.32 Объект данных (data object): Значимая, структурированная прикладная информация, размещенная в IED, которая может быть считана или записана [IEC 61850-8-1:2011, 3.12, изменено («устройство автоматизации» заменено на «IED»)].

3.33 Атрибут данных (data attribute): Элемент данных, который задает имя (семантику), формат, диапазон возможных значений и представление значений при обращении.

3.34 Класс данных (data class): Класс, который объединяет классы данных или атрибуты данных.

Примечание - Конкретные классы данных несут семантику внутри логического узла.

3.35 Канальный уровень передачи данных (data link layer): <IEC 61850-7-2> Второй уровень эталонной модели взаимосвязи открытых систем (OSI), предназначенный для передачи данных узлам, находящимся в том же сегменте локальной сети.

Примечание - После установления связи второй уровень выполняет управление скоростью передачи данных, обнаружение ошибок, обнаружение конфликтов/коллизий, мониторинг качества обслуживания и восстановление после ошибок [ISO/IEC 7498-1, 7.6].

3.36 Объект данных (data object): Экземпляр класса данных, который является частью  объекта логического узла, значения которого могут быть считаны или записаны.

3.37 Класс объекта данных (data object class): Модель для создания определенного типа данных, обеспечивающая семантику внутри класса логического узла, представляющего осмысленную, структурированную информацию о приложениях.

3.38 Класс набора данных (data set (dataset) class): Именованный, упорядоченный перечень ссылок на один или несколько функционально ограниченных данных (FCD) или функционально ограниченные атрибуты данных (FCDA).

Примечание - Используется для группировки часто используемых объектов данных для удобного извлечения.

3.39 Декомпозиция (decomposition): Процесс разделения функций приложения на более мелкие части (например, логические узлы) до разумной или заданной детализации.

3.40 Устройство (device): <общий> элемент или совокупность элементов, выполняющих установленную функцию.

Примечание - Устройство может являться частью более крупного устройства. [IEC 60050-151:2001, 151-11-20, с изменениями (слово «материал» удалено из начала определения)]

3.41 Устройство (device): <технический> механизм или элемент оборудования, предназначенный для выполнения определенной задачи или функции, например, автоматический выключатель, реле или компьютер подстанции [IEEE 100:2000, устройство (10), Авторитетный словарь терминов стандартов IEEE].

3.42 Устройство (device): <распределительное устройство> физическая единица первичного оборудования, например, трансформатор или автоматический выключатель.

3.43 Устройство (device): <система автоматизации энергоснабжения> интеллектуальное электронное устройство, содержащее прикладные функции для управления системой.

3.44 Поперечник (diameter): <в полуторной схеме распределительного устройства подстанции> Совокупность коммутационного оборудования между двумя сборными шинами распределительного устройства, то есть три выключателя для двух присоединений со всеми связанными разъединителями, заземляющими ножами, трансформаторами тока и трансформаторами напряжения.

Примечание - Он имеет некоторые общие функциональные возможности и взаимосвязи как с эксплуатацией, техническим обслуживанием, так и с расширениями [IEC 61850-5:2013, 3.4.2].

3.45 Распределенная функция (distributed function): Функция, выполняемая совместно двумя или более логическими узлами, расположенными в различных интеллектуальных электронных устройствах (IEDs).

Примечание - Так как все функции некоторым образом взаимосвязаны, определение локальной или распределенной функции не является однозначным, а зависит от определения функциональных шагов, из которых состоит выполнение функции. В случае потери одного логического узла или одного канала связи функция может блокироваться полностью или в зависимости от ситуации, деградировать частично.

3.46 Распределение (distribution): Часть энергосистемы, которая предназначена для распределения электроэнергии и работает, как правило, на напряжении до 69 кВ.

3.47 Документация (documentation): Набор документов.

3.48 Область применения (domain): Заданное подмножество области применения IEC 61850, например, область подстанций, область распределенных источников энергии и т.д.

3.49 Электронный преобразователь тока (electronic current transducer): Преобразователь, встроенный в основное оборудование, измеряющий токи в системе и обеспечивающий выдачу аналогового и/или цифрового сигнала низкого уровня мощности.

3.50 Электронный преобразователь напряжения (electronic voltage transducer): Преобразователь, встроенный в основное оборудование, измеряющий напряжения в системе и обеспечивающий выдачу цифрового и/или аналогового сигнала низкого уровня мощности.

3.51 Проектирование системы (engineering): Первая этап проекта, т.е. детальное проектирование.

3.52 Средства проектирования системы (engineering tools): Средства, поддерживающие создание и документирование условий для адаптации системы автоматизации энергоснабжения к требованиям конкретной подстанции и заказчика.

Примечание - Средства проектирования включают в себя средства управления проектом, параметризации и документирования [IEC 61850-4:2011, 3.1.1, с изменениями («система автоматизации» заменена на «PUAS», изменение примечания 1 к пункту)].

3.53 Основное оборудование (equipment): Объект, выполняющий функцию передачи энергии, например, трансформатор, автоматический выключатель, линия.

Примечание - Объект может быть автономным или подключенным к системе автоматизации через встроенное устройство или связанное внешнее устройство.

3.54 Расширяемость (expandability): Критерий быстрого и эффективного наращивания (аппаратного и программного обеспечения) с использованием средств проектирования системы.

3.55 Заводские приемочные испытания (actory acceptance test): Согласованные с заказчиком функциональные испытания специально изготовленной установки PUAS или ее частей с использованием набора параметров для планируемого применения.

Примечание - Данное испытание должно проводиться на заводе системного интегратора с использованием испытательного оборудования, имитирующего технологический процесс [IEC 61850-4:2011, 3.20, с изменениями («система» заменена на «установка PUAS», примечание  к п. 3.55 изменено)].

3.56 Гибкость (lexibility): Возможность быстрой и эффективной реализации функциональных изменений, включая адаптацию аппаратного обеспечения, в системе автоматизации энергоснабжения с использованием средств проектирования [IEC 61850-4:2011, 3.3, с изменениями («критерии» заменены на «возможности», добавлено «адаптация в системе автоматизации энергоснабжения с использованием средств проектирования»)].

3.57 Прямая совместимость (forward compatible): Свойство данной системы или продукта для взаимодействия с более новыми версиями такой системы или продукта.

3.58 Фиксация значения (freeze): Блокировка и удержание в определенный момент времени значения измеряемой величины, обычно связанное с счетчиками.

3.59 Функция (function): Задача, выполняемая системой автоматизации энергоснабжения, т.е. прикладными функциями.

Примечание

1 Функции обмениваются данными с другими функциями. Детали зависят от задействованных функций. Функции выполняются интеллектуальными электронными устройствами (IEDs). Функция может быть разделена на части, находящиеся в разных IEDs, но взаимодействующие друг с другом (распределенная функция) и с частями других функций. Эти взаимодействующие части называются логическими узлами.

2 В контексте данного документа декомпозиция функций или их детализация определяются только характером связи. Следовательно, все рассматриваемые функции состоят из логических узлов, обменивающихся данными. Такие логические узлы представляют собой стандартизированную модель данных для обмена данными с выделенной функцией. Функции без явной ссылки на логические узлы означают лишь то, что в реальном контексте моделирование этих функций с помощью логических узлов не имеет значения для стандарта. [IEC 61850-1:2013, 3.1.5, изменено (Примечание 2 к пункту изменено: добавлен текст, начиная с «Такие логические узлы…»)].

3.60 Функциональное ограничение (functional constraint): Свойство атрибута данных, указывающее на услуги, например, значение для считтывания, значение для записи, значение для замены и т.д., которые могут быть применены к этому атрибуту данных.

3.61 Данные с функциональными ограничениями  (functionally constrained data): Ссылка на упорядоченную коллекцию данных, имеющих одно и то же функциональное ограничение, например, все MX (измеряемые величины).

3.62 Функционально ограниченный атрибут данных (functionally constrained data attribute): Ссылка на отдельный атрибут данных, к которому применяется конкретное функциональное ограничение.

3.63 Функционально-ориентированное именование (function-related naming): Набор правил для присвоения имени сигналу, связанного с функцией, к которой он принадлежит.

3.64 Шлюз (gateway): Устройство, соединяющее локальную вычислительную сеть с другой сетью, использующей другие протоколы взаимосвязи [IEC 61850-7-1:2011, 8.2.3].

3.65 Общее объектно-ориентированное системное событие (generic object oriented system event): Высокоскоростной, бинарный объект, отчет об общем объектно-ориентированном системном событии (GOOSE), рассылаемый многоадресным IED по исключению при любом изменении состояния, обычно содержащий двойное командное состояние каждого из входов, пусковых устройств, элементов выхода и реле, фактическое и виртуальное.

Примечание

1 Этот отчет выдается последовательно с интервалом повторения и с более короткими интервалами при новом событии.

2 Отчет GOOSE позволяет выдавать высокоскоростные сигналы отключения с высокой вероятностью доставки.

3.66 Общая модель событий системы (generic system event model): Модель, определяющая классы многоадресных/широковещательных данных, т.е. GOOSE, для быстрой передачи значений входных и выходных данных между IED.

3.67 Степень детализации (granularity): Степень, в которой функции и выделенные им данные разделены на подфункции и подгруппы соответственно.

Примечание - Любая подфункция, которая может быть реализована также в IED, не содержащем всех других связанных подфункций, должна взаимодействовать стандартизированным образом с другими IED, содержащими эти связанные подфункции. Рекомендация заключается в максимально необходимой детализации для группировки данных, которая подходит практически для любого распределения функций и подфункций [IEC 61850-5:2013, 3.6.2].

3.68 Контрольная точка (hold point): Точка, определенная в соответствующем документе, после которой деятельность не должна продолжаться без письменного разрешения инициатора испытаний на соответствие.

Примечание - Испытательный центр должен предоставить инициатору письменное уведомление в согласованное время до достижения контрольной точки. Инициатор или его представитель обязаны проверить контрольную точку и утвердить возобновление испытаний [IEC 61850-10:2012, 3.2, с изменениями (добавление слова «письменно» в определение)].

3.69 Концентратор (hub): Активный сетевой компонент.

Примечание - Каждый порт концентратора связывает отдельные сегменты среды передачи данных для создания более крупной сети, которая функционирует как единая локальная сеть. В сети возможны коллизии.

3.70 Человеко-машинный интерфейс (Human Machine Interface, HMI): Экран дисплея или часть интеллектуального электронного устройства (IED) или автономное устройство, отображающее соответствующие данные в логическом формате, с которым взаимодействует пользователь.

Примечание - HMI обычно отображает окна, значки, меню, указатели и может включать клавиатуру для обеспечения доступа и взаимодействия пользователя.

3.71 Инструмент настройки IED (IED configuration tool): Инструмент, обрабатывающий конкретную конфигурацию и загрузку данных конфигурации для конкретного IED конкретного типа.

3.72 Набор параметров IED (IED-parameter set): Все значения параметров, необходимые для определения поведения IED и его адаптации к условиям системы.

Примечание - Если IED должен работать автономно, набор параметров IED может быть сгенерирован без системных параметров с использованием инструмента параметризации, специфичного для IED. Если IED является частью PUAS, набор параметров IED может включать системные параметры, которые должны быть согласованы с помощью общего инструмента параметризации на уровне PUAS [IEC 61850-4:2011, 3.6, изменено (удалено «и данные конфигурации»)].

3.73 Параметры IED (IED parameters): Параметры, определяющие поведение IED и его связь с процессом [IEC 61850-4:2011, 3.5.2].

3.74 Реализация (implementation): Этап разработки, на которой аппаратное и программное обеспечение системы становятся работоспособными.

3.75 Информация (information): Знания об объектах, таких как факты, события, предметы, процессы или идеи, включая концепции, которые в определенном контексте имеют особое значение [IEC 60050-101:2001, 101-12-01].

3.76 Информационная модель (information model): Модель данных, касающаяся функций системы автоматизации энергоснабжения и интеллектуальных электронных устройств (IEDs), поддерживающих эти функции.

3.77 Инициатор проверки соответствия (initiator of conformance test): Сторона, инициирующая проверку соответствия, которая должна быть выполнена испытательным центром.

3.78 Инспекция (inspection): Деятельность, такая как измерение, проверка, тестирование или измерение одной или нескольких характеристик объекта и сравнение результатов с заданными требованиями в целях проверки достижения соответствия по каждой характеристике.

3.79 Экземпляр (класса) (instance (of a class)): Объект, имеющий уникальный идентификатор с атрибутами определенного класса, к которому может быть применён набор сервисов и который имеет состояние, позволяющее сохранять действия сервисов [IEC 61850-7-2, 3.5, с изменениями].

3.80 Имя экземпляра (instance name): Идентификатор, связанный с экземпляром и обозначающий его.

3.81 Описание экземпляра IED (instantiated IED description, IID): Формат файла на языке SCL, который описывает коммуникационную часть предварительно сконфигурированного IED в конкретном проекте.

3.82 Создание экземпляра (instantiation): Формирование экземпляра указанного класса.

3.83 Интеллектуальное электронное устройство (Intelligent Electronic Device, IED): Устройство, включающее один или несколько процессоров, способных выполнять прикладные функции, хранить данные локально в памяти и обмениваться данными с другими IEDs (источниками или приемниками) по цифровому каналу связи.

Примечание - Примерами являются электронные счетчики, цифровые/числовые реле и цифровые контроллеры, которые содержат прикладные функции и связанные с ними данные в соответствии с моделью данных и позволяют обмениваться данными в соответствии с сервисами/интерфейсами IEC 61850.

3.84 Описание возможностей интеллектуального электронного устройства (Intelligent Electronic Device capability description, ICD): Формат файла на языке SCL, описывающий функциональные и инженерные возможности типа IED.

3.85 Взаимозаменяемость (interchangeability): Возможность замены IED от того же поставщика или от разных поставщиков, обеспечивающих ту же функциональность без влияния на остальную часть системы.

Примечание - Взаимозаменяемость требует стандартизации функций и, в строгом смысле, IEDs. Оба эти требования выходят за рамки данного стандарта. При использовании совместимых IEDs (см. определение совместимости) с тем же интерфейсом связи и примерно теми же данными (LN) в соответствии с IEC 61850, с той же функциональностью и производительностью или незначительными допустимыми различиями, замена может быть возможна, но все же потребуются некоторые инженерные действия [IEC 61850-1:2013, 3.1.7, с изменениями].

3.86 Интерфейс (interface): Общая граница между двумя функциональными блоками, определяемая функциональными характеристиками, например, общими физическими характеристиками межсоединений, характеристиками сигналов или другими соответствующими характеристиками, а также предоставлением заявленного набора услуг.

3.87 Функции уровня станции, связанные с интерфейсом (interface related station level functions): Функции, представляющие собой интерфейс локального человеко-машинного интерфейса оператора станции PUAS к интерфейсу телеуправления (TCI) удаленного центра управления или к интерфейсу телемониторинга (TMI) удаленного инженерного отдела для целей мониторинга и технического обслуживания.

Примечание - Эти функции взаимодействуют через логические интерфейсы 1 и 6 с уровнем присоединения, через логический интерфейс 7 с техническими сервисами и через интерфейс панели дистанционного управления с внешним миром. Логически нет разницы, является ли человеко-машинный интерфейс локальным или удаленным. В контексте подстанции существует как минимум виртуальный интерфейс для PUAS на границе подстанции. То же самое верно как для TCI, так и для TMI. Эти виртуальные интерфейсы могут быть реализованы в некоторых случаях, например, на прокси-серверах [IEC 61850-5:2013, 3.5.6, с изменениями].

3.88 Интернет-протокол (стандартный интернет-протокол TCP/IP) (internet protocol (TCP/IP standard internet protocol)): Датаграмма, обеспечивающая основу для доставки пакетов без установления соединения.

Примечание - Сюда входит протокол управления и сообщений об ошибках, обеспечивающий эквивалентные функции сетевым службам, уровень 3 эталонной модели взаимосвязи открытых систем (OSI).

3.89 Взаимодействие (interoperability): Способность двух или более интеллектуальных электронных устройств (IEDs) от одного или разных производителей обмениваться информацией и использовать эту информацию для корректного выполнения заданных функций [IEC 61850-1:2013, 3.1.8].

3.90 Язык (language): Идентифицируемый набор терминов словаря, имеющий определенный синтаксис (правила и ограничения) и семантику (значение) [IEC 61850-6:2009, 3.2, изменено (добавлено «синтаксис (правила и ограничения) и семантика (значение)»].

3.91 Жизненный цикл автоматизированной системы (life cycle): для IED или системы, охватывает все этапы, начиная с этапа технико-экономического обоснования/концепции до этапа окончательного вывода из эксплуатации.

3.92 Канальный уровень (link layer): см. термин - канальный уровень передачи данных.

3.93 Локальная сеть (local area network): Коммуникационная сеть, которая обычно охватывает территорию внутри здания или небольшого промышленного комплекса.

Примечание - В контексте данного стандарта это область внутри подстанции.

3.94 Локальная функция (local function): Функция, выполняемая подфункциями в одном физическом устройстве.

Примечание - Если производительность функции не зависит от функций других устройств, стандартизированная связь не требуется. Иногда функции, имеющие лишь слабую зависимость от других устройств, также называются локальными функциями. Потеря таких связей не должна приводить к блокировке этих функций,  в худшем случае - к плавному ухудшению производительности [IEC 61850-5, 3.1.2].

3.95 Журнал (log): Запись (журнал) хронологически упорядоченных данных, например, событий с временными метками и примечаниями.

3.96 Логическое соединение (logical connection): Канал связи между функциями, представленными логическими узлами [IEC 61850-5:2013, 3.2.1].

3.97 Логическое устройство (logical device): Устройство, представляющее собой набор типичных функций автоматизации, защиты или других функций.

3.98 Объект логического устройства (logical device object): Экземпляр класса логического устройства [IEC TS 61850-7-2:2003, 2.71].

3.99 Логический узел (logical node): Наименьшая часть прикладной функции, которая обменивается данными для выполнения своей роли.

Примечание - Логические узлы представляют собой стандартизированную модель данных для связи выделенной функции [IEC 61850-1, 3.1.9 с изменениями].

3.100 Класс логических узлов (logical node class): Агрегирование данных, наборов данных, элементов управления отчетами, элементов управления журналами, журналов, элементов управления GOOSE и выборочных измеренных значений.

Примечание - Классы логических узлов представляют собой типичные функции системы подстанции. IEC 61850-7-4 определяет список совместимых классов логических узлов для функций защиты, диспетчерского управления, учета, распределительных устройств, силовых трансформаторов и т.д.

3.101 Данные логического узла (logical node data): Информация, содержащаяся в логическом узле.

Примечание - Данный термин включает данные ACSI, блоки управления и т. д.

3.102 Объект логического узла (logical node object): Экземпляр класса логического узла.

3.103 Логическая система (logical system): Взаимодействующий набор всех прикладных функций, выполняющих некоторую общую задачу, например, «управление подстанцией» или «управление предприятием».

Примечание - Граница логической системы определяется ее логическими интерфейсами. Основой логической системы является связь между ее функциями и подфункциями. Обмениваемые данные группируются в логические узлы [IEC 61850-5:2013, 3.1.5].

3.104 Обязательный атрибут данных (mandatory data attribute): Атрибут данных, который должен существовать в любом экземпляре общего класса данных, к которому он принадлежит.

3.105 Обязательный объект данных (mandatory data object): Объект данных, который должен быть реализован в логическом узле, к которому он принадлежит.

3.106 Производитель (manufacturer): Производитель IEDs и/или вспомогательных инструментов.

Примечание - Производитель может поставлять PUAS исключительно с использованием собственных IEDs и вспомогательных инструментов (семейство продуктов PUAS) [IEC 61850-4:2011, 3.13].

3.107 Отображение (mapping): Набор величин/значений, имеющих заданную корреляцию с величинами/значениями другого набора.

3.108 Модуль объединения (merging unit): Физический модуль, выполняющий когерентное по времени объединение данных о токе и/или напряжении, поступающих от датчиков.

Примечание - Модуль объединения может быть частью датчиков на месте эксплуатации или может быть отдельным блоком, например, в диспетчерской.

3.109 Модуль объединения (merging unit): Интерфейсный блок, принимающий несколько аналоговых CT/VT и генерирующий несколько синхронизированных по времени кадров, соответствующих стандарту IEC 61850-9-2, для обеспечения передачи данных через логический интерфейс 4.

3.110 Сообщение (message): Неотъемлемый атрибут связи между IED, функциями или экземплярами, который передает обусловленные сервисом данные или команды, при получении которых должны выполняться определенные действия.

3.111 Метамодель (meta model): Метод описания информации и обмена информацией для любой применимой области.

3.112 Модель (model): Представление некоторых аспектов реальности.

Примечание - Цель создания модели - помочь понять, описать или предсказать, как все работает в реальном мире, путем изучения упрощенного представления конкретного объекта или явления [IEC 61850-7-1:2011, 3.2].

3.113 Свидетельство соответствия реализации модели (model implementation conformance statement, MICS): Свидетельство, о детальном описании модели объекта данных, поддерживаемые устройством [IEC 61850-10:2012, 3.4].

3.114 Многоадресная рассылка (multicast): Однонаправленная, бесконтактная связь между сервером и выбранным набором клиентов.

3.115 Паспортная табличка (name plate): Название набора данных, обычно указанные на элементе оборудования, например, силовом трансформаторе или интеллектуальном электронном устройстве, например, защитном реле, которое однозначно отражает идентичность и атрибуты этого устройства.

3.116 Пространство имен (namespace): Домен, в котором любое имя и связанная с ним информация являются однозначными.

3.117 Отрицательное тестирование (negative test): Тестирование для проверки корректной реакции устройства или системы на следующие стандарты:

1. Информация и услуги, соответствующие стандарту IEC 61850, которые не реализованы в тестируемом устройстве или системе;

2. Информация и услуги, не соответствующие стандарту IEC 61850, отправляемые на тестируемое устройство или систему [IEC 61850-10, 2012, 3.5].

3.118 Сеть (network): Уровень 3 эталонной модели взаимосвязи открытых систем (OSI), обеспечивает функциональные и процедурные средства передачи без установления соединения или в режиме соединения, а также независимость от маршрутизации и ретрансляции связи, что позволяет осуществлять прозрачную передачу данных между транспортными объектами [ISO/IEC 7498-1:1994, 7.5].

3.119 Экземпляр объекта (object instance): Дескриптор экземпляра класса объекта, однозначно идентифицируемый в домене PUAS, с определенными границами и идентификатором, который инкапсулирует состояния и характер изменения.

Примечание - Состояния представлены атрибутами, характер изменения - услугами и конечными автоматами.

3.120 Атрибут объекта (object attribute): Поле, категория или значение данных, которые вместе с другими атрибутами задают сервисы или значения данных, относящиеся к данной функцией и характеристикам объекта.

3.121 Имя объекта (object name): Уникальный полный ссылочный идентификатор конкретного объекта данных, уникальный в пределах домена PUAS или в пределах конкретного домена.

Примечание - Имя объекта создается методом конкатенации с использованием точки «.» в качестве разделителя до необходимого количества иерархических уровней.

Пример - «Basic Data Class.StructuredComponent.X.X.X.и т.д.»

3.122 Ссылка на объект (object reference): Однозначная ссылка на объект в домене проекта системы автоматизации энергоснабжения.

3.123 Открытый протокол (open protocol): Протокол, имеющий стандартизированный, открытый для всеобщего доступа стек связи [IEC 61850-1:2013, 3.1.11].

3.124 Опциональный атрибут данных (optional data attribute): Атрибут данных, который может существовать или не существовать в любом экземпляре типа общего класса данных, к которому он принадлежит.

3.125 Опциональный объект данных (optional data object): Объект данных, который должен быть реализован в логическом узле, к которому он принадлежит, если соответствующая функциональность реализована в IED.

3.126 Параметры (parameters): Переменные, определяющие поведение функций PUAS и его IED в заданном диапазоне значений [IEC 61850-4:2011, 3.5].

3.127 Производительность (performance): Возможности машины или изделия, особенно при наблюдении в определенных условиях.

3.128 Физическое соединение (physical connection): Канал связи между IED для поддержки логических соединений [IEC 61850-5:2013, 3.2.2, измененный (измененный текст из «IED…»)].

3.129 Физическое устройство (physical device): Интеллектуальное электронное устройство, используемое в контексте настоящего стандарта [IEC 61850-1:2013, 3.1.13].

3.130 Физический уровень (physical layer): Уровень 1 эталонной модели взаимосвязи открытых систем (OSI) обеспечивает механические, электрические, функциональные и процедурные средства для активации, поддержания и деактивации физических соединений для передачи битов между объектами канального уровня. Объекты физического уровня соединены между собой посредством физической среды [ISO/IEC 7498-1:1994, 7.7].

3.131 Физический узел (physical node): Точка подключения физического устройства к коммуникационной сети. Физический узел представляет собой многофункциональный блок, обеспечивающий как коммуникационный сервер, так и отображение на реальное интеллектуальное электронное устройство подстанции.

3.132 Физическая система (physical system): Совокупность всех взаимодействующих устройств, на которых размещены прикладные функции и соединяющая физическая коммуникационная сеть.

Примечание - Граница физической системы определяется ее физическими интерфейсами. Примерами являются промышленные системы, системы управления, информационные системы, а в рамках настоящего стандарта - системы автоматизации подстанций или энергоснабжающих предприятий. Основой физической системы является её система связи вместе со всеми реализованными данными [IEC 61850-5:2013, 3.1.6].

3.133 Единица передоваемых данных (piece of information for communication, PICOM): Единица данных обмена.

Примечание - Понятие PICOM введено рабочей группы CIGRE 34.03 и содержит, помимо передаваемой информации, также атрибуты требований, такие как производительность. Оно не представляет фактическую структуру сообщения и формат данных, обмениваемых по сети связи. Предполагаемое логическое соединение «точка-точка» описывает источник и приемник передачи информации, но не определяет процедуру связи, например, «клиент-сервер» или «издатель-подписчик» для многоадресной и широковещательной рассылки [IEC 61850-5, 3.1.5].

3.134 Точка-точка (point to point): Канал связи «от одного к другому» между двумя узлами, который используются только для передачи данных между этими двумя узлами.

3.135 Положительное тестирование (positive test): Тестестирование, обеспечивающие корректную реализацию возможностей системы, определенных поставщиком.

Примечание - Положительный тест имеет описанный и определенный ответ.

3.136 Энергетическая система (power system): Совокупность всех компонентов для генерации, передачи и распределения электроэнергии.

Примечание

1 Части энергетической системы также являются потребителями электроэнергии.

2 Примерами являются генераторы, силовые трансформаторы, распределительные устройства на подстанциях, воздушные линии электропередачи и кабели [IEC 61850-5:2013, 3.1.9].

3.137 Система автоматизации энергоснабжения (power utility automation system, PUAS): Совокупность взаимодействующих компонентов или устройств (IED), объединенных в коммуникационную архитектуру для выполнения любых функций автоматизации энергоснабжения.

Примечание

1 Все части энергосистемы также являются потребителями электроэнергии.

2 Примерами являются генераторы, силовые трансформаторы, распределительные устройства на подстанциях, воздушные линии электропередачи и кабели [IEC 61850-1:2013, 3.1.16].

3.138 Установка PUAS (PUAS installation): Конкретный пример PUAS, состоящий из нескольких совместимых интеллектуальных электронных устройств (IED) от одного или нескольких производителей [IEC 61850-4:2011, 3.10, с изменениями (первоначальное определение относится к установке PUAS)].

3.139 Набор параметров PUAS (PUAS parameter set): Все параметры, необходимые для определения поведения всей системы PUAS и ее адаптации к условиям энергосистемы.

Примечание - Набор параметров PUAS включает наборы параметров IED всех участвующих IED [IEC 61850-4:2011, 3.7, с изменениями (первоначальное определение относится к набору параметров UAS)].

3.140 Семейство продуктов PUAS (PUAS product family): Ассортимент различных интеллектуальных электронных устройств (IED) от одного производителя, обладающих различными функциональными возможностями и способностью выполнять функции систем автоматизации энергоснабжения.

Примечание - IED одного семейства продуктов унифицированы в отношении конструкции, эксплуатации, требований к монтажу и проводке, они используют общие или согласованные вспомогательные инструменты [IEC 61850-4:2011, 3.7, с изменениями (первоначальное определение относится к семейству продуктов UAS)].

3.141 Уровень представления (presentation layer): Уровень 6 эталонной модели взаимосвязи открытых систем (OSI), обеспечивает интерфейс между конкретным локальным синтаксисом, используемым уровнем приложений, и согласованными абстрактными и передаточными синтаксисами, используемыми для передачи данных во время сеанса связи между двумя взаимодействующими прикладными объектами [ISO/IEC 7498-1:1994, 7.2].

3.142 Именование, связанное с продуктом (product-related naming): Набор правил для присвоения имени сигналу, связанного с IED, где находится такой сигнал.

3.143 Функции уровня процесса (process level functions): Все функции, сопрягаемые с процессом, т.е. функции ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов, такие как сбор данных (включая дискретизацию) и выдача команд.

Примечание - Данные функции взаимодействуют через логические интерфейсы 4 и 5 с уровнем присоединения. Функции уровня процесса могут быть реализованы в IED вместе с функциями уровня присоединения, если не используется шина процесса. Если используется шина процесса, функции уровня процесса реализуются в интеллектуальных электронных устройствах уровня процесса [IEC 61850-5:2013, 3.5.4].

3.144 Технологические функции станционного уровня (process related station level functions): Функции, использующие данные более чем одного присоединения или всей подстанции и воздействующие на первичное оборудование более чем одного присоединения или на оборудование всей подстанции.

Примечание - Примерами таких функций являются блокировка на уровне станции, автоматические секвенсоры или защита шин. Эти функции взаимодействуют в основном через логический интерфейс 8 [IEC 61850-5:2013, 3.5.5].

3.145 Профиль(и) (profile(s)): Заданный(е) формат(ы), используемый(ые) конкретным протоколом для передачи команд или объектов данных.

3.146 Протокол (protocol): Набор правил, определяющий поведение функциональных блоков при осуществлении коммуникации [IEC 61850-1:2013, 3.1.15].

3.147 Протокол (protocol): Набор правил, определяющий, как формируются сообщения и как содержащаяся в них информация кодируется и декодируется.

3.148 Преобразователь протокола (protocol converter): Интеллектуальное электронное устройство, подключенное между двумя сетями связи, способное преобразовывать сообщения, полученные по одному протоколу в одной сети, в сообщение другого протокол для передачи по другой сети и наоборот.

3.149 Протокольный блок данных (protocol data unit): Закодированное сообщение, содержащее параметры сервиса.

3.150 Заявление о соответствии реализации протокола (protocol implementation conformance statement, PICS): Краткое описание возможностей тестируемой системы.

3.151 Свидетельство о соответствии реализации протокола (protocol implementation conformance statement, PICS): Заявление о соответствии реализации протокола (PICS) содержит информацию о службах ACSI, реализованных в IED, на протяжении всего стека протоколов.

3.152 Дополнительная информация о реализации протокола для тестирования (protocol implementation extra information for testing, PIXIT): Документ (PIXIT), содержащий информацию, специфичную для системы, о возможностях тестируемой системы.

Примечание - Предоставляет информацию о физической конфигурации, которая не является частью специфической реализации ACSI. Это может быть информация об аппаратном обеспечении, разъемах и другая информация.

3.153 Резервирование/дублирование (redundant/redundancy): Наличие в изделии более чем одного средства для выполнения требуемой функции  [IEC 60050-192:2015, 192-10-02].

3.154 Резервирование/дублирование (redundant/redundancy): Резервная или дублирующая функциональность, которая позволяет системе продолжать работу без ухудшения производительности в случае единичного отказа, например, перегоревшего предохранителя.

3.155 Удаленный терминал (remote terminal unit, RTU): Удаленный модуль в системе SCADA, который служит в качестве интерфейса между коммуникационной сетью и оборудованием подстанции.

Примечание - Функции RTU могут быть реализованы в одном интеллектуальном электронном устройстве (IED) или быть распределенны [IEC 61850-4:2011, 3.8, Примечание].

3.156 Отчет (report): Согласованный или определенный клиентом набор данных, собранный интеллектуальным электронным устройством (IED) для передачи клиенту через регулярные или заданные интервалы времени, или по запросу. Отчет также может быть сгенерирован в результате одного или нескольких условий запуска, которые могут быть предварительно установлены или заданы клиентом.

3.157 Проверка (review): Определенная соответствующим документом систематическая проверка функционирования устройства.

Примечание - Испытательный центр должен предоставить документацию для проверки инициатору проверки соответствия в согласованный период времени до наступления соответствующего контрольного момента или до момента проведения испытания в присутствии заказчика. Порядок проведения проверки подлежит согласованию.

3.158 Роль (role): Функция, выполняемая человеком, инструментом, устройством или интерфейсом в конкретной ситуации.

3.159 Масштабируемость (scalability): Способность создать экономически эффективную систему, учитывая различные функциональные возможности, различные интеллектуальные электронные устройства, размеры подстанций и диапазоны напряжения подстанций [IEC 61850-4:2011, 3.4].

3.160 Вторичная система (secondary system): Взаимодействующий набор всех компонентов и подсистем для работы, защиты и мониторинга первичной системы.

Примечание - В случае полного применения численных технологий вторичная система является синонимом системы автоматизации энергоснабжения. Для этой цели она использует полностью численные технологии и цифровые каналы связи (WAN в качестве системы связи). Системы автоматизации подстанций являются одним из видов систем автоматизации энергоснабжения, отвечающих за узлы в энергосистеме или энергосети [IEC 61850-5:2013, 3.1.8].

3.161 Селектор (selector): Средство определения ссылок на экземпляр класса для доступа к значениям экземпляра.

3.162 Самоописание (self-description): Принцип, согласно которому устройство содержит информацию о своей конфигурации.

Примечание - Представление этой информации должно быть стандартизировано и должно быть доступно через связь (в контексте данной серии стандартов) [IEC 61850-1:2013, 3.1.17, изменено (добавлено примечание 1 к пункту)].

3.163 Семантическое имя (semantic name): Название, имеющее общеизвестное и определенное значение в контексте системы автоматизации энергоснабжения.

3.164 Сервер (server): Функциональный узел в коммуникационной сети, предоставляющий данные клиентам или обеспечивающий доступ к своим ресурсам. Сервер также может быть логическим подразделением, имеющим независимое управление своей оперативной деятельностью в пределах программного алгоритма и/или оборудования.

3.165 Класс сервера (server class): Внешнее видимое поведение интеллектуального электронного устройства или прикладного процесса.

3.166 Сервис (service): Функциональная возможность ресурса, которая может быть смоделирована последовательностью сервисных примитивов.

3.167 Точка доступа к сервису (service access point): Точка, представляющая собой логическую конструкцию, посредством которой равноправный объект выбирает протокол связи или доступ к приложению.

Примечание - Выбор всех семи уровней точки доступа к сервису представляет собой коммуникационный профиль [IEC 61850-8-1:2011, пункт 4].

3.168 Сервисный примитив (service primitive): Абстрактное, независимое от реализации представление взаимодействия между пользователем сервиса и поставщиком сервиса.

3.169 Сессия (session): Уровень 5 эталонной модели взаимосвязи открытых систем (OSI), управляет установлением и разрывом сессионных соединений, а также синхронизацией обмена данными между объектами представления [ISO/IEC 7498:1994, 7.3].

3.170 SF6 (SF6): Гексафторид серы, применяемый в качестве изолирующей среды в  выключателях  с газовой изоляцией и во взаимосвязанном оборудовании.

3.171 Приемочные испытания на объекте (site acceptance test, SAT): Проверка работоспособности системы автоматизации энергоснабжения в соответствии со спецификацией.

Примечание - Приемочные испытания на объекте являются предварительным условием для приемки, ввода в эксплуатацию и начала гарантийного периода системы автоматизации энергоснабжения.

3.172 Специфическое отображение коммуникационных сервисов связи (specific communication service mapping, SCSM): Стандартизированная процедура, обеспечивающая конкретное отображение сервисов и объектов ACSI-интерфейса на конкретный стек протоколов/профиль связи.

Примечание

1 Для достижения способности к взаимодействию предполагается наличие минимального количества профилей и соответствующего специфического отображения коммуникационных сервисов (SCSM). Отдельные прикладные субдомены, такие как станционная шина и технологическая шина, могут иметь более одного отображения. Однако для выбранного конкретного стека протоколов следует указывать только одно SCSM и один профиль.

2 SCSM должно содержать подробные указания на конкретизацию абстрактных сервисов в конкретном единичном сервисе или в последовательности сервисов, которая достигает сервиса, как указано в ACSI. Дополнительно SCSM должно содержать подробные указания на отображение ACSI-обьектов в объекты, поддерживаемые данным протоколом приложения.

3 SCSM указаны в IEC 61850-8-x и IEC 61850-9-x [IEC 61850-1:2013, 3.1.20].

3.173 Конечный автомат (state machine): Функциональные характеристики любого интеллектуального электронного устройства (IED), логического узла или объекта могут быть определены и описаны при помощи конечного автомата.

Примечание - Конечный автомат описывает через диаграмму состояния функциональные характеристики, ответные реакции, действия и повторные действия как серию дискретных связанных состояний и приводит критерий, определяющий переход из одного состояния в другое специфическое состояние.

3.174 Функции станционного уровня (station level functions): Функции, применяемые ко всей энергосистеме в целом.

Примечание - Существует два класса функций станционного уровня: функции станционного уровня, относящиеся к технологическому процессу, и функции станционного уровня, относящиеся к интерфейсу [IEC 61850-5:2013, 3.5.2].

3.175 Субустройство (subdevice): Часть основного устройства, например, одна фаза трехфазного устройства.

3.176 Подсеть (subnetwork): Система связи между интеллектуальными электронными устройствами (IED), имеющими средства последовательной связи.

Примечание - Все устройства, подключенные к подсети, могут напрямую обмениваться данными друг с другом без промежуточного маршрутизатора. Подсети могут соединяться через маршрутизаторы или шлюзы.

3.177 Данные по подписке (subscribed data): Данные, направляемые регулярно по запросу клиента или при выполнении условий инициирования направления данных.

3.178 Вспомогательные инструменты (supporting tools): Инструменты, которые помогают пользователю в проектировании, эксплуатации и управлении PUAS и его IED.

Примечание

1 Вспомогательные инструменты могут выполнять следующие задачи: проектирование, управление проектами, изменение параметров, диагностика, тестирование, документирование и другие услуги.

2 Обычно вспомогательные инструменты являются частью PUAS и работают на IED (например, ПК) [IEC 61850-4:2011, 3.1, с изменениями (добавление примечаний к пункту)].

3.179 Коммутатор (switch): Активный сетевой компонент.

Примечание

1 Коммутаторы соединяют две или более подсетей, которые в свою очередь состоят из нескольких сегментов, соединенных ретрансляторами.

2 Коммутаторы устанавливают границы так называемых доменов коллизий. Коллизии не могут происходить между сетями, разделенными коммутаторами; пакеты данных, предназначенные для определенной подсети, на другие подсети не попадают. Для этого коммутаторы должны знать аппаратные адреса оборудования подключенных станций. В случаях, когда к порту коммутатора подключен только один активный сетевой компонент, коллизий в сети можно избежать.

3.180 Блок интерфейса распределительного устройства (switchgear interface unit, SIU): Интерфейс интеллектуального электронного устройства (IED) для взаимодействия с основными элементами и размещения вблизи места установки для выполнения функций технологического уровня.

3.181 Система, логическая (system, logical): Объединение всех взаимодействующих прикладных функций, выполняющих общую задачу, например, «управление системой», посредством логических узлов.

Примечание - Граница системы определяется ее логическими или физическими интерфейсами. В рамках серии стандартов IEC 61850 термин «система» всегда относится к системе автоматизации энергоснабжения (PUAS), если не указано иное.

3.182 Система, физическая (system, physical): Система, состоящая из всех устройств, выполняющих эти функции, и соединяющей физической сети связи.

Примечание - Граница системы определяется ее логическими или физическими интерфейсами. В рамках серии стандартов IEC 61850 термин «система» всегда относится к системе автоматизации энергоснабжения (PUAS), если не указано иное.

3.183 Описание конфигурации системы (system configuration description, SCD): Формат файла на языке SCL, описывающий коммуникационную часть всех интеллектуальных электронных устройств (IED) в рамках конкретного проекта.

3.184 Язык описания конфигурации системы (system configuration language, SCL): Язык высокого уровня, заданный в виде XML-схемы для описания конфигурации IED автоматизации энергоснабжения и систем связи.

Примечание - Он также позволяет формально описывать взаимосвязи между системой автоматизации энергоснабжения и процессом (подстанция, распределительное устройство).

3.185 Заявление о соответствии языка конфигурации системы (system configuration language Implementation Conformance Statement, SICS): Стандартизированный список обязательных и необязательных функций, четко указывающий, какие из них поддерживаются инструментами конфигурации системы и инструментами конфигурации IED.

3.186 Заявление о соответствии языка конфигурации системы (system configuration language Implementation Conformance Statemen, SICS): Заявление с кратким описанием возможностей инженерного инструмента SCL [IEC 61850-10:2012, 3.10].

3.187 Версия языка конфигурации системы (system configuration language version): Версия SCL, которую можно проверить на соответствие схеме SCL.

3.188 Ведущее устройство системы (system master): интеллектуальное электронное устройство (IED), которое функционирует либо как удаленный терминал (RTU), либо обеспечивает централизованную функцию, например, в качестве эталонного источника синхронизации времени.

3.189 Инструмент конфигурации системы (system configuration tool, SCT): Инструмент, обрабатывающий связь между IED в системе, конфигурацию общих для нескольких IED вопросов и логическую связь функций IED с контролируемым и управляемым процессом.

3.190 Спецификация проектирования системы (system design specification): Описание проектирования системы, показывающее, как Спецификация системных требований выполняется с использованием выбранных продуктов, и указывается, как необходимые функции реализованы в них.

3.191 Описание расширения системы (system extension description, SED): Формат файла на языке SCL, описывающий коммуникационные интерфейсы конкретного проекта, связанного с конкретной системой автоматизации коммунальных услуг, которые доступны для взаимодействия с другими системами автоматизации коммунальных услуг, определенными в других проектах.

3.192 Системный интегратор (system integrator): Поставщик «под ключ» установок PUAS.

Примечание - Объем задач по системной интеграции включает в себя проектирование, поставку и монтаж всех взаимодействующих интеллектуальных электронных устройств, приемочные испытания на заводе и на площадке и пробную эксплуатацию. Обязательства по обеспечению качества, техническому обслуживанию и поставке запасных частей, а также гарантийные обязательства должны быть согласованы в договоре между системным интегратором и заказчиком [IEC 61850-4:2011, 3.14].

3.193 Жизненный цикл автоматизированной системы (system life cycle): Имеет два независимых значения и величины:

- для производителя - период времени между началом производства нового семейства продуктов PUAS и прекращением поддержки соответствующих IED,

- для заказчика - период времени между вводом в эксплуатацию системы и выводом из эксплуатации последнего IED системы [IEC 61850-4:2011, 3.15].

3.194 Системные параметры (system parameters): Данные, определяющие взаимодействие интеллектуальных электронных устройств (IED) в системе PUAS.

Примечание - Они особенно важны при определении конфигурации PUAS, связи между IED, для передачи данных между IED, для обработки и визуализации данных от других IED, например, на уровне станции, а также для параметризации [IEC 61850-4:2011, 3.5.1].

3.195 Системные испытания (system related test): Проверка корректного поведения IED и всей системы PUAS в конкретных условиях применения.

Примечание - Системные испытания являются частью заключительного этапа разработки ИЭУ как части семейства продуктов PUAS.

3.196 Спецификация системных требований (system requirement specification): Спецификация всех требований, включая функции, техническое качество и интерфейсы с окружающим миром.

3.197 Описание системной спецификации (system specification description, SSD): Формат файла на языке SCL, описывающий однолинейную схему и функции подстанции, а также необходимые логические узлы.

3.198 Инструмент для создания системной спецификации (system specification tool): Инструмент, используемый для создания спецификации системных требований, включая связь системных функций с управляемой установкой/подстанцией; в частности, инструмент, создающий спецификацию в формально определенном, стандартизированном формате для оценки другими инструментами.

3.199 Системное тестирование (system test): Проверка правильного поведения IED и всей системы PUAS в различных прикладных режимах.

Примечание - Системное тестирование означает завершающий этап разработки IED как части семейства продуктов PUAS [IEC 61850-4:2011, 3.18].

3.200 Заявление о соответствии техническим вопросам (technical issues conformance statement, TICS): Заявление с информацией, относящейся к конкретному устройству, с определением технических проблем, выявленных после публикации стандарта.

Примечание - TICS не подлежит стандартизации [IEC 61850-10:2012, 3.14].

3.201 Телекоммуникационная среда (telecommunication environment): Коммуникационные интерфейсы, связанные с телекоммуникациями.

3.202 Телекоммуникационный интерфейс (telecommunications interface): Точка интерфейса для связи телекоммуникационной сети с удаленным центром управления сетью энергосистемы.

3.203 Интерфейс телемониторинга (telemonitoring interface): Канал связи с рабочим местом инженера, осуществляющего мониторинг.

3.204 Испытательное оборудование (test equipment): Инструментальные средства и измерительные приборы, которые моделируют и верифицируют вводы/выводы коммутационного оборудования, трансформаторов, центров управления сетью, подключенных телекоммуникационных блоков, с одной стороны, и каналов связи между интеллектуальными электронными устройствами системы автоматизации энергоснабжения, с другой стороны [IEC 61850-4:2011, 3.16].

3.205 Испытательный центр (test facility): Организация, которая может предоставить соответствующее испытательное оборудование и обученный персонал для проведения проверки соответствия системы автоматизации энергоснабжения.

Примечание - Управление испытаниями на соответствие и получаемая информация должны соответствовать системе качества, а испытательный центр должен быть сертифицирован в соответствии с IEC 61850-10 [IEC 61850-10:2012, 3.13].

3.206 Тестируемый элемент (test item): Один отдельный этап тестирования из последовательности тестов, определенных для проверки соответствия.

3.207 Инструмент (tool): Программа или программное обеспечение, помогающее пользователям выполнять свои задачи.

3.208 Переходные данные (transient data): Данные, относящиеся к явлению или обозначающие явление или величину, которые изменяются между двумя последовательными состояниями в течение временного интервала, короткого по сравнению с интересующим временным масштабом.

Примечание - Объекты данных с этим обозначением существуют только в момент их возникновения и должны быть зарегистрированы для подтверждения их существования [IEC 60050-161:1990, 161-02-01, с изменениями (первоначальный термин был «переходный», добавлено примечание 1 к записи)].

3.209 Передача (transmission): Относится к той части энергосистемы, которая работает при напряжениях, как правило, 110 кВ и выше.

3.210 Транспортный уровень (transport layer): Уровень 4 эталонной модели ISO взаимодействия открытых систем (OSI) устанавливает транспортное соединение и адресацию, контролирует и отслеживает скорость передачи данных и разрыв транспортного соединения. Обеспечивает бесперебойную передачу файлов данных переменного размера [ISO/IEC 7498-1:1994, 7.4].

3.211 Типовые испытания (type test): Проверка корректной работы интеллектуальных электронных устройств (IED) системы PUAS с использованием системного программного обеспечения, протестированного в условиях окружающей среды, указанных в технических данных.

Примечание - Данное испытание знаменует собой заключительный этап разработки аппаратного обеспечения IED и является предварительным условием для начала полномасштабного производства. Это испытание должно проводиться с IED, изготовленными в рамках стандартного производственного цикла [IEC 61850-4:2011, 3.19].

3.212 Одноадресная передача «точка-точке» (unicast point to point): Связь между сервером и одним клиентом.

3.213 Унифицированный язык моделирования (unified modelling language): Стандартизированные конструкции и семантика диаграмм, включая конечные автоматы, которые применяются для описания/определения функциональных характеристик IED, объектной модели или процесса.

3.214 Незатребованные данные или незатребованное сообщение (unsolicited data or unsolicited message): Данные или сообщение, поступающие клиенту от сервера без подписки клиента на эти данные или сообщение, например, сброс, прерывание, время. Не требует установления соединения.

3.215 Архитектура инженерных коммуникаций (utility communications architecture): Концепции стандартизированных моделей для объектов энергосистемы [IEC 61850-1].

3.216 Виртуализация (virtualisation): Процесс создания представления тех аспектов реального устройства, которые представляют интерес для обмена информацией с другими устройствами.

Примечание - В контексте настоящего стандарта определены только те детали, которые необходимы для обеспечения совместимости устройств.

3.217 Контрольная точка (witness point): Точка, определенная в соответствующем документе, в которой будет проводиться проверка деятельности.

Примечание - Деятельность может продолжаться без одобрения инициатора испытаний на соответствие. Испытательный центр должен предоставить инициатору письменное уведомление в согласованное время до контрольной точки. Инициатор или его представитель имеет право, но не обязан, проверить контрольную точку [IEC 61850-10:2012, 3.16].

3.218 Расширяемый язык разметки (EXtensible Mark-up Language, XML): Язык высокого уровня, который может использоваться для создания текстовых файлов, описывающих структурированные данные, специфичные для конкретного приложения.

Примечание

1 Это позволяет создавать и считывать файлы данных компьютером, которые также являются читаемыми для человека.

2 XML не зависит от платформы, например, аппаратного обеспечения, программного обеспечения и приложений, и обеспечивает свободную расширяемость. Существуют программы для чтения XML-файлов (браузеры), не являющиеся проприетарными.

3 Для получения дополнительной информации см.: Расширяемый язык разметки (XML) 1.0, W3C, доступен по адресу <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>

3.219 Схема расширяемого языка разметки (EXtensible Mark-up Language Schema, XSD): Описание типа XML-документа, выражаемое в терминах в виде ограничений на структуру и содержание документов этого типа, выходящих за рамки базовых синтаксических ограничений, налагаемых самим XML.

Примечание - Для получения дополнительной информации см. http://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/ и http://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/

4 Сокращенные термины

Сокращенные термины, используемые во всех частях серии IEC 61850 представлены в таблице 1. Сокращенные термины, используемые для элементов имен DO  представлены в разделе 4.0 IEC 61850-7-4 и для того, чтобы иметь только одно хранилище этих терминов, они удалены из таблицы 1.

Таблица 1 - Сокращенные термины

| ACD | Информация об активации направленной защиты | IEC 61850-7-3 |
| --- | --- | --- |
| ACSE | Общий сервисный элемент приложения | IEC 61850-8-1 |
| ACSI | Абстрактный интерфейс коммуникационных услуг | IEC 61850-1 |
| ACT | Информация об активации защиты | IEC 61850-7-3 |
| AIS | Распределительное устройство с воздушной изоляцией | IEC 61850-1 |
| A-Profile | Профиль приложения | IEC 61850-8-1 |
| APCI | Информация управления протоколом приложения | IEC 61850-9-2 |
| APDU | Блок данных протокола приложения | IEC 61850-9-2 |
| API | Интерфейс прикладного программирования | IEC 61850-7-1 |
| ASDU | Блок данных сервиса приложения | IEC 61850-1 |
| ASG | Аналоговая настройка | IEC 61850-7-3 |
| ASN.1 | Абстрактная синтаксическая нотация 1 | IEC 61850-7-1 |
| BER | Базовые правила кодирования ASN.1 | IEC 61850-9-2 |
| BR | Буферизованный отчет (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| BRC | Класс управления буферизованным отчетом | IEC 61850-7-2 |
| BRCB | Блок управления буферизованным отчетом | IEC 61850-7-2 |
| CAD | Автоматизированное проектирование | IEC 61850-4 |
| CD ROM | Постоянная память компакт-диска | IEC 61850-4 |
| CDC | Общий класс данных | IEC 61850-1 |
| CDCAName | Имя атрибута общего класса данных | IEC 61850-8-1 |
| cdcNs | пространство имен общего класса данных | IEC 61850-7-3 |
| CDCNSpace | Пространство имен общего класса данных | IEC 61850-7-2 |
| CF | Конфигурация (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| CFI | Канонический идентификатор формата | IEC 61850-9-2 |
| CIM | Общая информационная модель IEC 61970-301 | IEC 61850-6 |
| CL | Без соединения | IEC 61850-8-1 |
| Client-CR | Требование соответствия клиента | IEC 61850-8-1 |
| ConNode | Узел подключения | IEC 61850-6 |
| CRC | Циклический избыточный код | IEC 61850-2 |
| CSMA/CD | Множитель обнаружения несущей Обнаружение доступа/коллизий | IEC 61850-9-2 |
| CT | Токовый преобразователь | IEC 61850-7-4 |
| d.c. | Постоянный ток | IEC 61850-3 |
| DA | Атрибут данных | IEC 61850-7-2 |
| DAT | Тип атрибута данных | IEC 61850-7-2 |
| dataNs | Пространство имен данных | IEC 61850-7-3 |
| DataRef | Ссылка на данные | IEC 61850-7-2 |
| DatAttrRef | Ссылка на атрибут данных | IEC 61850-7-2 |
| DC | Описание (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| dchg | Параметр запуска изменения данных | IEC 61850-7-1 |
| DF | Кадр данных | IEC 61850-9-2 |
| DO | Объект данных | IEC 61850-1 |
| DORef | Ссылка на объект данных | IEC 61850-6 |
| DPC | Управление двойной точкой | IEC 61850-7-2 |
| DPS | Информация о состоянии двойной точки | IEC 61850-7-1 |
| DS | Набор данных | IEC 61850-7-2 |
| DTD | Определение типа документа | IEC 61850-6 |
| dupd | Параметр запуска обновления данных | IEC 61850-7-2 |
| DUT | Тестируемое устройство | IEC 61850-10 |
| ECT | Электронный трансформатор тока или преобразователь | IEC 61850-9-2 |
| EMC | Электромагнитная совместимость | IEC 61850-1 |
| EMI | Электромагнитные помехи | IEC 61850-1 |
| EPRI | Институт исследований в области электроэнергетики | IEC 61850-1 |
| EVT | Электронный трансформатор напряжения или преобразователь | IEC 61850-9-2 |
| EX | Расширенное определение (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| F/S | Функциональный стандарт | IEC 61850-8-1 |
| FAT | Заводские приемочные испытания | IEC 61850-4 |
| FC | Функциональное ограничение | IEC 61850-7-1 |
| FCD | Функционально ограниченные данные | IEC 61850-7-2 |
| FCDA | Функционально ограниченные атрибуты данных | IEC 61850-7-2 |
| fchg | Параметр триггера для изменения отфильтрованных данных | IEC 61850-7-2 |
| GI | Общий запрос | IEC 61850-7-2 |
| GIS | Газоизолированное распределительное устройство | IEC 61850-1 |
| GO | Управление Gоose (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| GoCB | Блок управления Gоose | IEC 61850-7-2 |
| GOMSFE | Общие объектные модели для оборудования подстанций и фидеров | IEC 61850-1 |
| GOOSE | Общее объектно-ориентированное системное событие | IEC 61850-5 |
| GPS | Глобальная система позиционирования (источник времени) | IEC 61850-5 |
| GSEM | Общая модель системного события | IEC 61850-7-2 |
| HMI | Человеко-машинный интерфейс | IEC 61850-3 |
| I/O | Контакты или каналы входов/выходов состояния | IEC 61850-5 |
| ICD | Описание конфигурации IED | IEC 61850-10 |
| IEC | Международная электротехническая комиссия | IEC 61850-1 |
| IED | Интеллектуальное электронное устройство | IEC 61850-1 |
| IEEE | Институт инженеров электротехники и электроники | IEC 61850-1 |
| IETF | Рабочая группа по проектированию Интернета | IEC 61850-8-1 |
| IF | Интерфейс (последовательный) | IEC 61850-5 |
| IntgPd | Период целостности | IEC 61850-7-2 |
| IP | Интернет-протокол | IEC 61850-3 |
| ISC | Информация о положении, управляемая целочисленным шагом | IEC 61850-7-3 |
| ISI | Информация о состоянии, управляемая целочисленным значением | IEC 61850-7-3 |
| ISO | Международная организация по стандартизации | IEC 61850-1 |
| LAN | Локальная сеть | IEC 61850-5 |
| LC | Класс управления журналом | IEC 61850-7-2 |
| LCB | Блок управления журналом | IEC 61850-7-2 |
| LD | Логическое устройство | IEC 61850-7-1 |
| ldNs | Пространство имен логического устройства | IEC 61850-7-3 |
| LG | Запись в журнал (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| LLN0 | Логический узел ноль | IEC 61850-7-1 |
| LN | Логический узел | IEC 61850-1 |
| LN Name | Имя логического узла | IEC 61850-7-2 |
| LNC | Класс логического узла | IEC 61850-7-2 |
| LNData | Данные логического узла | IEC 61850-8-1 |
| lnNs | Пространство имен логического узла | IEC 61850-7-3 |
| LPHD | Физическое устройство логического узла | IEC 61850-7-1 |
| LSAP | Точка доступа к канальной службе | IEC 61850-9-2 |
| LSDU | Блок данных службы канального уровня | IEC 61850-9-2 |
| M | Обязательный | IEC 61850-7-2 |
| M/O/C | Объект данных является обязательным, необязательным или условным | IEC 61850-7-4 |
| MAC | Управление доступом к среде передачи | IEC 61850-9-2 |
| MAU | Блок подключения к среде передачи (трансивер) | IEC 61850-9-2 |
| MCAA | Ассоциация многоадресного приложения | IEC 61850-7-2 |
| MICS | Заявление о соответствии реализации модели | IEC 61850-10 |
| MMS | Спецификация производственного сообщения (ISO 9506) | IEC 61850-5 |
| MS | Управление выборочным значением многоадресной передачи (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| MSV | Выборочное значение многоадресной передачи | IEC 61850-6 |
| MSVC | Управление выборочным значением многоадресной передачи | IEC 61850-7-2 |
| MSVCB | Блок управления выборочным значением многоадресной передачи | IEC 61850-7-2 |
| MTTF | Среднее время до отказа | IEC 61850-3 |
| MTTR | Среднее время до ремонта | IEC 61850-3 |
| MU | Блок слияния | IEC 61850-9-2 |
| MX | Аналоговое значение измеряемой величины X (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| NCC | Центр управления сетью | IEC 61850-5 |
| NPL | Табличка с названием | IEC 61850-7-2 |
| O | Дополнительно | IEC 61850-7-2 |
| OSI | Взаимосвязи открытых систем | IEC 61850-1 |
| PC | Физическое соединение | IEC 61850-5 |
| PD | Физическое устройство | IEC 61850-1 |
| PDU | Блок передачи данных протокола | IEC 61850-7-2 |
| PE | Технологическая среда | IEC 61850-4 |
| PHD | Физическое устройство | IEC 61850-7-1 |
| PICOM | Информация для связи | IEC 61850-1 |
| PICS | Свидетельство о соответствии реализации протокола (ISO/IEC 8823-2:1994) | IEC 61850-7-2 |
| PIXIT | Дополнительная информация о реализации протокола для тестирования | IEC 61850-7-2 |
| PUAS | Система автоматизации энергоснабжения | IEC 61850-1 |
| qchg | Вариант запуска изменения качества | IEC 61850-7-2 |
| RFC | Запрос комментариев | IEC 61850-8-1 |
| RP | Небуферизованный отчет (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| RTU | Удаленный терминал | IEC 61850-4 |
| SAP | Точка доступа к сервису | IEC 61850-8-1 |
| SAT | Приемочные испытания объекта | IEC 61850-4 |
| SCADA | Система диспетчерского управления и сбора данных | IEC 61850-3 |
| SCD | Описание конфигурации системы | IEC 61850-10 |
| SCL | Язык описания конфигурации системы | IEC 61850-1 |
| SCSM | Специфическое отображение коммуникационных сервисов | IEC 61850-1 |
| SE | Редактируемая группа настроек (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| Server-CR | Требование соответствия сервера | IEC 61850-8-1 |
| SF6 | Газ гексафторида серы | IEC 61850-3 |
| SG | Группа настроек (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| SGC | Класс управления группы настроек | IEC 61850-6 |
| SGCB | Блок управления группы настроек | IEC 61850-7-2 |
| SICS | Заявление о соответствии реализации SCL | IEC 61850-6 |
| SMV | Измеренное значение, полученное методом дискретизации | IEC 61850-6 |
| SMVC | Управление измеренным значением, полученным методом дискретизации | IEC 61850-7-2 |
| SNTP | Простой протокол сетевого времени | IEC 61850-8-1 |
| SoE | Последовательность событий | IEC 61850-7-1 |
| SP | Точка установки (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| SPCSO | Выходной сигнал состояния, управляемый одной точкой | IEC 61850-7-4 |
| SPS | Информация о состоянии одной точки | IEC 61850-7-1 |
| ST | Информация о состоянии (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| SUT | Тестируемая система | IEC 61850-10 |
| SV | Измеренное значение, полученное методом дискретизации (функциональное ограничение – замена SV) | IEC 61850-7-2 |
| SV | Измеренное значение | IEC 61850-9-2 |
| SVC | Управление методом дискретизации | IEC 61850-6 |
| TCI | Интерфейс управления телекоммуникациями | IEC 61850-5 |
| TCP | Протокол управления передачей | IEC 61850-3 |
| TCP/IP | Стандартный интернет-протокол / Интернет-протокол | IEC 61850-3 |
| TE | Телекоммуникационная среда | IEC 61850-4 |
| T-Profile | Транспортный профиль | IEC 61850-8-1 |
| TPAA | Ассоциация приложений двух сторон | IEC 61850-7-2 |
| TPID | Идентификатор протокола тегирования | IEC 61850-9-2 |
| TrgOp | Параметр триггера | IEC 61850-7-2 |
| TrgOpEna | Включен параметр триггера | IEC 61850-7-2 |
| UCA  | Архитектура служебных коммуникаций | IEC 61850-7-2 |
| UML | Единый язык моделирования | IEC 61850-7-1 |
| URC | Управление небуферизованным отчетом | IEC 61850-7-2 |
| URCB | Блок управления небуферизованным отчетом | IEC 61850-7-2 |
| URI | Универсальный идентификатор ресурса | IEC 61850-6 |
| US | Управление одноадресной выборкой значений (функциональное ограничение) | IEC 61850-7-2 |
| USMVC | Управление одноадресной выборкой измеренных значений | IEC 61850-7-2 |
| USVC | Управление одноадресной выборкой значений | IEC 61850-7-2 |
| USVCB | Блок управления одноадресной выборкой значений | IEC 61850-7-2 |
| UTC | Всемирное координированное время | IEC 61850-7-2 |
| V-Get | Виртуальная функция получения (ISO 9506-1) | IEC 61850-8-1 |
| VID | Идентификатор VLAN | IEC 61850-9-2 |
| VLAN | Виртуальная локальная сеть | IEC 61850-9-2 |
| VMD | Виртуальное производственное устройство | IEC 61850-8-1 |
| V-Put | Виртуальная функция отправки (ISO 9506-1) | IEC 61850-8-1 |
| XML | Расширяемый язык разметки | IEC 61850-1 |
| XX | Символы-заменители, например, применяются все функциональные ограничения | IEC 61850-7-2 |

Библиография

IEC 60044-7:1999 Instrument transformers - Part 7: Electronic voltage transformers (Измерительные трансформаторы - Часть 7: Электронные трансформаторы напряжения).

IEC 60044-8:2002 Instrument transformers - Part 8: Electronic current transformers (Измерительные трансформаторы - Часть 8: Электронные трансформаторы тока).

IEC 60050-101:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 101: Mathematics (Международный электротехнический словарь (IEV) - Часть 101: Математика).

IEC 60050-151:2001 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices (Международный электротехнический словарь (IEV) - Часть 151: Электрические и магнитные устройства).

IEC 60050-191:1990 International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 191: Dependability and quality of service.

Amendment 1(1999)

Amendment 2(2002)

(Международный электротехнический словарь – Глава 191: Надежность и качество обслуживания.

Поправка 1 (1999)

Поправка 2 (2002)).

IEC 60050-351:2013 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 351: Control technology (Международный электротехнический словарь (IEV) - Часть 351: Технология управления).

IEC 60050-371:1984 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 371: Telecontrol (Международный электротехнический словарь (IEV) - Часть 371: Телеуправление).

IEC 60050-446:1983 International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 446: Electrical relays (Международный электротехнический словарь – Глава 446: Электрические реле).

IEC 60050-448:1995 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 448: Power system protection (Международный электротехнический словарь (IEV) - Часть 448: Защита энергосистем).

IEC 60050-714:1992 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 714: Switching and signalling in telecommunications  (Международный электротехнический словарь (IEV) - Часть 714: Коммутация и сигнализация в телекоммуникациях).

IEC 60050-715:1996 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 715: Telecommunication networks, teletraffic and operation (Международный электротехнический словарь (IEV) - Часть 715: Телекоммуникационные сети, телетрафик и эксплуатация).

IEC 60050-716-1:1995 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 716-1: Integrated services digital network (ISDN) - General aspects (Международный электротехнический словарь (IEV) - Часть 716-1: Интегрированная цифровая сеть связи (ISDN) - Общие аспекты).

IEC 60050-721:1991 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication (Международный электротехнический словарь (IEV) - Часть 721: Телеграфия, факсимильная связь и передача данных).

IEC TR 60870-1-3:1997 Telecontrol equipment and systems - Part 1: General considerations - Section 3: Glossary (Оборудование и системы телеуправления - Часть 1: Общие соображения - Раздел 3: Глоссарий).

IEC TR 61850-1:2013 Communication networks and systems for power utility automation - Part 1: Introduction and overview (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 1: Введение и обзор).

IEC 61850-3:2013 Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 3: Общие требования).

IEC 61850-4:2011 Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 4: Управление системами и проектами).

IEC 61850-5:2013 Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 5: Требования к связи для функций и моделей устройств).

IEC 61850-6:2009 Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 6: Язык описания конфигурации для связи в электрических подстанциях, связанной с интеллектуальными электронными устройствами (IED)).

IEC 61850-7-1:2011Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 7-1: Базовая структура связи - Принципы и модели).

IEC 61850-7-2 Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-2: Basic information and communication structure - Abstract communication service interface (ACSI) (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 7-2: Базовая информационная и коммуникационная структура - Абстрактный интерфейс коммуникационных услуг (ACSI)).

IEC 61850-7-3 Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 7-3: Базовая коммуникационная структура - Общие классы данных).

IEC 61850-7-4 Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-4: Basic communication structure - Compatible logical node classes and data object classes (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 7-4: Базовая коммуникационная структура -Совместимые классы логических узлов и классы объектов данных).

IEC 61850-8-1 Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3 (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 8-1: Специфическое отображение коммуникационных услуг (SCSM) - Отображения на MMS (ISO 9506-1 и ISO 9506-2) и на ISO/IEC 8802-3).

IEC 61850-9-2 Communication networks and systems for power utility automation - Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Sampled values over ISO/IEC 8802-3 (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 9-2: Специфическое отображение коммуникационных услуг (SCSM) - Выборочные значения по ISO/IEC 8802-3).

IEC 61850-10 Communication networks and systems for power utility automation - Part 10:   Conformance testing (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 10: Тестирование на соответствие).

IEC 61970-301 Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base (Интерфейс прикладного программирования системы управления энергопотреблением (EMS-API) - Часть 301: Базовая модель общей информации (CIM)).

IEC/IEEE 61850-9-3 Communication networks and systems for power utility automation – Part 9-3: Precision time protocol profile for power utility automation (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергоснабжения - Часть 9-3: Профиль протокола точного времени для автоматизации энергоснабжения).

ISO/IEC 2382:2015 Information technology – Vocabulary (Информационные технологии - Словарь).

ISO/IEC 7498-1:1994 Information technology – Open systems interconnection – Basic reference model: The basic model (Информационные технологии - Взаимосвязь открытых систем - Базовая эталонная модель: Базовая модель).

ISO/IEC 8802 (all parts), Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements ((все части), Информационные технологии – Телекоммуникации и обмен информацией между системами – Локальные и городские сети – Специальные требования).

ISO/IEC 8823-1:1994 Information technology – Open systems interconnection – Connection oriented presentation protocol: Protocol specification (Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Протокол представления с установлением соединения: Спецификация протокола).

ISO/IEC 8823-2:1997 Information technology – Open systems interconnection – Connection oriented presentation protocol: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma (Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Протокол представления с установлением соединения: Форма заявления о соответствии реализации протокола (PICS)).

ISO 80001:2009 Quantities and units – Part 1: General (Количественные показатели и единицы измерения – Часть 1: Общие положения).

ISO 15954:1999 Information technology – Open Systems Interconnection – Connection-mode protocol for the Application Service Object Association Control Service Element (Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Протокол режима соединения для элемента управления службой ассоциации объектов прикладных служб).

ISO 9000:2000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (Системы управления качеством – Основы и терминология).

ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements (Системы управления качеством – Требования).

ISO 9506-1:2003 Industrial automation systems – Manufacturing message specification –Part 1: Service definition (Системы промышленной автоматизации – Спецификация производственных сообщений – Часть 1: Определение сервиса).

ISO 9506-2:2003 Industrial automation systems – Manufacturing message specification – Part 2: Protocol specification (Системы промышленной автоматизации – Спецификация производственных сообщений – Часть 2: Спецификация протокола).

IEEE C37.2:2008 IEEE standard electrical power device function numbers and contact designations (Стандарт IEEE по номерам функций и обозначениям контактов электрических силовых устройств).

IEEE-SA TR 1550-1999 Technical report on Utility Communication Architecture (UCA) Version 2.2 (Технический отчет по архитектуре служебной связи (UCAТМ), версия 2.2).

The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th Edition, IEEE, 2000 (Авторитетный словарь терминов стандартов IEEE, 7-е издание, IEEE, 2000).

EXtensible Markup Language (XML) 1.0, W3C, available at http://www.w3.org/TR/1998/REC xml-19980210 (Расширяемый язык разметки (XML) 1.0, W3C, доступен по адресу http://www.w3.org/TR/1998/REC- xml-19980210).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| #### Обозначение и наименование международного стандарта | #### Степень соответствия | #### Обозначение и наименование национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| #### ISO/IEC 7498-1:1994, Information technology – Open systems interconnection – Basic #### reference model: The basic model | #### IDT | #### СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-2006 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель |
| #### ISO 9000:2000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary | #### IDT | #### СТ РК ISO 9000-2017 Системы менеджмента качества. Основные положе-ния и словарь |
| #### ISO 9001:2000, Quality management systems – Requirements | #### IDT | #### СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования. |
| #### IEC 60050-151:2001, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices | #### IDT | #### ГОСТ IЕС 60050-151-2014 Международный электротех-нический словарь. Часть 151. Электрические и магнитные устройства |
| #### ISO 9506-2:2003, Industrial automation systems – Manufacturing message specification – Part 2: Protocol specification | #### IDT | #### ГОСТ Р ИСО 9506-2-2014 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Спецификация производс-твенных сообщений. Часть 2. Спецификация протокола |

_____________________________________________________________________________

МКС 35.240.5

Ключевые слова: термины, коммуникационные сети, система связи, интерфейс, система автоматизации энергоснабжение, интеллектуальное электронное устройство.

_____________________________________________________________________________

| РАЗРАБОТЧИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТОО «Стройинжиниринг Астана» |  |  |
| Руководитель разработки: Директор |  | А.К.Кайпиев |
| Исполнитель: Руководитель проекта |  | Ж.Кабдрахманова |