Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ТРЕБОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ,

СОДЕРЖАЩИМИ АСБЕСТ

Основные положения

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Отходы

ТРЕБОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ,

СОДЕРЖАЩИМИ АСБЕСТ

Основные положения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дата введения _____.___.___.

- Область применения

  - Настоящий стандарт распространяется на процессы управления отходами, содержащими хризотил-асбест (далее – отходы, содержащие асбест) и устанавливает требования безопасности при управлении отходами, к охране здоровья лиц, занятых при работе с ними.

  - Требования стандарта не распространяются на амфиболовый асбест (актинолит, амозит, крокидолит, атофиллит и др.).

1.3 Стандартом предусмотрены требования безопасности на следующих этапах жизненного цикла отходов, содержащих асбест: сбор, использование (переработка), транспортирование, размещение и надзор.

1.4 Требования стандарта применяются государственными органами, физическими и юридическими лицами, деятельность которых связана с процессами управления отходами, независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, в пределах их компетенции.

  - Требования данного стандарта необходимо выполнять при ведении всех видов работ с отходами, содержащими асбест, связанных с выделением асбестосодержащией пыли, а именно:

- добыча и обогащение хризотил-асбеста;

- изготовление материалов и изделий, содержащих хризотил-асбест;

- использование и применение асбестосодержащих материалов и изделий;

- строительство, реконструкция, ремонт и снос зданий, построенных с применением асбестосодержащих материалов;

- транспортирование и захоронение отходов, содержащих асбест.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497-2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

СТ РК 1504-2006 Обращение с отходами. Документирование деятельности по обращению с отходами.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

ГОСТ 30773-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения.

ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.

МУ 2.1.7.1185-03 Методические указания «Сбор, транспортирование, захоронение асбестсодержащих отходов».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], ГОСТ 30772 и         СТ РК 1497, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Асбест: Собирательное название волокнистых минералов групп серпентина (хризотил-асбест) и амфибола (актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит, тремолит и др.), встречающихся в природе изолированно или в виде их различных смесей.

- Хризотил-асбест: Минерал группы серпентина, представляющий собой гидросиликат магния 3MgO•2SiO2•2H2O, способный расщепляться на тонкие волокна, щелочестойкий, нерастворимый в воде и химически инертный.

- Асбестосодержащие материалы и изделия: Материалы и изделия, содержащие в своем составе хризотил-асбест.

- Асбестосодержащая пыль: Взвешенная в воздухе или осевшая пыль, в которой волокна хризотил-асбеста находятся в свободном или связанном состоянии.

- Асбестосодержащие отходы: Остатки сырья, полуфабрикатов и иных изделий, которые образовались в процессе добычи, обогащения, переработки и использования асбестосодержащих материалов.

- Отходы производства: Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшихся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

- Опасные отходы: Отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

- Видимые выбросы: Выбросы пыли, которые обнаруживаются визуально, без помощи приборов, образованные от асбестосодержащих отходов или из производства, изготовления или эксплуатации асбестосодержащих материалов и/или изделий.

- Реконструкция: Изменения объекта или одного или более компонентов объекта любым способом, включая зачистку или удаление асбестосодержащих материалов.

- Снос: Операция, в которой поддерживающие элементы конструкции разрушены или вывезены.

- Герметичность: Состояние тары (емкости), когда твердые или жидкие вещества не могут быть выпущены или разлиты. Также означает пыленепроницаемость.

- Вредный производственный фактор: Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний.

- Опасный производственный фактор: Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного ухудшения здоровья, смерти.

- Средства индивидуальной защиты: Средства, используемые для уменьшения воздействия на работников опасных и/или вредных производственных факторов, а также от загрязнения.

- Техногенные минеральные образования (ТМО): Скопление минеральных образований, горных масс, жидкостей и смесей, содержащих полезные компоненты, являющиеся отходами горнодобывающих и обогатительных, металлургических и других видов производств.

- Уполномоченный орган по изучению и использованию недр: Государственный орган, осуществляющий функции по реализации государственной политики и контролю в сфере геологического изучения, рационального и комплексного использования недр, а также иные функции в сфере недропользования, установленные законодательством Республики Казахстан.

- Оператор: Юридическое лицо, создаваемое или определяемое недропользователями в соответствии с законодательством Республики Казахстан по письменному уведомлению компетентного органа, осуществляющее оперативное управление деятельностью и учетно-отчетные операции, связанные с исполнением контракта, за действия которого недропользователи несут имущественную ответственность.

- Состав и классификация

- По прочности связей хризотиловых волокон с матрицей (связующим) хризотилсодержащие материалы и изделия, в том числе их отходы, классифицируют на следующие группы:

- плотные (плотность более 1500 кг/м3) - хризотилцементные, прокладочные (резинохризотиловые и армированные), полимерные хризотилтехнические материалы и изделия;

- средней плотности (плотность 800-1500 кг/м3) - сальниковые набивки, мастики, строительно-дорожные материалы, хризотиловые бумага и картон пропитанные, хризотиловые ткани, ленты и полотна армированные;

- низкой плотности (плотность менее 800 кг/м3) - хризотиловые набивки сухие, ткани, полотна, шнуры, нити, пряжа, ровница, бумага и картон;

- сыпучие зернистые материалы - смеси песчано-щебеночные, щебень, песок, посыпка.

- Согласно [2] разделяют следующие виды отходов, содержащих асбест:

Таблица А – Виды отходов, содержащие асбест

| Код | Виды отходов |
| --- | --- |
| 06 07 01* | Отходы электролиза, содержащие асбест |
| 06 13 04* | Отходы от переработки асбеста |
| 10 13 09* | Отходы асбестоцементного производства, содержащие асбест |
| 10 13 10 | Отходы асбестоцементного производства, за исключением упомянутых в 10 13 09 |
| 15 01 11* | Металлическая упаковка, содержащая опасные твердые пористые матрицы (например, асбест), включая порожние пресс-контейнеры |

Окончание таблицы А

| Код | Виды отходов |
| --- | --- |
| 16 01 11* | Тормозные колодки, содержащие асбест |
| 16 02 12* | Списанное оборудование, содержащие респирабельные, свободные волокна асбеста |
| 17 06 01 * | Изоляционные материалы, содержащие асбест |
| 17 06 05* | Строительные материалы, высвобождающимися респирабельными, свободными волокнами асбеста |
| 17 06 98 | Строительные материалы, содержащие асбест, за исключением упомянутых в 17 06 05 |

Примечание – Согласно [2] код отходов, обозначенный знаком (*) означает, что отходы классифицируются как опасные или обладают одним или более свойствами опасных отходов. Код отходов, необозначенный знаком (*) означает, что отходы классифицируются как неопасные отходы, при этом необходимо убедиться, что отход не относится к зеркальным отходам. Если отход относится к зеркальным отходам, то отход классифицируется как опасный в случаях, описанных в [2].

- Общие положения

  - Критерии отнесения и основания перевода хризотилсодержащих материалов и изделий в категорию отходов:

- использованные и (б/у) ТМЦ, извлечение из которых содержащихся в них материалов с применением современных технологий невозможно;

- б/у ТМЦ, извлечение из которых содержащихся в них материалов с применением современных технологий экономически нецелесообразно, и они могут быть переведены в формы и состояния, препятствующие извлечению из них материалов;

- отходы производства и потребления, содержащие в своем составе более 5 % хризотила.

  - Использованные хризотилсодержащие материалы и изделия, переведенные в категорию отходов, следует снять с учета в системе учета и контроля материалов, а сами отходы следует поставить на учет в системе учета отходов, соответствующей требованиям [3].

  - Использованные и б/у ТМЦ, не отнесенные к категории отходов, следует списать и поставить на бухгалтерский учет (забалансовый) как вторичное сырье и материалы без стоимости.

  - Принимать решение о переводе б/у ТМЦ в категорию отходов следует на основании акта о возможности перевода б/у ТМЦ в категорию отходов (приложение А). Указанное решение следует оформлять документально с указанием даты его принятия в журнале перевода использованных и б/у ТМЦ в категорию отходов по форме, указанной в приложении Б.

  - Фактом принятия решения о переводе б/у ТМЦ в категорию отходов может служить факт утверждения собственником отходов или уполномоченным им лицом акта о переводе б/у ТМЦ в категорию отходов. В этом случае данный акт следует считать основанием для списания отработанных и использованных материалов, переведенных в категорию отходов, в соответствии с установленной внутренней процедурой, утвержденной руководителем организации.

  - Перевод б/у ТМЦ в категорию отходов следует считать завершенным после документального оформления в журнале перевода использованных и б/у ТМЦ в категорию отходов.

  - Юридические и физические лица, в ходе деятельности которых образуются отходы производства и потребления, содержащие асбест, а также хризотилсодержащие материалы и изделия, утратившие свои потребительские свойства, являются их собственниками и несут ответственность за их идентификацию и отнесение либо к категории отходов, либо к категории вторичного сырья, а также за безопасное управление ими с момента их образования.

  - Собственники отходов могут пользоваться услугами специализированных организаций, выполняющих операции по сбору, транспортированию, сортировке, утилизации, накоплению или удалению отходов на договорной основе.

  - Порядок управления отходами производства и потребления, содержащими асбест, охватывает весь процесс от образования отходов до использования, утилизации или передачи сторонним организациям.

  - Процессы управления отходами, содержащими асбест, включают в себя следующие этапы жизненного цикла отходов: образование, идентификация и отнесение к категории отходов, документальное оформление перевода в категорию отходов, накопление, транспортировка, утилизация, захоронение, удаление.

5.11 	Учет наличия и движения отходов организуется на всех предприятиях (организациях, учреждениях) независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности.

5.12	Документирование и регулирование деятельности по управлению отходами производства и потребления, содержащими хризотил-асбест осуществляется по СТ РК 1504.

5.13	Классификация, идентификация и кодирование хризотилсодержащих отходов осуществляется согласно ГОСТ 30775.

5.14	На каждый вид отходов, содержащих асбест, должен составляться паспорт опасных отходов, в котором подробно указывается наименование отходов, их происхождение, состав и токсичность компонентов, нормативы образования, рекомендуемый способ переработки отходов, а также необходимые меры предосторожности при управлении ими.

5.15	Содержание волокон хризотил-асбеста в пыли воздуха рабочих зон меняется в зависимости от вида отхода, т.е. фракции, агрегатного состояния и прочности связи волокон со связующими веществами, а также степени герметичности оборудования и способа перемещения отхода (закрытые конвейера, емкости, открытые машины, вагоны).

5.16	Расходы по безопасному управлению, сбору, транспортировке, утилизации отходов, содержащих асбест, индивидуальной защиты, надзору, несут собственники этих отходов, если иное не предусмотрено договором со специализированной организацией по управлению отходами.

5.17	Предприятия, занимающиеся добычей и обогащением хризотил-асбестовой руды и имеющие производственные отходы в виде техногенных минеральных образований (далее - ТМО), несут ответственность за безопасное обращение с ТМО и за управление их отходами, не содержащими ценных компонентов и непригодные для получения дальнейшей товарной продукции.

5.18	Каждый работодатель несет ответственность за разработку и осуществление практических мер по предупреждению и контролю за воздействием асбестосодержащей пыли на работников его предприятия, а также по защите от вредных производственных факторов, возникающих при работе с отходами, содержащими асбест.

5.19	За несоблюдение требований охраны окружающей среды, а также положений настоящего стандарта, предприятия, организации, учреждения, должностные лица и граждане несут ответственность согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях.

- Управление отходами производства и потребления

- Все хризотилсодержащие материалы, переведенные в категорию отходы, должны быть собраны для последующего удаления.

- На производственных объекта сбор и накопление отходов, содержащих асбест, производится на специальных промышленных площадках, соответствующих уровню опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают в тару, предназначенную для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности [4].

- Сбор и накопление хризотилсодержащих отходов, за исключением ТМО, следует производить:

- отходы III класса – в закрытой таре (пластиковые мешки, контейнеры), обеспечивающей локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные и транспортные работы и исключать распространение асбестосодержащей пыли;

- отходы IV класса могут храниться в различных емкостях, таре или открыто (навалом, насыпью) на специальной площадке, откуда их погрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения. Жидкие отходы в форме осадка – в специальных емкостях (отстойники, контейнеры), при этом не допускается перелив шлама и его высыхание. Отходы IV класса допускается объединять с отходами потребления в местах захоронения последних или использовать в виде изолирующего материала или планировочных работ на территории.

- Размещение мест накопления отходов производства и потребления на территории природопользователей и их площадь определяются рабочим проектом строительства (реконструкции) данного объекта, проектом нормативов образования отходов и лимитов на их накопления в соответствии с установленным лимитом (объемом) накопления отходов.

- В зависимости от объема образования отходов производства и потребления размера и конфигурации территории, а также локализации производственных процессов, сбор и накопление отходов могут осуществляться в местах их образования (по цеховому принципу) или централизованно.

- Обрезки, отломанные кусочки и отходы материалов высокой плотности (твердые отходы, такие, как хризотилцемент, отходы от расшивки швов и др.) должны накапливаться таким образом, чтобы гарантировать, что они не будут истерты или разбиты в ожидании удаления.

- Все отходы, содержащие асбест, ожидающие удаления, находящиеся в контейнерах, мешках или емкостях, должны иметь соответствующие надписи или маркировку согласно разделу 8 настоящего стандарта.

- Сроки накопления отходов не должны превышать указанных в статье 320 [1].

- Не допускается повторное использование освобожденных от хризотил-асбеста мешков в качестве тары для каких-либо материалов. Мешки следует удалять посредством измельчения и/или упаковки в плотные транспортабельные кипы в специально отведенном месте (помещении), обозначенном предупредительными знаками с указанием средств защиты и по возможности присоединенном к аспирационной системе. Возможно применение их в качестве вторичного сырья в производстве хризотилцементных и других изделий.

- Рабочие места, на которых происходит периодический сбор и удаление отходов, должны обеспечиваться в достаточном количестве сменной тарой, не допускающей ее переполнение. Смену и разгрузку емкостей следует вести механизированным способом.

- Перед сбором сыпучих или пылевидных отходов, там, где это практически осуществимо, должно применяться увлажнение.

- Загрязненные просыпавшимся хризотил-асбестом полы складских и заготовительных отделений очищаются при помощи вакуумных устройств, снабженных пылеуловителями, или другими методами, исключающими вторичное пылеобразование.

- Производственные здания и сооружения, где образуются отходы, содержащие асбест, обеспечиваются оборудованием для уборки осевшей пыли.

- Очистка от хризотилсодержащей пыли производственных помещений, подвесных конструкций, машин и оборудования производится беспылевыми методами (пневмоуборка, гидроуборка) в конце каждой смены.

- Рабочие, занятые уборкой пыли, должны использовать средства индивидуальной защиты [5]. Присутствие при уборке других работников без средств индивидуальной защиты не допускается.

- При замене изношенных фрикционных деталей запрещается проводить очистку от пыли тормозов и муфт сцепления сжатым воздухом или сухой щеткой, за исключением случаев, когда эти детали помещаются в вытяжной шкаф, оборудованный вентиляцией. Изношенные фрикционные детали, стружка, пыль, собранная с рабочих мест, помещаются в пыленепроницаемую, герметично закрывающуюся емкость.

- Отходы при реконструкции и сносе зданий

- Если рабочая зона по удалению отходов, содержащих асбест, занимает все здание или часть здания, она должна быть изолирована от других помещений временными перегородками для предотвращения распространения хризотилсодержащей пыли.

- Вход (выход) в рабочую зону должен быть обозначен предупреждающими знаками и надписями, запрещающими нахождение людей в зоне работ без средств индивидуальной защиты.

- Отходы, содержащие асбест, из которых возможно выделение пыли, собирают в герметичную тару. Осевшие на поверхностях пыль и мелкий мусор удаляют, по возможности, пылесосом, снабженным фильтром с высокой степенью очистки, при отсутствии пылесоса - влажным способом.

- Для предотвращения вторичного пылеобразования все хризотилсодержащие отходы убираются во влажном состоянии.

- После окончания работ участок должен быть тщательно убран. Временные ограждения перед демонтажем увлажняют.

- Защитные пластиковые покрытия, используемые для укрытия поверхности пола при проведении ремонта или демонтажа изоляции, сворачивают и упаковывают в герметично закрытые контейнеры. Повторное использование пластикового покрытия не допускается.

- Не допускается сливать жидкие отходы в канализационную систему без очистки от асбестосодержащего материала.

- После заполнения мешки с отходами, содержащими асбест, должны быть герметизированы для предупреждения вторичного пылеобразования во время последующего перемещения. Пластиковые мешки должны быть туго закручены и завернуты, а их горловина должна быть зафиксирована в завернутом положении проволочной завязкой, липкой лентой или другим эффективным способом. Бумажные мешки должны быть дважды завернуты и сколоты скобками вдоль свернутого конца.

- Строительный мусор с рабочих мест, расположенных на высоте, следует опускать в закрытых контейнерах или по закрытым желобам.

- При смене пакетов на пылесборнике необходимо применять средства индивидуальной защиты.

- Идентификация и маркировка отходов, содержащих асбест

- Идентификация отходов, содержащих асбест, может быть визуальной и/или инструментальной по признакам, параметрам, показателям и требованиям, необходимым для подтверждения соответствия конкретного отхода его описанию.

- Отходы, ожидающие удаления, должны быть помечены маркировкой.

- Маркировка отходов, содержащих асбест, должна быть видимой, легко читаемой (надпись большого размера или яркого цвета).

Примечание – тест должен быть подобного содержания: «ВНИМАНИЕ: АСБЕСТ. ОПАСНО. НЕ ТРОГАТЬ БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПОДГОТОВКИ И ОБОРУДОВАНИЯ».

- Транспортирование, погрузочно-разгрузочные работы

- При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования ГОСТ 12.3.009. Работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортных средств малой механизации.

- Места погрузки и разгрузки отходов, содержащих асбест, пути перемещения по территории объекта, склады отходов отмечаются предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам.

- Все отходы, содержащие асбест, должны транспортироваться в пункты захоронения таким образом, чтобы во время транспортировки не происходило вторичного пылеобразования.

- Транспортировка отходов производства допускается специально оборудованными для этого транспортными средствами, которые исключают возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивают удобства при перегрузке:

- полужидкие (пастообразные) отходы перевозить самосвалами;

- при перевозке твердых и пылевых отходов необходимо самостоятельное устройство или тара с захватными приспособлениями для разгрузки автокранами полигона;

- при работе с пылевидными отходами необходимо применять увлажнение на всех этапах (погрузка, транспортировка, выгрузка и разравнивание);

- транспорт для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива и предварительно проверяют на герметичность.

- Транспортировка отходов, содержащих асбест, должна осуществляться с соблюдением требований [6].

- Жидкие или пастообразные отходы перед вывозом предварительно сгущают. Кузов автомобиля следует заполнять таким образом, чтобы не допускать его переполнения во время движения.

- Транспортное средство с сыпучими отходами, содержащими асбест, и отходами низкой плотности должно быть укрыто брезентом или пленкой.

- Отходы средней плотности, перевозимые открыто (насыпью), должны быть предварительно увлажнены.

- При погрузочно-разгрузочных работах с партиями мешков или отдельными мешками не допускается использовать грузозахватные приспособления с острыми краями.

- Все подъемно-транспортные средства, используемые для погрузки и перевозки отходов, содержащих асбест, после проведения работ должны тщательно очищаться от остатков отходов в местах их разгрузки.

- При транспортировании отходов не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и представителя предприятия, сопровождающего груз.

- Водители транспортных средств, перевозящих отходы, содержащие асбест, должны иметь письменные инструкции, описывающие действия, которые необходимо предпринять при случайном просыпании отходов и иметь соответствующую подготовку [7].

- В случае образования просыпи отходов во время транспортирования необходимо немедленно принять меры для её устранения. Если объем просыпанных отходов небольшой, то они должны быть собраны в их первоначальную емкость, а места повреждения тары заклеены липкой лентой или т.п. При значительной просыпи и пылении отходов необходимо увлажнить просыпанный материал и удалить его, используя средства индивидуальной защиты согласно [5].

- Накопление и захоронение отходов, содержащих асбест

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов выполняются в соответствии с [4].

- При выборе участка для устройства полигона следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников, во всех зонах охраны курортов, в местах выхода на поверхность трещиноватых пород, в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений [1].

- Выбранный для захоронения отходов участок необходимо согласовать с государственным уполномоченным органом в области защиты окружающей среды, а также государственным уполномоченным органом, осуществляющим функции по реализации государственной политики и контролю в сфере геологического изучения, рационального и комплексного использования недр, а также иные функции в сфере недропользования, установленные законодательством Республики Казахстан.

- Участки, на которых осуществляется постоянное накопление отходов, содержащих асбест, располагаются с подветренной к объектам и населенным пунктам стороны за пределами населенных пунктов и объектов; ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения по течению рек, ниже участков массового нереста и нагула рыбы, за пределами зон водосборной площади открытых водоемов хозяйственно-питьевого водопользования.

- Площадь полигона должна быть рассчитана на 20–25 лет эксплуатации.

- Не допускается устройство полигонов в оврагах, балках, на участках с просадочными и вспучивающимися грунтами, а также в районах развития карстовых процессов.

- Территория полигона обваловывается по всему внутреннему периметру на высоту 1,5–1,7 м, ширину - 3,0–3,5 м.

- Каждый владелец или оператор участка с отходами, содержащими асбест, который получает отходы от источника, должен выполнять следующие требования:

- не должно быть никаких видимых выбросов в воздух от любых участков, куда хризотилсодержащие отходы были сданы с целью накопления;

- кроме ограждения, ограничивающего широкий доступ, также должны быть установлены предупреждающие знаки на входах, вдоль линии собственности на участке или по периметру, где накапливаются отходы, содержащие асбест. Надпись должна быть такого содержания: УЧАСТОК ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ АСБЕСТ.

- Захоронение твердых и пылевидных отходов, токсичные ингредиенты которых не растворяются в воде, осуществляют в котлованах на полигонах отходов производства. Отсыпку отходов в котлованах проводят с послойным уплотнением. Наивысший уровень отходов в котлованах предусматривают ниже планировочной отметки, прилегающей к территории котлованов не менее чем на 2 метра.

- Для захоронения отходов материалов высокой плотности могут использоваться колодцы и шахты.

- Захоронение пылевидных отходов проводят в котлованах с учетом мероприятий, гарантирующих исключение разноса этих отходов ветром. Суточная рабочая площадь захоронения должна быть минимальной. После каждой загрузки в котлован пылевидных отходов их изолируют слоем почвы толщиной не менее 20 сантиметров.

- Твердые отходы складируются на полигоне послойно, каждый слой должен разравниваться и уплотняться.

- На плоских полигонах изоляцию отходов проводят в летний период ежесуточно, при температуре ниже плюс 5°С - не позднее 3 суток с момента складирования.

- Устройство верхнего изолирующего слоя полигона определяется предусмотренными условиями его использования после закрытия полигона. При использовании закрытого полигона для создания лесопаркового комплекса, горок для лыжного спорта или смотровых площадок для обозрения местности, толщину наружного изолирующего слоя предусматривают не менее 0,6 м.

- Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона их озеленяют в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего слоя.

- Для всех отходов, содержащих асбест, перевозимых с объекта образования необходимо заполнять справку (Приложение Д).

- Копию данной справки отгрузки отходов, подписанную владельцем, предоставляют в распоряжение владельцев участка накопления, когда отходы, содержащие асбест, будут доставлены на участок накопления.

- Необходимо сохранять копии всех справок отгрузки отходов с подписями владельца и принимающей стороны.

- Все лица, кто получил или владеет участком с отходами, должны хранить справки перевозки отходов, а также хранить информацию:

- наименование, адрес, телефон транспортной организации;

- количество асбестосодержащих отходов в кубических метрах;

- наименование, адрес, телефон производителя отходов;

- дата получения.

- Надзор

- Для обеспечения гарантий того, что при накоплении и захоронении отходов, содержащих асбест, соблюдаются необходимые предупредительные меры безопасности, должен осуществляться периодический надзор за этим процессом.

- Если захоронение отходов осуществляется сторонним подрядчиком (контрактором), то контракт должен включать в себя соответствующие разделы настоящего стандарта.

- Предприятие также должно проводить периодические проверки для получения гарантий того, что контрактор соблюдает меры безопасности на участке.

- Безопасность труда

- Безопасность труда работников организаций должна обеспечиваться принятием научно-обоснованных и проверенных на практике решений по:

- выбору оптимальных способов обслуживания производственного оборудования и совершенствованию производственного процесса;

- начальной подготовке работников с периодической проверкой их знаний по безопасным приемам работы и применению средств защиты.

- Работающие с хризотилсодержащими отходами подвергаются предварительным при поступлении и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с [8].

- Отходы, содержащие асбест, в зависимости от их агрегатного состояния, могут выделять асбестосодержащую пыль, отнесенную к токсичным веществам фибро- и канцерогенного действия.

- Все работники предприятий и организаций, где образуются отходы, содержащие асбест, должны быть информированы об опасных для здоровья свойств асбестосодержащей пыли, а также необходимости и эффективности применения средств индивидуальной защиты.

- Работающие с хризотилсодержащими отходами, должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов согласно [5].

- Содержание асбестосодержащей пыли в воздухе рабочей зоны и объектах окружающей среды (атмосферном воздухе) не должно превышать принятых предельно допустимых концентраций (ПДК) по ГОСТ 12.1.007.

- В рабочих зонах, где возможно выделение асбестосодержащей пыли выше ПДК, необходимо использовать средства защиты органов дыхания – респираторы.

Приложение А

(обязательное)

Форма Акта о возможности перевода б/у ТМЦ в категорию отходов

АКТ

О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА Б/У  ТМЦ В КАТЕГОРИЮ ОТХОДОВ

Состав комиссии:

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

Наименование отработанного или использованного материала, изделия, которое не может быть использовано как вторичное сырье и подлежит переводу в категорию отходов и его масса (в тоннах) ____________________________________________________________

Причина перевода б/у ТМЦ в категорию отходов: ____________________________________________________________

Место размещения б/у ТМЦ, подготовленных к переводу в категорию отходов: __________________________________________________________________________________

Выводы и предложения комиссии по переводу б/у ТМЦ в категорию отходов: __________________________________________________________________________________

(возможность перевода подготовленных б/у ТМЦ в категорию отходов)

Подписи членов комиссии по переводу б/у ТМЦ в категорию отходов:

__________________________

__________________________

__________________________

Приложение Б

(обязательное)

Форма Журнала перевода использованных б/у материалов в категорию отходов

Наименование предприятия

Таблица Б1 - Журнал перевода использованных б/у материалов в категорию отходов

Начало: ______________________

Окончание: ___________________

Срок хранения: ____лет

| № п/п | Дата | Причина, по которой материал переведен в категорию отходов (принимается по классификационному коду) | Агрегатное состояние отхода (принимается по классификационному коду) | Место накопления отходов до момента их захоронения или утилизации | Масса отхода, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Журнал пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью

Приложение В

(обязательное)

Форма Журнала учета вторичного применения использованных и б/у материалов

__________________________________________________________________________________

Наименование предприятия

Таблица В1 - Журнал учета вторичного применения использованных и б/у материалов

Начало: ______________________

Окончание: ___________________

Срок хранения: ____лет

| № | Вид использованных и б/у материалов | Масса использованных и б/у материалов, тонн | Наименование технологического процесса или производства вторичного использования | Наименование изделий и материалов, образованных после вторичного использования | Место складирования изделий и материалов, образованных после вторичного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Д

(обязательное)

Справка

об отходах производства, направляемых на полигон

Регистрационный № _____________

Наименование предприятия, сдающего отходы ____________________________________________________________

Дата отправления ____________________________________________________________

№ машины ____________________________________________________________

Договор со специализированной организацией по управлению отходами или полигоном № ____________________________________________________________

Наименование вида отхода ____________________________________________________________

Количество: в тоннах ________________________________________________________ в м3

Подписи:

Отгрузил отходы ____________________________________________________________

Сдал отходы на полигон ____________________________________________________________

Принял отходы ____________________________________________________________

Дата приема «____»_____________20___года

Не принято (с указанием причин) ____________________________________________________________

____________________________________________________________

Контрольный талон к справке (выдается предприятию, сдающему отходы)

Наименование предприятия, сдавшего отходы _______________

Дата приема ___________________________________

№ автомашины _________________________________

Вид отхода ____________________________________

Количество в т, м3 _______________________________

Лицо, принявшее отходы _________________________

Лицо, сдавшее отходы ___________________________

Библиография

[1] Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

[2] Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

[3] Приказ МЭ РК от 11 июля 2016 г. № 312 «Об утверждении Правил учета отходов производства и потребления».

[4] Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

[5] Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.

[6] Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 259. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2020 года № 20633 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан"» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.10.2020 г.).

[7] Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 февраля 2011 года № 88 «Об утверждении Правил организации курсов специальной подготовки водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов» (с изменениями и дополнениями от 16.10.2020 г.).

[8] Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 2020 года № 21443 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров"».

МКС 13.030 Ключевые слова: отходы, асбест, опасные отходы, переработка, хризотил-асбест

МКС 13.030 Ключевые слова: отходы, асбест, опасные отходы, переработка, хризотил-асбест

Разработчик: ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки ____________________Мухаева С.

Специалист по стандартизации 	                          Байзакова А.