Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОРЯДОК ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

АТТРАКЦИОНОВ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ И

ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

  - РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

  - УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______________   ____года №

  - В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ и Технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов» от 18 октября 2016 года № 114 и ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» от 17 мая 2017 № 21.

  - СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ							20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ	5 лет

  - ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОРЯДОК ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

АТТРАКЦИОНОВ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ И

ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата введения

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на аттракционы с истекшим сроком службы (далее - аттракционы) и оборудование для детских игровых площадок (далее - ДИП) с целью дальнейшего определения возможности их эксплуатации.

Настоящий стандарт устанавливает порядок обследования технического состояния (технического освидетельствования) аттракционов и оборудования для ДИП (далее – техническая оценка).

Требования настоящего стандарта обязательны для всех юридических и физических лиц, являющихся владельцами или арендаторами аттракционов или оборудования для ДИП, организаций, уполномоченных в установленном порядке на проведение технической оценки аттракционов и оборудования для ДИП.

Настоящий стандарт допускается использовать также для технической оценки:

- аттракционов и оборудование для ДИП после аварии;

- отдельных узлов аттракционов с целью решения вопроса об использовании их в качестве запасных частей.

Аттракцион или оборудование для ДИП, на который установлены новые (или отремонтированные) узлы, должны пройти процедуру технической оценки после приведения их в работоспособное состояние.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

СТ РК 3359-2019 Безопасность аттракционов. Требования безопасности при вводе в эксплуатацию и эксплуатации аттракционов.

ГОСТ 33870-2016 Безопасность аттракционов. Общие требования.

ГОСТ ISO 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 34614.7-2019 Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК ГОСТ Р 52169, 
СТ РК 3359, ГОСТ 34614.7, а также следующие термины с соответствующими определениями:

  - Дефект: Несоответствие аттракциона или оборудования для ДИП, узла, элемента требованиям, приведенным в рабочей или нормативной документации.

  - Исправное состояние: Состояние аттракциона или оборудования для ДИП, при котором он соответствует всем требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации.

  - Неисправное состояние: Состояние аттракциона или оборудования для ДИП, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации.

  - Предельное состояние: Состояние аттракциона или оборудования для ДИП, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

  - Техническая оценка: Комплекс работ по техническому диагностированию аттракциона или оборудования для ДИП с целью выдачи заключения о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации на определенный период.

  - Повторная техническая оценка: Обследование, проводящееся по истечении срока, установленного по результатам первичного или предыдущего повторного обследования, а также после устранения выявленных ранее неисправностей.

  - Внеочередная техническая оценка: Обследование, проводящееся при возникновении нештатных ситуаций, значительных дефектов или неисправностей (или признаков появления этих неисправностей), создающих угрозу для жизни, здоровью посетителей (пассажиров) аттракциона или пользователя оборудования для ДИП.

  - Ресурс: Суммарная расчетная наработка аттракциона от начала ее эксплуатации или от возобновления его эксплуатации после ремонта до перехода в предельное состояние.

  - Назначенный (расчетный, нормативный) срок службы: Календарная (или определенная по счетчику моточасов) продолжительность эксплуатации до достижения ресурса базовыми частями (несущими металлическими конструкциями) аттракциона или оборудования для для ДИП, установленная в нормативных документах по расчету и проектированию.

  - Капитальный ремонт: Ремонт (в пределах срока службы аттракциона или оборудования для ДИП), выполняемый для восстановления исправности и полного, или близкого к полному, восстановления ресурса аттракциона или оборудования для ДИП с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые (при необходимости).

  - Остаточный ресурс: Расчетное значение наработки аттракциона или оборудования для ДИП (с момента проведения обследования) до достижения предельного состояния его базовых частей (несущих металлических конструкций) по критериям усталости.

  - Эксплуатационная документация: Комплект документов, разработанных проектировщиком в соответствии с ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610, позволяющий обеспечить безопасность всех процессов эксплуатации и утилизации аттракционов или оборудования для ДИП в соответствии с техническим регламентом и национальными стандартами Республики Казахстан.

4. Общие положения

4.1 Техническая оценка аттракциона осуществляется в соответствии с СТ РК 3359.

4.2 Право проведения технической оценки оборудования для ДИП предоставляется юридическим лицам, аккредитованным в соответствии с [1] либо специалистом, имеющим соответствующий документ, подтверждающий право проведения работ (далее – специализированная организация).

4.3 Техническая оценка аттракциона или оборудования для ДИП подразделяется на следующие виды:

- первичная (после монтажа вновь приобретенного аттракциона или оборудование для ДИП);

- очередная (ежегодная, сезонная, в сроки, установленные специализированной организацией, но не реже одного раза в год, в зависимости от технического состояния в первую очередь несущих металлоконструкций, критичных компонентов, узлов и систем, непосредственно влияющих на безопасную эксплуатацию аттракциона, оборудования и покрытий для ДИП).

5 Организация проведения оценки технического состояния

5.1 Оборудование для ДИП, подлежащий технической оценке, должен быть вымыт и очищен от грязи, ржавчины, отслоений краски.

С оборудованием или покрытием для ДИП должна быть представлена эксплуатационная документация завода-изготовителя (паспорт, формуляр) на государственном и русском языках, выполненная в соответствии с требованиями документов по стандартизации.

При отсутствии паспорта или других указанных документов они должны быть восстановлены либо разработаны специализированной организацией.

При повторных технических оценках необходимо представить материалы предыдущей оценки.

5.2 Приборы, инструменты и приспособления, необходимые для проведения оценки технического состояния аттракциона или оборудования для ДИП приведены в приложении А.

6 Порядок проведения работ по оценке технического состояния оборудования для ДИП

Для проведения работ по оценке технического состояния оборудования для ДИП осуществляются следующее:

- заключение Договора со специализированной организацией;

- выезд специалистов на объект;

- анализ условий эксплуатации;

- осмотр оборудования для ДИП;

- проверка металлоконструкций методами неразрушающего контроля;

- оформление результатов оценки технического состояния и рекомендаций по результатам обследований.

6.1. Организационные и технические требования к процедурам оценки оборудования для ДИП, а также к формам и периодичности таких оценок:

- техническая оценка и анализ соблюдения эксплуатирующими организациями условий безопасной их эксплуатации в течение назначенного (расчетного) срока службы;

- обследование оборудования для ДИП для продления срока службы, отработавших назначенный (расчетный) срок службы, в целях обеспечения безопасности пользователей ДИП.

6.2 Обследование оборудования для ДИП проводится по достижении назначенного (расчетного) срока службы, с целью определения возможности продления срока службы (срока эксплуатации).

7 Состав и последовательность проведения работ по технической оценке

7.1 Состав работ при проведении проверки технического состояния аттракциона приведен в СТ РК 3359.

7.2 Состав работ при проведении проверки технического состояния оборудования для ДИП

Осмотр выполняют в соответствии с требованиями, указанными в документации оборудования для ДИП, разработанной в соответствии с требованиями документов по стандартизации после проведения подготовительных работ.

7.2.1 Осмотр проводят для следующих элементов и узлов.

Металлоконструкции и механизмы:

- опорная рама;

- вращающаяся рама (зоны соединения продольных и поперечных балок, зоны крепления механизмов);

- пояса, раскосы, их соединения, стыки секций металлоконструкций;

- кожухи, лестницы и другие элементы металлоконструкций.

- механизмы вращения.

При осмотре металлоконструкций обращают внимание

- на общие деформации (несоосность секций решетчатых конструкций, их скручивание, чрезмерный прогиб и деформации кронштейнов пят, деформации стоек, раскосов);

- местные деформации элементов.

Особое внимание уделяют сварным швам и околошовным зонам металлоконструкций в местах концентрации напряжений, образуемых резкими переходами сечений металла, в местах накладок и косынок. Осматриваемый участок должен быть очищен от грязи и пыли, а затем подвергнут обследованию с помощью одного из методов неразрушающего контроля.

В процессе осмотра также обращают внимание на места, пораженные коррозией, на расслоение металла. При обнаружении коррозии следует определить толщину неповрежденного металла с помощью толщиномера.

Осмотр болтовых соединений проводят с целью установить наличие или отсутствие взаимных смешений соединяемых деталей, образование трещин в перемычках болтовых соединений, отсутствие стопорных деталей, ослабление затяжки болтов, коррозионное разрушение резьбы, обрывы, искривления болтов.

Осмотр покрытий для ДИП проводят с целью установления соответствия их толщины требованиям, приведенным в документах по стандартизации, а также необходимости замены поврежденного покрытия.

7.3 Обнаруженные дефекты приводят в ведомости дефектов по форме, приведенной в приложении Б. Ведомость дефектов должна дополнительно включать перечень дефектов и места их расположения на аттракционе и оборудовании для ДИП.

В ведомости дефектов должны содержаться указания о необходимости их устранения (или об отсутствии такой необходимости), но не предложения по технологии восстановления, обеспечивающей соответствующий ремонт.

Ведомость дефектов должна:

- включать, помимо перечисления дефектов, указание мест их расположения на аттракционе, а в необходимых случаях, эскизы (фотографии), где приводится, как место расположения дефекта применительно к конструкции отдельного узла аттракциона, так и его размеры;

- содержать вывод о необходимости (или отсутствии необходимости) устранения выявленного дефекта и сроков его исполнения, но не допускается приводить предложения о способах и технологии его устранения.

8. Испытания аттракционов

Испытания аттракционов, проверка характеристик и показателей аттракционов на соответствие эксплуатационной документации осуществляется в соответствии с 
СТ РК 3359.

9. Объем технической оценки оборудования для ДИП

Объем технической оценки оборудования для ДИП включает следующие работы:

- анализ условий эксплуатации;

- осмотр оборудования, покрытия;

- проверка металлоконструкций методами неразрушающего контроля;

- дополнительное обследование после ремонта (если ремонт был необходим);

- оформление акта технической оценки оборудования для ДИП по результатам обследования.

9.1 Анализ условий эксплуатации производят с учетом данных, полученных путем опроса владельца или эксплуатанта оборудования для ДИП (журналов учета ТО и ремонта) и особенностей эксплуатации.

9.2 При осмотре оборудования для ДИП производят визуальный осмотр всех деталей, измеряют деформации элементов (узлов), истертость, повреждения покрытия, проверяют устранение дефектов, обнаруженных при предыдущих технических оценках.

9.3 Дефектоскопию металлоконструкций выполняют методами неразрушающего контроля.

9.4 При дополнительном обследовании после ремонта проводят проверку, в основном, только отремонтированных деталей в той же последовательности, что и при обследовании до ремонта.

9.5 По результатам обследования оборудования для ДИП акт технической оценки оформляют в соответствии с положениями и формами, приведенные в приложении В.

10 Оформление акта оценки технического состояния аттракциона и оборудования для ДИП

Результаты технической оценки аттракциона оформляются актом в соответствии с приложением А СТ РК 3359.

10.1 Акт технической оценки оборудования для ДИП включает следующее:

- данные об организации и специалистах, проводивших работы по оценке технического состояния;

- перечень используемого оборудования и инструментов при проведении работ по оценке технического состояния;

- сведения об оборудовании для ДИП;

- данные о предыдущей проверке (при наличии);

- заключение по результатам проведенного обследования.

В разделе «Заключение» указывают техническое состояние оборудования для ДИП на момент проверки, количество выявленных дефектов и сроки их устранения, а также назначают дату очередной оценки технического состояния.

10.2 Отчет о проведенных испытаниях (измерениях), содержащий протоколы (визуального контроля, инструментального контроля и т. д.).

10.3 Ведомость дефектов, которая должна содержать описание дефектов, обозначение местоположения их на конструкции и фото (эскиз) дефекта.

В приложении В приведена рекомендуемая форма составления акта оценки технического состояния.

В Акте обязательно указывают срок повторного обследования и основные дефекты, которые должны быть устранены.

В случае необходимости проведения ремонтов оборудования для ДИП, связанных с усилением несущих металлоконструкций, организация, проводившая обследование, проводит дополнительное обследование оборудования для ДИП после ремонта. За ремонт несет ответственность организация, проводившая ремонт.

Акт о состоянии оборудования для ДИП составляется на основании данных оценки технического состояния оборудования для ДИП, проведенного в соответствии с настоящим стандартом, с указанием фамилий и квалификации лиц, принимавших участие в обследовании (указываются номера удостоверений), и утверждается руководителем организации, проводившей обследование.

11 Обследование и продление срока службы аттракциона и оборудования для ДИП

11.1 Аттракционы

По истечении назначенного (расчетного) срока службы аттракциона, эксплуатант (владелец) обязан, приостановить эксплуатацию данного аттракциона, которая может быть возобновлена только после продления срока службы (срока эксплуатации).

Примечание - Если в эксплуатационной документации срок службы не указан, то обследование аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, выполняется по истечении 10 (десяти) лет с момента ввода аттракциона в эксплуатацию.

Обследование аттракциона, отработавшего назначенный (расчетный) срок службы для цели продления срока его дальнейшей эксплуатации (службы) осуществляется с частичным (при необходимости полным) демонтажем критичных компонентов, при которой:

а) определяется текущее техническое состояние оборудования аттракциона с выявлением дефектов, неисправностей (несоответствий), степени износа и коррозии;

б) проверяется состояние металлоконструкций, пассажирских модулей, фиксирующих устройств, надежность крепления пассажирских кресел, шасси, тормозных устройств, систем управления;

в) проводятся испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования аттракциона, либо принимаются протоколы (отчеты) о выполнении данных работ в текущем году, выданные электролабораториями, уполномоченными на выполнение данных работ в установленном порядке.

Продление срока службы (срока эксплуатации) аттракциона проводится в форме обследования, при котором определяются:

а) соответствие аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, требованиям [2];

б) необходимые мероприятия по обеспечению соответствия аттракциона требованиям [2] (в части, которая применима к его конструкции) и сроки их выполнения.

Результаты испытаний, измерений и исследований аттракциона, отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс) оформляют протоколом (протоколами) испытаний, измерений и исследований (далее - протокол обследования) выполненный в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.

Протокол обследования должен содержать следующие разделы и сведения:

- Титульный лист, где указываются:

а) реквизиты протокола обследования (номер, дата);

б) данные об аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (наименование, юридический адрес, регистрационный номер и дата);

в) данные о заказчике обследования (наименование, адрес) и

организации-владельце (если различаются);

г) наименование аттракциона в соответствии с формуляром (паспортом) и присвоенное эксплуатирующей организацией (если отличаются от указанного

изготовителем);

д) место проведения обследования;

е) заводской номер (и регистрационный, в случае если имеется);

ж) обозначение нормативных документов на соответствие требованиям, которых проводилось обследования (если применялись);

и) обозначение документов, содержащие методы проверок, испытаний и измерений.

Вводная часть содержит:

а) общие сведения об аттракционе, а именно:

- наименование аттракциона;

- вид, тип аттракциона;

- модель аттракциона (при наличии);

- наименование изготовителя и его юридический адрес;

- месяц, год изготовления;

- заводской номер (и регистрационный, если имеется);

- наименование и адрес эксплуатанта аттракциона;

б) технические данные аттракциона и требования к условиям его эксплуатации (например, температурный режим, влажность, уровень освещенности и пр.), указанные в эксплуатационной документации;

в) дата (срок) проведения обследования;

г) метеоусловия (температура, влажность, давление (если применимо), наличие осадков, скорость ветра) при которых проводилось обследование;

д) сведения об использованных, при проведении обследования, оборудовании, средствах измерений, с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки (и срока ее действия) и наименования организации, выполнившей поверку (калибровку);

е) данные о специалистах, проводивших работы по обследованию  -фамилия и инициалы, реквизиты документов, подтверждающие компетентность (наименование, номер, дата выдачи, срок действия);

Разделы, содержащие требования, подлежащие контролю при проведении обследования, а также результаты проверки этих требований, полученные методами визуального контроля, инструментального контроля, ультразвукового контроля, результаты статических и динамических испытаний, и т.п.

Примечание - Если в ходе проведения работ, в несущей металлоконструкции выявлены дефекты, способные явиться угрозой здоровью или жизни для специалистов, проводящих испытания (измерения) и исследования дальнейшее проведение работ немедленно прекращается до принятия решения о ремонте, а если это нецелесообразно, то аттракцион необходимо списать и утилизировать.

Каждая страница (лист) протокола обследования нумеруется.

В Протоколе указывается общее число страниц (листов), в верхнем колонтитуле указывается его номер и дата оформления.

Протокол подписывает специалист(ы) аккредитованного юридического и привлекаемые специалисты (при наличии)проводившей данное обследование.

Протокол прошнуровывается и опечатывается (с указанием общего числа листов), заверяется подписью и печатью руководителя аккредитованной организации.

Оригиналы протоколов обследования аттракциона, хранятся в аккредитованной организации не менее трех лет с даты проведения обследования.

Допускается хранение сканированных протоколов обследования аттракционов в электронном виде с ЭЦП (электронная цифровая подпись).

На основании протокола обследования эксперт организации, проводившей обследование, оформляет Заключение по результатам обследования аттракциона, отработавшего назначенный (расчетный) срок службы), которое содержит следующую информацию:

- сведения об аттракционе;

- наименование и адрес организации, оформившей заключение на аттракцион, отработавший назначенный (расчетный) срок службы;

- наименование и адрес эксплуатанта(владельца) аттракциона;

- наименование аккредитованного юридического лица (а также регистрационный номер и дату), проводившей обследование;

- фамилия и инициалы специалиста проводившего обследование аттракциона;

- фамилия и инициалы эксперта, оформившего заключение на аттракцион, отработавший назначенный (расчетный) срок службы, реквизиты документа, удостоверяющего его компетентность;

- сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования;

- сведения об использованном при проведении обследования оборудовании, средствах измерений с указанием наименования, заводского номера, даты проведения поверки (срока действия поверки), номера свидетельства о поверке и наименования организации,

выполнившей поверку (калибровку);

- перечень выявленных при обследовании аттракциона несоответствий аттракциона обязательным требованиям безопасности, установленных [2];

- перечень дефектов (несоответствий), неисправностей, а также выявленных повреждений, степени износа, величины коррозии и необходимые мероприятия по их устранению (сроки выполнения);

- результаты проверки соответствия эксплуатационной документации на аттракцион требованиям, установленным [2];

- условия и возможный срок продления срока службы аттракциона.

Заключение подписывает эксперт и утверждает руководитель организации, проводившей обследование.

Заключение прошнуровывают и опечатывают (с указанием общего числа листов).

Оригинал заключения по результатам обследования аттракциона, отработавшего назначенный срок службы вместе с протоколом обследования, передают заказчику обследования (эксплуатанту аттракциона).

Организация, проводившая обследование  и выдавшая заключение, хранит второй экземпляр заключения по результатам обследования аттракциона, отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс) и копию (третий экземпляр) протокола обследования не менее трех лет, считая от даты утверждения заключения.

Допускается хранение отсканированных заключения по результатам обследования аттракциона, отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс) и протокола обследования в электронном виде (подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью).

Решение о продлении срока службы (срока эксплуатации) аттракциона принимается на основании результатов обследования, с учетом и анализа наработки аттракциона.

Работы по обследованию, с целью продления срока  службы (срока эксплуатации) аттракциона, выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на данный аттракцион и требований настоящего стандарта.

Заключение о возможности продления срока службы (срок эксплуатации), выдается на аттракцион, находящийся в работоспособном состоянии, а также выдержавший статические и динамические испытания.

Срок службы (срок эксплуатации) продлевается на срок не более трех лет, а затем аттракцион подвергается следующему обследованию.

11.2. Оборудование для ДИП

Технической оценке с целью продления срока службы подвергают оборудование для ДИП, находящиеся в рабочем состоянии, которое осуществляется с частичным (при необходимости полным) демонтажом и проверкой критичных компонентов конструкции оборудования для ДИП.

Продление срока службы может проводиться после капитального ремонта оборудования для ДИП с заменой его критичных компонентов, основных узлов и деталей.

При технической оценке оборудования для ДИП с целью продления срока службы обязательной проверке подлежит несущая металлоконструкция оборудования для ДИП с использованием неразрушающих методов контроля. В случае выявления серьезных дефектов несущей металлоконструкции, дальнейшее проведение работ по оценке технического состояния оборудования для ДИП является нецелесообразным. ДИП подлежит списанию и утилизации.

Техническую оценку оборудования для ДИП с целью продления срока службы следует проводить в два этапа:

-1 этап - проведение работ по оценке технического состояния оборудования для ДИП с целью выявления дефектов и составления ведомости дефектов;

- 2 этап - после устранения выявленных дефектов с выдачей акта технической оценки оборудования для ДИП.

Продление срока службы (срока эксплуатации) оборудования для ДИП проводится в форме обследования, при котором определяются:

а) соответствие оборудования для ДИП, отработавшего назначенный срок службы, требованиям [3];

б) необходимые мероприятия по обеспечению соответствия оборудования для ДИП требованиям [3] (в части, которая применима к его конструкции) и сроки их выполнения.

Передача оборудования для ДИП с истекшим нормативным сроком службы на первичную, повторную или внеочередную техническую оценку должна быть оформлена приказом (или другим соответствующим документом) организации, являющейся его владельцем. Документ может быть оформлен на один или сразу на игровой комплекс оборудования для ДИП.

Рекомендуемая форма приказа приведена в приложении Г настоящего стандарта.

Документом, подтверждающим проведение работ по технической оценке оборудования для ДИП с целью продления срока службы, является договор между организациями с указанием перечня проводимых работ и приказ по организации выполняющей работы, о создании комиссии для проведения работ по данному договору.

Акт о результатах проведенного обследования с заключением о возможности дальнейшей эксплуатации может быть выдан только на оборудование для ДИП или его часть, находящийся в работоспособном состоянии и выдержавший статические и динамические испытания. Акт выдается на срок не более одного года.

12 Меры по обеспечению безопасности

При проведении работ по технической оценке аттракциона или оборудования для ДИП должны соблюдаться требования охраны труда и техники безопасности и другие меры, изложенные в соответствующих документах охраны труда и техники безопасности.

12.1 Организация, осуществляющая работы по технической оценке аттракциона или оборудования для ДИП, несет ответственность за соблюдение своим персоналом законодательства Республики Казахстан об охране труда и промышленной безопасности, требований правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности, в том числе за условия и охрану здоровья своих работников.

12.2 Все члены комиссии, выполняющие работы по технической оценке аттракциона или оборудования для ДИП, должны быть обучены и иметь соответствующие удостоверения установленного образца для проведения соответствующих работ.

- Требования к техническому и обслуживающему персоналу

13.1 Требования к техническому и обслуживающему персоналу аттракциона приведены в СТ РК 3359.

13.2 Владелец оборудования для ДИП:

- систематически проверяет безопасность эксплуатируемых ДИП;

- осуществляет организацию своевременного и качественного обучения и проверки знаний по охране труда административно-технического  и обслуживающего персонала согласно ГОСТ 12.0.004;

- запрещает эксплуатацию ДИП в случаях выявления недостатков и нарушений, которые могут привести к аварии или несчастному случаю;

- оперативно информирует заинтересованные органы об авариях и несчастных случаях на ДИП и принимает личное участие в расследовании причин.

- проводит первичный, повторный и внеплановый инструктажи на рабочем месте работников, обслуживающих ДИП;

- разрабатывает для обслуживающего персонала технологические регламенты по безопасной эксплуатации ДИП;

- разрабатывает правила пользования ДИП для пользователей и обеспечивать их наличие на видном месте;

- обеспечивает исправное техническое состояние и безаварийную эксплуатацию ДИП;

- разрабатывает графики проведения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, технической оценки ДИП;

- Ответственность за нарушение правил безопасной эксплуатации аттракционов и оборудования для ДИП

Требования настоящего стандарта обязательны для исполнения всеми работниками и специалистами предприятий, занятыми ремонтом, реконструкцией, монтажом, эксплуатацией и диагностированием аттракционов или оборудования для ДИП, а также частными, физическими лицами – владельцами аттракционов или оборудования для ДИП.

Ответственность за эксплуатацию аттракциона или оборудования для ДИП возлагается в соответствии с действующим законодательством независимо от того, привело ли это к аварии или к несчастному случаю.

- Порядок расследования аварий, инцидентов и несчастных случаев

15.1 Расследование аварий, инцидентов и несчастных случаев, произошедших на аттракционе или оборудовании для ДИП осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По результатам расследования составляется акт. Копии актов направляться всем членам комиссии, а также другим заинтересованным организациям по усмотрению председателя комиссии.

Приложение А

(информационное)

Перечень приборов и контрольно-измерительных инструментов, необходимых при обследовании

1 Оборудование для проведения неразрушающих методов контроля.

2 Комплект оборудования для проведения визуально-инструментального контроля (ВИК).

3 Набор ключей и другого инструмента.

4 Щетка металлическая.

5 Обтирочный материал.

6 Фонарь.

7 Секундомер.

8 Динамометрический ключ.

9. Инструменты для измерения толщины покрытия (толщиномер).

Приложение Б

(Информационное)

Ведомость дефектов

Наименование ДИП _________________ Заводской № ______________________

Регистрационный № (при наличии) ________________________________________

изготовленного ___________________________________________________________

(предприятие-изготовитель, год изготовления)

и принадлежащей ___________________________________________________________

(владелец и его адрес)

| Наименование узла и элемента | Описание дефекта | Заключение о необходимости и сроках устранения дефекта |
| --- | --- | --- |

(дополнительные сведения)

Председатель комиссии по обследованию ___________________________________________

(инициалы, фамилия; личная подпись)

Члены комиссии _________________________________________________________________

Приложение В

(информационное)

Форма акта оценки технического состояния ДИП

«Утверждаю»

(Руководитель организации, проводившей технической ДИП)

(инициалы, фамилия)

«___» ___________ 20___ г.

Акт технической оценки ДИП

| Наименование игрового комплекса, оборудования ДИП |  |
| --- | --- |
| Наименование производителя |  |
| Дата изготовления |  |
| Место установки (адрес) |  |
| Владелец ДИП |  |
| Наименование организации, проводившей техническую оценку |  |
| № аттестата аккредитации |  |
| Номер приказа (другие сведения) по организации, согласно которому проводилась техническая оценка |  |
| Комиссия провела техническую оценку (указать первичную, повторную или внеочередную) |  |
| Какие испытания/измерения были проведены |  |

В результате обследования комиссия установила:

| Общее состояние ДИП или его отдельных частей на момент проведения технической оценки (исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное) |  |
| --- | --- |
| Общее количество дефектов, в том числе: |  |
| Требующих незамедлительного устранения |  |
| Могут быть устранены в течение месяца |  |

Количество дефектов, устраненных владельцем ДИП по замечаниям комиссии в ходе проведения обследования:

Заключение  комиссии:

По результатам проведенного обследования и с учетом устраненных владельцем ДИП в ходе выполнения работ дефектов комиссия считает (заполняется нужная строка)

| ДИП находится в работоспособном состоянии и может эксплуатироваться в паспортном режиме с учетом устранения замечаний, отмеченных в ведомости дефектов. Следующую оценку технического состояния провести не позднее (указать месяц и год) |  |
| --- | --- |
| ДИП подлежит ремонту согласно ведомости дефектов (поставить «плюс») |  |
| ДИП подлежит списанию (поставить «плюс» |  |

Учитывая фактическое состояние обследованного ДИП, необходимо (или не нужно) провести оценку ее остаточного ресурса (указать «да» или «нет»)

Вниманию владельца ДИП!

1 За невыполнение рекомендаций настоящего акта и неустранение замечаний, отмеченных в ведомости дефектов, комиссия, проводившая техническую оценку, ответственности не несет.

2 Данный акт является неотъемлемой частью паспорта (формуляра) ДИП.

Приложения:

1 Копия приказа владельца ДИП о проведении технической оценки.

2 Выписка из паспорта об основных параметрах ДИП.

3 Ведомость дефектов.

4 Протокол по результатам проведенной толщинометрии.

5 Акт проведения статических и динамических испытаний (при наличии).

6 Результаты проверки химсостава и механических свойств (если проводились).

7 Заключение по результатам неразрушающего контроля с указанием вида контроля и мест металлоконструкции, где он проводился.

8 Протокол по результатам исследования болтовых, винтовых, заклепочных и др. соединений.

9 Протокол по результатам дефектоскопии сварных соединений.____

Председатель комиссии _____________________		_____________________

(подпись)	       			(Ф.И.О.)

Члены комиссии

(подпись)				(Ф.И.О.)

(подпись)				(Ф.И.О.)

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года N 61-IV «Об аккредитации в области оценки соответствия».

[2] ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов» (принят Решением ЕЭК от 18 октября 2016 года № 114).

[3] ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (принят Решением ЕЭК от 17 мая 2017 года № 21).

УДК 696.121:006.354; 688.775:658.382.3:006.354 МКС 97.240; 97.200.40 Ключевые слова: техническая оценка, аттракцион, оборудование для детской игровой площадки, оборудование, покрытие, акт технической оценки, металлоконструкция, формуляр

УДК 696.121:006.354; 688.775:658.382.3:006.354 МКС 97.240; 97.200.40 Ключевые слова: техническая оценка, аттракцион, оборудование для детской игровой площадки, оборудование, покрытие, акт технической оценки, металлоконструкция, формуляр

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора |  | Е.М. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А.Н. Сопбеков |
| Эксперт Координационного центра по техническому регулированию |  | Д. С. Жумакаева |
| Эксперт Координационного центра по техническому регулированию |  | В. В. Мельник |