Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Национальная система стандартизации Республики Казахстан

Сооружения и устройства объектов железнодорожного транспорта.

Общие технические требования

Изменение № 1 к СТ РК ISO 1565–2006

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 1 к СТ РК 1565–2006 Сооружения и устройства объектов железнодорожного транспорта. Общие технические требования

Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20 _   года № __

Дата введения

Подпункт 9.16.1 изложить в новой редакции:

«9.16.1 Кабельные линии связи и СЦБ на перегонах должны прокладываться в полосе отвода железных дорог вне пределов земляного полотна. В отдельных случаях допускается прокладка кабельных линий в земляном полотне в соответствии с требованиями [4].

При проектировании и новом строительстве запрещено подвешивание волоконно-оптических кабелей на опорах контактной сети, воздушных линиях автоблокировки и продольного электроснабжения 6-10 кВ.

Кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее:

- 5,0 м - от земли в ненаселенной местности;

- 6,0 м - от земли в населенной местности;

- 4,5 м - от поверхности пассажирских платформ;

- 7,0 м - от полотна автомобильных дорог на железнодорожных переездах.

Расстояние от нижней точки проводов воздушных линий СЦБ и связи до земли при максимальной стреле провеса должно быть не менее:

- 2,5 м - на перегонах;

- 3,0 м - на станциях;

- 5,5 м - на пересечениях с автомобильными дорогами (на существующих линиях до их переустройства разрешается сохранить расстояние 4,5 м).

При пересечениях железнодорожных путей расстояние от нижней точки проводов воздушных линий СЦБ и связи до уровня верха головки рельса должно быть не менее 7,5 м. Пересечения электрифицированных железнодорожных путей воздушными линиями СЦБ и связи не допускается. Такие пересечения выполняются подземными кабельными вставками.».

Раздел 10 дополнить пунктом 10.12

«10.12 На опорах контактной сети, воздушных линиях автоблокировки и продольного электроснабжения 6–10 кВ подвес кабеля волоконно-оптической линии связи допускается только в исключительных случаях, для нужд дистанций электроснабжения.».

____________________________________________________________________________________Проект, редакция 1

| УДК 725.31/.33(083.74) | МКС 45.020:93.100 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: волоконно-оптические кабеля, дистанций электроснабжения |  |

РАЗРАБОТЧИК

Технический комитет по стандартизации № 40 «Железнодорожный транспорт»

Заместитель Председателя

ТК № 40 «Железнодорожный транспорт»                                         О.Серикбаев

Секретарь

ТК №40 «Железнодорожный транспорт»               		         М.Ошанова