НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

БУМАГА И САЛФЕТКИ

Часть 1. Словарь

_________________________________________________________________________

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие принципы использования терминов во всей рабочей области изготовления тонкой бумаги и изделий из нее.

Настоящий стандарт позволяет использовать общую терминологию в                   промышленности и торговле.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины и определения

Настоящий стандарт установливает следующие термины и определения:

| 3.1 Впитывающая способность: Способность тонкой бумаги (3.58) и/или изделий из нее (3.59) впитывать жидкость. | kz | Сіңіру қабілеті |
| --- | --- | --- |
|  | en | Absorbency |
| 3.2 Абсорбция | kz | Абсорбция |
|  | en | Absorption |
| 3.2.1 Объем абсорбции: Масса жидкости, абсорбируемая единицей массы испытуемого образца. Примечание – Объем абсорбции определен в ISO 12625-8. | kz | Абсорбция көлемі |
|  | en | Absorption capacity |
| 3.2.2 Скорость абсорбции: Масса жидкости, абсорбируемая испытуемым образцом в единицу времени, определяемая путем деления общей массы жидкости, абсорбируемой в течение данного периода времени, на промежуток времени. | kz | Абсорбция жылдамдығы |
|  | en | Absorption rate |
| 3.2.3 Время абсорбции: Время, необходимое для полного увлажнения образца. [Источник: ISO 12625-8:2010, 3.1]. | kz | Абсорбция уақыты |
|  | en | Absorption time |

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

| 3.3 Ускоренное старение: Процедура, проводимая с целью прогнозирования необратимых изменений в характеристиках тонкой бумаги (3.58) или изделий из нее (3.59), которые происходят в нормальных условиях с течением времени. Примечание – Это особенно относится к тканевой бумаге или изделий из нее во влажном состоянии, для которых прочность во влажном состоянии проявляется с течением времени. Метод определения ускоренного старения для определения прочности во влажном состоянии указан в ISO 12625-5. | kz | Жылдам қартаю |
| --- | --- | --- |
|  | en | Accelerated ageing |
| 3.4 Кажущаяся объемная плотность: Масса на единицу объема тонкой бумаги (3.58) или изделий из нее (3.59), рассчитанная по ее весу (3.28) и объемной толщины стопки из листов тонкой бумаги (3.10). Примечание – Объемную плотность определяют по весу тонкой бумаги или изделия из нее, деленной на толщину, определенную из стопки этой тонкой бумаги. [Источник: ISO 12625-3:2014, 3.4]. | kz | Көрінетін көлемді тығыздығы |
|  | en | Apparent bulk density |
| 3.5 Изделия небытовые, AFH изделия из тонкой бумаги: Изделия из тонкой бумаги (3.59), предназначенные для использования в ведомственных и промышленных учреждениях. Пример – Изделия из тонкой бумаги, используемые в больницах, ресторанах, отелях, офисах. | kz | Тұрмыстық емес бұйымдар, AFH жұқа қағаздан жасалған бұйымдар |
|  | en | Away-from-home tissue products, AFH tissue products |
| 3.6 Бумага-основа: Однослойная тонкая бумага, изготовленная как полуфабрикат для переработки в конечную продукцию. | kz | Қағаз негізі |
|  | en | Base paper |
| 3.7 Формование полотна бумаги-основы: Влажное формование полотна на одной или между двумя непрерывно движущимися сетками или между одной сеткой и сукном, при котором образуется непрерывное полотно тонкой бумаги с плотностью (3.28), массой обычно от 10 г/м2 до 50 г/м2. | kz | Қағаз жаймасын қалыптау-негіз |
|  | en | Base sheet forming |
| 3.8 Белизна | kz | Ақтығы |
|  | en | Brightness |
| 3.8.1 Осветитель D65: Коэффициент диффузного отражения поверхности бумаги, измеренный рефлектометром, имеющим характеристики, описанные в ISO 2469, оснащенный фильтром или соответствующей функцией, имеющей эффективную длину волны 457 нм и полупиковую ширину полосы 44 нм, в условиях, при которых УФ-составляющая освещения, испытываемое на испытательном образце, соответствует облучению стандартным источником света CIE D65. [Источник: ISO 2470-2:2008, 3.4, измененный - Символ R457,D65 и примечание были удалены.] | kz | Сәулелендіру құралы D65 |
|  | en | D65 brightness |
| 3.8.2 Белизна С, белизна по ISO: Коэффициент внутренней диффузного отражения (отражательной способности), измеренный рефлектометром, имеющим характеристики, описанные в ISO 2469, оснащенный фильтром или соответствующей функцией, имеющей эффективную длину волны 457 нм и половинную ширину полосы 44 нм, и отрегулирован так, чтобы содержание УФ в облучение на испытательном образце соответствует излучению CIE. [Источник: ISO 2470-1:2016, 3.4, измененный – добавлен рекомендуемый термин «яркость C», а символ R457 и примечание к определению удалены.] | kz | С ақтығы, ISO бойынша ақтығы |
|  | en | C brightness, ISO brightness |
| 3.9 Основная масса бумаги: Обратная величина расчетной кажущейся объемной плотности (3.4). | kz | Қағаздың негізгі салмағы |
|  | en | Bulk |
| 3.10 Объемная толщина: Толщина отдельного листа тонкой бумаги (3.58) или изделия из нее (3.59), рассчитанная по толщине нескольких наложенных листов, измеренной под воздействием статической нагрузки. [ИСТОЧНИК: ISO 12625-3:2014, 3.3] | kz | Көлемді қалыңдығы |
|  | en | Bulking thickness |
| 3.11 Каландрирование: Механическая обработка поверхности материала путем пропускания через два гладких цилиндра с целью придания гладкости или мягкости поверхности (3.52.2) тонкой бумаги (3.58) или изделий из нее (3.59). Примечание – Эта операция выполняется с помощью каландра. Кроме того, этот процесс позволяет в некоторой степени регулировать толщину тонкой бумаги или изделия из нее. | kz | Каландрлеу |
|  | en | Calendering |
| 3.12 Медицинская крепированная бумага: Крепированное полотно или лист бумаги открытого формования, изготовленные из целлюлозных волокон (в основном, из целлюлозы) и состоящие из одного или нескольких слоев бумаги с низкой массой. Примечания 1 При открытом формовании получают бумагу с низкой массой и высоким показателем растяжения (обычно более 35 %). 2 Мягкую крепированную бумагу с очень низкой массой обычно используют в виде стопы из нескольких листов. [Источник: ISO 4046-4:2016, 4.37, измененный - (в основном, целлюлоза химическая) добавлено и примечания 1 и 2 к определению добавлено] | kz | Медициналық бекітілген қағаз |
|  | en | Cellulose wadding |
| 3.13 Ощущаемость ткани: Свойство (признак) тонкой бумаги (3.58) или изделия из нее (3.59), характеризируемое тем, что на ощупь воспринимается как тканевый материал (ткань). | kz | Тіннің сезгіштігі |
|  | en | Cloth-like feel |
| 3.14 Цвет | kz | Түсі |
|  | en | Colour |
| 3.14.1 Цветовое пространство CIELAB: Трехмерное приблизительно однородное цветовое пространство, полученное путем построения в прямоугольных координатах L*, a*, b* Примечание – Величина L* является мерой яркости испытуемого образца, где L* = 0 соответствует черному цвету, а L* = 100 определяется идеальным отражающим рассеивателем. Визуально величины a* и b* представляют соответственно красно-зеленые и желто-синие оси в цветовом пространстве, что - +a* является мерой степени покраснения испытуемого образца, - -a* является мерой степени зелености испытуемого образца, - +b* является мерой степени желтизны образца для испытаний, и - -b* является мерой степени синевы образца для испытаний. Если и a*, и b* равны нулю, испытуемый образец имеет серый цвет. [Источник: ISO 5631-3:2015, 3.6, изменен - добавлено примечание к определению] | kz | CIELAB түс кеңістігі |
|  | en | CIELAB colour space |
| 3.14.2 CIELAB цвет (D65/10°): Значения L*, a* и b* образца в соответствии с системой CIELAB 1976, оцененные в соответствии со стандартным колориметрическим наблюдателем CIE 1964 (10°) и стандартным источником света CIE D65 Примечание – См. ISO 12625-7 для получения дополнительной информации. [Источник: ISO/TR 10688:2015, 2.5.2, измененный - рекомендуемый термин «(L*, a*, b*)» удален, добавлены рекомендуемый термин цвет CIELAB (D65/10°) и примечание к определению] | kz | CIELAB түсі (D65/10°) |
|  | en | CIELAB colour (D65/10°) |
| 3.14.3 CIELAB цвет (C/2°): Значения L*, a* и b* образца в соответствии с системой CIELAB 1976, оцененные в соответствии со стандартным колориметрическим наблюдателем CIE 1931 (2°) и источником света C CIE. Примечание – См. ISO 12625-15 для получения дополнительной информации. [Источник: ISO/TR 10688:2015, 2.5.1, измененный - рекомендуемый термин «(L*, a*, b*)» удален, добавлены рекомендуемый термин цвет CIELAB (C/2°) и примечание к определению] | kz | CIELAB түсі (C/2°) |
|  | en | CIELAB colour (C/2°) |
| 3.15 Обычное мокрое прессование, CWP | kz | Қалыпты дымқыл сығу, CWP |
|  | en | Conventional wet pressing, CWP |
| 3.15.1 Янки покрытие, упаковка покрытия: Смесь связующего вещества (или без него) и, возможно, других химических добавок, используемая в процессе цилиндр Янки (3.63) до операции крепирования, чтобы обеспечить однородный и равномерный контакт между полотном тонкой бумаги (3.58) и сушильным цилиндром и легкое освобождение полотна от крепирующего лезвия. | kz | Янки жабу, қаптау жабу |
|  | en | Yankee coating, coating package |
| 3.15.1.1 Связующее вещество: Компонент покрытия Янки (3.15.1), обеспечивающий специфические характеристики адгезии, прочности и твердости. | kz | Байланыстырушы зат |
|  | en | Adhesive |
| 3.15.1.2 Модификатор: Компонент покрытия Янки (3.15.1), который изменяет свои физические свойства. Примечание – Например, пластификаторы, ингибиторы коррозии и эмульгаторы. | kz | Модификатор |
|  | en | Modifier |
| 3.15.1.3 Выпуск: Компонент покрытия Янки (3.15.1), отвечающий за уменьшение трения крепирующего лезвия, регулирование адгезии и обеспечение надлежащего удаления листа тонкой бумаги от цилиндра Янки (3.63). | kz | Шығару |
|  | en | Release |
| 3.15.2 Покрытие в процессе переработки: Процесс по применению добавок (химикатов, присадок) к тонким бумагам во время ее переработки. Примечание – Термин «покрытие» в производстве тонкой бумаги имеет значение, отличающееся от значений этого термина в производстве печатной и писчей бумаги. В бумажной промышленности термин «покрытие» обозначает: - слой пигмента (связующего вещества), наносимого на поверхность бумаги или картона, оказывающее влияние на структуру поверхности, визуальное восприятие и оптические и печатные свойства продукции, и - процесс нанесения состава покрытия. | kz | Өңдеу процесінде жабу |
|  | en | Coating in converting |
| 3.16 Переработка: Процесс или операция переработки продукции после технологического процесса получения тонкой бумаги (3.59). Примечание - Например, процедуры разматывания и намотки, соединение бумаги-основы на одно- или многослойные полотна, их каландрирование, тиснение, ламинирование, перфорирование, нарезание листов в машинном (MD) или поперечном направлении (CD), намотка в бобины для конечного использования, сгибание в машинном и/или в поперечном направлении, фальцовка отдельных согнутых листов и все виды упаковки. Переработка может включать обработку бумаги компетическими средствами и печать. | kz | Өңдеу |
|  | en | Converting |
| 3.17 Гильза: Полая трубка, на которую наматывают бумагу для получения рулона или бобины готового продукта. Примечания 1 Гильза обычно изготавливается в виде однослойной или многослойной стенки из бумаги, намотанной и ламинированной клеем. 2 Некоторые рулоны готовой продукции могут не иметь гильзы. | kz | Гильза |
|  | en | Core |
| 3.18 Крепирование: Операция, посредством которой полотно механически удаляется из цилиндра Янки (3.63) с помощью лезвия в машинном направлении, чтобы изменить его свойства, которые включают растяжение, толщину, прочность и мягкость. Примечания 1 Она является важной частью процесса изготовления тонкой бумаги. 2 Крепирование включено в определения терминов 3.18.1-3.18.6. 3 Цилиндр Янки (3.63) обычно защищен слоем покрытия. | kz | Бекітілеу |
|  | en | Creping |
| 3.18.1 Крепированная бумага: Бумага с повышенным удлинением до разрыва, обладающая мелкоскладчатой поверхностью, видимая невооруженным глазом. Примечание – Крепированную бумагу не следует путать с «крепированной» бумагой, которая относится к типу крепированной бумаги, которая не растягивается и часто используется для отделочных и упаковочных материалов. | kz | Бекітілген қағаз |
|  | en | Creped paper |
| 3.18.2 Крепирующий вспомогательный нож: Острый тонкий нож, который сжимает к цилиндру Янки (3.63) машины для производства тонкой бумаги при высоком давлении и под определенным углом, чтобы удалить полотно из цилиндра. | kz | Бекіткіш қосалқы пышақ |
|  | en | Creping doctor blade |
| 3.18.3 Дважды крепированная бумага: Тонкая бумага (3.58), крепированная в результате двух последовательных стадий процесса. Примечание – Второй крепирующий цилиндр, расположенный ниже основного цилиндра Янки (3.63), обычно крепирует противоположную сторону бумажного полотна. | kz | Екі рет бекітілген қағаз |
|  | en | Double creped paper |
| 3.18.4 Бумага, крепированная сухим способом: Тонкая бумага (3.58), получаемая в процессе сухого крепирования. Примечание – Типичным примером является крепирование с помощью крепирующего вспомогательного ножа (3.18.2) на цилиндре Янки (3.63) почти сухого полотна с содержанием сухого вещества, как правило, между 95 % и 98 %. | kz | Құрғақ әдіспен бекітілген қағаз |
|  | en | Dry creped paper |
| 3.18.5 Тонкая некрепированная бумага: Тонкая бумага (3.58), как правило, получаемая способом TAD (3.56), при котором полотно полностью высушивается в секции TAD без операции крепирования в цилиндре Янки (3.63). | kz | Жұқа бекітілмеген қағаз |
|  | en | Uncreped tissue paper |
| 3.18.6 Крепированная влажным способом бумага: Крепированную бумагу (3.18.1) обычно производят на машине для влажной крепированной тонкой бумаги, где крепирование происходит на поверхности цилиндра Янки (3.63), пока полотно еще влажное (обычно от 25 % до 65 % содержания влаги), а дальнейшую сушку до получения воздушно-сухого полотна проводят на других сушильных цилиндрах или другими способами. | kz | Ылғалды тәсілмен бекітілген қағаз |
|  | en | Wet creped paper |
| 3.19 Демпфирование, смягчение: Процесс создания амортизированной структуры, приводящий к макроструктуре равномерно распределенных «подушек» из материала низкой плотности, разделенных зонами высокой плотности с сильным межволоконным соединением. | kz | Демпфирлеу, жұмсарту |
|  | en | Cushioning, pillowing |
| 3.20 Распад: Процесс, характеризуемый разрушением материала на мелкие кусочки в воде при определенных условиях. | kz | Ыдырау |
|  | en | Disintegration |
| 3.21 Драпируемость: Способность изделий из тонкой бумаги (3.59) образовывать складки подобно ткани. | kz | Жарамдылығы |
|  | en | Drapability |
| 3.22 Тиснение: Операция по изменению фактуры поверхности материала, заключающаяся в том, что на материал наносят узор (рисунок), получаемый за счет давления со стороны гравировальных валиков или пластин с промежуточным обрезиненным эластичным валиком или без него. Примечания 1 Основными целями этого процесса являются достижение пухлости бумаги и скрепление слоев. 2 Типичный вид тиснения - тиснение на верхней стороне или тиснение на отдельных листах в продукции или изделиях из тонкой бумаги, например тиснение туалетной бумаги или кухонных полотенец. 3 Термин тиснение включено в 3.22.1 – 3.22.14. | kz | Өрнектеу |
|  | en | Embossing |
| 3.22.1 Бордюрное тиснение: Тиснение по всем краям изделий из тонкой бумаги (3.59) параллельно бордюрным линиям. Примечание – Бордюрное тиснение в основном применяют для скрепления слоев продукции механическим способом и для декоративных целей. Например, тиснение полотенец для рук и носовых платков. | kz | Жиектелген өрнектеу |
|  | en | Border embossing |
| 3.22.2 Тиснение накаткой: Тип накатки (3.34) вдоль края изделия из тонкой бумаги (3.59). | kz | Домалақпен өрнектеу |
|  | en | Edge embossing |
| 3.22.3 Тиснение многослойной продукции: Операция переработки продукции, состоящей не менее чем из двух слоев тонкой бумаги (3.58), при этом тиснение производят на одном слое, а другие слои для получения многослойного материала скрепляются с ним за счет присутствия адгезива в местах (точках) тиснения. Примечание – Аналогично, скрепление слоев в многослойном материале может быть достигнуто механическим скреплением тисненых листов с другим (другими) листами под давлением, достаточным для получения связи волокно - волокно в местах (точках) тиснения. | kz | Көп қабатты кестелеу |
|  | en | Embossed laminate |
| 3.22.4 Шаблон для тиснения: Дизайн, созданный на листе или изделии в процессе тиснения. | kz | Өрнектеуге арналған үлгі |
|  | en | Embossing pattern |
| 3.22.5 Тиснение выдавливанием материала (внутреннее тиснение): См. стальное тиснение (3.22.9). | kz | Материалды қысумен өрнектеу (ішкі өрнектеу) |
|  | en | Female embossing |
| 3.22.6 Тиснение шаг-в-шаг, тиснение штифт-в-штифт, тиснение точка-в-точку, тиснение от вершины до кончика: Тиснение, производимое двумя стальными валиками, один из которых имеет шаблон или приподнятые выступы для формирования рисунка, а второй – идентичные шаблоны и выступы, расположенные друг против друга, благодаря чему при вращении валиков происходит тиснение материала лицо-в-лицо. | kz | Қадамдап өрнектеу, түйреуіш арқылы өрнектеу, нүктеден-нүктеге дейін өрнектеу, жоғарыдан ұшына дейін өрнектеу |
|  | en | Foot-to-foot embossing, pin‑to‑pin embossing, punta-punta embossing, point-to-point embossing, tip‑to‑tip embossing |
| 3.22.7 Скрепляющее бордюрное тиснение: Бордюрное тиснение (3.22.1) с одновременным скреплением слоев многослойного материала клеем, нанесенным на верхнюю поверхность тиснильных приподнятых выступов на стальных валиках. Примечание – Это тиснение используют для изготовления носовых платков. | kz | Кескіндеме |
|  | en | Glued border embossing |
| 3.22.8 Тиснение приподнятыми выступами: См. тиснение между двумя стальными валиками (3.22.9). | kz | Жоғары көтерілген шығыңқылармен өрнектеу |
|  | en | Male embossing |
| 3.22.9 Тиснение между двумя стальными валиками: Тиснение материала, пропускаемого между двумя стальными валиками, на одном из которых рисунок сформирован в виде чередования приподнятых выступов и выемок (впадин), а на втором – в виде их противоположного чередования. Тиснение на материале получают за счет того, что выступы первого валика плотно входят в выемки второго валика. | kz | Екі болат білікше арасында өрнектеу |
|  | en | Matched steel embossing |
| 3.22.10 Точечное многослойное тиснение: Тиснение, заключающееся в том, что подготовленный слой многослойного материала одновременно с тиснением склеивают с другим слоем клеем, нанесенным на верхнюю поверхность приподнятых выступов гравировального валика, благодаря чему слои прессуются с образованием многослойного материала с точечным тиснением всех слоев. Примечание – См. скрепляющий валик (3.38). | kz | Нүктелі көп қабатты өрнектеу |
|  | en | Nested embossing |
| 3.22.11 Перфорационное тиснение: Тиснение, заключающееся в пробивании отдельных мелких отверстий в определенных местах бумажного полотна. | kz | Перфорациялық өрнектеу |
|  | en | Perforation embossing |
| 3.22.12 Локальное тиснение: Тиснение преимущественно в виде продольных точек, образующих на материале рисунок, например цветок или лист. | kz | Жергілікті өрнектеу |
|  | en | Spot embossing |
| 3.22.13 Тиснение между стальным и обрезиненным валиками: Тиснение, получаемое прессованием материала при его прохождении между стальным гравировальным валиком, наносящим рисунок на материал, и обрезиненным эластичным поддерживающим валиком. | kz | Болат және резеңкеленген білікшелер арасындағы өрнектеу |
|  | en | Steel/rubber embossing |
| 3.22.14 Тиснение с использованием двух стальных валиков: Тиснение, получаемое прессованием материала при его прохождении между двумя стальными валиками, один из которых имеет приподнятые выступы, а другой - углубления. | kz | Екі болат білікшелерді пайдаланып өрнектеу |
|  | en | Steel/steel embossing |
| 3.23 Отлитое бумажное полотно: Влажное бумажное полотно, получаемое непосредственно после формования. | kz | Құйылған қағаз жаймасы |
|  | en | Embryonic web |
| 3.24 Косметическая тонкая бумага: Многослойное, мягкое и хорошо абсорбирующее изделие из тонкой бумаги (3.59), предназначенное в основном для сморкания носа или удаления косметических средств. Примечание - В некоторых странах эту бумагу для лица также называют носовыми платками в коробках. | kz | Косметикалық жұқа қағаз |
|  | en | Facial tissue |
| 3.25 Конечная продукция: Изделие из тонкой бумаги (3.59) после переработки, готовое для использования. Примечание – Готовый продукт может быть как упакованным, так и неупакованным (изделие из тонкой бумаги). | kz | Соңғы өнім |
|  | en | Finished product |
| 3.26 Изделие со сгибом: Изделие из тонкой бумаги (3.59) со сгибом, получаемое при переработке бумаги для упаковки и раздачи. | kz | Иілген бұйым |
|  | en | Folded product |
| 3.26.1 Поперечно-согнутое изделие: Изделия из тонкой бумаги (3.59) с двойным сгибом в машинном и поперечном направлениях. Примечание – Типичными примерами являются носовые платки в футлярах или салфетки. | kz | Көлденең иілген бұйым |
|  | en | Cross-folded product |
| 3.26.2 Изделие со взаимным сгибом: Изделия из тонкой бумаги (3.59) со сгибом, уложенные так, что когда один лист вынимают из упаковки, следующий лист выдвигается и легко может быть вынут из упаковки. Примечание – Типичными примерами являются косметическая бумага или полотенца для рук. | kz | Өзара бүгілген бұйым |
|  | en | Interfolded tissue product |
| 3.27 Сгибание: Процесс преобразования, применяемый к определенным изделиям из тонкой бумаги (3.59) для целей упаковки и дозирования. Примечания 1 Существует несколько способов складывания ткани для получения разных стопок, например, C-образный, J-образный, M-образный, V-образный, W-образный или Z-о. Существует несколько способов сгибания тонкой бумаги и формирования пачки, например, С-сгиб, J-сгиб, М-сгиб, V-сгиб, W-сгиб и Z-сгиб. Эти обозначения в виде аббревиатуры букв получают в бумажном полотне (3.58) при его формовании. Некоторые из них приводят к складчатым изделиям из тонкой бумаги. 2 Сгибание может быть сделано в машинном направлении или поперечном направлении или комбинации этих направлений. | kz | Бүгу |
|  | en | Folding |
| 3.28 Вес бумаги: Масса единицы площади тонкой бумаги (3.58) или изделий из тонкой бумаги (3.59). [Источник: ISO 12625-6:2016, 3.1, измененный - удаление слова «определено в соответствии с процедурой в этом документе»] | kz | Қағаздың салмағы |
|  | en | Grammage |
| 3.29 Носовой платок: Мягкое, абсорбирующее многослойное изделие из тонкой бумаги (3.59) с бордюрным тиснением, обладающее влагопрочностью, применяемое для ухода за носовой полостью, продается в коробке по несколько штук. | kz | Мұрын орамал |
|  | en | Handkerchief |
| 3.30 Осязательное ощущение: См. тактильные ощущения (3.55). Примечание – Осязательное ощущение является синонимом тактильных ощущений. Этот термин иногда используется как синоним мягкости, когда речь идет, например, о бытовых полотенцах или кухонных полотенцах, для характеристики различного типа мягкости и более низкого уровня мягкости изделий из тонкой бумаги (3.59) с высокой массой по сравнению с типичным низким весом, мягкие изделия из тонкой бумаги, такие как косметические бумаги для лица или носовые платки. | kz | Қосымша сезім |
|  | en | Haptic feel |
| 3.31 Рулон (бобина), используемый в быту, полотенце, кухонное полотенце: Влагопрочное многослойное изделие из тонкой бумаги (3.59) в форме рулона, предназначенное для использования в быту. | kz | Тұрмыста қолданылатын орамал (бобина), сүлгі, ас үй сүлгісі |
|  | en | household roll, towel, kitchen towel |
| 3.32 Гигиеническая бумага: Общий термин для тонкой бумаги (3.58), предназначенной для личной гигиены. | kz | Гигиеналық қағаз |
|  | en | hygiene paper, sanitary paper |
| 3.33 Сформованное полотно: Полусухое, или полностью высушенное бумажное полотно, полученное после отлива с применением оборудования, например, применяемого в TAD-процессе сушки (3.56) | kz | Құрастырылған мата |
|  | en | Imprinted web |
| 3.34 Накатка: Тиснение изделия из тонкой бумаги (3.59) выполняется с помощью накатных колес в машинном направлении (MD). Примечания 1 См. тиснение накаткой (3.22.2). 2 Этот тип тиснения очень часто встречается в виде маленьких бесконечных следов. | kz | Домалату |
|  | en | Knurling |
| 3.35 Ламинированная бумага: Многослойная тонкая бумага (3.58), полученная склеиванием путем ламинирования (3.36). Примечание – В случае ламинирования, связанного с тиснением, тиснение многослойной продукции (3.22.3). | kz | Ламинатталған қағаз |
|  | en | Laminated paper |
| 3.36 Ламинирование: Процесс соединения двух или более слоев тканевого материала (полотно тонкой бумаги, лист тонкой бумаги) для образования многослойных изделий из тонкой бумаги (3.59). | kz | Ламинаттау |
|  | en | Laminating |
| 3.37 Слой: Слой материала в направлении z, характеризующийся определенным составом по волокну. Примечание – Количество элементарных слоев это количество слоев с индивидуальной композицией в каждом слое. При использовании на бумагоделательной машине многослойного напорного ящика можно получить однослойный лист или полотно с несколькими элементарными слоям. | kz | Қабат |
|  | en | Layer |
| 3.38 Скрепляющий валик: Дополнительный резиновый или стальной прессующий валик, обычно используемый во вложенном процессе скрепления слоев. Примечание – При изготовлении двухслойных изделий прессующий валик работает в паре вместе с наносным валиком, который контактирует с применяемым клеящим веществом. Данная система валиков соединяет и прессует необработанный первый слой, расположенный над приподнятыми выступами прессующего валика. | kz | Бекіткіш білікше |
|  | en | Marrying roll |
| 3.39 Многослойное бумажное полотно: Полотно, состоящее из нескольких слоев характеризующихся различным составом в каждом слое. | kz | Көп қабатты қағаз желісі |
|  | en | Multi-layer ply |
| 3.40 Салфетка: Изделие из тонкой бумаги (3.59), предназначенное для защиты и протирания во время еды. | kz | Майлық |
|  | en | Napkin |
| 3.41 Непрозрачность: Отношение коэффициента светоотражения (C) для одного листа, Ry,0, к собственному коэффициенту светоотражения, Rу,∞, того же образца. Примечание – См. ISO 12625-16 для получения дополнительной информации. [Источник: ISO/TR 10688:2015, 2.24, измененный - Удаление «коэффициента отражения для одного листа определяется как коэффициент отражения для одного листа бумаги с черной полостью в качестве подложки» в примечании к определению.] | kz | Айқын еместігі |
|  | en | Opacity |
| 3.42 Стяжка: Неразрезанная зона в линии перфорации. [Источник: ISO 12625-12:2010, 3.3] | kz | Сырлы |
|  | en | Tie bar |
| 3.43 Полотенце: Влажно-прочное тканевое изделие (3.59), предназначенное для протирания, снятия, очистки и впитывания. Примечание – Этот термин охватывает полотенца для рук, салфетки для использования в офисных и промышленных учреждениях, и кухонные полотенца. | kz | Сүлгі |
|  | en | Towel |
| 3.43.1 Полотенце для рук: Изделие из тонкой бумаги (3.59) предназначено для вытирания и сушки рук. | kz | Қол сүлгі |
|  | en | Handtowel |
| 3.43.2 Промышленные салфетки: Изделие из тонкой бумаги (3.59), предназначенное для промышленного использования, а не для домашнего использования. Примечание – Нетканые изделия также могут называться этим термином. | kz | Өнеркәсіптік майлықтар |
|  | en | Industrial wipe |
| 3.43.3 Домашнее полотенце: Бумажное полотенце, предназначенное для бытового использования. | kz | Үй сүлгісі |
|  | en | Household towel |
| 3.43.4 Кухонное полотенце, домашнее полотенце: Бумажное полотенце, предназначенное для домашнего использования. | kz | Ас сүлгісі, үй сүлгісі |
|  | en | Kitchen towel |
| 3.44 Перфорационная эффективность Ер: Разница между прочностями на разрыв неперфорированного и перфорированного материала от одного образца, деленная на предел прочности на разрыв неперфорированного материала. Примечание – Чем выше перфорационная эффективность, тем легче отделение листа. [Источник: ISO 12625-12:2010, 3.2, измененный - добавлено примечание к определению] | kz | Перфорацияның тиімділігі Ер |
|  | en | Perforation efficiency, Ep |
| 3.45 Скрепление слоев: Способ переработки, при котором два или несколько слоев материала соединяют между собой. Примечание – Скрепление слоев включено в 3.45.1 и 3.45.2. | kz | Байланыстырушы қабаттар |
|  | en | Ply bonding |
| 3.45.1 Химическое скрепление: Склеивание слоев достигается с помощью клея (клея или термоклея) для получения многослойного ламинированного продукта. | kz | Химиялық бекіту |
|  | en | Chemical ply bonding |
| 3.45.2 Механическое скрепление: Склеивание достигается без применения адгезива. Примечание – Скрепление, образуемое при тиснении двух или более слоев тонкой бумаги при прохождении материала под давлением между двумя стальными валиками, на одном из которых сформирован рисунок приподнятыми выступами, а другой имеет гладкую поверхность, см. 3.22.5, 3.22.8, 3.22.9 и 3.22.14. | kz | Механикалық бекіту |
|  | en | Mechanical ply bonding |
| 3.46 Слой тонкой бумаги, бумага-основа: Отдельно образованное бумажное полотно. Примечание – Отдельные слои могут скрепляться с другими слоями для образования многослойного изделия. | kz | Жұқа қағаз қабаты, қағаз- негізі |
|  | en | Ply of a tissue paper |
| 3.47 Тисненое изделие: Изделие с трехмерной подушкообразной макроструктурой. | kz | Басылған бұйым |
|  | en | Quilted product |
| 3.48 Упругость: Способность тонкой бумаги (3.58) к восстановлению структуры после удаления прилагаемой нагрузки. | kz | Серпімділік |
|  | en | Resilience |
| 3.49 Рулон, бобина: Форма, в которой бумага производится на конце машины для производства тонкой бумаги. Примечания: 1 Термин рулон также можно использовать для готовой продукции на станке для обработки. 2 Его можно подразделить следующим образом. | kz | Орам, орауыш |
|  | en | Roll, reel |
| 3.49.1 Большой рулон, большая катушка, основной рулон, основная катушка: Большой рулон тонкой бумаги (3.58), намотанный на намоточную станцию, охватывающую всю ширину бумагоделательной машины. Примечание – Термин также можно использовать для готовой продукции большого диаметра. | kz | Үлкен орам, негізгі орам |
|  | en | Jumbo roll, jumbo reel, parent roll, parent reel |
| 3.49.2 Основной рулон: Большой рулон тонкой бумаги (3.58), намотанный на намоточную станцию, охватывающий либо всю ширину, либо часть ширины бумагоделательной машины. Примечание – Когда основной барабан/рулон покрывает всю ширину бумагоделательной машины, он также называется гигантским барабаном/рулоном. | kz | Негізгі орам |
|  | en | Mother roll, mother reel, parent roll, parent reel |
| 3.49.3 Рулон после перемотки, катушка с перемоткой: Рулон тонкой бумаги, получаемый перемоткой большого или основного рулона на перемоточно-резательном станке. | kz | Ораудан кейінгі орам, орайтын катушкасы |
|  | en | Rewound roll, rewound reel |
| 3.49.4 Плотность намотки рулона: Способность рулона не терять форму (не искривляться) под действием внешних сил. | kz | Орамды орау тығыздығы |
|  | en | Roll firmness |
| 3.50 Лист: Единица готовой продукции после нарезания и/или перфорации. Примечание – Термин «лист» не применяют для определения термина «непрерывное полотно бумаги». См. Также ISO 12625-6 и ISO 186. | kz | Парақ |
|  | en | Sheet |
| 3.51 Размер листа: Размер (длина и ширина) листа изделия из тонкой бумаги (3.59), получаемый в результате нарезания или перфорации во время переработки. | kz | Парақ өлшемі |
|  | en | Sheet size |
| 3.52 Мягкость на ощупь: Свойство, связанное с осязательным ощущением человека, касающегося изделия или поверхности материала. Примечание – Характеристику мягкости можно разделить на объемную мягкость (3.52.1) и поверхностную мягкость (3.52.2). | kz | Сезу жұмсақтығы |
|  | en | Softness, handfeel |
| 3.52.1 Объемная мягкость: Осязательное ощущение мягкости (3.52) при сжимании материала в руках. | kz | Көлемді жұмсақтық |
|  | en | Bulk softness |
| 3.52.2 Поверхностная мягкость: Осязательное ощущение мягкости (3.52) при легком нажатии пальцем на поверхность материала. | kz | Беттік жұмсақтық |
|  | en | Surface softness |
| 3.53 Прочность | kz | Беріктігі |
|  | en | Strength |
| 3.53.1 Предел прочности при растяжении: Максимальное растягивающее усилие на единицу ширины, которое испытуемый образец выдержит до разрушения. [Источник: ISO 12625-4:2016, 3.1, измененный - «в испытании на растяжение» удален из конца определения.] | kz | Созылу кезіндегі беріктік шегі |
|  | en | Tensile strength |
| 3.53.1.1 Прочность на растяжение во влажном состоянии: Максимальное растягивающее усилие на единицу ширины, которое выдержит испытуемый образец, пропитанный водой, перед разрушением. [Источник: ISO 12625-5:2016, 3.1, измененный - «в испытании на растяжение» удален из конца определения.] | kz | Ылғалды жағдайдағы созылу беріктігі |
|  | en | Wet tensile strength |
| 3.53.1.2 Временная прочность на растяжение во влажном состоянии: Уменьшение прочности на растяжение образца тонкой бумаги в зависимости от времени выдержки Примечание – Чем больше разница между прочностью во влажном состоянии при начальном и последующем различном времени выдержки, тем выше «временная» прочность во влажном состоянии. | kz | Ылғалды жағдайдағы созылу уақытша беріктігі |
|  | en | Temporary wet tensile strength |
| 3.53.1.3 Поглощение энергии при растяжении, TEA: Количество энергии, поглощенной на единицу площади поверхности испытуемого образца при растяжении под действием растягивающего усилия, до момента начала разрыва (момента максимального растягивающего усилия). [Источник: ISO 12625-4:2016, 3.4, измененный - добавлен «при приложении растягивающего усилия» и «в испытании на растяжение» удален из конца определения.] | kz | Созылу кезінде энергияны сіңіру |
|  | en | Tensile energy absorption, TEA |
| 3.53.2 Растяжение: Удлинение образца продукции под нагрузкой, вычисленное как отношение увеличенной длины к исходной длине. Примечание – См. ISO 12625-4:2016, 3.3. | kz | Созылу |
|  | en | Stretch |
| 3.53.3 Прочность на разрыв | kz | Үзілу беріктігі |
|  | en | Bursting strength |
| 3.53.3.1 Разрывная сила: Максимальное усилие, которое выдерживает образец тонкой бумаги (3.58) или изделия из тонкой бумаги (3.59) в условиях испытания, приложенное под прямым углом к его поверхности. [Источник: ISO 12625-9:2015, 3.2, измененный - символ «F» удален.] | kz | Жарылу күші |
|  | en | Bursting force |
| 3.53.3.2 Разрывная сила во влажном состоянии: Максимальная сила, которую может выдержать смоченный испытуемый образец из тонкой бумаги (3.58) или изделий из нее (3.59) в условиях испытания, приложенный под прямым углом к ​​его поверхности. [Источник: ISO 12625-11:2012, 3.2, измененный - символ «FW » удален] | kz | Ылғалды күйдегі үзілу күші |
|  | en | Wet bursting force |
| 3.54 Структурированная бумага: Бумага-основа, изготовленная на бумагоделательной машине с использованием структурированной ткани или ремня. Примечания 1 Впечатанное полотно, когда оно окончательно высушено и намотано на рулон/гильзу на конце бумагоделательной машины, называется структурированной бумагой. 2 Например, бумага, изготовленная на машинах TAD, ATMOS, NTT или QRT. | kz | Құрылымдалған қағаз |
|  | en | Structured paper |
| 3.55 Тактильное ощущение: Свойство изделий из тонкой бумаги (3.59), оцениваемое по ощущению осязания. Примечание – См. осязательное ощущение (3.30). | kz | Тактильді сезім |
|  | en | Tactile feel |
| 3.56 Прямая воздушная сушка, TAD: Процесс, при котором влажное сформованное бумажное полотно, поддерживаемое сукном или сетками, предварительно сушат горячим воздухом на одном или нескольких сушильных цилиндрах бумагоделательной машины. Примечание – TAD - адаптируется как сушильная секция в бумажной машине, включающая техническое оборудование, и как процесс - сушка. | kz | Тікелей әуе кептіру, TAD |
|  | en | Through-air drying, TAD |
| 3.57 Тонкая бумага: Продукция, изготовляемая из легкой, сухой или влажной крепированной бумаги и некоторой некрепированной бумаги, преимущественно из натуральных волокон Примечание – Термин «тонкая бумага-основа» описывает изделия и основную бумагу, изготовленные из легкой, сухой или влажной крепированной бумаги и некоторых «некрепированных» бумаг. Определение «бумаги» см. В ISO 4046-3. Изделия из тонкой бумаги (3.59) могут быть изготовлены из одного или нескольких слоев, каждый из которых состоит из одного или нескольких слоев, подготовленных в виде листов или рулонов, сложенных или развернутых, тисненых или тисненных, с ламинированием или без, с печатью или без и, возможно, отделкой последующей обработкой, например, нанесение косметического средства. Продукты этого вида получаются из однослойной, полуфабрикатной, влажной бумаги на тканевой основе, которая преимущественно состоит из натуральных волокон. Эти волокна могут быть получены из первичной целлюлозы или переработанной целлюлозы или их смеси. Типичная граммация однослойной бумаги на тканевой основе варьируется от 10 г/м2 до 50 г/м2. Изделия из тонкой бумаги обычно обладают высокими объемными, абсорбирующими и растягивающими свойствами по сравнению с большинством других типов бумаги. Кроме того, они могут иметь текстильные свойства, такие как гибкость и мягкость. Изделия из тонкой бумаги являются одноразовыми и широко используются в гигиенических и промышленных целях. Нетканые материалы (см. ISO 9092) не классифицируются как тонкая бумага, даже если одна подгруппа нетканых материалов изготавливается методом влажной укладки в соответствии с процессом, аналогичным процессу изготовления тонкой бумаги. | kz | Жұқа қағаз |
|  | en | Tissue |
| 3.58 Тонкая бумага-основа: Бумага-основа, получаемая на бумагоделательной машине, предназначенной для изготовления тонкой бумаги перед переработкой (обычно от 10 г/м2 до 50 г/м2). Примечание – Однослойное бумажное полотно на выходе из бумагоделательной машины наматывают в рулон. Бумага-основа предназначена для производства однослойной или многослойной изделий из тонкой бумаги (3.59). | kz | Жұқа қағаз негізі |
|  | en | Tissue paper |
| 3.59 Изделие из тонкой бумаги: Изделие из тонкой бумаги (3.58), преобразованное в готовый продукт для конечного пользователя. Примечание – Например, изделиями из тонкой бумаги являются туалетная бумага, салфетки, носовые платки. | kz | Жұқа қағаздан жасалған бұйым |
|  | en | Tissue product |
| 3.60 Туалетная бумага, салфетка для ванной: Изделие из тонкой бумаги (3.58), предназначенное для санитарно-гигиенического использования. Примечание – Изделия, помеченные как «влажная туалетная бумага», часто изготавливаются из нетканого материала и, следовательно, не входят в объем данного документа. | kz | Дәретхана қағазы, ванна майлығы |
|  | en | Toilet paper, bathroom tissue, bath tissue |
| 3.61 Формование полотна: Процесс формования влажного бумажного полотна на бумагоделательной машине. Примечания 1 Полотно тонкой бумаги или бумаги-основы формуется на бумагоделательной машине. При этом водная суспензия натуральных волокон из древесины или однолетних растений обычно обезвоживается на одной или между двумя бесконечными движущимися пластиковыми сетками или сукнами до получения содержания сухого вещества 10 % - 15 %. 2 Структура бумажного полотна: распределение и размещение волокон, образующих бумажное полотно. | kz | Жайманы қалыптау |
|  | en | Web forming, process of forming a wet web |
| 3.62 Влажный процесс формования полотна: Процесс, при котором бумажное полотно формуется из водно-волокнистой суспензии и одновременно обезвоживается. | kz | Кенепті қалыптаудың ылғалды процесі |
|  | en | Wet-laid process |
| 3.63 Янки цилиндр: Большой паронагреваемый, сушильный цилиндр диаметром приблизительно 4 м, с высокополированной поверхностью. Примечание – Янки цилиндр означает только сушильный цилиндр в бумагоделательной машине для получения тонкой бумаги. | kz | Янки цилиндр |
|  | en | Yankee cylinder |

Библиография

[1] ISO 186:2002 Paper and board. Sampling to determine average quality (Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества).

[2] ISO 287:2017 Paper and board. Determination of moisture content of a lot. Oven-drying method (Бумага и картон. Определение содержания влаги в партии. Метод высушивания в сушильном шкафу).

[3] ISO 536:2019 Paper and board. Determination of grammage (Бумага и картон. Определение массы).

[4] ISO 2470-1:2016 Paper, board and pulps. Measurement of diffuse blue reflectance factor. Part 1. Indoor daylight conditions (ISO brightness) (Бумага, картон, целлюлоза. Измерение коэффициента диффузного отражения в синей области спектра. Часть 1. Условия внутреннего дневного света (белизна по ISO).

[5] ISO 2470-2:2008 Paper, board and pulps. Measurement of diffuse blue reflectance factor. Part 2. Outdoor daylight conditions (D65 brightness) (Бумага, картон, целлюлоза. Измерение коэффициента диффузного отражения в синей области спектра. Часть 1. Условия внутреннего дневного света (белизна по ISO).

[6] ISO 4046-3:2016 Paper, board, pulps and related terms. Vocabulary. Part 3. Paper-making terminology (Бумага, картон, целлюлоза и относящиеся к ним термины. Словарь. Часть 3. Терминология, относящаяся к производству бумаги).

[7] ISO 4046-4:2016 Paper, board, pulps and related terms. Vocabulary. Part 4. Paper and board grades and converted products (Бумага, картон, целлюлоза и относящиеся к ним термины. Словарь. Часть 4. Сорта бумаги и картона и продукты переработки).

[8] ISO 9092:2019 Textiles. Nonwovens. Definition (Материалы нетканые. Словарь).

[9] ISO 11475:2017 Paper and board. Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight) (Бумага и картон. Метод определения белизны по CIE, D65/10 осветитель (дневной свет).

[10] ISO 11664-1:2019 Colorimetry. Part 1. CIE standard colorimetric observers (Колометрия. Часть 1. Стандартные колометрические наблюдатели МКО).

[11] ISO 11664-2:2011 Colorimetry. Part 2. CIE standard illuminants (Колориметрия. Часть 2. Осветители по стандарту CIE).

[12] ISO 12625-3:2014 Tissue paper and tissue products. Part 3. Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density and bulk (Бумага тонкая и салфетки. Часть 3. Определение толщины, объемной толщины и кажущейся объемной плотности.

[13] ISO 12625-4:2016 Tissue paper and tissue products. Part 4. Determination of tensile strength, stretch at maximum force and tensile energy absorption (Бумага тонкая и салфетки. Часть 4. Определение прочности при растяжении, удлинения при максимальной нагрузке и энергии, затраченной на растяжение).

[14] ISO 12625-5:2016 Tissue paper and tissue products. Part 5. Determination of wet tensile strength (Бумага тонкая и салфетки. Часть 5. Определение прочности при растяжении во влажном состоянии).

[15] ISO 12625-6:2016 Tissue paper and tissue products. Part 6. Determination of grammage (Бумага тонкая и салфетки. Часть 6. Определение массы).

[16] ISO 12625-7:2014 Tissue paper and tissue products. Part 7. Determination of optical properties. Measurement of brightness and colour (Бумага тонкая и салфетки.  Часть 7. Определение оптических свойств. Измерение белизны и цвета).

[17] ISO 12625-8:2010 Tissue paper and tissue products. Part 8. Water-absorption time and waterabsorption capacity, basket-immersion test method (Бумага тонкая и салфетки. Часть 8. Определение времени всасывания воды и объема водопоглощения методом погружения в барабан).

[18] ISO 12625-9:2015 Tissue paper and tissue products. Part 9. Determination of ball burst strength (Бумага тонкая и салфетки. Часть 9. Определение сопротивления продавливанию шариком).

[19] ISO 12625-11:2019 Tissue paper and tissue products. Part 11. Determination of wet ball burst strength (Бумага тонкая и салфетки. Часть 11. Определение сопротивления продавливанию шариком во влажном состоянии).

[20] ISO 12625-12:2010 Tissue paper and tissue products. Part 12. Determination of tensile strength of perforated lines. Calculation of perforation efficiency (Бумага тонкая и салфетки. Часть 12. Определение прочности по линии перфорирации. Расчет эффективности перфорации).

[21] ISO 12625-15:2015 Tissue paper and tissue products. Part 15. Determination of optical properties. Measurement of brightness and colour with C/2° (indoor daylight) illuminant (Бумага тонкая и салфетки. Часть 15. Определение оптических свойств. Измерение белизны и цвета при освещении осветительным прибором C/2° (комнатный дневной свет).

[22] ISO 12625-16:2015 Tissue paper and tissue products. Part 16. Determination of optical properties. Opacity (paper backing). Diffuse reflectance method (Бумага тонкая и салфетки. Часть 16. Определение оптических свойств. Непрозрачность (бумажная основа). Метод диффузного отражения).

[23] ISO 15755:1999 Paper and board. Estimation of contraries (Бумага и картон. Оценка отличий).

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Абсорбция |  | 3.2 |
| Б |  |  |
| Белизна |  | 3.8 |
| Белизна С |  | 3.8.2 |
| Белизна по ISO |  | 3.8.2 |
| Бобина |  | 3.49 |
| Бумага-основа |  | 3.6 |
| Бумага-основа |  | 3.46 |
| Бумага медицинская крепированная |  | 3.12 |
| Бумага крепированная |  | 3.18.1 |
| Бумага дважды крепированная |  | 3.18.3 |
| Бумага, крепированная сухим способом |  | 3.18.4 |
| Бумага тонкая некрепированная |  | 3.18.5 |
| Бумага крепированная влажным способом |  | 3.18.6 |
| Бумага косметическая тонкая |  | 3.24 |
| Бумага гигиеническая |  | 3.32 |
| Бумага ламинированная |  | 3.35 |
| Бумага структурированная |  | 3.54 |
| Бумага тонкая |  | 3.57 |
| Бумага-основа тонкая |  | 3.58 |
| Бумага туалетная |  | 3.60 |
| В |  |  |
| Впитывающая способность |  | 3.1 |
| Время абсорбции |  | 3.2.3 |
| Выпуск |  | 3.15.1.3 |
| Вес бумаги |  | 3.28 |
| Временная прочность на растяжение во влажном состоянии |  | 3.53.1.2 |
| Влажный процесс формования полотна |  | 3.62 |
| Г |  |  |
| Гильза |  | 3.17 |
| Д |  |  |
| Демпфирование |  | 3.19 |
| Драпируемость |  | 3.21 |
| И |  |  |
| Изделия небытовые |  | 3.5 |
| изделия AFH из тонкой бумаги |  | 3.5 |
| Изделие со сгибом |  | 3.26 |
| Изделие поперечно-согнутое |  | 3.26.1 |
| Изделие со взаимным сгибом |  | 3.26.2 |
| Изделие тисненое |  | 3.47 |
| Изделие из тонкой бумаги |  | 3.59 |
| К |  |  |
| Каландрирование |  | 3.11 |
| Катушка большая |  | 3.49.1 |
| Катушка основная |  | 3.49.1 |
| Катушка с перемоткой |  | 3.49.3 |
| Кажущаяся объемная плотность |  | 3.4 |
| Крепирование |  | 3.18 |
| Крепирующий вспомогательный нож |  | 3.18.2 |
| Конечная продукция |  | 3.25 |
| Л |  |  |
| Ламинирование |  | 3.36 |
| Лист |  | 3.50 |
| М |  |  |
| Модификатор |  | 3.15.1.2 |
| Механическое скрепление |  | 3.45.2 |
| Мягкость на ощупь |  | 3.52 |
| Мягкость объемная |  | 3.52.1 |
| Мягкость поверхностная |  | 3.52.2 |
| Н |  |  |
| Накатка |  | 3.34 |
| Носовой платок |  | 3.29 |
| Непрозрачность |  | 3.41 |
| О |  |  |
| Объем абсорбции |  | 3.2.1 |
| Осветитель D65 |  | 3.8.1 |
| Основная масса бумаги |  | 3.9 |
| Объемная толщина |  | 3.10 |
| Обычное мокрое прессование |  | 3.15 |
| Отлитое бумажное полотно |  | 3.23 |
| Осязательное ощущение |  | 3.30 |
| Ощущаемость ткани |  | 3.13 |
| П |  |  |
| Покрытие в процессе переработки |  | 3.15.2 |
| Переработка |  | 3.16 |
| Полотенце |  | 3.31 |
| Полотенце |  | 3.43 |
| Полотенце для рук |  | 3.43.1 |
| Полотенце домашнее |  | 3.43.3 |
| Полотенце домашнее |  | 3.43.4 |
| Полотенце кухонное |  | 3.43.4 |
| Полотенце кухонное |  | 3.31 |
| Полотно многослойное бумажное |  | 3.39 |
| Полотно сформованное |  | 3.33 |
| Перфорационная эффективность Ер |  | 3.44 |
| Плотность намотки рулона |  | 3.49.4 |
| Прочность |  | 3.53 |
| Предел прочности при растяжении |  | 3.53.1 |
| Прочность на растяжение во влажном состоянии |  | 3.53.1.1 |
| Прочность на разрыв |  | 3.53.3 |
| Поглощение энергии при растяжении |  | 3.53.1.3 |
| Прямая воздушная сушка |  | 3.56 |
| Р |  |  |
| Распад |  | 3.20 |
| Рулон (бобина), используемый в быту |  | 3.31 |
| Рулон |  | 3.49 |
| Рулон большой |  | 3.49.1 |
| Рулон основной |  | 3.49.1 |
| Рулон основной |  | 3.49.2 |
| Рулон после перемотки |  | 3.49.3 |
| Размер листа |  | 3.51 |
| Растяжение |  | 3.53.2 |
| Разрывная сила |  | 3.53.3.1 |
| Разрывная сила во влажном состоянии |  | 3.53.3.2 |
| С |  |  |
| Салфетка |  | 3.40 |
| Салфетки промышленные |  | 3.43.2 |
| Связующее вещество |  | 3.15.1.1 |
| Сгибание |  | 3.27 |
| Скорость абсорбции |  | 3.2.2 |
| Скрепляющий валик |  | 3.38 |
| Скрепление слоев |  | 3.45 |
| Скрепление химическое |  | 3.45.1 |
| Слой |  | 3.37 |
| Слой тонкой бумаги |  | 3.46 |
| Старение ускоренное |  | 3.3 |
| Стяжка |  | 3.42 |
| Т |  |  |
| Тактильное ощущение |  | 3.55 |
| Тиснение |  | 3.22 |
| Тиснение бордюрное |  | 3.22.1 |
| Тиснение накаткой |  | 3.22.2 |
| Тиснение многослойной продукции |  | 3.22.3 |
| Тиснение выдавливанием материала |  | 3.22.5 |
| Тиснение шаг-в-шаг |  | 3.22.6 |
| Тиснение штифт-в-штифт |  | 3.22.6 |
| Тиснение точка-в-точку |  | 3.22.6 |
| Тиснение от вершины до кончика |  | 3.22.6 |
| Тиснение скрепляющее бордюрное |  | 3.22.7 |
| Тиснение приподнятыми выступами |  | 3.22.8 |
| Тиснение между двумя стальными валиками |  | 3.22.9 |
| Тиснение точечное многослойное |  | 3.22.10 |
| Тиснение перфорационное |  | 3.22.11 |
| Тиснение локальное |  | 3.22.12 |
| Тиснение между стальным и обрезиненным валиками |  | 3.22.13 |
| Тиснение с использованием двух стальных валиков |  | 3.22.14 |
| У |  |  |
| Упругость |  | 3.48 |
| Ф |  |  |
| Формование полотна бумаги-основы |  | 3.7 |
| Формование полотна |  | 3.61 |
| Ц |  |  |
| Цвет |  | 3.14 |
| Цветовое пространство CIELAB |  | 3.14.1 |
| Цвет CIELAB (D65/10°): |  | 3.14.2 |
| Цвет CIELAB (C/2°): |  | 3.14.3 |
| Ш |  |  |
| Шаблон для тиснения |  | 3.22.4 |
| Я |  |  |
| Янки покрытие |  | 3.15.1 |
| Янки цилиндр |  | 3.63 |

Алфавитный указатель терминов на казахском языке

| А |  |  |
| --- | --- | --- |
| AFH жұқа қағаздан жасалған бұйымдар |  | 3.5 |
| Абсорбция |  | 3.2 |
| Абсорбция көлемі |  | 3.2.1 |
| Абсорбция жылдамдығы |  | 3.2.2 |
| Абсорбция уақыты |  | 3.2.3 |
| Ақтығы |  | 3.8 |
| Айқын еместігі |  | 3.41 |
| Ас сүлгісі |  | 3.43.4 |
| Ас үй сүлгісі |  | 3.31 |
| Б |  |  |
| Байланыстырушы зат |  | 3.15.1.1 |
| Байланыстырушы қабаттар |  | 3.45 |
| Басылған бұйым |  | 3.47 |
| Бекітілеу |  | 3.18 |
| Бекітілген қағаз |  | 3.18.1 |
| Бекіткіш білікше |  | 3.38 |
| Бекіткіш қосалқы пышақ |  | 3.18.2 |
| Беріктігі |  | 3.53 |
| Беттік жұмсақтық |  | 3.52.2 |
| Болат және резеңкеленген білікшелер арасындағы өрнектеу |  | 3.22.13 |
| Бүгу |  | 3.27 |
| В |  |  |
| Ванна майлығы |  | 3.60 |
| Г |  |  |
| Гигиеналық қағаз |  | 3.32 |
| Гильза |  | 3.17 |
| Д |  |  |
| Дәретхана қағазы |  | 3.60 |
| Демпфирлеу |  | 3.19 |
| Домалақпен өрнектеу |  | 3.22.2 |
| Домалату |  | 3.34 |
| Е |  |  |
| Екі рет бекітілген қағаз |  | 3.18.3 |
| Екі болат білікше арасында өрнектеу |  | 3.22.9 |
| Екі болат білікшелерді пайдаланып өрнектеу |  | 3.22.14 |
| Ж |  |  |
| Жайманы қалыптау |  | 3.61 |
| Жарамдылығы |  | 3.21 |
| Жарылу күші |  | 3.53.3.1 |
| Жергілікті өрнектеу |  | 3.22.12 |
| Жиектелген өрнектеу |  | 3.22.1 |
| Жоғарыдан ұшына дейін өрнектеу |  | 3.22.6 |
| Жоғары көтерілген шығыңқылармен өрнектеу |  | 3.22.8 |
| Жұқа бекітілмеген қағаз |  | 3.18.5 |
| Жұқа қағаз |  | 3.57 |
| Жұқа қағаз қабаты |  | 3.46 |
| Жұқа қағаз негізі |  | 3.58 |
| Жұқа қағаздан жасалған бұйым |  | 3.59 |
| Жұмсарту |  | 3.19 |
| Жылдам қартаю |  | 3.3 |
| И |  |  |
| ISO бойынша ақтығы |  | 3.8.2 |
| Иілген бұйым |  | 3.26 |
| К |  |  |
| Каландрлеу |  | 3.11 |
| Кенепті қалыптаудың ылғалды процесі |  | 3.62 |
| Кескіндеме |  | 3.22.7 |
| Көрінетін көлемді тығыздығы |  | 3.4 |
| Көлемді жұмсақтық |  | 3.52.1 |
| Көлемді қалыңдығы |  | 3.10 |
| Көп қабатты кестелеу |  | 3.22.3 |
| Көлденең иілген бұйым |  | 3.26.1 |
| Көп қабатты қағаз желісі |  | 3.39 |
| Косметикалық жұқа қағаз |  | 3.24 |
| Қ |  |  |
| Қабат |  | 3.37 |
| Қадамдап өрнектеу |  | 3.22.6 |
| Қағаз негізі |  | 3.6, 3.46 |
| Қағаз жаймасын қалыптау-негіз |  | 3.7 |
| Қағаздың негізгі салмағы |  | 3.9 |
| Қағаздың салмағы |  | 3.28 |
| Қалыпты дымқыл сығу |  | 3.15 |
| Қаптау жабу |  | 3.15.1 |
| Қол сүлгі |  | 3.43.1 |
| Қосымша сезім |  | 3.30 |
| Құрғақ әдіспен бекітілген қағаз |  | 3.18.4 |
| Құйылған қағаз жаймасы |  | 3.23 |
| Құрастырылған мата |  | 3.33 |
| Құрылымдалған қағаз |  | 3.54 |
| Л |  |  |
| Ламинатталған қағаз |  | 3.35 |
| Ламинаттау |  | 3.36 |
| М |  |  |
| Майлық |  | 3.40 |
| Материалды қысумен өрнектеу (ішкі өрнектеу) |  | 3.22.5 |
| Медициналық бекітілген қағаз |  | 3.12 |
| Механикалық бекіту |  | 3.45.2 |
| Модификатор |  | 3.15.1.2 |
| Мұрын орамал |  | 3.29 |
| Н |  |  |
| Негізгі орам |  | 3.49.1, 3.49.2 |
| Нүктеден-нүктеге дейін өрнектеу |  | 3.22.6 |
| Нүктелі көп қабатты өрнектеу |  | 3.22.10 |
| О |  |  |
| Орам |  | 3.49 |
| Орайтын катушкасы |  | 3.49.3 |
| Орамды орау тығыздығы |  | 3.49.4 |
| Ораудан кейінгі орам |  | 3.49.3 |
| Орауыш |  | 3.49 |
| Ө |  |  |
| Өзара бүгілген бұйым |  | 3.26.2 |
| Өңдеу |  | 3.16 |
| Өңдеу процесінде жабу |  | 3.15.2 |
| Өнеркәсіптік майлықтар |  | 3.43.2 |
| Өрнектеу |  | 3.22 |
| Өрнектеуге арналған үлгі |  | 3.22.4 |
| П |  |  |
| Парақ |  | 3.50 |
| Парақ өлшемі |  | 3.51 |
| Перфорациялық өрнектеу |  | 3.22.11 |
| Перфорацияның тиімділігі Ер |  | 3.44 |
| С |  |  |
| С ақтығы |  | 3.8.2 |
| CIELAB түс кеңістігі |  | 3.14.1 |
| CIELAB түсі (D65/10°) |  | 3.14.2 |
| CIELAB түсі (C/2°) |  | 3.14.3 |
| CWP |  | 3.15 |
| Сәулелендіру құралы D65 |  | 3.8.1 |
| Сезу жұмсақтығы |  | 3.52 |
| Серпімділік |  | 3.48 |
| Сіңіру қабілеті |  | 3.1 |
| Созылу |  | 3.53.2 |
| Созылу кезіндегі беріктік шегі |  | 3.53.1 |
| Созылу кезінде энергияны сіңіру |  | 3.53.1.3 |
| Соңғы өнім |  | 3.25 |
| Сүлгі |  | 3.31, 3.43 |
| Сырлы |  | 3.42 |
| Т |  |  |
| TAD |  | 3.56 |
| Тактильді сезім |  | 3.55 |
| Тікелей әуе кептіру |  | 3.56 |
| Тіннің сезгіштігі |  | 3.13 |
| Тұрмыстық емес бұйымдар |  | 3.5 |
| Түсі |  | 3.14 |
| Түйреуіш арқылы өрнектеу |  | 3.22.6 |
| Тұрмыста қолданылатын орамал (бобина) |  | 3.31 |
| Ү |  |  |
| Үзілу беріктігі |  | 3.53.3 |
| Үй сүлгісі |  | 3.43.3, 3.43.4 |
| Үлкен орам |  | 3.49.1 |
| Х |  |  |
| Химиялық бекіту |  | 3.45.1 |
| Ш |  |  |
| Шығару |  | 3.15.1.3 |
| Ы |  |  |
| Ыдырау |  | 3.20 |
| Ылғалды жағдайдағы созылу беріктігі |  | 3.53.1.1 |
| Ылғалды жағдайдағы созылу уақытша беріктігі |  | 3.53.1.2 |
| Ылғалды күйдегі үзілу күші |  | 3.53.3.2 |
| Ылғалды тәсілмен бекітілген қағаз |  | 3.18.6 |
| Я |  |  |
| Янки жабу |  | 3.15.1 |
| Янки цилиндр |  | 3.63 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Absorbency |  | 3.1 |
| Absorption |  | 3.2 |
| Absorption capacity |  | 3.2.1 |
| Absorption rate |  | 3.2.2 |
| Absorption time |  | 3.2.3 |
| Accelerated ageing |  | 3.3 |
| Adhesive |  | 3.15.1.1 |
| AFH tissue products |  | 3.5 |
| Apparent bulk density |  | 3.4 |
| Away-from-home tissue products |  | 3.5 |
| В |  |  |
| Base paper |  | 3.46 |
| Base paper |  | 3.6 |
| Base sheet forming |  | 3.7 |
| Bath tissue |  | 3.60 |
| Bathroom tissue |  | 3.60 |
| Border embossing |  | 3.22.1 |
| Brightness |  | 3.8 |
| Bulk |  | 3.9 |
| Bulk softness |  | 3.52.1 |
| Bulking thickness |  | 3.10 |
| Bursting force |  | 3.53.3.1 |
| Bursting strength |  | 3.53.3 |
| С |  |  |
| C brightness |  | 3.8.2 |
| Calendering |  | 3.11 |
| Cellulose wadding |  | 3.12 |
| Chemical ply bonding |  | 3.45.1 |
| CIELAB colour (C/2°) |  | 3.14.3 |
| CIELAB colour (D65/10°) |  | 3.14.2 |
| CIELAB colour space |  | 3.14.1 |
| Cloth-like feel |  | 3.13 |
| Coating in converting |  | 3.15.2 |
| Coating package |  | 3.15.1 |
| Colour |  | 3.14 |
| Conventional wet pressing |  | 3.15 |
| Converting |  | 3.16 |
| Core |  | 3.17 |
| Creped paper |  | 3.18.1 |
| Creping |  | 3.18 |
| Creping doctor blade |  | 3.18.2 |
| Cross-folded product |  | 3.26.1 |
| Cushioning |  | 3.19 |
| CWP |  | 3.15 |
| D |  |  |
| D65 brightness |  | 3.8.1 |
| Disintegration |  | 3.20 |
| Double creped paper |  | 3.18.3 |
| Drapability |  | 3.21 |
| Dry creped paper |  | 3.18.4 |
| Е |  |  |
| Edge embossing |  | 3.22.2 |
| Embossed laminate |  | 3.22.3 |
| Embossing |  | 3.22 |
| Embossing pattern |  | 3.22.4 |
| Embryonic web |  | 3.23 |
| F |  |  |
| Facial tissue |  | 3.24 |
| Female embossing |  | 3.22.5 |
| Finished product |  | 3.25 |
| Folded product |  | 3.26 |
| Folding |  | 3.27 |
| Foot-to-foot embossing |  | 3.22.6 |
| G |  |  |
| Glued border embossing |  | 3.22.7 |
| Grammage |  | 3.28 |
| H |  |  |
| Hand towel |  | 3.43.1 |
| Handfeel |  | 3.52 |  |
| Handkerchief |  | 3.29 |  |
| Haptic feel |  | 3.30 |  |
| Household roll |  | 3.31 |  |
| Household towel |  | 3.43.3 |  |
| Household towel |  | 3.43.4 |  |
| Hygiene paper |  | 3.32 |  |
| I |  |  |
| Imprinted web |  | 3.33 |  |
| Industrial wipe |  | 3.43.2 |  |
| Interfolded tissue product |  | 3.26.2 |  |
| ISO brightness |  | 3.8.2 |  |
| J |  |  |
| Jumbo roll |  | 3.49.1 |
| K |  |  |
| Kitchen towel |  | 3.31 |
| Kitchen towel |  | 3.43.4 |  |
| Knurling |  | 3.34 |  |
| L |  |  |
| Laminated paper |  | 3.35 |  |
| Laminating |  | 3.36 |  |
| Layer |  | 3.37 |  |
| M |  |  |
| Male embossing |  | 3.22.8 |
| Marrying roll |  | 3.38 |  |
| Matched steel embossing |  | 3.22.9 |  |
| Mechanical ply bonding |  | 3.45.2 |  |
| Modifier |  | 3.15.1.2 |  |
| Mother reel |  | 3.49.2 |  |
| Mother roll |  | 3.49.2 |  |
| Multi-layer ply |  | 3.39 |  |
| N |  |  |  |
| Napkin |  | 3.40 |  |
| Nested embossing |  | 3.22.10 |  |
| O |  |  |  |
| Opacity |  | 3.41 |  |
| P |  |  |  |
| Parent reel |  | 3.49.1, 3.49.2 |  |
| Parent roll |  | 3.49.1, 3.49.2 |  |
| Perforation efficiency |  | 3.44 |  |
| Perforation embossing |  | 3.22.11 |  |
| Pillowing |  | 3.19 |  |
| Pin-to-pin embossing |  | 3.22.6 |  |
| Ply bonding |  | 3.45 |  |
| Ply of a tissue paper |  | 3.46 |  |
| Point to-point embossing |  | 3.22.6 |  |
| Punta-punta embossing |  | 3.22.6 |  |
| Q |  |  |  |
| Quilted product |  | 3.47 |  |
| R |  |  |  |
| Reel |  | 3.49 |  |
| Release |  | 3.15.1.3 |  |
| Resilience |  | 3.48 |  |
| Rewound reel |  | 3.49.3 |  |
| Rewound roll |  | 3.49.3 |  |
| Roll |  | 3.49 |  |
| Roll firmness |  | 3.49.4 |  |
| S |  |  |  |
| Sanitary paper |  | 3.32 |  |
| Sheet |  | 3.50 |  |
| Sheet size |  | 3.51 |  |
| Softness |  | 3.52 |  |
| Spot embossing |  | 3.22.12 |  |
| Steel/rubber embossing |  | 3.22.13 |  |
| Steel/steel embossing |  | 3.22.14 |  |
| Strength |  | 3.53 |  |
| Stretch |  | 3.53.2 |  |
| Structured paper |  | 3.54 |  |
| Surface softness |  | 3.52.2 |  |
| T |  |  |  |
| Tactile feel |  | 3.55 |  |
| TAD |  | 3.56 |  |
| TEA |  | 3.53.1.3 |  |
| Temporary wet tensile strength |  | 3.53.1.2 |  |
| Tensile energy absorption |  | 3.53.1.3 |  |
| Tensile strength |  | 3.53.1 |  |
| Through-air drying |  | 3.56 |  |
| Tie bar |  | 3.42 |  |
| Tip-to-tip embossing |  | 3.22.6 |  |
| Tissue |  | 3.57 |  |
| Tissue paper |  | 3.58 |  |
| Tissue product |  | 3.59 |  |
| Toilet paper |  | 3.60 |  |
| Towel |  | 3.31 |  |
| Towel |  | 3.43 |  |
| U |  |  |  |
| Uncreped tissue paper |  | 3.18.5 |  |
| W |  |  |  |
| Web forming |  | 3.61 |  |
| Wet bursting force |  | 3.53.3.2 |  |
| Wet creped paper |  | 3.18.6 |  |
| Wet tensile strength |  | 3.53.1.1 |  |
| Wet laid process |  | 3.62 |  |
| Y |  |  |  |
| Yankee coating |  | 3.15.1 |  |
| Yankee cylinder |  | 3.63 |  |

МКС 01.040.85; 85.080.20 (IDT)

Ключевые слова: тонкая бумага, салфетка, бумага-основа, белизна, каландрирование, цвет, цветовое пространство CIELAB, крепированная бумага, тиснение, гигиеническая бумага, полотенце для рук, туалетная бумага, рулон, бобина

МКС 01.040.85; 85.080.20 (IDT)

Ключевые слова: тонкая бумага, салфетка, бумага-основа, белизна, каландрирование, цвет, цветовое пространство CIELAB, крепированная бумага, тиснение, гигиеническая бумага, полотенце для рук, туалетная бумага, рулон, бобина

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (РГП «КазИнСт»)

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»	                                                  И. Хамитов

Начальник Информационного центра

по техническим барьерам в торговле

и санитано-фитосанитарным мерам                                                        Б. Кусаинов

| Главный специалист Филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» по г.Алматы |  | Б. Мухамеджанова |
| --- | --- | --- |