Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Единая сеть телекоммуникаций Республики Казахстан. Интернет вещей (IoT)

КАНАЛ СВЯЗИ UNB И ПРОТОКОЛ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ UNBP

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Казахстанские Трубопроводные Системы» и ТОО «Проливная Система»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___» ___________ №_____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«О связи» № 567-II от 5 июля 2004 г., «Об информатизации» № 418-V ЗРК от 24 ноября 2015 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

# Введение

Разработка настоящего стандарта обусловлена потребностью стандартизации требований к каналу связи UNB и протоколу беспроводной передачи данных UNBp, предназначенным для широкого спектра приложений, включая интернет вещей (IoT), системы мониторинга и управления, а также автоматизированные системы коммерческого учета ресурсов.

В основе построения сети лежит применение множества сверхузкополосных каналов связи UNB, что позволяет организовать топологию «звезда». Базовые станции принимают множество радиосигналов от абонентских устройств одновременно благодаря использованию панорамных приемников. Передача данных абонентским устройствам осуществляется как адресно, так и широковещательно.

Канал связи UNB обеспечивает высокую энергоэффективность и емкость сети, что делает его оптимальным решением для телеметрических систем с большим количеством абонентских устройств.

Протокол беспроводной передачи данных UNBp позволяет решать задачи защиты от помех и обеспечения электромагнитной совместимости.

Настоящий стандарт определяет требования к физическому и канальному уровням системы передачи данных в соответствии с общепринятой моделью OSI, описанной в ISO/IEC 7498-1. Стандартом определены регламенты связи, протокол беспроводной передачи данных UNBp, методы защиты от помех и обеспечения электромагнитной совместимости.

Введение настоящего стандарта позволяет унифицировать требования к разработке и эксплуатации нижнего уровня беспроводных систем передачи малых объемов данных в сверхузкополосных радиочастотных каналах. В настоящем стандарте учтены требования национальных стандартов в области информационных технологий и связи, что способствует его интеграции в существующие системы и инфраструктуры.

Настоящий стандарт предназначен для использования разработчиками и изготовителями оборудования, проектировщиками систем, операторами и пользователями беспроводных сетей передачи данных с целью обеспечения единства требований и качества оказываемых услуг при использовании беспроводных систем передачи данных по каналу связи UNB и протоколу беспроводной передачи данных UNBp

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Единая сеть телекоммуникаций Республики Казахстан. Интернет вещей (IoT)

КАНАЛ СВЯЗИ UNB И ПРОТОКОЛ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ UNBP

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на беспроводные системы передачи данных по каналу связи UNB и протоколу беспроводной передачи данных UNBp, включая системы интернета вещей (IoT), системы мониторинга, управления и автоматизации, где требуется эффективная и надежная передача малых объемов данных в сверхузкополосных радиочастотных каналах.

Настоящий стандарт охватывает использование частотных диапазонов от 169,400 до 169,475 МГц , от 433,040 до 434,790 МГц, от 863 до 868 МГц, от 2 400 до 2 483,5 МГц и устанавливает общие требования к физическому и канальному уровням системы передачи данных по каналу связи UNB и протоколу беспроводной передачи данных UNBp, регламентам связи, структуре протокола беспроводной передачи данных UNBp, совместимости, интероперабельности и безопасности передачи данных.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 3105-2017 «Сети последующих поколений. Термины и определения для интернета вещей»

ISO/IEC 7498-1:1994 «Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model»

ISO/IEC 13239-2002 «Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – High-level data link control (HDLC)»

ITU-T Recommendation I.432.1 (02/99) – B-ISDN user-network interface - Physical layer specification : General characteristics

ETSI TR 103 435 V1.2.1 «System Reference document (SRdoc); Short Range Devices (SRD); Technical characteristics for Ultra Narrow Band (UNB) SRDs operating in the UHF spectrum below 1 GHz»

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) «Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement»

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07) «Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Harmonised Standard for access to radio spectrum»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 3105, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 абонентское устройство; АУ: Радиотехническое средство с устройством приема-передачи данных, предназначенное для обмена данными в системе передачи данных UNB через сеть базовых станций или непосредственно друг с другом.

3.2 базовая станция; БС: Радиотехническое приемо-передающее устройство, обеспечивающее обмен данными с абонентскими устройствами, работающими по протоколу UNBp, с одной стороны и взаимодействие с сервисами верхнего уровня с использованием широкополосного канала связи с другой стороны.

3.3 данные: Предоставление информации в формальном виде, пригодном для передачи, интерпретации или обработки людьми или компьютерами.

3.4 информация: Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

3.5 интернет вещей: Инфраструктура взаимосвязанных объектов, людей, систем, информационных ресурсов и служб, которые регистрируют и обрабатывают информацию (3.6) физических объектов, используют ее по назначению, а также осуществляют информационный обмен, в том числе используя глобальную компьютерную сеть Интернет.

3.6 кадр: Бинарный поток, готовый к модуляции и передачи по радиоканалу.

3.7 канал связи: Совокупность радиотехнических устройств и среда распространения сигналов, обеспечивающие обмен данными между абонентским устройством и базовой станцией.

3.8 канал связи UNB: Совокупность радиотехнических устройств и среда распространения сигналов, обеспечивающие обмен данными между абонентским устройством и базовой станцией в сверхузкополосных радиочастотных каналах с шириной одного частотного канала от 50 до 6 400 Гц.

3.9 канальный уровень: Уровень модели OSI, предназначенный для обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, которые могут возникнуть.

Примечание – OSI – базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем, описанная в ISO/IEC 7498-1.

3.10 коэффициент битовых ошибок; BER: Показатель, определяющий долю ошибочно принятых битов данных к общему числу переданных битов в системе передачи данных.

3.11 линия связи: Совокупность радиотехнических средств и среда распространения сигналов, обеспечивающие передачу радиосигналов от источника к получателю.

3.12 модуляция радиосигнала: Процесс изменения одного или нескольких параметров несущей частоты радиосигнала для передачи данных: амплитуды, частоты или фазы.

3.13 символ данных: Условное обозначение элемента данных: литеры, цифры в двоичной, троичной системах счисления, графические символы и пр.

3.14 слово данных: Упорядоченная последовательность символов данных минимальной длины, которая должна восприниматься как единое целое.

3.15 сообщение данных: Ограниченная последовательность слов данных, которые должны быть переданы и восприняты как единое целое.

3.16 сообщение восходящего направления; uplink-сообщение: Сообщение данных, передаваемое абонентским устройством и принимаемое базовой станцией.

3.17 сообщение нисходящего направления; downlink-сообщение: Сообщение данных, передаваемое базовой станцией и принимаемое абонентским устройством.

3.18 панорамный приемник; ПП: Радиоприемное устройство с широкой полосой пропускания, в которой организован одновременный прием множества частотных каналов с одновременной цифровой обработкой радиосигналов.

3.19 помеха: Электромагнитное воздействие на радиоприемный тракт, которое приводит к нарушению функционирования радиотехнического устройства.

3.20 протокол беспроводной передачи данных UNBp: Набор правил, устанавливающих формат и процедуры обмена малых объемов данных в сверхузкополосных радиочастотных каналах между абонентским устройством и другими устройствами системы передачи данных UNB.

3.21 радиотрансивер: Радиотехническое устройство, которое способно как передавать, так и принимать радиосигналы.

3.22 регламент связи: Свод правил применения радиотехнических средств для обмена данными, включающий меры защиты от помех и обеспечения электромагнитной совместимости.

3.23 физический уровень: Нижний уровень модели OSI, который определяет метод передачи данных, представленных в двоичном виде, от одного устройства к другому.

3.24 электромагнитная совместимость; ЭМС: Способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:

система – система передачи данных UNB;

устройства – БС и АУ;

Big-Endian – старший байт находится первым в памяти;

CRC (Cyclic Redundancy Check) – циклический избыточный код;

DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) – относительная двоичная фазовая манипуляция;

downlink – нисходящее направление передачи данных;

2FSK (Frequency Shift Keying) – двоичная частотная манипуляция несущей;

LBT (Listen Before Talk) – режим прослушивания перед излучением радиосигнала;

Little-Endian – младший байт находится первым в памяти;

LPWAN (Low-power Wide-area Network) – энергоэффективные сети связи дальнего радиуса действия;

LSB (Least Significant Bit) – младший значащий бит;

MSB (Most Significant Bit) – старший значащий бит;

MAC (Media Access Control) – управление доступом к среде;

2PSK (Phase Shift Keying) – двоичная фазовая манипуляция несущей;

RSSI (Received Signal Strength Indicator) – индикатор уровня принимаемого радиосигнала;

SMP-M (Smart Metering Protocol Modified) – протокол передачи данных уровня приложений;

UNB (Ultra Narrow Band) – сверхузкополосный;

uplink – восходящее направление передачи данных;

XTEA (eXtended Tiny Encryption Algorithm) – блочный симметричный алгоритм шифрования.

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – метод расширения спектра прямой последовательностью.

5 Основы построения системы

5.1 Система является организационно-технической иерархической структурой, условное представление которой приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обобщенная структура Системы

5.2 Система включает в себя следующие элементы:

– сервисы верхнего уровня − комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих сбор, обработку данных и предоставление пользователям необходимой информации;

– БС – сетеобразующий уровень для обеспечения доступа к функциям АУ сети. Базовые станции обеспечивают обмен данными с АУ, но при этом имеют ограниченный радиус действия, обусловленный физическими характеристиками линий связи;

– АУ – радиотехнические средства, которые поддерживают протоколы приема-передачи данных и регламенты связи настоящего стандарта, функционирующие в едином информационном пространстве Системы. Основными типами АУ являются счетчики электрической энергии, воды, тепла и газа. Также АУ могут быть другие устройства, оснащенные радиомодемом и удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта.

5.3 Система удовлетворяет требованиям международных документов, описывающих архитектуру беспроводных LPWAN-сетей со сверхузкополосной модуляцией, как описано в ETSI TR 103 435 .

5.4 Настоящим стандартом регламентируются требования к физическому и канальному уровням линии связи между БС и АУ.

# 6 Физический уровень

# 6.1 Общие положения

6.1.1 Физический уровень регламентирует диапазон частот линий связи, ширину спектра сигналов, способы защиты от помех и обеспечения ЭМС.

6.1.2 Для организации линий связи радиоэлектронных средств малого радиуса действия предусмотрено использование частотных диапазонов, выделенных Правилами присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета     электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения.

6.1.3 Ширина спектра радиосигнала определяется модуляцией радиосигнала и скоростью передачи данных. Ширина спектра радиосигнала не должна превышать значений, установленных в ETSI EN 300 220-1 для полосы частот менее 1 ГГц и                   ETSI EN 300 440 для полосы частот выше 1 ГГц.

6.1.4 Защита от помех и ЭМС включает применение алгоритмов псевдослучайного выбора несущих частот радиосигналов, разделение частот радиосигналов линий связи uplink и downlink, адаптивное изменение уровня мощности радиосигналов и адаптивное изменение скорости передачи данных, применение LBT.

# 6.2 Требования к физическому уровню

6.2.1 Требования к физическому уровню канала связи между БС и АУ приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование характеристики | Значение характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | uplink | downlink |
| Разрешенные полосы частот *, МГц | от 169,400 до 169,475 от 433,040 до 434,790 от 863 до 868 от 2 400 до 2 483,5 |  |
| Ширина полосы пропускания радиоприемного устройства, кГц | 51,2 | От 1,6 до 12,8 |
| Ширина частотного канала, Гц | От 50 ** до 6 400 | От 400 до 6 400 |
| Модуляция радиосигналов | DBPSK, 2FSK | DBPSK, 2FSK, 2PSK |
| Скорость передачи данных, бит/с | См. таблицу 2 | См. таблицу 3 |
| Предельная чувствительность радиоприемного устройства | См. таблицу 2 | См. таблицу 3 |
| Пороговая чувствительность радиоприемного устройства | См. таблицу 2 | См. таблицу 3 |
| Максимальное количество одновременно обрабатываемых частотных каналов | См. таблицу 2 | 1 |

| Продолжение таблицы 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предельное значение эффективной излучаемой мощности (э.и.м.)*, мВт: – в диапазоне частот от 169,400 до 169,475 МГц – в диапазоне частот от 433,040 до 434,790 МГц – в диапазоне частот от 863 до 868 МГц – в диапазоне частот от 2 400 до 2 483,5 МГц | 500 10 - - | 500 10 - - |
| Предельное значение эффективной изотропно-излучаемой мощности (э.и.и.м.)*, мВт: – в диапазоне частот от 169,400 до 169,475 МГц – в диапазоне частот от 433,040 до 434,790 МГц – в диапазоне частот от 863 до 868 МГц – в диапазоне частот от 2 400 до 2 483,5 МГц | - - 25 10 | - - 25 10 |
| Предельные значения ошибки установки частоты радиопередающего устройства, Гц | ±50 % от ширины частотного канала |  |
| Предельные значения нестабильности несущей частоты радиопередающего устройства, Гц | ±12,5 % от ширины частотного канала |  |
| * Разрешенные полосы частот для отправки радиосигналов и предельные значения эффективно излучаемой мощности (эквивалентной изотропно-излучаемой мощности) должны соответствовать действующим Правилам присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения и таблицам распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений. ** Ширина частотного канала 50 Гц применяется только для модуляции DBPSK. |  |  |

Таблица 2

| Скорость передачи данных, бит/с | Предельная чувствительность ПП БС, дБм | Пороговая чувствительность ПП БС при BER = 10–3, дБм |  | Максимальное количество одновременно обрабатываемых частотных каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DBPSK, 2PSK | 2FSK |  |
| 50 | –146 | –138 | – | 1 024 |
| 100 | –143 | –135 | –132 | 512 |
| 200 | –140 | –132 | –129 | 256 |
| 400 | –137 | –129 | –126 | 128 |
| 800 | –134 | –126 | –123 | 64 |
| 1 600 | –131 | –123 | –120 | 32 |
| 3 200 | –128 | –120 | –117 | 16 |
| 6 400 | –125 | –117 | –114 | 8 |

Таблица 3

| Скорость передачи данных, бит/с | Предельная чувствительность радиотрансивера АУ, дБм | Пороговая чувствительность радиотрансивера АУ при BER = 10–3, дБм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DBPSK | 2FSK |
| 400 | –135,3 | –127,5 | –124,5 |
| 800 | –132,8 | –125 | –122 |
| 1 600 | –129,8 | –122 | –119 |
| 3 200 | –126,8 | –119 | –116 |
| 6 400 | –123,8 | –116 | –113 |

6.3 Методы защиты от помех и обеспечения ЭМС

6.3.1 АУ должны динамически изменять частоты передаваемых радиосигналов. Использование алгоритмов псевдослучайного выбора частот передаваемых радиосигналов позволяет снизить вероятность коллизий и повысить устойчивость к взаимным помехам.

6.3.2 Устройства могут обеспечивать адаптивное изменение уровня мощности радиосигналов в линии связи. Это необходимо для того, чтобы радиосигналы от близко расположенных устройств не подавляли боковыми лепестками спектра радиосигналы от устройств, расположенных на больших расстояниях друг от друга.

6.3.3 Устройства могут обеспечивать адаптивное изменение скорости передачи данных в линиях связи uplink и downlink. Это необходимо для минимизации времени занятости канала связи, что позволяет увеличить емкость сети.

6.3.4 Для предотвращения коллизий вследствие подавления взаимными помехами, а также для повышения вероятности успешной передачи данных необходимо обеспечивать дублирование передачи данных в линии связи uplink. При этом передача радиосигналов должна осуществляться на псевдослучайных частотах с возможным применением LBT.

6.3.5 Алгоритм работы LBT должен включать:

– оценку радиочастотного спектра в диапазонах частот линий связи uplink и downlink с определением свободного от помех канала связи;

– принятие решения и передача данных в выбранном канале связи;

– если канал связи занят, то устройство должно перейти в режим ожидания до тех пор, пока он не освободится.

6.3.6 Применение LBT зависит от регламента связи (см. раздел 8).

6.3.7 Предполагается, что все пользователи радиочастотного спектра, охватываемого настоящим стандартом, соответствуют требованиям ETSI EN 300 220-1 для полосы частот менее 1 ГГц и ETSI EN 300 440  для полосы частот выше 1 ГГц.

# 7 Канальный уровень

# 7.1 Общие положения

Канальный уровень определяет требования к протоколу беспроводной передачи данных UNBp, которые включают:

− метод синхронизации радиотрансиверов устройств;

− метод синхронизации передаваемых данных;

− формат передаваемых данных, в том числе служебной информации, адресации и контроля целостности;

− помехоустойчивое кодирование;

− методы множественного доступа АУ к линии связи uplink;

− требования к защите информации.

Протокол беспроводной передачи данных UNBp позволяет осуществлять передачу данных в двух режимах:

− без помехоустойчивого кодирования (версия UNBp2);

− с помехоустойчивым кодированием (версия UNBp3).

Схема обработки передаваемых данных без помехоустойчивого кодирования представлена на рисунке 2. Общий формат сообщения данных UNBp приведен в приложении А.

2FSK/DBPSK

Modulation

Рисунок 2 – Схема обработки передаваемых данных без помехоустойчивого кодирования

Схема обработки передаваемых данных с помехоустойчивым кодированием представлена на рисунке 3. Общий формат сообщения данных UNBp с помехоустойчивым кодированием приведен в приложении Б.

Рисунок 3 – Схема обработки передаваемых данных с помехоустойчивым кодированием

## 7.2 Синхронизация радиотрансиверов устройств

При когерентном приеме данных необходимо обеспечить синхронизацию скоростей передачи данных радиопередающего и радиоприемного устройств. Кроме того, при передаче узколопосных сигналов необходима высокоточная стабилизация несущей частоты.

Для решения этих задач применяется знакопеременный код в начале каждого сообщения данных – преамбула. Рекомендуется использовать преамбулу длиной не менее 64 бит.

## 7.3 Синхронизация передаваемых данных

Синхронизация необходима для точного определения начала передачи информационных битов данных. Синхронизация должна быть обеспечена путем передачи псевдослучайной двоичной последовательности – синхрослова, сформированного на основе М-последовательности длиной 63 бита.

Синхрослово помещается в 8 байт, но старший бит всегда «0» – служит разделительным битом от преамбулы. Синхрослово предназначено для:

– обеспечения корректной битовой и кадровой синхронизации,

– индикации направления передачи (uplink/downlink – для версии UNBp3),

– определения режима кодирования (без DSSS / DSSS).

Порядок передачи бит – MSB-first.

Значения синхрослов для версий UNBp2 и UNBp3 приведены в приложениях А и Б.

После синхрослова передача полезных данных для версии UNBp3 осуществляется с DSSS расширением спектра.

## 7.4 Адресация данных

7. 4.1 Предназначена для обеспечения доступа к функциям конкретного АУ, причем в uplink в поле адреса должен указываться адрес отправителя, в downlink – адрес получателя.

7.4.2 Для широковещательной передачи данных в поле адреса необходимо установить значение 0xEFFFFFFE. Такие сообщения данных могут передаваться только в линии связи downlink и должны приниматься всеми устройствами.

7.4.3 Размер адреса в протоколе передачи данных определяет емкость сети.

7.4.4 Адреса не должны использовать широковещательный адрес, а также крайние значения: 0x00000000 и 0xFFFFFFFF.

7.4.5 Присвоение уникальных MAC-адресов для новых устройств системы, в целях исключения коллизий, осуществляет владелец системы или иная организация, уполномоченная владельцем системы.

## 7.5 Контроль целостности данных

7.5.1 Для обнаружения ошибок в версии UNBp2 используется алгоритм вычисления контрольной суммы CRC32 на основе полинома 0x04C11DB7. Сумма CRC32 рассчитывается по всем байтам данных, следующих за синхрословом, и добавляется в конец пакета в формате Little-Endian. Входные и выходные данные при вычислении CRC32 должны обрабатываться начиная с младшего значимого бита (LSB). Пример вычисления CRC32 на языке программирования С приведен в приложении В.

7.5.2 Для обнаружения ошибок в версии UNBp3 используется алгоритм вычисления контрольной суммы CRC16, которая рассчитывается по всем байтам данных, следующих за заголовком header, по алгоритму NCP с полиномом 0x8005 и добавляется в конец пакета в формате Big-Endian. Пример вычисления CRC16 на языке программирования С приведен в приложении Ж.

## 7.6 Режим передачи данных с помехоустойчивым кодированием

## Схема обработки передаваемых данных с помехоустойчивым кодированием (версия UNBp3) представлена на рисунке 3.

# 7.6.1 FEC-кодирование (Кодирование с прямой коррекцией ошибок)

Кодирование с прямой коррекцией ошибок (далее – FEC-кодирование) применяется в версии UNBp3 для повышения помехоустойчивости радиоканала за счёт введения избыточности, позволяющей приёмнику обнаруживать и/или исправлять ошибки без повторной передачи.

В протоколе беспроводной передачи данных UNBp (версия UNBp3) заголовок всегда закодирован (см. Приложение Г). Кодирование полезных данных опционально, по умолчанию не используется.

7.6.2 Scrambling (Скремблирование)

Скремблирование применяется в версии UNBp3 для декорреляции передаваемой последовательности, уменьшения вероятности возникновения длинных серий одинаковых бит и снижения DC-смещения (неравновесия количества «0» и «1») в передаваемом потоке. Скремблирование обеспечивает «отбеливание» спектра и улучшает статистические свойства сигнала на входе модуляции с расширением спектра. Скремблированию подлежит весь пакет данных, включающий заголовок и полезную нагрузку, сформированный после кодирования (см. Приложение Д).

7.6.3 DSSS-кодирование

В протоколе беспроводной передачи данных UNBp (версия UNBp3) применяется избыточное кодирование с расширением спектра (DSSS) с использованием отображения информационных символов (бит или блоков) в псевдослучайные последовательности (ПСП) фиксированной длины. При выборе параметров DSSS-кодирования должны учитываться следующие факторы:

– коэффициент расширения спектра (КРС), влияющий на занимаемую полосу и количество доступных частотных каналов;

– корреляционные свойства кодов (взаимная корреляция и автокорреляция);

– вычислительная сложность обработки на приёме;

– совместимость с применяемыми схемами FEC-кодирования (в т.ч. заголовка).

Для DSSS-кодирования предусмотрено:

–  4 размера блока данных: 1, 2, 4 и 6 бит.

–  1 размер псевдослучайного кода: 15 бит.

Поддерживаются следующие режимы кодирования:

Режим 1bit → 15bit: отображение 1-битного символа в ПСП длиной 15 символ, КРС=15/1=15:

– логический «0», кодируется последовательностью с0_15 = 100100011110101;

– логическая «1», кодируется последовательностью с1_15 = 010011010111100.

Режим 6bit → 15bit: отображение 6-битного символа в ПСП длиной 15 символов, КРС=15/6=2.5.

В качестве 15-битных ПСП используются псевдокоды Голда (см. Приложении Е).

Для всех кодов направление сдвига: влево (MSB-first).

Пример реализации сообщения данных UNBp (версия UNBp3) приведен в приложении Ж.

7.7 Методы обеспечения множественного доступа АУ к линии связи uplink

7.7.1 Временное разделение передачи uplink-сообщений

7.7.1.1 Временное разделение должно быть обеспечено путем псевдослучайного выбора временного окна, в течение которого АУ должно передать данные сервисам верхнего уровня. Указанные временные окна могут устанавливаться посуточно или в другие временные интервалы, определяемые требованиями к периодичности сбора данных.

7.7.1.2 Применение LBT позволяет изменить положение временного окна в некоторых пределах, определяемых параметрами режима, для снижения вероятности коллизий.

7.7.1.3 Для предотвращения наложения временных окон в смежных временных интервалах должны быть предусмотрены защитные временные окна на границах временных интервалов. Целесообразно установить требование к защитному временному окну на уровне 5 % от длительности временного интервала, определяемого периодичностью сбора данных.

7.7.2 Частотное разделение каналов связи

7.7.2.1 Частотное разделение каналов связи заключается в выборе разных частотных диапазонов линий связи uplink и downlink. В каждом частотном диапазоне линий связи uplink и downlink определено множество частотных каналов. Каждый частотный диапазон определяется левой границей частотного диапазона fleft, МГц, скоростью передачи данных Br, бит/с, количеством частотных каналов Kfch. Правая граница частотного диапазона fright, МГц, определяется по формуле

fright = fleft + Kfch · Br.	(2)

7.7.2.2 Ширина одного частотного канала и шаг установки сетки частот определяются скоростью передачи данных.

7.7.2.3 Защитные интервалы между частотными каналами исключены.

7.7.2.4 Нестабильность несущей частоты в течение времени передачи радиосигнала не должна превышать ±12,5 % от ширины частотного канала для исключения «перетекания» радиосигнала в соседний частотный канал.

7.7.2.5 Частоты для передачи данных в линии связи uplink должны выбираться по псевдослучайному алгоритму.

7.7.2.6 Частоты для приема данных по линиям связи downlink должны выбираться АУ на основе анализа помеховой обстановки. Для анализа помеховой обстановки может быть применен алгоритм последовательного сканирования частотных каналов и выбора частотного канала с минимальным значением шума по показаниям модуля RSSI.

7.8 Требования к защите информации

7.8.1 Служебная информация, передаваемая в составе сообщения данных UNBp, а также MAC-адрес устройства должны передаваться в незашифрованном виде, так как на канальном уровне обеспечивается множественный доступ АУ к сети, решаются задачи адресации, защиты от помех и ЭМС.

7.8.2 Полезная информация, передаваемая в составе сообщения данных UNBp, в поле payload может быть зашифрована алгоритмом блочного шифрования XTEA, как описано в [1], с длиной блока 64 бита и ключом 128 бит, а также другими алгоритмами шифрования, сопоставимыми по уровню защиты и соответствующими требованиям безопасности.

7.8.3 Ключи шифрования должны формироваться АУ и передаваться в сервисы верхнего уровня при его регистрации (добавлении) в сети.

8 Регламенты связи

8.1 Общие положения

Стандартом определены следующие регламенты связи:

– Регламент связи № 1 – инициативная передача данных в uplink без ожидания данных в downlink;

– Регламент связи № 2 – инициативная передача данных в uplink с ожиданием данных в downlink;

– Регламент связи № 3 – передача данных в uplink по запросу через downlink;

– Регламент связи № 4 – двусторонний обмен данными между устройствами.

8.2 Регламент связи № 1 – инициативная передача данных в uplink без ожидания данных в downlink

8.2.1 Регламент связи № 1 должен поддерживаться всеми АУ для передачи данных на БС по расписанию в соответствии с требованиями по периодичности сбора данных.

8.2.2 Условная временная диаграмма работы АУ приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Условная временная диаграмма регламента связи № 1

8.2.3 Перед передачей данных АУ может выполняться LBT. Оценивается уровень сигнала на частотах линии связи downlink, по которому принимается решение, что БС находится в режиме приема данных. Затем АУ осуществляет выбор частотного канала из нижней части частотного диапазона БС и проверяет уровень сигнала на нем на предмет занятости другим АУ. После выполнения LBT АУ должно осуществлять передачу данных. Процедура должна повторяться два раза, для передачи второй посылки выбирается частотный канал из верхней части частотного диапазона БС.

8.3 Регламент связи № 2 – инициативная передача данных в uplink с ожиданием данных в downlink

8.3.1 Регламент связи № 2 предназначен для применения АУ с батарейным источником питания. Особенностью регламента связи является то, что после передачи данных по линии связи uplink АУ переходит на короткое время в режим приема данных по линии связи downlink.

8.3.2 Условная временная диаграмма работы АУ приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Условная временная диаграмма регламента связи № 2

8.3.3 Последовательность действий при подготовке АУ к передаче данных аналогична регламенту связи № 1, за исключением того, что при оценке уровней сигналов на частотах линии связи downlink АУ должно выбрать частоту с наименьшим уровнем помех F и передать ее код в uplink-сообщении на БС. После передачи данных в линии связи uplink АУ включает режим приема на частоте F. По служебной информации в составе uplink-сообщения БС определяет, что АУ работает по регламенту связи № 2 и ожидает сообщение данных в линии связи downlink на выбранной частоте F. БС формирует данные и передает их АУ на указанной в uplink-сообщении частоте F.

8.3.4 Временное окно для приема по линии связи downlink должно формироваться через 1 с после завершения передачи данных в линии связи uplink. Длительность временного окна приема должна составлять не менее 500 мс.

8.3.5 Если в течение временного окна приема АУ зафиксировано синхрослово, то АУ должно продолжать прием данных в линии связи downlink.

8.3.6 Если в течение временного окна приема АУ не зафиксировано синхрослово, то АУ должно перейти в режим пониженного энергопотребления.

8.4 Регламент связи № 3 – передача данных в uplink по запросу через downlink

8.4.1 Регламент связи № 3 применяется для АУ с внешним сетевым питанием, у которых в том числе есть возможность обеспечить непрерывный прием данных по линиям связи downlink без перехода в режим пониженного энергопотребления.

8.4.2 Условная временная диаграмма работы АУ приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Условная временная диаграмма регламента связи № 3

8.4.3 БС передает данные АУ на частоте F. АУ должно принять данные от БС, сформировать и передать ответное uplink-сообщение.

В этом регламенте нет необходимости анализировать частоты линии связи downlink, так как БС после запроса АУ переходит в режим приема uplink.

8.5 Регламент связи № 4 – двусторонний обмен данными между устройствами

8.5.1 Регламент связи № 4 предусмотрен для применения всеми устройствами сети.

8.5.2 Для обеспечения двустороннего обмена данными между АУ должен использоваться диапазон частот линий связи downlink.

9 Уровень приложений

9.1 Сервисы верхнего уровня (уровня приложений) отвечают за хранение и обработку прикладных данных, полученных от БС.

9.2 Описание уровня приложений выходит за рамки настоящего стандарта.

9.3 В полезные данные протокола передачи данных UNBp (поле payload) упаковывается сообщение данных протокола уровня приложений, например протокола уровня приложений SMP-M. Примеры сообщений данных текущей реализации протокола уровня приложений SMP-M приведены в приложении З.

Приложение А

(обязательное)

Общий формат сообщения данных UNBp без помехоустойчивого кодирования

Таблица А.1

| № п/п | Наименование поля | Описание | Значение | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | preamble | Знакопеременный код, передаваемый в начале сообщения. Необходим для автоматической подстройки частоты и скорости передачи данных в радиотрансиверах | 0x(AA) | Не менее 32 бит |
| 2 | syncword | Уникальный код, сформированный на основе 63-битной М-последовательности, предназначен для синхронизации данных в радиоприемных устройствах на канальном уровне. | uplink/downlink - 0xFA8369A253B9C2F0 | 64 бита |
| 3 | m-sequence code | Код прямого расширения спектра (см. таблицу А.2) | Мин. значение: 0 Макс. значение: 7 | 3 бита |
| 4 | tx_freq_code | Код частотного канала при передаче данных | Мин. значение: 0 Макс. значение: 4095 | 12 бит |
| 5 | reserved | Зарезервировано | – | 1 бит |
| 6 | regulation_type | Код регламента связи, установленный для текущего сообщения (см. таблицу А.3) | Мин. значение: 0 Макс. значение: 7 | 3 бита |
| 7 | rx_freq_code | Код частотного канала для приема ответного сообщения. Частота Frec, МГц, на которой ожидается ответ, определяется по формуле Frec = Fleft + Code · Br, где Fleft – левая граница частотного диапазона, МГц; Code – значение кода; Br – скорость передачи данных, бит/с | Мин. значение: 0 Макс. значение: 4095 | 12 бит |
| 8 | answer | Код подтверждения доставки данных. При приеме данных с этим кодом устройство отправляет ответное сообщение, которое содержит принятые данные и признак того, что это ответ | 0: ответ не нужен 1: запрос ответа | 1 бит |
| 9 | power | Код мощности радиосигнала АУ. В линии связи uplink устанавливается АУ. В линии связи downlink устанавливается БС, чтобы понизить/повысить уровень мощности радиосигнала АУ (см. таблицу А.4) | Мин. значение: 0 Макс. значение: 7 | 3 бита |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Наименование поля | Описание | Значение | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | baudrate_code | Код скорости передачи данных. Используется для управления и согласования скоростей передачи данных между АУ, а также между БС и АУ (см. таблицу А.5) | Мин. значение: 0 Макс. значение: 7 | 3 бита |
| 11 | ack | Код ответного сообщения, указывающий, что принятые данные являются ответом на отправленные данные | 1: ответ на запрос 0: не является ответом на запрос | 1 бит |
| 12 | extended_header | Код расширенного заголовка в поле полезных данных, указывающий на передачу дополнительной информации * | 1: с расширением 0: без расширения | 1 бит |
| 13 | mac | МАС-адрес АУ | Мин. значение: 0 Макс. значение: 4294967295 | 32 бита |
| 14 | payload_len | Размер полезных данных | Мин. значение: 0 Макс. значение: 255 | 8 бит |
| 15 | payload | Полезные данные. Размер полезных данных определяется требованиями протокола передачи данных уровня приложения | См. таблицу А.6 | От 32 до 2048 бит |
| 16 | crc | Циклический избыточный код (CRC32) | Мин. значение: 0 Макс. значение: 4294967295 | 32 бита |
| * Поле является расширением протокола канального уровня. Форматирование всех полей пакета (включая преамбулу и синхрослово): Little-Endian, вывод байт: младшим битом вперед (LSB-first). |  |  |  |  |

Таблица А.2

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0х0 | Кодирование не применяется |

Таблица А.3

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0х0 | Не определено |
| 0х1 | Регламент связи № 1. Передача данных в линии связи uplink по расписанию, прием данных в линии связи downlink не поддерживается |
| 0х2 | Регламент связи № 2. Передача данных в линии связи uplink по расписанию. После передачи данных АУ переходит в режим приема и ожидает данные по линии связи downlink. Должно применяться только АУ с батарейным питанием |
| 0х3 | Регламент связи № 3. Передача данных в линии связи uplink. После передачи данных АУ переходит в режим приема на неограниченное время. Применяется для АУ с внешним источником питания |
| 0х4 | Регламент связи № 4. Применяется при обмене данными между устройствами на частотах линий связи downlink |
| 0х5–0х7 | Резерв |

Таблица А.4

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0х0 | Настройка по умолчанию |
| 0х1–0х7 | Градация мощности от минимального значения до максимального |

Таблица А.5

| Код | Описание | Код | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0х0 | Скорость 50 бит/с | 0х4 | Скорость 800 бит/с |
| 0х1 | Скорость 100 бит/с | 0х5 | Скорость 1 600 бит/с |
| 0х2 | Скорость 200 бит/с | 0х6 | Скорость 3 200 бит/с |
| 0х3 | Скорость 400 бит/с | 0х7 | Скорость 6 400 бит/с |

Таблица А.6

| Тип данных | Количество элементов | Размер элемента | Минимальное значение элемента | Максимальное значение элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массив | От 0 до 255 | 8 бит | 0 | 255 |

Приложение Б

(обязательное)

Общий формат сообщения данных UNBp c помехоустойчивым кодированием

| Таблица В.1№ п/п | Наименование поля | Описание | Значение | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | preamble | Знакопеременный код, передаваемый в начале сообщения. Необходим для автоматической подстройки частоты и скорости передачи данных в радиотрансиверах | 0x(55) | 64 бита |
| 2* | syncword | Уникальный код, сформированный на основе 63-битной М-последовательности, предназначен для синхронизации данных в радиоприемных устройствах на канальном уровне. | uplink - 0x2A8298713DECB67C downlink - 0xB4C75950915ED87C | 64 бита |
| 3* | header | см. Приложение Г | см. Приложение Г | 48 бит |
| 4* | mac | МАС-адрес АУ | Мин. значение: 0 Макс. значение: 4294967295 | 32 бита |
| 5* | tx_freq_code | Код частотного канала при передаче данных | Мин. значение: 0 Макс. значение: 4095 | 12 бит |
| 6* | need_ack | Указание нужен ли ответ (в случае инициативной отправки) | 0 - нет 1 - на частоте передачи 2 - со смещением 3 - на служебной частоте | 2 бита |
| 7* | tx_ack | Указание, что это является ответом на запрос БС | 1: является ответом 0: не является ответом | 1 бит |
| 8* | extended_header_ in_payload | Расширение заголовков в пэйлоаде. зависит от идентификатора | 1: с расширением 0: без расширения | 1 бит |
| 9* | payload | Полезные данные. Размер полезных данных определяется требованиями протокола передачи данных уровня приложения | См. таблицу А.6 | 8*N (N исходя из длины payload транспортного уровня) |
| 10** | crc | Циклический избыточный код (CRC16), полином 0x8005 | Мин. значение: 0 Макс. значение: 65535 | - бит |
| *Форматирование: Little-Endian, вывод байт: старшим битом вперед (MSB-first). **Форматирование: Big-Endian, вывод байт: старшим битом вперед (MSB-first). |  |  |  |  |

### Приложение В

(информационное)

Пример вычисления CRC32 на языке программирования С

// uint32_t CRC32(const uint8_t *buf, uint16_t len);

#define WIDTH (8 * 4)

#define TOPBIT (1UL << (WIDTH - 1))

#define POLYNOMIAL (0x104C11DB7)

static uint32_t crc_table(uint8_t n)

{

uint32_t c;

int k;

c = ((uint32_t)n) << (WIDTH - 8);

for (k = 8; k > 0; k--)

{

if (c & TOPBIT)

{

c = (c << 1) ^ POLYNOMIAL;

}

else

{

c = c << 1;

}

}

return c;

}

uint32_t digital_update_crc32(uint32_t crc, const uint8_t *data, uint16_t len)

{

while (len > 0)

{

crc = crc_table[*data ^ ((crc >> 24) & 0xFF)] ^ (crc << 8);

data++;

len--;

}

return crc;

}

uint32_t CRC32(const uint8_t *buf, uint16_t len)

{

return digital_update_crc32(0xFFFFFFFF, buf, len) ^ 0xFFFFFFFF;

}

### Приложение Г

(информационное)

## Кодирование заголовка

## Полезные данные заголовка имеют длину 3 байта:

Header = {ID, LEN, CRC8}

Битовая структура ID (MSB-first):

Bit[7:5] – резерв

Bit[4:3] – PID (Packet ID)

PID (Packet ID) – идентификатор типа пакета:

0 – MAC UNBP;

1 – MAC NCP;

2 – MAC NNL;

3 – резерв.

Bit[2:0] – CID (Coding ID)

CID (Coding ID) – идентификатор FEC-кодирования полезной нагрузки:

0 – кодирование отсутствует;

1…7 – избыточное FEC-кодирование (тип определяется профилем реализации).

Байт LEN содержит размер полезных данных до кодирования, в байтах.

Байт CRC содержит контрольную сумму заголовка, вычисленную по алгоритму CRC-8-ATM (ITU-T Recommendation I.432.1). Пример вычисления CRC-8-ATM на языке программирования С:

#define CRC8_ATM_POLYNOMIAL 0x07

uint8_t get_crc8_atm(const void *data, const int len)

{

const uint8_t *p = (const uint8_t *)data;

uint8_t crc = 0x00;

for (int i = 0; i < len; i++) {

crc ^= p[i];

for (int bit = 0; bit < 8; bit++) {

if (crc & 0x80)

crc = (uint8_t)((crc << 1) ^ CRC8_ATM_POLYNOMIAL);

else

crc = (uint8_t)(crc << 1);

}

}

return crc;

}.

Заголовок имеет FEC-кодирование с КРС = 2.

Для кодирования заголовка полезные данные делятся на 4-битные паттерны, каждый из которых дополняется 4-битным расширенным кодом Хэмминга [8,4] с последующей группировкой в матрицу по следующему алгоритму:

Данные полученного пакета передаются сдвигом влево (MSB First).

Функция кодера принимает указатель на 6-байт массив, в котором первые три байта –

данные заголовка, остальные три байта заполняются кодами Хэмминга:

/**

* data[] = {byteID, byteLEN, crc8, 0x00, 0x00, 0x00};

*/

void header_encode(uint8_t *data)

{

uint8_t rows[8];

// 1. DATA: Slice 3 bytes into 4 rows (d0..d3)

rows[0] = data[0] >> 2;

rows[1] = ((data[0] << 4) | (data[1] >> 4)) & 0x3F;

rows[2] = ((data[1] << 2) | (data[2] >> 6)) & 0x3F;

rows[3] = data[2] & 0x3F;

// 2. PARITY [7,4]: (c0..c2)

rows[4] = rows[0] ^ rows[1] ^ rows[2];

rows[5] = rows[0] ^ rows[1] ^ rows[3];

rows[6] = rows[0] ^ rows[2] ^ rows[3];

// 3. EXTENDED PARITY [8,4]: (c3)

rows[7] = rows[3] ^ rows[5] ^ rows[6];

// 4. ADD PARITY TO DATA

data[3] = (rows[4] << 2) | (rows[5] >> 4);

data[4] = (rows[5] << 4) | (rows[6] >> 2);

data[5] = (rows[6] << 6) | (rows[7]);

}

Алгоритм декодирования:

- Выполняется проверка контрольной суммы CRC8.

Если вычисленное значение CRC совпадает с принятым, данные считаются корректными, процедура декодирования завершается (пп. 3, 4 пропускаются).

- Если контрольная сумма CRC не совпадает, фиксируется наличие ошибки и выполняется процедура попытки восстановления данных.

- Выполняется проверка контрольных (паритетных) битов:

– при невозможности восстановления данных процедура завершается с признаком ошибки;

– при успешном восстановлении выполняется переход к п.4.

- Повторно выполняется проверка CRC8:

– при совпадении CRC данные считаются восстановленными корректно;

– при несовпадении CRC данные считаются повреждёнными, восстановление не удалось.

Функция декодера принимает указатель 6-байтный массив заголовка принятого пакета, проверяет crc и выполняет коррекцию ошибок данных в этом массиве:

/**

* data[] = {byteID, byteLEN, crc8, byteP0, byteP1, byteP2};

*/

STATUS header_decode(uint8_t *data)

{

// Fast check - optionally

// if (head_crc8(data) == data[2]) return HAMMING_OK;

uint8_t r[8];

// Unpacking

r[0] = data[0] >> 2;

r[1] = ((data[0] << 4) | (data[1] >> 4)) & 0x3F;

r[2] = ((data[1] << 2) | (data[2] >> 6)) & 0x3F;

r[3] = data[2] & 0x3F;

r[4] = data[3] >> 2;

r[5] = ((data[3] << 4) | (data[4] >> 4)) & 0x3F;

r[6] = ((data[4] << 2) | (data[5] >> 6)) & 0x3F;

r[7] = data[5] & 0x3F;

uint8_t r01 = r[0] ^ r[1];

uint8_t r23 = r[2] ^ r[3];

// Syndromes

uint8_t s14 = r[4] ^ r01 ^ r[2];

uint8_t s12 = r[5] ^ r01 ^ r[3];

uint8_t s11 = r[6] ^ r[0] ^ r23;

uint8_t p_sum = r[4] ^ r[5] ^ r[6] ^ r[7];

uint8_t s_all = r01 ^ r23 ^ p_sum;

// Correction Logic

uint8_t err_d0 = s14 & s12 & s11 & s_all;

uint8_t err_d1 = s14 & s12 & (~s11) & s_all;

uint8_t err_d2 = s14 & (~s12) & s11 & s_all;

uint8_t err_d3 = (~s14) & s12 & s11 & s_all;

// Apply correction

r[0] ^= err_d0;

r[1] ^= err_d1;

r[2] ^= err_d2;

r[3] ^= err_d3;

// Packing

data[0] = (r[0] << 2) | (r[1] >> 4);

data[1] = (r[1] << 4) | (r[2] >> 2);

data[2] = (r[2] << 6) | (r[3]);

// Final CRC check

if (head_crc8(data) == data[2])

{

if (double_err_mask != 0)

return HAMMING_OK_TAIL_TRASHED;     // Error in tail

if (err_d0 | err_d1 | err_d2 | err_d3)

return HAMMING_CORRECTED;           // One error corrected

return HAMMING_OK;                      // No errors

}

return HAMMING_ERROR_CRC;

}

При использовании кодирования с расширением спектра данные кодируются 6-битными паттернами. Поэтому сборку матрицы не нужно собирать обратно в байты. Полученные 6 бит паттерны подаются прямо на LUT кодер кодами Голда.

Приложение Д

(информационное)

Скремблирование

Скремблирование выполняется операцией XOR (исключающее ИЛИ) между байтами пакета и байтами псевдослучайной последовательности (далее – ПСП), заданной таблицей (LUT) длиной 64 байт:

uint8_t scr_noise[64] = {

0x84, 0xe5, 0x58, 0x6f, 0x4d, 0xc8, 0xa1, 0x5a,

0x7e, 0xc9, 0x2d, 0xf9, 0x35, 0x33, 0x01, 0x8c,

0xa3, 0x4b, 0xfa, 0x2c, 0x75, 0x96, 0x78, 0xfb,

0xa0, 0xd6, 0xdd, 0x82, 0xd7, 0xd5, 0x40, 0xa5,

0x79, 0x77, 0x03, 0x9d, 0x27, 0xae, 0xa2, 0x43,

0x38, 0x5e, 0xd9, 0xa1, 0xde, 0x1f, 0xf0, 0x7b,

0xe2, 0xe6, 0x41, 0x29, 0xda, 0x3c, 0xf9, 0xb1,

0x52, 0x38, 0xda, 0xb8, 0x98, 0x88, 0x04, 0x23

};

Данный аддитивный скремблинг применяется к пакету, начиная с нулевого смещения. Если размер пакета больше 64-х байт – смещение закольцовывается по размеру массива.

Приложение Е

(информационное)

Выбор псевдослучайных последовательностей фиксированной длины

Итоговая таблица из 64-х 15-чиповых кодов (коды в таблице выровнены вправо (младшие 15 бит слова uint16), порядок передачи чипов – MSB-first):

const uint16_t GOLD15[64] = {

0x09AF, 0x6BC4, 0x0C35, 0x16C4, 0x1F6B, 0x2326, 0x2A89, 0x3078,

0x39D7, 0x414D, 0x48E2, 0x5213, 0x5BBC, 0x6E5E, 0x74AF, 0x06A3,

0x0F0C, 0x1C52, 0x29B0, 0x3341, 0x3AEE, 0x4274, 0x4BDB, 0x512A,

0x5885, 0x64C8, 0x6D67, 0x7796, 0x1E9F, 0x22D2, 0x318C, 0x3823,

0x4916, 0x5A48, 0x08DC, 0x27CF, 0x2E60, 0x56FA, 0x5F55, 0x294A,

0x33BB, 0x3A14, 0x428E, 0x51D0, 0x6432, 0x0395, 0x1964, 0x541C,

0x5DB3, 0x7B0F, 0x03E8, 0x0A47, 0x10B6, 0x1919, 0x2554, 0x2CFB,

0x360A, 0x4E90, 0x5461, 0x5DCE, 0x6183, 0x682C, 0x72DD, 0x7B72

}.

Данная таблица определяет отображение 6-битных символов в 15-битные ПСП, то есть каждому 6-битному символу однозначно соответствует один код из таблицы.

Приложение Ж
(информационное)

Пример формирования массива байт пакета UNBp

c помехоустойчивым кодированием в шестнадцатеричном коде

Ж.1 Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Пользовательские данные для передачи по каналу связи UNB | {0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88} |
| Направление передачи | uplink |
| Тип посылки | инициативная посылка от АУ |
| FEC полезной нагрузки | отсутствует |
| CID | 0 |
| PID | 0 |
| Режим DSSS-модуляции | 6 бит → 15 бит |
| Коэффициент расширения спектра | ×2,5 |
| MAC-адрес АУ | 0xAABBCCDD |
| Код частотного канала tx_freq_code | 100 |
| need_ack | 0 |
| tx_ack | 0 |
| ext_header_in_pld | 0 |

Формирование сообщения данных UNBp выполняется в следующей последовательности:

- Формирование payload;

- Формирование заголовка;

- Объединение заголовка и payload;

- Скремблирование;

- DSSS-модуляция;

- Добавление преамбулы и синхрослова.

Ж.2 Формирование payload

Payload включает:

| Поле | Размер | Значение |
| --- | --- | --- |
| MAC-адрес устройства | 4 байта | 0xAABBCCDD |
| Заголовок сетевого уровня | 2 байта | [11:0] tx_freq_code = 100 [13:12] need_ack = 0, [14] tx_ack = 0, [15] ext_header_in_pld = 0 |
| Пользовательские данные | 8 байт | 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88 |
| CRC16 | 2 байта | - |

MAC-адрес передаётся в формате Little-Endian:

payload[0] = 0xDD;

payload[1] = 0xCC;

payload[2] = 0xBB;

payload[3] = 0xAA.

Заголовок сетевого уровня имеет значение:

payload[4] = 0x64;

payload[5] = 0x00.

Пользовательские данные:

payload[6] = 0x11;

payload[7] = 0x22;

payload[8] = 0x33;

payload[9] = 0x44;

payload[10] = 0x55;

payload[11] = 0x66;

payload[12] = 0x77;

payload[13] = 0x88.

CRC16 рассчитывается по первым 14 байтам payload по алгоритму NCP с полиномом 0x8005:

#define NCP_CRC_POLYNOM 0x8005

uint16_t ncp_getCRC( uint8_t * buff, uint16_t size )

{

int i;

uint16_t crc=0;

uint8_t *pcBlock=buff;

while (size--)

{

crc ^= *pcBlock++ << 8;

for (i = 0; i < 8; i++)

crc = crc & 0x8000 ? (crc << 1) ^ NCP_CRC_POLYNOM : crc << 1;

}

return crc;

}

uint16_t crc16 = ncp_getCRC(payload, 14) = 0x91FC.

Добавляем контрольную сумму в конец массива в формате Big-Endian:

payload[14] = (crc16 >> 8) & 0xFF = 0x91;

payload[15] = crc16 & 0xFF = 0xFC.

Итоговый payload: DD CC BB AA 64 00 11 22 33 44 55 66 77 88 91 FC.

Ж.3 Формирование заголовка

Заголовок до FEC-кодирования имеет размер 3 байта: ID LEN CRC8.

Ж.3.1 Байт ID

CID[2:0] = 0 (без FEC-кодирования полезной нагрузки);

PID[4:3] = 0 (MAC unbp);

reserved[7:5] = 0.

Итоговое значение - 0x00.

Ж.3.2 Байт LEN

Поле LEN содержит длину payload до кодирования. В примере payload имеет длину 16 байт.

Итоговое значение - 0x10.

Ж.3.3 Байт CRC8

CRC8 заголовка рассчитывается по байтам ID и LEN по алгоритму CRC-8-ATM с полиномом 0x07 (см. Приложение Г).

CRC = get_crc8_atm(arr, 2).

Итоговое значение - 0x70.

Итоговый 3-байтный заголовок:

uint8_t d[3];

d[0] = 0x00;

d[1] = 0x10;

d[2] = 0x70.

Ж.3.4 FEC-кодирование заголовка

3-байтный заголовок разбивается на 4 блока по 6 бит:

uint8_t p[4];

p[0] = d[0] >> 2;

p[1] = ((d[0] << 4) | (d[1] >> 4)) & 0x3F;

p[2] = ((d[1] << 2) | (d[2] >> 6)) & 0x3F;

p[3] = d[2] & 0x3F.

Получается массив 6-битных данных: p {0x00, 0x01, 0x01, 0x30}.

Рассчитывается расширенный код Хэмминга:

uint8_t c[4];

c[0] = p[0] ^ p[1] ^ p[2] = 0x00 ^ 0x01 ^ 0x01 = 0x00;

c[1] = p[0] ^ p[1] ^ p[3] = 0x00 ^ 0x01 ^ 0x30 = 0x31;

c[2] = p[0] ^ p[2] ^ p[3] = 0x00 ^ 0x01 ^ 0x30 = 0x31;

c[3] = p[0] ^ p[1] ^ p[2] ^ p[3] ^ c[0] ^ c[1] ^ c[2] = p[3] ^ c[1] ^ c[2] = 0x30 ^ 0x31 ^ 0x31 = 0x30.

Получается массив 6-битных кодов: c {0x00, 0x31, 0x31, 0x30}.

Упаковка кодов в 3 байта:

uint8_t h[3];

h[0] = (c[0] << 2) | (c[1] >> 4);

h[1] = (c[1] << 4) | (c[2] >> 2);

h[2] = (c[2] << 6) | c[3];

Получается массив байт кодов Хэмминга: h {0x03, 0x1C, 0x70}.

Собирается итоговый массив заголовка: 3-байтный заголовок, дополненный кодами Хэмминга:

uint8_t header[6] = {d[0], d[1], d[2], h[0], h[1], h[2]} = {0x00, 0x10, 0x70, 0x03, 0x1C, 0x70}.

Ж.4 Объединение заголовка и payload

Заголовок и payload объединяются в один массив данных:

uint8_t packet[6+16] = {

// 6 байт заголовок

0x00, 0x10, 0x70, 0x03, 0x1C, 0x70

// 4 байта мак адреса устройства

0xDD, 0xCC, 0xBB, 0xAA,

// 2 байта заголовок сетевого протокола

0x64, 0x00,

// 8 байт полезные данные

0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88,

// 2 байта контрольная сумма

0x91, 0xFC

};

Ж.5 Скремблирование

Аддитивный скремблинг добавляется через XOR массива шума и массива данных (см. приложение Д).

for (int i=0; i<(6+16); i++) {

packet[i] ^= scr_noise[i & 0x3F];

}.

В результате получаем 22-байтный массив данных:

uint8_t packet[22] = {

0x84, 0xf5, 0x28, 0x6c, 0x51, 0xb8, 0x7c, 0x96,

0xc5, 0x63, 0x49, 0xf9, 0x24, 0x11, 0x32, 0xc8,

0xf6, 0x2d, 0x8d, 0xa4, 0xe4, 0x6a

}.

Ж.6 DSSS-модуляция

Для режима модуляции с минимальным коэффициентом расширения спектра используется режим кодирования 6 бит → 15 бит (модуляция 15-битных кодов 6-битными паттернами данных).

Из 22-байтного массива пакета данных формируется массив 6-битных паттернов. Если размер исходного массива кратен 3-м байтам, то упаковка получается без остатка. В противном случае последний неполный 6-битный паттерн дополняется нулями в конце.

Пример функции «нарезки» 6-битных паттернов:

int byte_to_6bit( void *b6, void *b8, int size )

{

uint8_t *p6 = (uint8_t*)b6;

uint8_t *p8 = (uint8_t*)b8;

int i=0, j=0;

while (size >= 3) {

uint8_t b0 = p8[i++];

uint8_t b1 = p8[i++];

uint8_t b2 = p8[i++];

p6[j++] = b0 >> 2;

p6[j++] = ((b0 << 4) | (b1 >> 4)) & 0x3F;

p6[j++] = ((b1 << 2) | (b2 >> 6)) & 0x3F;

p6[j++] = b2 & 0x3F;

size -= 3;

}

if (size == 2) {

uint8_t b0 = p8[i++];

uint8_t b1 = p8[i];

p6[j++] = b0 >> 2;

p6[j++] = ((b0 << 4) | (b1 >> 4)) & 0x3F;

p6[j++] = (b1 << 2) & 0x3F;

}

else if (size == 1) {

p6[j++] = p8[i] >> 2;

p6[j++] = (p8[i] << 4) & 0x3F;

}

return j;

}

// (22 * 8 + 5) / 6 = 30 - расчет размера массива 6-битных значений

uint8_t arr_6bit[30] = {0};

// Конвертация массива пакета в 6-битные паттерны:

byte_to_6bit( arr_6bit, packet, 22 );

В результате получается массив 6-битных данных:

uint8_t arr_6bit[30] = {

0x21, 0x0f, 0x14, 0x28, 0x1b, 0x05, 0x06, 0x38,

0x1f, 0x09, 0x1b, 0x05, 0x18, 0x34, 0x27, 0x39,

0x09, 0x01, 0x04, 0x32, 0x32, 0x0f, 0x18, 0x2d,

0x23, 0x1a, 0x13, 0x24, 0x1a, 0x20

};

DSSS-модуляция выполняется выборкой кодов из массива GOLD15 по смещению, которое берется из массива 6-бит данных (см. приложение Е)

uint16_t code15 [30];

for (int i=0; i<30; i++)

code15 [i] = GOLD15[arr_6bit[i]];

Получается массив code15 с готовыми 15-битными кодами для передачи. Далее полученный массив 15-битных значений переупаковывается в сплошной байтовый массив.

// (30 * 15 + 7) / 8 = 57 - расчет размера массива сырых данных

uint8_t raw[57];

Пример функции упаковки 15-битных кодов в массив байт:

int gold15_pack(void *byte, const uint16_t *gold, int size)

{

uint8_t *p = (uint8_t *)byte;

uint32_t acc = 0;

int j = 0, bits = 0;

for (int i=0; i<size; i++) {

acc = (acc << 15) | gold[i];

bits += 15;

while (bits >= 8) {

p[j++] = (uint8_t)( (acc >> (bits - 8)) & 0xFF );

bits -= 8;

}

}

if (bits > 0)

p[j++] = (uint8_t)( (acc << (8 - bits)) & 0xFF );

return j;

}

gold15_pack(raw, code15, 30);

В результате получаем массив сырых полезных данных:

uint8_t raw[57] = {

0xb4, 0x90, 0x1a, 0x8d, 0xd7, 0x73, 0x3b, 0xbe,

0xf2, 0xc8, 0xc9, 0x95, 0x44, 0xb6, 0x0a, 0x70,

0x47, 0x05, 0x37, 0xbc, 0xb2, 0x32, 0x6b, 0x10,

0xa4, 0x2d, 0x94, 0xa5, 0x4e, 0x90, 0x82, 0x9b,

0xaf, 0x10, 0xfb, 0x58, 0x3e, 0x80, 0x7d, 0x01,

0xa8, 0xec, 0x42, 0x83, 0x95, 0x4f, 0x9f, 0xb5,

0x9d, 0x9a, 0x0a, 0xe6, 0x0d, 0xac, 0xf2, 0x45,

0x80

};

Ж.7 Добавление преамбулы и синхрослова

Сырой массив полезных данных дополняется спереди преамбулой и синхрословом, которые необходимы для синхронизации на приеме пакета. Преамбула задается как 8 байт значений 0x55. Синхрослово UNBp для uplink задается 8-байтным массивом:

uint8_t UNBP_SW63_UL[8] = { // LE, MSB-First

0x7C, 0xB6, 0xEC, 0x3D,

0x71, 0x98, 0x82, 0x2A

};

Дополнив сырые данные заголовком из синхрослова и преамбулы получаем итоговый массив байт сырых данных целого пакета версии UNBp3 на передачу старшим битом вперед (MSB-first):

uint8_t raw_pckt[73] = {

0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55

0x7C, 0xB6, 0xEC, 0x3D, 0x71, 0x98, 0x82, 0x2A,

0xb4, 0x90, 0x1a, 0x8d, 0xd7, 0x73, 0x3b, 0xbe,

0xf2, 0xc8, 0xc9, 0x95, 0x44, 0xb6, 0x0a, 0x70,

0x47, 0x05, 0x37, 0xbc, 0xb2, 0x32, 0x6b, 0x10,

0xa4, 0x2d, 0x94, 0xa5, 0x4e, 0x90, 0x82, 0x9b,

0xaf, 0x10, 0xfb, 0x58, 0x3e, 0x80, 0x7d, 0x01,

0xa8, 0xec, 0x42, 0x83, 0x95, 0x4f, 0x9f, 0xb5,

0x9d, 0x9a, 0x0a, 0xe6, 0x0d, 0xac, 0xf2, 0x45,

0x80

}

Приложение З

(информационное)

Примеры сообщений данных SMP-M

Таблица З.1

| Поле | Описание | Размер | Тип | Переполнение | Значение Const (bin/hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование сообщения: информационное сообщение с параметрами электросети. Обозначение сообщения: smpm_ul_device_energy_16b_electricity_params. Тип сообщения: Uplink. Размер сообщения: 128 бит (16 байт). Категория сообщения: сообщения показаний прибора (электричество). |  |  |  |  |  |
| packet_type_id | Идентификатор сообщения | 11 бит | const(dff(8,3,3,3...)) | – | 956 (bin 011 10111100) |
| current_ch_1 | Ток 1-го канала, А | 14 бит | uf14p2 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,00; максимальное – 163,83 |  |  |  |  |
| current_ch_2 | Ток 2-го канала, А | 14 бит | uf14p2 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,00; максимальное – 163,83 |  |  |  |  |
| current_ch_3 | Ток 3-го канала, А | 14 бит | uf14p2 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,00; максимальное – 163,83 |  |  |  |  |
| voltage_ch1 | Напряжение 1-го канала, В | 9 бит | u9 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0; максимальное – 511 |  |  |  |  |
| voltage_ch2 | Напряжение 2-го канала, В | 9 бит | u9 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0; максимальное – 511 |  |  |  |  |
| voltage_ch3 | Напряжение 3-го канала, В | 9 бит | u9 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0; максимальное – 511 |  |  |  |  |
| k_ch1 | Коэффициент мощности 1-го канала | 8 бит | uf8p2 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – минус 1,00; максимальное – плюс 1,55 |  |  |  |  |
| k_ch2 | Коэффициент мощности 2-го канала | 8 бит | uf8p2 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – минус 1,00; максимальное – плюс 1,55 |  |  |  |  |
| k_ch3 | Коэффициент мощности 3-го канала | 8 бит | uf8p2 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – минус 1,00; максимальное – плюс 1,55 |  |  |  |  |
| freq | Частота в сети, Гц | 12 бит | uf12p2 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 30,00; максимальное – 70,95 |  |  |  |  |
| RESERVED | – | 12 бит | – | – | – |

Продолжение таблицы З.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сообщения: сообщение запроса данных укороченное. Обозначение сообщения: smpm_dl_device_energy_8b_get_data. Тип сообщения: Downlink. Размер сообщения: 64 бита (8 байт). Категория сообщения: сообщения показаний прибора (электричество). |  |  |  |  |  |
| packet_type_id | Идентификатор сообщения | 11 бит | const(dff(8,3,3,3...)) | – | 384 (bin 001 10000000) |
| year | Год | 7 бит | u7 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 2 000; максимальное – 2 127 |  |  |  |  |
| month | Месяц | 4 бита | SmpmDlDeviceEnergy8bGetDataDataRequestMonth | – | – |
|  | Значение; Имя; Значение; Имя. 0; Зарезервировано; 8; AUG. 1; JAN; 9; SEP. 2; FEB; 10; OKT. 3; MAR; 11; NOV. 4; APR; 12; DEC. 5; MAY; 13; Зарезервировано. 6; JUN; 14; Зарезервировано. 7; JUL; 15; Зарезервировано. |
| day | День. Если стоит 0, значит текущий день и текущие показания, год и месяц в таком случае игнорируются | 5 бит | u5 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0; максимальное – 31 |  |  |  |  |
| request_data_pack_ids ↳ pack_id | Идентификационные номера запрашиваемых данных. Количество элементов – 2 | 28 бит | tuple[SmpmDlDeviceEnergy8bGetDataDataRequestId;2] | – | – |
|  |  | 14 бит | SmpmDlDeviceEnergy8bGetDataDataRequestId | – | – |
|  | Значение; Имя. 0; SmpmDlDeviceEnergy8bGetDataDataRequestId.UNDEFINED. 315; SmpmDlDeviceEnergy8bGetDataDataRequestId.UL_DATA_16B__ENERGY. |
| RESERVED | – | 9 бит | – | – | – |

Продолжение таблицы З.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сообщения: сообщение дневных показаний для счетчиков газа c маской событий. Обозначение сообщения: smpm_ul_device_gaz_flow_08b_daily. Тип сообщения: Uplink. Размер сообщения: 64 бит (8 байт). Категория сообщения: сообщения показаний прибора (газ). |  |  |  |  |  |
| packet_type_id | Идентификатор сообщения | 8 бит | const(dff(8,3,3,3...)) | – | 100 (hex 64) |
| cumulative_volume | Накопленный объем потребления газа (с учетом множителя) | 32 бита | uf32p3 | 4294967,295 * | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,000; максимальное – не определено |  |  |  |  |
| temperature | Температура, °С | 8 бит | u8 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – минус 100; максимальное – плюс 155 |  |  |  |  |
| battery_volts | Уровень заряда батареи, В | 7 бит | uf7p1 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,0; максимальное – 12,7 |  |  |  |  |
| event_reset | Событие перезагрузки микроконтроллера | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – нет перезагрузки микроконтроллера; 1 – зафиксирована перезагрузка микроконтроллера |  |  |  |  |
| event_case_was_opened | Событие вскрытия корпуса | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – нет вскрытия корпуса; 1 – зафиксировано вскрытие корпуса |  |  |  |  |
| event_flow_reverse | Событие наличия обратного потока | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – нет обратного потока газа; 1 – зафиксирован обратный поток газа |  |  |  |  |
| event_flow_speed_is_over_limit | Событие превышения лимита скорости потока | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – нет превышения лимита скорости потока газа; 1 – зафиксировано превышение лимита скорости потока газа |  |  |  |  |
| event_sensor_error_measurement | Событие неисправности датчика потока | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 –датчики потока исправны; 1 – зафиксирована неисправность датчиков потока |  |  |  |  |
| event_sensor_error_temperature | Событие сбоя внешнего датчика температуры | 1 бит | bool | – | – |
| event_low_battery_level | Событие разряда элемента питания | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – нет разряда батареи питания; 1 – зафиксирован разряд батареи питания |  |  |  |  |
| event_system_error | Указание, что была внутренняя ошибка ПО | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – нет внутренней ошибки ПО; 1 – зафиксирована внутренняя ошибка ПО |  |  |  |  |
| RESERVED | – | 1 бит | – | – | – |
| * Ожидается, что принимающая сторона учитывает переполнение. |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы З.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сообщения: сообщение дневных показаний для счетчиков тепла. Обозначение сообщения: smpm_ul_device_heat_proxy_meter_16b_daily. Тип сообщения: Uplink. Размер сообщения: 128 бит (16 байт). Категория сообщения: сообщения показаний прибора (тепло). |  |  |  |  |  |  |
| packet_type_id | Идентификатор сообщения | 17 бит | const(dff(8,3,3,3...)) | – |  | 25732 (bin 00110010010000100) |
| UNUSED | – | 15 бит | – | – |  | – |
| value | Значение потребленного (отпущенного) количества теплоты (тепловой энергии) | 27 бит | uf27p3 | 134217,727 * |  | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,000; максимальное – не определено, так как возможно переполнение |  |  |  |  |  |
| UNUSED | – | 5 бит | – | – |  | – |
| uptime_min | Количество целых минут без ошибок | 22 бита | u22 | 4194303 * |  | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0; максимальное – не определено, так как возможно переполнение |  |  |  |  |  |
| meter_battery_volts | Мгновенное значение напряжения питания батареи, В | 9 бит | uf9p2 | 0,00, если меньше 5,11, если больше |  | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,00; максимальное – 5,11 |  |  |  |  |  |
| UNUSED | – | 1 бит | – | – |  | – |
| capacitor_volts | Значение напряжения питания, В. Перед отправкой сообщения АУ должно измерить значение напряжения на своем источнике питания и ионисторе | 9 бит | uf9p2 | 0,00, если меньше 5,11, если больше |  | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,00; максимальное – 5,11 |  |  |  |  |  |
| radio_proxy_battery_volts | Уровень напряжения питания радиомодуля, В | 9 бит | uf9p2 | 0,00, если меньше 5,11, если больше |  | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,00; максимальное – 5,11 |  |  |  |  |  |
| error_meter_sync | Флаг ошибки синхронизации | 1 бит | bool | – |  | – |
|  | Возможные значения: 0 – нет проблем синхронизации со счетчиком; 1 – проблема синхронизации со счетчиком |  |  |  |  |  |
| error_reset | Флаг сброса радиомодуля | 1 бит | bool | – |  | – |
|  | Возможные значения: 0 – сброса радиомодуля не зафиксировано; 1 – зафиксирован сброс радиомодуля |  |  |  |  |  |
| RESERVED | – | 12 бит | – | – |  | – |
| * Ожидается, что принимающая сторона учитывает переполнение. |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы З.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сообщения: сообщение дневных показаний для счетчиков воды c маской событий. Обозначение сообщения: smpm_ul_device_water_meter_12b_daily. Тип сообщения: Uplink. Размер сообщения: 96 бит (12 байт). Категория сообщения: сообщения показаний прибора (вода). |  |  |  |  |  |  |
| packet_type_id | Идентификатор сообщения | 8 бит | const(dff(8,3,3,3...)) | – |  | 3203 (bin 00110010000011) |
| days_ago | Показание на конкретные сутки (дней назад) | 5 бит | timedelta | – |  | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0 (текущие показания на момент отправки сообщения); максимальное – 31 |  |  |  |  |  |
| event_case_was_opened | Событие вскрытия корпуса | 1 бит | bool | – |  | – |
|  | Возможные значения: 0 – вскрытия корпуса не зафиксировано; 1 – зафиксировано вскрытие корпуса |  |  |  |  |  |
| event_reset | Перезагрузка микроконтроллера | 1 бит | bool | – |  | – |
|  | Возможные значения: 0 – микроконтроллер не перезагружался; 1 – зафиксирована перезагрузка микроконтроллера |  |  |  |  |  |
| event_sensor_error | Событие неисправности датчиков потока | 1 бит | bool | – |  | – |
|  | Возможные значения: 0 – датчики потока исправны; 1 – зафиксирована неисправность датчиков потока |  |  |  |  |  |
| direct_flow_volume | Объем прямого потока, м3 | 32 бита | uf32p3 | 4294967,295 * |  | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,000; максимальное – 4294967,295 |  |  |  |  |  |
| direct_flow_volume_day_ago | Разница объема прямого потока 1 день назад, м3 | 7 бит | uf7p1 | – |  | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,0; максимальное – 12,7 |  |  |  |  |  |
| event_magnet | Событие воздействия магнитом на момент отправки | 1 бит | bool | – |  | – |
|  | Возможные значения: 0 – воздействие магнитом на момент отправки не зафиксировано; 1 – зафиксировано воздействие магнитом на момент отправки |  |  |  |  |  |
| direct_flow_volume_2days_ago | Разница объема прямого потока 2 дня назад, м3 | 7 бит | uf7p1 | – |  | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,0; максимальное – 12,7 |  |  |  |  |  |
| event_continuous_consumption | Событие непрерывного потребления | 1 бит | bool | – |  | – |
|  | Возможные значения: 0 – нет непрерывного потребления; 1 – зафиксировано непрерывное потребление |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы З.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperature | Температура, °С | 7 бит | u7 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – минус 35; максимальное – плюс 92 |  |  |  |  |
| event_temperature_limits | Выход за рамки рабочего диапазона по температуре | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – выход за рамки рабочего диапазона по температуре не зафиксирован; 1 – зафиксирован выход за рамки рабочего диапазона по температуре |  |  |  |  |
| battery_volts | Уровень напряжения питания батареи, В | 6 бит | uf6p1 | – | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,0; максимальное – 6,3 |  |  |  |  |
| event_battery_warn | Предупреждение о низком заряде (1-й порог) батареи | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – низкий заряд батареи (1-й порог) не зафиксирован; 1 – зафиксирован низкий заряд батареи (1-й порог) |  |  |  |  |
| event_flow_speed_is_over_limit | Событие превышения лимита скорости потока | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – превышение лимита скорости потока не зафиксировано; 1 – зафиксировано превышение лимита скорости потока |  |  |  |  |
| reverse_flow_volume | Объем обратного потока, м3 | 12 бит | uf12p2 | 40,95 | – |
|  | Возможные значения: минимальное – 0,00; максимальное – 40,95 |  |  |  |  |
| event_flow_reverse | Событие превышения лимита обратного потока | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – нет превышения лимита обратного потока; 1 – зафиксировано превышение лимита обратного потока |  |  |  |  |
| event_no_water | Событие отсутствия воды | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – отсутствие воды не зафиксировано; 1 – зафиксировано отсутствие воды |  |  |  |  |
| event_system_error | Событие внутренней ошибки ПО. Счетчик обработал ошибку самостоятельно | 1 бит | bool | – | – |
|  | Возможные значения: 0 – нет внутренней ошибки ПО; 1 – зафиксирована внутренняя ошибка ПО. Внутренняя ошибка ПО обработана самостоятельно |  |  |  |  |
| RESERVED | – | 1 бит | – | – | – |
| * Ожидается, что принимающая сторона учитывает переполнение. |  |  |  |  |  |

Библиография

| [1] |  | Chai-Tea: Cryptographic Hardware Implementations of XTEA (Chai-Tea. Аппаратные реализации криптографического алгоритма XTEA) |
| --- | --- | --- |

МКС 33.060 Ключевые слова: беспроводные системы, данные, интернет вещей, канал связи, линия связи, регламент связи, физический уровень

МКС 33.060 Ключевые слова: беспроводные системы, данные, интернет вещей, канал связи, линия связи, регламент связи, физический уровень

РАЗРАБОТЧИК

«Казахстанские Трубопроводные Системы» и ТОО «Проливная Система»

| Акционер | Набиев Е.И. |
| --- | --- |
| Директор «Казахстанские Трубопроводные Системы» | Тасщанов С.К. |
| Заместитель директора по производству «Казахстанские Трубопроводные Системы» | Мыльников М.М. |
| Начальник лаборатории ТОО «Проливная Система» | Мокрушин Ю.М. |