Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЛОКОМОТИВОВ И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 40 «Железнодорожный транспорт»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ___ от «__» ________ 20__ года

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  | 1 |
| 3 | Термины и определения |  | 3 |
| 4 | Требования к окружающей среде применения |  | 5 |
| 5 | Основные технические требования |  | 6 |
| 6 | Проектные требования к системе лийтий-ионной батареи |  | 8 |
| 7 | Требования к веществам запрещенного и ограниченного использования | 12 |  |
| 8 | Требования к проверке и испытанию | 13 |  |
| 9 | Требования к изготовлению | 13 |  |
| 10 | Ремонт и обслуживание | 16 |  |
| 11 | Транспортировка и хранение | 16 |  |
| 12 | Требования RAMS | 17 |  |
| 13 | Выходные документы | 18 |  |
| 14 | Утилизация батареи | 19 |  |
| Приложение А (информационное) Параметры испытаний и требования к эксплуатационным показателям в рабочих режимах |  | 20 |  |
| Приложение Б (информационное) Таблица пунктов точечной проверки проектирования безопасности литий- ионной батарейной системы |  | 21 |  |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЛОКОМОТИВОВ И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

Технические условия

# Дата введения

1 Область применения

В настоящем стандарте организации приведены определение и анализ опасных и вредных факторов воздействия в процессе проектирования, изготовления, эксплуатации, перевозки, хранения, ремонта и технического обслуживания тяговых силовых батарей для локомотива и моторвагонного подвижного состава, а также представлены выходные технические данные по безопасности и методы испытаний на всех этапах жизненного цикла.

Настоящий стандарт организации является базовым документом проектирования безопасности системы тяговых силовых батарей с большой мощностью для локомотива и моторвагоннго подвижного состава, и не заменяют требования безопасности для проектирования системы, и не освобождают от ответственности за качество и безопасность проектирования целого локомотива и системы.

Настоящий стандарт организации распространяется на систему тяговых силовых батарей для локомотива и моторвагоннго подвижного состава, другие железнодорожные системы силовых батарей выполняются в соответствии с этим документом.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК МЭК 60077-1-2007 Подвижной состав железных дорог Электрооборудование для подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и общие требования.

СТ РК IEC 61991–2012 Транспорт железнодорожный. Подвижной состав. Положения о защите от поражения электрическим током.

СТ РК МЭК 62278–2008 (IEC 62278–2002) Дороги железнодорожные. Спецификации и демонстрация надежности, пригодности, ремонтопригодности. Общие технические условия.

ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

ГОСТ EN 15085-1-2015 Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов. Часть 1. Общие положения.

ГОСТ EN 15085-2-2015 (EN 15085–2:2007) Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов. Часть 2. Требования к качеству и сертификация производителя сварки.

ГОСТ EN 15085-3-2015 Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов. Часть 3. Требования к проектированию.

ГОСТ EN 15085-4-2015 Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов. Часть 4. Требования к производству.

ГОСТ EN 15085-5-2015 Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов. Часть 5. Контроль, испытания и документация.

ГОСТ ISO 16047–2015 Изделия крепежные. Испытания крутящего момента и усилия предварительной затяжки.

ГОСТ 30247.0–94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

ГОСТ 33326–2015 Кабели и провода для подвижного состава железнодорожного транспорта. Общие технические условия.

ГОСТ 33436.1–2015 (IEC 62236–1:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 1. Общие положения.

ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3–2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 33787–2019 (IEC 61373:2010) Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию.

ГОСТ 33798.1–2016 Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия.

EN 45545-2:2020, Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components (EN 45545-2:2020 Железнодорожный транспорт. Пожарная защита подвижного состава. Часть 2. Требования к пожарным характеристикам материалов и компонентов).

IEC 62497-1 (2013) Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment (Железные дороги. Координация изоляции. Часть 1. Основные требования. Зазоры и длина пути тока утечки для всего электрического и электронного оборудования).

СТ РК (проект) Блоки и системы тягового аккумулятора локомотива и моторвагонного подвижного состава. Испытания на безопасность. Технические условия

СТ РК (проект) Системы теплового обеспечения тягового аккумулятора локомотива и моторвагонного подвижного состава. Технические условия

СТ РК (проект) Системы управления тяговым аккумулятором для локомотива и моторвагонного подвижного состава. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Батарейная система, батарея (battery system, battery): Система, состоящая из одного или нескольких аккумуляторов, модулей или батарейных блоков и имеющая систему контроля и управления для отключения в случае перезаряда, превышения тока, переразряда и перегрева.

Примечания

1 Отключение в случае переразряда не является обязательным при наличии соглашения между производителем аккумулятора и потребителем.

2 Батарейная система может иметь устройства охлаждения или подогрева. Более чем одна батарейная система может составлять большую батарейную систему. Батарейную систему также называют батареей.

3.2 Батарейный блок (battery pack): Накопитель энергии, который состоит из одного или нескольких электрически соединенных аккумуляторов или модулей, содержащий устройство сбора данных, которое предоставляет информацию (например, о напряжении) в батарейную систему для обеспечения безопасности, сохранения рабочих характеристик и срока службы батареи.

Примечание – Батарейный блок может иметь защитный корпус и может быть снабжен соединительными выводами или другим соединительным устройством.

3.3 Взрыв: Авария, возникающая при резком открытии корпуса аккумулятора или батареи, сопровождающемся сильным выбросом твердых компонентов.

3.4 Воспламенение (fire): Излучение пламени из аккумулятора, модуля, батарейного блока или батарейной системы длительностью более 1 с.

Примечание – Искры и искрение не считают воспламенением. Если в ходе испытания наблюдается пламя, его длительность должна оцениваться для каждого отдельного источника воспламенения. Совокупное (кумулятивное) время горения от нескольких источников не учитывается. Длительность пламени, превышающая 1 секунду, считается критическим показателем и должна быть зафиксирована отдельно для каждого случая воспламенения.

3.5 Литий-ионный аккумулятор (secondary lithium-ion cell): Вторичный одиночный элемент, электрическая энергия которого является следствием реакции внедрения/выделения ионов лития между отрицательным и положительным электродами.

Примечания

1 Аккумулятор является базовой изготавливаемой частью, обеспечивающей источник электрической энергии, получаемой путем прямого преобразования химической энергии. Элемент состоит из электродов, сепараторов, электролита, корпуса и токовыводов, конструкция которого позволяет заряжать его электрически. Электролит состоит из соли лития и органического растворителя в жидкой, загущенной или твердой форме.

2 Аккумулятор не готов к использованию в конечном устройстве применения, поскольку ещё не оснащен внешним корпусом, выводными разъемами и электронным устройством управления.

3 В настоящем стандарте под «аккумулятором» следует понимать «вторичный одиночный литий-ионный элемент», который будет использоваться для приведения в движение локомотива или моторвагонного подвижного состава.

3.6 Модуль (module): Группа аккумуляторов, соединенных друг с другом в последовательной и/или параллельной конфигурации, которая содержит или не содержит защитные устройства (например, предохранители или устройства с положительным коэффициентом РТС1)) и устройства сбора данных.

Примечание - 1) РТС - многоразово срабатывающий самовосстанавливающийся предохранитель на превышение тока и температуры.

3.7 Разрыв (rupture): Механическое разрушение корпуса аккумулятора или батареи, вызванное внутренним или внешним воздействием, приводящим к утечке или разливу материалов, но не их выбросу.

3.8 Система контроля и управления батареей; СКУ (battery management system; BMS): Электронная система, связанная с батареей, которая имеет функции управления током в случае перезаряда, превышения тока, переразряда и перегрева и которая контролирует и/или управляет состоянием батареи, рассчитывает вторичные данные, передает эти данные и/или контролирует окружение батареи для обеспечения безопасности, рабочих характеристик и/или срока службы батареи.

Примечания

1 Отключение в случае переразряда не является обязательным, при наличии соглашения между производителем аккумулятора и потребителем.

2 Функции СКУ могут быть переданы батарее или оборудованию, которое использует батарею.

3 СКУ можно разделить и разместить частично в батарейном блоке и частично в оборудовании, которое использует батарею.

4 СКУ иногда также называют БКУ (блок контроля и управления).

3.9 Система теплового обеспечения: Системы, которые контролируют температуру мономера силовой батареи и градиент температуры силовой батареи с помощью охлаждения или принудительной вентиляции и нагрева, обычно включают систему первичного охлаждения силовой батареи, систему вторичного охлаждения, систему нагрева и систему управления.

3.10 Степень заряженности, СЗ (state of charge, SOC): Оставшаяся емкость, доступная для разряда, выражаемая в процентах от полной нормированной емкости батареи, как установлено в соответствующих стандартах.

Примечание — Методы определения СЗ зависят от выбранных технологий батарей.

3.11 Стравливание (venting): Высвобождение избыточного внутреннего давления из аккумулятора, модуля, батарейного блока или батарейной системы таким образом, чтобы предотвратить разрыв или взрыв.

3.12 Тепловой разгон (thermal runaway): Неконтролируемое интенсивное повышение температуры аккумулятора, обусловленное экзотермической реакцией.

3.13 Утечка: Видимый выход жидкого электролита из аккумулятора.

Примечание – В зависимости от внешнего вида объекта испытания.

3.14 Элемент (cell): Простейшая составная система, состоящая из двух или более электродов, электролита, корпуса, выводов и, как правило, сепараторов, являющаяся источником электрической энергии, получаемой путем прямого преобразования химической энергии.

3.15 Ящик высокого напряжения: Устройство, в котором расположены соответствующие контакторы, предохранители, выключатели обслуживания, датчики напряжения, датчики тока и другие компоненты литий - ионных батарей

4 Требования к окружающей среде применения

4.1 Высота над уровнем моря

В настоящем стандарте рассматриваются локомотивы, рассчитанные для работы на высоте ≤2500 м над уровнем моря, а моторвагонный подвижной состав на высоте ≤1500 м над уровнем моря.

4.2 Температура окружающей среды

Температура окружающей среды для применения локомотива и моторвагонного подвижного состава должна составлять от -50℃ до +40℃ (вне кабины, в тени).

4.3 Влажность

Максимальная относительная влажность окружающей среды должна составлять 95% (среднемесячная минимальная температура не ниже 25°C), а требуемая влажность в особых условиях может составлять 100%, при условии определения в проектных технических условиях.

4.4 Прочие условия

При использовании локомотивов и моторвагонного подвижного состава в ветровой, песчаной, дождливой, снежной, соленой и других средах, аккумуляторная система должна обеспечивать нормальную работоспособность.

4.5 Специальные требования

При наличии специальных требований они могут быть согласованы между конечным пользователем и производителем.

5 Основные технические требования

5.1 Соединительные детали

- 5.1.1 Электрические соединения.

- 5.1.1.1 Электрические болтовые соединения должны быть установлены таким образом, чтобы не приводить к ползучести и давлению между проводниками, а после сборки должны быть обозначены/нанесены линии защиты от ослабления. Значение момента затяжки должно соответствовать требованиям, указанным соответствующих правилах по проектированию подвижного состава и его частей (для болтовых соединений).

- 5.1.1.2 Электрические болтовые соединения должны иметь функцию защиты от ослабления.

- 5.1.1.3 Изоляционный электрический зазор шины должен соответствовать требованиям СТ РК МЭК 60077-1 или ГОСТ 33798.1, а также учитывать безопасное расстояние в экстремальных условиях.

- 5.1.1.4 Расположение и количество крепления зажимов шины должны выдерживать воздействие вибрации при движении локомотива и моторвагонного подвижного состава.

- 5.1.1.5 Отверстие соединения шины не должны влиять на полезную контактную площадь.

- 5.1.2 Требования к прессуемому соединению кабелей.

- 5.1.2.1 Для прессуемого соединения кабеля с клеммой применяют метод соединения холодным прессованием для образования долговечного и надежного соединения.

- 5.1.2.2 Зажимы следует выбирать по сечению кабеля, при прессуемом соединении клемм следует применять установленные инструменты прессуемого соединения, которые должны быть поверены в установленном порядке (при необходимости). Для каждой клеммы допускается изготавливать прессуемое соединение только одного провода. Операцию прессования соединения следует выполнять только один раз, запрещается повторное прессование соединения в одном месте.

- 5.1.2.3 Соединительные клеммы не должны иметь заусенцев, острых краев, трещин, почернения, окалины или нарушения покрытия и других дефектов внешнего вида. После прессования соединения на соединительной клемме не должно быть трещин, растрескивания или повреждений внешней кромки, а также не должно быть изгибов, кручения и других деформаций.

- 5.1.2.4 При зачистке провода не должно быть повреждений, сломанных частей, жила на которой уже отслаивался изоляционный слой должна быть защищена, чтобы избежать рассеивания жилы. Если слой сердечника провода был нарушен, он должен быть мягко скручен в соответствии с первоначальным направлением, чтобы он мог восстановить основное состояние и оставаться чистым.

- 5.1.2.5 Между аккумуляторными блоками должен быть предусмотрен разъем питания для удобства силового подключения.

- 5.1.3 Механическое соединение.

- 5.1.3.1 Момент затяжки механического болтового соединения должен соответствовать требованиям, установленным в соответствующих технических условиях на подвижной состав и его элементы (болтовые соединения).

- 5.1.3.2 Механические болтовые соединения должны иметь функцию защиты от ослабления. После сборки необходимо обозначить/нанести линию защиты от ослабления.

5.2 Сварка

Проектирование, изготовление, качество и проверка сварной конструкции и сварного соединения должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 15085 (все части).

5.3 Безопасная маркировка

Безопасная маркировка батарейного устройства должна включать заземление, защиту от поражения током, запрет на касание контактов и проводов, общий положительный полюс, отрицательный полюс. Безопасная маркировка аккумуляторного блока должна включать, но не ограничиваться следующими маркировками: «Опасно! Высокое напряжение» (подтверждение наименования), «Положительный полюс» (обозначение), «Отрицательный полюс» (обозначение), «Номер аккумуляторного блока» и прочие обозначения внимания.

6 Проектные требования к системе литий - ионной батареи

6.1 Электрическое проектирование

- 6.1.1 Распределение энергии.

Литий - ионная аккумуляторная система должна использовать несколько наборов разделения энергии, состоящих из одной или нескольких групп литий - ионных батарей. Каждая группа литий - ионных батарей имеет отдельную электрическую ветвь конструкции. Литий - ионные батареи должны быть физически изолированы между элементами.

Основные принципы энергетического разделения литий - ионных аккумуляторных систем должны гарантировать рациональность проектирования и выбора электрической ветви каждого блока литий - ионных батарей, гарантировать эффективность электрической защиты и безопасности, обеспечивать безопасность и осуществимость проектирования физической защиты каждого блока литий - ионных батарей.

- 6.1.2 Защита главного контура.

- 6.1.2.1 Элемент батареи должен быть оснащен контактором, способным отключить главный контур при перенапряжении, защитные устройства типа предохранителя, которое должно строго соответствовать току короткого замыкания и характеристикам времени разделения - тока.

- 6.1.2.2 Защита от короткого замыкания главного контура должна быть разделена на три уровня: защита контактора блока литий - ионной батареи, защита предохранителя блока литий - ионной батареи и защита предохранителя литий-ионной аккумуляторный блок.

- 6.1.2.3 Система защиты.

Система литий - ионной батареи должна быть оснащена как минимум одним комплектом системы защиты.

- 6.1.2.3.1 Система защиты литий - ионной батареи должна быть иерархической в соответствии с напряжением последовательного узла литий - ионной батареи, системой управления батареей, температурой литий - ионного аккумуляторного блока, током литий - ионного аккумуляторного блока и т. д.

- 6.1.2.4 Основной компьютер системы управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом и система управления аккумулятором должны быть в состоянии отключить контактор положительного и отрицательного полюсов главного контура системы литий - ионных батарей для достижения отключения контактора контура батареи при перенапряжении, недостаточном напряжении, низком давлении и сверхвысокой температуре.

- 6.1.2.5 Должны быть приняты меры по изоляции и разъединению высокого напряжения между аккумуляторным блоком и ящиком высокого напряжения.

- 6.1.2.6 Динамический контроль и защита контура высокого напряжения

- 6.1.2.6.1 Должен быть предусмотрен динамический контроль в реальном времени с помощью контура высокого напряжения, отключение контура неисправности, подавление перенапряжения и превышения тока.

- 6.1.2.6.2 Контрольные данные должны передаваться в главный компьютер системы управления локомотивом и моторвагонным подвижным составом.

- 6.1.3 Выбор кабеля.

- 6.1.3.1 Соединительный кабель главного контура системы силовой батареи должен отвечать требованиям к проектированию по степени прочности на напряжение и температуру.

- 6.1.3.2 Сечение кабеля для главного контура и других контуров системы силовой батареи должно соответствовать установленным требованиям.

- 6.1.3.3 Радиус изгиба электропроводки должен соответствовать установленным требованиям.

- 6.1.3.4 Выбор кабеля связи должен производиться в соответствии с требованиями к сетевой связи локомотива и моторвагонного подвижного состава.

- 6.1.3.5 Внутренний кабель системы силовой батареи должен быть изготовлен из огнестойких, не распространяющих горение материалов, отвечающих требованиям ГОСТ 33326 или материалов, отвечающих требованиям EN 45545–2 HL2 и выше.

- 6.1.4 Требования к изоляции.

- 6.1.4.1 Шина положительного и отрицательного полюса и соединительные клеммы системы батареи помимо основных требований к изоляции должны обеспечить достаточное безопасное расстояние во избежание опасности короткого замыкания, вызванного попаданием посторонних веществ.

- 6.1.4.2 Открытые токопроводящие части, к которым возможен прямой контакт, должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 5 в 
СТ РК IEC 61991.

- 6.1.4.3 Должен быть обеспечен контроль состояния изоляции.

- 6.1.4.4 Металлоконструкция ящика высокого напряжения и аккумуляторного блока должна быть покрыта изоляционным лаком от высокого напряжения.

- 6.1.4.5 Расстояние утечки тока между токоведущей частью и кузовом должно отвечать требованиям таблицы A.6, A.7 в IEC 62497–1(2013).

- 6.1.4.6 При максимальном рабочем напряжении, минимальное значение сопротивления изоляции цепи постоянного тока должно составлять не менее 5 МОм.

- 6.1.4.7 Должны быть использованы изоляционные материалы для защиты от поражения током. Токоведущая часть электрической системы должна быть покрыта изоляционным материалом, слой покрытия которого может быть удален только путем его повреждения.

- 6.1.4.8 Изоляционные материалы должны выдерживать воздействие температуры и максимальное рабочее напряжение в рабочей окружающей среде батарейной системы.

- 6.1.5 Электромагнитная совместимость.

6.1.5.1 Батарейная система должна отвечать требованиям ГОСТ 33436.1, ГОСТ 33436.3–2 во избежание воздействия на другие электроприборы локомотива и моторвагонного подвижного состава.

- 6.1.5.2 Батарейная система должна отвечать требованиям ГОСТ 33436.3, при этом батарейная система не должна подвергаться воздействию любого электромагнитного поля, созданного электроснабжением, обратным током рельса, силовым кабелем и элементом тягового электрооборудования подвижного состава.

6.2 Механическое проектирование

- 6.2.1 Литий - ионные аккумуляторные устройства должны располагаться как можно дальше от кабины машиниста, пассажирской комнаты до 2 метров или более, чтобы избежать экстремальных неисправностей (например, пожара), которые могут нанести вред персоналу. Если оно меньше 2 метров, то в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0 между аккумулятором и кабиной машиниста должна быть предусмотрена противопожарная конструкция с пределом огнестойкости не ниже E30/I30.

- 6.2.2 При установке литий - ионного устройства под рамой, следует предусмотреть устройство защиты от падения и столкновения.

- 6.2.3 Для гибридных локомотивов с топливными баками литий - ионные аккумуляторные устройства должны быть установлены таким образом, чтобы избежать близости или перекрытия с топливными баками. Если это невозможно, изоляционная конструкция между аккумуляторным устройством и топливными баками должна быть изолирована и защищена, а разделительная конструкция должна соответствовать требованиям пожаротушения E30/I30.

- 6.2.4 Вокруг литий - ионные аккумуляторного устройства не расположены трубопроводы и сосуды опасных веществ, как топлива и масла, если невозможно избегать, следует обеспечить безопасное расстояние.

- 6.2.5 Литий - ионные аккумуляторные устройства не должны размещаться на обоих концах локомотивов и моторвагонного подвижного состава, чтобы избежать теплового контроля батареи в экстремальных ситуациях, таких как столкновение локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

- 6.2.6 Литий - ионные аккумуляторные устройства должны быть проектированы модульной конструкцией, чтобы облегчить быстрое удаление после экстремальных неисправностей, установка аккумуляторных блоков должна учитывать ремонтопригодность, чтобы каждый аккумуляторный блок мог быть извлечен отдельно.

- 6.2.7 Между шиной в литий - ионном аккумуляторном устройстве и рамкой корпуса должны быть приняты меры изоляции для обеспечения безопасности изоляции батареи и ее электрических соединительных устройств со стальными конструкциями батареи.

- 6.2.8 Электрооборудование в литий - ионных аккумуляторных устройствах старается избегать использования болтовых соединений, если используется крепежный элемент, должны применяться меры защиты от рыхления.

- 6.2.9 Расстояние между металлоконструкцией литий - ионных аккумуляторных устройств и токоведущей частью должно отвечать требованиям СТ РК МЭК 60077–1.

- 6.2.10 Целая поверхность металлоконструкции литий - ионных аккумуляторных устройств должна быть покрыта антикоррозионной краской.

- 6.2.11 После выполнения сборки всех крепежных деталей литий - ионных аккумуляторных устройств, следует нарисовать линию замедления.

- 6.2.12 Механическое проектирование литий - ионного аккумуляторного устройства должно проводиться в соответствии с требованиями главы 7 
ГОСТ 33787.

- 6.2.13 Разница напряжения между соседними литий - ионными аккумуляторными литий-ионными аккумуляторными блоками устройстве не слишком большая, если это неизбежно, литий-ионной аккумуляторный блок должен быть энергетически разделены или физически изолированы.

- 6.3 Проектирование безопасной защиты

- 6.3.1 Водонепроницаемость и защита от пыли.

Должна быть обеспечена герметичность литий - ионных аккумуляторных систем, степень защиты должна быть не ниже требований IP54 в ГОСТ 14254.

- 6.3.2 Взрывозащищенность.

Следует предусмотреть взрывозащищенную конструкцию или предохранительный клапан. Направление детонации должно быть удалено от зоны ручной работы и источника опасности. Когда короткое замыкание батареи, потеря контроля тепла и т. д. приводят к взрыву, направление сброса давления не должно быть направлено в сторону экипажа и другого оборудования.

6.3.3 Огнестойкость.

Компоненты внутри литий - ионных аккумуляторных систем должны быть изготовлены из материалов, отвечающих требованиям ГОСТ 33326 или материалов, отвечающих требованиям EN 45545–2 HL2 и выше.

Литий - ионная аккумуляторная система должна быть спроектирована с изоляцией, огнестойкостью, противопожарной конструкцией, наполнением и уплотнением с использованием огнестойких теплоизоляционных материалов.

6.3.4 Подавление перегрева.

Литий - ионная аккумуляторная система должна быть оснащена системой подавления перегрева (система предотвращения и контроля пожара). Подавитель перегрева должен быть экологически чистым, не повреждать внутреннюю часть батареи и эффективно предотвращать аномальное повышение температуры. Система подавления перегрева включает в себя комбинированный детектор (способный обнаруживать температуру, концентрацию дыма, концентрацию окиси углерода и концентрацию других веществ), который классифицирует защиту сигнализации в соответствии с аномальным повышением температуры батареи и имеет функцию непрерывного контроля после остановки локомотива.

6.4 Проектирование теплового обеспечения

Проектирование теплового обеспечения выполнить по требованиям 
СТ РК (проект) «Системы теплового обеспечения тягового аккумулятора локомотива и моторвагонного подвижного состава. Технические условия».

6.5 Технические требования к системе управления силовой батареей

Требования к системе управления силовой батареей по 
СТ РК (проект) «Системы управления тяговым аккумулятором для локомотива и моторвагонного подвижного состава. Технические условия».

7 Требования к веществам запрещенного и ограниченного использования

7.1 Материалы запрещенного использования

Не допускается применение следующих материалов:

4 - нитромдифенил, 2 - нафталин, парадифенил, 4 - аминодифенил, асбест, ХФУ, монобромдифенилметан, (Ugilec 121 или 21) монобромдифенилметан, (Ugilec 141) монометилтетрахлордифенилметан, галон - пербромфторуглероды, нонафенил - фенол, октабромдифениловый эфир (Octa - BDE), PCP - пентахлорфенол и его соли, ПХТ - ПХДЭ, пента БДЭ (Пента - БДЭ), КЦХП (СКП), краски на основе свинца, галогены с высокой концентрацией.

7.2 Материалы ограниченного использования

Применение следующих материалов должно быть ограничено:

ГХФУ, мышьяк и его соединения, кадмий и его соединения, свинец и его соединения, ртуть и ее соединения, ПВБ - ПБД, ПХД, фторированные парниковые газы: ГФУ, ПФК (ПФУ), гексафторид серы (SF6), формальдегид, изоцианаты, летучие органические соединения (ЛОС), толуол, трихлорбензол (ТХБ), сурьма, бериллий и их соединений, гексахром, кобальт, декабромдифениловый эфир (ДЭ), ДЭБДЭ Искусственные минеральные волокна (MMMF), хлорированные парафины средней цепи (MCCP), никель, тетрахлорэтилен, фталаты: бутанбензил фталат (BBP), дибутилфталат (DBP), дифенилдифенилфталат (2 - этилдекарбил) (DEHP), диизононафталат (DINP), диизодецил фталат фталат (DIDP), фталат (NODP) Кислотный диметилэфир, полициклические ароматические углеводороды (PAH), поливинилхлорид (ПВХ), талькум (Talcum), фомид (TMTD), оловоорганические соединения, трифенилфосфат (TPP), три (2, 3 - дибромпилфосфата, триакридиновый оксид фосфора.

7.3 Другие требования

Неметаллические детали при обеспечении их эксплуатационных характеристик должны быть выполнены из экологически чистых продуктов.

Кабели должны соответствовать требованиям огнестойкости, безгалогенности и низкого дымовыделения. Запрещается использование материалов, образующих вредные для здоровья человека и окружающей среды ядовитые газы при горении.

8 Требования к проверке и испытанию

Проверка и испытания выполняются согласно СТ РК (проект) «Блоки и системы тягового аккумулятора локомотива и моторвагонного подвижного состава. Испытания на безопасность. Технические условия».

Пункты точечной проверки проектирования безопасности литий- ионной батарейной системы приведены в таблице Б.1 приложения Б.

9 Требования к изготовлению

9.1 Погрузка и транспортировка

- 9.1.1 В процессе погрузки и разгрузки батарейных блоков, аккумуляторных устройств следует обращаться осторожно, чтобы предотвратить бросание, опрокидывание, чрезмерную нагрузку/нажатие. При этом, должно быть уделено внимание мерам по предотвращению короткого замыкания.

- 9.1.2 Батарейные блоки и аккумуляторные устройства во время перевозки не должны подвергаться сильному внешнему воздействию и чрезмерному сжатию, чтобы предотвратить разрыв корпуса батареи или повреждение внутренней конструкции.

- 9.1.3 Необходимо предотвратить скольжение и повреждение батарейных блоков и аккумуляторных устройств во время перевозки.

- 9.1.4 Необходимо предотвратить выдавливание и повреждение корпуса батареи подъемным инструментом и/или приспособлением.

- 9.2 Сборка

- 9.2.1 Требования к рабочей окружающей среде.

- 9.2.1.1 Устройства силовой батареи должны быть чистыми без загрязнений и посторонних частиц. Запрещается попадание посторонних частиц/загрязнений в процессе сборки в аккумуляторный блок.

- 9.2.1.2 Освещение на рабочей площадке должно обеспечивать достаточную яркость.

- 9.2.1.3 Подготовка, эксплуатация и обслуживание пожарных средств на рабочей площадке должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным государственным органом. Должны быть подготовлено не менее 2-х огнетушителей на случай электрического пожара, чтобы обеспечить доступность пожарного прохода.

- 9.2.2 Операционные инструменты.

- 9.2.2.1 Должна быть проверена полнота инструментов и инвентаря, проверка инструментов и инвентаря, которые должны соответствовать стандартам правил безопасности. Запрещается использование негодных инструментов и инвентаря.

- 9.2.2.2 Необходимо проводить строгую изоляционную обработку торцевых ключей, гаечных ключей, а также отверток для монтажа, операций и эксплуатации.

- 9.2.3 Подготовительные работы до операции.

- 9.2.3.1 Операторы должны правильно надеть защитные средства (изоляционные обуви, изоляционные перчатки и т.д.). Строго запрещается надевать часы, металлические браслеты, украшения и т.д.

- 9.2.3.2 Подготовка маркировки безопасного предупреждения при электрической работе.

- 9.2.3.3 Перед работой, оператор должен внимательно прочитать руководящие документы, такие как руководство по установке, операциям по обслуживанию литий - ионной батарейной системы.

- 9.2.3.4 Электрический интерфейс на ящике высокого напряжения и батарейном блоке должен иметь изоляционную защиту во избежание ошибочного контакта с персоналом.

- 9.2.3.5 Выключатель обслуживания в ящике высокого напряжения должен находиться в отключенном состоянии.

- 9.2.4 Процесс сборки батареи.

- 9.2.4.1 В процессе сборки батареи персонал должен быть осторожным, и обращать внимание на высокое напряжение, которое опасно для людей.

- 9.2.4.2 Вокруг токоведущего оборудования запрещается использование рулетки и линейки для проведения измерительных работ.

- 9.2.4.3 При работе запрещается бросать инструменты и материалы, должна быть обеспечена их стабильная передача.

- 9.2.4.4 При прочной установке батарейного блока на локомотиве и моторвагонном подвижном составе, должны быть приняты все меры по защите батарейного блока.

- 9.2.4.5 В процессе электрического соединения персонал должен быть осторожным, правильно проводить электропроводку по марке положительного и отрицательного вывода батарейного блока и номеру блока, строго запрещается обратное соединение и короткое замыкание.

- 9.2.4.6 После выполнения соединения батарейной системы мультиметром должна быть проверена и подтверждена правильность значений общего напряжения на выводах общего положительного и общего отрицательного соединения, далее батарейная система должна быть подключена к ящику высокого напряжения.

- 9.2.4.7 Затяжка болтов торсионным ключом должна быть выполнена в строгом соответствии с установленным крутящим моментом затяжки согласно проектным чертежам.

- 9.2.4.8 Запрещается наличие заусенца (грата) и выступа между проводниками электрооборудования и соединенными болтами, должен быть обеспечен плотный контакт.

- 9.2.4.9 После утверждения закрепления крепежных деталей, должна быть нанесена линия защиты от ослабления.

- 9.2.4.10 При работе, следует обеспечить надежное заземление по проектным требованиям.

9.3 Требование после завершения работ

После выполнения работ работник должен очистить и убрать площадку, пересчитать инструменты во избежание неблагоприятных последствий оставления их внутри электрооборудования.

10 Ремонт и обслуживание

При обслуживании батарейной системы действия следует выполнять в строгом соответствии с содержанием в разделе обслуживания батарейной системы в руководстве по обслуживанию локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

Обслуживание должен выполнять профессиональный персонал, имеющий соответствующую квалификацию.

В течение подходящего периода следует проводить полную зарядку батареи один раз, для проведения калибровки и коррекции SOC.

До обслуживания необходимо проверить состояние SOC батарейной системы, принять соответствующие безопасные меры (например, обслуживающий персонал должен надеть изоляционную обувь, изоляционные перчатки), обеспечить безопасность обслуживающего персонала.

В случае длительного простоя в работе необходимо регулярно проводить проверку и обслуживание батарейной системы, определить требования к проверке и обслуживанию в руководстве пользователя.

При ремонте необходимо обеспечить безопасность батареи, предотвращать короткое замыкание положительного и отрицательного полюсов.

11 Транспортировка и хранение

11.1 Транспортировка

- 11.1.1 Погрузка и разгрузка.

Аккумуляторный блок в процессе погрузки и разгрузки должна быть обеспечена защита положительного и отрицательного полюсов, в целях предотвращения короткого замыкания положительного или отрицательного полюсов.

Должно быть обеспечено свободное перемещение и складирование, в целях предотвращения бросания, опрокидывания и чрезмерного сжатия/нагрузки. Строго запрещается размещение упакованного аккумуляторного блока с коррозионными веществами, такими как кислота и щелочь.

- 11.1.2 Транспортировка.

Литий-ионный аккумуляторный блок рекомендуется перевозить в состоянии ниже 40% SOC, условие 30% SOC является предпочтительным. Перед транспортировкой должна быть выполнена работа по фиксации и обеспечению водонепроницаемости упаковки. Во время перевозки следует избегать контакта с легковоспламеняющимися, взрывоопасными, коррозионными опасными веществами, и не подвергать литий-ионный аккумуляторный блок сильным механическим столкновениям, воздействию солнца и дождя, а также не допускать нахождение в перевернутом состоянии.

После упаковки аккумуляторный блок подлежит погрузке специальным транспортным средством.

11.2 Хранение

Аккумуляторные устройства /блоки должны храниться в подходящей среде и в надлежащем состоянии. При длительном хранении (больше 3 месяцев) температура хранения должна быть в диапазоне от 0℃ до +40℃, 
SOC 40%–70%, влажность воздуха: 5%–95%.

При хранении больше 6 месяцев после полной зарядки батареи необходимо разрядить до 40%–70%, и повторно определить период хранения. Зона хранения должна находиться вдали от источника тепла и места с химической коррозией.

12 Требования RAMS

Анализ надежности должен проводиться по СТ РК МЭК 62278.

12.1 Таблица анализа надежности

В соответствии с методом обработки проблем, возникающих в процессе пробного изготовления и испытания батарейной системы, необходимо суммировать и составить таблицу анализа надежности. Справочная форма таблицы анализа приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Анализ надежности литий-ионной батарейной системы

| № п/п | Деталь | Возможные проблемы | Проблемы в бывшем применении изделия или аналогичных изделий | Меры реагирования нового проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночный литий-ионный аккумулятор |  |  |  |
| 2 | Литий-ионной аккумуляторный блок |  |  |  |
| 3 | Система литий-ионных аккумуляторов |  |  |  |
| 4 | Устройство силовой батареи |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

12.2 Распределение и прогноз надежности

Батарейная система состоит из литий-ионного аккумуляторного блока, системы управления, высоковольтной цепи, цепи низковольтной цепи, оборудования теплового обеспечения и механического агрегата. Для купленного оборудования поставщик батарей должен предоставить прогнозируемые значения надежности для прогнозирования надежности батарейной системы.

По построенной модели надежности и параметрам надежности проводится расчет значений надежности оборудования. Сопоставляя результаты прогноза надежности с результатами разделения надежности, проводится оценка соответствия проекта количественным требованиям к надежности, выявляются слабые стороны проекта для оптимизации и улучшения.

12.3 Потенциальный режим отказа и анализ результатов (FMEA)

Анализ потенциального режима отказа и результатов батарейной системы (FMEA) проводится путем оценки S (серьезности), O (частоты), D (степени трудного обнаружения). По полученным значениям RPN (S*O*D), проводится анализ больших значений RPN или RPN более 100, форма приведена в приложении А. Для особых пунктов допускается дополнительно проводить анализ дерева неисправностей FTA.

13 Выходные документы

  - Стадия проектирования.

На стадии проектирования выходные документы включать, но не ограничиваться следующим содержанием:

- отчет об анализе расчета на прочность конструкции литий – ионного батарейного устройства;

- отчет об анализе имитации и расчета литий – ионной батарейной системы;

- отчет о расчете выбора типа кабеля литий – ионной батарейной системы;

- отчет об анализе имитации и расчета режима литий – ионной батарейной системы;

- отчет об анализе надежности литий – ионной батарейной системы;

- таблица пунктов точечной проверки проектирования безопасности литий-ионной батарейной системы.

  - Стадия технологии и изготовления.

На стадии проектирования выходные документы включать, но не ограничиваться следующим содержанием:

- анализ сварной технологии металлоконструкции литий – ионного батарейного устройства;

- анализ технологии сборки литий – ионного батарейного устройства;

- анализ безопасности сборки литий – ионного батарейного устройства;

- запись проверки сварки металлоконструкции литий – ионного батарейного устройства;

- карточка запись операторов процессов сборки литий – ионного батарейного устройства;

- отчет об очередном испытании литий – ионной батарейной системы.

14 Утилизация батареи

По истечении срока службы аккумуляторных блоков или аккумуляторных систем, они должны храниться отдельно и передаваться исполнительной организация, обладающей профессиональной квалификацией и отвечающей требованиям национального законодательства для осуществления утилизации.

По истечении срока службы аккумуляторных блоков или аккумуляторных систем, их подъем, погрузка и разгрузка, транспортировка и хранение должны отвечать соответствующим положениям настоящего стандарта.

Приложение А

(информационное)

Анализ FMEA литий – ионной батарейной системы

Таблица A.1 – Анализ FEMA линий – ионной

| Функциональные требования | Потенциальный режим отказа | Потенциальные последствия отказа | Серьезность S | Категория | Потенциальные причины/ механизм отказа | О Частота | Действующие контрольные и профилактические меры | Действующий контроль и управление | Степень трудного обнаружения D | R P N | Рекомендуемые меры | Дата выполнения ответственности и цели | Результаты мер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принятые меры | SEV | OCC | DEF | RPN |
| Система литий-ионных аккумуляторов | Слишком высокая температура системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкая температура системы источника питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отказ изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Короткое замыкание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вибрация, экструзия, иглоукалывание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неуравновешенное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(информационное)

Б.1 Пункты точечной проверки проектирования безопасности литий- ионной батарейной системы приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Пункты точечной проверки проектирования безопасности литий- ионной батарейной системы

| № п/п | Пункты проверки | Соблюдение требования | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальные требования | 4.5 |  |
| 2 | Соединительные детали | 5.1 |  |
| 3 | Электрические соединения | 5.1.1 |  |
| 4 | Прессуемое соединение провода и кабеля | 5.1.2 |  |
| 5 | Механические соединения | 5.1.3 |  |
| 6 | Сварные соединения | 5.2 |  |
| 7 | Безопасная маркировка | 5.3 |  |
| 8 | Электрическое проектирование | 6.1 |  |
| 9 | Распределение энергии | 6.1.1 |  |
| 10 | Защита главного контура | 6.1.2 |  |
| 11 | Выбор кабеля | 6.1.3 |  |
| 12 | Требования к изоляции | 6.1.4 |  |
| 13 | Электромагнитная совместимость | 6.1.5 |  |
| 14 | Механическое проектирование | 6.2 |  |
| 15 | Водонепроницаемость и защита от пыли | 6.3.1 |  |
| 16 | Взрывозащищенность | 6.3.2 |  |
| 17 | Огнестойкость | 6.3.3 |  |
| 18 | Подавление перегрева | 6.3.4 |  |
| 19 | Проектирование теплового обеспечения | 6.4 |  |
| 20 | Технические требования к системе управления силовой батареей | 6.5 |  |
| 21 | Требования к веществам запрещенного и ограниченного использования | 7 |  |

___________________________

МКС 45.080

Ключевые слова: проектирования, изготовления, эксплуатация, хранение, ремонт технического обслуживания тяговых силовых батарей технические требования, требования к изготовлению, погрузка, транспортировка, сборка, хранение и утилизация батареи.

РАЗРАБОТЧИК:

Технический комитет ТК № 40 «Железнодорожный транспорт»

| Заместитель председателя ТК № 40, директор Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» |  | Д.Потлов |
| --- | --- | --- |
| Менеджер Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» (ТК №40) |  | С. Кашкимбаева |