Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ

АККУМУЛЯТОРА ЛОКОМОТИВА

И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 40 «Железнодорожный транспорт»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ___ от «__» ________ 20__ года

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Обозначения и сокращения |  |
| 5 | Технические требования |  |
| 6 | Методы испытаний |  |
| 7 | Правила приемки |  |
| 8 | Требования к хранению данных |  |
| 9 | Требования к установке |  |
| 10 | Маркировка и упаковка |  |
| Приложение А (обязательное) Степень функционального состояния системы |  |  |
| Приложение Б (обязательное) Испытания на точность оценки SOC |  |  |
| Приложение В (обязательное) Типовые режимы зарядки и разрядки системы батарей |  |  |
| Приложение Г (обязательное) Метод испытания на погрешность оценки SOP |  |  |
| Приложение Д (обязательное) Метод испытания на уравнивание |  |  |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ

АККУМУЛЯТОРА ЛОКОМОТИВА

И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

Технические условия

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт организации устанавливает технические требования, методы испытаний, правила контроля, требования к конструкции, надежности, сроку службы, техническому обслуживанию, маркировке и упаковке системы управления аккумуляторными батареями для тепловозов и моторвагонного подвижного состава.

Настоящий стандарт организации распространяется на систему управления литий-ионными силовыми батареями для тепловозов и моторвагонного подвижного состава. При этом система управления другими типами батарей может быть реализована со ссылкой на данный стандарт.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы:

СТ РК EN 50155-2016 Транспорт железнодорожный. Электронное оборудование для подвижного состава.

ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3–2: Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 33787–2019 (IEC 61373:2010) Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию.

ISO 15118-1:2013, Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use-case definition (Дорожные транспортные средства. Интерфейс связи транспортного средства и электросети. Часть 1. Общая информация и определение случаев использования).

IEC 60571:2012, Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock (Оборудование электронное для железных дорог, применяемое на подвижном составе).

IEC 60605-7-1978, Equipment reliability testing. Part 7: Compliance test plans for failure rate and mean time between failures assuming constant failure rate (Испытание надежности оборудования. Часть 7. Планы проведения испытаний на установление интенсивности отказов и среднего времени работы на отказ, допускающего постоянную интенсивность отказов).

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Электронные компоненты для литий-ионных батарей: Электронное устройство, предназначенное для сбора и/или одновременного контроля электрических и тепловых параметров элементов или модулей литий-ионной батареи. При необходимости устройство может включать электронные компоненты, обеспечивающие выравнивание параметров между элементами батареи.

Примечание - Электронный блок литий-ионной батареи может включать контроллер отдельного элемента. Функция выравнивания между элементами аккумуляторной батареи может реализовываться как самим электронным блоком, так и системой управления литий-ионной батареей.

3.2 Блок управления литий-ионной батареей: Электронное устройство, предназначенное для контроля, управления, мониторинга и расчёта электрических и тепловых параметров системы литий-ионных батарей. Также обеспечивает связь между системой литий-ионных батарей и другими контроллерами подвижного состава.

3.3 Система управления литий-ионными батареями: Комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для контроля состояния литий-ионных батарей (включая температуру, напряжение, состояние заряда и другие параметры), обеспечения связи, безопасности, балансировки элементов и управления работой батарей. Также включает интерфейс связи с прикладным оборудованием подвижного состава.

3.4 Номинальная емкость: Значение ёмкости аккумуляторной батареи, измеренное при установленных условиях испытаний и заявленное изготовителем.

3.5 Состояние заряда (SOC): процент оставшейся емкости, доступной для разряда, и полной номинальной емкости батареи, как указано в соответствующих стандартах.

3.6 Состояние мощности: Максимальная мощность, которую текущая батарея может вводить/выводить в течение определенного периода времени в соответствии с указанными условиями зарядки и разрядки.

4 Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

- C1 - часовая номинальная емкость (Ач) при комнатной температуре.

- In - n-часовой зарядный ток при комнатной температуре, значение которого равно C1/n(A).

5 Технические требования

5.1 Требования к условиям эксплуатации.

Высота над уровнем моря: ≤ 2500 м.

Температура окружающей среды:

Рабочая температура: от – 25 °C до + 85 °C.

Температура хранения: от – 40 °C до + 85 °C.

Рабочая влажность: от 5 % до 95 % относительной влажности (RH).

5.2 Номинальное напряжение питания: DC 24 В, DC 110 В.

5.3. Требования к функциям.

5.3.1 Система управления литий-ионной батареей должна обеспечивать мониторинг следующих параметров: общее напряжение батарейного блока, напряжение отдельных элементов или параллельных групп элементов, ток в контуре батарейного блока, внутренняя температура батарейного блока.

5.3.2 Система управления литий-ионной батареей должна регистрировать информацию о неисправностях, выполнять диагностику неисправностей, реализовывать соответствующие меры реагирования, включая передачу информации о неисправности, выдачу предупреждений в реальном времени, активацию защитных механизмов.

5.3.3 Система управления литий-ионной батареей должна обладать функцией самопроверки, позволяющей выполнять предварительную проверку основных функций, распознавать аномалии, способные существенно повлиять на эксплуатацию и безопасность, выдавать ранние предупреждения.

5.3.4 Система управления литий-ионными батареями должна обеспечивать связь и взаимодействие с другими контроллерами подвижного состава.

5.3.5 Для локомотивов и моторвагонного подвижного состава, оснащённых функцией внешней зарядки, следует обеспечивать контроль и управление процессом зарядки, поддерживать связь в реальном времени с бортовыми или внешними зарядными устройствами.

5.3.6 Система управления литий-ионными батареями должна обеспечивать функцию измерения изоляционного сопротивления и реализовывать контроль его значений в системе батарей.

5.3.7 Система должна обеспечивать функцию контроля взаимной блокировки при высоком напряжении, включая возможность онлайн-мониторинга состояния блокировки.

5.3.8 Система управления литий-ионными батареями должна иметь функцию защиты от перезаряда, переразряда, перегрузки по току и перегрева батареи.

5.3.9 Система должна иметь функцию оценки состояния заряда (SOC), а также, предпочтительно, функцию оценки и балансировки состояния мощности (SOP).

Примечание – Технические требования к функциям оценки SOP и балансировки не регламентированы настоящим документом и могут быть проверены в соответствии с приложениями Г и Д. Конкретные требования определяются соглашением между поставщиком и потребителем.

5.4 Требования к точности измерения параметров состояния.

5.4.1 Общее напряжение.

Погрешность измерения общего напряжения не должна превышать ± 1 % FS (от полного диапазона измерения).

Примечание – Под полным диапазоном измерения понимается абсолютное значение максимального измеряемого напряжения системой BMS.

5.4.2 Общий ток.

Погрешность измерения общего тока не должна превышать ± 2 % FS (Full Scale - полная шкала), при этом максимальная абсолютная погрешность не должна превышать ± 5 А.

5.4.3 Напряжение элемента.

Максимальная погрешность измерения напряжения отдельного элемента (или блока элементов) не должна превышать ± 5 мВ.

5.4.4 Температура.

Точность измерения температуры:

- в диапазоне от – 20 °C до + 60 °C - погрешность не более ± 2 °C.

- в диапазонах от – 40 °C до – 20 °C и от + 60 °C до + 125 °C - погрешность не более ± 3 °C.

5.4.5 Изоляционное сопротивление.

При фактическом изоляционном сопротивлении более 100 кОм: допустимая погрешность измерения — от – 20 % до + 20 %.

При фактическом изоляционном сопротивлении менее 100 кОм: допустимая погрешность — от – 20 кОм до 0.

5.5 Для систем управления литий-ионными батареями, эксплуатируемых длительное время:

- без периодической калибровки: суммарная погрешность оценки SOC не должна превышать 15 %;

- при выполнении периодической калибровки: не должна превышать 8 %.

Примечание - Условия калибровки и скорость коррекции согласовываются между поставщиком и потребителем.

5.6 Диагностика неисправности батареи.

Система управления литий-ионными батареями должна обеспечивать диагностику неисправностей. Основные и расширенные объекты диагностики приведены в таблицах 1 и 2 соответственно. В зависимости от функционального проектирования подвижного состава и конкретных требований к системе батарей, перечень диагностируемых параметров может быть расширен за пределы, указанные в таблицах.

Таблица 1 – Основные объекты диагностики неисправностей системы батарей

| № п/п | Состояние неисправности a | Объект диагностики системы управления батареями b |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура батареи выше заданного значения температуры 1 | Высокая температура батареи |
| 2 | Температура батареи ниже заданного значения температуры 2 | Низкая температура батареи |
| 3 | Напряжение элемента (блока элементов) выше заданного значения напряжения 1 | Высокое напряжение элемента (блока элементов) |
| 4 | Напряжение элемента (блока элементов) ниже заданного значения напряжения 2 | Низкое напряжение элемента (блока элементов) |
| 5 | Отклонение согласованности элемента (блока элементов) превышает допустимое значение | Большое отклонение согласованности элемента (блока элементов) |
| 6 | Ток (мощность) зарядки превышает максимально допустимое значение | Большой ток (мощность) зарядки (подзарядки) |
| 7 | Ток (мощность) разрядки превышает максимально допустимое значение | Большой ток (мощность) разрядки |
| Окончание таблицы 1 |  |  |
| № п/п | Состояние неисправности a | Объект диагностики системы управления батареями b |
| 8 | Контактор не отключается/включается по команде блока управления | Неисправность контактора системы батарей |
| 9 | Изоляционное сопротивление ниже допустимого значения | Повреждение изоляции главного контура системы батарей |
| Примечания - а - Изготовитель может указать конкретное наименование объекта неисправности, классификацию категории неисправности (например, критическая, предупреждающая и т. д.), а также пороговые значения условий, при которых фиксируется соответствующая неисправность. b – Поставщик и потребитель могут согласовать конкретные наименования объектов неисправностей, классификацию категорий неисправностей и пороговые значения условий, при которых фиксируется неисправность |  |  |

Таблица 2 – Расширяемые объекты диагностики неисправностей

| № п/п | Состояние неисправности | Объект диагностики системы управления батареями |
| --- | --- | --- |
| 1 | Значение SOC превышает заданное значение SOC 1 | Высокое значение SOC |
| 2 | Значение SOC ниже заданного значения SOC 2 | Низкое значение SOC |
| 3 | Происходит резкое изменение значения SOC | Скачок значения SOC |
| 4 | Общее напряжение ниже заданного значения (с учётом тока, температуры и т. д.) | Низкое общее напряжение |
| 5 | Общее напряжение выше заданного значения (с учётом тока, температуры и т. д.) | Высокое общее напряжение |
| 6 | Аномалия внешней связи | Неисправность внешней связи |
| 7 | Аномалия внутренней связи | Неисправность внутренней связи |
| 8 | Разность температур внутри батарей превышает допустимое значение | Большая разность температуры системы батарей |
| 9 | Аномалия в цепи высокого напряжения | Неисправность взаимной блокировки при высоком напряжении |
| 10 | Перезарядка системы батарей | Превышение условий прекращения зарядки по общему/элементному напряжению |
| 11 | Разрыв провода измерения напряжения | Неисправность провода измерения напряжения |
| 12 | Разрыв провода измерения температуры | Неисправность провода измерения температуры |
| 13 | Неисправность спайки реле | Неисправность спайки реле |
| 14 | Неисправность измерения тока | Неисправность измерения тока |

5.7 Изоляционные свойства.

5.7.1 Общие положения.

Целью испытаний является проверка надёжности изоляции между токоведущими частями и металлическими элементами конструкции.

Для вставок без металлической рамы испытательное напряжение подаётся между жилами штепселя (розетки), замкнутыми накоротко между собой, и металлическим корпусом устройства.

Для вставок с металлической рамой напряжение подаётся между жилами штепселя (розетки), замкнутыми накоротко между собой, и рамой.

Целью испытаний изоляции для собранного аппаратного ящика является проверка изоляционных свойств после прокладки проводов и установки электрических/электронных компонентов.

При отсутствии вставки в аппаратном ящике испытательное напряжение подаётся:

а) между внешними клеммами и жилами розетки (штепселя), замкнутыми накоротко между собой, и металлическим корпусом аппаратного ящика;

в) между электрическими цепями, изолированными друг от друга.

5.7.2 Изоляционное сопротивление.

В случае, если система управления батареями находится в неработоспособном состоянии (питание отключено), испытание изоляции проводится в соответствии с пунктом 6.5.1. Минимальное значение изоляционного сопротивления изделия должно быть согласовано между поставщиком и потребителем. Данное испытание должно проводиться до и после испытания на электрическую прочность. Основные характеристики изделия не должны ухудшаться по сравнению с первоначальными измерениями.

Примечание – Неработоспособность системы управления батареями означает отключение её питания.

5.7.3 Электропрочность.

Система управления батареями подвергается испытанию на электрическую прочность в соответствии с пунктом 6.5.2, предел тока утечки должен быть согласован между изготовителем и сборочным предприятием тепловоза.

В процессе испытания не допускаются разрушительные явления, такие как пробой или перекрытие.

5.8 Испытания электрических характеристик.

5.8.1 Изменение напряжения питания.

Система управления батареями подвергается испытанию в соответствии с пунктом 6.6.1 и должна соответствовать функциональному состоянию класса A согласно приложению A.

5.8.2 Отключение питания.

Система подвергается испытанию в соответствии с пунктом 6.6.2 и должна соответствовать функциональному состоянию класса A согласно 
приложению A.

5.8.3 Перенапряжение питания.

Система должна выдерживать испытание в соответствии с пунктом 6.6.3 и соответствовать функциональному состоянию класса A согласно 
приложению A.

5.9 Испытание на воздействие окружающей среды.

5.9.1 Низкотемпературное испытание.

Система управления батареями подвергается испытанию в соответствии с пунктом 6.7.1 и должна соответствовать функциональному состоянию класса A согласно приложению A.

5.9.2 Высокотемпературные характеристики.

Система управления батареями подвергается испытанию в соответствии с пунктом 6.7.2 и должна соответствовать функциональному состоянию класса A согласно приложению A.

5.9.3 Воздействие переменной влажности и температуры.

Система управления батареями подвергается испытанию в соответствии с пунктом 6.7.3 и должна соответствовать функциональному состоянию класса А согласно приложению А.

5.9.4 Испытание на хранение при низкой температуре.

Система управления батареями подвергается испытанию в соответствии с пунктом 6.7.4 и должна соответствовать функциональному состоянию класса А согласно приложению А.

5.10 Испытания на удар и вибрацию.

5.10.1 Испытание на случайную вибрацию.

Система управления батареями подвергается испытанию на случайную вибрацию в соответствии с пунктом 6.8.1 и должна соответствовать функциональному состоянию класса A согласно приложению А.

5.10.2 Имитационное испытание на долговечность.

Система подвергается имитационному испытанию на долговечность с усиленной случайной вибрацией в соответствии с пунктом 6.8.2 и должна соответствовать функциональному состоянию класса A согласно приложению А.

5.10.3 Ударное испытание.

Система управления батареями подвергается испытанию на механический удар в соответствии с пунктом 6.8.3 и должна соответствовать функциональному состоянию класса C согласно приложению А.

5.11 Испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС).

5.11.1 Испытания на электромагнитные помехи и предельные значения.

5.11.1.1 Порт подключения литий-ионной батареи.

Система управления батареями должна быть испытана в соответствии с пунктом 6.9.1.1 и соответствовать требованиям IEC 62236-3-2:2008 или 
ГОСТ 33436.3–2.

5.11.1.3 Порт аппаратного ящика.

Система управления батареями должна быть испытана в соответствии с пунктом 6.9.1.2 и соответствовать требованиям IEC 62236-3-2:2008 или 
ГОСТ 33436.3–2.

5.11.2 Требования к устойчивости к электромагнитным помехам и предельные значения.

5.11.2.1 Порт подключения литий-ионной батареи.

Система управления батареями должна быть испытана в соответствии с пунктом 6.9.2.1 и соответствовать требованиям IEC 62236-3-2:2008 или 
ГОСТ 33436.3–2.

5.11.2.2 Порты сигнализации, связи, измерения и управления процессами.

Система управления батареями должна быть испытана в соответствии с пунктом 6.9.2.2 и соответствовать требованиям IEC 62236-3-2:2008 или 
ГОСТ 33436.3–2.

5.11.2.3 Порты подключения аппаратного шкафа и распределительного щита/шкафа.

Система управления батареями должна быть испытана в соответствии с пунктом 6.9.2.3 и соответствовать требованиям IEC 62236-3-2:2008 или 
ГОСТ 33436.3–2.

6 Методы испытаний

6.1 Условия проведения испытаний.

6.1.1 Условия окружающей среды.

Если не указано иное, испытания следует проводить при температуре окружающей среды 25 °C ± 5 °C, относительной влажности от 15 % до 90 %, и атмосферном давлении от 86 кПа до 106 кПа.

6.1.2 Испытательное оборудование.

Все измерительные приборы и оборудование должны обладать достаточной точностью и стабильностью. Точность измерения должна быть на порядок выше точности измеряемого показателя или составлять не более 1/3 допустимой погрешности контролируемого значения.

Если в процессе испытаний используется система имитации батареи, то оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

а) точность стабилизации напряжения при моделировании одиночного элемента — менее 1 мВ, уровень пульсаций промышленной частоты — менее 0,5 мВ;

б) точность стабилизации общего напряжения — менее 1 ‰, коэффициент пульсаций промышленной частоты — менее 0,5 ‰;

в) источник сигнала общего тока должен обеспечивать точность стабилизации тока 2 ‰ и время отклика менее 20 мс.

6.2 Измерение точности параметров состояния.

Систему BMS необходимо собрать и подключить в соответствии с нормальными условиями эксплуатации или подать соответствующие электрические сигналы, которые должны контролироваться BMS, через систему моделирования (при этом показатели системы моделирования, такие как коэффициент пульсаций, точность, стабильность и др. не должны влиять на результаты испытаний). Установить и настроить параметры напряжения, тока, температуры и изоляционного сопротивления, затем включить питание BMS. Сравнить данные, полученные системой управления батареями, с показаниями эталонного испытательного оборудования.

6.2.1 Общее напряжение.

При температурах –20 °C ± 2 °C, 25 °C ± 2 °C и 65 °C ± 2 °C (или других, согласованных между поставщиком и потребителем в соответствии с фактическими условиями применения) необходимо измерить общее напряжение на уровнях 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % от полного диапазона измерения. Сравнить данные, полученные системой управления батареями, с показаниями эталонного испытательного оборудования.

Примечание - Поставщик и потребитель могут согласовать температуру окружающей среды для испытаний и переменные, подлежащие измерению, в соответствии с характерными рабочими режимами тепловозов.

6.2.2 Общий ток.

При температурах –20 °C ± 2 °C, 25 °C ± 2 °C и 65 °C ± 2 °C (или других, согласованных между поставщиком и потребителем в соответствии с фактическими условиями применения) необходимо измерить общий ток на уровнях 0 %, ± 15 %, ± 50 %, ± 100 % соответственно от диапазона измерения. Сравнить данные, полученные системой управления батареями, с показаниями эталонного испытательного оборудования.

Примечание – Поставщик и потребитель могут согласовать температуру окружающей среды для испытаний и переменные, подлежащие измерению, в соответствии с характерными рабочими режимами тепловозов.

6.2.3 Напряжение одиночного элемента.

Для литий-ионной батареи при температурах – 20 °C ± 2 °C, 25 °C ± 2 °C и 60 °C ± 2 °C (или других, согласованных между изготовителем и контрольным органом в зависимости от условий эксплуатации) необходимо измерить соответственно напряжения 1,5 В, 3 В, 4,5 В (не менее 10 каналов) с помощью BMS и сравнить полученные значения с показаниями эталонного испытательного оборудования.

Примечание – Поставщик и потребитель могут согласовать температуру окружающей среды для испытаний и переменные, подлежащие измерению, в соответствии с характерными рабочими режимами тепловозов.

6.2.4 Температура.

При температурах – 20 °C ± 2 °C, 25 °C ± 2 °C и 65 °C ± 2 °C (или других, согласованных между изготовителем подвижного состава и изготовителем BMS) необходимо провести испытания в диапазоне температур – 40 °C до 125 °C (или до максимальной температуры, калиброванной системой BMS). Одновременно установите зонд устройства измерения температуры системы управления батареями и датчик испытательного оборудования на температуры 40°C, 0°C, 25°C, 40°C и 125°C (или на максимальную температуру измерения, откалиброванную системой управления батареями) и измерьте температуру.

Полученные значения сравниваются с показаниями эталонного испытательного оборудования.

Примечание – Поставщик и потребитель могут согласовать температуру окружающей среды для испытаний и переменные, подлежащие измерению, в соответствии с характерными рабочими режимами тепловозов.

6.2.5 Изоляционное сопротивление.

При уровнях напряжения 40 %, 60 %, 80 %, 100 % от полного диапазона измерения необходимо поочередно подключить общий положительный и отрицательный полюсы батареи к заземлению через матрицу изоляционного сопротивления. Установить значения сопротивления на уровнях 80 Ом/В, 100 Ом/В, 300 Ом/В, 500 Ом/В, 2 кОм/В. Зафиксировать данные, собранные системой BMS, и фактические значения сопротивления.

6.3 Испытание точности оценки уровня заряда (SOC).

Для тепловозов и моторвагонного подвижного состава испытания могут проводиться с использованием моделирования реальных режимов эксплуатации. По согласованию с потребителем допускается проведение испытаний точности оценки SOC в соответствии с Приложением Б.

6.4 Диагностика неисправностей батареи.

С помощью системы моделирования необходимо создать условия, соответствующие неисправностям, перечисленным в таблице 1, и зафиксировать соответствующие срабатывания и условия их возникновения. Проверка остальных функций диагностики осуществляется в соответствии с техническими требованиями изготовителя.

6.5 Испытания изоляции.

6.5.1 Испытание на измерение изоляционного сопротивления.

Испытание на изоляцию выполняется в соответствии с пунктом 12.2.10.2 стандарта IEC 60571:2012 или аналогичному методу по СТ РК EN 50155.

Примечание – Если электронное устройство электрически связано с основной цепью в какой-либо точке, эта часть устройства должна подвергаться такому же диэлектрическому испытанию, как и основная цепь.

6.5.2 Испытание на электрическую прочность.

Испытание на электрическую прочность выполняется в соответствии с пунктом 12.2.10.3 стандарта IEC 60571:2012 или аналогичному методу по СТ РК EN 50155.

6.6 Испытания электрических характеристик.

6.6.1 Изменение напряжения питания.

Испытание на изменение напряжения питания выполняется в соответствии с пунктом 5.1.1.2 стандарта IEC 60571:2012 или аналогичному методу по СТ РК EN 50155.

6.6.2 Отключение питания.

Испытание на отключение питания выполняется в соответствии с пунктом 5.1.1.3 стандарта IEC 60571:2012 или аналогичному методу по СТ РК EN 50155.

6.6.3 Перенапряжение питания.

Испытание на перенапряжение питания выполняется в соответствии с пунктом 5.2 стандарта IEC 60571:2012 или аналогичному методу по СТ РК EN 50155.

6.7 Экологические испытания.

6.7.1 Испытание на воздействие низкой температуры.

Испытание на воздействие низкой температуры выполняется в соответствии с пунктом 12.2.4 стандарта IEC 60571:2012 или аналогичному методу по СТ РК EN 50155.

6.7.2 Испытание на высокую температуру.

Испытание на воздействие высокой температуры выполняется в соответствии с пунктом 12.2.5 стандарта IEC 60571:2012 или аналогичному методу по СТ РК EN 50155.

6.7.3 Циклическое испытание нагревом во влажной сред.

Циклическое испытание нагревом во влажной среде выполняется в соответствии с пунктом 12.2.6 стандарта IEC 60571:2012 или аналогичному методу по СТ РК EN 50155.

6.7.4 Испытание на хранение при низкой температуре.

Испытание на устойчивость к хранению при низкой температуре выполняется в соответствии с пунктом 12.2.15 стандарта IEC 60571:2012 или аналогичному методу по СТ РК EN 50155.

6.8 Испытания на удар и вибрацию.

6.8.1 Испытание на случайную вибрацию.

Испытание на случайную вибрацию выполняется в соответствии с пунктом 12.2.12 стандарта IEC 60571:2012 или аналогичному методу по СТ РК EN 50155.

6.8.2 Имитационное испытание на долговечность.

Имитационное испытание на долговечность под воздействием усиленной случайной вибрации выполняется в соответствии требованиями IEC 61373:2010 или ГОСТ 33787–2019.

6.8.3 Ударное испытание.

Ударное испытание выполняется в соответствии с требованиями IEC 61373:2010 или ГОСТ 33787–2019.

6.9 Испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС).

6.9.1 Испытания на электромагнитные помехи и предельные значения.

6.9.1.1 Порт питания литий-ионной батареи.

Система управления батареями должна соответствовать требованиям IEC 62236-3-2:2018 или ГОСТ 33436.3-2-2015.

6.9.1.2 Порт аппаратного шкафа и распределительного щита/шкафа.

Система управления батареями должна соответствовать требованиям IEC 62236-3-2:2018 или ГОСТ 33436.3-2-2015.

6.9.2 Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам и предельные значения.

6.9.2.1 Порт питания литий-ионной батареи.

Система управления батареями должна выдерживать испытание на устойчивость к электромагнитным помехам, указанное IEC 62236-3-2:2018 или ГОСТ 33436.3-2-2015. Объекты испытания включают: импульсы электрических быстрых переходных процессов (EFT/B), электростатический разряд (ESD), радиочастотные электромагнитные поля (RF).

6.9.2.2 Порты сигнализации, связи, измерения и управления процессами.

Система управления батареями должна выдерживать испытание на устойчивость к электромагнитным помехам, указанное в IEC 62236-3-2:2018 или ГОСТ 33436.3-2-2015. Объекты испытания включают: импульсы электрических быстрых переходных процессов (EFT/B), радиочастотные электромагнитные поля (RF).

6.9.2.3 Порты аппаратного шкафа и распределительного щита/шкафа.

Система управления батареями должна выдерживать испытание на устойчивость к электромагнитным помехам, указанное в IEC 62236-3-2:2018 или ГОСТ 33436.3-2-2015. Объекты испытания включают: излучаемые радиочастотные электромагнитные поля, радиочастотные электромагнитные поля, воздействующие на цифровые интерфейсы связи.

7 Правила приемки

7.1 Классификация.

Приемка подразделяется на сплошной контроль и типовые испытания.

7.2 Сплошной контроль.

Сплошной контроль проводится с целью подтверждения соответствия характеристик изделия результатам, полученным при типовых испытаниях.

Изготовитель обязан проводить сплошной контроль для каждого выпускаемого устройства.

7.3 Типовые испытания.

7.3.1 Типовые испытания проводится с целью подтверждения соответствия изделия установленным требованиям.

7.3.2 Типовые испытания должны проводиться на одном образце, изготовленном в соответствии с утвержденными проектными и производственными процедурами.

7.3.3 Если изделие или его часть практически идентичны ранее испытанному образцу, по согласованию между поставщиком и потребителем допускается не проводить повторное испытание. В этом случае изготовитель должен предоставить сертификат, подтверждающий, что испытание было проведено ранее (в течение последних пяти лет).

7.3.4 По соглашению между потребителем и изготовителем допускается проводить периодический отбор образцов из серийной продукции для проведения частичных или полных повторных испытаний с целью подтверждения стабильности качества и соответствия установленным требованиям.

7.3.5 Потребитель имеет право потребовать от изготовителя повторного проведения всех или части типовых испытаний в следующих случаях:

- типовые изделия, выпускаемые серийно, должны проходить типовые испытания не реже одного раза в пять лет;

- в конструкцию или управление установкой внесены изменения, способные повлиять на её функционирование;

- типовое испытание испытания при сплошном контроле завершилось неудачно, либо были изменены параметры изделия;

- производство было возобновлено после перерыва продолжительностью более трёх лет;

- изменено место производства.

7.4 Объекты испытаний.

Объекты испытаний подразделяются на три категории:

- электронные компоненты литий-ионной батареи;

- блок управления литий-ионной батареей;

- система управления литий-ионной батареей.

Предметы контроля, соответствующие конкретным объектам испытаний, приведены в таблице 3.

Группировка объектов испытаний представлена в таблице 4 или согласовывается между изготовителем и контролирующим органом.

Таблица 3 – Объекты испытаний, соответствующие предметам испытания

| № п/п | Объекты испытаний | Номер пункта технического требования | Номер пункта метода испытаний | Предмет испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точность измерения параметра состояния | 5.4 | 6.2 | Система управления батареей |
| 2 | Точность оценки SOC | 5.5 | 6.3 | Система управления батареей |
| 3 | Диагностика неисправности батареи | 5.6 | 6.4 | Система управления батареей |
| 4 | Изоляционное испытание | 5.7 | 6.5 | Электронные компоненты батареи и блоки управления батареей, установленные внутри коробки батареи, электронные компоненты батареи и блоки управления системой батареи, установленные вне коробки батареи и электрически соединенные с системой батареи (за исключением изолированных интерфейсов связи) |
| 5 | Электрическая приспособляемость | 5.8 | 6.6 | Электронные компоненты батареи и блоки управления батареей, установленные внутри коробки батареи, электронные компоненты батареи и блоки управления системой батареи, установленные вне коробки батареи и электрически соединенные с системой батареи |
| 6 | Испытание на экологичность | 5.9 | 6.7 | Электронные компоненты батареи и блоки управления батареей, установленные внутри коробки батареи, электронные компоненты батареи и блоки управления системой батареи, установленные вне коробки батареи и электрически соединенные с системой батареи |

| Окончание таблицы 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты испытаний | Номер пункта технического требования | Номер пункта метода испытаний | Предмет испытаний |
| 7 | Удар и вибрация | 5.10 | 6.8 | Электронные компоненты батареи и блоки управления батареей, установленные внутри коробки батареи, электронные компоненты батареи и блоки управления системой батареи, установленные вне коробки батареи и электрически соединенные с системой батареи |
| 8 | Электромагнитная совместимость | 5.11 | 6.9 | Электронные компоненты батареи и блоки управления батареей, установленные внутри коробки батареи, электронные компоненты батареи и блоки управления системой батареи, установленные вне коробки батареи и электрически соединенные с системой батареи |

Таблица 4 – Группировка объектов испытаний

| № п/п | Объекты испытаний |  | Номер пункта технического требования | Номер пункта метода испытаний | Заводская проверка | Типовой контроль | Группа образца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования к точности измерения параметров состояния | Точность измерения общего напряжения | 5.4.1 | 6.2.1 | V | V | Все |
| 2 |  | Точность измерения общего тока | 5.4.2 | 6.2.2 | V | V |  |
| 3 |  | Точность измерения напряжения одиночного элемента (блока элементов) | 5.4.3 | 6.2.3 | V | V |  |
| 4 |  | Точность измерения температуры | 5.4.4 | 6.2.4 | V | V |  |
| 5 |  | Точность измерения изоляционного сопротивления | 5.4.5 | 6.2.5 | V | V |  |
| Окончание таблицы 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты испытаний |  | Номер пункта технического требования | Номер пункта метода испытаний | Заводская проверка | Типовой контроль | Группа образца |
| 6 | Точность оценки SOC |  | 5.5 | 6.3 |  | V | Образец 1 |
| 7 | Диагностика неисправностей батареи |  | 5.6 | 6.4 | V | V | Образец 1 |
| 8 | Изоляционные свойства |  | 5.7 | 6.5.1 | V |  | Все |
|  |  |  |  | 6.5.2 |  | V | Образец 2 |
| 9 | Испытание на электрические свойства |  | 5.8 | 6.6 |  | V | Образец 3 |
| 10 | Испытание на экологичность |  | 5.9 | 6.7 |  | V | Образец 4 |
| 11 | Испытание на удар и вибрацию |  | 5.10 | 6.8 |  | V | Образец 2 |
| 12 | Испытания на электромагнитную совместимость |  | 5.11 | 6.9 |  | V | Образец 5 |

8 Требования к хранению данных

Система управления батареями (BMS) должна обладать функцией хранения данных о работе и возникающих неисправностях. Хранение осуществляется с использованием встроенного чипа или бортового модуля хранения данных. Состав хранимых данных может включать параметры, указанные в таблице 5.

Таблица 5 – Состав хранимых данных

| Категория | Информация |
| --- | --- |
| Время | Год, месяц, число, минута, секунда |
| Информация о состоянии | SOC, число циклов. Состояние зарядки и движения Состояние реле и взаимной блокировки при высоком напряжении |
| Информация о токе | Общий ток, токи ответвлений |
| Информация о напряжении | Предел общего напряжения и одиночного напряжения (включая номер соответствующего ящика и номер ящика, в котором находится предмет контроля) |
| Окончание таблицы 5 |  |
| Категория | Информация |
| Информация о температуре | Предел одиночной температуры (включая номер соответствующего ящика и номер ящика, в котором находится предмет контроля) |
| Информация об изоляции | Изоляционное сопротивление |
| Информация о токе | Общий ток |
| Дефект | Вид и категория неисправности |

Суммарное время хранения данных о движении и неисправностях, также формат экспортированного файла, определяются по согласованию между поставщиком и потребителем. BMS должна быть оснащена резервным интерфейсом для выгрузки данных. Данные должны быть доступны для чтения в определённом формате, с возможностью установки периода времени чтения. Не допускаются ситуации несохранения данных, потери данных, прерывистое или неполное отображение данных, искажение или неполнота формата экспортируемых данных.

9 Требования к установке

9.1 Контроль памяти.

При включении и инициализации установки необходимо выполнить проверку памяти для подтверждения следующих условий:

а) Все используемые области памяти заполнены корректно и функционируют нормально;

б) Все программируемые элементы памяти, размещённые в составе интегральных схем или печатных плат, должны быть функционально совместимы.

Связь между памятью и соответствующим узлом печатной платы, а также между узлом и корпусом плагин-модуля должна быть обозначена с помощью внутреннего кода или маркировки на корпусе. Метод идентификации должен быть разъяснён пользователю.

9.2 Программный контроль.

Установка должна быть оснащена функцией программного контроля, обеспечивающей переход в режим восстановления при сбоях программного обеспечения (например, при зацикливании вследствие аномальных переходных помех).

9.3 Указание об ошибке.

При обнаружении ошибки процессор должен сначала зарегистрировать или отобразить событие, а затем инициировать переход в режим восстановления.

9.4 Восстановление.

Установка должна, по возможности, автоматически восстанавливаться из состояния ошибки без нарушения нормального функционирования. При этом может потребоваться повторная инициализация процессора. Если автоматическое или безопасное восстановление невозможно, изготовитель обязан предоставить информацию о последствиях принудительного восстановления.

9.5 Самопроверка.

Функция самопроверки должна, по возможности, подтверждать исправность системы при каждой инициализации.
В случае неудачной самопроверки необходимо предоставить диагностическую информацию, позволяющую точно определить область неисправности.
Если возможно, система должна автоматически перейти в режим восстановления.

10 Маркировка и упаковка

10.1 Маркировка.

Каждое изделие должно быть снабжено табличкой (или маркировочным элементом), содержащей следующие сведения:

а) наименование и тип изделия;

б) основные технические параметры;

в) масса изделия;

г) заводской (серийный) номер;

д) год и месяц изготовления;

е) наименование изготовителя.

- Маркировка должна быть чёткой, стойкой к внешним воздействиям и сохраняться в течение всего срока службы изделия.

- 10.2 Упаковка.

- Упаковка электронного устройства должна обеспечивать защиту от влаги, пыли, воздействия статического электричества и механических повреждений, возникающих при транспортировании.

- Каждое электронное устройство должно сопровождаться сертификатом соответствия. Потребителю должны предоставляться (не менее одного экземпляра на изделие) электрическая (соединительная) схема, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию не менее одного экземпляра на изделие. Запасные части и специальные инструменты предоставляются по согласованию между изготовителем и потребителем.

Приложение А

(обязательное)

Степень функционального состояния системы

| Обозначение класса | Описание состояния | Восстановление функций | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс A | В процессе и после испытания все функции устройства/ системы соответствуют проектным требованиям | Не требуется | Полное соответствие |
| Класс B | В процессе испытания допускается одно или несколько отклонений от заданных пределов. После испытания все функции автоматически восстанавливаются в заданный предел | Автоматическое | Функция памяти должна соответствовать классу A |
| Класс C | В процессе испытания одна или несколько функций не соответствуют проектным требованиям. После испытания все функции автоматически восстанавливаются до нормального режима работы | Автоматическое | Допускается временное нарушение |
| Класс D | В процессе испытания одна или несколько функций не соответствуют проектным требованиям и не восстанавливаются автоматически. Требуется повторная активация устройства/системы простыми действиями | Ручное | Под простыми действиями подразумеваются, например, перезапуск или сброс |
| Класс E | В процессе испытания одна или несколько функций не соответствуют проектным требованиям и не восстанавливаются автоматически. Требуется ремонт или замена устройства/системы | Техническое вмешательство | Наиболее критичный класс |

Приложение Б

(обязательное)

Испытания на точность оценки SOC

Б.1 Общие положения

Б.1.1 Испытуемая система батарей должна быть собрана в соответствии с нормальными эксплуатационными требованиями. Допускается использовать минимально допустимую конфигурацию системы батарей, применимую для системы управления батареями.

Б.1.2 Испытания проводятся при следующих температурных точках окружающей среды: 10 ℃ ± 2 ℃, 25 ℃ ±2 ℃, 40 ℃ ±2 ℃. Испытания, указанные в разделах Б.2 и Б.3, выполняются последовательно при каждой температуре. Испытание при температуре 40 °C может проводиться выборочно, по решению контролирующего органа, на основании технического обоснования изготовителя.

Б.1.3 Для обеспечения достижения фактической рабочей температуры испытуемого изделия в пределах допустимого диапазона, допускается увеличение времени выдержки в процессе испытания по требованию изготовителя.

Во время выдержки может быть проведена проверка работоспособности функции управления батареей в соответствии с техническими требованиями изготовителя.

Б.1.4 Для проведения испытания на точность оценки SOC (State of Charge — уровень заряда) необходимо:

- при изменении целевой температуры окружающей среды выдержать систему управления батареями и арматуру испытуемого изделия в испытательных условиях не менее 1 часа;

- выдержать испытуемую батарею при испытательной температуре окружающей среды не менее 16 часов до достижения разности между поверхностной температурой одиночной батареи (или батарейного блока) и температурой окружающей среды менее 2 °C;

- в процессе предварительной обработки система управления батареями должна быть отключена (находиться в нерабочем состоянии).

Б.1.5 Расчет погрешности точности SOC выполняется по формуле Б.1

ΔСуммарная погрешность=SoCИстинное значение-SoCBMS  (Б.1)

- Б.2 Испытания по определению доступной (измеренной) ёмкости батарейной системы

Испытание осуществляется в следующем порядке:

- а) произвести разрядку с током 1I1 (A) или по методу разрядки, рекомендованному изготовителем, до состояния прекращения разрядки, указанного изготовителем;

- б) выдержать батарею не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (но не более 60 мин);

- в) произвести зарядку с током 1I1 (А) до состояния прекращения зарядки, указанного изготовителем, или по методу зарядки, рекомендованному изготовителем;

- г) выдержать батарею не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (но не более 60 мин);

- д) повторить разрядку согласно пункту а). Зафиксировать разрядную ёмкость Q₀₁ (Aч);

- е) выдержать батарею не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (но не более 60 мин);

- ж) повторить этапы в) – е) дважды, получив значения Q₀₂ и Q₀₃.

- Рассчитать среднеарифметическое значение трёхразрядных ёмкостей Q₀. Если отклонение каждого из значений Q₀₁, Q₀₂, Q₀₃ от Q₀ составляет менее 2 %, то Q₀ считается доступной ёмкостью батарейной системы.

- Если отклонение превышает 2 %, испытание необходимо повторить до получения трёх последовательных значений, удовлетворяющих критерию стабильности.

- Б.3 Испытание по определению суммарной погрешности SOC

Испытание осуществляется в следующем порядке:

- а) зарядить батарейную систему (или её имитацию) до полного заряда согласно методике, указанной в разделе Б.2;

- б) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин). Установить значение SOC в BMS на 100 %;

- в) испытательным оборудованием производить запись данных о ёмкости при циклической зарядке и разрядке;

- г) выполнить разрядку током 1 Q₀ (А) в течение 12 мин;

- д) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- е) выполнить N циклов по режимам, указанным в приложении В, где N — максимальное количество циклов, позволяющее приблизить фактическое значение SOC к 30 %;

- ж) выдержать систему в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин). В течение выдержки запрещено запускать автоматическую корректировку SOC в BMS;

- з) зарядить систему до фактического значения SOC = 80 %, согласно методике, указанной в разделе Б.2;

- и) выдержать систему в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин). В течение выдержки запрещено запускать автоматическую корректировку SOC в BMS;

- к) повторить этапы е) – и) 10 раз;

- л) зафиксировать значение SOC, отображаемое системой управления батареями (BMS);

- м) зафиксировать суммарную ёмкость циклических зарядов и разрядов Q₁ в реальном времени (зарядная ёмкость считается отрицательной, а разрядная — положительной). Истинное значение SOC рассчитывается по формуле Б.2.

- SoCИстинное значение=Q0-Q1Q0×100% (Б.2)

- Б.4 Испытание на скорость корректировки погрешности SOC

Б.4.1 Общие положения.

Изготовитель вправе применять соответствующие режимы зарядки и разрядки, указанные в приложении Д, в зависимости от типа подвижного состава, на котором используется батарейная система, кратности циклов зарядки/разрядки.

При испытании в разных диапазонах SOC допускается выбирать разные режимы зарядки и разрядки. Испытания, как правило, должны проводиться в трёх диапазонах SOC (например: высокий, средний, низкий).

В особых случаях допускается согласование диапазонов между изготовителем и испытательной организацией на основе фактических условий эксплуатации.

В целях сигнализации о неисправности системы управления батареей и обеспечения безопасности для случаев, связанных с приведением условий испытания к проектным требованиям, контролирующий орган и изготовитель должны согласовать меры по обеспечению нормального продолжения испытания.

Разность условий испытания должна быть описана в протоколе испытания.

Б.4.2 Диапазон SOC ≥ 80 %:

- а) зарядить батарейную систему до полного заряда согласно методике, применяемой при испытании на используемую ёмкость;

- б) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- в) выполнить разрядку током 1Q₀ (А) в течение 6 мин;

- г) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- д) принудительно установить значение SOC в системе управления батареями на 75 %;

- е) выполнить разрядку до значения SOC = 30 % по режиму 1 или режиму 2, указанному в Приложении В;

- ё) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- ж) зарядить систему до фактического значения SOC = 95 %, согласно методике, применяемой при испытании на используемую ёмкость;

- з) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- и) повторить этапы е) – з) два раза;

- й) в процессе испытания зафиксировать значение SOC, отображаемое системой управления батареями (BMS), в реальном времени;

- к) зафиксировать суммарную ёмкость циклических зарядов и разрядов Q₁ в реальном времени (зарядная ёмкость считается отрицательной, разрядная — положительной). Истинное значение SOC рассчитывается по формуле Б.2.

Б.4.3 Диапазон 30 % ＜ SOC ＜ 80 %

- Б.4.3.1 Выполнить испытание на скорость и точность корректировки погрешности оценочного значения, отклоняющейся в сторону увеличения, при приближении значения SOC к 80% в следующем порядке:

- а) зарядить батарейную систему до полного заряда согласно методике, применяемой при испытании на доступную ёмкость (раздел Б.2);

- б) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- в) выполнить разрядку током 1Q₀ (А) в течение 15 мин;

- г) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- д) принудительно установить значение SOC в системе управления батареями на 90 %;

- е) выполнить разрядку до значения SOC = 30 % по режиму 1 или режиму 2, указанному в Приложении В;

- ж) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- з) зарядить систему до фактического значения SOC = 80 %, согласно методике, применяемой при испытании на используемую ёмкость;

- и) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- к) повторить этапы е) – и) два раза;

- л) в процессе испытания зафиксировать значение SOC, отображаемое системой управления батареями (BMS), в реальном времени;

- м) зафиксировать суммарную ёмкость зарядов и разрядов Q₁ в реальном времени (зарядная ёмкость считается отрицательной, разрядная — положительной). Истинное значение SOC рассчитывается по формуле Б.2.

- Б.4.3.2 Выполнить испытание на скорость и точность корректировки погрешности оценочного значения, отклоняющейся в сторону уменьшения, при приближении значения SOC к 80% в следующем порядке:

- а) зарядить батарейную систему до полного заряда согласно методике, применяемой при испытании на доступную ёмкость (раздел Б.2);

- б) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- в) выполнить разрядку током 1Q₀ (А) в течение 15 мин;

- г) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- д) принудительно установить значение SOC в системе управления батареями на 60 %;

- е) выполнить разрядку до значения SOC = 30 % по режиму 1 или режиму 2, указанному в Приложении В;

- ж) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- з) зарядить систему до фактического значения SOC = 80 %, согласно методике, применяемой при испытании на доступную ёмкость (раздел Б.2);

- и) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- к) повторить этапы е) – и) два раза;

- л) в процессе испытания зафиксировать значение SOC, отображаемое системой управления батареями (BMS) в реальном времени;

- м) зафиксировать суммарную ёмкость зарядов и разрядов Q₁ в реальном времени (зарядная ёмкость считается отрицательной, разрядная — положительной). Истинное значение SOC рассчитывается по формуле Б.2.

- Б.4.3.3 Выполнить испытание на скорость и точность корректировки погрешности оценочного значения, отклоняющейся в сторону увеличения, при приближении значения SOC к 30% в следующем порядке:

- а) зарядить батарейную систему до полного заряда согласно методике, применяемой при испытании на доступную ёмкость (раздел Б.2);

- б) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- в) выполнить разрядку током 1Q₀ (А) в течение 39 мин;

- г) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- д) принудительно установить значение SOC в системе управления батареями на 50 %;

- е) выполнить разрядку до значения SOC = 30 % по режиму 1 или режиму 2, указанному в приложении В;

- ж) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- з) зарядить систему до фактического значения SOC = 80 %, согласно методике, применяемой при испытании на доступную ёмкость (раздел Б.2);

- и) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- к) повторить этапы е) – и) два раза;

- л) в процессе испытания зафиксировать значение SOC, отображаемое системой управления батареями (BMS), в реальном времени;

- м) зафиксировать суммарную ёмкость зарядов и разрядов Q₁ в реальном времени (зарядная ёмкость считается отрицательной, разрядная — положительной). Истинное значение SOC рассчитывается по формуле Б.2.

- Б.4.3.4 Выполнить испытание на скорость и точность корректировки погрешности оценочного значения, отклоняющейся в сторону уменьшения, при приближении значения SOC к 30 % в следующем порядке:

- а) зарядить батарейную систему до полного заряда согласно методике, применяемой при испытании на доступную ёмкость (раздел Б.2);

- б) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- в) выполнить разрядку током 1Q₀ (А) в течение 39 мин;

- г) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- д) установить значение SOC в системе управления батареями на 20 %;

- е) выполнить разрядку до значения SOC = 30 % по режиму 1 или режиму 2, указанному в Приложении В;

- ж) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- з) зарядить систему до фактического значения SOC = 80 %, согласно методике, применяемой при испытании на используемую ёмкость;

- и) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- к) повторить этапы е) – и) два раза;

- л) в процессе испытания записывать значение SOC, отображаемое системой управления батареями (BMS), в реальном времени;

- м) записать суммарную ёмкость циклических зарядов и разрядов Q₁ в реальном времени (зарядная ёмкость считается отрицательной, разрядная — положительной. Истинное значение SOC рассчитывается по формуле Б.2.

Б.4.4 Диапазон SOC ≤ 30 %:

- а) зарядить батарейную систему до полного заряда согласно методике, применяемой при испытании на доступную ёмкость (раздел Б.2);

- б) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- в) выполнить разрядку током 1Q₀ (А) в течение 48 мин;

- г) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- д) установить значение SOC в системе управления батареями на 35 %;

- е) выполнить разрядку до значения SOC = 5 % по режиму 1 или режиму 2, указанному в приложении В;

- ж) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- з) зарядить систему до фактического значения SOC = 80 %, согласно методике, применяемой при испытании на используемую ёмкость;

- и) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- к) повторить этапы е) – и) два раза;

- л) в процессе испытания записывать значение SOC, отображаемое системой управления батареями (BMS), в реальном времени;

- м) записать суммарную ёмкость зарядов и разрядов Q₁ в реальном времени (зарядная ёмкость считается отрицательной, разрядная — положительной). Истинное значение SOC рассчитывается по формуле Б.2.

- Приложение В

- (обязательное)

- Типовые режимы зарядки и разрядки системы батарей

- В.1 Типовой режим зарядки и разрядки 1

График изменения тока зарядки и разрядки приведён на рисунке В.1.

Временные интервалы и кратность тока представлены в таблице В.1.

Типовой режим зарядки и разрядки 1 представляет собой имитацию городского цикла эксплуатации батарейной системы, основанную на американском стандарте Federal Urban Driving Schedule (FUDS).

- Рисунок В.1 – Режим зарядки и разрядки FUDS

Таблица В.1 – Режим зарядки и разрядки FUDS

| Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 347 | 8.35 | 693 | 0 | 1039 | 0 |
| 2 | 0 | 348 | 26.58 | 694 | 11.51 | 1040 | 0 |
| 3 | 0 | 349 | 41.77 | 695 | 15.69 | 1041 | 0 |
| 4 | 0 | 350 | 50.63 | 696 | 9.74 | 1042 | 0 |
| 5 | 0 | 351 | 61.51 | 697 | 17.46 | 1043 | 0 |
| 6 | 0 | 352 | 70.63 | 698 | 35.06 | 1044 | 0 |
| 7 | 0 | 353 | 69.62 | 699 | 34.17 | 1045 | 0 |
| 8 | 0 | 354 | 76.96 | 700 | 40 | 1046 | 0 |
| 9 | 0 | 355 | 42.27 | 701 | 25.57 | 1047 | 0 |

Продолжение таблицы В.1

| Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 356 | 54.43 | 702 | 40.75 | 1048 | 0 |
| 11 | 0 | 357 | 52.53 | 703 | 12.78 | 1049 | 0 |
| 12 | 0 | 358 | 59.24 | 704 | 0.25 | 1050 | 0 |
| 13 | 0 | 359 | 78.73 | 705 | 5.19 | 1051 | 0 |
| 14 | 0 | 360 | 40.63 | 706 | 42.15 | 1052 | 0 |
| 15 | 0 | 361 | 42.02 | 707 | 29.74 | 1053 | 10 |
| 16 | 0 | 362 | 32.78 | 708 | 28.73 | 1054 | 22.65 |
| 17 | 0 | 363 | 40 | 709 | 42.4 | 1055 | 40.12 |
| 18 | 0 | 364 | 44.05 | 710 | 35.31 | 1056 | 49.24 |
| 19 | 0 | 365 | 49.62 | 711 | 8.1 | 1057 | 60.12 |
| 20 | 0 | 366 | 19.87 | 712 | -2.15 | 1058 | 69.36 |
| 21 | 24.05 | 367 | 26.96 | 713 | 25.57 | 1059 | 38.35 |
| 22 | 23.67 | 368 | 10.75 | 714 | 26.32 | 1060 | 41.64 |
| 23 | 38.35 | 369 | 1.26 | 715 | 14.05 | 1061 | 51.89 |
| 24 | 46.83 | 370 | 22.53 | 716 | -10.25 | 1062 | 41.01 |
| 25 | 52.91 | 371 | 47.34 | 717 | -9.11 | 1063 | 37.97 |
| 26 | 58.48 | 372 | 37.08 | 718 | -11.39 | 1064 | 33.03 |
| 27 | 15.94 | 373 | 16.45 | 719 | -27.84 | 1065 | 34.3 |
| 28 | 23.29 | 374 | 16.45 | 720 | -27.46 | 1066 | 39.11 |
| 29 | 69.62 | 375 | 16.45 | 721 | -20.5 | 1067 | 19.24 |
| 30 | 32.91 | 376 | 16.45 | 722 | 0 | 1068 | 28.73 |
| 31 | 26.58 | 377 | 16.45 | 723 | 0 | 1069 | 27.34 |
| 32 | 11.51 | 378 | 19.49 | 724 | 0 | 1070 | 24.17 |
| 33 | -2.15 | 379 | 28.73 | 725 | 0 | 1071 | -0.37 |
| 34 | -4.43 | 380 | 19.87 | 726 | 0 | 1072 | -3.54 |
| 35 | -4.43 | 381 | 12.02 | 727 | 0 | 1073 | -3.54 |
| 36 | -3.16 | 382 | -1.26 | 728 | 1.13 | 1074 | 10.25 |
| 37 | -4.17 | 383 | -13.03 | 729 | 21.77 | 1075 | -6.96 |
| 38 | -28.73 | 384 | -15.18 | 730 | 26.7 | 1076 | -24.68 |
| 39 | -17.97 | 385 | -5.69 | 731 | 41.64 | 1077 | -25.94 |
| 40 | 4.55 | 386 | -38.22 | 732 | 51.01 | 1078 | -10.5 |
| 41 | 11.51 | 387 | -41.64 | 733 | 30.12 | 1079 | -8.73 |
| 42 | 11.77 | 388 | -50.37 | 734 | 43.67 | 1080 | -29.11 |
| 43 | 15.19 | 389 | -36.83 | 735 | 47.34 | 1081 | -27.46 |
| 44 | 30.12 | 390 | -34.05 | 736 | 43.16 | 1082 | -18.73 |
| 45 | 50.38 | 391 | -30.75 | 737 | 54.43 | 1083 | -6.2 |
| 46 | 55.82 | 392 | -26.58 | 738 | 52.4 | 1084 | -1.64 |
| 47 | 51.39 | 393 | -15.56 | 739 | 50 | 1085 | 0 |
| 48 | 13.54 | 394 | 0 | 740 | 40.63 | 1086 | 0 |
| 49 | 1.39 | 395 | 0 | 741 | 42.4 | 1087 | 0 |
| 50 | 4.81 | 396 | 0 | 742 | 29.74 | 1088 | 0 |
| 51 | -14.43 | 397 | 0 | 743 | 26.96 | 1089 | 1.51 |
| 52 | -26.83 | 398 | 0 | 744 | 20.25 | 1090 | 5.57 |

Продолжение таблицы В.1

| Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | -18.35 | 399 | 0 | 745 | 24.17 | 1091 | 5.69 |
| 54 | -10.37 | 400 | 0 | 746 | 21.01 | 1092 | 0 |
| 55 | 4.93 | 401 | 0 | 747 | 11.26 | 1093 | 15.51 |
| 56 | 4.44 | 402 | 0 | 748 | -0.37 | 1094 | 0 |
| 57 | 54.55 | 403 | 20.88 | 749 | 6.96 | 1095 | 0 |
| 58 | 52.15 | 404 | 26.7 | 750 | 2.91 | 1096 | 0 |
| 59 | 52.65 | 405 | 42.65 | 751 | -3.54 | 1097 | 0 |
| 60 | 38.22 | 406 | 58.1 | 752 | -6.58 | 1098 | 0 |
| 61 | 21.51 | 407 | 68.48 | 753 | -16.96 | 1099 | 0 |
| 62 | 18.48 | 408 | 80.63 | 754 | -26.96 | 1100 | 0 |
| 63 | 13.29 | 409 | 100 | 755 | -25.31 | 1101 | 1.13 |
| 64 | -18.98 | 410 | 89.11 | 756 | -29.36 | 1102 | 4.55 |
| 65 | 5.57 | 411 | 29.49 | 757 | -24.68 | 1103 | 8.6 |
| 66 | 14.93 | 412 | 71.01 | 758 | -13.16 | 1104 | 16.58 |
| 67 | 13.16 | 413 | 61.39 | 759 | -16.83 | 1105 | 37.84 |
| 68 | 5.69 | 414 | 46.7 | 760 | 0 | 1106 | 43.29 |
| 69 | 5.57 | 415 | 16.58 | 761 | 0 | 1107 | 50.63 |
| 70 | 9.36 | 416 | 7.97 | 762 | 0 | 1108 | 24.81 |
| 71 | 25.44 | 417 | -0.25 | 763 | 0 | 1109 | 13.67 |
| 72 | 25.94 | 418 | -1.89 | 764 | 1.26 | 1110 | 34.68 |
| 73 | 13.79 | 419 | -3.54 | 765 | 0 | 1111 | 49.74 |
| 74 | -0.63 | 420 | -9.36 | 766 | 0 | 1112 | 50.38 |
| 75 | -3.29 | 421 | -44.3 | 767 | 24.05 | 1113 | 32.78 |
| 76 | 13.29 | 422 | -45.31 | 768 | 26.7 | 1114 | 13.03 |
| 77 | 22.4 | 423 | -38.35 | 769 | 44.55 | 1115 | 10 |
| 78 | 30 | 424 | -30.5 | 770 | 60 | 1116 | 10.12 |
| 79 | 10.25 | 425 | -22.4 | 771 | 60.5 | 1117 | 15.69 |
| 80 | -0.5 | 426 | 0 | 772 | 40.38 | 1118 | 29.62 |
| 81 | 23.16 | 427 | 0 | 773 | 26.07 | 1119 | 22.91 |
| 82 | 29.24 | 428 | 0 | 774 | 32.65 | 1120 | 31.51 |
| 83 | 35.57 | 429 | 0 | 775 | 35.69 | 1121 | 29.49 |
| 84 | 46.7 | 430 | 0 | 776 | 39.62 | 1122 | 25.31 |
| 85 | 34.81 | 431 | 0 | 777 | 41.39 | 1123 | 5.82 |
| 86 | 29.74 | 432 | 0 | 778 | 63.29 | 1124 | 5.69 |
| 87 | 22.53 | 433 | 0 | 779 | 57.59 | 1125 | 15.19 |
| 88 | 22.78 | 434 | 0 | 780 | 42.15 | 1126 | 22.4 |
| 89 | 23.16 | 435 | 0 | 781 | 27.46 | 1127 | 22.78 |
| 90 | 12.78 | 436 | 0 | 782 | 20.63 | 1128 | 16.07 |
| 91 | 4.05 | 437 | 0 | 783 | 30.75 | 1129 | 23.41 |
| 92 | 8.22 | 438 | 0 | 784 | 11.51 | 1130 | 15.69 |
| 93 | 8.22 | 439 | 0 | 785 | 11.51 | 1131 | 19.36 |
| 94 | 16.83 | 440 | 0 | 786 | 7.34 | 1132 | 14.05 |
| 95 | 27.08 | 441 | 0 | 787 | -0.37 | 1133 | 10.25 |

Продолжение таблицы В.1

| Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | -1.898 | 442 | 0 | 788 | 3.03 | 1134 | 10.25 |
| 97 | -3.54 | 443 | 0 | 789 | 11.01 | 1135 | 6.32 |
| 98 | -1.89 | 444 | 0 | 790 | 11.01 | 1136 | 6.32 |
| 99 | 22.15 | 445 | 0 | 791 | 6.96 | 1137 | 10.12 |
| 100 | 30.38 | 446 | 0 | 792 | -5.18 | 1138 | -0.5 |
| 101 | 26.96 | 447 | 0 | 793 | 6.7 | 1139 | 6.45 |
| 102 | 19.36 | 448 | 26.32 | 794 | 10.5 | 1140 | -1.89 |
| 103 | 17.34 | 449 | 36.2 | 795 | 10.5 | 1141 | -3.29 |
| 104 | 8.6 | 450 | 45.94 | 796 | 10.5 | 1142 | -9.62 |
| 105 | -3.54 | 451 | 57.08 | 797 | 10.5 | 1143 | -12.02 |
| 106 | -5.31 | 452 | 71.64 | 798 | 10.5 | 1144 | -25.31 |
| 107 | 16.45 | 453 | 83.67 | 799 | 14.55 | 1145 | -16.2 |
| 108 | 22.53 | 454 | 100 | 800 | 23.92 | 1146 | -27.21 |
| 109 | 30.88 | 455 | 100 | 801 | 28.1 | 1147 | -12.4 |
| 110 | 31.51 | 456 | 55.19 | 802 | 63.79 | 1148 | -16.07 |
| 111 | 34.68 | 457 | 54.55 | 803 | 48.48 | 1149 | -19.11 |
| 112 | 28.86 | 458 | 100 | 804 | 49.49 | 1150 | 0 |
| 113 | 20.88 | 459 | 71.13 | 805 | 51.39 | 1151 | 0 |
| 114 | 4.81 | 460 | 36.2 | 806 | 14.55 | 1152 | 0 |
| 115 | -3.54 | 461 | 62.15 | 807 | 36.2 | 1153 | 0 |
| 116 | -53.54 | 462 | 27.21 | 808 | 30.12 | 1154 | 0 |
| 117 | -48.98 | 463 | 36.45 | 809 | 26.32 | 1155 | 0 |
| 118 | -45.94 | 464 | 37.21 | 810 | 10.38 | 1156 | 0 |
| 119 | -38.98 | 465 | 11.64 | 811 | 5.57 | 1157 | 0 |
| 120 | -31.13 | 466 | 19.49 | 812 | 14.81 | 1158 | 0 |
| 121 | -22.91 | 467 | 19.62 | 813 | 10.12 | 1159 | 0 |
| 122 | 0 | 468 | 6.83 | 814 | 0.88 | 1160 | 0 |
| 123 | 0 | 469 | 1.77 | 815 | -3.54 | 1161 | 0 |
| 124 | 0 | 470 | 28.22 | 816 | 10 | 1162 | 0 |
| 125 | 0 | 471 | 16.45 | 817 | -3.54 | 1163 | 0 |
| 126 | 0 | 472 | -1.39 | 818 | -3.54 | 1164 | 0 |
| 127 | 0 | 473 | 11.26 | 819 | 9.24 | 1165 | 0 |
| 128 | 0 | 474 | 11.13 | 820 | 0.12 | 1166 | 0 |
| 129 | 0 | 475 | 6.32 | 821 | 8.98 | 1167 | 0 |
| 130 | 0 | 476 | 15.82 | 822 | -11.77 | 1168 | 0 |
| 131 | 0 | 477 | 15.82 | 823 | -5.31 | 1169 | 16.96 |
| 132 | 0 | 478 | 15.82 | 824 | 7.97 | 1170 | 26.7 |
| 133 | 0 | 479 | 15.82 | 825 | 12.15 | 1171 | 40.38 |
| 134 | 0 | 480 | 15.82 | 826 | 12.15 | 1172 | 55.82 |
| 135 | 0 | 481 | 6.2 | 827 | 12.15 | 1173 | 66.32 |
| 136 | 0 | 482 | 20.38 | 828 | -0.25 | 1174 | 78.48 |
| 137 | 0 | 483 | 20.5 | 829 | 7.72 | 1175 | 68.48 |
| 138 | 0 | 484 | 27.72 | 830 | 11.89 | 1176 | 60.63 |

Продолжение таблицы В.1

| Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 0 | 485 | 1.51 | 831 | 3.41 | 1177 | 23.41 |
| 140 | 0 | 486 | 6.2 | 832 | -1.89 | 1178 | -3.16 |
| 141 | 0 | 487 | 15.57 | 833 | -6.83 | 1179 | -3.16 |
| 142 | 0 | 488 | 15.57 | 834 | -3.54 | 1180 | -30.88 |
| 143 | 0 | 489 | 6.07 | 835 | -6.7 | 1181 | -33.67 |
| 144 | 0 | 490 | 5.94 | 836 | -20.12 | 1182 | -27.21 |
| 145 | 0 | 491 | 10.5 | 837 | -24.05 | 1183 | -17.97 |
| 146 | 0 | 492 | -15.06 | 838 | -22.02 | 1184 | 0 |
| 147 | 0 | 493 | -25.56 | 839 | -16.58 | 1185 | 0 |
| 148 | 0 | 494 | -32.91 | 840 | -13.16 | 1186 | 0 |
| 149 | 0 | 495 | -34.68 | 841 | 6.07 | 1187 | 0 |
| 150 | 0 | 496 | -37.21 | 842 | 28.73 | 1188 | 0 |
| 151 | 0 | 497 | -40 | 843 | 27.34 | 1189 | 0 |
| 152 | 0 | 498 | -33.29 | 844 | 19.87 | 1190 | 0 |
| 153 | 0 | 499 | -33.29 | 845 | 22.53 | 1191 | 0 |
| 154 | 0 | 500 | -26.83 | 846 | 25.44 | 1192 | 0 |
| 155 | 0 | 501 | -17.08 | 847 | 26.2 | 1193 | 0 |
| 156 | 0 | 502 | 0 | 848 | 31.89 | 1194 | 0 |
| 157 | 0 | 503 | 0 | 849 | 39.74 | 1195 | 0 |
| 158 | 0 | 504 | 0 | 850 | 41.51 | 1196 | 0 |
| 159 | 0 | 505 | 0 | 851 | 29.11 | 1197 | 2.02 |
| 160 | 0 | 506 | 0 | 852 | 10 | 1198 | 10.88 |
| 161 | 0 | 507 | 0 | 853 | 15.82 | 1199 | 16.58 |
| 162 | 0 | 508 | 0 | 854 | 15.94 | 1200 | 24.43 |
| 163 | 0 | 509 | 0 | 855 | 16.2 | 1201 | 45.44 |
| 164 | 26.32 | 510 | 0 | 856 | 29.24 | 1202 | 37.97 |
| 165 | 36.2 | 511 | 10 | 857 | 20.5 | 1203 | 20.5 |
| 166 | 45.94 | 512 | 18.86 | 858 | 34.05 | 1204 | 6.45 |
| 167 | 57.08 | 513 | 16.7 | 859 | 15.17 | 1205 | -1.26 |
| 168 | 71.64 | 514 | 9.11 | 860 | 15.69 | 1206 | 8.35 |
| 169 | 83.67 | 515 | 28.6 | 861 | 15.69 | 1207 | 9.87 |
| 170 | 73.16 | 516 | 17.84 | 862 | 7.46 | 1208 | 3.92 |
| 171 | 70.63 | 517 | 16.58 | 863 | -11.13 | 1209 | 20.63 |
| 172 | 55.94 | 518 | 25.82 | 864 | -5.18 | 1210 | 33.54 |
| 173 | 30.5 | 519 | 39.74 | 865 | -3.54 | 1211 | 36.83 |
| 174 | -6.83 | 520 | 43.67 | 866 | -15.44 | 1212 | 40.88 |
| 175 | -4.68 | 521 | 40.88 | 867 | -8.22 | 1213 | 33.03 |
| 176 | -1.89 | 522 | 34.93 | 868 | -3.29 | 1214 | 38.86 |
| 177 | 18.6 | 523 | 33.79 | 869 | 18.35 | 1215 | 20 |
| 178 | 15.44 | 524 | 30.12 | 870 | 18.73 | 1216 | 15.82 |
| 179 | 15.57 | 525 | 33.41 | 871 | 22.53 | 1217 | 6.96 |
| 180 | 22.78 | 526 | 36.2 | 872 | 15.82 | 1218 | -0.75 |
| 181 | 53.79 | 527 | 31.51 | 873 | 26.7 | 1219 | -0.75 |

Продолжение таблицы В.1

| Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | -6.96 | 528 | 29.49 | 874 | 31.39 | 1220 | 16.2 |
| 183 | -35.18 | 529 | 21.77 | 875 | 28.86 | 1221 | 15.82 |
| 184 | -15.31 | 530 | 13.29 | 876 | 20.12 | 1222 | 12.91 |
| 185 | -40.37 | 531 | 9.62 | 877 | 30 | 1223 | 4.05 |
| 186 | -17.46 | 532 | 9.62 | 878 | 30.88 | 1224 | 1.01 |
| 187 | -2.65 | 533 | 9.62 | 879 | 17.84 | 1225 | 1.01 |
| 188 | 25.57 | 534 | 9.62 | 880 | 7.46 | 1226 | 7.08 |
| 189 | 16.96 | 535 | 9.62 | 881 | 7.46 | 1227 | 4.05 |
| 190 | 39.24 | 536 | 29.49 | 882 | 7.34 | 1228 | -13.67 |
| 191 | 66.96 | 537 | 15.94 | 883 | -2.02 | 1229 | -4.17 |
| 192 | 77.21 | 538 | 16.07 | 884 | -2.02 | 1230 | -0.88 |
| 193 | 100 | 539 | -18.98 | 885 | 69.62 | 1231 | 17.34 |
| 194 | 100 | 540 | -18.98 | 886 | 10.886 | 1232 | 11.89 |
| 195 | 100 | 541 | 2.02 | 887 | -2.025 | 1233 | 12.02 |
| 196 | 100 | 542 | 9.62 | 888 | -2.025 | 1234 | -3.03 |
| 197 | 63.29 | 543 | 9.62 | 889 | -5.06 | 1235 | -20.88 |
| 198 | 100 | 544 | -4.55 | 890 | 22.78 | 1236 | -17.72 |
| 199 | 75.44 | 545 | -15.56 | 891 | 26.83 | 1237 | -18.22 |
| 200 | 100 | 546 | -41.26 | 892 | 20.12 | 1238 | 0 |
| 201 | 95.82 | 547 | -33.29 | 893 | 16.83 | 1239 | 0 |
| 202 | 100 | 548 | -26.83 | 894 | 2.91 | 1240 | 0 |
| 203 | 73.03 | 549 | 0 | 895 | 16.83 | 1241 | 0 |
| 204 | 68.73 | 550 | 0 | 896 | 10.88 | 1242 | 0 |
| 205 | 64.81 | 551 | 0 | 897 | 10.88 | 1243 | 0 |
| 206 | 26.32 | 552 | 0 | 898 | -0.37 | 1244 | 0 |
| 207 | 16.07 | 553 | 0 | 899 | -0.5 | 1245 | 0 |
| 208 | 21.89 | 554 | 0 | 900 | -3.54 | 1246 | 0 |
| 209 | 15.69 | 555 | 0 | 901 | -0.5 | 1247 | 0 |
| 210 | 25.69 | 556 | 0 | 902 | 6.58 | 1248 | 0 |
| 211 | 25.69 | 557 | 0 | 903 | 10.5 | 1249 | 0 |
| 212 | 25.69 | 558 | 0 | 904 | 10.5 | 1250 | 0 |
| 213 | 25.69 | 559 | 0 | 905 | 2.53 | 1251 | 0 |
| 214 | 37.08 | 560 | 0 | 906 | 6.32 | 1252 | 8.34 |
| 215 | 37.34 | 561 | 0 | 907 | 10.38 | 1253 | 1.26 |
| 216 | 54.55 | 562 | 0 | 908 | -0.5 | 1254 | 1.26 |
| 217 | 61.26 | 563 | 0 | 909 | -0.5 | 1255 | 1.26 |
| 218 | 62.53 | 564 | 0 | 910 | 9.87 | 1256 | 1.26 |
| 219 | 51.89 | 565 | 0 | 911 | 19.49 | 1257 | 5.69 |
| 220 | 58.73 | 566 | 0 | 912 | 6.2 | 1258 | 11.89 |
| 221 | 65.82 | 567 | 0 | 913 | -0.63 | 1259 | 8.98 |
| 222 | 54.81 | 568 | 0 | 914 | -9.62 | 1260 | 8.98 |
| 223 | 61.77 | 569 | 26.32 | 915 | -12.02 | 1261 | 11.39 |
| 224 | 75.44 | 570 | 36.2 | 916 | -14.93 | 1262 | 23.79 |

Продолжение таблицы В.1

| Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | 100 | 571 | 45.94 | 917 | -4.43 | 1263 | 28.86 |
| 226 | 98.98 | 572 | 56.45 | 918 | 7.21 | 1264 | 10.5 |
| 227 | 69.36 | 573 | 33.29 | 919 | 9.87 | 1265 | 0 |
| 228 | 57.08 | 574 | 32.65 | 920 | 32.65 | 1266 | 0 |
| 229 | 43.92 | 575 | 27.59 | 921 | 31.01 | 1267 | 0 |
| 230 | 31.01 | 576 | 5.44 | 922 | 27.34 | 1268 | 16.58 |
| 231 | 18.73 | 577 | 5.44 | 923 | 14.55 | 1269 | 34.68 |
| 232 | 36.83 | 578 | 15.82 | 924 | 14.68 | 1270 | 55.19 |
| 233 | 49.87 | 579 | 10.38 | 925 | 25.19 | 1271 | 67.21 |
| 234 | 57.59 | 580 | 5.44 | 926 | 15.31 | 1272 | 63.16 |
| 235 | 64.93 | 581 | 0.38 | 927 | 13.41 | 1273 | 43.92 |
| 236 | 51.77 | 582 | -2.65 | 928 | 13.54 | 1274 | 27.72 |
| 237 | 66.32 | 583 | 2.91 | 929 | 15.69 | 1275 | 18.98 |
| 238 | 52.91 | 584 | -0.75 | 930 | -0.63 | 1276 | 30.38 |
| 239 | 60.88 | 585 | 15.69 | 931 | 2.02 | 1277 | 26.7 |
| 240 | 47.21 | 586 | 8.1 | 932 | 9.62 | 1278 | 24.17 |
| 241 | 40.63 | 587 | 2.91 | 933 | 9.62 | 1279 | 21.39 |
| 242 | 28.6 | 588 | -1.64 | 934 | -0.63 | 1280 | 9.24 |
| 243 | 40.25 | 589 | 2.78 | 935 | 1.89 | 1281 | -3.29 |
| 244 | 40.25 | 590 | 5.19 | 936 | 1.89 | 1282 | -3.16 |
| 245 | 40.25 | 591 | 7.72 | 937 | 9.11 | 1283 | 8.73 |
| 246 | 40.25 | 592 | 15.69 | 938 | 14.81 | 1284 | 8.73 |
| 247 | 40.25 | 593 | 18.22 | 939 | 25.31 | 1285 | 8.73 |
| 248 | 33.54 | 594 | 26.2 | 940 | 9.62 | 1286 | 8.73 |
| 249 | 21.01 | 595 | 22.4 | 941 | -1.89 | 1287 | 8.73 |
| 250 | 20.63 | 596 | 31.39 | 942 | 9.36 | 1288 | 24.05 |
| 251 | -3.92 | 597 | 27.46 | 943 | -3.29 | 1289 | 12.65 |
| 252 | 5.44 | 598 | 9.87 | 944 | 21.39 | 1290 | 21.39 |
| 253 | 11.64 | 599 | 10 | 945 | 28.73 | 1291 | 14.93 |
| 254 | 24.43 | 600 | 19.36 | 946 | 25.94 | 1292 | 18.6 |
| 255 | 17.46 | 601 | 18.86 | 947 | -3.29 | 1293 | 22.4 |
| 256 | 28.98 | 602 | 19.24 | 948 | -12.27 | 1294 | 15.69 |
| 257 | 55.06 | 603 | 11.51 | 949 | -26.58 | 1295 | 13.79 |
| 258 | 42.15 | 604 | 8.1 | 950 | -22.4 | 1296 | 19.49 |
| 259 | 42.27 | 605 | 8.1 | 951 | -33.03 | 1297 | 16.2 |
| 260 | 35.94 | 606 | 13.41 | 952 | -26.32 | 1298 | 34.81 |
| 261 | 17.59 | 607 | 37.46 | 953 | -18.35 | 1299 | 71.26 |
| 262 | 10.5 | 608 | 51.26 | 954 | 0 | 1300 | -22.4 |
| 263 | 10.38 | 609 | 38.22 | 955 | 0 | 1301 | 68.35 |
| 264 | 9.87 | 610 | 27.08 | 956 | 0 | 1302 | 15.69 |
| 265 | 2.65 | 611 | 26.2 | 957 | 0 | 1303 | 7.46 |
| 266 | 51.89 | 612 | -10 | 958 | 0 | 1304 | -12.91 |
| 267 | 9.11 | 613 | -44.3 | 959 | 0 | 1305 | -47.84 |

Продолжение таблицы В.1

| Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | 26.7 | 614 | -40.63 | 960 | 16.2 | 1306 | -44.43 |
| 269 | 21.77 | 615 | -32.78 | 961 | 24.3 | 1307 | -37.84 |
| 270 | 21.39 | 616 | -24.43 | 962 | 51.39 | 1308 | -30 |
| 271 | 38.35 | 617 | 0 | 963 | 55.31 | 1309 | -21.77 |
| 272 | 27.84 | 618 | 0 | 964 | 65.82 | 1310 | 0 |
| 273 | 100 | 619 | 0 | 965 | 52.15 | 1311 | 0 |
| 274 | -5.31 | 620 | 0 | 966 | 31.13 | 1312 | 0 |
| 275 | 100 | 621 | 0 | 967 | 39.24 | 1313 | 0 |
| 276 | 34.93 | 622 | 0 | 968 | 33.92 | 1314 | 0 |
| 277 | 67.97 | 623 | 0 | 969 | 30.63 | 1315 | 0 |
| 278 | 100 | 624 | 0 | 970 | 36.2 | 1316 | 0 |
| 279 | 71.26 | 625 | 0 | 971 | 52.78 | 1317 | 0 |
| 280 | 51.51 | 626 | 0 | 972 | 66.83 | 1318 | 0 |
| 281 | 66.07 | 627 | 0 | 973 | 47.97 | 1319 | 0 |
| 282 | 39.36 | 628 | 0 | 974 | 29.62 | 1320 | 0 |
| 283 | 27.34 | 629 | 0 | 975 | 20.75 | 1321 | 0 |
| 284 | -0.25 | 630 | 0 | 976 | 15.19 | 1322 | 0 |
| 285 | -4.3 | 631 | 0 | 977 | 11.26 | 1323 | 0 |
| 286 | -11.89 | 632 | 0 | 978 | 11.26 | 1324 | 0 |
| 287 | -19.87 | 633 | 0 | 979 | -9.24 | 1325 | 0 |
| 288 | -16.58 | 634 | 0 | 980 | 2.78 | 1326 | 0 |
| 289 | 32.15 | 635 | 0 | 981 | -0.5 | 1327 | 0 |
| 290 | 32.15 | 636 | 0 | 982 | -2.02 | 1328 | 0 |
| 291 | 8.1 | 637 | 0 | 983 | -0.5 | 1329 | 0 |
| 292 | -16.83 | 638 | 0 | 984 | -3.29 | 1330 | 0 |
| 293 | 25.69 | 639 | 0 | 985 | -0.5 | 1331 | 0 |
| 294 | 35.82 | 640 | 0 | 986 | -3.29 | 1332 | 0 |
| 295 | 25.69 | 641 | 0 | 987 | -14.55 | 1333 | 0 |
| 296 | 6.456 | 642 | 0 | 988 | -26.58 | 1334 | 0 |
| 297 | 24.93 | 643 | 0 | 989 | -3.29 | 1335 | 0 |
| 298 | 29.11 | 644 | 0 | 990 | 7.08 | 1336 | 0 |
| 299 | 29.11 | 645 | 0 | 991 | 15.82 | 1337 | 0 |
| 300 | 5.94 | 646 | 16.2 | 992 | 26.83 | 1338 | 12.27 |
| 301 | -0.37 | 647 | 20.5 | 993 | 22.91 | 1339 | 26.58 |
| 302 | -0.5 | 648 | 42.91 | 994 | 1.39 | 1340 | 44.55 |
| 303 | -13.03 | 649 | 34.81 | 995 | 8.22 | 1341 | 46.7 |
| 304 | -20.12 | 650 | 41.13 | 996 | 13.67 | 1342 | 41.39 |
| 305 | -20 | 651 | 30.12 | 997 | -0.75 | 1343 | 37.59 |
| 306 | -22.91 | 652 | 29.24 | 998 | 8.22 | 1344 | 23.92 |
| 307 | -22.65 | 653 | 50.12 | 999 | 8.22 | 1345 | 65.31 |
| 308 | -19.62 | 654 | 54.05 | 1000 | 31.13 | 1346 | 17.72 |
| 309 | -22.15 | 655 | 41.39 | 1001 | 24.05 | 1347 | 35.31 |
| 310 | -38.1 | 656 | 39.36 | 1002 | 28.1 | 1348 | 27.84 |

Окончание таблицы В.1

| Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) | Время (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 | -29.24 | 657 | 38.73 | 1003 | 15.06 | 1349 | 7.08 |
| 312 | -35.56 | 658 | 43.92 | 1004 | 18.73 | 1350 | 51.89 |
| 313 | -25.06 | 659 | 33.79 | 1005 | 22.53 | 1351 | -3.16 |
| 314 | -21.51 | 660 | 19.11 | 1006 | 13.79 | 1352 | -2.15 |
| 315 | -14.05 | 661 | 23.03 | 1007 | 6.07 | 1353 | -2.02 |
| 316 | -11.77 | 662 | 14.07 | 1008 | -3.29 | 1354 | -3.16 |
| 317 | 8.35 | 663 | 14.3 | 1009 | -9.36 | 1355 | -4.3 |
| 318 | -3.54 | 664 | 10.38 | 1010 | -1.89 | 1356 | -3.16 |
| 319 | -13.29 | 665 | 16.45 | 1011 | -3.16 | 1357 | -1.89 |
| 320 | -22.53 | 666 | 14.43 | 1012 | -0.75 | 1358 | -10.37 |
| 321 | -39.49 | 667 | 10.5 | 1013 | -1.89 | 1359 | -8.73 |
| 322 | -44.68 | 668 | -3.29 | 1014 | -3.41 | 1360 | -7.84 |
| 323 | -14.93 | 669 | -3.29 | 1015 | -2.02 | 1361 | -7.34 |
| 324 | -9.49 | 670 | -25.44 | 1016 | -11.39 | 1362 | -10.88 |
| 325 | -4.05 | 671 | -28.1 | 1017 | -33.03 | 1363 | -18.86 |
| 326 | -13.16 | 672 | -33.54 | 1018 | -28.73 | 1364 | 0 |
| 327 | -12.02 | 673 | -19.74 | 1019 | -20.75 | 1365 | 0 |
| 328 | -21.39 | 674 | -15.69 | 1020 | 0 | 1366 | 0 |
| 329 | -9.62 | 675 | -19.24 | 1021 | 0 | 1367 | 0 |
| 330 | 0 | 676 | 0 | 1022 | 0 | 1368 | 0 |
| 331 | 0 | 677 | 0 | 1023 | 0 | 1369 | 0 |
| 332 | 0 | 678 | 0 | 1024 | 0 | 1370 | 0 |
| 333 | 0 | 679 | 0 | 1025 | 0 | 1371 | 0 |
| 334 | 0 | 680 | 0 | 1026 | 0 | 1372 | 0 |
| 335 | 0 | 681 | 0 | 1027 | 0 |  |  |
| 336 | 0 | 682 | 0 | 1028 | 0 |  |  |
| 337 | 0 | 683 | 0 | 1029 | 0 |  |  |
| 338 | 0 | 684 | 0 | 1030 | 0 |  |  |
| 339 | 0 | 685 | 0 | 1031 | 0 |  |  |
| 340 | 0 | 686 | 0 | 1032 | 0 |  |  |
| 341 | 0 | 687 | 0 | 1033 | 0 |  |  |
| 342 | 0 | 688 | 0 | 1034 | 0 |  |  |
| 343 | 0 | 689 | 0 | 1035 | 0 |  |  |
| 344 | 0 | 690 | 0 | 1036 | 0 |  |  |
| 345 | 0 | 691 | 0 | 1037 | 0 |  |  |
| 346 | 0 | 692 | 0 | 1038 | 0 |  |  |
| Примечание – В зависимости от максимального тока разрядки в режиме зарядки/разрядки. |  |  |  |  |  |  |  |

- В.2 Типовой режим зарядки и разрядки 2

График изменения тока зарядки и разрядки приведён на рисунке В.2. Временные интервалы и кратность тока представлены в таблице В.2.

Режим Dynamic Stress Test (DST) представляет собой испытание, которое оценивает, как батарея справляется с контролируемой нагрузкой и изменениями условий, чтобы определить её состояние и надежность. В рамках теста происходит измерение напряжения и тока при приложении нагрузки, эквивалентной номинальной емкости батареи.

Мощность зарядки

Мощность разрядки

Время (с)

Процент мощности зарядки и разрядки

- Рисунок В.2 – Режим зарядки и разрядки DST

Таблица В.2 – Режим зарядки и разрядки DST

| Шаги | Время начала (с) | Длительность шага (с) | Процент кратности зарядки и разрядки (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | 44 | 28 | 12.5 |
| 3 | 56 | 12 | 25 |
| 4 | 64 | 8 | -12.5 |
| 5 | 80 | 16 | 0 |
| 6 | 104 | 24 | 12.5 |
| 7 | 116 | 12 | 25 |
| 8 | 124 | 8 | -12.5 |
| 9 | 140 | 16 | 0 |
| 10 | 164 | 24 | 12.5 |
| 11 | 176 | 12 | 25 |
| 12 | 184 | 8 | -12.5 |
| 13 | 200 | 16 | 0 |
| 14 | 236 | 36 | 12.5 |
| 15 | 244 | 8 | 100 |
| 16 | 268 | 24 | 62.5 |
| 17 | 276 | 8 | -25 |
| 18 | 308 | 32 | 25 |
| 19 | 316 | 8 | -50 |
| 20 | 360 | 44 | 0 |
| - Примечание – В зависимости от максимального тока разрядки в режиме зарядки/разрядки. |  |  |  |

Приложение Г

- (обязательное)

- Метод испытания на погрешность оценки SOP

- Г.1 Общие положения

- Г.1.1 Испытуемая система батарей должна быть собрана в соответствии с нормальными эксплуатационными требованиями. Допускается использовать минимально допустимую конфигурацию, применимую для системы управления батареями.

- Г.1.2 В диапазоне температур от – 20 °C до + 65 °C и уровней заряда SOC от 0 % до 100 %, завод-изготовитель подвижного состава и изготовитель батарейной системы выбирают не менее трёх температурных точек и трёх точек SOC для проведения испытаний на импульсную зарядку и разрядку.

- Температурные точки должны включать: низкую температуру, обычную температуру, высокую температуру. Точки SOC должны охватывать: низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. Испытания проводятся по методике, изложенной в разделе Г.2.

- Г.1.3 Для достижения требуемой рабочей температуры испытуемого образца допускается увеличение времени выдержки по согласованию с изготовителем. Во время выдержки может быть проверена работоспособность функций управления батареей согласно техническим требованиям изготовителя.

- Г.1.4 Для проведения испытания на погрешность оценки SOP следует выполнить предварительную подготовку. При изменении целевой температуры окружающей среды испытания необходимо выдержать испытуемый образец под новой испытательной температурой окружающей среды в течение не менее 16 ч до разности между – между поверхностной температурой одиночной батареи и температурой окружающей среды менее 2 °C. В течение предварительной подготовки система управления батареями должна находиться в нерабочем состоянии.

- Г.1.5 Для сигнализации о неисправности системы управления батареей и обеспечения безопасности в процессе испытания для случаев, связанных с приведением условий испытания к проектным требованиям подвижного состава, контролирующий орган и изготовитель должны согласовать меры по обеспечению нормального продолжения испытания.

- Г.1.6 Все отклонения от стандартных условий испытания должны быть зафиксированы в протоколе испытания.

- Г.2 Метод испытания на погрешность оценки SOP

- Испытание осуществляется в следующем порядке:

- а) зарядить батарейную систему до полного заряда согласно методике, указанной в приложении Б.2, при температуре 25 °C ± 2 °C;

- б) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- в) установить значение SOC в системе управления батареями на 100 %;

- г) перевести систему к целевой точке SOC;

- д) установить систему на целевой температурной точке и провести термостабилизацию;

- е) выполнить продолжительную зарядку и разрядку батареи с постоянной мощностью Р1 до достижения одного из следующих условий: защитного верхнего (нижнего) предела напряжения отдельной батареи (группы элементов) системы батарей, защитного верхнего (нижнего) предела общего напряжения, кратности, указанной в технических условиях изготовителя, и других условий ограничения. Зафиксировать время зарядки (разрядки) t₁, как указано на рисунке Г.3.

- ж) вернуть систему к целевой точке SOC;

- з) выдержать систему не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- и) в соответствии с величиной t1 регулировать мощность зарядки (разрядки) батареи до значения, при котором начинается зарядка (разрядка) с постоянной мощностью Р2, до достижения одного из следующих условий: защитного верхнего (нижнего) предела напряжения отдельной батареи (группы элементов) системы батарей, защитного верхнего (нижнего) предела общего напряжения, кратности, указанной в технических условиях изготовителя, и других условий ограничения. Зафиксировать время зарядки (разрядки) t2.

- К) повторить испытание не менее 5 раз, включая, не менее 2 раз при t > T (T – время пиковой мощности, согласованное между заводом изготовителя подвижного состава и изготовителем батареи), и не менее 2 раз при t < T. Получить зависимость пиковой мощности зарядки (разрядки) P батареи в данной точке SOC от времени зарядки (разрядки) t (см. рисунок Г.3).

- На основании зависимости и выбрать тип функции для выравнивания зависимости SOP = f(t), как указано на рисунке Г.4.

- л) по выровненной зависимости определить истинное значение SOP = f(T) методом запроса. Рассчитать погрешность оценки по формуле Г.1.

SoPРазность=SoPИстинное значение-SoPBMSSoPИстинное значение×100 % (Г.1)

- Рисунок Г.3 – Зависимость испытания на импульсную зарядку (разрядку) с постоянной мощностью

- Рисунок Г.4 – Выравнивание зависимости испытания на импульсную зарядку (разрядку) с постоянной мощностью

- Приложение Д

- (обязательное)

- Метод испытания на уравнивание

Для проведения испытания на уравнивание следует использовать минимальный блок управления уравниванием, входящий в систему управления литий-ионными аккумуляторными батареями. Количество последовательно соединённых аккумуляторных элементов должно составлять не менее пяти.

- А) зарядить постоянным током величиной 1I₁ (А) до состояния окончания зарядки, установленного изготовителем;

- б) выдержать не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- в) разрядить каждую одиночную батарею постоянным током величиной 1I₁ (А) до достижения уровня остаточной ёмкости 0,5 Q₀;

- г) выдержать не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- д) подготовить четыре одиночные батареи следующим образом:

- - разрядить 1 одиночную батарею с током 1I1 (A) в течение 4 мин;

- - разрядить 1 одиночную батарею с током 1I1 (A) в течение 2 мин;

- - зарядить 1 одиночную батарею с током 1I1 (A) в течение 4 мин;

- - зарядить 1 одиночную батарею с током 1I1 (A) в течение 2 мин;

- е) выдержать не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- ж) включить систему управления батареями;

- з) зарядить модуль батареи до полного заряда в соответствии с методом, указанным в разделе Б.2 приложения Б;

- и) выдержать не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- к) произвести разрядку с током 1I1 (А) до наступления одного из следующих условий: достижения защитного нижнего предела напряжения одиночного аккумуляторного элемента (или блока элементов) или наступления иных условий окончания разрядки, установленных техническими требованиями изготовителя;

- л) выдержать в течение времени, указанного изготовителем 
(не более Trest);

- м) зарядить модуль батарей до полного заряда в соответствии с методом, указанным в разделе Б.2 приложения Б;

- н) выдержать модуль батарей в течение времени, указанного изготовителем (но не более Trest);

- о) повторить шаги к) – н) 10 раз;

- п) демонтировать систему управления аккумулятором с модуля;

- р) разрядить постоянным током 1I₁ (А) до достижения уровня остаточной ёмкости 0,1 Q₀. Выдержать не менее 30 мин, либо в течение времени, указанного изготовителем (не более 60 мин);

- с) зарядить каждую одиночную батарею постоянным током 1I₁ (А) до состояния окончания зарядки, установленного изготовителем, либо в соответствии с рекомендованным изготовителем алгоритмом зарядки. Зафиксировать ёмкости зарядки каждого аккумуляторного элемента (Q₁, Q₂, …, Qₙ) по завершении зарядки. Разность состояния заряда (SOC) рассчитывается по формуле Д.1.

SoCРазность=max[Q1,Q2,⋯Qn]-min[Q1,Q2,⋯,Qn]Q0 (Д.1)

- Примечание – Максимальное время выдержки T rest определяется по формуле Д.2.

Trest+1h×20×IУравнивание=8мин/60мин×Q0 (Д.2),

где:

- T rest —максимальное время выдержки, в секундах (с);

- I Уравнивание – проектный ток уравнивания BMS, в амперах (А).

______________________

МКС 45.080

Ключевые слова: тяговый аккумулятор, технические требования, методы испытаний, правила приемки, хранение, установка, маркировка, упаковка.

РАЗРАБОТЧИК:

Технический комитет ТК № 40 «Железнодорожный транспорт»

| Заместитель председателя ТК № 40, Главный менеджер Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» |  | Д. Потлов |
| --- | --- | --- |
| Менеджер Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» (ТК №40) |  | С. Кашкимбаева |