Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методические указания на газохроматографическое определение бензола, хлорбензола, 1,2- и 1,4-дихлорбензола, 1,2,4-трихлорбензола, 1,2,4,5-тетрахлорбензола в воздухе промышленных предприятий

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _______ № ____

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методические указания на газохроматографическое определение бензола, хлорбензола, 1,2- и 1,4-дихлорбензола, 1,2,4-трихлорбензола, 1,2,4,5-тетрахлорбензола в воздухе промышленных предприятий

Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений бензола, хлорбензола, 1,2- и 1,4-дихлорбензола, 1,2,4-трихлорбензола, 1,2,4,5-тетрахлорбензола в воздухе промышленных предприятий с использованием газожидкостной хроматографии на приборе с пламенно-ионизационном детектором.

Физико-химические свойства приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические свойства

| Соединение | М.м. | Растворимость | Температура кипения (плавления), оС | Упругость пара, мм. рт. ст | Агрегатное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензол | 78,12 | Растворим в органических растворителях | 80,1 (5,5) | 78,14 при 20 оС | Пары |
| Хлорбензол | 112,56 | Растворим в спирте и др. органических растворителях | 132,2 | 8,76 при 22 оС | Пары |
| 1,2-Дихлорбензол | 147,01 | Растворим в спирте, эфире, бензоле, гексане | 180-183 (17,5) | 1,5 при 20 оС | Пары |
| 1,4-Дихлорбензол | 141,01 | Растворим в бензоле, гексане, эфире, горячем спирте, хлороформе | 172-174 | 1,0 при 16,7 оС | Пары |
| 1,2,4-Трихлорбензол | 181,46 | Растворим в гексане, трудно в этиловом спирте | 213 (17) | 1,56 при 18 оС | Пары |
| 1,2,4,5-Тетрахлорбензол | 215,90 | Растворим в бензоле, гексане, эфире, хлороформе | 240-6 (138,140-144) | 40,0 при 146 оС | Пары Аэрозоль |

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 18954-73 Прибор и пипетки стеклянные для отбора и хранения проб газа. Технические условия.

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и СТ РК 2.1.

4 Сущность метода

Определение основано на использовании газожидкостной хроматографии на приборе с пламенно-ионизационном детектором. Отбор проб без концентрирования.

5 Требования к показателям точности измерений

Предел обнаружения бензола 0,001 мкг, хлорбензола, дихлорбензола, трихлорбензола и тетрахлорбензола 0,005 мкг в анализируемом объеме раствора.

Предел обнаружения бензола 0,5 мг/м3, хлорбензола, дихлорбензола, трихлорбензола 2,5 мг/м3, тетрахлорбензола – 0,25 мг/м3 (расчетный).

Погрешность определения ±20%.

Диапазон измеряемых концентраций бензола от 0,5 до 16 мг/м3, хлорбензола от 2,5 до 100 мг/м3, дихлорбензола от 2,5 до 66 мг/м3, трихлорбензола от 2,5 до 50 мг/м3, тетрахлорбензола от 0,25 до 15 мг/м3.

Предельно допустимая концентрация паров бензола, хлорбензола, дихлорбензола и трихлорбензола в воздухе соответственно 5; 50; 20; 10 мг/м3, для тетрахлорбензола не установлена.

6 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Бензол, хлорбензол хроматографические чистые.

Дихлорбензол, трихлорбензол и тетрахлорбензол перекристаллизованные из эфира.

Ацетон, ГОСТ 2603, перегнанный.

Гексан нормальный по [2].

Хлорофоры, ГОСТ 20015.

Стандартный раствор №1, содержащий 0,2 мг/мл 1,2,4,5-тетрахлорбензола готовят растворением навески 10 мг в гексане в мерной колбе, емкостью 50 мл, Раствор устойчив 3 суток.

Стандартный раствор №2, содержащий 20 мкг/мл, готовят соответствующим разбавлением стандартного образца № 1. Устойчив 6 часов.

Твердый носитель: целит – 545 фракция 60/80 меш.

Неподвижные фазы: силиконовый аластомер Е-301, бентон-8, хроматографические чистые.

Газообразный азот, водород, воздух в баллонах с редукторами.

Хроматограф с детектором ионизационно-пламенным, работающим в дифференциальной схеме, и двумя хроматографическими колонками из нержавеющей стали длиной по 2 м и внутренним диаметром 3 мм.

Измеритель влажности и температуры, диапазон измерений относительной влажности  от 30 % до 90 %, температуры от минус 10 °C до             55 °C.

Барометр, диапазон измерения от 80 до 106 кПа; предел допускаемой погрешности ± 0,2 кПа.

Мультиметр цифровой, диапазон измерений напряжения до 750 В, относительная погрешность ±(1,2 %+3), диапазон измерений частоты до             20 кГц, относительная погрешность ±(1,5 %+5).

Шприцы медицинские с силиконовой прокладкой от 2 до 5 мм.

Микрошприцы на 10 мкл.

Фильтры бумажные (синяя лента) ГОСТ 12026.

Фильтродержатели.

Пипетки газовые ГОСТ 18954, емкостью 250-500 мл со стеклянными кранами.

Пипетки, ГОСТ 29227, емкостью 5, 10 мл с ценой деления 0,1 мл.

Печка электрическая для термической десорбции проб.

Дозатор статического типа (бутыль емкостью от 15 до 20 мл).

Лупа измерительная ГОСТ 25706.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1 При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по 
[3].

7.2 При работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электробезопасности по [4].

7.3 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по [5].

7.4 Организация обучения работающих безопасности труда проводится по [6].

8 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают специалиста, имеющего высшее или среднее специальное химическое образование, или опыт работы в химической лаборатории, прошедшего соответствующий инструктаж, освоившего метод анализа и прошедшего процедуры контроля точности измерений с положительным результатом.

9 Условия выполнения измерений

Выполнение измерений проводят при следующих условиях окружающей среды:

- температура воздуха …………………………………………(20 ± 5) ºС;

- атмосферное давление ……………………………от 84,0 до 106,7 кПа;

- влажность воздуха при температуре 25 ºС …………….не более 80 %;

- напряжение в сети …………………………………….……(220 ± 10) В;

- частота переменного тока ……………………………………(50 ± 1) Гц.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Отбор проб воздуха

Пробу воздуха отбирают в вакуумированные газовые пипетки емкостью от 250 до 500 мл. Пипетки закрывают. Пробы сохраняются 1 рабочий день.

Аэрозоль тетрахлорбензола задерживают фильтром, аспирируя до 20 л исследуемого воздуха со скоростью от 8 до 10 л/мин через фильтродержатель с бумажным фильтром.

Для приготовления насадки для хроматографической колонки, целит-545 высушивают в сушильном шкафу при 205 оС в течение 4 часов, охлаждают в эксикаторе. Бентон-8 (8 % от веса носителя) высыпают в бокс с бензолом и оставляют на 1 сутки для набухания. Полученной суспензией обрабатывают носитель. Силиконовый эластомер Е-301 в количестве 15 % от веса носителя растворяют в хлороформе и наносят перемешивая на обработанный бентоном носитель, растворители испаряют и затем высушивают при 120 оС в течение 3 часов до исчезновения запаха растворителей, заполняют колонки приготовленной насадкой под легким вакуумом. Колонки кондиционируют при 250 оС, в течение 6 часов, в токе азота.

Газовые пипетки с отобранной пробой помещают в термостат при 80 оС на 10 мин. Отбирают на анализ 2 мл парогазовой смеси подогретым до той же температуры стеклянным шприцом с силиконовой прокладкой.

Фильтр с аэрозолем тетрахлорбензола заливают на 1 час 2 мл гексана.

Вводят 2 мл парогазовой смеси или 2 мкл гексанового экстракта в испаритель хроматографа через самоуплотняющуюся мембрану.

10.2 Условия анализа

Длина колонки 2 м;

Диаметр колонки 3 мм;

Твердый носитель Целит-545;

Жидкая фаза бентон-8 и Е-301;

Температура колонки 150 оС;

Температура испарителя 240 оС;

Скорость потока газа-носителя (азота) 20 мл/мин;

Скорость потока водорода 33 мл/мин;

Скорость потока воздуха 330 мл/мин;

Скорость диаграммной ленты 600 мм/ч;

Объем вводимой пробы 2 мл и 2 мкл.

Время удерживания:

- Бензол 1 мин 5 сек;

- Хлорбензол 1 мин 50 сек;

- 1,4-дихлорбензол 2 мин 15 сек;

- 1,2-дихлорбензол 3 мин 40 сек;

- 1,2,4-трихлорбензол 6 мин 10 сек;

- 1,2,4,5-тетрахлорбензол 10 мин;

- 1,2,4,3-тетрахлорбензол 12 мин 5 сек.

Калибровочные смеси бензола, дихлорбензола, хлорбензола, трихлорбензола с воздухом готовят в дозаторах статистического типа. В дозатор помещают бокс с образцом на 12 часов, после чего бокс вынимают, газовую смесь перемешивают, переворачивая дозатор. Через 1 час, после установления равновесия, исходную концентрацию компонентов определяют химическим способом. Содержание бензола определяют по известной реакции Яновского. Аспирируют 1 л парогазовой смеси через поглотительный прибор с 2 мл нитросмеси. Скорость аспирации от 0,1 до               0,2 л/мин.

Исходную концентрацию хлорированных ароматических углеводородов определяют по реакции образования полиметиновых красителей, аспирируя до 1 л парогазовой смеси со скоростью от 0,1 до                0,2 л/мин через поглотительный прибор с 1 мл нитросмеси.

Строят калибровочные кривые зависимости площади пика от количества компонента.

Исходную парогазовую смесь из дозатора статического типа отбирают в газовые пипетки и помещают на 10 мин в термостат при 80 оС. Из пипеток парогазовую смесь отбирают подогретым шприцом на 2 мл. Дальнейшее разведение газовой смеси производят в этом шприце, отбирая на анализ 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,0 мл парогазовой смеси и доводят чистым воздухом до              2 мл.

Проводят не менее 5 определений для каждой концентрации.

Условия анализа и калибровки должны быть идентичны.

Калибровочный график для определения  тетрахлорбензола строят по хроматографическим данным результатов определения тетрахлорбензола в     н-гексане. Готовят серию растворов (не менее 5) с содержанием тетрахлорбензола от 2,5 до 15,0 мкг/мл. На анализ отбирают 2 мкл раствора.

Для определения вредого вещества в газовой фазе концентрацию компонента в мг/м3 воздуха (I) вычисляют по формуле (1):

I=yVмгм3                                                                 (1)

где у – количество компонента, найденное по калибровочному графику, мкг;

V – объем воздуха в л, взятый для анализа и приведенный к стандартным условия по формуле (см. приложение А).

При определении вредного вещества в растворе концентрацию компонента в мг/м3 воздуха (I) вычисляют по формуле (2):

I=y∙V1V∙V20	(2)

где y – количество вещества, найденное в анализируемом объеме жидкости, мкг;

V1– общий объем жидкости, мл;

V – объем жидкости, взятый для анализа, мл;

V20 – объем воздуха, л, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям (см. приложение А).

Приложение А

(информационное)

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле (А.1):

V20=Vt273+20*P(273+t0)*101,33                                         (А.1)

где Vt – объем воздуха, отобранный для анализа, л;

Р – барометрические давление, кПа (101,33 кПа=760 мм рт.ст);

to – температура воздуха в месте отбора пробы, оС.

Для удобства расчета V20 следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение Б). Для проведения воздуха к стандартным условиям надо умножить Vt на соответствующий коэффициент.

Приложение Б

(информационное)

Таблица Б.1 - Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям: температура 20 оС и атмосферное давление 101,33 кПа

| T,оС | Давление Р, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 97,33 | 97,86 | 98,4 | 98,93 | 99,46 | 100 | 100,53 | 101,06 | 101,33 | 101,66 | 102,40 |
| -30 | 1,1582 | 1,1646 | 1,1709 | 1,1772 | 1,1836 | 1,1699 | 1,1963 | 1,2026 | 1,2058 | 1,2122 | 1,2185 |
| -26 | 1,1393 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1644 | 1,1705 | 1,1768 | 1,1831 | 1,1862 | 1,9525 | 1,1986 |
| -22 | 1,1212 | 1,1274 | 1,1336 | 1,1396 | 1,1458 | 1,1519 | 1,1581 | 1,16453 | 1,1673 | 1,1735 | 1,1795 |
| -18 | 1,1036 | 1,1097 | 1,1158 | 1,1218 | 1,1278 | 1,1338 | 1,139 | 1,1460 | 1,1490 | 1,1551 | 1,1611 |
| -14 | 1,0866 | 1,0926 | 1,0986 | 1,1045 | 1,1105 | 1,1164 | 1,1224 | 1,1284 | 1,1313 | 1,1373 | 1,1432 |
| -10 | 1,0701 | 1,0760 | 1,0819 | 1,0877 | 1,0936 | 1,0994 | 1,1053 | 1,1112 | 1,1141 | 1,1200 | 1,1258 |
| -6 | 1,0540 | 1,0599 | 1,0657 | 1,0714 | 1,0772 | 1,0829 | 1,0867 | 1,0945 | 1,0974 | 1,1032 | 1,1089 |
| -2 | 1,0385 | 1,0442 | 1,0499 | 1,0556 | 1,0613 | 1,0669 | 1,0726 | 1,0784 | 1,0812 | 1,0869 | 1,0925 |
| 0 | 1,0309 | 1,0366 | 1,0423 | 1,0477 | 1,0535 | 1,0591 | 1,0648 | 1,0705 | 1,0733 | 1,0789 | 1,0846 |
| 2 | 1,0234 | 1,0291 | 1,0347 | 1,0402 | 1,0459 | 1,0514 | 1,0571 | 1,0627 | 1,0655 | 1,0712 | 1,0767 |
| 6 | 1,0087 | 1,0143 | 1,0198 | 1,0253 | 1,0309 | 1,0363 | 1,0419 | 1,0475 | 1,0502 | 1,0557 | 1,0612 |
| 10 | 0,9944 | 0,9999 | 1,0054 | 1,0108 | 1,0162 | 1,0216 | 1,0272 | 1,0326 | 1,0353 | 1,0407 | 1,0462 |
| 14 | 0,9806 | 0,9860 | 0,9914 | 0,9967 | 1,0021 | 1,0074 | 1,0128 | 1,0183 | 1,0209 | 1,0263 | 1,0316 |
| 18 | 0,9671 | 0,9725 | 0,9778 | 0,9830 | 0,9884 | 0,9936 | 0,9989 | 1,0043 | 1,0069 | 1,0122 | 1,0175 |
| 20 | 0,9605 | 0,9658 | 0,9711 | 0,9763 | 0,9816 | 0,9868 | 0,9921 | 0,9974 | 1,0000 | 1,0053 | 1,0105 |
| 22 | 0,9539 | 0,9592 | 0,9645 | 0,9696 | 0,9749 | 0,9800 | 0,9853 | 0,9906 | 0,9932 | 0,9985 | 1,0036 |
| 24 | 0,9475 | 0,9527 | 0,9579 | 0,9631 | 0,9683 | 0,9735 | 0,9787 | 0,9839 | 0,9865 | 0,9917 | 0,9968 |
| 26 | 0,9412 | 0,9464 | 0,9516 | 0,9566 | 0,9618 | 0,9669 | 0,9721 | 0,9773 | 0,9799 | 0,9851 | 0,9902 |
| 28 | 0,9349 | 0,9401 | 0,9453 | 0,9503 | 0,9555 | 0,9605 | 0,9657 | 0,9708 | 0,9734 | 0,9785 | 0,9836 |
| 30 | 0,9288 | 0,9339 | 0,9391 | 0,9440 | 0,9482 | 0,9542 | 0,9594 | 0,9645 | 0,9670 | 0,9723 | 0,9772 |
| 34 | 0,9167 | 0,9218 | 0,9268 | 0,9318 | 0,9368 | 0,9418 | 0,9468 | 0,9519 | 0,9544 | 0,9595 | 0,9644 |
| 38 | 0,9049 | 0,9099 | 0,9149 | 0,9198 | 0,9248 | 0,9297 | 0,9347 | 0,9397 | 0,9421 | 0,9471 | 0,9520 |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2]ТУ 6-09-3375-78 Гексан чистый.

[3] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[4] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[5] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[6] Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 г. № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников».

УДК 621.3.089.6							МКС 17.020

Ключевые слова: методические указания, жидкостная хроматография, бензол, хлорбензол, 1,2-дихлорбензол,1,4-дихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,2,4,5-тетрахлорбензол

УДК 621.3.089.6							МКС 17.020

Ключевые слова: методические указания, жидкостная хроматография, бензол, хлорбензол, 1,2-дихлорбензол,1,4-дихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,2,4,5-тетрахлорбензол

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»                                                            Д.Шарипов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»	       А.Есенкулов

Эксперт 2 категории

Карагандинского филиала

РГП «КазИнМетр» 		        Р. Денякин