НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Геотехнические исследования и испытания

Полевые испытания

Часть 9

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА КРЫЛЬЧАТКОЙ

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к оборудованию, проведению и отчетности полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой для измерения пикового сопротивления и сопротивление переформованного грунта срезу крыльчаткой, а также чувствительности мелкозернистых почв. Кроме того, можно оценить состояние сопротивления грунта срезу после пика. Описаны два типа полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой: обычное полевое испытание грунта зондированием крыльчаткой (FVT) и быстрое (экспресс) полевое испытание грунта зондированием крыльчаткой (FVT-F).

Погрешности результатов полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой описаны в приложении D.

Примечания

1 Настоящий документ соответствует требованиям к полевым испытаниям грунта зондированием крыльчаткой в рамках геотехнических исследований и испытаний в соответствии с EN 1997-1 и EN 1997-2.

2  Настоящий документ рассматривает наземные и прибрежные полевые испытания грунта зондированием крыльчаткой.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 10012, Системы менеджмента измерений. Требования к измерительным процессам и измерительному оборудованию.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Выдвижная штанга в кожухе (cased extension rod): Выдвижная штанга, вставленная в защитный кожух (3.1.11) во время испытаний грунта зондированием крыльчаткой (3.1.23)

Проект, редакция 1

3.1.2 Скважина, укреплённая обсадными трубами (cased borehole): Скважина, упрочненная обсадными трубами для предотвращения обрушения и минимизации трения между выдвижными штангами и грунтом

3.1.3 Центратор обсадной колонны (centralizer): Оборудование для удержания выдвижных штанг прямолинейно и предотвращения перекашивания (коробления)

3.1.4 Система регистрации данных (data acquisition system): Измерительная система, преобразующая физические величины в цифровой формат

Примечание – Система обычно включает в себя датчики, устройство формирования сигнала, аналого-цифровой преобразователь и записывающее устройство.

3.1.5 Испытание в скважине (downhole test): Конфигурация испытания, при которой крутящий момент измеряется вблизи крыльчатки (3.1.23)

Примечание – Вращение (3.1.14) можно измерить вблизи крыльчатки или над уровнем земли.

3.1.6 Крутящий момент внешнего трения (external friction torque): Крутящий момент от трения вне измерительного оборудования при вращении (3.1.14), за исключением крутящего момента, вызванного срезом грунта

Примечание – Внешнее трение в основном вызывается трением, действующим на выдвижные штанги, и его можно оценить с помощью скользящей муфты (3.1.16) непосредственно перед зацеплением крыльчатки (3.1.23).

3.1.7 Фрикционный редуктор (friction reducer): Кольцо, вставленное между крыльчаткой (3.1.23) и выдвижными штангами для уменьшения трения вдоль выдвижных штанг без кожуха (3.1.20)

3.1.8 Глубина погружения (insertion length): Расстояние от поверхности земли или основания (буровой) скважины или шурфа до середины высоты крыльчатки (3.1.23), измеренное по оси выдвижных штанг

3.1.9 Крутящий момент внутреннего трения (internal friction torque): Крутящий момент из-за трения внутри измерительного оборудования при вращении (3.1.14), когда на крыльчатку (3.23) не действует крутящий момент, а на выдвижные штанги не действует трение

3.1.10 Защитный башмак (protection shoe): Оборудование для защиты крыльчатки (3.1.23) при вдавливании в почву

Примечание – Облегчает установку крыльчатки без сверления. Обычно наконечник защитного башмака состоит из четырех прорезей для пластин, позволяющих лопастям крыльчатки (3.1.24) втягиваться внутрь защитного кожуха (3.1.11).

3.1.11 Защитный кожух (protective casing): Труба, которая изолирует выдвижные штанги от почвы и защищает от коробления

3.1.12 Длина выступа (protrusion length): Расстояние между дном защитного кожуха/башмака и серединой высоты крыльчатки (3.1.23) при вдавливании на испытательную глубину (3.1.17), измеренное по оси штанг

3.1.13 Вдавливающее оборудование (push-in equipment): Оборудование для вдавливания крыльчатки (3.1.23) в почву без предварительного забуривания.

3.1.14 Вращение (rotation): Изменение угла за счет кругового движения крыльчатки (3.1.23) вокруг своей оси

Примечание – Видимое вращение – это вращение, зарегистрированное оборудованием для измерения вращения.

3.1.15 Скорость вращения (rotation rate): Скорость кругового вращения (3.1.14) крыльчатки (3.1.23)

3.1.16 Скользящая муфта (slip coupling): Механизм, который позволяет выдвижным штангам свободно вращаться, в то время как крыльчатка (3.1.23) остается неподвижной

Примечание – Функцией скользящей муфты является отделение трения штанги от сопротивления крутящему моменту крыльчатки. Механизм скользящей муфты должен обеспечивать свободное вращение с минимальным трением.

3.1.17 Глубина испытания (test depth): Расстояние по вертикали от поверхности земли, исходного уровня или исходной точки до середины высоты крыльчатки (3.1.23)

Примечание – В соответствии с приложением G, глубина погружения (3.1.8) может быть скорректирована измерениями инклинометра, чтобы соответствовать скорректированной испытательной глубине. В противном случае испытательная глубина основана на сумме длин выдвижных штанг от исходного уровня или исходной точки из-за погрешности наклона.

3.1.18 Место проведения испытаний (test location): Планировать местоположение для проведения испытаний или серии испытаний

3.1.19 Время до разрушения (time to failure): Время от начала приложения крутящего момента к крыльчатке (3.1.23) до достижения максимального крутящего момента

3.1.20 Выдвижная штанга без кожуха (uncased extension rod): Выдвижная штанга, не защищенная защитным кожухом, допускающая трение между выдвижными штангами и грунтом

3.1.21 Крыльчатка без кожуха (uncased vane): Крыльчатка (3.1.23), вдавленная в землю без защиты

3.1.22 Испытание в восходящей скважине (uphole test): Конфигурация испытания, при которой крутящий момент измеряется над уровнем земли

Примечание – Применяют вращение (3.14) и регистрируют измерения над уровнем земли.

3.1.23 Крыльчатка (vane): Устройство, образованное четырьмя лопастями крыльчатки (3.1.24), закрепленными под углом 90° друг к другу

3.1.24 Лопасти крыльчатки (vane plate): Тонкая и плоская прямоугольная лопасть

Примечание – Большинство крыльчаток (3.1.23) имеют (почти) прямоугольную форму. По практическим причинам крыльчатки без защитных башмаков (3.1.10) часто имеют слегка скошенные нижние концы лопастей крыльчатки или закругленные углы. Некоторые виды оборудования, использующие выдвижные штанги без кожуха (3.1.20) и скользящую муфту (3.1.16) для отделения трения штанги от крутящего момента на крыльчатку, имеют слегка скошенные, заостренные или конические лопасти крыльчатки для отключения скользящей муфты во время вдавливающего хода.

3.1.25 Вал крыльчатки (vane shaft): Цилиндрический элемент крыльчатки (3.1.23), к которому крепятся лопасти крыльчатки (3.1.24)

Примечание – Вал крыльчатки может быть подсоединен непосредственно к оборудованию для измерения силы или крутящего момента при внутрискважинном испытании (3.1.5) или соединен с ним через выдвижные штанги при испытании в восходящей скважине (3.1.22).

3.1.26 Время ожидания (waiting time): Время между достижением испытательной глубины (3.1.17) и началом приложения крутящего момента к крыльчатке

3.1.27 Нулевой срез (zero shift): Разница между показаниями измерительного оборудования крутящего момента внутреннего трения (3.1.9) до и после завершения испытания

3.1.28 Чувствительность (sensitivity): Коэффициент отношения сопротивления недренированного грунта срезу в ненарушенном состоянии после переформования

3.2 Обозначения

Обозначения приведены в таблице 1.

Таблице 1 – Обозначения

| Обозначение | Название | Описание | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Aконич,нижн |  | Суммарная поверхность поперечного среза нижнего конуса | мм2 |
| Aконич,верх |  | Суммарная поверхность поперечного среза верхнего конуса | мм2 |
| Ацилиндр |  | Суммарная поверхность поперечного среза цилиндра | мм2 |
| α |  | Измеренный общий угол между вертикальной осью и осью крыльчатки | ° |
| ß1 |  | Измеренный угол между вертикальной осью и проекцией оси полевой крыльчатки на фиксированной вертикальной плоскости | ° |
| ß2 |  | Измеренный угол между вертикальной осью и проекцией оси полевой крыльчатки на вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости угла ß1 | ° |
| C | Защитный кожух | Определение по термину 3.1.11 |  |
| cu | Сопротивление недренированного грунта срезу | Сопротивление срезу мелкозернистого грунта в недренированном состоянии | кПа |
| cfv | Сопротивление грунта срезу крыльчаткой | Пиковое сопротивление грунта срезу, полученное из максимального крутящего момента, измеренного полевым испытанием на срез крыльчаткой | кПа |
| cfv-f | Экспресс испытание на срез крыльчаткой | Пиковое сопротивление грунта срезу, полученное из максимального крутящего момента, измеренного полевым экспресс испытанием на срез крыльчаткой | кПа |
| cpv | После пиковое сопротивление срезу | Сопротивление грунта срезу после пика, выбранное после заданного вращения после полевого испытания грунта на сопротивление срезу | кПа |
| crv | Сопротивление переформованного грунта крыльч. | Сопротивление грунта срезу, определяемое полевым испытанием грунта на срез крыльчаткой, после повторного формования грунта | кПа |
| D | Скважинный измерительный прибор | Оборудование для измерения крутящего момента и вращения находится близко к крыльчатке |  |
| D* | Скважинный измерительный прибор | Оборудование для измерения крутящего момента и вращения находится близко к крыльчатке, но прибор для измерения вращения находится над уровнем земли |  |
| D |  | Диаметр крыльчатки | мм |
| d |  | Диаметр вала крыльчатки сразу за крыльчаткой | мм |
| Dc |  | Диаметр нижнего края защитного кожуха | мм |
| Dps |  | Диаметр защитного башмака | мм |
| F | Фрикционный редуктор | Определение по термину |  |
| H |  | Высота крыльчатки | мм |
| HT |  | Высота перпендикулярной стороны конической крыльчатки, не считая влияния высоты конуса | мм |
| i/T |  | Угол конуса на верхней части крыльчатки | ° |
| iB |  | Угол конуса на нижней части крыльчатки | ° |
| R | Блок вращения | Блок вращения может располагаться близко к крыльчатке или над уровнем земли |  |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение |  | Название |  | Описание |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra |  | Соотношение площадей |  | Отношение площади поперечного сечения крыльчатки и ее вала в сравнении с поверхностью кругового среза |  | — |
| r |  |  |  | Радиус закругленного угла лопасти крыльчатки |  | мм |
| Rконич,нижн |  |  |  | Плечо рычага боковой поверхности нижнего конуса среза |  | мм |
| Rко нич, верх |  |  |  | Плечо рычага боковой поверхности верхнего конуса |  | мм |
| Rцилиндр |  |  | Плечо рычага боковой поверхности цилиндра |  | мм |  |
| S | Муфта скольжения |  | Определение в соответствии с термином 3.1.16 |  |  |  |
| Sfv | Чувствительность грунта зондиров. крыльчаткой |  | Коэффициент отношения между сопротивлением грунта срезу и сопротивлению переформованного грунта зондированием крыльчаткой |  | — |  |
| S |  |  | Толщина лопастей крыльчатки |  | мм |  |
| T | Крутящий момент |  | Крутящий момент, измеренный при вращении крыльчатки, с поправкой на показания крутящего момента внешнего трения |  | Нм |  |
| Tконич,нижн |  |  | Компонент крутящего момента, необходимый для среза нижнего конуса поверхности среза |  | Нм |  |
| Tконич,верх |  |  | Компонент крутящего момента, необходимый для среза верхнего конуса поверхности среза |  | Нм |  |
| Tуглов |  |  | Компонент крутящего момента, необходимый для среза четверти поверхности кругового среза |  | Нм |  |
| Tцилиндр |  |  | Компонент крутящего момента, требуемый для среза боковой поверхности цилиндра |  | Нм |  |
| Text | Показание крутящ. момента внешнего трения |  | Устойчивый результат измерит. прибора при вращении, в отсутствие крутящего момента, действующего на крыльчатку (обычно измеряется перед вводом крыльчатки скользящей муфтой) |  | Нм |  |
| Text* | Показание крутящего момента внешнего трения после перформ. грунта |  | Устойчивый результат измерительного прибора при вращении после переформования грунта, в отсутствие крутящего момента, действующего на крыльчатку (обычно измеряется перед вводом крыльчатки скользящей муфтой) |  | Нм |  |
| Tint | Показание крут. момента внутр. трения до испыт. |  | Устойчивый результат измерительного прибора при вращении, в отсутствие крутящего момента, действующего на крыльчатку и трения, действующего на выдвижные штанги |  | Нм |  |
| Tmax | Максимальный крутящий момент |  | Крутящий момент, требуемый для обрушения грунта вокруг крыльчатки, с поправкой на показание крутящего момента внутреннего и внешнего трения, если необходимо |  | Нм |  |
| Tmeas,max | Максимально измеренный крутящий момент |  | Измеренный крутящий момент, необходимый для обрушения грунта вокруг крыльчатки, в т.ч. внешнее трение, максимальный крутящий момент (Tmax) можно рассчитать, вычитая Text из Tmeas,max (Tmax = Tmeas,max - Text) иначе Tmeas,max = Tmax |  | Нм |  |

Окончание таблицы 1

| Обозначение | Название | Описание | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Tmeas,pv | Измеренный крутящий момент после пика | Измеренный крутящий момент после пика, выбранный после заданного вращения (измерение сопротивления после пика) в т.ч. крутящий момент внешнего трения. Крутящий момент после пика рассчитывают, вычитая Text из Tmeas,pv (Tpv = Tmeas,pv - Text) иначе Tmeas,pv равно Tpv | Нм |
| Tmeas,rv | Измеренный крутящий момент для переформовки грунта | Постоянное значение измеренного крутящего момента после переформовки, в т.ч. крутящего момента внешнего трения. Крутящий момент для переформов. состояния рассчитывают, вычитая Тext из Tmeas,rv (Trv = Tmeas,rv - Text) иначе Tmeas rv i= Trv | Нм |
| Tplate |  | Крутящий момент, вызванный срезом поверхности среза круглой лопасти крыльчатки | Нм |
| T pv | Крутящий момент после пика | Крутящий момент после пика, выбранный после макс. крут. момента, с поправкой на показание крут. момента внутр. и внешн. трения | Nm |
| T rv | Крут момент для переформованного состояния | Измеренное значение постоянного крутящего момента после переформования грунта, с поправкой на показание крутящего момента внутреннего и внешнего трения | Nm |

4 Оборудование и конфигурации

4.1 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование должно включать крыльчатку и вал крыльчатки, выдвижные штанги, блок вращения и оборудование для измерения вращения/крутящего момента.

Аксессуары к испытательному оборудованию могут включать:

— фрикционный редуктор;

— скользящая муфта;

— защитный кожух;

— защитный кожух с защитным башмаком,

которые используются для увеличения длины погружения, которая может быть достигнута, и уменьшения или измерения трения в системе.

4.1.1 Крыльчатка и вал крыльчатки

Крыльчатка должна состоять из четырех одинаковых лопастей крыльчатки, закрепленных под углом 90° друг к другу с допуском ± 1°, смотреть рисунок 1.

Примечание – Из практических соображений крыльчатки без кожуха могут иметь закругленные углы или могут быть коническими.

Форма должна быть прямоугольной с соотношением H/D, равным 2.

Примечание – Пример формы для измерения и проверки требований к размерам и соотношению H/D крыльчатки приведен в приложении С.

Рисунок 1 – Основы конструирования крыльчатки

Для испытаний грунтов с чувствительностью более 30 толщина лопасти крыльчатки s не должна превышать 2 мм. Для испытаний грунтов с чувствительностью менее 30 толщина лопасти крыльчатки может быть больше, но не более 3 мм. Кромки крыльчатки толщиной более 2 мм должны быть заточены под углом 45°, как показано на рисунке 2.

Условные обозначения

1 направление вращения

Рисунок 2 – Принцип заточки лопастей прямоугольной крыльчатки

Диаметр вала крыльчатки непосредственно за крыльчаткой должен составлять менее 16 мм при испытании грунтов с чувствительностью более 15 и не более 20 мм при испытании грунтов с чувствительностью менее 15.

Диаметр вала крыльчатки, включая сварные швы в центре крыльчатки, должен быть достаточно малым, чтобы свести к минимуму влияние помех на измеряемый крутящий момент.

Примечание – Нарушение вызывает потерю пикового сопротивления срезу мелкозернистого грунта, которая увеличивается с увеличением чувствительности грунта.

Длина вала крыльчатки над крыльчаткой должна составлять, по меньшей мере, пятикратное значение от разницы диаметра фрикционного редуктора/скользящей муфты/выдвижной штанги и диаметра вала крыльчатки для испытаний грунтов с чувствительностью выше 15.

Примечание – Для нечувствительных грунтов трение, вызванное валом крыльчатки, можно уменьшить, установив фрикционный редуктор или скользящую муфту рядом с крыльчаткой, так как нарушение не столь важно.

Диаметр вала крыльчатки может постепенно увеличиваться до диаметра фрикционного редуктора/муфты скольжения/выдвижных штанг по длине вала крыльчатки.

4.1.2 Фрикционный редуктор

Диаметр фрикционного редуктора должен составлять, по меньшей мере, на 15 % больше диаметра выдвижных штанг, чтобы уменьшить трение между выдвижными штангами и прилегающим грунтом.

4.1.3 Муфта скольжения

Муфта скольжения должна быть оснащена подшипниками. Конструкция должна предотвращать попадание почвы в скользящую муфту.

Расстояние между верхними кромками лопаток крыльчатки и нижней частью скользящей муфты должно быть не менее 5-кратной разницы диаметров вала крыльчатки и скользящей муфты.

4.1.4 Выдвижные штанги, защитные кожухи, защитный башмак

Выдвижные штанги должны иметь достаточную жесткость на кручение для передачи крутящего момента от узла вращения к крыльчатке. Соединения, через которые передается крутящий момент, должны быть затянуты с большим крутящим моментом, чем это необходимо для достижения максимального крутящего момента в грунте.

Диаметр выдвижных штанг, вводимых в почву, должен составлять менее 25 мм. Могут потребоваться штанги большего диаметра, чтобы увеличить горизонтальную жесткость и предотвратить изгиб.

В забойной конфигурации измерительный блок может быть закрыт защитной трубой, закрепленной на защитных кожухах, и установлен между валом крыльчатки и выдвижными штангами.

Защитные кожухи должны иметь достаточную жесткость на кручение для передачи реактивного момента от забойного вращения на поверхность земли, где закреплены кожухи. Соединения, через которые передается крутящий момент, должны затягиваться с большим крутящим моментом, чем это необходимо для достижения максимального крутящего момента в грунте.

Трение между кожухами и выдвижными штангами должно быть сведено к минимуму, например, за счет смазки и/или использования центраторов. Внутренний диаметр защитного кожуха должен быть достаточно большим, чтобы трение штанг было пренебрежимо малым, а выдвижные штанги направлялись вертикально прямо во время погружения крыльчатки в грунт.

Уплотнительный узел на нижнем конце кожуха или защитного башмака должны предотвращать попадание почвы между выдвижными штангами и кожухом. Уплотнительный узел на нижнем конце кожуха или защитный башмак не должны значительно увеличивать трение при вращении крыльчатки.

4.1.5 Блок вращения

Вращающее устройство должно обеспечивать вращение для поддержания крутящего момента, достаточного для выполнения требований испытания.

4.1.6 Оборудование для измерения вращения и крутящего момента

Оборудование для измерения вращения и крутящего момента должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Запись должна быть автоматической.

Диапазон измерения угла поворота должен составлять 360°.

Таблица 2 - Минимальные требования к точности измерительного оборудования

| Сопротивление грунта срезу крыльчаткой кПа | Точность угла вращения ° | Точность крутящего моментаa Нм | Режим вращения — |
| --- | --- | --- | --- |
| <10 | 0,1 | 0,2 | Постоянная скорость вращения |
| 10 to 40 | 0,1 | 1 | Постоянная скорость вращения |
| 40 to 100 | 0,2 | 3 | Постоянная скорость вращения |
| >100 | Не применимо | 7,5 | Постоянная скорость вращения / вращения вручную |
| a Точность с большим крутящим моментом может потребоваться для измерения сверхнизкого сопротивления образцов из переформованного материала или сверхнизких значений крутящего момента внешнего трения при использовании прибора с муфтой скольжения. |  |  |  |

4.2 Испытательные конфигурации

Испытательное оборудование можно сконфигурировать в нескольких комбинациях, смотреть рисунок 3.

Оборудование крыльчатки и аксессуары могут быть сконфигурированы либо в восходящей, либо в забойной конфигурации. Типовые конфигурации показаны на рисунке 3 и в таблице 3.

В восходящей конфигурации оборудование для измерения крутящего момента располагается над поверхностью земли. Крутящий момент можно измерить с помощью динамометрического ключа или пружины циферблатного индикатора с переменным плечом рычага или с помощью оборудования для непрерывного измерения крутящего момента.

В забойной конфигурации оборудование для измерения крутящего момента расположено рядом с крыльчаткой. Прибор для измерения вращения может располагаться как вблизи крыльчатки, так и над поверхностью земли. Узел вращения может располагаться вблизи крыльчатки или над поверхностью земли.

Рисунок 3 – Конфигурации полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой

Примечание – Все конфигурации без скользящей муфты и защитного башмака могут быть оснащены фрикционным редуктором.

Таблица 3 – Конфигурации полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой

| Конфигурации | Измерение | Передача крутящего момента | Регистрация |
| --- | --- | --- | --- |
| W | Вертикальное (восходящее) измерение максимального крутящего момента | Передача крутящего момента выдвижными штангами без кожуха без муфты скольжения | Максимальный крутящий момент |
| WS | Вертикальное измерение максимального крутящего момента | Передача крутящего момента выдвижными штангами без кожуха с муфтой скольжения | Максимальный крутящий момент |
| U | Постоянное вертикальное измерение крутящего момента в сравнении с вращением | Передача крутящего момента выдвижными штангами без кожуха без муфты скольжения | Крутящий момент – видимое вращение |
| US | Постоянное вертикальное измерение крутящего момента в сравнении с вращением | Передача крутящего момента выдвижными штангами без кожуха с муфтой скольжения | Крутящий момент – видимое вращение |
| UC | Постоянное вертикальное измерение крутящего момента в сравнении с вращением | Передача крутящего момента выдвижными штангами с кожухом | Крутящий момент – видимое вращение |
| UX | Постоянное вертикальное измерение крутящего момента в сравнении с вращением | Передача крутящего момента выдвижными штангами с кожухом | Крутящий момент – видимое вращение |
| D | Постоянное скважинное измерение крутящего момента и постоянное вертикальное измерение вращения | Передача крутящего момента выдвижной штангой без кожуха | Крутящий момент – видимое вращение |
| D* | Постоянное скважинное измерение крутящего момента в сравнении с вращением с вертикальным вращением | Передача крутящего момента выдвижной штангой без кожуха | Крутящий момент – реальное вращение |
| DX | Постоянное скважинное измерение крутящего момента и постоянное вертикальное измерение вращения | Передача крутящего момента выдвижной штангой с кожухом | Крутящий момент – видимое вращение |
| D*X | Постоянное скважинное измерение крутящего момента в сравнении с вращением с вертикальным вращением | Передача крутящего момента выдвижной штангой с кожухом | Крутящий момент – реальное вращение |
| D*RX | Постоянное скважинное измерение крутящего момента в сравнении с вращением со скважинным вращением | Отсутствие передачи | Крутящий момент – реальное вращение |
| Примечание - Конфигурация испытаний W и WS допускают использование динамометрического ключа, вращаемого вручную |  |  |  |

5 Выбор оборудования и испытательной конфигурации

5.1 Выбор оборудования

Размер крыльчатки следует выбирать таким образом, чтобы максимальное значение крутящего момента при испытаниях превышало 20 % полного диапазона измерительного оборудования крутящего момента.

Соотношение площадей крыльчатки и вала Ra не должно превышать максимального соотношения площадей, указанного в таблице 4. Отношение площадей определяется по формуле (1):

Ra=8⋅s⋅D−d+π⋅d2π⋅D2                                          (1)

Таблица 4 – Максимальный коэффициент площади Ra для размеров крыльчатки

| Чувствительность грунта для нарушения | Максимальный коэффициент площади |
| --- | --- |
| >30 | 0,12 |
| 15 to 30 | 0,15 |
| 8 to 15 | 0,20 |
| <8 | 0,35 |
| Примечание - Значение чувствительности может основываться на местном опыте или предыдущих данных испытаний, например, метод определения балансирным конусом, или FVT. |  |

5.2 Выбор конфигурации испытаний

Конфигурацию испытаний следует выбирать с учетом ожидаемых грунтовых условий, требуемой глубины испытаний, параметров, которые необходимо получить, и приемлемого уровня погрешности (неопределенности) результатов.

Если возможно, вращение крыльчатки следует измерять непосредственно над крыльчаткой. В противном случае видимое вращение крыльчатки может быть измерено на головке крутящего момента на поверхности.

Испытания грунта зондированием крыльчаткой, проводимые в соответствии с 6.8, обеспечивают параметр cfv для полевого испытания грунта зондированием крыльчаткой (FVT) и параметр cfv-f для быстрого испытания грунта зондированием крыльчаткой (FVT-F). Экспресс испытание грунта зондированием крыльчаткой разрешено только для испытательных конфигураций U и W.

Конфигурации испытаний следует выбирать с учетом рекомендаций, приведенных в таблице 5. Конфигурации испытаний поясняются в 4.2.

Таблица 5 – Применение конфигураций полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой

| Конфигурация испытаний | Рекомендованная максимальная глубина погружения | Уровень достоверности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cfv < 100 кПа | cfv > 100 кПа | cfv-f |
| D*RX DX/D*X D/D* | >30 м | Высокий | Средний | Не применимый |
| UX UC | 30 м | Высокий | Средний | Не применимый |
| US | 15 м | Средний | Низкий | Не применимый |
| U | 0,5 м | Высокий | Средний | Низкий |
| WS W | 3 м 0,5 м | Средний | Средний | Низкий |

Примечания

1 Точность испытания грунта крыльчаткой в значительной степени связана с размерами крыльчатки, используемой при испытании; использование крыльчатки большего размера обеспечивает более высокую точность, но меньший диапазон измерения.

2 Погрешности (Неопределенности) при полевых испытаниях грунта зондированием крыльчаткой перечислены в приложении D. Относительное влияние погрешностей на результаты обычно увеличивается с увеличением глубины погружения.

3 Проведение испытаний крыльчатки в обсаженных скважинах с центраторами снижает погрешность из-за трения штанг и коробления (изгиба) выдвижных штанг.

4 Более высокий уровень достоверности результатов полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой может быть достигнут, когда отбор проб и идентификация выполняются в одной и той же геологической точке, соответственно близко к расположению крыльчатки.

Центратор следует использовать, когда глубина испытания превышает 5 м, а испытание проводится в обсаженных или предварительно пробуренных скважинах.

Центратор не должен значительно увеличивать крутящий момент, необходимый для вращения крыльчатки.

6 Порядок проведения испытаний

6.1 Проверка и калибровка оборудования

Перед каждым испытанием должна быть проведена проверка состояния оборудования в соответствии с приложением С. Перед испытанием должны быть измерены диаметр и высота крыльчатки, и значения должны быть записаны.

6.2 Расположение и наклон тяговой машины

Горизонтальное расстояние между местом испытания и местонахождением любых предыдущих точек исследования должно быть достаточным для предотвращения эффектов взаимодействия.

Горизонтальное расстояние между местом испытания и местом любого предыдущего исследования должно составлять не менее 1 м и не менее 2 м для испытаний на глубине более 5 м. Некоторые методы бурения, такие как бурение с промывкой воздухом или водой, или недавние меры по улучшению грунта, могут потребовать больших расстояний, чтобы избежать эффектов взаимодействия.

Тяговая машина должна вдавливать крыльчатку так, чтобы ось толкающей силы была как можно ближе к вертикали. Максимальное отклонение системы штанги от вертикали не должно превышать 2 % при начале вдавливания крыльчатки.

6.3 Глубина испытаний

Перед продавливанием или бурением должны быть определены предполагаемые глубины испытаний.

Минимальная длина погружения должна быть в два раза больше высоты крыльчатки или 0,2 м, в зависимости от того, какое значение больше.

6.3 Глубина испытаний

Перед продавливанием или бурением должны быть определены предполагаемые глубины испытаний.

Минимальная длина погружения должна быть в два раза больше высоты крыльчатки или 0,2 м, в зависимости от того, какое значение больше.

Минимальное вертикальное расстояние при испытаниях должно быть равно удвоенной высоте крыльчатки или 0,2 м, в зависимости от того, какое значение больше.

6.4 Показания крутящего момента внутреннего трения перед испытанием

Для всех испытательных конфигураций, кроме W и WS, момент внутреннего трения должен быть измерен над поверхностью земли до погружения крыльчатки в грунт. Перед испытанием измерительное оборудование должно быть установлено на ноль, чтобы компенсировать момент внутреннего трения.

6.5 Методы достижения уровня вдавливания крыльчатки

Перед проведением полевого испытания грунта зондированием крыльчаткой верхний материал может быть удален путем выемки грунта или предварительного бурения в соответствии с ISO 22475-1, либо испытание грунта крыльчаткой может быть проведено с помощью вдавливаемого оборудования.

Предварительное бурение или выемка грунта не должны нарушать грунт, подлежащий испытанию, и крыльчатка должна быть погружена для испытания без неоправданной задержки. Применяемый метод и время между достижением уровня и погружением должны быть указаны в отчете.

Можно использовать следующие методы, смотреть рисунок 4:

а) предварительно пробуренные скважины, показанные на рисунке 4 а): предварительное бурение должно быть остановлено до достижения испытательной глубины в соответствии с 6.3. Давление воды внутри обсадной системы или скважины должно быть таким же или выше, как давление в грунте на испытательном уровне во время испытания. Должны сообщаться подробности наблюдений за подземными водами и промывки.

b) Шурфы, показанные на рисунке 4 b): Земляные работы должны быть остановлены до достижения испытательной глубины в соответствии с 6.3. Должны сообщаться подробности наблюдений за подземными водами.

c) Вдавливаемое оборудование с защитным кожухом, оснащенным защитным башмаком или без него, показано на рисунке 4 c): Сначала погрузить оборудование в почву, вдавливая кожух вниз, при этом крыльчатка и выдвижные штанги находятся в фиксированном положении внутри кожуха. Прекратить вдавливание на глубине, в 5 раз превышающей диаметр нижнего конца защитного кожуха, до достижения испытательной глубины. Достигнув уровня погружения, погрузить крыльчатку с помощью выдвижных штанг, при этом кожухи фиксируются по высоте. После испытания грунта зондированием крыльчаткой, втянуть крыльчатку обратно в защитный кожух/башмак и продолжать надавливать на кожух, в то время как выдвижные штанги закреплены внутри кожухов. Настоящая процедура повторяется на каждой испытательной глубине. Длина выступа должна быть ограничена, чтобы трением стержня можно было пренебречь или должен быть измерен момент внешнего трения.

Условные обозначения

A Глубина погружения

| 1 | крыльчатка | 4 | защитный кожух | 7 | обсаженная скважина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | вал крыльчатки | 5 | защитный башмак | 8 | испытательная глубина |
| 3 | выдвижные штанги | 6 | нижний край кожуха | 9 | шурф |

Рисунок 4 – Способы достижения уровня погружения крыльчатки

Структура менеджмента риска предназначена для интеграции процесса менеджмента риска в основные направления деятельности и функции. Эффективность менеджмента риска будет зависеть от степени интеграции в управление организацией, включая процедуры принятия решений. Это требует поддержки со стороны заинтересованных сторон, особенно высшего руководства организации.

6.6 Погружение крыльчатки

Для конфигураций WS и US, где используется скользящая муфта, ее работу следует проверить путем осторожного вращения выдвижных штанг в направлении, противоположном тому, которое использовалось во время самого испытания крыльчатки. Перед погружением крыльчатки в почву скользящая муфта должна быть отключена.

Крыльчатка должна быть чистой и иметь температуру выше 0 °C перед погружением.

Крыльчатку следует проталкивать прямо на испытательную глубину с постоянной скоростью, не превышающей 25 мм/с, без применения ударов или вибрации. В мелкозернистых грунтах с высоким недренированным сопротивлением срезу, а также в гравийных и каменистых мелкозернистых грунтах легкое оборудование WS и W может перемещаться с использованием передвижного оборудования для достижения испытательной глубины.

Если испытательная глубина не может быть достигнута из-за препятствия, т.е. гравия, крыльчатку следует втянуть обратно в защитный кожух и опустить еще на 0,5 м, сохраняя крыльчатку защищенной. Если это удается, крыльчатку можно вытянуть из защитного кожуха и продолжить испытания. В случае испытаний в скважине или пробном шурфе бурение или земляные работы могут продолжаться до тех пор, пока не будет преодолено препятствие и можно будет продолжить испытания.

После погружения крыльчатки на испытательную глубину следует избегать ненужного перемещения и вибрации штанг.

6.7 Показание крутящего момента внешнего трения

Для испытательных конфигураций со скользящей муфтой момент внешнего трения должен быть зарегистрирован непосредственно перед испытанием крыльчатки на каждой испытательной глубине.

Перед испытанием работоспособность скользящей муфты следует проверить вращением вручную. Если скользящая муфта не может свободно вращаться, ее необходимо отремонтировать или заменить.

После погружения крыльчатки на испытательную глубину, следует повернуть выдвижные штанги над скользящей муфтой и записать показания крутящего момента внешнего трения непосредственно перед тем, как крыльчатка заработает.

6.8 Испытание сопротивления грунта срезу крыльчаткой

Ось вращения должна быть прямой во время испытаний грунта зондированием крыльчаткой.

Время от момента достижения глубины испытания до начала испытания грунта зондированием крыльчаткой (время ожидания) должно составлять не более 5 минут.

Отклоняющееся время ожидания должно быть зарегистрировано вместе с результатом испытания.

Время от начала работы крыльчатки до разрушения грунта должно составлять 2 минуты и не должно быть менее 1 минуты и более 3 минут. Измеренное сопротивление грунта срезу крыльчаткой должно быть зарегистрировано в результате испытания крыльчаткой, cfv.

Примечание – Постоянная скорость вращения выбирается таким образом, чтобы разрушение грунта происходило в недренированных условиях в мелкозернистом грунте.

Вращение крыльчатки продолжается до тех пор, пока общий угол вращения крыльчатки не составит 100° или не будет достигнуто заданное вращение. При вращении крыльчатки ее высота должна быть фиксированной.

Испытание может быть прекращено после достижения максимального крутящего момента или после определенного оборота, если не требуются характеристики после пика и/или сопротивление срезу после повторного формования. Вращение должно продолжаться достаточно долго, чтобы убедиться, что состояние обрушения достигнуто.

Для конфигураций W и U допускается использование более быстрого вращения крыльчатки, время обрушения допускается около 0,1 мин в мелкозернистых грунтах с чувствительностью < 15. Измеренное сопротивление грунта срезу крыльчаткой должно быть зарегистрировано в результате экспресс полевого испытания грунта зондированием крыльчаткой, сfv-f.

Примечания

1 Этапы испытаний поясняются в приложении А.

2 Скорость вращения крыльчатки можно учитывать при применении моделей преобразования к сопротивлению грунта срезу, измеренного другими методами.

3 Данные, зарегистрированные после достижения максимального сопротивления грунта срезу, могут предоставить ценную информацию о поведении грунта.

На этапе переформования грунта крыльчатка должна вращаться не менее чем на 10 оборотов с любой скоростью, превышающей скорость вращения, используемую на этапе максимального сопротивления грунта срезу. На этапе переформовки измерение крутящего момента не требуется, и параметры прочности на срез не определяются. Этап переформовки может быть сокращен, если во время этого этапа измеряется крутящий момент, и снижение крутящего момента составляет менее 5 % за два оборота.

После переформовки поверхности среза, на этапе переформовки, крыльчатка должна вращаться с той же скоростью вращения, что и на этапе максимального сопротивления срезу, для получения сопротивления грунта срезу после переформовки. Крыльчатку следует вращать до тех пор, пока не будет достигнут максимальный крутящий момент для переформованного состояния Trv.

После измерения заданного сопротивления грунта срезу крыльчаткой, скользящую муфту (если она используется) следует отсоединить, повернув выдвижные штанги в направлении, противоположном направлению испытания крыльчатки на срез, прежде чем переходить к следующей глубине.

Для показаний с индикаторной пружиной необходима корректировка из-за изменения плеча рычага.

Во время испытаний построение графика зависимости зарегистрированного крутящего момента от угла поворота и измеренного крутящего момента от времени поможет в управлении испытанием и поможет в интерпретации результатов.

6.9 Показание крутящего момента внутреннего трения после испытания

Показание крутящего момента внутреннего трения должно быть повторено после того, как крыльчатка будет поднята над поверхностью земли. Нулевое смещение должно быть зарегистрировано.

Примечания

1 Поскольку измерительное оборудование было установлено на ноль для компенсации крутящего момента внутреннего трения перед испытанием (6.4), смещение нуля равно значению момента внутреннего трения после испытания.

2 Значительное изменение показаний крутящего момента внутреннего трения может указывать на перегрузку, попадание грязи в измерительное оборудование или внутренние ошибки системы. Значительное изменение может указывать на то, что требуемая точность крутящего момента в таблице 2 не была достигнута.

7 Результаты испытаний

Предполагается, что поверхность обрушения грунта для прямоугольной крыльчатки представляет собой цилиндрическую поверхность, описывающую крыльчатку и две плоскости сверху и снизу этого цилиндра. Предполагается, что сопротивление грунта срезу полностью мобилизована, постоянна и однородна при разрушении по всему периметру и по концам цилиндра, смотреть рисунок 5.

Любое отклонение от прямоугольной формы должно учитываться при оценке. Если отклонение соотношения H/D составляет более 2 %, сопротивление грунта срезу крыльчаткой должна оцениваться в соответствии с приложением E.

Примечание – Общее уравнение для различных соотношений H/D и конической крыльчатки приведено в приложении E. Приложение F представляет формулы для крыльчаток с скругленными углами.

Условные обозначения

1 крыльчатка

2 поверхность среза

Рисунок 5 – Предполагаемая поверхность разрушения грунта крыльчаткой с прямоугольными лопастями

Измеренные крутящие моменты должны быть скорректированы моментом внешнего трения при использовании скользящей муфты; см. рисунок А.1.

Примечание – Значения крутящего момента, используемые для расчета сопротивления грунта срезу, указаны на типичной кривой зависимости крутящего момента от вращения в приложении А.

Для прямоугольных крыльчаток с отношением H/D = 2, пиковое значение сопротивления грунта срезу cfv (кПа) определяется по формуле (2):

сfv=60000007⋅π⋅D3⋅Tmax                                                   (2)

Значение сопротивления грунта срезу после пика cpv (кПа) определяется по той же формуле, заменяя Tmax на Tpv:

сpv=60000007⋅π⋅D3⋅Tpv	                                             (3)

Значение сопротивления грунта срезу в переформованном состоянии crv (кПа) определяется по той же формуле, заменяя Tmax на Trv:

сrv=60000007⋅π⋅D3⋅Trv                                                        (4)

Примечание – Регистрируя крутящий момент как функцию вращения, получают информацию о характере разрушения грунта.

8 Протокол испытаний

8.1 Общие положения

Должны быть заполнены следующие протоколы:

- протокол о полевом испытании (заполняется на объекте);

- протокол испытаний;

Образец протокола о полевом испытании приведен в Приложении B.

Протокол испытаний для FVT должен включать графики результатов испытаний в соответствии с 8.3, если применимо.

Результаты испытаний должны быть представлены в легкодоступном формате, например, в виде таблиц или в виде стандартной архивной схемы. Представление в цифровом формате рекомендуется для облегчения обмена данными.

8.2 Отчет о результатах испытаний

8.2.1 Общая информация

|  | Протокол полев. исп. | Протокол исп. | Каждый график |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Ссылка на настоящий документ | x | x |  |
| b) Отклонение от настоящего документа (н-р, спец. конфигур. испытания и т.д. | x | x |  |
| c) Идентификация проекта (номер задания, название и место проекта) | x | x | x |
| d) ФИО полевого менеджера, ответственного за проект |  | x |  |
| e) ФИО оператора оборудования, выполняющего испытание | x |  |  |

8.2.2 Место проведения испытания

|  | Прот. пол. исп. | Прот. испыт. | Каждый график |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Идентификация испытания (номер скважины) | x | x | x |
| b) Местные или общие координаты |  | x |  |
| c) Эталонная система и допуски |  | x |  |
| d) Методы достижения уровня погружения крыльчатки, диаметр скважины, глубина скважины или шурфа, засыпка | x | x |  |

8.2.3 Испытательное оборудование

|  | Прот. пол. испытания | Прот. испыт. | Кажд. график |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Испытание грунта зондированием крыльчаткой (FVT of FVT-F) | x | x | x |
| b) Конфигурация испытаний (например, UX) | x | x | x |
| c) Идентификационный номер, геометрия и размеры полевой крыльчатки | x | x |  |
| d) Идентификационный номер измерительного прибора крутящего момента | x | x |  |
| e) Диапазон измерений прибора для крутящего момента и вращения | x | x |  |
| f) Дата последней калибровки и калибровочного коэффициента прибора | x | x |  |
| g) Свободное перемещение муфты скольжения в градусах | x | x |  |

8.2.4 Порядок проведения испытаний

|  | Прот. пол. исп | Прот. исп. | Кажд. график |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Дата проведения испытания | x | x | x |
| b) Глубина испытания (с поправкой или без) | x | x | x |
| c) Глубина проникания или погружения | x | x | x |
| d) Критерии остановки, после определения пика или сопротивления переформованного грунта срезу | x | x |  |
| e) Наблюдения, выполненные во время или после испытания, например: | x | x |  |

- инциденты,

- ненормальный износ крыльчатки,

- повреждение крыльчатки,

- высокие показания крутящего момента внутреннего или внешнего трения,

- признаки контакта с камнем или гравием,

- невозможность вращения крыльчатки,

- невозможно погрузить крыльчатку,

- любые признаки улучшения грунта вблизи места проведения испытаний.

8.2.5 Результаты испытаний

|  | Протокол пол. исп. | Прот. Исп. | Каждый график |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Измеренный крутящий момент | x | x |  |
| b) Скорость вращения на пиковом этапе сопротивления грунта срезу и на этапе переформовки грунта | x | x | x |
| c) Вращение до обрушения (при пиковом сопротивлении грунта срезу) | x | x | x |
| d) Время до обрушения (при пиковом сопротивлении срезу) | x | x | x |
| e) Вращение при сопротивлении переформованного грунта срезу | x | x | x |
| f) Пиковое сопротивление и сопротивление переформованного грунта срезу |  | x | x |
| g) Чувствительность (Sfv) в соответствии с полевыми испытаниями грунта зондированием крыльчаткой |  | x |  |
| h) Нулевое смещение для D*RX, D*X, DX, D*, D, UC, UX, US, U | x | x |  |
| i) Показания вращения сопротивления грунта после пика или другие требуемые показания |  | x | x |
| j) Время для достижения сопротивления после пика или другие требуемые показания |  | x | x |

8.3 Представление графиков испытаний

Представление результатов FVT на графике можно разделить на две или три части: этап максимального сопротивления грунта срезу, этап повторного формования (если есть измерения) и этап завершенного повторного формования.

Графическое представление должно состоять из зависимости напряжения среза от угла поворота и напряжения среза от времени при измерении.

Следует использовать следующее масштабирование оси:

| Вращение во время этапа пикового сопротивления грунта срезу, этапа режима после пика и этапа переформовки грунта | 1 см = 20°; |
| --- | --- |
| Вращение во время этапа переформовки (если необходимо) | 1 см = 400°; |
| Сопротивление грунта срезу в полевом испытании грунта зондированием крыльчаткой | 1 см = 10 % диапазона измерения прибора |

Дополнительные графики в разных масштабах могут использоваться для облегчения презентации при условии, что включены графики в рекомендуемых масштабах.

Приложение А

(информационное)

Этапы испытания

Перед проведением испытания должна быть указана информация, которая должна быть получена в результате испытания. Это может включать пиковое сопротивление грунта срезу, режим после пика и/или сопротивление грунта срезу при повторном формовании, как показано на рисунке А.1

Условные обозначения

1 этап измерения крутящего момента внешнего трения при использовании скользящей муфты

2 этап получения максимального сопротивления грунта

3 этап определения режима после пика

4 этап переформовки грунта

5 этап измерения показания крутящего момента внешнего трения перед измерением переформованного грунта, когда используется скользящая муфта.

6 этап измерения крутящего момента в условиях переформовки грунта

X вращение

Y крутящий момент

Рисунок А.1 – Типовой график зависимости измеренного крутящего момента от вращения для оборудования с муфтой скольжения

Крыльчатка должна вращаться с одинаковой постоянной скоростью во время этапа пикового сопротивления грунта срезу, режима после пика и этапа сопротивления при повторном формовании.

Сопротивление грунта срезу после пика может быть определено в соответствии с приложением Н.

Приложение В

(информационное)

Образец протокола полевого испытания грунта зондированием крыльчаткой

| Испытание проведено в соответствии с ISO 22476-9: ДА / НЕТ |  |  | Отклонение от ISO 22476-9: ДА / НЕТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание отклонения: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  | № задания/ Название проекта: |  | Дата: |  |
| Оператор оборудования: |  |  | Заказчик: |  |  |
| № испытания: |  |  | Скважина: |  |  |
| Координаты и система координат: |  |  |  |  |  |
| Погодные условия: |  |  | Грунтовые воды ниже исходной точки: |  | m |
| Забуривание искусственного основания или сухой корки: ДА / НЕТ |  | Описание забуренного грунта: |  | Глубина забуривания: | m |
| Вид испытания и конфигурация: |  | Идентификационный номер измерительно го прибора: |  | Диапазон измерения крутящего момента: | Нм |
| Диапазон измерения вращения: | ° | Дата последней калибровки: |  | Свободное перемещение скользящей муфты, если используется: | ° |
| Коэффициент калибровки датчиков и единица измерения: |  |  |  |  |  |
| Крутящий момент: |  | Вращение: |  | Наклон: |  |
| Описание измерительного прибора (Изготовитель, вид единицы вращения, показания): |  |  |  |  |  |
| Прочее: |  |  |  |  |  |

Характеристики крыльчатки

| № крыльчатки | Форма (прямоугольная, коническая, закругленная) | H/D | Угол скоса на вершине/внизу крыльчатки | Радиус закругленного угла крыльчатки | Коэффициент преобразованияв напряжение при срезе, напряжение среза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | мм | ° | мм | кПа |
|  |  | / | / |  |  |
|  |  | / | / |  |  |
|  |  | / | / |  |  |

Прочее:

Скорость вращения на этапах определения сопротивления грунта срезу и единица измерения:

Скорость вращения на этапе переформования грунта и единица измерения:

Измеряемые значения

| № крыльчатки | Глубина испытания | Глубина проника-ния или погруже-ния | Text | Tmeas,max | Критерии остановки для Tmeas,max | Tmax преобразовано в cfv | Время до обрушения | Tmeas,rv | Критерии остановки Tmeas,rv | Trv преобразовано в crv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | м | м | Нм | Нм | — | кПа | с | Нм | — | кПа |

Нулевое смещение и единица измерения:

Другие данные:

Примечания:

Подпись:____________________

ФИО оператора оборудования или полевого менеджера:

Приложение С

(обязательное)

Техническое обслуживание, проверки и калибровка

С.1 Общие положения

Метрологическое подтверждение пригодности, в соответствии с ISO 10012, должно применяться к испытанию сопротивления грунта срезу крыльчаткой. Руководство по проведению испытаний сопротивления грунта срезу крыльчаткой приведено в С.2 и С.3.

С.2 Порядок проведения проверок и технического обслуживания

С.2.1 Прямолинейность выдвижных штанг и кожуха

Прямолинейность выдвижных штанг должна удовлетворять следующим требованиям:

- выдвижные штанги не должны отклоняться от осевой линии более чем на 2 мм на длине 1 м; это относится и к соединенным выдвижным штангам меньшей длины;

- две соединенные выдвижные штанги не должны иметь максимальный эксцентриситет резьбы, превышающий 1 мм.

Перед испытанием прямолинейность выдвижных штанг проверяют одним из следующих способов:

- удерживая выдвижные штанги вертикально и вращая его (если выдвижная штанга вибрирует, прямолинейность недопустима);

- прокатку выдвижных штанг по плоской поверхности (если при прокатке расстояние между какой-либо точкой штанги и поверхностью превышает указанные допуски по прямолинейности, прямолинейность не допускается).

Вышеуказанные требования действительны для выдвижных штанг длиной 1 м. Если для специальных целей используются выдвижные штанги другой длины, требования следует соответствующим образом скорректировать.

Можно использовать и другие методы визуальной проверки прямолинейности.

Защитные кожухи должны соответствовать тем же требованиям прямолинейности, что и выдвижные штанги.

C.2.2 Требования к крыльчаткам

Крыльчатка не должна быть повреждена во время испытания. Лопатки крыльчатки должны быть параллельны выдвижным штангам и не иметь видимых искажений. Состояние лопастей крыльчатки должно проверяться перед каждым испытанием или серией испытаний в каждом месте проведения испытаний. При обнаружении повреждений об этом должно быть сообщено вместе с результатами испытаний.

Например, форму, показанную на рисунке С.1, можно использовать для испытания крыльчатки на соответствие требованиям, указанным в 4.1.1, вместе с визуальным осмотром. Значения общих формул (2)–(4) для преобразования крутящего момента в напряжение среза должны соответствовать формулам (С.1) и (С.2) для удовлетворения требования максимально допустимого отклонения 2 % для соотношения H/D равного 2. Несмотря на то, что сначала измеряется высота крыльчатки (H), диаметр крыльчатки (D) должен удовлетворять формуле (C.1). Соответственно, хотя сначала измеряется диаметр крыльчатки, высота крыльчатки должна удовлетворять формуле (С.2).

H1,96≤D≤H2,04                                          (С.1)

1,96⋅D≤H≤2,04⋅D                                           (С.2)

Рисунок С.1 – Образец формы для требований к крыльчатке и проверки размеров, где размеры указаны в сантиметрах, а углы — в градусах

C.2.3 Порядок проведения технического обслуживания

Проверки и калибровки должны проводиться в соответствии с графиком, приведенным в таблице С.1. Частота между калибровками может быть уменьшена только в том случае, если имеется документальное подтверждение того, что калибровка остается неизменной в течение пересмотренного периода. Следует использовать более короткие интервалы, если это рекомендовано производителем.

Таблица С.1. График проверок и калибровок

| Режим работы | Начало испытания на каждой испыт. площадке | Конец испытания на каждой испыт. площадке | Каждые 12 месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка выдвижных штанг, защитных кожухов и башмаков, обсадных труб, механизмов вдавливания, подшипников и т.д. | x |  |  |
| Проверка лопастей и вала крыльчатки | x | x |  |
| Проверка муфты скольжения, если применяется | x | x |  |
| Измерение калибровочного крутящего момента |  |  | xa |
| Измерение калибровочного вращения |  |  | x*a |
| a Или после перегрузки, наблюдения повреждения или ремонта. |  |  |  |

Во время полевых работ проверки эксплуатационных характеристик оборудования должны проводиться не реже одного раза в каждом месте проведения испытания и один раз в день. Кроме того, проверку эксплуатационных характеристик и калибровку следует проводить, если оператор подозревает перегрузку датчиков нагрузки или потерю калибровки.

С.3.1 Общие процедуры

Калибровка измерительного оборудования должна включать всю измерительную систему: установленные преобразователи, систему сбора данных, кабели и т. д. Предпочтительно калибровку следует выполнять как «калибровку системы»: с использованием той же системы сбора данных, включая кабели, что и при полевых испытаниях, для проверки возможных внутренних ошибок системы.

Метрологические свойства системы измерения должны соответствовать требованиям ISO 10012.

С.3.2 Калибровка оборудования для измерения крутящего момента

Оборудование для измерения крутящего момента должно быть откалибровано путем постепенной загрузки и разгрузки полевой крыльчатки при измерении приложенного крутящего момента. Коэффициент калибровки определяется по соотношению между приложенным крутящим моментом и показаниями измерительного оборудования.

Перед первым использованием оборудования или системы для измерения крутящего момента датчики должны быть подвергнуты 15-20 повторным циклам нагружения до максимальной нагрузки, прежде чем будет выполнена фактическая калибровка.

С.3.3 Калибровка оборудования для измерения вращения

Оборудование для измерения вращения должно быть откалибровано путем постепенной загрузки и разгрузки полевой крыльчатки при измерении приложенного вращения. Коэффициент калибровки определяется по соотношению между приложенным вращением и показаниями измерительного оборудования.

Перед первым использованием оборудования или системы измерения вращения датчики должны быть подвергнуты 15-20 повторным циклам нагрузки до максимальной нагрузки, прежде чем будет выполнена фактическая калибровка.

Приложение D

(информационное)

Погрешности в полевом испытании грунта зондированием крыльчатки

Во время полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой может возникнуть ряд погрешностей, которые повлияют на достоверность результатов. В таблице D.1 перечислены источники погрешности и приведены рекомендации по их минимизации.

Таблица D.1 – Источники погрешности, связанные с испытаниями грунта зондированием крыльчаткой

| Источник погрешности | Примечания |
| --- | --- |
| Крутящий момент внешнего трения | Предполагается устранить смазкой/подшипниками/центраторами. Предполагается пренебрежимо малым на длине вала крыльчатки. Можно оценить при использовании скользящей муфты. |
| Функциональность скользящей муфты | Функциональность должна проверяться только в ненагруженном состоянии. |
| Изгиб (коробление) выдвижных штанг/кожухов | Эффекты изгиба могут вызвать дополнительное трение, искажение глубины испытаний и искажение плоскостей среза, а также дополнительное нарушение грунта вокруг крыльчатки. |
| Скорость вращения | Длина системы штанг и недостаточная вращательная жесткость выдвижных штанг могут привести к их скручиванию. Это может привести к тому, что скорость вращения крыльчатки будет отличаться от скорости вертикального вращения. |
| Искаженное вращение | Скручивание выдвижных штанг вызывает разницу между реальным углом вращения крыльчатки и измеренным углом поворота крыльчатки при восходящем методе. |
| Погружение крыльчатки | Удары, вибрации и т. д. могут вызвать дополнительные помехи на глубине испытания. Слишком короткое расстояние между крыльчаткой и фрикционным редуктором /скользящей муфтой/кожухом/защитным башмаком может вызвать помехи на глубине испытания. Некоторые нарушения могут быть вызваны слишком высокой частотой вдавливания |
| Нарушение грунта вокруг крыльчатки | Погружение крыльчатки нарушает естественную структуру почвы на некотором расстоянии вокруг крыльчатки. Любое ненужное движение крыльчатки может вызвать дополнительные помехи. |
| Нестационарность крыльчатки | Во время испытаний крыльчатка должна вращаться вокруг оси крыльчатки на одном уровне. |
| Состояние крыльчатки | Поврежденная крыльчатка может вызвать дополнительные нарушения грунта вокруг крыльчатки |
| Время ожидания | Более длительное время ожидания увеличивает уплотнение вокруг крыльчатки и может увеличить измеренное сопротивление грунта срезу крыльчаткой. |
| Нулевое смещение | Может быть указана неработоспособность измерительного оборудования. |
| Отклонение от коэффициента преобразования | Преобразование крутящего момента в напряжение среза будет искажено |

Окончание таблицы D.1

| Источник погрешности | Примечания |
| --- | --- |
| Калибровочные факторы, т.е. потеря калибровки из-за перегрузки | Необходимы регулярные калибровки и проверки. |
| Система сбора данных | Могут возникать цифровые ошибки, а разрешение считывания может влиять на точность. |
| Техническое обслуживание | Отсутствие технического обслуживания может вызвать непостоянный момент внешнего или внутреннего трения из-за, например, грязи |
| Измерение малых значений | Возможная нелинейность калибровочной кривой в начале диапазона измерения может привести к ошибке измерения |
| Прочее | Бурение скважины или выемка шурфа могут вызвать помехи на глубине испытания. Скальные породы или раковины в плоскостях среза могут повлиять на измерение крутящего момента. |

Потеря сопротивления грунта срезу вокруг крыльчатки во время погружения и испытания обычно увеличивается с повышением чувствительности грунта.

Отсутствие документирования типа грунта значительно увеличивает погрешность.

Приложение Е

(обязательное)

Общая интерпретация и объяснение конических и

прямоугольных крыльчаток с отношением H/D, отличным от 2

Геометрия конической крыльчатки показана на рисунке Е.1. Конусность может быть с обоих концов (снизу и сверху) или только снизу. Отношение площадей рассчитывается по формуле (1)

Рисунок Е.1 – Проект конической крыльчатки

Условные обозначения

1	крыльчатка

2	поверхность среза

Рисунок Е.2 – Поверхность среза для конической крыльчатки

Поверхность разрушения для обоих концов конической крыльчатки состоит из трех элементов поверхности. Это боковая поверхность цилиндра и боковая поверхность конусов сверху и снизу. Напряжение среза предполагается постоянным и однородным на поверхности разрушения, смотреть рисунок Е.2. Силы на трех элементах поверхности рассчитываются путем умножения площади поверхности на напряжение среза. Предполагается, что измеренный крутящий момент среза грунта равен произведению точки приложения каждой из трех сил на их перпендикулярное расстояние от оси вращения крыльчатки.

Пример вывода формулы для преобразования крутящего момента в напряжение среза для крыльчатки с коническими концами выглядит следующим образом:

T=Tcone,top+Tcylinder+Tcone,bott                                    (Е.1)

T=τ⋅Acone,top⋅rcone,top+τ⋅Acylinder⋅rcylinder+τ⋅Acone,bott⋅rcone,bott        (Е.2)

Решение формулы (Е.2) для τ:

τ=TAcone,top⋅rcone,top+Acylinder⋅rcylinder+Acone,bott⋅rcone,bott                 (Е.3)

τ=π⋅D2siniΤ2                                                  (Е.4)

Acylinder=π⋅D⋅HΤ                                                 (Е.5)

Acone,bott=π⋅D2siniΒ2                                                (Е.6)

rcone,top=23⋅D2=13⋅D                                              (Е.7)

rcylinder=D2                                              (Е.8)

rcone,bott=23⋅D2=13⋅D                                      (Е.9)

Заполнить уравнение, вставив формулы от (Е.4) до (Е.9) в формулу (Е.3):

τ=Tπ⋅D312⋅siniΤ+π⋅D2⋅HΤ2+π⋅D312⋅siniΒ=12⋅Tπ⋅D2⋅DsiniΤ+6⋅HΤ+DsiniΒ        (Е.10)

Учитывая использование размеров в миллиметрах и крутящего момента в ньютон-метрах, теоретическая формула (Е.10) умножается на 1000000, чтобы получить результат в кПа. Это реализовано в следующих формулах.

Формула (Е.10) является общей формулой для всех прямоугольных и конических крыльчаток.

Пиковое значение сопротивления грунта срезу cfv (кПа) определяется по формуле (Е.11)

сfv=12000000⋅Tmaxπ⋅D2⋅DsiniΤ+6⋅HΤ+DsiniΒ                                 (Е.11)

Значение сопротивления грунта срезу после пика сpv должно определяться по той же формуле, заменяя Tmax на Tpv:

сpv=12000000⋅Tpvπ⋅D2⋅DsiniΤ+6⋅HΤ+DsiniΒ                                (Е.12)

Значение сопротивления грунта срезу в переформованном состоянии crv (кПа) определяется по той же формуле, заменяя Tmax на Trv:

сpv=12000000⋅Tpvπ⋅D2⋅DsiniΤ+6⋅HΤ+DsiniΒ                                (Е.13)

В особых случаях с отношением H/D, равным 2, и отсутствием конусности, формулы от (Е.11) по (Е.13) можно упростить до формул (2) – (4) путем замены H = 2·D, iT = 90° и   iB = 90°. Формула (E.14) приводит следующий упрощенный пример решения для сопротивления грунта срезу крыльчаткой:

сfv=12000000⋅Tmaxπ⋅D2⋅DsiniΤ+6⋅HΤ+DsiniΒ=12000000⋅Tmaxπ⋅D2⋅Dsin90+6⋅2⋅D+Dsin90=60000007⋅π⋅D3⋅Tmax     (Е.14)

Приложение F

(информационное)

Интерпретация и пояснение для прямоугольной крыльчатки с

закругленными углами

Геометрия закругленной крыльчатки показана на рисунке F.1. Лопасти крыльчатки закруглены с обоих концов (снизу и сверху). Отношение площадей рассчитывается по формуле (1). Интерпретация напряжения среза следует той же процедуре, что и в приложении E, за исключением того, что элементы поверхности отличаются. Напряжение среза предполагается постоянным и однородным на поверхности разрушения, смотреть рисунок F.2.

Условные обозначения

1 направление вращения

Рисунок F.1 – Проект закругленной крыльчатки

Условные обозначения

1 крыльчатка

2 поверхность среза

Рисунок F.2 – Поверхность разрушения среза для закругленной крыльчатки

T=2⋅Tplate+T+4⋅Tcorner                                     (F.1)

2⋅Tplate=τ⋅43⋅π⋅D2−r3                                    (F.2)

Tcylinder=τ⋅12⋅π⋅D2⋅HΤ−2⋅r                                  (F.3)

4⋅Tcorner=τ⋅2⋅π2⋅r⋅D2−r2+π2⋅r3+8⋅π⋅r2⋅D2−r          (F.4)

Учитывая использование размеров в миллиметрах и крутящего момента в ньютон-метрах, теоретическая формула (F.4) умножается на 1000000, чтобы получить результат в кПа. Это реализовано в следующих формулах.

Пиковое значение сопротивления грунта срезу cfv (кПа) определяется по формуле (Е.5):

сfv=1000000⋅Tmax43⋅π⋅D2−r3+12⋅π⋅D2⋅HT−2⋅r+2⋅π2⋅r⋅D2−r2+π2⋅r3+8⋅π⋅r2⋅D2−r     (F.5)

Значение сопротивления грунта срезу после пика cpv определяется по той же формуле, заменяя Tmax на Tpv.

сpv=1000000⋅Tpv43⋅π⋅D2−r3+12⋅π⋅D2⋅HT−2⋅r+2⋅π2⋅r⋅D2−r2+π2⋅r3+8⋅π⋅r2⋅D2−r      (F.6)

Значение сопротивления грунта срезу в переформованном состоянии crv (кПа) определяется по той же формуле, заменяя Tmax на Trv.

сrv=1000000⋅Trv43⋅π⋅D2−r3+12⋅π⋅D2⋅HT−2⋅r+2⋅π2⋅r⋅D2−r+π2⋅r3+8⋅π⋅r2⋅D2−r     (F.7)

Приложение G

(информационное)

Расчет глубины испытания с поправкой на наклон

Когда испытательная конфигурация оснащена инклинометром и непрерывным измерением глубины погружения, испытательная глубина должна быть скорректирована с учетом наклона по формуле (G.1):

Ζ=i=0nCinc,iΔli                                                     (G.1)

где

z	 – глубина испытания с поправкой, в м;

∆li  – длина постепенного погружения, в м;

Cinc – геометрическое соотношение между наклоном крыльчатки и вертикальной осью.

Максимальный интервал для регистрации глубины погружения и наклона должен составлять 5 см.

Постепенный поправочный коэффициент зависит от вида инклинометра следующим образом:

а) для ненаправленного инклинометра:

Сinc,i=cosαi	                                      (G.2)

где α – измеренный суммарный угол между вертикальной осью и осью крыльчатки, в градусах;

b) для двухосного инклинометра:

Сinc,i=11+tan2β1i+tan2β2i   	                        (G.3)

где

ß1i – угол между вертикальной осью и проекцией оси крыльчатки на вертикальную плоскость, в градусах;

ß2i – угол между вертикальной осью и проекцией оси крыльчатки на вертикальную плоскость, перпендикулярную плоскости угла ß1i, в градусах.

Приложение Н

(информационное)

Образец оценки состояния после пика

Состояние после пика можно оценить, используя испытательные конфигурации с непрерывным измерением и записью вращения и крутящего момента. Вращение продолжается с той же скоростью вращения, которая использовалась для измерения максимальной силы крыльчатки.

Вращение крыльчатки следует продолжать до тех пор, пока не будет выполнено одно из следующих условий:

1. Достигнут угол вращения крыльчатки 100°.

2. Достигнуто заданное перед испытанием вращение крыльчатки.

3. Достигнут заданный режим после пика, как показано на графике крутящий момент-вращение в реальном времени.

Примечание – Вращение крыльчатки исключает вращение выдвижных штанг до зацепления крыльчатки через скользящую муфту.

Измерения после пика указывают только на режим при больших деформациях, а на результаты влияют тип и конфигурация испытания, глубина, размер крыльчатки, крутящий момент внешнего трения, мобилизация напряжения среза на поверхности среза и реальная форма поверхности среза.

Падение напряжения среза (или крутящего момента) после достижения максимального сопротивления грунта срезу крыльчаткой в чувствительных грунтах может помочь в оценке хрупкости грунта, смотреть рисунок H.1.

Примечание – На рисунке Н.1 показана кривая напряжения среза при вращении без измерения трения выдвижной штанги в начале испытания.

Условные обозначения

X	 вращение

Y	 напряжение

Рисунок Н.1 – Образец кривой режима после пика при полном вращении на 100°

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандарта ссылочным международным стандартам

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандарта

ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандартов | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10012 Measurement management systems - requirements for measurement processes and measuring equipment (Системы организации измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию) | IDT | СТ РК ИСО 10012-2008 Системы менеджмента измерений. Требования к измерительным процессам и измерительному оборудованию |

Библиография

[1] ISO 22475-1, Геотехнические исследования и испытания. Методы отбора проб и измерения подземных вод. Часть 1. Технические принципы выполнения

[2] EN 1997-1, Еврокод 7: Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила.

[3] EN 1997-2, Еврокод 7: Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследования и испытания грунта.

[4] Датское геотехническое общество. Полевой комитет Эталонная процедура испытаний для полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой, редакция 3, август 1999 г.

[5] Финское геотехническое общество Кайраусопас II. Хельсинки: Suomen Geoteknillinenyhdistys ry., 1995 г.

[6] Норвежский геотехнический институт Veiledning for utforelse ov vingeborr (Рекомендации по бурению крыльчаткой) (на норвежском языке). Сборник № 4, Утгитт, 1982 г., ред. 1, 1989 г.

[7] Рекомендованный стандарт Шведского геотехнического общества для полевых испытаний на срез. Отчет SGF 93E. 1993 г.

[8] ЧЕНДЛЕР Р.Дж., Измерение прочности глины на срез в недренированном состоянии на месте с помощью полевой крыльчатки. ASTM Спец. Тех. Изд-во, 1988, с. 1014

[9] PEUCHEN J., MAYNE P. Эффекты скорости при испытаниях на срез крыльчаток, Заседания 6го Международного исследования морского объекта и Геотехническая конференция, сентябрь 2009 г., Великобритания, 8 стр.

[10] WECC DOC 19-1990, Руководство по выражению погрешности измерений в калибровках, декабрь 1999 г.

МКС 93.020 (IDT)

Ключевые слова: геотехнические исследования, испытания, полевые испытания, вдавливающее оборудование, вращение, крыльчатка, вал крыльчатки

МКС 93.020 (IDT)

Ключевые слова: геотехнические исследования, испытания, полевые испытания, вдавливающее оборудование, вращение, крыльчатка, вал крыльчатки

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Заместитель Генерального директора; С. Радаев. Руководитель Департамента стандартизации; А. Сопбеков. Главный специалист отдела стандартизации филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по г. Алматы и Алматинской области; Ж. Абдраимов.