Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от_______________ № ____________

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN ISO 22476-9:2020 Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 9: Field vane test (FVT and FVT-F) (Геотехнические испытания и исследования. Полевые испытания. Часть 9. Полевые испытания грунта крыльчаткой).

Европейский стандарт EN ISO 22476-8:2020 подготовлен Техническим комитетом ISO / TC 182 «Геотехника» совместно с Техническим комитетом CEN / TC 341 «Геотехнические исследования и испытания»

Перевод с английского (en).

Официальные экземпляры европейских стандартов, на основе которых разработан настоящий национальный стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальной версией является текст на государственном и русском языках.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II, а также требования технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

|  | Предисловие…………………………………………………………………………... |  | II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение………………………………………………………………………………. |  | V |
| 1 | Область применения………………………………………………………………….. |  | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………… |  | 1 |
| 3 | Термины, определения и обозначения …………………………………………....... |  | 1 |
|  | 3.1 | Термины и определения……………………………………………………… | 1 |
|  | 3.2 | Обозначения…………………………………………………………………… | 5 |
| 4 | Оборудование и конфигурации……………………………………………………… |  | 7 |
|  | 4.1 | Испытательное оборудование……………………………………………….. | 7 |
|  | 4.1.1 | Крыльчатка и вал крыльчатки……………………………………………….. | 7 |
|  | 4.1.2 | Фрикционный редуктор……………………………………………………… | 9 |
|  | 4.1.3 | Муфта скольжения……………………………………………………………. | 9 |
|  | 4.1.4 | Выдвижная штанга, защитные кожухи, защитный башмак……………….. | 9 |
|  | 4.1.5 | Блок вращения………………………………………………………………… | 9 |
|  | 4.1.6 | Оборудование для измерения вращения и крутящего момента…………… | 9 |
|  | 4.2 | Испытательные конфигурации……………………………………………… | 10 |
| 5 | Выбор оборудования и испытательной конфигурации…………………………… |  | 13 |
|  | 5.1 | Выбор оборудования………………………………………………………… | 13 |
|  | 5.2 | Выбор испытательной конфигурации……………………………………… | 13 |
| 6 | Порядок проведения испытаний…………………………………………………… |  | 14 |
|  | 6.1 | Проверка и калибровка оборудования………………………………………. | 14 |
|  | 6.2 | Расположение и наклон тяговой машины…………………………………… | 14 |
|  | 6.3 | Глубина испытаний…………………………………………………………… | 15 |
|  | 6.4 | Показания крутящего момента внутреннего трения перед испытанием… | 15 |
|  | 6.5 | Методы достижения уровня вдавливания крыльчатки…………………… | 15 |
|  | 6.6 | Погружение крыльчатки……………………………………………………… | 16 |
|  | 6.7 | Показание крутящего момента внешнего трения………………………… | 17 |
|  | 6.8 | Испытание сопротивления грунта срезу крыльчаткой…………………… | 17 |
|  | 6.9 | Показание крутящего момента внутреннего трения после испытания…… | 18 |
| 7 | Результаты испытаний……………………………………………………………… |  | 19 |
| 8 | Протокол испытаний………………………………………………………………… |  | 20 |
|  | 8.1 | Общие положения…………………………………………………………… | 20 |
|  | 8.2 | Отчет о результатах испытаний……………………………………………… | 20 |
|  | 8.2.1 | Общая информация…………………………………………………………… | 20 |
|  | 8.2.2 | Место проведения испытания……………………………………………… | 20 |
|  | 8.2.3 | Испытательное оборудование……………………………………………… | 21 |
|  | 8.2.4 | Порядок проведения испытания…………………………………………… | 21 |
|  | 8.2.5 | Результаты испытаний……………………………………………………… | 21 |
|  | 8.3 | Представление графиков испытаний……………………………………… | 21 |
| Приложение A (информационное) Этапы испытания………………………………… |  |  | 23 |
| Приложение B (информационное) Образец протокола полевого испытания грунта зондированием крыльчаткой…………………………………………………………… |  |  | 24 |
| Приложение C (обязательное) Техническое обслуживание оборудования, проверки и калибровка………………………………………………………………………………. |  |  | 26 |
| Приложение D (информационное) Погрешности при полевом испытании грунта зондированием крыльчаткой…………………………………………………………… |  |  | 29 |
| Приложение E (обязательное) Общая интерпретация и объяснение конических и прямоугольных крыльчаток с отношением H/D, отличным от 2……………………… |  |  | 31 |
| Приложение F (информационное) Интерпретация и пояснение прямоугольной крыльчатки с закругленными краями…………………………………………………… |  |  | 35 |
| Приложение G (информационное) Расчет глубины испытания с учетом поправки на наклон……………………………………………………………………………………… |  |  | 37 |
| Приложение H (информационное) Образец оценки состояния после пика………………………………………………………………………………………… |  |  | 38 |
| Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандарта ссылочным международным стандартам……………………………………………………………... |  |  | 39 |
| Библиография…………………………………………………………………………….. |  |  | 40 |

Введение

Настоящая часть 9 устанавливает требования к оборудованию, проведению и отчетности полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой для измерения пикового сопротивления и сопротивление переформованного грунта срезу крыльчаткой, а также чувствительности мелкозернистых почв. Кроме того, можно оценить состояние сопротивления грунта срезу после пика. Описаны два типа полевых испытаний грунта зондированием крыльчаткой: обычное полевое испытание грунта зондированием крыльчаткой (FVT) и быстрое (экспресс) полевое испытание грунта зондированием крыльчаткой (FVT-F).

Серии стандартов EN ISO 22476 состоит из следующих частей, в составе общего титульного листа «Геотехнические исследования и испытания» — «Полевые испытания»:

Часть 1: Испытание на проникновение через электрический конус и пьезоконус;

Часть 2: Динамическое зондирование;

Часть 3: Стандартные испытания на проникновение;

Часть 4: Испытание прессиометром Менара;

Часть 5: Испытание гибкого дилатометра;

Часть 7: Испытание скважинного домкрата;

Часть 8: Испытания вдавливаемым конусным прессиометром;

Часть 9: Полевые испытания флюгером;

Часть 10: Испытание на зондирование по массе;

Часть 11: Испытание плоского дилатометра;

Часть 12: Испытание на механическое проникновение конуса;

Часть 14: Динамическое зондирование скважины;

Часть 15: Измерения во время бурения;

Часть 16: Испытание на сдвиг в стволе скважины.

На территории Республики Казахстан действуют следующие национальные стандарты, разработанные на основании серии региональных стандартов EN ISO 22476:

– СТ РК ISO 22476-1-2016 Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 1. Испытание проникающей способности электрического конуса и пьезоконуса;

– СТ РК ЕN 22476-2-2012 Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 2. Динамическое зондирование;

– СТ РК ЕN 22476-3-2012 Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 3. Стандартные испытания на пенетрацию;

– СТ РК ISO 22476-4-2015 Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 4. Испытания посредством прессиометра Менарда;

– СТ РК ISO 22476-5-2015 Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 5. Испытания посредством гибкого дилатометра;

– СТ РК ЕN 22476-6-2020 Геотехнические испытания и исследования Полевые испытания Часть 6 Испытание самозабуривающимся прессиометром.

– СТ РК ЕN 22476-8-2020 Геотехнические исследования и испытания Полевые испытания Часть 8 Испытание вдавливаемым конусным прессиометром

– СТ РК ЕN 22476-12-2012 Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 12. Испытания механическим коническим пенетрометром (ПМК).