НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СОЛНЕЧНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Термины, определения и обозначения

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и символы из национальных и международных стандартов в области солнечной фотоэлектрической энергии и соответствующих документов, используемых в области солнечных фотоэлектрических (ФЭ) энергосистем. Они включают термины, определения и символы, собранные из опубликованных стандартов технического комитета IEC 82.

Документ фокусируется на разъяснении понятия «что означают слова», а не на том, «при каких условиях применяются термины».

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяется только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая все изменения).

IEC 60904-3:2016 Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data (Фотоэлектрические устройства – Часть 3: Принципы выполнения измерений для наземных фотоэлектрических (ФЭ) солнечных устройств со ссылкой на данные в области спектральной плотности потока солнечного излучения).

3 Термины, определения и символы для солнечных фотоэлектрических энергосистем

3.1 Солнечные фотоэлектрические элементы и модули

Данный подраздел содержит словарь, относящийся к фотоэлектрическим материалам, фотоэлектрическим элементам и фотоэлектрическим модулям. Другие фотоэлектрические компоненты описаны в 3.2. Фотоэлектрические системы описаны в 3.3.

3.1.1 Аморфный фотоэлектрический материал (amorphous photovoltaic material): Твердые вещества в полустабильном состоянии без длительного периода стабильности атомной структуры

3.1.2 Аморфный кремний (amorphous silicon):

См. «кремний/аморфный», 3.1.67.1

3.1.3 Просветляющее покрытие (anti-reflective coating): Слой, которым покрыта поверхность ФЭ элемента для уменьшения потерь при отражении

3.1.4 Площадь (area)

3.1.4.1 Активная площадь элемента (active cell area): Часть общей площади элемента, предназначенная для получения солнечного излучения в целях создания фотоэлектрического эффекта

Примечание – Активная площадь элемента равна разности между общей площадью элемента и площадью линии металлизации, при ее наличии.

3.1.4.2 Активная площадь модуля (active module area): Сумма общих площадей элемента всех элементов в модуле

3.1.4.3 Площадь апертуры элемента (cell aperture area): Площадь, меньшая общей площади элемента, ограниченная непрозрачной маской

3.1.4.4 Площадь апертуры модуля (module aperture area): Площадь, меньшая общей площади модуля, ограниченная непрозрачной маской или фермой

3.1.5 Эффект поля тыльной поверхности (back surface field effect):

См. «эффект/эффект поля тыльной поверхности», 3.1.28.1

3.1.6 Энергия запрещенной зоны (band gap energy): Количество энергии, необходимое для вывода электрона из состояния валентного электрона в состояние электрона проводимости

Примечание – Единица измерения: eV.

3.1.7 Энергия барьера (barrier energy): Энергия, выделяемая электроном при проникновении через барьер ФЭ элемента

Примечания

1 Энергия барьера является значением электростатического потенциала барьера.

2 Единица измерения eV.

3.1.8 Фотоэлектрический модуль, закрепленный за зданием (building-attached photovoltaic module): Фотоэлектрический модуль, разработанный для крепления к конструкционным материалам здания

Примечание – Фотоэлектрические модули, закрепленные за зданием, не являются частью конструкционных материалов.

3.1.9 Фотоэлектрический модуль, интегрированный в здание (building-integrated photovoltaic module): Фотоэлектрический модуль, обеспечивающий одну или более необходимых функций ограждающей конструкции здания

Примечание – При удалении фотоэлектрического модуля, интегрированного в здание, он оставляет следы на его ограждающей конструкции, которые потребуют ремонтных работ.

3.1.10 Магистраль (шина) (bus lines):

См. «линия металлизации/шина», 3.1.42.1

3.1.11 Обратный диод <на уровне модуля> (bypass diode <on a module level>): Диод, подсоединенный через один или несколько ФЭ элементов по направлению электрического тока, с целью позволить электрическому току ФЭ модуля обойти элементы для предотвращения короткого замыкания или повреждения элемента от перегрева в результате обратного напряжения от других элементов в этом модуле

3.1.12 Элемент (cell):

См. «фотоэлектрический/фотоэлектрический элемент», 3.1.48.1

Для описания структуры ФЭ элементов и материалов использованы следующие термины.

3.1.12.1 Фотоэлектрический элемент из селенида меди и индия (CIS photovoltaic cell): ФЭ элемент из диселенида меди и индия (CuInSe2, сокращенно CIS) – главный составляющий материал (типа тонкой пленки)

3.1.12.2 Сложный полупроводниковый фотоэлектрический элемент (compound semiconductor photovoltaic cell): ФЭ элемент, изготовленный из составного полупроводника, содержащий такие разные химические элементы, как GaAs (III-V соединения), CdS/CdTe (II-VI соединения), CdS/CuInSe2, и т.д.

3.1.12.3 Фотоэлектрический элемент с концентратором (concentrator photovoltaic cell): См. «фотоэлектрический элемент с концентратором», 3.8.5.1

3.1.12.4 Цветочувствительный фотоэлектрический элемент (dye-sensitized photovoltaic cell): Фотоэлектрохимическое устройство, использующее молекулы красителя с двумя электродами и электролитом

3.1.12.5 Фотоэлектрический элемент интегрированного типа (integrated type photovoltaic cell): Несколько ФЭ элементов, объединенных в группу на общей основе таким образом, что они представляют собой один элемент

Примечание – ФЭ элементы интегрированного типа могут включать пакетную или параллельную конфигурацию.

3.1.12.6 Многопереходный фотоэлектрический элемент (multijunction photovoltaic cell): ФЭ элемент, состоящий из слоев разных ФЭ элементов, имеющих разные оптические свойства, в которых падающий свет поглощается каждым слоем элемента

3.1.12.7 Органический фотоэлектрический элемент (organic photovoltaic cell): ФЭ элемент, изготовленный из органических материалов, а именно: полимеров и/или малых молекул (типа тонкой пленки)

3.1.12.8 Фотоэлектрический элемент с PN-переходом (PN junction photovoltaic cell): ФЭ элемент, использующий PN-переход

Примечание – См. также «PN-переход», 3.1.39.6.

3.1.12.9 Фотоэлектрический элемент с барьером Шоттки (Schottky barrier photovoltaic cell): ФЭ элемент, использующий переход Шоттки, образованный в приконтактном слое металла и полупроводника

3.1.12.10 Кремниевый фотоэлектрический элемент (silicon photovoltaic cell): ФЭ элемент, основную часть которого составляет кремний

3.1.12.11 Пакетный фотоэлектрический элемент (stacked photovoltaic cell):

См. «элемент/многопереходный фотоэлектрический элемент», 3.1.12.6

3.1.12.12 Тандемный фотоэлектрический элемент (tandem photovoltaic cell): Общепринятое наименование для пакета из двух или нескольких ФЭ элементов, распложенных последовательно

См. «элемент/многопереходный фотоэлектрический элемент», 3.1.12.6

3.1.12.13 Тонкопленочный фотоэлектрический элемент (thin film photovoltaic cell): ФЭ элемент, состоящий из тонких слоев полупроводникового материала

Примечание – См. также «кремний/ поликристаллический кремний», 3.1.67.5.

3.1.13 Барьер элемента (cell barrier): Очень тонкий электропотенциальный барьер у области между слоем Р-типа и слоем N-типа ФЭ элемента

Примечания

1 Барьер элемента также называют «область обеднения».

2 Электропотенциальный барьер является областью, где сильное электрическое поле препятствует прохождению заряженных частиц в направлении, обусловленном знаком их электрического заряда.

3.1.14 Переход элемента (cell junction):

См. «переход /переход элемента», 3.1.39.1

3.1.15 Фотоэлектрический элемент CIS (CIS photovoltaic cell):

См. «элемент/CIS фотоэлектрический элемент», 3.1.12.1

3.1.16 Составной полупроводниковый фотоэлектрический элемент (compound semiconductor photovoltaic cell):

См. «элемент/составной полупроводниковый фотоэлектрический элемент», 3.1.12.2

3.1.17 Коэффициент полезного действия (conversion efficiency): Отношение электроэнергии, генерируемой ФЭ устройством на единицу площади к ее значению энергетической освещенности падающего излучения

Примечания

1 Обычно измеряется при стандартных условиях испытания, STC. См. также «условия/стандартные условия испытания», 3.4.16.5.

2 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается как процентное отношение, %.

3.1.18 Кристаллический кремний (crystalline silicon):

См. «кремний/ кристаллический кремний», 3.1.67.2

3.1.19 Ток (current):

Для ФЭ устройств и соответствующих статей см. «фотоэлектрический/ фотоэлектрический ток», 3.1.48.2

Примечание – Существует множество вариантов использования электрического термина «ток».

3.1.20 Метод Чохральского (Czochralski process):

См. «процесс выращивания кристалла/метод Чохральского», 3.1.37.1

3.1.21 Темновой ток (dark current): Электрический ток, остающийся в ФЭ устройстве, когда энергетическая освещенность падающего излучения равна нулю

Примечание – Единица измерения A.

3.1.22 Устройство (device):

См. «фотоэлектрический/фотоэлектрическое устройство», 3.1.48.3

3.1.23 Диффузионный слой (diffusion layer): Часть P-слоя или N-слоя, возникшего из-за диффузии примеси для образования PN-перехода

3.1.24 Направленная кристаллизация (directional solidification):

См. «процесс выращивания кристалла/направленная кристаллизация», 3.1.37.2

3.1.25 Донор <в фотоэлектрических элементах> (donor <in photovoltaic cells>): Примесь (например, фосфор в случае кремния), которая поставляет дополнительный электрон в сбалансированную без нее структуру материала

3.1.26 Примесь <в фотоэлектрических элементах> (dopant <in photovoltaic cells>): Химикат, добавляемый в небольших количествах в полупроводниковый материал для изменения его электрических свойств

Примечания

1 N-примесь добавляет больше электронов, чем требуется для структуры материала (например, фосфор для материалов из кремния).

2 P-примесь создает нехватку электронов в структуре материала (например, бор для материалов из кремния).

3.1.27 Цветочувствительный фотоэлектрический элемент (dye-sensitized photovoltaic cell):

См. «элемент/ цветочувствительный фотоэлектрический элемент», 3.1.12.4

3.1.28 Эффект (effect):

См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрический эффект», 3.1.48.4

3.1.28.1 Эффект поля тыльной поверхности (back-surface field effect): Эффект, при котором носители заряда, сгенерированные у тыльной поверхности ФЭ элемента, эффективно собираются внутренним электрическим полем, образованным сильно легированной зоной у тыльного электрода

3.1.28.2 Эффект удержания света (light-confinement effect): Эффект, при котором увеличивается сила электрического тока в замкнутом контуре за счет улавливания падающего света внутри ФЭ элемента с помощью текстурированных поверхностей, структур и т.д.

3.1.29 Электромагнитное литье (electromagnetic casting):

См. «процесс выращивания кристалла/ электромагнитное литье», 3.1.37.3

3.1.30 Герметизирующий материал (encapsulant): Материал, используемый между подложкой и надложкой для обеспечения защиты внешней среды для фотоэлектрических элементов в фотоэлектрическом модуле

3.1.31 Запрещенная зона (energy gap): Наименьшая разность энергий между двумя допускающими соседство зонами, разделенными энергетическими щелями

Примечания

1 См. также «энергия свободного электрона», 3.1.6.

2 Единица измерения: eV.

3.1.32 Гибкий фотоэлектрический модуль (flexible photovoltaic module): Фотоэлектрический модуль, который предназначен для специального многократного скручивания, изгиба или иного искривления без физического, электрического или визуального повреждения

3.1.33 Бестигельная зонная плавка (float zone melting):

См. «процесс выращивания кристалла/бестигельная зонная плавка», 3.1.37.4

3.1.34 Линии сети (grid lines):

См. «линия металлизации/линии сети», 3.1.42.2

3.1.35 Гетеропереход (heterojunction):

См. «переход/гетеропереход», 3.1.39.2

3.1.36 Местный перегрев (hot spot): Интенсивное локальное повышение температуры, происходящее в ФЭ модуле, когда его рабочий электрический ток превышает ограниченный ток короткого замыкания затемненного или неисправного ФЭ элемента или группы элементов внутри него

Примечание – При местном перегреве, подвергшийся его воздействию элемент или группа элементов переходит в реверсивный режим и начинает отдавать энергию, что приводит к перегреву. Напряжения смещения или повреждение вызывают создание небольшого локального шунта, который проводит значительную часть тока ФЭ модуля.

3.1.37 Процесс выращивания кристалла (ingot manufacturing process): Процесс, посредством которого выращивается кристалл

3.1.37.1 Метод Чохральского (Czochralski process): Процесс выращивания совершенного крупного монокристалла посредством медленного вытягивания вверх вращающегося затравочного кристалла от вращающейся в противоположную сторону расплавленной кремниевой основы при тщательно соблюдаемых условиях охлаждения

Примечание – Метод Чохральского позволяет производить цилиндрические слитки кремния, которые могут быть разрезаны на пластины круглого или псевдоквадратного сечения.

3.1.37.2 Направленная кристаллизация (directional solidification): Метод производства крупнозернистых слитков мультикристаллического кремния путем контроля скорости охлаждения расплавленного кремния, помещенного в тигель квадратного сечения

Примечание – Направленная кристаллизация производит слитки кремния квадратного сечения, которые могут быть разрезаны на пластины квадратного или прямоугольного сечения.

3.1.37.3 Электромагнитное литье (electromagnetic casting): Метод производства слитков мультикристаллического кремния, при котором находящийся под напряжением холодный тигель квадратного сечения с открытым дном постоянно протягивается вниз сквозь электромагнитное поле

Примечание – Электромагнитное литье производит слитки кремния квадратного сечения, который могут быть разрезаны на пластины квадратного или прямоугольного сечения.

3.1.37.4 Бестигельная зонная плавка (float zone melting): Метод выращивания и очищения высококачественных монокристаллических слитков

3.1.38 Фотоэлектрический элемент интегрированного типа (integrated type photovoltaic cell):

См. «элемент/ элемент интегрированного типа», 3.1.12.5

3.1.39 Переход <полупроводников> (junction <of semiconductors>): Переходный слой между полупроводниковыми областями с разными электрическими свойствами или между полупроводником и слоем другого типа, характеризующийся потенциальным барьером, препятствующим проникновению носителей заряда из одной области в другую

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-521:2002, 521-02-72]

3.1.39.1 Переход в элементе (cell junction): Переход между полупроводником P-типа и полупроводником N-типа в ФЭ элементе

Примечание – Переход в ФЭ элементе расположен в пределах барьера элемента или области обеднения.

3.1.39.2 Гетеропереход (heterojunction): PN-переход, в котором две области различаются по своей проводимости примесей и по атомному составу

3.1.39.3 Однородный переход (homojunction): PN-переход, в котором две области различаются по своей проводимости примесей, но не по своему атомному составу

3.1.39.4 Барьер Шоттки (Schottky barrier): Переход между металлом и полупроводником, где область перехода, формирующаяся у поверхности полупроводника, действует в качестве выпрямляющего барьера

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-521:2002, 521-02-71]

3.1.39.5 PIN-переход (PIN junction): Переход, состоящий из внутреннего полупроводника между проводником Р-типа и полупроводником N-типа, предназначенный для ограничения рекомбинации неосновных носителей заряда

Примечание – PIN-переход широко используется в тонкопленочных ФЭ элементах из аморфного кремния.

3.1.39.6 PN-переход (PN junction): Переход между полупроводником P-типа и полупроводником N-типа

3.1.40 Эффект удержания света (light confinement effect):

См. «эффект/ эффект удержания света», 3.1.28.2

3.1.41 Материал (material):

См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрический материал», 3.1.48.5

3.1.42 Линия металлизации (metallisation line): Металлический проводник на фронтальной или в тыльной части ФЭ элемента, предназначенный для отвода электрического тока, вырабатываемого ФЭ элементом

Примечания

1 Линия металлизации может быть произведена трафаретной печатью, методом осаждения паров или экструдированием (записанная линия).

2 Линии бывают двух типов.

3.1.42.1 Шина < фотоэлектрических элементов> (bus bar <of photovoltaic cells>): Линия металлизации с площадью поперечного сечения большей, чем у линий сетки, подсоединенная к линиям сетки и предназначенная для передачи их электрического тока к проводам или ленточным кабелям, соединяющим один ФЭ элемент с другими ФЭ элементами

Примечание – Соединительные кабели соединяются с шиной пайкой или электросваркой.

3.1.42.2 Линия сетки (grid line): Линия металлизации, предназначенная для сбора электрического тока с поверхности полупроводника ФЭ элемента

3.1.43 Микрокристаллический кремний (microcrystalline silicon):

См. «кремний/ микрокристаллический кремний», 3.1.67.3

3.1.44 Модуль (module):

См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрический модуль», 3.1.48.6

3.1.45 Мультикристаллический кремний (multicrystalline silicon):

См. «кремний/мультикристаллический кремний», 3.1.67.4

3.1.46 Многопереходный фотоэлектрический элемент (multijunction photovoltaic cell):

См. «элемент/ многопереходный фотоэлектрический элемент», 3.1.12.6

3.1.47 Органический фотоэлектрический элемент (organic photovoltaic cell):

См. «элемент/ органический фотоэлектрический элемент», 3.1.12.7

3.1.48 Фотоэлектрический/ фотоэлектричество/ PV (photovoltaic/ photovoltaics/ PV): Относится к электрическим явлениям, вызванным фотоэлектрическим эффектом

3.1.48.1 Фотоэлектрический элемент (photovoltaic cell): Наиболее элементарное фотоэлектрическое устройство

Примечание – В солнечных ФЭ энергосистемах другим термином для «фотоэлектрического элемента» является «солнечный фотоэлектрический элемент», в разговорной речи допускается наименование «солнечный элемент».

3.1.48.2 Фотоэлектрическое преобразование (photovoltaic conversion): Процесс генерации электроэнергии путем фотоэлектрического эффекта

Примечание – Самым распространенным фотоэлектрическим преобразованием является преобразование из солнечного излучения в электроэнергию.

3.1.48.3 Фотоэлектрический ток (photovoltaic current): Постоянный электрический ток, вырабатываемый фотоэлектрическим устройством

Примечание

1 См. также «темновой ток», 3.1.21.

2 Единица измерения: A.

3.1.48.4 Фотоэлектрическое устройство (photovoltaic device): Компонент, который демонстрирует фотоэлектрический эффект

Примечание – Примеры фотоэлектрического устройства включают в себя фотоэлектрический элемент, модуль или батарею.

3.1.48.5 Фотоэлектрический эффект (photovoltaic effect): Основное физическое явление, в котором разность электрических потенциалов создается путем поглощения фотонов

Примечание – В настоящее время фотоэлектрический эффект производится специально созданными полупроводниками в результате прямого нетермического преобразования солнечной лучистой энергии в электрическую энергию.

3.1.48.6 Фотоэлектрический материал (photovoltaic material): Материал, который демонстрирует фотоэлектрический эффект

3.1.48.7 Фотоэлектрический модуль (photovoltaic module): Полная и защищенная от воздействия внешней среды совокупность взаимосвязанных фотоэлектрических элементов

Примечание – Фотоэлектрические модули могут быть собраны в фотоэлектрические панели и фотоэлектрические батареи. См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрическая панель» (3.3.59.5) и «фотоэлектрический/ фотоэлектрическая батарея» (3.3.59.1).

3.1.49 Фотоэлектрический генератор (photovoltaic generator): Блок питания, использующий фотоэлектрический эффект для преобразования солнечного излучения в постоянный электрический ток

Примечания

1 Основным компонентом фотоэлектрического генератора является фотоэлектрическая батарея.

2 Фотоэлектрический генератор не включает в себя аккумуляторы энергии или источники стабилизированного энергопитания.

3.1.50 Фотоэлектрический ламинат (photovoltaic laminate): Часть фотоэлектрического модуля, состоящая из подложки, герметизирующего материала, фотоэлектрического элемента с замкнутой цепью и надложки

Примечание – Фотоэлектрический модуль включает в себя ламинат и распределительную коробку. Также могут быть включены ферма и другое вспомогательное оснащение.

3.1.51 Фотоэлектрическое ламинирование (photovoltaic lamination): Процесс соединения подложки, герметизирующего материала, фотоэлектрического элемента с замкнутой цепью и надложки

3.1.52 Фотоэлектрический модуль (Photovoltaic module):

3.1.52.1 Кристаллический кремний фотоэлектрический модуль/ c-Si фотоэлектрический модуль (crystalline silicon photovoltaic module/ c-Si photovoltaic module): Модуль, изготовленный из кристаллического кремния в качестве активных фотоэлектрических материалов

Примечания

1 Это технология изготовления на основе пластины.

2 Кристаллическая структура может быть в монокристаллической форме (монокристалл, sc-Si), мультикристаллической форме (mc-Si) и т.д.

3 Полупроводник имеет PN-структуру однородного перехода.

3.1.52.2 Кремниевый гетеропереход фотоэлектрический модуль/ c-Si/a-Si гетеропереход фотоэлектрический модуль (silicon heterojunction photovoltaic module/ c-Si/a-Si heterojunction photovoltaic module): Модуль, изготовленный из кристаллического кремния, комбинированного с аморфным кремнием в качестве активных фотоэлектрических материалов

Примечания

1 Это технология изготовления на основе пластины.

2 Полупроводник имеет структуру гетероперехода.

3.1.52.3 Тонкопленочный аморфный кремниевый фотоэлектрический модуль/ a-Si фотоэлектрический модуль/ a-Si, a-Si:H (thin-film amorphous silicon photovoltaic module/ a-Si photovoltaic module/ a-Si, a-Si:H): Модуль, изготовленный из гидрогенизированного аморфного кремния (a-Si:H) в качестве активных фотоэлектрических материалов

Примечания

1 Также его называют тонкопленочный аморфный кремниевый фотоэлектрический модуль.

2 Полупроводник имеет PI-структуру.

3 Варианты тонкопленочного аморфного кремния включают в себя микрокристаллический кремний (рc-Si) и т.д.

3.1.52.4 Тонкопленочный кадмий-теллуристый фотоэлектрический модуль/ фотоэлектрический модуль CdTe/ CdTe (thin-film cadmium telluride photovoltaic module/ CdTe photovoltaic module/ CdTe): Модуль, изготовленный из кадмия (Cd), теллура (Te) и серы (S) в качестве активных фотоэлектрических материалов

Примечание – Полупроводник имеет структуру гетероперехода с теллуридом кадмия (CdTe) и сульфидом кадмия (CdS) или другим материалом.

3.1.52.5 Тонкопленочный фотоэлектрический модуль из диселенида меди-индия/ фотоэлектрический модуль CIS/ CIS (thin-film copper indium selenide photovoltaic module/ CIS photovoltaic module/ CIS): Модуль, изготовленный из меди (Cu), индия (In) и селена (Se) в качестве активных фотоэлектрических материалов

Примечания

1 Также называется тонкопленочным фотоэлектрическим модулем CIS.

2 Могут использоваться другие элементы, например галлий (Ga) и сера (S) для получения элемента из меди (Cu) индия (In) галлия (Ga) и селена (Se) элемент (сокращенно CIGS).

3 Полупроводник имеет структуру гетероперехода с сульфидом кадмия (CdS) или другим материалом.

3.1.52.6 Тонкопленочный фотоэлектрический модуль из диселенида меди-индия-галлия/ CIGS фотоэлектрический модуль (thin-film copper indium gallium selenide photovoltaic module/ CIGS photovoltaic module):

См. фотоэлектрический модуль CIS

3.1.53 PIN-переход (PIN junction):

См. «переход/ PIN-переход», 3.1.39.5

3.1.54 PN-переход (PN junction):

См. «переход/ PN-переход», 3.1.39.6

3.1.55 Фотоэлектрический элемент с PN-переходом (PN junction photovoltaic cell):

См. «элемент/ элемент с PN-переходом», 3.1.12.8

3.1.56 Поликристаллический кремний (polycrystalline silicon):

См. «кремний/поликристаллический кремний», 3.1.67.5

3.1.57 Мощность (power): Величина, определяемая значением передачи или преобразования энергии или произведенной работы за единицу времени

Примечания

1 Часто под мощностью неправильно понимают «электричество» или «электрический».

2 Единица измерения: Вт.

3.1.58 Первичный эталонный фотоэлектрический элемент (primary reference photovoltaic cell):

См. «эталонный фотоэлектрический элемент/ первичный эталонный фотоэлектрический элемент», 3.1.59.1

3.1.59 Эталонный фотоэлектрический элемент (reference photovoltaic cell): Специально калиброванный ФЭ элемент, используемый для измерения освещенности или настройки имитируемых уровней освещенности в целях компенсации неэталонного спектрального распределения освещенности

3.1.59.1 Первичный эталонный фотоэлектрический элемент (primary reference photovoltaic cell ): Эталонный ФЭ элемент, калибровка которого проведена с помощью радиометра или стандартного детектора, соответствующего стандарту Мирового радиометрического эталона ((WRR)

3.1.59.2 Вторичный эталонный фотоэлектрический элемент (secondary reference photovoltaic cell): Эталонный ФЭ элемент, калиброванный при естественном или искусственном солнечном свете относительно первичного эталонного элемента

3.1.60 Эталонное фотоэлектрическое устройство (reference photovoltaic device): Эталонный ФЭ элемент, представляющий собой совокупность множественных эталонных элементов или эталонный модуль

3.1.61 Эталонный фотоэлектрический модуль (reference photovoltaic module): Специально калиброванный ФЭ модуль, используемый для измерения освещенности или для установки имитационных уровней освещенности в целях измерения эксплуатационных характеристик других модулей с аналогичными спектральной чувствительностью, оптическими характеристиками, размерами и электрической схемой

3.1.62 Лента (ribbon): Тонкая полоса из кристаллического или мультикристаллического материала, изготовленная непрерывным методом путем вытягивания из ванны расплавленного металла или исходного материала (обычно кремния)

3.1.63 Фотоэлектрический элемент с барьером Шоттки (Schottky barrier photovoltaic cell):

См. «элемент/ фотоэлектрический элемент с барьером Шоттки», 3.1.12.9

3.1.64 Переход Шоттки (Schottky junction):

См. «переход, барьер Шоттки», 3.1.39.4

3.1.65 Вторичный эталонный фотоэлектрический элемент (secondary reference photovoltaic cell):

См. «эталонный фотоэлектрический элемент/ вторичный эталонный фотоэлектрический элемент», 3.1.59.2

3.1.66 Полупроводниковый материал (semiconductor material): Материал, проводимость которого из-за носителей заряда обоих знаков, как правило, находится в области между проводниками и изоляторами и в котором концентрация носителей заряда может изменяться в результате внешних воздействий

Примечания

1 Термин «полупроводник», как правило, используют там, где носителями заряда выступают электроны или дырки.

2 Для увеличения проводимости, значения подаваемой энергии должны превышать значения энергии в запрещенной зоне. См. также «энергия свободного электрона», 3.1.6.

3 Определенные полупроводники из числа доступных на сегодняшний день материалов, такие как кремний, арсенид галлия, теллурид кадмия и медно-галлиевый диселенид, хорошо подходят для использования в ФЭ процессах преобразования.

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-121:1998, 121-12-06] [ИСТОЧНИК: IEC 60050-521:2002, 521-02-01, изменен]

3.1.67 Кремний/ Si (silicon/ Si): Полуметаллический химический элемент с атомным номером 14, широко используемый в качестве полупроводникового материала, как правило, входящий в состав песка и кварца в форме оксида и часто применяемый в ФЭ элементах

Примечания

1 Кремний кристаллизуется в гранецентрированную кубическую кристаллическую решетку подобно алмазу.

2 Данные термины относятся к материалам, пластинам, элементам и модулям.

3.1.67.1 Аморфный кремний/ a-Si, a-Si:H (amorphous silicon/ a-Si, a-Si:H): Гидрированный некристаллический кремниевый сплав в полустабильном состоянии, присаженный на чужеродную подложку толщиной порядка 1 мкм

3.1.67.2 Кристаллический кремний/ c-Si (crystalline silicon/ c-Si): Общая категория кремниевых материалов, демонстрирующих кристаллическую структуру, т.е. показывающих порядок решетки, характерный для атомов кремния

3.1.67.3 Микрокристаллический кремний/ μx-Si (microcrystalline silicon/ μc-Si): Гидрированный кремниевый сплав, присаженный на чужеродную подложку слоем толщиной порядка 1 мкм с зернами кристаллической структуры < 1 мкм

3.1.67.4 Мультикристаллический кремний/ mc-Si (multicrystalline silicon/ mc-Si): Кремниевый материал, затвердевший с такой скоростью, что сформировались многочисленные крупные монокристаллы (называемые кристаллитами, размером от 1 до 10 мм)

Примечания

1 Атомы каждого кристаллита расположены симметрично, но сама масса кристаллитов размещена беспорядочно.

2 Часто изготавливают в виде отлитой заготовки или тянутой ленты.

3.1.67.5 Поликристаллический кремний/ pc-Si (polycrystalline silicon/ pc-Si): Кремниевый материал, присаженный на чужеродную подложку слоем толщиной от 10 до 30 мкм с зерном размером от 1 мкм до 1 мм

Примечания

1 Поликристаллический кремний известен как тонкопленочный pc-Si.

2 Поликристаллический кремний – это также термин, используемый в процессе производства сырьевого кремния.

3.1.67.6 Монокристаллический кремний/ sc-Si (single crystalline silicon/ sc-Si): Кремниевый материал, характеризующийся порядком и периодичностью расположения атомов таким образом, что все они имеют лишь одну ориентацию в кристалле: т.е. все атомы расположены симметрично

Примечание – Монокристаллический кремний известен как монокристаллический проводник и монокристалл.

3.1.67.7 Солнечный фотоэлектрический кремний/ SOG (solar photovoltaic grade silicon/ SOG): Сырьевой материал высокой химической чистоты, предназначенный для выращивания заготовок из кристаллического кремния

3.1.68 Кремниевый фотоэлектрический элемент (silicon photovoltaic cell):

См. «элемент/ кремний фотоэлектрический элемент», 3.1.12.10

3.1.69 Монокристаллический кремний (single crystalline silicon):

См. «кремний/ монокристаллический кремний», 3.1.67.6

3.1.70 Солнечный фотоэлектрический/ солнечное фотоэлектричество (solar photovoltaic/ solar photovoltaics): Относится к ФЭ устройствам, на которые воздействует солнечный свет

Примечание – Все термины, начинающиеся со слов «солнечный фотоэлектрический», перечислены под соответствующими наименования, начиная со слова «фотоэлектрический» (3.1.48, 3.2.21 и 3.3.59).

3.1.71 Пакетный фотоэлектрический элемент (stacked photovoltaic cell):

См. «элемент/пакетный фотоэлектрический элемент», 3.1.12.11

3.1.72 Подложка (substrate):

a) материал внешней поверхности с тыльной стороны фотоэлектрического модуля

b) базовый материал, на котором изготовлен фотоэлектрический элемент

Примечания

1 Подложку обычно называют верхним слоем.

2 По отношению к кристаллическим элементам подложка является полупроводниковой пластиной, на которой формируются элементы.

3 По отношению к тонкопленочным элементам подложка представляет собой поддерживающий материал, такой как стекло или нержавеющая сталь, на который осаждается тонкая пленка.

3.1.73 Надложка (superstrate): Материал внешней поверхности с фронтальной стороны фотоэлектрического модуля

3.1.74 Тандемный фотоэлектрический элемент (tandem photovoltaic cell):

См. «элемент/тандемный фотоэлектрический элемент», 3.1.12.12

3.1.75 Прозрачный проводящий оксидный слой/ TCO (transparent conducting oxide layer/ TCO): Прозрачный проводящий оксид, используемый в качестве электрода в тонкопленочных ФЭ элементах, осаженный на прозрачное стекло (конфигурация надложки)

Примечание – См. также «прозрачный электрод», 3.1.78.

3.1.76 Текстурированная поверхность (textured surface): Неровная структура, образованная на фронтальной или тыльной поверхности ФЭ элемента для увеличения поглощения света путем снижения потерь отражения от поверхности и использования эффекта удержания света

3.1.77 Тонкопленочный фотоэлектрический элемент (thin film photovoltaic cell):

См. «элемент/ тонкопленочный фотоэлектрический элемент», 3.1.12.13

3.1.78 Прозрачный электрод (transparent electrode): Тонкопленочный электрод с высокой электропроводимостью и высокой оптической прозрачностью, сформированный на ФЭ элементе

3.1.79 Пластина (wafer): Отрезок полупроводникового материала, формирующий механическую и электрическую основу кристаллического ФЭ элемента

3.2 Компоненты солнечных фотоэлектрических систем

Данный подраздел включает в себя словарь, относящийся к компонентам фотоэлектрической системы за исключением фотоэлектрических модулей (см. 3.1). Фотоэлектрические системы описаны в 3.3.

3.2.1 Батарея (array):

См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрическая батарея», 3.3.59.1

3.2.2 Кабель батареи (array cable):

См. «фотоэлектрический/ кабель фотоэлектрической батареи», 3.2.21.1

3.2.3 Распределительная коробка батареи (array junction box):

См. «распределительная коробка/ распределительная коробка батареи», 3.2.16.1

3.2.4 Автоматический запуск/остановка (automatic start/stop): Функция для автоматического запуска и/или остановки источника стабилизированного энергопитания в зависимости от выходных параметров ФЭ батареи

3.2.5 Блокировочный диод (blocking diode): Диод, последовательно подключенный к ФЭ модулю (модулям), панели (панелям), панелям солнечной батареи и батареи (батареям) для блокировки реверсивного электрического тока в этом модуле (модулях), панели (панелях), панелях солнечной батареи и батарее (батареях)

3.2.6 Обратный диод <на уровне ФЭ системы> (bypass diode <on a PV system level>): Диод, включенный параллельно одному или нескольким ФЭ модулям по направлению электрического тока, с целью создать контур для тока в обход модулю для предотвращения перегрева и возгорания модуля от обратного напряжения соседнего модуля в ФЭ батарее

Примечание – Обратный диод на уровне PV-системы также известен как системный обратный диод или обратное устройство.

3.2.7 Коммутация <статические инверторы> (commutation <static inverters>) Контроль выходного сигнала переменного тока источника стабилизированного энергопитания

Термины по коммутации для источников стабилизированного энергопитания приведены ниже.

3.2.7.1 Коммутация линии (line commutation): Тип внешней коммутации, где коммутирующее напряжение подается из «линии», которая обычно относится к линии электропитания

3.2.7.2 Тип коммутации линии (line commutation type): Источник стабилизированного энергопитания, работающий с коммутацией линии

3.2.7.3 Самокоммутация (self-commutation): Тип коммутации, где коммутирующее напряжение подается компонентами в пределах конвертора или электронного выключателя

3.2.7.4 Тип самокоммутации (self-commutation type): Источник стабилизированного энергопитания, работающий с самокоммутацией

3.2.8 Инвертор типа регулирования источника тока (current control type inverter):

См. «инвертор/инвертор регулирования источника тока», 3.2.15.1

3.2.9 Инвертор тока жесткого типа (current stiff type inverter):

См. «инвертор/инвертор тока жесткого типа, 3.2.15.2

3.2.10 Преобразователь постоянного тока (DC conditioner): Компонент ФЭ системы, преобразующий выходное напряжение ФЭ батареи в готовое к использованию напряжение постоянного тока

3.2.11 Главный кабель постоянного тока (DC main cable):

См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрический главный кабель постоянного тока», 3.2.21.2

3.2.12 Распределительная коробка генератора (generator junction box):

См. «распределительная коробка/ распределительная коробка генератора», 3.2.16.2

3.2.13 Инвертор высокочастотного типа (high frequency link type inverter):

См. «инвертор/инвертор высокочастотного типа», 3.2.15.6

3.2.14 Рабочий диапазон входного напряжения (input voltage operating range): Диапазон значений входного напряжения постоянного тока, при которых источник стабилизированного энергопитания работает стабильно

Примечание – Единица измерения: V.

3.2.15 Инвертор (inverter): Преобразователь электрической энергии, который преобразует постоянный электрический ток в однофазный или многофазный переменный ток

Примечание – Инвертор является одним ряда из компонентов, который относится к термину «источник стабилизированного энергопитания».

3.2.15.1 Инвертор регулировки тока (current control inverter): Инвертор с электрическим током на выходе, имеющий синусоидальное колебание определенной формы в результате воздействия широтно-импульсной модуляции (PWM) или других аналогичных систем регулирования

3.2.15.2 Инвертор тока жесткого типа (current stiff inverter): Инвертор, имеющий на входе непрерывно подаваемый постоянный электрический ток

3.2.15.3 Подключенный к сети инвертор (grid-connected inverter): Инвертор, который может работать параллельно с системой распределения и передачи энергетической компании

Примечание – Подключенный к сети инвертор также по-разному известен как взаимодействующий с сетью или сетевой инвертор.

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-151:2001, 151-13-46]

3.2.15.4 Ведомый сетью инвертор (grid-dependent inverter): Подключенный к сети инвертор, который работает только в режиме ведомого сетью

3.2.15.5 Взаимодействующий с сетью инвертор (grid-interactive inverter): Подключенный к сети инвертор, который способен работать как в автономном, так и в параллельном режимах

Примечание – Взаимодействующий с сетью инвертор начинает работу в параллельном сети режиме.

3.2.15.6 Инвертор высокочастотного типа (high frequency link inverter): Инвертор с высокочастотным преобразователем для электрической изоляции между цепью на входе и выходе инвертора

3.2.15.7 Инвертор модуля (module inverter): Инвертор, подключенный к выходу отдельного ФЭ модуля

Примечания

1 Инвертор модуля обычно подключается к тыльной части модуля.

2 См. также «Фотоэлектрический модуль переменного тока», 3.3.2.

3.2.15.8 Инвертор с системой защиты от аварийных режимов (non-islanding inverter): Инвертор, который перестает поставлять энергию в систему распределения электричества, если она выходит за пределы рабочих значений по напряжению и/или частоте

3.2.15.9 Автономный инвертор (stand-alone inverter): Инвертор, который питает нагрузку, не будучи подключенным к системе распределения или передачи энергетической компании

Примечание – Автономный инвертор также известен как «аккумуляторный инвертор».

3.2.15.10 Инвертор для последовательно соединенных солнечных панелей (string inverter): Инвертор, предназначенный для работы с одной ФЭ последовательно соединенной солнечной панелью

Примечание – Выход переменного тока инвертора для последовательно соединенных солнечных панелей может быть параллельно соединен с выходами других инверторов для последовательно соединенных солнечных панелей.

3.2.15.11 Инвертор бестрансформаторного типа (transformerless inverter): Инвертор без разделительного трансформатора

3.2.15.12 Тип инвертора для тока промышленной частоты (utility frequency link inverter): Инвертор с трансформатором для выделения промышленной частоты для электрической изоляции на выходе из него

3.2.15.13 Общий интерактивный инвертор (utility interactive inverter): Инвертор, используемый параллельно с системой распределения и передачи энергетической компании для подачи стандартных нагрузок, который может поставлять электроэнергию в данную систему распределения и передачи

3.2.15.14 Тип инвертора, управляемого напряжением (voltage control inverter): Инвертор с выходным напряжением, имеющим синусоидальное колебание особой формы, воспроизводимым широтно-импульсным модулятором (PWM) и т.д.

3.2.15.15 Инвертор напряжения жесткого типа (voltage stiff inverter): Инвертор, имеющий на входе непрерывно подаваемое напряжение постоянного тока

3.2.16 Распределительная коробка (junction box): Закрытая или защищенная конструкция, в которой находятся электрически соединенные схемы

3.2.16.1 Распределительная коробка батареи (array junction box): Распределительная коробка, где соединяются ФЭ последовательно соединенные солнечные панели

3.2.16.2 Распределительная коробка генератора (generator junction box): Распределительная коробка, где соединяются ФЭ батареи

3.2.17 Кислотно-свинцовая батарея (lead-acid battery): Вторичная батарея с жидким электролитом на основе разбавленной серной кислоты с анодом из диоксида свинца и катодом из свинца

Примечания

1 Под термином «вторичный» подразумевается подзаряжаемая батарея.

2 Кислотно-свинцовые батареи широко используются в автономных ФЭ системах.

3.2.17.1 Кислотно-свинцовая батарея для ФЭ систем (lead-acid battery for PV systems): Общий термин для кислотно-свинцовых батарей, используемых в автономных ФЭ системах

Примечания

1 В узком смысле, кислотно-свинцовая батарея в ФЭ системах относится к батарее кислотно-свинцовых электрохимических элементов, предназначенных для соответствия требованиям к качеству ФЭ систем.

2 Кислотно-свинцовая батарея в ФЭ системах обычно называют «ФЭ батареей».

3.2.17.2 Кислотно-свинцовая батарея с клапанной регулировкой (valve regulated lead-acid battery): Герметичная кислотно-свинцовая батарея, в которой кислород, вырабатываемый на положительных пластинах, реактивно абсорбируются в отрицательные пластины, таким образом, подавляя образование водорода

Примечание – Встроена в электрохимические элементы.

3.2.17.3 Кислотно-свинцовая батарея открытого типа (vented lead-acid battery): Кислотно-свинцовая батарея, разработанная с газоотводным механизмом для выпуска газа, образующегося во время зарядки

3.2.18 Коммутация линии (line commutation):

См. «коммутация/коммутация линии», 3.2.7.1

3.2.19 Тип коммутации линии (line commutation type):

См. «коммутация/тип коммутации линии», 3.2.7.2

3.2.20 Инвертор с системой защиты от аварийных режимов (non-islanding inverter):

См. «инвертор/инвертор с системой защиты от аварийных режимов», 3.2.15.8

3.2.21 Фотоэлектрический кабель/ фотоэлектрическая кабельная разводка (photovoltaic cable/ photovoltaic cabling): Электрический кабель (кабельная разводка), специально разработанный для передачи электрического тока от фотоэлектрических устройств и выдерживающий условия внешней среды, обычно встречающиеся в фотоэлектрических батареях

Примечания

1 Фотоэлектрические кабели должны выдерживать такие условия, как высокие температуры, длительное воздействие УФ-излучения, длительное истирание ветром, повреждение животными.

2 Несколько терминов описывают кабельные компоненты фотоэлектрической системы.

3.2.21.1 Кабель фотоэлектрической батареи/ главный фотоэлектрический кабель постоянного тока (photovoltaic array cable/ photovoltaic direct-current main cable): Выходной кабель фотоэлектрической батареи, который передает весь ток батареи

3.2.21.2 Фотоэлектрический кабель последовательно соединенных солнечных панелей (photovoltaic string cable): Кабель, соединяющий модули в фотоэлектрической последовательно соединенной солнечной панели или соединяющий последовательно соединенную солнечную панель с блоком объединения, оборудованием преобразования энергии или другими нагрузками постоянного тока

3.2.21.3 Фотоэлектрический питающий кабель (photovoltaic supply cable): Кабель, соединяющий инвертор с распределительной схемой электрической установки

3.2.21.4 Фотоэлектрический кабель панели солнечной батареи (photovoltaic sub-array cable): Выходной кабель фотоэлектрической панели солнечной батареи, который передает выходной ток соединенной с ней панели солнечной батареи

3.2.22 Фотоэлектрический блок объединения (Photovoltaic combiner box):

3.2.22.1 Фотоэлектрический блок объединения последовательно соединенных солнечных панелей (photovoltaic string combiner box): Конструкция, в которой фотоэлектрические последовательно соединенные солнечные панели имеют параллельное электрическое соединение, и где при необходимости могут быть расположены устройства защиты

3.2.22.2 Фотоэлектрический блок объединения панели солнечной батареи (photovoltaic sub-array combiner box): Конструкция, в которой фотоэлектрические последовательно соединенные солнечные панели фотоэлектрической панели солнечной батареи имеют параллельное электрическое соединение, и где при необходимости могут быть расположены устройства защиты

3.2.22.3 Фотоэлектрический блок объединения батареи (photovoltaic array combiner box): Конструкция, в которой фотоэлектрические панели солнечной батареи электрически соединены и которая также может содержать устройства защиты от перегрузки по току и/или устройства отключения

Примечание – Некоторые батареи (как правило, меньшего размера) не содержат панели солнечной батареи, а просто состоят из последовательно соединенных солнечных панелей, тогда как другие батареи (как правило, большего размера) состоят из нескольких панелей солнечной батареи.

3.2.23 Фотоэлектрическая распределительная коробка модуля (photovoltaic module junction box): Закрытая или защищенная конструкция на фотоэлектрическом модуле, цепи которого электрически соединены и в которой при необходимости могут быть расположены устройства защиты

3.2.24 Источник стабилизированного энергопитания (power conditioner): Оборудование, используемое для преобразования электроэнергии в форму, пригодную для последующего использования

Примечания

1 «Источник стабилизированного энергопитания» обычно используется для обозначения части оборудования, состоящего из инвертора в сочетании с другими подсистемами электрического регулирования.

2 См. также «подсистема/подсистема стабилизации энергопитания» (3.3.74.3) и «инвертор» (3.2.15).

3.2.25 Контроль широтно-импульсной модуляции/ PWM (pulse width modulation control/ PWM): Контроль импульсов, при котором ширина или частота импульса (или и то, и другое) модулируется в течение каждого основного периода для создания определенной формы выходного сигнала

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-551:1998, 551-16-30]

3.2.26 Самокоммутация (self-commutation):

См. «коммутация/ самокоммутация», 3.2.7.3

3.2.27 Тип самокоммутации (self-commutation type):

См. «коммутация/ тип самокоммутации», 3.2.7.4

3.2.28 Мягкий старт (soft-start): Функция, предназначенная для предотвращения посадки напряжения на нагрузке или в электрической энергетической системе, которая может быть вызвана переменным электрическим током на выходе запускающегося или перезапускающегося источника стабилизированного энергопитания

3.2.29 Солнечный фотоэлектрический (solar photovoltaic):

См. «фотоэлектрический», 3.1.48

Примечание – Все термины, начинающиеся со слов «солнечный фотоэлектрический», перечислены под своими соответствующими наименованиями, начиная со слова «фотоэлектрический» (3.1.48, 3.2.21 и 3.3.59).

3.2.30 Автономный инвертор (stand-alone inverter):

См. «инвертор/ автономный инвертор», 3.2.15.9

3.2.31 Кабель для последовательно соединенных солнечных панелей (string cable):

См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрический последовательно соединенных солнечных панелей cable», 3.2.21.3

3.2.32 Инвертор для последовательно соединенных солнечных панелей (string inverter):

См. «инвертор/ инвертор для последовательно соединенных солнечных панелей», 3.2.15.10

3.2.33 Питающий кабель (supply cable):

См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрический питающий кабель», 3.2.21.4

3.2.34 Опорная конструкция (support structure): Конструкция, которая поддерживает размещенные на ней ФЭ модули, панели или батареи

3.2.35 Инвертор бестрансформаторного типа (transformerless type inverter):

См. «инвертор/ бестрансформаторный инвертор», 3.2.15.11

3.2.36 Тип инвертора для тока промышленной частоты (utility frequency link type inverter):

См. «инвертор/ инвертор для тока промышленной частоты», 3.2.15.12

3.2.37 Инвертор, подключенный к сети (utility interactive inverter):

См. «инвертор/ инвертор, подключенный к сети», 3.2.15.13

3.2.38 Сетевой разъединитель интерфейса (utility interface disconnect switch): Выключатель интерфейса между ФЭ системой и местной энергосетью

3.2.39 Кислотно-свинцовая батарея с клапанной регулировкой (valve regulated lead-acid battery):

См. «кислотно-свинцовая батарея/ кислотно-свинцовая батарея с клапанной регулировкой», 3.2.17.2

3.2.40 Кислотно-свинцовая батарея открытого типа (vented lead-acid battery):

См. «кислотно-свинцовая батарея/ кислотно-свинцовая батарея открытого типа», 3.2.17.3

3.2.41 Тип инвертора, управляемого напряжением (voltage control type inverter):

См. «инвертор/ инвертор, управляемый напряжением», 3.2.15.14

3.2.42 Инвертор напряжения жесткого типа (voltage stiff type inverter):

См. «инвертор/ инвертор напряжения жесткого типа», 3.2.15.15

3.3 Солнечные фотоэлектрические системы

В этом подпункте рассматриваются фотоэлектрические системы в целом, а не отдельные компоненты (см. 3.1 и 3.2).

3.3.1 AC/ AC интерфейс (AC/ AC interface):

См. «интерфейс/ AC/ AC интерфейс», 3.3.35.1

3.3.2 Фотоэлектрический модуль переменного тока (AC photovoltaic module): ФЭ модуль с интегрированным инвертором, контакты которого рассчитаны только на переменный ток

3.3.3 Сторона переменного тока (AC side):

См. «интерфейс/ сторона переменного тока интерфейса», 3.3.35.2

3.3.4 Переключение на сторону переменного тока (AC side switchover):

См. «фотоэлектрическая система/ поддерживаемая сетью фотоэлектрическая система/ переключение на сторону переменного тока», 3.3.65.5

3.3.5 Поле батарей (array field):

См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрическое поле батарей», 3.3.59.2

3.3.6 Монтаж (assembly):

См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрический монтаж», 3.3.59.3

3.3.7 Работа в режиме подпитки (backfeed operation):

См. «работа/ работа в режиме подпитки», 3.3.55.2

3.3.8 Равновесие системы/ BOS (balance of system/ BOS): Части ФЭ системы, не входящие в состав поля ФЭ батарей, включая выключатели, узлы управления, датчики, оборудование стабилизированного питания, опорную конструкцию ФЭ батареи и компоненты системы накопления энергии, если таковые имеются

3.3.9 Фотоэлектричество, закрепленное за зданием/ BAPV (building-attached photovoltaics/ BAPV): Относится к фотоэлектрическим модулям, крепящимся к конструкционному материалу здания

3.3.10 Фотоэлектричество, интегрированное в здание/ BIPV (building-integrated photovoltaics/ BIPV): Относится к фотоэлектрическим модулям, обеспечивающим одну или несколько функций ограждающих конструкций здания

3.3.11 Централизованная фотоэлектрическая система (centralized photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ централизованная фотоэлектрическая система», 3.3.65.1

3.3.12 Система коллективной электрификации/ CES (collective electrification system/ CES): Малая система производства электроэнергии и мини-сеть для снабжения электричеством ряда потребителей от одного или нескольких источников электроэнергии

3.3.13 DC/ DC интерфейс (DC/ DC interface):

См. «интерфейс/ DC/ DC интерфейс», 3.3.35.4

3.3.14 DC интерфейс (DC interface):

См. «интерфейс/ DC интерфейс», 3.3.35.3

3.3.15 Сторона постоянного тока (DC side):

См. «интерфейс/ сторона постоянного тока интерфейса», 3.3.35.5

3.3.16 Переключение на сторону постоянного тока (DC side switchover):

См. «фотоэлектрическая система/ работающая совместно с сетью фотоэлектрическая система/переключение на сторону постоянного тока», 3.3.65.5

3.3.17 Электрическая система с диспетчерским управлением (dispatchable electric system):

См. «энергетическая система/ электрическая система с диспетчерским управлением», 3.3.67.1

3.3.18 Батарея системы распределенной генерации (dispersed array system):

См. «фотоэлектрическая система/ фотоэлектрическая система распределенной генерации /батарея системы распределенной генерации», 3.3.65.2

3.3.19 Фотоэлектрическая система распределенной генерации (dispersed photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ фотоэлектрическая система распределенной генерации», 3.3.65.2

3.3.20 ФЭ система распределенной генерации (distributed generation PV system):

См. «фотоэлектрическая система/ ФЭ система распределенной генерации», 3.3.65.2

Примечание – См. также « система распределенной генерации», 3.3.21.

3.3.21 Система распределенной генерации (distributed generation system): Средства и оборудование, включающие несколько систем выработки электроэнергии, которые непосредственно подключены к распределительной системе энергетической компании и работают параллельно с ней

3.3.22 Распределенный генератор/ DG (distributed generator/ DG): Электрическое генерирующее оборудование, подключенное непосредственно к системе распределенной генерации

Примечание – Распределенный генератор иногда называют внесетевым генератором, сокращенно «NUG».

3.3.23 Система распределения энергии (distribution system): Электрические устройства и их компоненты, включая опоры, трансформаторы, разъединители, реле, изоляторы и провода, принадлежащие энергетической компании для распределения электроэнергии от подстанций к потребителям

Примечание – В некоторых частях мира система распределения энергии работает при номинальном напряжении 34 500 В.

3.3.24 Фотоэлектрическая система для жилого дома (domestic photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ фотоэлектрическая система для жилого дома», 3.3.65.4

3.3.25 Энергетическая компания (electrical utility): Организация, отвечающая за монтаж, работу, техническое обслуживание и управление всеми или некоторыми частями основных систем производства, передачи и распределения электроэнергии

Примечание – Предпочтение отдается термину «энергетическая компания», чем «электростанция общего пользования».

3.3.26 Электрифицировать (electrify):

а) поставлять электроэнергию, электрические цепи и соответствующее оборудование для выработки, поставки и управления

b) подавать напряжение или электрический ток в электрическую цепь или устройство

Примечание – Термин «электрификация» связан с термином «электрифицировать».

3.3.27 Генератор (generator): Устройство, преобразующее неэлектрическую энергию в электрическую

Примечания

1 В понятие генератора не включают накопители энергии или источники стабилизированного энергопитания.

2 См. также «фотоэлектрический/ фотоэлектрический генератор», 3.3.59.4.

3.3.28 Дженсет (genset): Разговорный термин, означающий «двигательно-генераторная установка», состоящая из топливного двигателя, соединенного с электрическим генератором

3.3.29 Сеть (grid): Общая ссылка на систему распределения и/или передачи электроэнергии

Примечание – «Электроэнергетическая сеть» относится к сети.

3.3.29.1 Микросеть (microgrid): Сеть, изолированная от других сетей и предназначенная только для распределения электроэнергии

Примечания

1 Типичная микросеть имеет общую нагрузку менее 100 кВА и питается от микромощных систем или микромощных электростанций.

2 Микросеть обычно обслуживает поселки и питается от генераторов, работающих на ископаемом топливе и/или генераторов возобновляемой энергии.

3.3.29.2 Местная энергосеть (utility grid): Сеть, за которую отвечает энергетическая компания

3.3.30 Поддерживаемая сетью фотоэлектрическая система (grid backed-up photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ поддерживаемая сетью фотоэлектрическая система», 3.3.65.5

3.3.31 Работа при подключении к сети (grid-connected operation):

См. «работа/ работа при подключении к сети», 3.3.55.3

3.3.32 Фотоэлектрическая система, подключенная к электросети (grid-connected photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ фотоэлектрическая система, подключенная к электросети», 3.3.65.6

3.3.33 Гибридная фотоэлектрическая система (hybrid photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ гибридная фотоэлектрическая система», 3.3.65.7

3.3.34 Частная система электрофикации/ IES (individual electrification system/ IES): Небольшая электростанция, снабжающая электроэнергией одного потребителя, например домашнее хозяйство, как правило, от одного источника энергии

Примечание – См. также «фотоэлектрическая система/ фотоэлектрическая система для жилого дома» (3.3.65d) и «солнечная домашняя система» (3.3.71).

3.3.35 Интерфейс (interface): Общая физическая и концептуальная граница между двумя системами или между двумя частями одной и той же системы

3.3.35.1 АС/ АС интерфейс (AC/ AC interface): Интерфейс между инвертором и его нагрузками переменного тока

Примечание – AC/ AC интерфейс может иметь AC/ AC преобразователи напряжения, фильтры и устройства для подключения к дополнительным источникам энергии переменного тока.

3.3.35.2 Сторона переменного тока интерфейса (AC side of the interface): Часть подсоединенной к сети установки от контактов переменного тока инвертора к месту соединения с системой распределения энергии

3.3.35.3 Интерфейс стороны постоянного тока (DC interface): Соединения между полем ФЭ батареи и входом подсистемы источника стабилизированного энергопитания

3.3.35.4 DC/ DC интерфейс (DC/ DC interface): Интерфейс между преобразователем постоянного тока на выходе и его нагрузками постоянного тока

Примечание – DC/ DC интерфейс может включать в себя распределительное устройство постоянного тока, фильтры и устройства для подключения к дополнительным источникам энергии постоянного тока.

3.3.35.5 Интерфейс стороны постоянного тока (DC side of the interface): Работающая от постоянного тока часть подключенной к сети установки от ФЭ модулей до контактов постоянного тока инвертора

3.3.35.6 Интерфейс поставщика энергии (utility interface): Интерфейс между подсистемой источника стабилизированного энергопитания, местной нагрузкой переменного тока и местной энергосетью

Примечание – Интерфейс поставщика может иметь AC/AC преобразователя напряжения и подключенные к сети защитные функции.

3.3.36 Автономный режим (island): Состояние, при котором часть местной энергосети с нагрузкой и вырабатываемой электроэнергией продолжает работать автономно от остальной местной энергосети

Примечание – Вырабатываемая электроэнергия и нагрузка в автономном режиме могут принадлежать и потребителю и поставщику энергии в любой пропорции.

3.3.36.1 Преднамеренный автономный режим (intentional island): Автономный режим, специально созданный, как правило, для восстановления или обслуживания выработки электроэнергии в участке местной энергосети, оказавшемся отключенным из-за неисправности

Примечание – Преднамеренный автономный режим предусматривает наличие соглашения между поставщиком энергии и оператором вырабатывающей энергию установки.

3.3.36.2 Непреднамеренный автономный режим (unintentional island): Автономный режим, в котором выработка электроэнергии предполагается временной до возобновления обычного режима

3.3.36.3 Время непреднамеренного автономного режима (run-on): Количество времени, в течение которого существует непреднамеренный автономный режим

Примечания

1 Время непреднамеренного автономного режима определяется как интервал между началом ненормальных условий в системе распределения энергии и временем, когда распределенный генератор прекращает подавать питание в систему распределения энергии.

2 Время, представленное временем непреднамеренного автономного режима, также называют «временем пути».

3.3.37 Работа в автономном режиме (islanding operation):

См. «работа/ работа в автономном режиме», 3.3.55.5

3.3.38 Работа в изолированном режиме (isolated operation):

См. «работа/ работа в изолированном режиме», 3.3.55.6

3.3.39 Изолированная фотоэлектрическая система (isolated photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ изолированная фотоэлектрическая система», 3.3.65.8

3.3.40 Изолированное местоположение (isolated site):

См. «местоположение/ изолированное местоположение», 3.3.70.1

3.3.41 Нагрузка нестандартной системы (load offset system):

См. «энергетическая система/ нестандартная нагрузка энергетической системы», 3.3.67.2

3.3.42 Главная подсистема мониторинга и контроля (master control and monitoring sub-system):

См. «подсистема/ подсистема мониторинга и контроля», 3.3.74.1

3.3.43 Торговая энергетическая система (merchant power system):

См. «энергетическая система/ торговая энергетическая система», 3.3.67.3

3.3.44 Микросеть (microgrid): Система распределения электроэнергии на ограниченной территории и в четко определенных границах распределения электрических потенциалов, действующая как единый подконтрольный объект, который может подключаться и отключаться от общей или региональной систем распределения электроэнергии

Примечания

1 Микросеть соответствует региональным стандартам по проектированию и эксплуатации систем распределения электроэнергии.

2 Микросеть может работать как автономно, так и с подключением к общей или региональной системе распределения электроэнергии.

3.3.45 Микромощная система (micropower system):

См. «энергетическая система/ микромощная система», 3.3.67.4

3.3.46 Режим (mode): Состояние, в котором работает ФЭ система или инвертор

Примечание – Для определения разных режимов работы см. термин «работа», 3.3.55.

3.3.47 Подсистема мониторинга и контроля (monitor and control sub-system):

См. «подсистема/ подсистема мониторинга и контроля», 3.3.74.1

3.3.48 Мультифотоэлектрическая система распределенной генерации (multi-dispersed photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ фотоэлектрическая система распределенной генерации/мультифотоэлектрическая система распределенной генерации», 3.3.65.2

3.3.49 Многоисточниковая фотоэлектрическая система (multi-source photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ многоисточниковая фотоэлектрическая система», 3.3.65.9

3.3.50 Энергетическая система без диспетчерского управления (non-dispatchable power system):

См. «энергетическая система/ без диспетчерского управления», 3.3.67.5

3.3.51 Фотоэлектрическая система не для жилого дома (non-domestic photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ фотоэлектрическая система не для жилого дома», 3.3.65.10

3.3.52 Работа без сети (off-grid operation):

См. «работа/ работа без сети», 3.3.55.7

3.3.53 Внесетевая фотоэлектрическая система (off-grid photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ внесетевая фотоэлектрическая система», 3.3.65.11

3.3.54 Подключение к сети (on-grid):

См. «работа/ работа при подключении к сети», 3.3.55.3

3.3.55 Работа <фотоэлектричества> (operation <photovoltaics>): Комбинация действий, необходимых для обеспечения функционирования ФЭ системы или ее компонентов

Примечание – Эксплуатация предусматривает включение, контроль, мониторинг и техническое обслуживание, а также другие рабочие действия.

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-151:2001, 151-11-28, изменен]

3.3.55.1 Автономная работа (autonomous operation): Также известный как работа в автономном режиме (3.3.55.9)

3.3.55.2 Работа в режиме подпитки (backfeed operation): Режим работы, при котором электроэнергия поступает из генерирующей системы в местную энергосеть

Примечание – Работа в режиме подпитки осуществляется, когда генерирующая система вырабатывает больше электроэнергии, чем используется местными электрическими нагрузками.

3.3.55.3 Работа при подключении к сети (grid-connected operation): Режим работы, при котором ФЭ система подает энергию в нагрузку параллельно с местной энергосетью

Примечания

1 В режиме работы при подключении к сети местные нагрузки будут получать энергию либо от поставщика энергии, либо от ФЭ системы, либо и тем, и другим.

2 Электричество может поступать к поставщику энергии, если поставщик энергии допускает работу в режиме подпитки.

3.3.55.4 Работа в режиме зависимости от сети (grid-dependent operation): Режим работы, при котором начало и продолжение работы подключенного к сети инвертора зависит от местной энергосети

3.3.55.5 Автономный режим (islanding operation): Работа в автономном режиме

Примечание – Работа в автономном режиме предусматривает поддержание частоты, напряжения, резерва мощности и соблюдения требований к мгновенной активной и реактивной мощности.

3.3.55.6 Работа в изолированном режиме (isolated operation): Стабильная и временная работа отдельного участка сети

Примечание – См. также IEC 60050-603:1986, 603-04-33.

3.3.55.7 Работа без сети (off-grid operation): Также известна как работа в автономном режиме (3.3.55.9)

3.3.55.8 Работа в параллельном режиме (parallel operation): Режим работы, при котором подключенный к сети генератор подает электроэнергию в сеть или к местной нагрузке одновременно с местной энергосетью

Примечание – Работа в параллельном режиме также известна как сетевая работа в параллельном режиме.

3.3.55.9 Работа в автономном режиме (stand-alone operation): Режим работы, при котором нагрузки питается исключительно ФЭ системой, а не параллельно с местной энергосетью

3.3.56 Панель (panel):

См. «фотоэлектрический/ фотоэлектрическая панель», 3.3.59.5

3.3.57 Схема параллельного соединения модулей (parallel circuit of modules): Схема, в которой ФЭ модули соединены параллельно

3.3.58 Работа в параллельном режиме (parallel operation):

См. «работа/ работа в параллельном режиме», 3.3.55.8

3.3.59 Фотоэлектрический (photovoltaic):

Следующие термины описывают общие узлы поля фотоэлектрической батареи. См. также «фотоэлектрический».

3.3.59.1 Фотоэлектрическая батарея (photovoltaic array): Механическая и электрическая сборка фотоэлектрических модулей, фотоэлектрических панелей или фотоэлектрических панелей солнечной батареи и их опорной конструкции

Примечания

1 Фотоэлектрическая батарея включает в себя все компоненты вплоть до контактов постоянного тока на входе инвертора или другого оборудования для преобразования энергии или нагрузок постоянного тока.

2 Фотоэлектрическая батарея не включает в себя его основание, аппаратуру слежения, терморегулятор и другие подобные компоненты.

3.3.59.2 Поле фотоэлектрических батарей (photovoltaic array field): Совокупность всех фотоэлектрических массивов в данной фотоэлектрической системе с упором на механическое расположение фотоэлектрической технологии

3.3.59.3 Фотоэлектрический монтаж (photovoltaic assembly): ФЭ компоненты, которые установлены под открытым небом и удалены от своих нагрузок, включая модули, опорную конструкцию, основание, проводку, устройства слежения и терморегулирование (где указано), а также распределительные коробки, контроллеры заряда и инверторы в зависимости от конфигурации монтажной схемы.

Примечание – Примерами ФЭ монтажа являются ФЭ компоненты на крыше или во дворе электрифицированного дома, в отличие от компонентов ФЭ системы, установленных внутри дома.

3.3.59.4 Фотоэлектрический генератор (photovoltaic generator): Генератор, использующий фотоэлектрический эффект для преобразования солнечного света в электричество

Примечания

1 ФЭ генератором служит ФЭ батарея в ФЭ системе.

2 К ФЭ генераторам не относятся накопители энергии или источники стабилизированного энергопитания.

3.3.59.5 Фотоэлектрическая панель (photovoltaic panel): Механически интегрированные, предварительно собранные и электрически подсоединенные ФЭ модули

3.3.59.6 Фотоэлектрическая колонна (photovoltaic string): Схема из последовательно соединенных ФЭ модулей

3.3.59.7 Фотоэлектрическая панель солнечной батареи (photovoltaic sub-array): Часть ФЭ батареи, которую допускается считать блоком

3.3.60 Фотоэлектрические компоненты (photovoltaic components): Части ФЭ системы

Примечание – ФЭ компоненты могут включать в себя, например, модули, инверторы, накопители энергии и другие компоненты системы равновесия.

3.3.61 Фотоэлектрическая установка (photovoltaic installation): Сконструированные компоненты ФЭ системы

3.3.62 Фотоэлектрическая энергетическая система (photovoltaic energy system): Другой термин для ФЭ энергетической системы, 3.3.64

3.3.63 Фотоэлектрическая электростанция (photovoltaic plant): Другой термин для ФЭ системы

Примечание – ФЭ электростанция также известна как ФЭ энергетическая станция. Такие электростанции, как правило, велики и подключены к сети.

3.3.64 Фотоэлектрическая энергетическая система/ PVPS (photovoltaic power system/ PVPS): Фотоэлектрическая система

3.3.65 Фотоэлектрическая система (photovoltaic system): Совокупность компонентов, которые производят и поставляют электроэнергию путем преобразования солнечной энергии

Примечание – Список ФЭ компонентов и конфигурация ФЭ системы может изменяться в соответствии с назначением и включать в себя следующие подсистемы: источники стабилизированного энергопитания, накопители, системы управления и контроля, а также интерфейс местной энергосети.

Следующие термины описывают распространенные конфигурации систем.

3.3.65.1 Централизованная фотоэлектрическая система (centralized photovoltaic system): Подключенная к сети ФЭ система, вырабатывающая большие объемы электроэнергии

3.3.65.2 Фотоэлектрическая система распределенной генерации (dispersed photovoltaic system): ФЭ система, состоящая из нескольких распределенных ФЭ генераторов или ФЭ систем, работающих так, как если бы они были одним ФЭ генератором или системой

Примечание – Фотоэлектрические системы распределенной генерации можно классифицировать следующим образом:

• фотоэлектрическая система с распределенными батареями

ФЭ система, которая соединяет несколько распределенных ФЭ батарей параллельно для питания центрально расположенных инверторов.

• мультифотоэлектрическая система распределенной генерации

ФЭ система, которая управляет несколькими параллельными, распределенными ФЭ системами посредством линии распределения с общей системой контроля

3.3.65.3 ФЭ система распределенной генерации (distributed generation PV system): ФЭ система, которая также является системой распределенной генерации

3.3.65.4 Фотоэлектрическая система для жилого дома (domestic photovoltaic system): ФЭ система, которая подает электричество к домашней нагрузке

Примечание – См. также «Солнечная домашняя система», 3.3.71.

3.3.65.5 Поддерживаемая сетью фотоэлектрическая система (grid backed-up photovoltaic system): ФЭ система, подключаемая к поставщику электроэнергию, когда вырабатываемая ФЭ системой мощность недостаточная для удовлетворения потребностей нагрузки

Примечание – Поддерживаемые сетью фотоэлектрические системы можно классифицировать следующим образом:

• переключение на сторону переменного тока

ФЭ система, при которой местная энергосеть подключена к стороне переменного тока системы.

• переключение на сторону постоянного тока

ФЭ система, при которой местная энергосеть подключена через выпрямитель к стороне постоянного тока системы.

3.3.65.6 Фотоэлектрическая система, подключенная к электросети (grid-connected photovoltaic system): ФЭ система, которая функционирует только в режиме подключения к электросети

Примечание – Также известная, как «интегрированная с энергосистемой», «связанная с энергосистемой» или «соединенная с энергосистемой».

3.3.65.7 Гибридная фотоэлектрическая система (hybrid photovoltaic system):

См. «многоисточниковая фотоэлектрическая система», 3.3.65.9

3.3.65.8 Изолированная фотоэлектрическая система (isolated photovoltaic system): ФЭ система, функционирующая только в изолированном режиме работы

Примечание – Также известная как «автономная фотоэлектрическая система».

3.3.65.9 Многоисточниковая фотоэлектрическая система (multi-source photovoltaic system): ФЭ система, работающая параллельно с другими генераторами электроэнергии

Примечание – Также называется «ФЭ гибридная система».

3.3.65.10 Промышленная фотоэлектрическая система (non-domestic photovoltaic system): ФЭ система, используемая не для домашних нужд (например, для обеспечения электроэнергией телекоммуникационных станций, перекачки воды, удаленной связи, устройств безопасности и защиты и т.д.)

3.3.65.11 Внесетевая фотоэлектрическая система (off-grid photovoltaic system): ФЭ система, функционирующая только в режиме отключения от сети

Примечание – Также известная как «автономная фотоэлектрическая система».

3.3.65.12 Внесетевая фотоэлектрическая система для жилого дома (off-grid domestic photovoltaic system): Автономная ФЭ система, установленная для электрификации домашних хозяйств

Примечание – Также известная как солнечная домашняя система.

3.3.65.13 Внесетевая промышленная фотоэлектрическая система (off-grid non-domestic photovoltaic system): Автономная ФЭ система, используемая в ряде случаев, таких как перекачка воды, удаленная связь, телекоммуникационные станции, устройства безопасности и защиты и т.д.

3.3.65.14 Автономная фотоэлектрическая система (stand-alone photovoltaic system): ФЭ система, функционирующая только в автономном режиме работы

Примечание – См. «работа/автономная работа», 3.3.55.9.

3.3.65.15 Подключенная к сети фотоэлектрическая система (utility interactive photovoltaic system): Подключенная к сети ФЭ система, способная функционировать в изолированном режиме или в параллельном режиме работы

3.3.65.16 Внесетевая поселковая фотоэлектрическая система (off-grid village photovoltaic system): Автономная ФЭ система, снабжающая электричеством поселок

3.3.66 Подсистема источника стабилизированного энергопитания (power conditioning sub-system):

См. «подсистема/ подсистема источника стабилизированного энергопитания», 3.3.74.3

3.3.67 Энергетическая система (power system): Установка для выработки электроэнергии, в том числе общестроительные работы, оборудование для преобразования энергии и все необходимое вспомогательное оборудование

Примечание – Энергетическая система также известна как электростанция или электровырабатывающая станция.

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-601:1985, 601-03-01, изменен]

3.3.67.1 Энергетическая система с диспетчерским управлением (dispatchable power system): Подключенная к сети вырабатывающая электроэнергию система, способная вырабатывать электроэнергию в соответствии с требованиями взаимосвязанной с ней системой распределения электроэнергии

Примечание – Например, генератор с двигателем, работающий на ископаемом топливе, управляется диспетчером.

3.3.67.2 Нестандартная нагрузка энергетической системы (load offset power system): Подключенная к сети вырабатывающая система, которая только поставляет превышающую местную нагрузку электроэнергию в систему распределения электроэнергии

3.3.67.3 Торговая энергетическая система (merchant power system): Подключенная к сети вырабатывающая система, единственной целью которой является выработка электроэнергии для системы распределения электроэнергии, а не в местную нагрузку

3.3.67.4 Микромощная система или микромощная станция (micropower system or micropower station): Вырабатывающая система, которая предназначена только для выработки электроэнергии для местных нагрузок, микросети или поставщиков энергии в систему распределения энергии

Примечание –Типичная вырабатывающая мощность микромощной системы менее 100 кВА.

3.3.67.5 Энергетическая система без диспетчерского управления (non-dispatchable power system):

Примечание – Например, генератор возобновляемой энергии работает без диспетчера.

3.3.68 Отдаленное местоположение (remote site):

См. «местоположение/ отдаленное местоположение», 3.3.70.2

3.3.69 Подсистема контроля и мониторинга аварийного отключения (safety disconnect control and monitoring sub-system):

См. «подсистема/ подсистема контроля и мониторинга аварийного отключения», 3.3.74.4

3.3.70 Местоположение (site): Географическое место системы

3.3.70.1 Изолированное местоположение (isolated site): Место, не подключенное к местной энергосети

3.3.70.2 Отдаленное местоположение (remote site): Место, удаленное от развитых инфраструктур, особенно от местной энергосети

3.3.71 Солнечная домашняя система/ SHS (solar home system/ SHS): Автономная ФЭ система, установленная в домашнем хозяйстве

Примечание – См. также «фотоэлектрическая система/ фотоэлектрическая система для жилого дома» (3.3.65.4) и «отдельная система снабжения электроэнергией» (3.3.34).

3.3.72 Солнечный фотоэлектрический (solar photovoltaic):

Примечание – Все термины, начинающиеся со слов «солнечный фотоэлектрический», перечислены под своими соответствующими наименованиями, начинающимися со слова «фотоэлектрический» (3.1.48, 3.2.21, и 3.3.59).

3.3.73 Автономная микросеть (stand-alone microgrid): Микросеть, не подключенная к общим или региональным системам распределения электроэнергии

3.3.74 Подсистема (sub-system): Совокупность компонентов

Общепринятые подсистемы описывают следующие термины:

3.3.74.1 Подсистема мониторинга и контроля/ MCM (monitor and control sub-system/ MCM): Логические и управляющие компоненты, которые управляют работой системы в целом, контролируя взаимодействие между всеми подсистемами

3.3.74.2 Подсистема фотоэлектрического генератора (photovoltaic generator sub-system): Компоненты, преобразующие энергию света в электричество с помощью фотоэлектрического эффекта

3.3.74.3 Подсистема источника стабилизированного энергопитания (power conditioning sub-system): Компоненты, которые преобразуют электричество из одной формы в другую форму, подходящую для предполагаемого применения

Примечание – Подсистема источника стабилизированного энергопитания может включать в себя регулятор уровня заряда, преобразующий постоянный ток в постоянный, инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный, или зарядное устройство или выпрямитель, преобразующий переменный ток в постоянный.

3.3.74.4 Подсистема контроля и мониторинга аварийного отключения (safety disconnect control and monitoring sub-system): Компоненты, которые контролируют условия местной энергосети и отключения аварийного отключение при нестандартных условиях

3.3.74.5 Подсистема накопления энергии (storage sub-system): Компоненты, накапливающие энергию

3.3.75 Система (system):

См. «фотоэлектрическая система», 3.3.65

3.3.76 Местная энергосеть (utility grid):

См. «сеть/ местная энергосеть», 3.3.29.2

3.3.77 Подключенная к сети фотоэлектрическая система (utility interactive photovoltaic system):

См. «фотоэлектрическая система/ подключенная к сети фотоэлектрическая система», 3.3.65.15

3.3.78 Интерфейс поставщика энергии (utility interface):

См. «интерфейс/ интерфейс поставщика энергии», 3.3.35.6

3.4 Солнечная фотоэлектрическая система и эксплуатационные параметры компонента

Данный подпункт распространяется на эксплуатационные параметры различных компонентов ФЭ систем и собственно системы.

3.4.1 Принятые условия проведения испытаний (acceptance test conditions):

См. «условия/ принятые условия проведения испытаний», 3.4.16.1

3.4.2 Ампер-часовая эффективность (ampere-hour efficiency):

См. «эффективность/ ампер-часовая эффективность», 3.4.26.1

3.4.3 Площадь апертуры (aperture area):

См. «площадь элемента/ активная площадь элемента», 3.4.11.2, и «площадь модуля/активная площадь модуля» 3.4.47.2

3.4.4 Площадь (area):

См. «площадь элемента/ активная площадь элемента», 3.4.11.2, и «площадь модуля/активная площадь модуля» 3.4.47.2

3.4.5 Приведенные потери в батарее (array capture losses):

См. «потери/ приведенные потери в батарее», 3.4.40.1

3.4.6 Эффективность батареи (array efficiency):

См. «эффективность/ эффективность батареи», 3.4.26.2

3.4.7 Количество часов использования батареей мощности (array yield):

См. «количество часов использования мощности/количество часов использования батареей мощности», 3.4.99.1

3.4.8 Принятый период отсутствия освещенности (assumed non-sunshine period): Период времени, в течение которого предполагается, что автономная ФЭ система, оснащенная накопителем электроэнергии, во время проектирования системы не будет непрерывно вырабатывать электроэнергию

3.4.9 Потери на компонентах системы за исключением ФЭ панелей (BOS losses):

См. «потери/ потери на компонентах равновесия системы», 3.4.40.2

3.4.10 Энергоемкость (Capacity):

3.4.10.1 Энергоемкость батареи (array capacity): Номинальная мощность вырабатывающей энергию ФЭ батареи

Примечание – Единица измерения: Вт.

3.4.10.2 Коэффициент использования энергоемкости/ LSP (capacity factor / LSP) Отношение энергии на выходе системы (WSP) номинальной энергии ФЭ батареи на выходе (P0) и времени работы

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах (%) за период времени, например месяц или год.

3.4.10.3 Установленная энергоемкость (installed capacity):

См. «номинальная энергоемкость», 3.4.10.4

3.4.10.4 Номинальная энергоемкость (rated capacity): Применительно к накопителям энергии: количество заряда (или энергии), которое может быть запасено накопителем энергии при заданных условиях.

Примечания

1 Применительно к ФЭ устройствам: см. «номинальный/номинальная мощность», 3.4.70.6.

2 Применительно к ФЭ системам: см. «мощность/номинальная мощность системы», 3.4.70.10.

3 Единица измерения: Ач или Втч.

3.4.10.5 Остаточная энергоемкость (residual capacity): Количество заряда (или энергии), оставшееся в накопителе энергии после частичного разряда

Примечание – Единица измерения: Ач или Втч.

3.4.11 Площадь элемента (cell area): Общая или активная площадь фотоэлектрического элемента

Примечание – Единица измерения: м2.

3.4.11.1 Общая площадь элемента (total cell area): Площадь фронтальной поверхности фотоэлектрического элемента, образованная его внешними гранями

Примечания

1 Общая площадь элемента включает в себя площадь любой линии металлизации.

2 Общая площадь элемента предпочтительна для определения эффективности элемента.

3.4.11.2 Активная область элемента (active cell area): Часть общей площади элемента, предназначенная для получения солнечного излучения для выработки электроэнергии

Примечания

1 Активная площадь элемента равна разности между общей площадью элемента и площадью линии металлизации.

2 Активную площадь элемента иногда называют «апертурной площадью элемента».

3.4.12 Температура перехода в элементе/ Tj (cell junction temperature/ Tj): Температура, измеренная термодатчиком, находящимся в контакте с ФЭ элементом, или полученная из результатов измерений Vос или вычислений температурного баланса

Примечание – Единица измерения: °C.

3.4.13 Эффективность зарядки (charging efficiency):

См. «эффективность/эффективность зарядки», 3.4.26.3

3.4.14 Коэффициент (coefficient):

3.4.14.1 Температурный коэффициент тока/ α (current-temperature coefficient/ α): Изменение электрического тока короткого замыкания ФЭ устройства на единицу изменения температуры

Примечания

1 Используют как абсолютные, так и относительные величины.

2 Пользователь должен учитывать разницу между единицами измерения абсолютных и относительных величин и использовать соответствующий коэффициент в соответствующем уравнении.

3 Если температурный коэффициент тока измеряют в А·K-1, то его значение будет зависеть от последовательной или параллельной схемы контура. Например, ФЭ модуль из 36 элементов будет иметь разные коэффициенты, если все 36 элементов подключены последовательно, в отличие от схемы контура с тремя параллельными последовательно-соединенными солнечными панелями по 12 последовательно соединенных элементов в каждой.

4 Ток короткого замыкания зависит от освещенности и, в меньшей степени, от температуры.

5 Единица измерения: A·K-1 (абсолютная), K-1 (относительная).

3.4.14.2 Коэффициент зависимости напряжения от освещенности/ δ (voltage-irradiance coefficient/ δ): Отношение-изменение напряжений холостого хода (Voc1 / Voc2) ФЭ устройства в зависимости от отношения-изменения натурального логарифма освещенности, ln(G1 / G2)

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах.

3.4.14.3 Температурный коэффициент напряжения/ β (voltage-temperature coefficient/ β): Изменение напряжения холостого хода ФЭ элемента на единицу изменения температуры перехода в элементе

Примечания

1 Пользователь должен учитывать о разнице между единицами измерения абсолютных и относительных величин и использовать соответствующий коэффициент в соответствующем уравнении.

2 Если температурный коэффициент напряжения измеряется в V·K-1, то его значение будет зависеть от последовательной или параллельной схемы контура. Например, ФЭ модуль из 36 элементов будет иметь разные коэффициенты, если все 36 элементов подключены последовательно, в отличие от схемы контура с тремя параллельными последовательно-соединенными солнечными панелями по 12 последовательно соединенных элементов в каждой.

3 Единица измерения: V·K-1 (абсолютная), K-1 (относительная).

3.4.15 Эффективность сбора (collection efficiency):

См. «эффективность/ эффективность сбора», 3.4.26.4

3.4.16 Условия (conditions): Условия, при которых оценивают ФЭ устройство

Примечание – Условия, при которых оценивают ФЭ устройство, как правило, включают в себя освещенность, температуру внешней среды, спектральное распределение и/или воздушную массу.

3.4.16.1 Принятые условия проведения испытаний/ ATC (acceptance test conditions/ ATC): Эталонные значения температуры внешней среды, освещенности на плоскости и спектрального распределения, заданные для номинальной мощности ФЭ устройства

3.4.16.2 Условия эксплуатации (operating conditions): Условия, при которых работает ФЭ устройство

3.4.16.3 Дополнительные условия проведения испытаний (optional test conditions): Тестовая освещенность, измеренная с помощью эталонного ФЭ устройства мощностью 1000 Вт·м-2, и температуре перехода в ФЭ элементе при любых должным образом зафиксированных внешних условиях

3.4.16.4 Стандартные условия эксплуатации/ SOC (standard operating conditions/ SOC): Рабочие значения освещенности на плоскости (1000 Вт·м-2), температура перехода ФЭ устройства равна номинальной рабочей температуре перехода в ФЭ элементе (NOCT) и воздушной массе (AM = 1,5)

3.4.16.5 Стандартные условия проведения испытаний/ STC (standard test conditions/ STC) Эталонные значения освещенности на плоскости (GI,ref = 1000 Вт·м-2). температуры перехода ФЭ элемента (25 °С), и воздушной массы (AM = 1,5) должны быть использованы при испытаниях любого ФЭ устройства.

3.4.16.6 Условия проведения испытаний (test conditions): Условия, при которых испытывают устройство

3.4.17 Эффективность преобразования энергии (conversion efficiency):

См. «энергоэффективность/ ФЭ эффективность преобразования энергии», 3.4.26.5

3.4.18 Переводной коэффициент (conversion factor): Отношение выходной и входной действующей мощности устройства, компонента или системы

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.19 Плотность тока <фотоэлектрического элемента>/ J (current density <photovoltaic cell>/ J): Отношение электрического тока на выходе ФЭ элемента к площади элемента (либо к общей площади, либо к активной площади)

Примечание – Единица измерения: A·см-2.

3.4.20 Токо-температурный коэффициент (current-temperature coefficient):

См. «коэффициент/токо-температурный коэффициент», 3.4.14.1

3.4.21 Вольт-амперная характеристика/ I-V (current-voltage characteristic/ I-V): Электрический ток на выходе ФЭ устройства как функция выходного напряжения при определенной температуре и освещенности

Примечания

1 Правила IEC/ISO предусматривают, что напряжение обозначают буквой «U», хотя многие представители электротехнической отрасли употребляют символ «V». Следуя установившейся традиции, ФЭ отрасль также использует обозначение «V», откуда происходит символ «I-V» для обозначения вольт-амперной характеристики.

2 Иногда в отрасли используют символ «IV». Использование символа «I-V» ведет к меньшим недоразумениям, так как «IV» можно спутать с римской цифрой IV.

3 Формула: I = f (V).

3.4.22 Коэффициент пульсации постоянного тока (DC ripple factor): Отношение половины разницы между максимальным и минимальным значениями к среднему значению пульсации постоянного электрического тока

Примечания

1 Низкие значения коэффициента пульсации постоянного тока примерно соответствуют отношению разницы между максимальным и минимальным значениями к сумме этих значений

2 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.23 Зависимость от солнечной энергии/ DP (dependency on solar energy/ DP): В случае многоисточниковой генерирующей системы, отношение электроэнергии на выходе системы (WSP) к сумме электроэнергии на выходе системы и любой нефотоэлектрической электроэнергии (WBP)

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах (%) за период времени, например, месяц или год.

3.4.24 Глубина разряда/ DOD (depth of discharge/ DOD): Величина, выражающая состояние разряда накопителя энергии

Примечания

1 Как правило, используют отношение значения электрического разряда к значению номинальной энергоемкости.

2 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.25 Эффективность энергетической отдачи (effective energy efficiency):

См. «энергоэффективность/эффективность энергетической отдачи», 3.4.26.6

3.4.26 Энергоэффективность/ η (efficiency/ η): Отношение выходной величины к входной.

Примечания

1 Величина, подразумеваемая под термином «эффективность» или «КПД» – это, как правило, значение мощности, энергии или электрического заряда, произведенного компонентом или полученного им.

2 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.26.1 Ампер-часовая отдача/ ηAh (ampere-hour efficiency/ ηAh): Отношение значения электрического заряда, потерянного при условиях разрядки, к значению электрического заряда, накопленного при условиях зарядки в накопителе электроэнергии

Примечание – Вычисляют по формуле:

ηAh = Id Td / (Ic Tc)

где

ηAh – ампер-часовая отдача;

Id – ток разрядки (A);

Td – время разрядки (ч);

Ic – ток зарядки (A);

Tc – время зарядки (ч).

3.4.26.2 Эффективность батареи (array efficiency): Эффективность преобразования энергии солнечного света в электричество ФЭ батареей

3.4.26.3 Эффективность зарядки (charging efficiency): Общий термин для выражения ампер-часовой отдачи (или в некоторых случаях ватт-часовой эффективности в накопителе энергии)

3.4.26.4 Квантовый выход (collection efficiency): Отношение количества электронов, выходящих из ФЭ элемента при коротком замыкании, к числу попадающих на его поверхность фотонов

3.4.26.5 Фотоэлектрическая эффективность преобразования энергии (PV conversion efficiency): Отношение максимальной энергии на выходе ФЭ устройства к единице его площади и освещенности при заданных условиях проведения испытаний, как правило, при стандартных условиях проведения испытаний (STC)

Примечание – См. также «условия/ стандартные условия проведения испытаний», 3.4.16.5.

3.4.26.6 Эффективность энергетической отдачи (effective energy efficiency): Энергетическая отдача во время указанного периода

3.4.26.7 Эффективность инвертора (inverter efficiency): Отношение полезной выходной мощности инвертора к его входной мощности, или выходной энергии к его входной энергии

3.4.26.8 Средняя эффективность батареи/ ηAmean (mean array efficiency/ ηAmean): Средняя эффективность ФЭ батареи

Примечания

1 Среднюю эффективность ФЭ батареи полезно знать для сравнения с номинальной эффективностью ФЭ батареи.

2 Разница между средним и номинальным значениями эффективности обусловлена влиянием диодов, проводки, рассогласования и других потерь во время работы ФЭ системы.

3.4.26.9 Общая эффективность системы/ ηtot (overall system efficiency/ ηtot): Эффективность всей системы, включая все источники электроэнергии

Примечание – Общая эффективность системы складывается из электроэнергии, переданной нагрузке на основе солнечного излучения, и топливных запасов.

3.4.26.10 КПД для частичной мощности (partial efficiency): Отношение выходной мощности к входной (или выходной энергии к входной), когда компонент работает с мощностью ниже расчетной

3.4.26.11 КПД для частичной нагрузки (partial load efficiency): Отношение эффективной выходной мощности инвертора к его входной мощности или выходной энергии к входной при заданной нагрузке

3.4.26.12 Выход по энергии (power efficiency): Отношение активной выходной мощности к активной входной мощности

3.4.26.13 Номинальный КПД (rated efficiency): Применительно к ФЭ устройству: эффективность устройства при определенных условиях эксплуатации, как правило, при стандартных условиях проведения испытаний (STC)

Применительно к инвертору: КПД инвертора, когда он работает с номинальной выходной мощностью

Примечание – См. также «условия/стандартные условия проведения испытаний», 3.4.16.5.

3.4.26.14 КПД системы/ ηSP (system efficiency/ ηSP): Отношение выходной энергии ФЭ системы (WSP) к общей освещенности (QASP) и площади ФЭ батареи (AP)

Примечания

1 Вычисляют по формуле:

ηSP = WSP / (QASP AP)

где

ηSP – КПД системы;

WSP – выходная энергия системы (Дж);

QASP – общая освещенность (Дж·м-2);

AP – площадь батареи (м2).

2 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах (%) за период времени, например, месяц или год.

3.4.26.15 Допустимые границы КПД (efficiency tolerance): Допускаемая разница между указанным производителем и измеренным КПД

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах (%).

3.4.26.16 Отдача по ватт-часам/ ηWh (watt-hour efficiency/ ηWh): Отношение значения электрической энергии, потерянной при условиях разрядки, к значению электрической энергии, накопленной при условиях зарядки в накопителе электроэнергии

Примечания

1 Вычисляют по формуле:

ηWh = Id Td Vdav / (Ic Tc Vcav) = ηAh Vdav / Vcav

где

ηWh – отдача по ватт-часам;

Id – ток разрядки (A);

Td – время разрядки (ч);

Vdav – среднее напряжение разрядки (В);

Ic – ток зарядки (A);

Tc – время зарядки (ч);

Vcav – среднее напряжение зарядки (В).

2 При расчете эффективной энергоемкости вместо напряжения в любое заданное время чаще используют отношение среднего напряжения к определенному конечному напряжению разрядки.

3.4.26.17 Средневзвешенный КПД преобразования энергии (weighted average conversion efficiency): Метод расчета эффективной энергетической отдачи

Примечание – Средневзвешенный КПД преобразования энергии вычисляют как сумму значений для каждого уровня выхода по энергии, и соответствующие весовые коэффициенты зависят от графика длительности местной освещенности. Если ФЭ система относится к автономному типу с подсистемой накопления энергии, весовые коэффициенты зависят от графика длительности нагрузки.

3.4.27 Электромагнитные помехи/ EMI (electromagnetic interference/ EMI): Ухудшение рабочих характеристик оборудования, линий электропередачи или системы в результате электромагнитных возмущений

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-161:1990, 161-01-06]

3.4.28 Энергия (energy): Способность физической системы совершить работу

Примечание – Единица измерения: Дж, хотя в энергетической промышленности обычно используют кВт.

3.4.28.1 Фотоэлектрическая энергия (photovoltaic energy): Электрическая энергия, произведенная ФЭ системой, не включая электрическую энергию, поставляемую нефотоэлектрическими компонентами

3.4.29 Эквивалентная температура фотоэлектрического элемента (equivalent photovoltaic cell temperature): Температура перехода элемента, при которой измеренный электрический выход ФЭ устройства производился бы таким образом, как если бы все устройство работало равномерно при данной температуре перехода.

Примечание – Единица измерения: °C.

3.4.30 Коэффициент заполнения/ FF (fill factor/ FF): Отношение максимальной выходной мощности ФЭ устройства Рmах к произведению напряжения холостого хода и тока короткого замыкания

Примечания

1 Вычисляют по формуле:

FF = Pmax / (Voc Isc)

2 Коэффициент заполнения часто используют для демонстрации качества выработки электроэнергии устройством.

3 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.31 Конечная годовая выработка (final annual yield):

См. «выработка/ конечная годовая выработка», 3.4.99.2

3.4.32 Конечная выработка системы (final system yield):

См. «выработка/ конечная выработка системы», 3.4.99.3

3.4.33 Работа с фиксированным напряжением (fixed voltage operation): Управляющая стратегия, при которой ФЭ система всегда работает при постоянном напряжении, близком по значению напряжению максимальной мощности ФЭ батареи

Примечание – См. также «максимальная мощность/поиск точки максимальной мощности», 3.4.43.4.

3.4.34 Установленная энергоемкость (installed capacity):

См. «энергоемкость/ установленная энергоемкость», 3.4.10.3

3.4.35 Установленная мощность (installed power):

См. «максимальная мощность/ максимальная мощность при стандартных условиях проведения испытаний», 3.4.43.7

3.4.36 КПД инвертора (inverter efficiency):

См. «энергоэффективность/ КПД инвертора», 3.4.26.7

3.4.37 Схемные потери инвертора (inverter mismatch loss):

См. «схемные потери/ схемные потери инвертора», 3.4.46.1

3.4.38 Линейность (linearity): Величина, представляющая собой отклонение от прямолинейной функции таких рабочих параметров, как ток короткого замыкания или напряжение холостого хода в зависимости от таких переменных внешних условий, как освещенность или температура

Примечания

1 Как правило, линейность выражают в виде нормированного стандартного отклонения от угла наклона линии.

2 Вычисление эксплуатационных характеристик ФЭ элемента, модуля и системы часто состоит в решении линейных уравнений для преобразования эксплуатационных характеристик от одного набора условий освещенности и температуры к другому. Линейность находят методом, при котором наилучшую прямолинейную функцию математически вычисляют из набора опорных точек, а затем отклонения опорных точек от этой прямой используют в вычислениях для определения линейности.

3.4.39 Нагрузка (load): Электрический компонент, который преобразует электроэнергию в другой вид полезной энергии и работает только при подаче напряжения

Примечание – См. также IEC 60050-151:2001, 151-15-15.

3.4.39.1 Ток нагрузки/ IL (load current/ IL): Электрический ток, подаваемый к нагрузке ФЭ системой

Примечание – Единица измерения: A.

3.4.39.2 Мощность нагрузки/ PL (load power/ PL): Электрическая мощность, подаваемая к нагрузке ФЭ системой

Примечание – Единица измерения: Вт.

3.4.39.3 Напряжение нагрузки/ VL (load voltage/ VL): Напряжение, подаваемое на контакты нагрузки ФЭ системой

Примечание – Единица измерения: В.

3.4.39.4 Негативная нагрузка (negative load): Для поставщика энергии – это тип нагрузки, при котором вырабатываемая энергетической системой электрическая энергия потребляется системой распределения энергии поставщика

3.4.40 Потери (losses): Электрическая мощность или энергия, которая не используется по предназначению

Примечания

1 См. также IEC 60050-151:2001,151-15-26.

2 Единица измерения: Вт, Дж, хотя в энергетической промышленности обычно используется кВт.

3.4.40.1 Нормированные потери батареи/ LC (array capture losses/ LC): Нормированные потери данной ФЭ системы по причине потерь энергии ее ФЭ батареей

Примечание – Зарегистрированные потери ФЭ батареи находят как разность между эталонной выработкой и выработкой ФЭ батареи. Эти потери обусловлены схемными потерями, потерями при преобразовании, загрязнением батареи и т. д.

3.4.40.2 Равновесие потерь системы/ LBOS (balance of system losses/ LBOS): Нормированные потери данной ФЭ системы по причине потерь энергии ее компонентов BOS

3.4.41 Нормированные потери (normalised losses): Время, которое потребуется ФЭ устройству или ФЭ системе для работы при номинальной мощности с целью компенсировать потери энергии этого ФЭ устройства или ФЭ системы

Примечания

1 Нормированные потери, как правило, вычисляют из разницы в заданных выработках.

2 Единица измерения: Дж·кВт-1 Обычно выражают в кВтч·кВт-1 за любую удобную единицу времени. Как правило, вычисляют за день, что дает единицу измерения ч·д-1.

3.4.42 Максимальное входное напряжение Максимальное значение напряжения постоянного тока стабилизатора напряжения при таких заданных рабочих условиях, как напряжение холостого хода (VOC) ФЭ батареи

Примечание – Единица измерения: В.

3.4.43 Максимальная мощность/ Pmax, также известна как Pmpp (maximum power/ Pmax, may also be known as Pmpp) Мощность, вырабатываемая в точке максимальной мощности

Примечание – Единица измерения: Вт.

3.4.43.1 Ток максимальной мощности/ IPmax (maximum power current/ IPmax): Электрический ток в условиях максимальной мощности

Примечание – Единица измерения: A.

3.4.43.2 Коэффициент освещенности при максимальной мощности/ χ (maximum power irradiance coefficient/ χ): Коэффициент-изменение максимальной мощности ФЭ устройства (Pmax1 / Pmax2) как функция коэффициента-изменения натурального логарифма освещенности, ln(G1 / G2)

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах.

3.4.43.3 Точка максимальной мощности/ MPP (maximum power point/ MPP): Точка на графике вольт-амперной характеристики ФЭ устройства, где произведение тока и напряжения дает в результате максимальную мощность при определенных условиях эксплуатации

3.4.43.4 Поиск точки максимальной мощности/ MPPT (maximum power point tracking/ MPPT): Стратегия управления ФЭ батареей, при которой она все время работает в точке максимальной мощности или около нее.

Примечание – См. также «работа с фиксированным напряжением», 3.4.33.

3.4.43.5 Температурный коэффициент максимальной мощности/ γ (maximum power temperature coefficient/ γ): Изменение максимальной мощности ФЭ устройства на единицу изменения температуры

Примечания

1 Используют абсолютную и относительную величины.

2 Необходимо учитывать разницу между абсолютными и относительными единицами измерения и использовать соответствующий коэффициент в соответствующем уравнении.

3 Единица измерения: Вт·K-1 (абсолютная), K-1 (относительная).

3.4.43.6 Максимальная мощность при стандартных условиях эксплуатации (maximum power under standard operating conditions): Максимальная выходная мощность ФЭ устройства при стандартных условиях эксплуатации (SOC)

Примечание – См. также «условия/стандартные условия эксплуатации», 3.4.16.4.

3.4.43.7 Максимальная мощность при стандартных условиях проведения испытаний (maximum power under standard test conditions): Максимальная выходная мощность ФЭ устройства при стандартных условиях проведения испытаний (STC)

Примечание – См. также «условия/стандартные условия проведения испытаний», 3.4.16.5.

3.4.43.8 Напряжение максимальной мощности/ VPmax (maximum power voltage/ VPmax): Напряжение при условиях максимальной мощности:

Примечание – Единица измерения: В.

3.4.43.9 Напряжение максимальной мощности при стандартных условиях эксплуатации (maximum power voltage under standard operating conditions): Напряжение в точке максимальной мощности ФЭ устройства при стандартных условиях эксплуатации (SOC)

Примечания

1 См. также «условия/стандартные условия эксплуатации», 3.4.16.4.

2 Единица измерения: В.

3.4.43.10 Напряжение максимальной мощности при стандартных условиях проведения испытаний (maximum power voltage under standard test conditions): Напряжение в точке максимальной мощности ФЭ устройства при стандартных условиях проведения испытаний (STC)

Примечания

1 См. также «условия/ стандартные условия проведения испытаний», 3.4.16.5.

2 Единица измерения: В.

3.4.44 Средняя эффективность батареи (mean array efficiency):

См. «энергоэффективность/ средняя эффективность батареи», 3.4.26.8

3.4.45 Ошибка рассогласования (mismatch error):

См. «спектральная чувствительность/ ошибка рассогласования спектральной чувствительности», 3.4.85.1

3.4.46 Схемные потери (mismatch loss):

3.4.46.1 Схемные потери инвертора (inverter mismatch loss): Потеря мощности, когда стабилизатор напряжения работает при входном напряжении или электрическом токе, отличающемся от напряжения в точке максимальной мощности или от электрического тока при максимальной мощности

Примечание – Единица измерения: Вт или в относительных единицах и выражается в процентах, %.

3.4.46.2 Схемные потери модуля (module mismatch loss): Разница между общей максимальной мощностью ФЭ устройств, соединенных последовательно или параллельно, и суммой значений этих величин для каждого устройства, измеренных по отдельности при тех же условиях

Примечания

1 Схемные потери ФЭ модуля возникают по причине разности вольт-амперных характеристик отдельных устройств.

2 Единица измерения: Вт или в относительных единицах и выражается в процентах, %.

3.4.47 Площадь модуля (module area): Общая или активная площадь фотоэлектрического модуля

Примечание – Единица измерения: м2.

3.4.47.1 Общая площадь модуля (total module area): Площадь передней поверхности фотоэлектрического модуля, образованная его внешними гранями

Примечания

1 Общая площадь модуля включает в себя общую площадь фотоэлектрических элементов плюс площадь, не покрытую элементами. Площадь передней поверхности рамы (при наличии) также включена.

2 Общая площадь модуля предпочтительна для данных о КПД модуля.

3.4.47.2 Активная площадь модуля (active module area): Часть общей площади модуля, которая принимает солнечное излучение для генерации электрической энергии

Примечания

1 Активная площадь модуля равна сумме общих площадей элементов в модуле.

2 Активную площадь модуля иногда называют апертурной площадью модуля.

3.4.48 Схемные потери модуля (module mismatch loss):

См. «схемные потери/ схемные потери модуля», 3.4.46.2

3.4.49 Коэффициент упаковки модуля (module packing factor): Отношение общей площади ФЭ элемента к площади модуля

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.50 Температура поверхности модуля (module surface temperature): Среднее значение температуры обратной поверхности ФЭ модуля

Примечание – Единица измерения: °C.

3.4.51 Температура модуля (module temperature): Среднее значение температур переходов элементов в ФЭ модуле.

Примечание – Единица измерения: °C.

3.4.52 Потеря при холостом ходе (no load loss): Мощность на входе стабилизатора напряжения, когда его нагрузка отключена

Примечание – Единица измерения: Вт.

3.4.53 Номинальная рабочая температура фотоэлектрического элемента/ NOCT (nominal operating photovoltaic cell temperature/ NOCT): Среднее равновесное значение температуры перехода ФЭ элемента в модуле при эталонных условиях освещенности 800 Вт·м-2, температуре окружающей среды 20 °С, скорости ветра 1 м·с-1, холостом ходе и нормальном угле наклона в солнечный полдень

Примечание – Единица измерения: °C.

3.4.54 Номинальная мощность системы (nominal system power): Мощность постоянного тока ФЭ системы, вырабатываемая при стандартных условиях эксплуатации (SOC) при подключении к нагрузке, предназначенной для данной ФЭ батареи

Примечания

1 При указании условий для номинальной мощности системы номинальное выходное напряжение системы представлено выходным напряжением (В), а номинальный выходной электрический ток представлен выходным током (А).

2 См. также «условия/ стандартные условия эксплуатации», 3.4.16.4.

3 Единица измерения: Вт.

3.4.55 Неравномерность (non-uniformity): Неравномерность освещения ФЭ модуля имитатором солнечного излучения во время испытания

Примечания

1 Неравномерность вычисляют как отношение разницы между максимальной освещенностью и минимальной освещенностью, измеренными на площади испытаний, к сумме максимальной и минимальной освещенности.

2 Площадью, сканированной для определения минимальной и максимальной освещенности, может быть испытательная панель имитатора солнечного излучения или зона модуля.

3 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.56 Нормированные потери (normalised losses):

См. «потери/ нормированные потери», 3.4.40.3

3.4.57 Напряжение холостого хода < фотоэлектрических устройств >/ VOC (open-circuit voltage <photovoltaic devices>/ VOC): Напряжение на выходе ФЭ устройства при определенной температуре и освещенности, когда электрический ток на выходе ФЭ устройства равен нулю.

Примечание – Единица измерения: В.

3.4.57.1 Напряжение холостого хода при стандартных условиях проведения испытаний/ VOC STC (open-circuit voltage under standard test conditions/ VOC STC):Напряжение холостого хода, измеренное при стандартных условиях проведения испытаний (STC)

Примечание – См. также «условия/ стандартные условия проведения испытаний», 3.4.16.5.

3.4.58 Условия эксплуатации (operating conditions):

См. «условия/ условия эксплуатации», 3.4.16.2

3.4.59 Дополнительные условия проведения испытаний (optional test conditions):

См. «условия/ дополнительные условия проведения испытаний», 3.4.16.3

3.4.60 Общая эффективность системы (overall system efficiency):

См. «энергоэффективность/ общая эффективность системы», 3.4.26.9

3.4.61 Перегрузочная способность (overload capability): Уровень выходной мощности, при превышении которого устройство получает повреждение

Примечания

1 Перегрузочной способностью является отношение перегрузки по напряжению к номинальной мощности нагрузки за период времени.

2 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах (%) и минутах.

3.4.62 КПД для частичной мощности (partial efficiency):

См. «энергоэффективность/ КПД для частичной мощности», 3.4.26.10

3.4.63 КПД для частичной нагрузки (partial load efficiency):

См. «энергоэффективность/ КПД для частичной нагрузки», 3.4.26.11

3.4.64 Состояние частичной зарядки/ PSOC (partial state of charge/ PSOC):

См. «состояние зарядки/ состояние частичной зарядки», 3.4.89.1

3.4.65 Пиковая мощность (peak power):

См. «номинальный/ номинальная мощность», 3.4.70.6

3.4.66 Пиковые солнце-часы (peak sun hours):

См. «номинальный/ номинальные солнце-часы», 3.4.70.9

3.4.67 Коэффициент преобразования энергии/ PR (performance ratio/ PR): Число, которое показывает воздействие потерь ФЭ системы на номинальную мощность ФЭ батареи

Примечания

1 Как правило, потери ФЭ системы возникают по причине несоответствующей температуры ФЭ батареи, неполного использования освещенности, недостаточной эффективности и неисправности компонентов ФЭ системы.

2 Коэффициент преобразования энергии, как правило, вычисляют через отношение конечной выработки к эталонной выработке.

3 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.68 Фотоэлектрическая энергия (photovoltaic energy):

См. «энергия/ фотоэлектрическая энергия», 3.4.28.1

3.4.69 Выход по энергии (power efficiency):

См. «энергоэффективность/ выход по энергии», 3.4.26.12

3.4.70 Номинальный (rated): Предписанная величина, используемая для определения технических условий и указывающая заданные характеристики ФЭ системы или компонента, установленные при определенном наборе условий эксплуатации

Примечание – См. также IEC 60050-151:2001, 151-16-08.

3.4.70.1 Номинальная энергоемкость (rated capacity):

См. «энергоемкость/ номинальная энергоемкость», 3.4.10.4

3.4.70.2 Номинальные условия (rated condition): Условия, при которых производитель заявляет определенные рабочие характеристики изделия

3.4.70.3 Номинальный ток/ IR (rated current/ IR): Электрический ток, вырабатываемый ФЭ устройством при номинальном напряжении при определенных условиях эксплуатации

Примечание – Единица измерения: A.

3.4.70.4 Номинальный КПД (rated efficiency): КПД компонента при определенных условиях эксплуатации

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.70.5 Номинальная нагрузка (rated load): Электрическая нагрузка, необходимая для достижения номинальной выходной мощности ФЭ системой или ее ФЭ компонентами

3.4.70.6 Номинальная мощность/ PR (rated power/ PR): Электрическая мощность, вырабатываемая ФЭ устройством или другим компонентом ФЭ системы при определенных условиях эксплуатации

Примечание – Единица измерения: Вт.

3.4.70.7 Номинальная мощность при STC/ Pstc (rated power at STC/ Pstc): Электрическая мощность, поставляемая ФЭ устройством в его точке максимальной мощности при стандартных условиях испытаний (STC)

Примечания

1 Единица измерения: Вт.

2 Номинальную мощность при STC, как правило, хотя и неточно, называют «пиковой мощностью».

3 См. также «условия/ стандартные условия проведения испытаний», 3.4.16.5.

3.4.70.8 Номинальная мощность при SOC/ Psoc (rated power at SOC/ Psoc): Электрическая мощность, поставляемая ФЭ устройством или системой при стандартных условиях эксплуатации

Примечание – Единица измерения: Вт.

3.4.70.9 Номинальные солнце-часы (rated sun-hours:) Количество времени, при котором солнечная освещенность находится на эталонном уровне

Примечания

1 Единица измерения: ч.

2 Номинальные солнце-часы, как правило, выражают на суточной основе.

3 Если Gl,ref = 1 кВт·м-2, то номинальные солнце-часы за любой период времени численно равны освещенности за тот же период, выраженной в кВт·м-2.

3.4.70.10 Номинальная мощность системы (rated system power): Применительно к автономным ФЭ системам: мощность системы, выработанная при подключении к номинальной нагрузке

применительно к подключенным к сети ФЭ системам: мощность системы, которая может быть выработана при стандартных условиях эксплуатации (SOC)

Примечание – См. также «условия/ стандартные условия эксплуатации», 3.4.16.4.

3.4.70.11 Номинальное напряжение/ VR (rated voltage/ VR): Напряжение, при котором генератор должен производить максимальный объем электроэнергии при определенных условиях эксплуатации

Примечание – Единица измерения: В.

3.4.71 Распределение эталонного спектрального излучения (reference spectral irradiance distribution): Таблица спектрального излучения, спектрального фотонного излучения и совокупного интегрированного излучения в зависимости от длины волны

Примечание – См. таблицу 1 в IEC 60904-3:2016.

3.4.72 Эталонная выработка (reference yield):

См. «выработка/ эталонная выработка», 3.4.99.4

3.4.73 Относительная спектральная чувствительность (relative spectral response):

См. «спектральная чувствительность/ относительная спектральная чувствительность», 3.4.85.2

3.4.74 Относительная спектральная чувствительность при нагрузке (relative spectral response under load):

См. «спектральная чувствительность/относительная спектральная чувствительность при нагрузке», 3.4.85.3

3.4.75 Остаточная энергоемкость (residual capacity):

См. «энергоемкость/ остаточная энергоемкость», 3.4.10.5

3.4.76 Обратный поток мощности (reverse power flow): Поток электрической мощности от вырабатывающей системы в сеть распределения поставщика энергии

Примечание – Обратный поток мощности известен как «подпитка». См. «работа/ работа в режиме подпитки», 3.3.55.2.

3.4.77 Безопасное сверхнизкое напряжение/ SELV (safe extra low voltage/ SELV): Термин, принятый Техническим комитетом 64 IEC для безопасного низкого напряжения

Примечания

1Единица измерения: В.

2 Для систем постоянного тока SELV равен 130 В или менее.

3.4.78 Саморазряд (self-discharge): Потеря полезной энергоемкости накопителя энергии по причине внутренних химических процессов

3.4.79 Последовательное сопротивление (series resistance): Сопротивление в последовательной цепи с идеальным ФЭ элементом, которое выражается в падении напряжения на омическом сопротивлении реального элемента

Примечание – Единица измерения: Ом.

3.4.80 Коэффициент затенения/ SA (shadow cover rate/ SA): Отношение части площади ФЭ батареи, эквивалентной площади затененного участка поверхности (As) к общей площади ФЭ батареи (А)

Примечания

1 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

2 Вычисляют по формуле:

SA = AS / A

где

SA – скорость затенения;

AS – площадь, эквивалентная площади затененного участка (м2);

A – общая площадь ФЭ батареи (м2).

3 Указанной «эквивалентной площадью» является принятая площадь затенения, рассчитанная с учетом влияния тени на освещенную площадь через ФЭ модули, подсоединенные последовательно или параллельно.

3.4.81 Сопротивление тонкопленочного материала (sheet resistance): Электрическое сопротивление тонкопленочного материала, измеренное на противоположных сторонах квадратной площади

Примечание – Единица измерения: Ω («Ом на единицу площади»).

3.4.82 Ток короткого замыкания/ ISC (short-circuit current): Электрический ток на выходе ФЭ устройства при определенной температуре и освещенности, когда выходное напряжение устройства равно или близко к нулю

Примечания

1 Единица измерения: A.

2 См. также IEC 60050-195:1998, 195-05-18.

3.4.82.1 Ток короткого замыкания при стандартных условиях проведения испытаний/ ISC STC (short-circuit current under standard test conditions/ ISC STC): Ток короткого замыкания, измеренный при стандартных условиях проведения испытаний (STC)

Примечания

1 Единица измерения: A.

2 См. также «условия/ стандартные условия проведения испытаний», 3.4.16.5.

3.4.83 Шунтирующее сопротивление (shunt resistance): Сопротивление, установленное параллельно с идеальным ФЭ элементом, которое указывает на потери в результате утечки электрического тока в реальном элементе

Примечание – Единица измерения: Ом.

3.4.84 Ошибка рассогласования спектра (spectral mismatch error): Ошибка, введенная при тестировании фотоэлектрического устройства, вызванная взаимодействием несоответствия между спектральными откликами испытуемого образца и эталонного устройства, и несоответствия между тестовым спектром и эталонным спектром

3.4.85 Спектральная чувствительность/ S(λ) (spectral responsivity/ S(λ)): Плотность электрического тока короткого замыкания, вырабатываемого единицей освещенности при заданной длине волны в виде функции длины волны

Примечания

1 Единица измерения: A·Вт-1.

2 Термин «ответная реакция» (response) вместо «чувствительность» (responsivity) общепринят и широко используется.

3 Для тонкопленочных ФЭ устройств измерение спектральной чувствительности должно проводиться при напряжении, соответствующем проектному использованию данных спектральной чувствительности. Поэтому такое условие для напряжения должно быть указано вместе с данными.

3.4.85.1 Ошибка рассогласования спектральной чувствительности (spectral response mismatch error): Ошибка, возникшая в испытуемых ФЭ устройствах по причине взаимного рассогласования между спектральными чувствительностями испытуемого образца и эталонного устройства и по причине рассогласования между испытуемым спектром и эталонным спектром

3.4.85.2 Относительная спектральная чувствительность/ S(λ)rel (relative spectral response/ S(λ)rel): Спектральная чувствительность, приведенная к единице на длине волны максимальной чувствительности

Примечания

1 Единица измерения: в относительных единицах.

2 Вычисляют по формуле:

S(λ)rel = S(λ) / S(λ)max

3.4.85.3 Относительная спектральная чувствительность при нагрузке/ SV(λ)rel (relative spectral response under load/ SV(λ)rel): Спектральная чувствительность при нагрузке, приведенная к единице на длине волны максимальной чувствительности

Примечания

1 Единица измерения: в относительных единицах.

2 Вычисляют по формуле:

SV(λ)rel = SV(λ) / SV(λ)max

3.4.85.4 Спектральная чувствительность при нагрузке/ Svλ (spectral response under load/ Svλ): Плотность электрического тока при определенном напряжении нагрузки, вырабатываемом на единицу освещенности при определенной длине волны, представленная в виде функции длины волны

3.4.86 Стандартные условия эксплуатации (standard operating conditions):

См. «условия/ стандартные условия эксплуатации», 3.4.16.4

3.4.87 Стандартные условия проведения испытаний/ STC (standard test conditions/ STC): Справочные значения в плоскостном излучении (GI,ref = 1000 Вт/м2), температура перехода фотоэлектрического элемента (25 °C), и распределение излучения эталонного спектра, вычисленные для AM = 1,5, чтобы использовать во время проведения испытаний любого фотоэлектрического устройства

См. «условия/ стандартные условия проведения испытаний», 3.4.16.5

3.4.88 Потери холостого хода (standby loss): Применительно к автономному стабилизатору напряжения: входная мощность постоянного тока, когда стабилизатор напряжения находится в режиме ожидания

Применительно к взаимодействующему с сетью стабилизатору напряжения: мощность, забираемая из электросети, когда стабилизатор напряжения находится в режиме ожидания

Примечание – Единица измерения: Вт.

3.4.89 Состояние зарядки (state of charge): Отношение остаточной энергоемкости и номинальной энергоемкости накопителя энергии

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.89.1 Состояние частичной зарядки/ PSOC (partial state of charge/ PSOC): Состояние, показывающее, что накопитель энергии не достиг уровня полной зарядки

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.4.90 КПД системы (system efficiency):

См. «энергоэффективность/ КПД системы», 3.4.26.14

3.4.91 Энергия на выходе системы (system output energy): Энергия на выходе системы, выработанная в определенный период времени

Примечание – Единица измерения: Дж, хотя обычно выражается в кВтч.

3.4.92 Мощность системы (system power):

См. «номинальный/ номинальная мощность системы», 3.4.70.10

3.4.93 Условия проведения испытаний (test conditions):

См. «условия/ условия проведения испытаний», 3.4.16.6

3.4.94 Общее гармоническое искажение/ THD (total harmonic distortion/ THD): Отношение среднеквадратичного значения общего содержания гармоник формы сигнала к среднеквадратичному значению базовой частоты сигнала

Примечания

1 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

2 См. также IEC 60050-551:1998, 551-17-06.

3.4.95 Коэффициент зависимости напряжения от освещенности (voltage-irradiance coefficient): Коэффициент-изменение напряжения разомкнутой цепи (Voc1/Voc2) фотоэлектрического устройства как функция коэффициент-изменения натурального логарифма излучения, ln (G1/G2)

См. «коэффициент/ коэффициент зависимости напряжения от освещенности», 3.4.14.2

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах.

3.4.96 Температурный коэффициент напряжения (voltage-temperature coefficient):

См. «коэффициент/температурный коэффициент напряжения», 3.4.14.3

3.4.97 Эффективная энергоемкость (watt-hour efficiency):

См. «энергоэффективность/ эффективная энергоемкость», 3.4.26.16

3.4.98 Средневзвешенный КПД преобразования энергии (weighted average conversion efficiency):

См. «энергоэффективность/ средневзвешенный КПД преобразования энергии», 3.4.26.17

3.4.99 Выработка (yield): Время, которое потребовалось бы ФЭ устройству для работы при его номинальной мощности, чтобы выработать такой же объем энергии, который оно выработало в действительности.

Примечания

1 Единица измерения: Дж·кВт-1. Как правило, выражают в кВтч·кВт-1 за любую подходящую единицу времени. Обычно рассчитывают за день, что дает единицу измерения, ч·д-1.

2 Выработка указывает действительную работу устройства по отношению к его номинальной энергоемкости.

3 Выработку рассчитывают из отношения выработанной энергии к номинальной мощности устройства.

4 Так как выработку можно рассчитать за любой период времени, эталонные временные интервалы всегда указывают в соответствии с IEC 61724.

3.4.99.1 Выработка батареи/ Ya (array yield/ Ya): Энергия, выработанная ФЭ батареей на единицу номинальной мощности ФЭ батареи

3.4.99.2 Конечная годовая выработка (final annual yield): Общая ФЭ энергия, переданная нагрузке за один год на единицу номинальной мощности ФЭ батареи

3.4.99.3 Конечная выработка системы/ Yf (final system yield/ Yf): Часть полезной энергии, вырабатываемой электрической системой и выданной ФЭ батареей на единицу номинальной мощности батареи

3.4.99.4 Эталонная выработка/ Yr (reference yield/ Yr): Время, которое потребовалось бы освещенности для достижения ее эталонного уровня в целях обеспечения такого же входящего излучения, которое было в действительности

Вычисляют из отношения общей освещенности к эталонной освещенности GI,ref.

Примечание – Если GI,ref = 1 кВт·м-2, то освещенность, выраженная в кВтч·м-2 за любой период времени, численно равна энергии, выраженной в кВтч·кВт-1 за такой же период. Таким образом, Yr означает номинальные солнце-часы за такой же период.

3.5 Измерительные приборы

3.5.1 Абсолютный радиометр (absolute radiometer):

См. «радиометр/ абсолютный радиометр», 3.5.7.1

3.5.2 Монохроматический источник света (monochromatic light source): Источник света с узкой полосой излучения

Примечания

1 Для измерения спектральной чувствительности используется источник света с широким распределением спектрального излучения вместе с монохроматором или с полосовыми фильтрами.

2 Для измерения спектральной чувствительности, как правило, используют 1000 Вт вольфрамовую галогенную лампу, управляемую подходящим источником энергии при цветовой температуре 3200 К.

3.5.3 Имитатор фотоэлектрической батареи (photovoltaic array simulator) Имитатор с такими же вольт-амперными характеристиками, как и у ФЭ батареи

3.5.4 Имитатор солнечного света импульсного типа (pulse type solar simulator):

См. «имитатор солнечного света/ имитатор солнечного света импульсного типа», 3.5.8.2

3.5.5 Пиранометр (pyranometer):

См. «радиометр/ пиранометр», 3.5.7.2

3.5.6 Пиргелиометр (pyrheliometer):

См. «радиометр/ пиргелиометр», 3.5.7.3

3.5.7 Радиометр (radiometer): Прибор, предназначенный для измерения интенсивности солнечного излучения

Примечания

1 См. также IEC60050-845:1987, 845-05-06.

2 Как правило, радиометром является измерительный тепловой прибор, использующий термопары или термобатареи и не зависящий от длины волны входящего излучения.

3.5.7.1 Абсолютный радиометр (absolute radiometer): Радиометр, который позволяет измерять или вычислять абсолютную величину светового потока/излучения его компонентов на основе физических законов и известных физических констант

3.5.7.2 Пиранометр (pyranometer): Радиометр, как правило, используемый для измерения общей освещенности на горизонтальной плоскости

Примечания

1 Пиранометр также можно использовать для измерения рассеянного излучения при наличии кольца или диска для крепления рассеивателя.

2 Пиранометр также можно использовать для измерения общей освещенности на наклонной плоскости, включая лучи, отраженные передним планом.

3.5.7.3 Пиргелиометр (pyrheliometer): Радиометр с коллиматором, используемый для измерения прямой освещенности

Примечание – Пиргелиометр иногда называют пиргелиометром нормального падения освещенности, или NIP.

3.5.7.4 Споктрорадиометр (spectroradiometer): Прибор, используемый для измерения распределения спектральной освещенности от падающих лучей как функции длины волны

3.5.8 Имитатор солнечного света (solar simulator): Оборудование, состоящее из стандартного источника света с распределением спектральной освещенности, аналогичным естественному солнечному свету, и предназначенное для определения характеристик ФЭ элементов и модулей

3.5.8.1 Класс имитатора солнечного света (solar simulator class): Метод распределения, основанный на работе имитатора при обеспечении соответствия спектральной освещенности, неравномерности и временной нестабильности имитатора

Примечание – Три класса имитаторов солнечного света определены как класс А, В и С, лучшим из которых считают класс А:

3.5.8.2 Имитатор солнечного света импульсного типа (pulse type solar simulator): Источник импульсного освещения, состоящий из одной или нескольких импульсных ксеноновых ламп, способных однородно освещать большие площади с незначительным нагреванием испытуемого ФЭ элемента или модуля

3.5.8.3 Имитатор солнечного света в установившемся режиме (steady-state type solar simulator): Источник непрерывного света, использующий ксеноновую, дихроичную фильтрованную лампу накаливания или преобразованные пары ртути с вольфрамовыми электродами в качестве источника света

3.5.9 Спектрорадиометр (spectroradiometer):

См. «радиометр/ спектрорадиометр», 3.5.7.4

3.5.10 Имитатор солнечного света в установившемся режиме (steady-state type solar simulator):

См. «имитатор солнечного света/ имитатор солнечного света в установившемся режиме», 3.5.8.3

3.5.11 Временная нестабильность имитатора (temporal simulator instability): Зависящая от времени неоднородность работы имитатора солнечного света при обеспечении освещенности в данной точке ФЭ модуля или испытательной плоскости имитатора во время периода сбора данных

Примечания

1 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

2 Временной нестабильностью имитатора является отношение разности между максимальной освещенностью и минимальной освещенностью во время периода сбора данных к сумме тех же значений максимальной освещенности и минимальной освещенности.

3.5.12 Свет со смещением белого (white bias light): Непрерывный белый свет, освещающий фотоэлектрическое устройство одновременно с рубленым монохроматическим светом, чтобы заставить устройство работать в нормальном рабочем состоянии при измерении спектральной характеристики

3.6 Параметры внешней среды

3.6.1 Индекс воздушной массы/ AM (air mass index/ AM): Длина пути, который проходит прямой солнечный луч сквозь земную атмосферу, выраженная как кратное к пройденному пути к точке на уровне моря, когда солнце прямо над головой

Примечания

1 Единица измерения: в относительных единицах.

2 Индекс воздушной массы равен 1.0 на уровне моря при безоблачном небе, когда солнцем прямо над головой и местное давление равно Р0. Стандартные условия эксплуатации, 3.4.16.4, и стандартные условия проведения испытаний, 3.4.16.5, используют индекс 1,5.

3.6.2 Альбедо (albedo): Отношение усредненного по всем длинам волны излучения, отраженного поверхностью, к длине волны, падающей на нее

Примечания

1 Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

2 Термин «альбедо» сравнивает отражающую способность поверхности земли с солнечным излучением.

3.6.3 Температура окружающей среды/ Tamb (ambient temperature/ Tamb): Средняя температура воздуха, окружающего ФЭ устройство

Примечание – Единица измерения: °C.

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-826:2004, 826-10-03]

3.6.4 Угол (angle):

Примечание – Единица измерения: градус или радиан.

3.6.4.1 Угол падения (angle of incidence): Угол между нормалью (перпендикуляром) к поверхности и падающим лучом/пучком

3.6.4.2 Апертурный угол (aperture angle): Противолежащий полуугол апертуры цилиндра в центре детектора

Примечание – Иногда вместо полуугла используют полный угол.

3.6.4.3 Угол азимута/ α (azimuth angle/ α): Проецируемый угол между прямой линией от видимого положения солнца к точке наблюдения и горизонтальной линии, перпендикулярной к экватору

Примечания

1 Угол азимута измеряют от севера в Южном полушарии и от юга в Северном полушарии.

2 Отрицательные значения азимута указывают на восточное расположение, а положительные – на западное.

3.6.4.4 Угол высоты солнца/ θ (solar elevation angle/ θ): Угол между прямым солнечным лучом и горизонтальной плоскостью

3.6.4.5 Угол наклона (tilt angle): Угол между горизонтальной плоскостью и плоскостью поверхности ФЭ модуля

3.6.5 Выдержка при медленном нагревании (annealing conditioning):

См. «выдержка/выдержка при медленном нагревании», 3.6.10.1

3.6.6 Апертурный угол (aperture angle):

См. «угол/апертурный угол», 3.6.4.2

3.6.7 Атмосферный (atmospheric):

3.6.7.1 Содержание озона в атмосфере (atmospheric ozone content): Объем озона при стандартной температуре и давлении в вертикальном столбе атмосферы сечением 1 см2

Примечание – Единица измерения: см. высоты столба.

3.6.7.2 Содержание осаждаемого водяного пара (precipitable water vapour content): Объем осаждаемого водяного пара в вертикальном столбе атмосферы сечением 1 см2

Примечание – Единица измерения: см. высоты столба.

3.6.7.3 Коэффициент прозрачности атмосферы (atmospheric transmissivity): Отношение интенсивности проходящего света к интенсивности падающего света при измерении с единичной длиной перпендикулярного столба атмосферы

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.6.8 Угол азимута (azimuth angle):

См. «угол/угол азимута», 3.6.4.3

3.6.9 Температурный коэффициент элемента фотоэлектрического устройства (cell temperature factor of a photovoltaic device): Коэффициент, описывающий изменение выходной энергии фотоэлектрического устройства вследствие изменения его температуры

3.6.10 Выдержка (conditioning): Процесс стабилизации работы ФЭ модуля до проведения испытаний в условиях внешних воздействий

Примечания

1 Выдержку иногда называют предварительной выдержкой.

2 Выдержка позволяет определить результат испытаний внешними воздействиями без дополнительных корректировок параметров вследствие любых воздействий, кроме внешних условий.

Как правило, выдержкой считают одно из следующих состояний:

3.6.10.1 Выдержка при медленном нагревании (annealing conditioning): Выдержка с использованием процесса нагревания

3.6.10.2 Выдержка при насыщении светом (light soaking conditioning): Выдержка с использованием процесса освещения

3.6.11 Испытание нагревом во влажной среде (damp heat test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/ испытание нагревом во влажной среде», 3.6.16.1

3.6.12 Освещенность рассеянного излучения (diffuse irradiance):

См. «освещенность/освещенность рассеянного излучения», 3.6.26.1

3.6.13 Энергетическая экспозиция рассеянного излучения (diffuse irradiation):

См. «энергетическая экспозиция/энергетическая экспозиция рассеянного излучения», 3.6.27.1

3.6.14 Прямая освещенность (direct irradiance):

См. «освещенность/прямая освещенность», 3.6.26.2

3.6.15 Прямая энергетическая экспозиция (direct irradiation):

См. «энергетическая экспозиция/прямая энергетическая экспозиция», 3.6.27.2

3.6.16 Испытания в условиях внешних воздействий (environmental test): Испытания, при которых изделие подвергают имитации таких внешних воздействий, как температура, ветер, дождь, снег, град или влажность

Примечание – Во время испытания в условиях внешних воздействий имитируемые внешние условия часто более жесткие, чем обычные внешние условия, для ускорения любых разрушительных процессов

Испытания в условиях внешних воздействий, в данное время используемые для ФЭ модулей, включают:

3.6.16.1 Испытание нагревом во влажной среде (damp heat test): Испытание в условиях внешних воздействий, предназначенное для определения способности ФЭ модуля противостоять долговременному проникновению влаги

3.6.16.2 Испытание переносимости града (hail test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое с целью убедиться, что ФЭ модуль способен противостоять воздействию градин

3.6.16.3 Испытание на переносимость местного перегрева (hot-spot endurance test): Испытание в условиях внешних воздействий, предназначенное для определения способности ФЭ модуля противостоять температурным эффектам местного перегрева, например, расплавлению припоя или разгерметизации

3.6.16.4 Испытание на переносимость влажности и низких температур (humidity freeze test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое с целью определить способность ФЭ модуля выдерживать воздействия высоких температур и влажности, а затем температуры ниже нуля

3.6.16.5 Испытание на удар (impact test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое с целью определить уязвимость ФЭ модуля к повреждениям от случайного удара

3.6.16.6 Испытание изоляции (insulation test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое с целью определить, достаточно ли надежна изоляция ФЭ модуля между токопроводящими частями и корпусом

3.6.16.7 Испытание механической нагрузкой (mechanical load test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое с целью определить способность ФЭ модуля противостоять воздействию ветра, снега, статической или ледовой нагрузки

3.6.16.8 Испытание в условиях воздействия внешних факторов (outdoor exposure test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое в целях предварительной оценки способности модуля выдерживать внешние условия и выявления любых синергических разрушительных факторов, которые не могут быть определены в ходе лабораторных испытаний

3.6.16.9 Испытание на надежность входов и выходов оборудования (robustness of terminations test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое с целью определить, что входы и выходы, а также примыкающие к ним части компонента будут выдерживать воздействия, вероятные в процессе сборки или монтажа

3.6.16.10 Испытание в солевом тумане (salt mist test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое с целью определить способность ФЭ модуля противостоять коррозии от солевого тумана для оценки совместимости материалов, качества и однородности защитных покрытий

3.6.16.11 Испытание на переносимость циклических изменений температуры (thermal cycling test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое с целью определить способность ФЭ модуля выдерживать температурные несоответствия, усталостную долговечность (выносливость) и другие факторы, вызываемые повторяемыми изменениями температуры

3.6.16.12 Испытание на изгиб (twist test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое для обнаружения дефектов, которые могут проявиться в ФЭ модуле при монтаже на несовершенную конструкцию

3.6.16.13 Испытание на переносимость ультрафиолетового излучения (UV test): Испытание в условиях внешних воздействий, проводимое с целью определить способность ФЭ модуля противостоять воздействию ультрафиолетового (УФ) излучения

3.6.16.14 Испытание на ток утечки в условиях влажности (wet leakage current test): Испытание в условиях внешних воздействий, выполняемое с целью оценить изоляцию ФЭ модуля в условиях работы при сырости и удостовериться, что влага от дождя, тумана, росы или растаявшего снега не попадет на токопроводящие части модуля, где она может вызвать коррозию, неисправность заземления или создать угрозу безопасности

3.6.17 Суммарная освещенность (global irradiance):

См. «освещенность/суммарная освещенность», 3.6.26.3

3.6.18 Общая энергетическая экспозиция (global irradiation):

См. «энергетическая экспозиция/общая энергетическая экспозиция», 3.6.27.3

3.6.19 Испытание переносимости града (hail test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание переносимости града», 3.6.16.2

3.6.20 Испытание на переносимость местного перегрева (hot-spot endurance test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание на переносимость местного перегрева», 3.6.16.3

3.6.21 Испытание на переносимость влажности и низких температур (humidity freeze test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание на переносимость влажности и низких температур», 3.6.16.4

3.6.22 Испытание на удар (impact test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание на удар», 3.6.16.5

3.6.23 Освещенность на плоскости (in-plane irradiance):

См. «освещенность/освещенность на плоскости», 3.6.26.4

3.6.24 Испытание на изоляцию (insulation test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание на изоляцию», 3.6.16.6

3.6.25 Интегрированная освещенность (integrated irradiance):

См. «освещенность/интегрированная освещенность», 3.6.26.5

3.6.26 Освещенность/ G (irradiance/ G): Электромагнитная мощность излучения на единицу площади

Примечания

1 Единица измерения: Вт·м-2.

2 Освещенность, как правило, означает свет от имитатора солнечного света.

3.6.26.1 Освещенность рассеянного излучения (diffuse irradiance): Освещенность за исключением той части, которая составляет прямую освещенность

3.6.26.2 Прямая освещенность (direct irradiance): Освещенность от солнечного диска и околосолнечной зоны неба в границах противолежащего угла в 8,7 × 10-2 радиан (5°)

3.6.26.3 Суммарная освещенность (global irradiance): Освещенность на горизонтальной поверхности

Примечание – Суммарная освещенность равна горизонтальной прямой освещенности плюс горизонтальное рассеянное излучение.

3.6.26.4 Освещенность на плоскости/ GI (in-plane irradiance/ GI): Общая освещенность на плоскости ФЭ устройства

3.6.26.5 Интегрированная освещенность (integrated irradiance): Продолжительно интегрированная спектральная освещенность при полном диапазоне длин волны

Примечания

1 Если спектральный диапазон ограничен, то следует указать границы. В противном случае освещенность интегрируют по полному или почти полному диапазону длин волны.

2 Интегрированную освещенность измеряют пиранометром, который может точно реагировать на спектральный состав излучения.

3.6.26.6 Плоскость освещенности батареи (plane of array irradiance): То же, что и освещенность на плоскости

3.6.26.7 Спектральная освещенность/ Eλ (spectral irradiance/ Eλ): Освещенность на единицу полосы пропускания при определенной длине волны

Примечание – Единица измерения: Вт •м-2-мкм-1.

3.6.26.8 Спектральная фотонная освещенность/ Epλ (spectral photon irradiance/ Epλ): Плотность фотонного потока при определенной длине волны Epλ = 5,035 × 1014·λ·Eλ, где λ измеряют в мкм

Примечание – Единица измерения: см-2 с-1 мкм-1.

3.6.26.9 Испытательная освещенность/ Gt (test irradiance/ Gt): Освещенность, используемая для испытаний и измеренная с помощью эталонного ФЭ устройства

3.6.26.10 Полная освещенность/ GT (total irradiance/ GT): Прямая освещенность плюс освещенность рассеянного излучения на наклонной поверхности

3.6.27 Энергетическая экспозиция/ H (irradiation/ H): Освещенность, интегрированная по определенному временному интервалу

Примечание – Единица измерения: Вт·м-2·мкм-1.

3.6.27.1 Энергетическая экспозиция рассеянного излучения (diffuse irradiation): Энергетическая освещенность рассеянного излучения, интегрированная по определенному временному интервалу

3.6.27.2 Прямая энергетическая экспозиция (direct irradiation): Прямая энергетическая освещенность, интегрированная по определенному временному интервалу

3.6.27.3 Суммарная энергетическая экспозиция (global irradiation): Общая энергетическая освещенность, интегрированная по определенному временному интервалу

3.6.27.4 Полная энергетическая экспозиция/ HT (total irradiation/ HT): Полная энергетическая освещенность, интегрированная по определенному временному интервалу

3.6.28 Выдержка при насыщении светом (light soaking conditioning):

См. «выдержка/выдержка при насыщении светом», 3.6.10.2

3.6.29 Температурный коэффициент максимальной мощности/ δ (maximum power temperature coefficient/ δ): Изменение максимальной мощности фотоэлектрического устройства на единицу изменения температуры

Примечания

1 Единица измерения: Вт·К-1 (абсолютная), К-1 (относительная).

2 Используются как абсолютные, так и относительные величины.

3 Пользователь предупреждается о различии между абсолютной и относительной единицами измерения и об использовании соответствующего коэффициента с соответствующим уравнением.

3.6.30 Испытание механической нагрузкой (mechanical load test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание механической нагрузкой», 3.6.16.7

3.6.31 Испытание в условиях воздействия внешних факторов (outdoor exposure test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание в условиях воздействия внешних факторов», 3.6.16.8

3.6.32 Содержание озона (ozoneT content):

См. «атмосферный/содержание озона в атмосфере», 3.6.7.1

3.6.33 Плоскость освещенности батареи (plane of array irradiance):

См. «освещенность/плоскость освещенности батареи», 3.6.26.6

3.6.34 Содержание осаждаемого водяного пара (precipitable water vapour content):

См. «атмосферный/содержание осаждаемого водяного пара», 3.6.7.2

3.6.35 Эталонное распределение спектральной освещенности (reference spectral irradiance distribution):

См. «распределение спектральной освещенности/эталонное распределение спектральной освещенности», 3.6.39.1

3.6.36 Испытание на надежность входов и выходов оборудования (robustness of terminations test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание на надежность входов и выходов оборудования», 3.6.16.9

3.6.37 Испытание в солевом тумане (salt mist test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание в солевом тумане», 3.6.16.10

3.6.38 Спектральная освещенность (spectral irradiance):

См. «освещенность/спектральная освещенность», 3.6.26.7

3.6.39 Распределение спектральной освещенности (spectral irradiance distribution): Спектральная освещенность, изображенная в виде функции длины волны

Примечание – Единица измерения: Вт·м-2·мкм-1.

3.6.39.1 Распределение эталонной спектральной освещенности (reference spectral irradiance distribution): Табуляция спектральной освещенности, спектральной фотонной освещенности и кумулятивной интегрированной освещенности в зависимости от длины волны, как определено в таблице 1 IEC 60904-3:2016

3.6.40 Спектральная фотонная освещенность (spectral photon irradiance):

См. «освещенность/спектральная фотонная освещенность», 3.6.26.8

3.6.41 Спектр (spectrum):

См. «солнечный/солнечный спектр», 3.6.42.5

3.6.42 Солнечный (solar): Относящийся ко всему, связанному с солнцем или с его излучением

3.6.42.1 Световая солнечная постоянная (solar constant): Излучение, создаваемое внеземным солнечным излучением на поверхности, перпендикулярной этому излучению, на среднем расстоянии Солнца от Земли

Примечания

1 Единица измерения: Вт·м-2.

2 Последнее принятое значение световой солнечной постоянной 1367 Вт·м-2 по заключению Комиссии по приборам и методам наблюдений в Мировой метеорологической организации в 1981 году.

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-845:1987, 845-09-78, изменен]

3.6.42.2 Солнечная энергия (solar energy): Общепринятый термин, обозначающий облучение

3.6.42.3 Солнечная мощность (solar power): Общепринятый термин, обозначающий освещенность

3.6.42.4 Солнечное излучение (solar radiation): Общепринятый термин, обозначающий излучение

3.6.42.5 Солнечный спектр (solar spectrum): Распределение солнечного излучения как функции длины волны

Примечание – Единица измерения: Дж·м-2-·мкм-1.

3.6.43 Угол высоты солнца (solar elevation angle):

См. «угол/угол высоты солнца», 3.6.4.4

3.6.44 Испытательная освещенность (test irradiance):

См. «освещенность/испытательная освещенность», 3.6.26.9

3.6.45 Испытание на переносимость циклических изменений температуры (thermal cycling test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание на переносимость циклических изменений температуры», 3.6.16.11

3.6.46 Угол наклона (tilt angle):

См. «угол/угол наклона», 3.6.4.5

3.6.47 Суммарная освещенность (total irradiance):

См. «освещенность/суммарная освещенность», 3.6.26.10

3.6.48 Суммарная энергетическая экспозиция (total irradiation):

См. «энергетическая экспозиция/суммарная энергетическая экспозиция», 3.6.27.4

3.6.49 Прозрачность (transmissivity):

См. «атмосферный/коэффициент прозрачности атмосферы», 3.6.7.3

3.6.50 Мутность/ aD, λ (turbidity/ aD, λ): Ограниченная прозрачность атмосферы, вызванная поглощением и разбросом излучения твердыми и жидкими частицами (не облаками) в подвешенном состоянии

Примечание – Единица измерения: мкм.

3.6.51 Испытание на изгиб (twist test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание на изгиб», 3.6.16.12

3.6.52 Испытание на переносимость ультрафиолетового излучения (UV test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание на переносимость ультрафиолетового излучения», 3.6.16.13

3.6.53 Испытание на ток утечки в условиях влажности (wet leakage current test):

См. «испытания в условиях внешних воздействий/испытание на ток утечки в условиях влажности», 3.6.16.14

3.6.54 Свет со смещением белого (white bias light): Непрерывный белый свет, освещающий ФЭ устройство одновременно с рубленым монохроматическим светом для обеспечения работы устройства в нормальном рабочем состоянии в процессе измерения спектрального распределения освещенности

3.7 Качество и испытания

3.7.1 Приемочные испытания (acceptance tests): Контрактные испытания, проводимые с целью доказать пользователю (заказчику), что изделие удовлетворяет определенным условиям своей сертификации

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-151:2001, 151-16-23]

3.7.2 Заявитель (applicant): Организация, подавшая заявку на участие в программе сертификации

3.7.3 Калибровка (calibration): Объем работ, которые посредством сверки со стандартами устанавливают соответствия между показаниями и результатами измерений при определенных условиях

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-311:2001, 311-01-09]

3.7.4 Производитель элемента (cell manufacturer):

См. «производитель/производитель элемента», 3.7.15.1

3.7.5 Сертификат соответствия (certificate of conformity): Этикетка, ярлык, наклейка или документ определенной формы и содержания, прикрепленный или непосредственно ассоциируемый с товаром или услугой при доставке к покупателю, удостоверяющий, что товар или услуга удовлетворяет требованиям соответствующей программы сертификации

3.7.6 Сертификация (certification): Процедура, в ходе которой должно быть представлено письменное подтверждение того, что продукт или услуга соответствует техническим условиям

3.7.6.1 Сертификационный орган (certification body): Незаинтересованный орган или организация, обладающая необходимой компетенцией для развития, обнародования, финансирования и ведения программы сертификации и для проведения сертификаций соответствия

3.7.6.2 Знак сертификации (certification mark): Знак или символ, принадлежащий сертификационному органу, контролируемый им и используемый исключительно ведущим программы сертификации в ранге третьего лица для идентификации товаров или услуг в качестве сертифицированных

3.7.6.3 Программа сертификации (certification programme):Система, относящаяся к особым продуктам, процессам или услугам, к которым применяют одинаковые заданные стандарты, правила и методы

Примечание – Программа сертификации предусматривает участие третьего лица в качестве органа или организации инспекции/проверки. Программа разрешает использование контролируемого знака сертификации или удостоверяет удовлетворение требованиям соответствующим свидетельством.

3.7.6.4 Сертификация третьим лицом (third-party certification): Сертификация, осуществляемая компетентным в технической и иных областях органом, неподконтрольным производителю и покупателю

3.7.7 Сертифицированный эталонный фотоэлектрический материал/ CRM (certified reference photovoltaic material/ CRM): Эталонный ФЭ материал, одна или несколько характеристик которого сертифицированы технически признанным методом и который сопровождается сертификатом или другой документацией, выданной сертифицирующим органом, и отслеживается по этой документации

Примечание – Стандартный эталонный ФЭ элемент служит примером CRM.

3.7.8 Соответствие (conformity): Удовлетворение определенным требованиям со стороны продукта, процесса или услуги для определения его соответствия проекту

3.7.8.1 Оценка соответствия (conformity evaluation): Систематическая проверка параметров для установления степени, в которой продукт, процесс или услуга удовлетворяет определенным требованиям

Примечания

1 Оценка соответствия также известна как оценка удовлетворения требованиям.

2 Оценка удовлетворения требованиям должна гарантировать, что качество системы удовлетворяет необходимым требованиям и что изделие и/или конфигурация системы не отличаются от тех, которые были испытаны.

3.7.8.2 Надзор за соответствием (conformity surveillance): Оценка соответствия для установления того, что объект продолжает соответствовать определенным требованиям

3.7.9 Расслаивание (delamination): Непреднамеренное разделение слоев в слоистом материале, создающее потенциальную потерю характеристик модуля, длительную долговечность или другие повреждения

3.7.10 Проверка (inspection): Оценка соответствия путем измерения, наблюдения, испытаний или расчета соответствующих характеристик по требованиям технических условий или стандарта

3.7.10.1 Орган проверки (inspection body): Организация, которая может быть частью испытательной лаборатории и/или функциональным подразделением сертификационного органа, которое осуществляет начальные проверки работ производителя, включая любые последующие процедуры надзора, которые могут потребоваться

3.7.10.2 Орган проверки (третье лицо) (inspection body (third-party)): Проверочная организация, обладающая необходимой технической компетенцией для осуществления начальных проверок и/или аудита и последующих проверок и/или аудита, и неподконтрольная производителю, поставщику или покупателю (пользователю/заказчику) сертифицированного продукта или услуги, т.е. не имеющая организационной, финансовой или коммерческой связи с производителем или покупателем, которая может вызвать потенциальный конфликт интересов

Примечание – Орган проверки может быть действующим подразделением органа сертификации.

3.7.11 Межлабораторные испытания (interlaboratory testing): Деятельность, включающая в себя организацию, осуществление и оценку испытаний одинаковых или схожих объектов или материалов двумя или несколькими лабораториями в соответствии с предварительно определенными условиями

3.7.12 Лаборатория (laboratory):

3.7.12.1 Испытательная лаборатория (testing laboratory): Орган или организация, осуществляющая испытания и выдающая официальный письменный отчет об их результатах

Примечание – В случаях, когда лаборатория представляет собой часть организации, деятельность которой выходит за пределы испытаний и калибровки, термин «лаборатория» относится только к тому подразделению этой организации, которое действительно производит испытание ФЭ модулей, компонентов и целых систем.

3.7.12.2 Испытательная лаборатория (третье лицо) (testing laboratory (third-party)): Лаборатория испытательного органа, обладающая необходимой технической компетенцией для осуществления начальных проверок и/или аудита и последующих проверок и/или аудита и не подконтрольная производителю, поставщику или покупателю (пользователю/заказчику) сертифицированного продукта или услуги, т. е. не имеющая организационной, финансовой или коммерческой связи с производителем или покупателем, которая может вызвать потенциальный конфликт интересов

3.7.13 Лицензиат <для сертификации> (licensee <for certification>): Лицо или производитель, которому сертификационный орган выдал лицензию

3.7.14 Лицензия для сертификации (license for certification): Документ, выданный по правилам программы сертификации, в соответствии с которой сертификационный орган предоставляет лицу или производителю право использовать данные сертификаты и знаки соответствия для своих изделий, методов или услуг в соответствии с правилами данной программы сертификации

3.7.15 Изготовитель (manufacturer): Организация, занимающаяся изготовлением изделия

3.7.15.1 Изготовитель элемента (cell manufacturer): Организация, занимающаяся изготовлением ФЭ элементов

3.7.15.2 Изготовитель модуля (module manufacturer): Организация, выполняющая завершающую стадию в процессе производства ФЭ модулей

3.7.16 Меморандум о договоренности/ MOU (memorandum of understanding/ MOU): Соглашение о сотрудничестве и соблюдении определенных правил, установленных одной или несколькими сторонами, заключившими соглашение

3.7.17 Изготовитель модуля (module manufacturer):

См. «изготовитель/изготовитель модуля», 3.7.15.2

3.7.18 Участник (participant): Организация, участвующая в программе сертификации

3.7.19 Фотоэлектрические элементы/оборудование/ PVE (photovoltaic elements/equipment/ PVE): В совокупности это ФЭ модули, системы и системные компоненты, например, регуляторы заряда, инверторы, устройства хранения энергии и т.д.

3.7.20 Квалификационная проверка (proficiency testing): Регулярная, периодическая проверка качества лабораторных испытаний и калибровки новых элементов, как правило, путем межлабораторного сравнения

3.7.21 Квалификационное испытание (qualification test): Испытания, проводимые со случайно выбранными компонентами или образцами полных систем в целях верификации приемлемости базового проекта

Примечания

1 Квалификационные испытания могут быть проведены на выдерживание внешних воздействий, верификацию работоспособности и безопасности.

2 Методы квалификационных испытаний могут включать в себя измерение рабочих параметров и/или применение определенных электрических, механических или температурных нагрузок в предписанном виде и объеме.

3 Результаты квалификационных испытаний должны удовлетворять списку определенных требований.

3.7.22 Руководство по методам контроля качества (quality manual): Документ, указывающий направления политики в области качества, систему качества и практику организации в этой области

3.7.23 Система качества (quality system): Система, имеющая организационную структуру, несущая ответственность, обладающая методами, процессами и ресурсами для осуществления управления качеством

3.7.24 Эталонный материал (reference material): Физический материал или вещество, одно или несколько свойств которого с удовлетворительной степенью установлены для использования при настройке аппаратуры, оценки метода измерений или определения свойств материалов

3.7.25 Эталонный стандарт (reference standard): Физический стандарт, как правило высочайшего метрологического качества, доступный испытательной лаборатории, откуда получают измерения, выполненные в той локации

3.7.26 Стандарт (standard): Предписанный набор условий и требований, установленных властями или условиями договора для постоянного применения

Примечания

1 Стандарт имеет форму документа, содержащего набор подлежащих выполнению условий, или объект для сравнения.

2 Во исполнение стандарта определяемые и используемые в нем условия и требования должны быть приемлемы и обладать возможностью сертификации.

3.7.27 Производитель системы (system producer): Проектировщик, создатель и/или монтажник системы, осуществляющий полное сопровождение системы для покупки и эксплуатации ее заказчиком

Примечание – Производитель системы несет ответственность за соответствие всех компонентов системы программе сертификации.

3.7.28 Руководство по испытанию и калибровочным процедурам (test and calibration procedures manual): Письменный документ или документы, содержащие определенные инструкции, предпочтительно изложенные в действительном залоге и повелительном наклонении, для проведения испытаний и настроек

3.7.29 Проведение испытаний (testing): Действия или процесс проведения одного или нескольких испытаний

3.7.30 Испытательная лаборатория (testing laboratory):

См. «лаборатория/испытательная лаборатория», 3.7.12.1

3.7.31 Испытательная лаборатория (третье лицо) (testing laboratory (third-party)):

См. «лаборатория/испытательная лаборатория (третье лицо)», 3.7.12.2

3.7.32 Метод испытаний (test method): Документированная техническая операция для проведения испытания

Примечание – Метод испытаний может содержаться либо во внутренней документации, либо в опубликованном согласованном стандарте.

3.7.33 Испытание (test): Техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данного изделия, процесса или услуги в соответствии с установленным методом

Примечание – Испытание проводят для измерения или классификации характеристик или свойств объекта путем помещения объекта в определенную совокупность условий внешних воздействий и эксплуатации и/или предъявляемых требований.

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-151:2001, 151-16-13]

3.7.34 Последовательность испытаний (test sequence): Одно или несколько квалификационных испытаний, проведенных в определенном порядке с выбранной группой ФЭ модулей, компонентов и полных систем

3.7.35 Сертификация третьим лицом (third-party certification):

См. «сертификация/сертификация третьим лицом», 3.7.6.4

3.7.36 Отслеживаемость (traceability): Свойство результата измерений, благодаря которому он может быть поставлен в соответствие определенным физическим стандартам, поддерживаемым соответствующей организацией международных стандартов, посредством цельной цепи сравнений

3.7.37 Утверждение типового образца (type approval): Одобрение изделия или типа системы на основе успешного получения оценки соответствия и прохождения требуемых квалификационных испытаний

3.7.38 Испытание типового образца (type test): Испытание одного или нескольких устройств определенного проекта для демонстрации того, что данный проект удовлетворяет установленным техническим требованиям

3.7.39 Согласованность (uniformity): Изделие, которое не отклоняется от требований стандартов

3.7.40 Верификация (verification): Подтверждение путем проверки и регистрации физического доказательства того, что предъявленные требования были удовлетворены

3.7.41 Верификационные испытания (verification testing): Характерные для данного местоположения периодические испытания в целях подтверждения дальнейшей приемлемости эксплуатационных характеристик

3.8 Фотоэлектрические устройства с концентратором

Настоящий раздел включает глоссарий применительно к фотоэлектрическим технологиям с использованием концентраторов.

3.8.1 Активная площадь апертуры (active aperture area): Часть общей площади апертуры ФЭ модуля с концентратором, предназначенная для усиления освещенности приемника, когда солнце находится на ориентирной оси

Примечание – Единица измерения: м2.

3.8.2 Энергоэффективность площади апертуры (aperture area efficiency):

См. «энергоэффективность/ энергоэффективность площади апертуры», 3.8.7.1

3.8.3 Элемент (cell):

См. «концентратор/ фотоэлектрический элемент с концентратором», 3.8.5.1

3.8.4 Коэффициент концентрации (concentration ratio): Общее излучение на передней поверхности фотоэлектрического элемента, предназначенного для использования внутри концентрационного коллектора, деленное на 1000 Вт-м-2

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.8.4.1 Геометрический коэффициент концентрации (geometric concentration ratio): Отношение площади апертуры коллектора к активной площади приемника

3.8.4.2 Коэффициент концентрации излучения (radiant concentration ratio): Отношение излучения концентрированного света к свету, попадающему на ФЭ элемент с концентратором

3.8.5 Концентратор (concentrator): ФЭ устройство или система, концентрирующая солнечное излучение

Примечания

1 Термин ассоциируется с ФЭ устройствами или ФЭ системами, которые используют концентрированное солнечное излучение (например, ФЭ элемент с концентратором, ФЭ модуль/ батарея с концентратором, ФЭ система с концентратором, ФЭ станция с концентратором).

2 Термин «концентратор» часто применяется вместо его синонима «концентрирующий».

3.8.5.1 Фотоэлектрический элемент с концентратором (concentrator photovoltaic cell): ФЭ элемент, специально спроектированный для использования с освещением концентрированного солнечного света

3.8.5.2 Фотоэлектрический модуль с концентратором (concentrator photovoltaic module): Самый малый, полный, защищенный от внешних воздействий узел, состоящий из приемников, оптических частей и соответствующих компонентов, таких как соединители и крепежи, который концентрирует солнечный свет

3.8.5.3 Фотоэлектрический приемник с концентратором (concentrator photovoltaic receiver): Установка, собранная из одного или нескольких ФЭ элементов с концентратором или ФЭ элементов, которые принимают концентрированный солнечный свет и включают средства для удаления температурной и электрической энергии

3.8.5.4 Фотоэлектрические устройства с концентратором/ CPV (concentrator photovoltaics/ CPV): ФЭ устройства, которые включают в себя концентрирующие устройства для усиления солнечного излучения

3.8.6 Двуосное устройство отслеживания (dual-axis tracker):

См. «устройство отслеживания/двуосное устройство отслеживания», 3.8.15.1

3.8.7 Энергоэффективность (efficiency): Отношение мощности, вырабатываемой фотоэлектрическим устройством, работающим в точке максимальной мощности, к падающему излучению, умноженному на площадь фотоэлектрического устройства

Примечание – Единица измерения: в относительных единицах, обычно выражается в процентах, %.

3.8.7.1 Энергоэффективность площади апертуры (aperture area efficiency): Отношение активной площади апертуры к общей площади апертуры ФЭ модуля с концентратором

3.8.7.2 Энергоэффективность линз (lens efficiency): Отношение спектрально-взвешенной концентрации облучения к геометрическому коэффициенту концентрации

3.8.8 Линза Френеля (Fresnel lens): Оптическое устройство, которое включает в себя мини-призмы для фокусировки света на точке или линии

Примечания

1 Мини-призмы могут быть концентрическими кругами для фокусировки на точке или линейными для фокусировки на линии.

2 Каждая мини-призма имеет слегка отличающуюся угловую форму, чтобы свет фокусировался на одной и той же точке или линии.

3 Линзы Френеля могут изготовляться с плоской или кривоугольной формой путем штамповки из пластиковых листов.

3.8.9 Геометрический коэффициент концентрации (geometric concentration ratio):

См. «коэффициент концентрации/ геометрический коэффициент концентрации», 3.8.4.1

3.8.10 Энергоэффективность линз (lens efficiency):

См. «энергоэффективность/ энергоэффективность линз», 3.8.7.2

3.8.11 Ориентирная ось (pointing axis): Эталонная ось для ФЭ модуля с концентраторома, выбранная в качестве линии, которая позволяет получить максимальную электроэнергию на выходе, когда ось сориентирована по линии лучей от источника света

Примечание – Ориентирная ось для концентраторов аналогична оптической оси оптических компонентов изображения.

3.8.12 Коэффициент концентрации излучения (radiant concentration ratio):

См. «коэффициент концентрации/ коэффициент концентрации излучения», 3.8.4.2

3.8.13 Приемник (receiver):

См. «концентратор/ приемник с концентратором», 3.8.5.3

3.8.14 Одноосное устройство отслеживания (single-axis tracker):

См. «устройство отслеживания/ одноосное устройство отслеживания», 3.8.15.2

3.8.15 Устройство отслеживания (tracker): Подвижная механическая конструкция, используемая для установки на ФЭ модули с концентратором, которая способна точно поддерживать выравнивание по солнцу в течение светлого времени дня

3.8.15.1 Двуосное устройство отслеживания (dual-axis tracker): Устройство отслеживания, которое следует за солнцем как в направлении подъема, так и в направлении азимута

3.8.15.2 Одноосное устройство отслеживания (single-axis tracker): Устройство отслеживания, которое следует за солнцем только в направлении подъема или азимута

3.9 Управление проектом

Происхождение категории управления проектом вытекает из терминов, используемых в IEC 62257.

3.9.1 Цена «под ключ» (turnkey price): Цена установленной ФЭ системы, включая расходы на установку, но без налога с продаж, стоимости работы и обслуживания

Примечания

1 Для не подключенных к сети автономных ФЭ систем расходы, связанные с обслуживанием и заменой накопителей энергии, исключают из цены «под ключ».

2 Если дополнительные расходы возникают по причине, не связанной непосредственно с системой, их исключают (например, если дополнительные расходы возникают вследствие необходимости установить ФЭ модули на крыше фабрики, поскольку требуются особые меры, чтобы не прерывать производственный процесс, то эти дополнительные расходы не включают. Подобным образом не включают дополнительные транспортные расходы на установку телекоммуникационной системы в отдаленной местности).

3.9.2 Разработчик проекта (project developer): Лицо, которое разрабатывает электрификацию и отвечает за подготовку общих технических условий для финансового обеспечения проекта

Примечания

1 Разработчик проекта инициирует проект, привлекает средства, составляет технические условия, проводит социально-экономическое исследование, определяет ограничения из-за внешних условий и составляет план прекращения эксплуатации.

2 Во всех случаях разработчик проекта должен назначать координатора проекта.

3 Разработчик проекта отвечает за осуществление плана обеспечения качества (где необходимо), который может подготовить координатор проекта.

3.9.3 Общие технические условия (general specification): Документ, подготовленный разработчиком проекта

Примечания

1 Документ главным образом определяет уровень услуг, который должен быть достигнут, и проектные условия, включая административную схему, технико-экономический контекст и конструкционно- временные рамки.

2 Общие технические условия прилагают к заявке на предложение.

3.9.4 Инженер-консультант (engineering consultant): Лицо, отвечающее за преобразование нужд разработчика проекта в технические условия и подготовку предложения для тендеров

3.9.5 Координатор проекта и главный подрядчик (project co-ordinator or general contractor): Лицо, уполномоченное разработчиком проекта выполнить работу или доверить ее выполнение третьим лицам посредством субподряда в соответствии с общими техническими условиями

Примечание – Координатор проекта отвечает за соответствие установки общим техническим условиям, за проверку качества выполненных другими субподрядчиками работ, за правильные габаритные размеры системы в соответствии с общими техническими условиями и за получение наилучшей из возможных гарантий на систему и ее компоненты.

3.9.6 Субподрядчик (sub-contractor): Мелкий подрядчик, взявшийся за выполнение части работы, описанной в требованиях к будущей установке

Примечание – Субподрядчик несет ответственность перед координатором проекта за удовлетворительное исполнение работы и поставку оборудования под контролем координатора проекта.

3.9.7 Оператор (operator): Организация, компания или должностное лицо, отвечающее за эксплуатацию системы, ее управление и обслуживание

3.9.8 Подрядная обслуживающая организация (maintenance contractor): Организация, компания, оператор или лицо, нанятое оператором для выполнения процедур обслуживания установки

3.9.9 Пользователь (user): Лицо или организация, пользующаяся услугами по установке для удовлетворения собственных нужд

3.10 Разное

3.10.1 Демонстрационная программа (demonstration programme): Серия демонстрационных проектов

3.10.2 Демонстрационный проект (demonstration project): Тематический проект, специально созданный для демонстрации работы ФЭ системы и ее использования потенциальными заказчиками/владельцами

3.10.3 Программа полевых испытаний (field test programme): Программа для испытаний работоспособности ФЭ систем/компонентов в реальных условиях

3.10.4 Инициатива широкого использования рынка (market deployment initiative): Инициатива в целях расширения рынка фотоэлектрических устройств с помощью использования таких маркетинговых инструментов, как снижение цен, разработка стимулов и т. д.

3.10.5 Рынок ФЭ энергетических систем (PV power system market): Рынок всех установленных в масштабе страны (наземных) ФЭ систем с номинальной мощностью 40 Вт или более

4 Акронимы и аббревиатуры

AC – переменный ток

AM – воздушные массы, 3.6.1

ATC – условия приемочных испытаний, 3.4.16.1

BOS – компоненты равновесия системы, 3.3.8

CES – системы коллективной электрификации, 3.3.12

CPV – фотоэлектрические устройства с концентратором, 3.8.5.4

CRM – сертифицированный эталонный материал, 3.7.7

DC – постоянный ток

DG – распределенный генератор, 3.3.22

DOD – глубина разряда, 3.4.24

ECT – эквивалентная температура перехода в элементе, 3.4.29

EMI – электромагнитные помехи, 3.4.27

FF – коэффициент заполнения, 3.4.30

IES – частная система электрификации, 3.3.34

IEV – Международный электротехнический словарь

I-V – вольт-амперная характеристика, 3.4.21, обозначается I-U в соответствии со стандартами IEC/ISO

MCM – главная система мониторинга и контроля, 3.3.74.1

MOU – меморандум о договоренности, 3.7.15

MPP – точка максимальной мощности, 3.4.43.3

MPPT – отслеживание точки максимальной мощности, 3.4.43.4

NOCT – номинальная рабочая температура перехода в элементе, 3.4.53

NUG – не подсоединенный к электрической сети генератор электроэнергии, 3.3.22

PSOC – состояние частичной зарядки, 3.4.64

ФЭ – фотоэлектрический (при использовании в качестве прилагательного) или фотоэлектрические устройства (при использовании в качестве существительного). Все термины, начинающиеся с «ФЭ» под их соответствующими «фотоэлектрическими» названиями в 3.1.47, 3.2.21 и 3.3.59

ФЭО – фотоэлектрические элементы/оборудование, 3.7.19

PVPS – фотоэлектрическая энергетическая система, 3.3.64

PWM – широтно-импульсная модуляция, 3.2.25

SELV – безопасное сверхнизкое напряжение, 3.4.77

SHS – солнечная система для жилого дома, 3.3.71

SOC – стандартные условия эксплуатации, 3.4.16.4

SOG – солнечный кремний для фотоэнергетики, 3.1.67.7

СУИ – стандартные условия проведения испытаний, 3.4.16.5

TCO – прозрачный проводящий оксид, 3.1.75

ОГИ – общее гармоническое искажение, 3.4.94

УФ – ультрафиолет, 3.6.52

Библиография

a) Общие положения

IEC 60050, Международный электротехнический словарь (IEV)

b) Солнечные фотоэлектрические элементы и модули

IEC 60891:2009, Приборы фотоэлектрические – Методики коррекции по температуре и энергетической освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики

IEC 60904-1:2006, Приборы фотоэлектрические – Часть 1: Измерение вольт-амперных характеристик

IEC 60904-2:2015, Приборы фотоэлектрические – Часть 2: Требования к эталонным фотоэлектрическим приборам

IEC 60904-5:2011, Приборы фотоэлектрические – Часть 5: Определение эквивалентной температуры элемента (ECT) фотоэлектрических (ФЭ) приборов методом напряжения холостого хода

IEC 60904-7:2008, Приборы фотоэлектрические – Часть 7: Вычисление поправки на спектральное несоответствие для измерений фотоэлектрических приборов

IEC 60904-8:2014, Приборы фотоэлектрические – Часть 8: Измерение спектральной чувствительности фотоэлектрического (ФЭ) прибора

IEC 60904-9:2007, Приборы фотоэлектрические – Часть 9: Требования к характеристикам имитаторов солнечного излучения

IEC 60904-10:2009, Приборы фотоэлектрические – Часть 10: Методы линейности характеристик

IEC 61215-1:2016, Модули фотоэлектрические (ФЭ) наземные – Проектная оценка и утверждение типового образца – Часть 1: Требования к испытаниям

IEC 61646:2008, Модули фотоэлектрические (ФЭ) тонкопленочные наземные – Проектная оценка и утверждение типового образца

IEC 61730-1:2016, Оценка безопасности фотоэлектрических (ФЭ) модулей – Часть 1: Требования к конструкции

IEC 61730-2:2016, Оценка безопасности фотоэлектрических (ФЭ) модулей – Часть 2: Требования к проведению испытаний

c) Компоненты солнечных фотоэлектрических систем

IEC 61683:1999, Системы фотоэлектрические – Источники стабилизированного питания – Методы определения эффективности

IEC 61725:1997, Аналитическое выражение для ежедневного солнечного состава

IEC 62093:2005, Компоненты равновесия системы для фотоэлектрических систем – Проектная оценка природных сред

IEC PAS 62111:1999, Технические требования к использованию возобновляемых источников энергии при децентрализованной электрификации сельских районов

d) Солнечные фотоэлектрические системы

IEC 60364-7-712:2002, Электроустановки зданий – Часть 7-712: Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения – Системы питания с использованием фотоэлектрических (ФЭ) солнечных батарей

IEC 61724:1998, Мониторинг эксплуатационных характеристик фотоэлектрических систем – Методы измерения, способ передачи и обработки данных

IEC 61727:2004, Системы фотоэлектрические (ФЭ) – Характеристики подключения к распределительным электрическим сетям

IEC 62124:2004, Системы фотоэлектрические (ФЭ) автономные – Проверка конструкции

IEC TS 62257-1:2015, Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации – Часть 1: Общее введение в серию стандартов IEC 62257 и сельскую электрификацию

IEC TS 62257-2:2015, Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации – Часть 2: От требований до диапазона систем электрификации

IEC TS 62257-4:2015, Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации – Часть 4: Выбор системы и проектирование

IEC TS 62257-5:2015, Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации – Часть 5: Защита от опасности поражения током

IEC TS 62257-6:2015, Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации – Часть 6: Приемка, эксплуатация, обслуживание и замена

IEC 62548:2016, Установки фотоэлектрические (ФЭ) – Требования к конструкции

e) Параметры рабочих характеристик солнечной фотоэлектрической системы и компонентов

IEC 61829:2015, Батареи фотоэлектрические (ФЭ) – Измерение вольт-амперных характеристик в натурных условиях

f) Измерительные приборы

IEC 61345:1998, Испытания на воздействие ультрафиолетового излучения для фотоэлектрических (ФЭ) модулей

IEC 61701:2011, Испытания на коррозию в солевом тумане для фотоэлектрических (ФЭ) модулей

g) Фотоэлектрические устройства с концентратором

IEC 62108:2016, Модули с концентратором фотоэлектрические (CPV) и узлы – Проектная оценка и утверждение типового образца

h) Управление проектом

IEC TS 62257-3:2015, Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации – Часть 3: Разработка и управление проектом

Указатель терминов и символов

| абсолютный радиометр.........................................58, 59 фотоэлектрический модуль переменного тока……26 сторона переменного тока.........................................26 сторона переменного интерфейса.............................29 сторона переменного тока переключателя...…..26, 34 AC/AC интерфейс.................................................26, 29 условия приемочного испытания........................38, 41 приемочные испытания..............................................69 активная площадь апертуры......................................74 активная площадь элемента...................................6, 39 активная площадь модуля......................................7, 49 индекс воздушной массы...........................................60 альбедо.........................................................................60 температура окружающей среды..............................60 аморфный материал......................................................6 аморфный кремний.................................................6, 17 ампер-часовая отдача...........................................38, 42 угол…….......................................................................61 угол наклона................................................................61 выдержка при медленном нагревании…………61, 62 просветляющее покрытие............................................6 угол апертуры..............................................................61 площадь апертуры......................................................38 энергоэффективность площади апертуры……..75, 76 заявитель......................................................................69 площадь........................................................................38 батарея..........................................................................19 кабель батареи.............................................................19 энергоемкость батареи...............................................39 приведенные потери в батарее............................38, 47 эффективность батареи........................................38, 43 поле батарей................................................................26 распределительная коробка батареи...................19, 22 выработка батареи................................................38, 58 a-Si фотоэлектрический модуль................................15 монтаж..........................................................................26 принятый период отсутствия освещенности………38 атмосферный...............................................................61 содержание озона в атмосфере..................................61 прозрачность атмосферы............................................62 автоматический запуск/остановка............................19 автономная работа……..............................................31 угол азимута..........................................................61, 62 эффект поля тыльной поверхности......................7, 10 работа в режиме подпитки..................................26, 32 равновесие системы………........................................26 равновесие потерь системы.......................................47 энергия свободного электрона.....................................7 энергия барьер...............................................................7 блокировочный диод..................................................20 потери равновесия системы.......................................38 закрепленный на здании фотоэлектрический..……..7 закрепленные на здании фотоэлектрические устройства……………………………………………26 интегрированный в здание фотоэлектрический модуль………………………………............................7 | интегрированные в здание фотоэлектрические устройства....................................................................26 шина (ФЭ элементов)..................................................13 линии шин......................................................................7 обратный диод (на уровне модуля).............................7 обратный диод (на уровне ФЭ системы)…………...20 калибровка...................................................................69 энергоемкость..............................................................39 коэффициент энергоемкости.....................................39 CdTe фотоэлектрический модуль..............................15 элемент ....................................................................7, 75 площадь апертуры элемента........................................7 площадь элемента........................................................39 барьер элемента.............................................................9 переход элемента.....................................................9, 12 температура перехода элемента.................................40 изготовитель элемента..........................................69, 72 температурный коэффициент элемента фотоэлектрического устройства................................62 централизованная фотоэлектрическая система…....26 централизованная ФЭ система...................................34 сертификат соответствия ...........................................70 сертификация...............................................................70 сертификационный орган...........................................70 знак сертификации......................................................70 программа сертификации……...................................70 сертифицированный эталонный ФЭ материал.........70 эффективность зарядки.........................................40, 43 CIGS фотоэлектрический модуль..............................15 CIS фотоэлектрический модуль.................................15 CIS ФЭ элемент.........................................................8, 9 коэффициент................................................................40 эффективность сбора............................................40, 43 система коллективной электрификации...................26 блок объединения........................................................24 коммутация (статические инверторы)………...........20 сложный полупроводниковый ФЭ элемент………8,.9 коэффициент концентрации.......................................75 концентратор ..............................................................75 фотоэлектрические устройства с концентратором..75 Фотоэлектрические устройства с концентратором..74 ФЭ элемент с концентратором...............................8, 75 ФЭ модуль с концентратором....................................75 ФЭ приемник с концентратором...............................75 выдержка......................................................................62 условия.........................................................................40 соответствие ................................................................70 оценка соответствия ...................................................70 надзор за соответствием.............................................71 эффективность преобразования.............................9, 41 коэффициент преобразования....................................41 кристаллический кремний......................................9, 17 кристаллический кремний фотоэлектрический модуль………………………...……………………...14 c-Si фотоэлектрический модуль.................................14 c-Su/a-Si гетеропереход фотоэлектрический модуль…...…………………………………………...15 |
| --- | --- |
| ток...................................................................................9 инвертор регулировки тока........................................21 инвертор типа регулировки источника тока………20 плотность тока (ФЭ элемента)..................................41 жесткий инвертор тока...............................................21 инвертор тока жесткого типа.....................................20 температурный коэффициент тока.....................40, 41 вольт-амперная характеристика................................42 метод Чохральского................................................9, 11 испытание нагревом во влажной среде………..62, 63 темновой ток.................................................................9 преобразователь постоянного тока...........................20 интерфейс постоянного тока...............................27, 29 главный кабель постоянного тока.............................20 коэффициент пульсации постоянного тока………..42 сторона постоянного тока..........................................27 сторона постоянного тока интерфейса....................29 переключатель стороны постоянного тока........27, 35 DC/DC интерфейс.................................................27, 29 расслаивание................................................................71 демонстрационная программа...................................78 демонстрационный проект.........................................78 зависимость от солнечной энергии...........................42 глубина разряда...........................................................42 устройство.....................................................................9 освещенность рассеянного излучения………....62, 65 энергетическая экспозиция рассеянного излучения………………………………………...62, 66 диффузионный слой...................................................10 прямая освещенность...........................................62, 65 прямая энергетическая экспозиция....................62, 66 направленная кристаллизация.............................10, 11 электрическая система с диспетчерским управлением................................................................27 энергетическая система с диспетчерским управлением................................................................36 батарея системы распределенной генерации….......27 фотоэлектрическая система распределенной генерации.....................................................................27 ФЭ система распределенной генерации...................34 батарея ФЭ системы распределенной генерации....................................................................34 ФЭ система распределенной генерации……….27, 34 система распределенной генерации.........................27 распределенный генератор........................................27 система распределения энергии................................27 фотоэлектрическая система для жилого дома……..27 ФЭ система для жилого дома.....................................34 донор.............................................................................10 примесь.........................................................................10 двуосное устройство отслеживания....................75, 77 цветочувствительный ФЭ элемент........................8, 10 эффект...........................................................................10 эффективная энергоемкость………………….....42, 43 эффективность.......................................................42, 76 допустимые границы КПД.........................................44 энергетическая компания...........................................28 электрифицировать.....................................................28 электромагнитное литье…...................................10, 11 электромагнитные помехи.........................................45 | герметизирующий материал......................................10 энергия.........................................................................45 запрещенная зона........................................................10 инженер-консультант.................................................77 параметры внешней среды.........................................60 испытание на воздействие внешних факторов…....63 эквивалентная температура ФЭ элемента………....45 программа полевых испытаний.................................78 коэффициент заполнения ..........................................45 конечная годовая выработка................................45, 58 конечная выработка системы...............................46, 58 работа при фиксированном напряжении..................46 гибкий фотоэлектрический модуль...........................11 бестигельная зонная плавка.......................................11 линзы Френеля.............................................................76 общие характеристики................................................77 генератор......................................................................28 распределительная коробка генератора………..20, 22 дженсет.........................................................................28 геометрический коэффициент концентрации....75, 76 суммарная освещенность......................................64, 65 суммарная энергетическая экспозиция………...64, 66 сеть................................................................................28 поддерживаемая сетью ФЭ система....................28, 34 линия сети....................................................................13 линии сети....................................................................11 подключенный к сети инвертор.................................21 работа при подключении к сети...........................28, 32 подключенный к сети ФЭ система......................28, 35 зависимый от сети инвертор в режиме.....................21 работа в режиме зависимости от сети.......................32 взаимодействующий с сетью инвертор.....................21 испытание переносимости града.........................63, 64 гетеропереход........................................................11, 12 высокочастотного соединения инвертор………......21 инвертор высокочастотного типа..............................21 однородный переход...................................................12 местный перегрев........................................................11 испытание на переносимость местного перегрева………………………………………....63, 64 испытание на переносимость влажности и замораживания.......................................................63, 64 гибридная ФЭ система..........................................29, 35 испытание на удар.................................................63, 64 частная система электрификации..............................29 процесс выращивания кристалла...............................11 освещенность в плоскости....................................64, 65 рабочий диапазон входного напряжения..................21 проверка.......................................................................71 орган проверки............................................................71 орган проверки (третье лицо)....................................71 установленная энергоемкость..............................39, 46 установленная мощность...............................46 испытание на изоляцию............................63, 65 интегрированная освещенность....................65 ФЭ элемент интегрированного типа.........8, 12 преднамеренный автономный режим...........30 интерфейс........................................................29 инвертор.......................................................................21 межлабораторное испытание.....................................71 |
| эффективность инвертора....................................43, 46 потери рассогласования инвертора.....................46, 49 освещенность...............................................................65 энергетическая экспозиция........................................66 автономный режим......................................................29 работа в автономном режиме...............................30, 32 работа в изолированном режиме.........................30, 32 изолированная ФЭ система..................................30, 35 изолированное местоположение..........................30, 37 распределение..............................................................12 коробка распределения...............................................22 лаборатория..................................................................71 кислотно-свинцовая батарея......................................22 кислотно-свинцовая батарея для ФЭ систем………23 энергоэффективность линз.........................................76 лицензия дял сертификации.......................................72 лицензиат (для сертификации)..................................71 эффект удержания света.......................................10, 12 выдержка при насыщении светом.......................62, 66 коммутация линии................................................20, 23 тип коммутации линии.........................................20, 23 линейность...................................................................46 нагрузка........................................................................46 ток нагрузки.................................................................46 нестандартная нагрузка энергетической системы...36 нагрузка нестандартной системы..............................30 мощность нагрузки......................................................46 напряжение нагрузки..................................................47 потери...........................................................................47 подрядчик по обслуживанию.....................................78 изготовитель................................................................72 инициатива широкого использования рынка…..….78 главная подсистема мониторинга и контроля..........30 материал.......................................................................12 максимальное входное напряжение..........................47 максимальная мощность.............................................47 ток максимальной мощности.....................................47 коэффициент освещенности при максимальной мощности.....................................................................48 точка максимальной мощности.................................48 отслеживание точки максимальной мощности…...48 температурный коэффициент максимальной мощности...............................................................48, 66 максимальная мощность в стандартных условиях эксплуатации................................................................48 максимальная мощность в стандартных условиях проведения испытаний...............................................48 напряжение максимальной мощности ...……….….48 напряжение максимальной мощности в стандартных условиях эксплуатации...............................................48 напряжение максимальной мощности в стандартных условиях проведения испытаний………...…………49 средняя эффективность батареи..........................43, 49 устройства измерения.................................................58 испытание на механическую нагрузку………...63, 67 меморандум одоговоренности...................................72 торговая энергетическая система........................30, 36 линия металлизации....................................................12 напряжение холостого хода при стандартных условиях проведения испытаний...............................51 | микрокристаллический кремний.........................13, 17 микросеть...............................................................28, 30 микроэнергетическая система...................................31 микроэнергетическая система или микромощная станция.........................................................................36 ошибка рассогласования.............................................49 потери рассогласования..............................................49 режим............................................................................31 модуль..........................................................................13 площадь апертуры модуля...........................................7 площадь модуля...........................................................49 инвертор модуля..........................................................21 изготовитель модуля...................................................72 потери рассогласования модуля..........................49, 50 коэффициент заполнения модуля.............................50 температура поверхности модуля.............................50 температура модуля....................................................50 подсистема мониторинга и контроля…………..31, 37 монохроматический источник света.........................58 мультикристаллический кремний.......................13, 17 мультифотоэлектрическая система распределенной генерации...............................................................31, 34 многопереходный ФЭ элемент..............................8, 13 многоисточниковая ФЭ система..........................31, 35 негативная нагрузка....................................................47 потери при холостом ходе..........................................50 номинальная рабочая температура ФЭ элемента…50 номинальная мощность системы...............................50 энергетическая система без диспетчерского управления.............................................................31, 36 ФЭ система не для жилого дома..........................31, 35 инвертор с системой защиты от аварийных режимов..................................................................22, 23 неоднородность ..........................................................50 нормированные потери...............................................51 нормированные потери...............................................47 нормативные ссылки.....................................................6 нормативные ссылки – концентратор фотоэлектричество......................................................81 нормативные ссылки – общие положения………....80 нормативные ссылки – измерительные устройства.81 нормативные ссылки – управление проектом……..81 нормативные ссылки – солнечные фотоэлектрические элементы и модули...................80 нормативные ссылки – солнечная фотоэлектрическая система и эксплуатационные параметры компонентов………………………………………….81 нормативные ссылки – солнечные фотоэлектрические системы......................................81 нормативные ссылки – солнечные фотоэлектрические компоненты систем……….......80 внесетевая ФЭ система для жилого дома………….35 внесетевая ФЭ система не для жилого дома……....35 работа без сети.......................................................31, 32 внесетевая ФЭ система.........................................31, 35 внесетевая поселковая ФЭ система...........................36 подключение к сети.....................................................31 напряжение холостого хода (ФЭ устройств)……....51 условия эксплуатации...........................................41, 51 |
| работа (фотоэлектричества).......................................31 оператор.......................................................................78 дополнительные условия испытания..................41, 51 органический ФЭ элемент......................................8, 13 испытание на воздействие внешней среды…….63, 67 общая эффективность системы............................43, 51 перегрузочная способность........................................51 содержание озона........................................................67 панель...........................................................................32 схема параллельного соединения модулей..............32 работа в параллельном режиме..................................32 КПД для частичной мощности.............................43, 51 КПД для частичной нагрузки...............................44, 51 состояние частичной зарядки...............................51, 57 участник.......................................................................72 пиковая мощность.......................................................51 пиковые солнце-часы..................................................51 коэффициент преобразования энергии.....................52 фотоэлектрический...............................................13, 33 фотоэлектрическая батарея........................................33 кабель фотоэлектрической батареи...........................23 фотоэлектрический блок объединения батареи…...24 поле фотоэлектрических батарей..............................33 имитатор фотоэлектрической батареи......................58 фотоэлектрический монтаж ......................................33 фотоэлектрический кабель.........................................23 фотоэлектрическая кабельная разводка....................23 фотоэлектрический элемент.......................................13 фотоэлектрические компоненты................................33 фотоэлектрическое преобразование..........................13 эффективность фотоэлектрического преобразования………………………………………43 фотоэлектрический ток...............................................13 фотоэлектрическое устройство..................................14 главный фотоэлектрический кабель прямого тока..23 фотоэлектрический эффект........................................14 фотоэлектрические элементы/ оборудование……..72 фотоэлектрическая энергия..................................45, 52 система фотоэлектрической энергии........................34 фотоэлектрический генератор..............................14, 33 подсистема фотоэлектрического генератора………37 фотоэлектрический класс кремний...........................18 фотоэлектрическая установка....................................33 фотоэлектрический ламинат......................................14 фотоэлектрический ламинирование..........................14 фотоэлектрический материал.....................................14 фотоэлектрический модуль........................................14 распределительная коробка фотоэлектрического модуля………………………………………………..24 фотоэлектрическая панель.........................................33 фотоэлектрическая установка....................................34 рынок ФЭ системы......................................................78 фотоэлектрический последовательно соединенных солнечных панелей......................................................33 фотоэлектрический кабель последовательно соединенных солнечных панелей..............................23 фотоэлектрический блок объединения последовательно соединенных солнечных панелей……………………………………………….24 | фотоэлектрическая панель солнечной батареи……33 фотоэлектрический кабель панели солнечной батареи..........................................................................24 фотоэлектрический блок объединения панели солнечной батареи.......................................................24 фотоэлектрический питающий кабель......................23 фотоэлектрическая система........................................34 фотоэлектричество......................................................13 PIN переход............................................................12, 15 плоскость освещенности батареи........................65, 67 PN переход.............................................................12, 16 ФЭ элемент с PN переходом..................................8, 16 ориентирная ось...........................................................76 поликристаллический кремний............................16, 18 мощность......................................................................16 источник стабилизированного энергопитания…….24 подсистема источника стабилизированного энергопитания........................................................36, 37 эффективность мощности.....................................44, 52 энергетическая система..............................................36 содержание осаждаемого водяного пара………61, 67 первичный эталонный ФЭ элемент...........................16 квалификационные испытания..................................72 координатор проекта или генеральный подрядчик.77 разработчик проекта...................................................77 управление проектом..................................................77 солнечный имитатор импульсного типа……….58, 59 контроль широтно-импульсной модуляции……….24 пиранометр...................................................................59 пиргелиометр...............................................................59 квалификационная проверка......................................72 качество и проведение испытаний............................69 руководство по методам контроля качества……….73 система качества..........................................................73 коэффициент концентрации излучения………..75, 76 радиометр.....................................................................59 номинальный...............................................................52 номинальная энергоемкость................................39, 52 номинальное условие..................................................52 номинальный ток.........................................................52 номинальная эффективность................................44, 52 номинальная нагрузка.................................................52 номинальная мощность..............................................52 номинальная мощность при СУЭ..............................53 номинальная мощность при СУИ..............................53 номинальные солнце-часы.........................................53 номинальная мощность системы...............................53 номинальное напряжение...........................................53 приемник......................................................................76 эталонный материал....................................................73 эталонный ФЭ элемент...............................................16 эталонное ФЭ устройство...........................................16 эталонный ФЭ модуль................................................16 распределение эталонной спектральной освещенности.........................................................53, 67 эталонный стандарт.....................................................73 эталонная выработка.............................................53, 58 относительная спектральная чувствительность.54, 56 относительная спектральная чувствительность при нагрузке…………………………...........................54,56 |
| отдаленное местоположение................................36, 37 остаточная энергоемкость....................................39, 54 обратный поток мощности.........................................54 лента.............................................................................16 испытание на надежность входов и выходов оборудования.........................................................63, 67 время непреднамеренного автономного режима….30 безопасное сверхнизкое напряжение........................54 подсистема контроля и мониторинга аварийного отключения............................................................36, 37 испытание в солевом тумане...............................64, 67 барьер Шоттки.............................................................12 ФЭ элемент с барьером Шоттки............................8, 16 переход Шоттки...........................................................17 область применения и объект......................................6 вторичный эталонный ФЭ элемент.....................16, 17 самокоммутация....................................................20, 24 тип самокомутации...............................................20, 24 саморазряд....................................................................54 полупроводниковый материал...................................17 последовательное сопротивление..............................54 коэффициент затенения..............................................54 сопротивление тонкопленочного материала………55 ток короткого замыкания...........................................55 ток короткого замыкания при стандартных условиях проведения испытаний...............................................55 шунтирующее сопротивление...................................55 кремний........................................................................17 кремниевый гетеропроход фотоэлектрический модуль..........................................................................15 кремний ФЭ элемент..............................................8, 18 монокристаллический кремний................................18 одноосное устройство отслеживания.................76, 77 местоположение..........................................................36 мягкий старт.................................................................24 солнечный....................................................................68 солнечная постоянная.................................................68 угол высоты солнца...............................................61, 68 солнечная энергия.......................................................68 солнечная домашняя система.....................................37 солнечный фотоэлектрический............................25, 37 солнечные фотоэлектрические элементы и модули..6 солнечная фотоэлектрическая система и компонент эксплуатационные параметры……………………....38 солнечные фотоэлектрические системы…………...26 компоненты солнечных фотоэлектрических систем…………………………………..…………….19 солнечный фотоэлектрический, солнечное фотоэлектричество......................................................18 солнечная мощность...................................................68 солнечное облучение..................................................68 имитатор солнечного света........................................59 класс имитатора солнечного света............................59 солнечный спектр .......................................................68 спектральная освещенность.................................65, 67 распределение спектральной освещенности………67 ошибка рассогласования спектра..............................55 спектральная фотонная освещенность………....66, 67 ошибка рассогласования спектральной чувствительности........................................................55 | спектральная чувствительность под нагрузкой………………………………………….….56 спектральная чувствительность.................................55 спектрорадиометр.................................................59, 60 спектр...........................................................................67 пакетный ФЭ элемент.............................................8, 18 автономный инвертор...........................................22, 25 автономная микросеть................................................37 автономная работа.......................................................32 автономная ФЭ система..............................................35 стандарт........................................................................73 стандартные условия эксплуатации....................41, 56 стандартные условия проведения испытаний….9, 41, 43, 48, 49, 51, 53, 55, 56 потери холостого хода................................................56 состояние зарядки.......................................................56 имитатор солнечного света в установившемся режиме..........................................................................60 подсистема накопления энергии................................37 кабель последовательно соединенных солнечных панелей.........................................................................25 последовательно соединенных солнечных панелей инвертор ................................................................22, 25 субподрядчик...............................................................78 подложка......................................................................18 подсистема...................................................................37 надложка......................................................................19 питающий кабель........................................................25 опорная конструкция..................................................25 Символ α...............................................40, 42, 48, 61, 66 ηAh...................................................................42 μс-Si................................................................17 ηsp....................................................................44 ηtot...................................................................43 ηWh...................................................................44 aD, λ................................................................69 a-Si.................................................................17 a-Si:H..............................................................17 c-Si..................................................................17 DP....................................................................42 Eλ.....................................................................65 G......................................................................66 GI.....................................................................65 Gt.....................................................................65 GТ....................................................................66 H......................................................................66 HТ....................................................................66 IL......................................................................46 IPmax..................................................................47 IR.....................................................................52 ISC....................................................................55 ISC STC................................................................55 IV.....................................................................42 I-V...................................................................42 J.......................................................................41 Lbos...................................................................47 Lc.....................................................................47 LSP....................................................................39 mc-Si................................................................17 |
| pc-Si.................................................................18 Pl....................................................................46 Pmax..................................................................47 PR.....................................................................52 Psoc...................................................................53 Pstc....................................................................53 Rp.....................................................................52 S(λ)..................................................................55 S(λ)rel...............................................................56 SA.....................................................................54 sc-Si.................................................................18 Si.....................................................................17 SVλ.................................................................................56 SV(λ)rel..............................................................56 Тamb..................................................................56 Tj.....................................................................40 Vl.....................................................................47 VOC...................................................................51 VOC STC…...........................................................51 VPmax…..............................................................48 VR...................................................................53 Ya.....................................................................58 Yf.....................................................................58 Yr.....................................................................58 система.........................................................................38 эффективность системы.......................................44, 57 выходная энергия системы.........................................57 мощность системы......................................................57 производитель системы..............................................73 тандемный ФЭ элемент..........................................8, 19 временная нестабильность имитатора......................60 испытание.....................................................................74 руководство по испытанию и калибровочным процедурам……………………………………….….73 условия испытаний...............................................41, 57 испытательная освещенность..............................66, 68 метод испытания ........................................................73 порядок испытания.....................................................74 проведение испытаний...............................................73 испытательная лаборатория.................................71, 73 испытательная лаборатория (третье лицо).........71, 73 текстурированная поверхность..................................19 испытания на воздействие циклического изменения температуры...........................................................64, 68 тонкопленочный ФЭ элемент.................................9, 19 тонкопленочный аморфный кремниевый фотоэлектрический модуль........................................15 тонкопленочный кадмий-теллуристый фотоэлектрический модуль........................................15 тонкопленочный фотоэлектрический модуль из диселенида меди-индия..............................................15 тонкопленочный фотоэлектрический модуль из диселенида меди-индия-галлия.................................15 сертификация третьим лицо.................................70, 74 угол наклона..........................................................61, 68 общая площадь элемента............................................39 суммарный коэффициент гармоник..........................57 суммарная освещенность......................................66, 68 суммарная энергетическая экспозиция………...66, 68 общая площадь модуля...............................................49 | отслеживание...............................................................74 устройство отслеживания...........................................76 бестрансформаторный инвертор................................22 инвертор бестрансформаторного типа......................25 коэффициент пропускания.........................................69 прозрачный проводящий оксидный слой……….....19 прозрачный электрод..................................................19 непрозрачность............................................................69 цена под ключ..............................................................77 испытание на кручение........................................64, 69 утверждение типового образца..................................74 испытание типового образца......................................74 соответствие.................................................................74 непреднамеренный автономный режим....................30 пользователь................................................................78 инвертор для тока промышленной частоты……….22 тип инвертора для тока промышленной частоты.........................................................................25 энергосеть общего назначения............................28, 38 общий интерактивный инвертор.........................22, 25 интерактивная ФЭ система поставщика энергии...................................................................35, 38 интерфейс поставщика энергии...........................29, 38 сетевой разъединитель интерфейса...........................25 испытание на переносимость ультрафиолетового излучения...............................................................64, 69 кислотно-свинцовая батарея с клапанной регулировкой.........................................................23, 25 кислотно-свинцовая батарея открытого типа…………………………………………….…23, 25 верификация.................................................................74 верификационные испытания....................................74 инвертор с управлением напряжением.....................22 тип инвертора, управляемого напряжением……….25 жесткий инвертор напряжения..................................22 инвертор напряжения жесткого типа........................25 коэффициент зависимости напряжения от освещенности.........................................................40, 57 температурный коэффициент напряжения………………………………………40, 57 пластина.......................................................................19 ватт-часовая эффективность................................44, 57 средневзвешенный КПД преобразования энергии …………………………………………………….45,.57 испытание на ток утечки в условиях влажности...............................................................64, 69 свет со смещением белого....................................60, 69 выработка.....................................................................57 |