Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2020 года №

3Внастоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙСТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методика выполнения измерений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРБОФОСА И ТРИХЛОРМЕТАФОСА-3 В ЧАЕ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения __  _____20__г

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на чай по СТ РК ISO  3720, СТ РК ISO  11287, ГОСТ 32573, ГОСТ 1938 и стандартам организаций и устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации карбофоса и трихлорметафоса-3 в чае методом газожидкостной хроматографии.

Диапазон определяемых концентраций карбофоса составляет от 0,2 до 24,0 мг/кг и трихлорметафоса-3 составляет от 0,06 до 6,00 мг/кг.

Предел обнаружения для настоящего стандарта составляет 0,1 мг/кг.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования

СТ РК 2.79-2014 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к применению. Основные положения

СТ РК 2348-2013 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверочный нулевой газ азот. Технические условия.

ГОСТ ISO 1839-2018 Государственная система обеспечения единства измерений. Чай. Отбор проб.

СТ РК ISO  3720-2012 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Чай черный. Определение и основные требования.

СТ РК ISO  11287-2012 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Чай зеленый. Определение и основные требования.

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

Проект, 1 редакция

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76  Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 1770-74 Государственная система обеспечения единства измерений. Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4166-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4233-77 Государственная система обеспечения единства измерений. Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 1938-90. Государственная система обеспечения единства измерений. Чай черный байховый фасованный. Технические условия

ГОСТ 5556-81 Государственная система обеспечения единства измерений Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Государственная система обеспечения единства измерений. Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6359–75 Государственная система обеспечения единства измерений. Барографы метеорологические анероидные. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Государственная система обеспечения единства измерений. Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 10146-74 Ткани фильтровальные  из стеклянных крученых ниток. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 17567-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Хроматография газовая. Термины и определения.

ГОСТ 20015-88 Государственная система обеспечения единства измерений. Хлороформ. Технические условия

ГОСТ 24104-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336-82 Государственная система обеспечения единства измерений. Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27752-88 Государственная система обеспечения единства измерений. Часы электронно-механические кварцевые настольные. Настенные и часы-будильники. Общие технические условия.

ГОСТ 28498-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 Государственная система обеспечения единства измерений. Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 32573-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Чай черный. Технические условия.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1, ГОСТ 17567, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Карбофос: торговое название карбофос, фостион, меркаптотион (малатион), химическое название О,О-Диметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил) дитиофосфат, брутто формула С10Н19О6PS2,молекулярная масса  330,4, давление паров 1,67˟10-2 Па при 20 °С, растворимость в воде 150 мг/л, растворим в ацетоне, метаноле, дихлорэтане, спирте. МДУ карбофоса в чае 0,5 мг/кг.

Трихлорметафос-3: торговое название трихлорметафос-3, роннел, фенхлорфос, химическое название О,О-Диметил-О-(2,4,5-трихлорфенил) тиофосфат, брутто формула C8H8Cl3O3PS, молекулярная масса 321,6, давление паров 0,107 Па при 20 °С, растворимость в воде 40 мг/л, растворим в гексане, ацетоне, хлороформе. МДУ ТХМ-3 в чае 0,5 мг/кг.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

ТХМ-3:  трихлорметафос-3

МДУ: максимально допустимый уровень

ТИД: термо-ионный детектор

ФОП: фосфорорганические пестициды

ГЖХ: газожидкостная хроматография

х.ч.: химически чистый

о.с.ч.: особо чистый

ч.д.а.: чистый для анализа

ПДЭГС: полиэтилен гликоль сукцинат

5 Отбор проб

Отбор и доставку лабораторной пробы к испытаниям проводят в соответствии с нормативным документом на испытуемый вид продукции: чай по ГОСТ ISO 1839.

# 6 Точность измерений

Настоящий метод обеспечивает измерение массовой концентрации карбофоса и трихлорметафоса-3 в указанном выше диапазоне с показателями точности, указанными в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологическая характеристика метода

| Препарат | Номер колонки | Диапазон измерений, мг/кг | Предел обнаружения, Xmin, нг | Относительное стандартное отклонение при n=15, % | Доверительный интервал среднего, Δ, при p=0,9, n=5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трихлорметафос-3 | I | от 0,06 до 6,00 включ. | 0,3 | ± 7,0 | ± 8,7 |
|  | II | от 0,02 до 1,10 включ. | 0,1 |  |  |
|  | III | от 0,1 до 1,2 включ. | 0,5 |  |  |
| Карбофос | I | от 0,2 до 20,0 включ. | 1 | ± 8,3 | ± 10,3 |
|  | II | от 0,2 до 24,0 включ. | 0,1 |  |  |
|  | III | от 1 до 16 включ. | 1 |  |  |
| Примечание - Колонка I - 2% ПДЭГС на хроматоне N-AW-HMDS (0,125 – 0,160) мм, колонка II - 5% OV-17 на хроматоне N-AW-HMDS (0,125-0,160) мм, колонка III - 3% SE-30 на хроматоне N-cyncp (0,16-0,20) мм. |  |  |  |  |  |

6 Средства измерений, испытательное и вспомогательные оборудование, материалы,реактивы

6.1 Средства измерений

6.1.1 Хроматограф серии «Цвет-106» или другого типа, оснащенный термоионным детектором (ТИД).

6.1.2 Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, ценой деления не более 0,0001 г.

6.1.3 Термометр лабораторный, предел измерений от 0 °С до100 °С, по ГОСТ 28498.

6.1.4 При проведении анализа применяют мерную стеклянную лабораторную посуду не ниже 2 класса точности.

6.1.4.1 Колбы мерные вместимостью 100 см3 по ГОСТ 1770.

6.1.4.2 Пипетки градуированные  вместимостью 1; 10 см3, по  ГОСТ 29227.

6.1.4.3 Пробирки с притертыми пробками градуированные вместимостью 10 см3 с ценой деления 0,1 см3 , по ГОСТ 1770.

6.1.4.4 Колбы конические вместимостью 500,0 см3 и 250,0 см3, по ГОСТ 25336.

6.1.4.5 Часы механические с сигнальным устройством, по ГОСТ 3145 или электронные любого типа.

6.1.4.6 Воронки делительные вместимостью 500,0 см3, по ГОСТ 25336.

6.1.4.7 Микрошприц объем дозирования 10 мкл, погрешность дозирования 2 %, по [2].

6.1.4.8 Стандартные образцы или препараты карбофоса (малатион), трихлорметафоса-3 (роннел)  с содержанием основного вещества не ниже 95 %.

6.1.4.9 Гигрометр психрометрический по [3], диапазон измерения относительной влажности  воздуха при температуре от 15 °С до 40 °С от 20 % до 90 % погрешность                       ± 0,2 °С.

6.1.4.10 Барометр-анероид по [4], диапазон измерений от 84 до 106 кПа, абсолютная погрешность ± 0,2 кПа.

Примечание - Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть поверены в порядке установленном СТ РК 2.4. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75. Применяемые стандартные образцы должны иметь действующие паспорта и должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан или реестр Межгосударственных стандартных образцов, типы государственных стандартных образцов (ГСО) зарубежного выпуска должны быть утверждены или допущены к применению в Республики Казахстан по ГОСТ 8.315 и СТ РК 2.79.

6.2 Вспомогательное оборудование и материалы

6.2.1 Сушильный шкаф по [5].

6.2.2 Плитка электрическая с закрытой спиралью и регулируемой мощностью нагрева по ГОСТ 14919.

6.2.3 Ротационный вакуумный испаритель с набором колб по [6].

6.2.4 Центрифуга настольная со скоростью вращения до 3000 об/мин.

6.2.5 Микросублиматор любого типа.

6.2.6 Фарфоровые чашки по ГОСТ 9147.

6.2.7 Эксикатор по ГОСТ 25336.

6.2.8 Холодильник бытовой, позволяющий поддерживать температуру от 2 °С до               8 °С в холодильной камере и не выше минус 20 °С в морозильной камере.

6.2.9 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

6.2.10  Колонки хроматографические стеклянные длиной 1,2 и 2 м с внутренним диаметром 3,5 мм.

6.2.11  Баня водяная любого типа.

6.2.12 Стеклоткань или стекловата по ГОСТ 10146, промытая ацетоном.

6.2.13 Вата медицинская по ГОСТ 5556, промытая н-гексаном.

6.2 Реактивы

6.2.1 Ацетон, ч.д.а., ГОСТ 2603, свежеперегнанный или ацетон, о.с.ч., по [7].

6.2.2 Гексан х.ч., для хроматографии по [8],свежеперегнанный.

6.2.3 Полиэтилен гликоль сукцинат (ПДЭГС) по [9].

6.2.4 Хроматон N-AW-НMDS (фракция 0,125-0,160 мм) по [10].

6.2.5 Хроматон N-cynеp (фракция 0,16 - 0,20 мм) с 3 % нанесенной неподвижной фазы SE-30  по [10].

6.2.6 Хлороформ по ГОСТ 20015.

6.2.7 Сульфат натрия безводный, ч.д.а по ГОСТ 4166.

6.2.8 Хлорид натрия по ГОСТ 4233.

6.2.9 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.2.10 Азот газообразный особой чистоты, 99,996% по ГОСТ 9293, или азот нулевой поверочный по СТ РК 2348.

6.2.11 н-Гексан, ч. по [11], перегнанный.

7 Метод измерений

Метод основан на извлечении фосфорорганических пестицидов из увлажненного чая ацетоном, последующем перераспределении из водно-ацетоновой среды в гексан, доочистке экстракта микросублимацией в вакууме и газохроматографическом определении с применением ТИД.

Избирательность метода обеспечивается сочетанием газохроматографических колонок различной полярности.

Идентификацию определяемых пестицидов осуществляют по временам удерживания. Количественный расчёт содержания определяемых пестицидов проводят по высотам их хроматографических пиков на хроматограммах стандартного раствора и экстракта пробы чая.

8 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

При выполнении работ по определению массовой концентрации карбофоса и трихлорметафоса-3 обслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- электробезопасности по ГОСТ 12.1.0019

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004

- правила безопасности работы с ФОП, легковоспламеняющимися жидкостями и ядовитыми веществами по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

8.2 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование по профилю выполняемых работ, прошедшие обучение приемам работы на оборудовании, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом, владеющие техникой постановки метода газожидкостной хроматографии.

9 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдают следующие внешние условия:

- температура окружающего воздуха от 15 °С до 25 °С;

- относительная влажность воздуха при 25 °С от 30 % до 80 %;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84,0до 106,7 кПа);

Выполнение измерений на приборах проводят в условиях, указанных в руководстве по эксплуатации к ним.

12 Подготовка к выполнению измерений

12.1 Подготовка хроматографической колонки

В круглодонную колбу вместимостью 500 см3 помещают 1 г ПДЭГС, растворяют жидкую фазу в 200 см3 хлороформа. В полученный раствор при непрерывном плавном помешивании постепенно высыпают 49 г хроматона N-AW-НMDS (0,125-0,150) мм. Объем раствора должен быть в два раза больше объема насыпанного сорбента. С помощью ротационного вакуумного испарителя при слабом нагревании водяной бани удаляют растворитель. После того как носитель при вращении колбы начинает легко осыпаться со стенок, его переносят в фарфоровую чашку и выдерживают в сушильном шкафу при температуре от 60°С до 70 °С в течение 1 ч. После охлаждения в эксикаторе носитель пересыпают в темную склянку с плотной пробкой.

Для заполнения хроматографической колонки один ее конец, который в дальнейшем будет подсоединяться к детектору, закрывают тампоном из промытого ацетоном и н-гексаном стекловолокна и присоединяют к вакуумному насосу через мелкую капроновую сетку. Затем включают насос и заполняют колонку носителем с фазой, добавляя последний небольшими порциями и постукивая колонку палочкой с резиновым концом при постоянно работающем насосе, следя за тем, чтобы носитель заполнял колонку равномерно, без разрывов.

Заполненную колонку закрывают тампоном из стекловолокна и помещают в термостат колонок хроматографа, подсоединив к испарителю, но не подсоединяя к детектору. Кондиционирование колонки целесообразно проводить следующим образом. Установив расход азота через колонку от 35 до 45 см3/мин, выдерживают колонку при температуре от 60 °С до 70 °С в течение (20 – 30) мин. Затем поднимают температуру термостата колонок со скоростью от 2 до 3 град/мин до 200 °С и при этой температуре кондиционируют колонку в течение (8 – 10) ч.

12.2 Приготовление растворов и реактивов

12.1 Перед проведением операций по приготовлению растворов пестицидов весовым методом необходимо препараты пестицидов и ацетон выдержать в течение двух часов в рабочем помещении.

12.2 Стандартные растворы ФОП с содержанием 100; 10 и 1 мкг/см3 готовят следующим образом.

12.2.1 Приготовление основного раствора ФОП (раствор А)

Для приготовления основного раствора пестицида концентраций                                         100 мкг/см3 отвешивают на аналитических весах 0,005 г или 0,010 г этого пестицида, количественно переносят навеску в мерную колбу вместимостью 50 или                                   100 см3 (соответственно взятой навеске), растворяют в небольшом количестве ацетона, и доводят объём до метки на колбе ацетоном спустя (2 – 3) ч после растворения пестицида.

Полученному раствору приписывают концентрацию 100 мкг/см3.

Процедура приготовления основных растворов одинакова для всех пестицидов.

Растворы хранят в холодильнике не более 3 мес.

12.2.2 Приготовление рабочих стандартных растворов пестицидов

Для приготовления растворов Б из раствора А пипеткой переносят 10 см3 в мерную колбу на 100 см3. Раствор доводят до метки ацетоном. Полученному раствору приписывают концентрацию 10 мкг/см3.

Для приготовления растворов В из раствора А пипеткой переносят 1 см3 в мерную колбу на 100 см3. Раствор доводят до метки ацетоном. Полученному раствору приписывают концентрацию 1 мкг/см3.

12.2.3 Растворы А, Б и В стабильны при хранении в холодильнике в течение 3 мес.

12.2 Сульфат натрия безводный

Перед использованием сульфат натрия прокаливают в муфельной печи при температуре от 350 °С до 400 °С в течение 8 ч. Прокаленный сульфат натрия хранят в эксикаторе.

12.3 Подготовка проб

Среднюю пробу чая (5 г) помещают в плоскодонную колбу на 500 см3 и хорошо увлажняют ее 15 см3 дистиллированной воды.

12.4 Подготовка хроматографов

Подготовку хроматографов проводят в соответствии с инструкцией по их эксплуатации. После кондиционирования колонок их подсоединяют также и к детекторам, устанавливают расход газа-носителя (азота) через колонки (35 – 45) см3/мин и проверяют герметичность соединений.

Устанавливают необходимый режим работы хроматографов (Таблица 2). После выхода приборов на рабочие режимы вводят несколько раз по (4 – 5) мм3 рабочих стандартных растворов пестицидов (12.2.2) и проверяют эффективность хроматографирования последних.

13 Выполнение измерений

Из увлажненного чая ФОП экстрагируют ацетоном три раза порциями по 50 см3 при непрерывном встряхивании колбы на механическом встряхивателе. Экстракт фильтруют через бумажный фильтр в делительную воронку на 500 см3, добавляют 240 см3 дистиллированной воды и около 5 г хлорида натрия. Затем ФОП из водно-ацетоновой среды экстрагируют гексаном три раза порциями по 15 см3. Объединенный гексановый экстракт сушат над безводным сульфатом натрия (10 – 15) г, фильтруют в стакан сублиматора и отгоняют на горячей водяной бане растворитель, после чего проводят сублимацию при 53,33 Па в течение 30 мин при температуре бани 90 °С. После окончания сублимации ФОП смывают с сублиматора 15 см3 ацетона, собирая полученный раствор в круглодонную колбу вместимостью 25 см3. Из колбы с помощью ротационного испарителя полностью удаляют растворитель. К сухому остатку пипеткой добавляют          2 см3 гексана. Колбу закрывают пришлифованной пробкой и тщательно обмывают ее стенки растворителем. В хроматограф вводят (2 – 3) мкл полученного раствора.

Условия хроматографирования на различных колонках приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Условия хроматографирования на различных колонках

| Показатель | Номер колонки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Длина колонки, м | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
| Рабочая шкала электрометра, А | 10·10-10 | 2·10-10 | 10·10-10 |
| Скорость потока, мл/мин: |  |  |  |
| азота | 75 | 175 | 75 |
| водорода | от 10 до 20 включ. | от 10 до 20 включ. | от 18 до 20 включ. |
| воздуха | 200 | 200 | 200 |
| Температура, °С: |  |  |  |
| колонки | 180 | 220 | 170 |
| испарителя | 190 | 230 | 190 |
| Время удерживания: |  |  |  |
| ТХМ-3 | 2 мин 15 с | 4 мин 57 с | 4 мин 10 с |
| карбофоса | 5 мин 15 с | 5 мин 53 с | 4 мин 10 с |

Примечание - Внутренний диаметр всех колонок 3,5 мм. Колонки описаны в                 таблице 1, примечание.

Конкретные параметры хроматографирования зависят от применяемомго прибора.

Антио (формотион, метоксифос, афликс) и дихлофос диметилдихлорвинилфосфат не мешают определению.

14 Вычисление результатов измерений

14.1 Количественное определение проводят методом соотношения со стандартом, по высоте пиков. Количество измерений n=5. По полученным результатам измерений  рассчитывают стандартное отклонение и доверительный интервал по ГОСТ 8.207.

14.2 Содержание ФОП в анализируемой пробе (X, мг/кг) вычисляют по формуле:

(1)

где - количество стандарта, введенного в хроматограф, нг;

- высота пика рабочей пробы, мм;

- высота пика стандарта, мм;

- общий объем рабочего раствора, см3;

- объем аликвоты, вводимой в хроматограф, мкл;

Р - навеска анализируемого чая, г.

Если при введении в хроматограф получаются слишком большие пики или происходит «зашкаливание», к рабочему раствору пипеткой добавляют известное количество ацетона и анализируют более разбавленный раствор.

15 Оформление результатов измерений

15.1 Результат измерения в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:

(), мг/кг (Р = 0,95),                                                             (2)

где  - среднее арифметическое результатов измерений для данной массовой концентрации конкретного соединения, мг/кг;

Δ  - характеристика погрешности результата измерения для данной массовой концентрации конкретного соединения (доверительный интервал среднего) (таблица 1).

15.2 Форма представления результата измерения в виде односторонней оценки с использованием предела обнаружения

Если конечный результат измерений  оказывается меньше, чем предел обнаружения Xmin, указанный в Таблице 1, то дается односторонняя оценка массовой концентрации ФОП в образце с использованием предела обнаружения, в мг/кг

менее Xmin

где Xmin - значение предела обнаружения, приведенное в Таблице 1.

15.3 Форма представления результата измерения в виде односторонней оценки с использованием значения верхней границы диапазона измерений

Если конечный результат измерений  оказывается больше, чем значение верхней границы диапазона измерений Хmax, указанное в Таблице 1, то дается односторонняя оценка массовой концентрации ФОП в образце с  использованием значения верхней границы диапазона измерений, в мг/кг

более Хmax

где Хmax - значение верхней границы диапазона измерений, приведенное в Таблице 1.

Библиография

[1]	Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от  07 июня 2000 года № 53.

[2] ТУ 6-2000 5Е2.833.106 Микрошприцы серии МШ-10М, Технические условия.

[3]ТУ 25-11.1645-84 Гигрометр  психрометрический типа ВИТ. Технические условия.

[4] ТУ 25-11.1513-79  Барометр-анероид метеорологический БАММ-1.

[5]ТУ 9452-010-00141798-2005 Шкаф сушильный. Технические условия.

[6]ТУ 25-11-917 Испаритель ротационный ИР-1М. Технические условия.

[7] ТУ 6-09-3513-86 Ацетон ОП-2 особо чистый 9-5. Технические условия.

[8] ТУ 2631-158-44493179-13 Гексан для хроматографии. Технические условия.

[9] ТУ 6-09-4554-77 Полиэтиленгликоль – сукцинат. Технические условия.

[10] ТУ 2163-008-51444844-2002 Алюминия окись активная. Технические условия.

[11] ТУ 6-09-3375-78 Гексан «чистый». Технические условия.

УДК 631.58 (035)					                 	МКС 67.140

Ключевые слова: газожидкостная хроматография, карбофос, трихлорметафос-3.

УДК 631.58 (035)	                     					МКС 67.140

Ключевые слова: газожидкостная хроматография, карбофос, трихлорметафос-3.

РАЗРАБОТЧИК РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»	                                                                      Д. Шарипов

Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»	                                                                      Д. Жумакаева

Ведущий эксперт Лаборатории

научной, инновационной деятельности

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр» 	                                                                       А. Жумагулова

Главный эксперт

КФ РГП «КазИнМетр» 		                                                 Е. Кемалова