Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ,

СОДЕРЖАЩИХ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Основные положения

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Общественным фондом «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ Основные положения

Дата введения _____.___.___.

- Область применения

- Стандарт распространяется на контейнеры для сбора опасных отходов и устанавливает требования к предупредительной маркировке контейнеров, содержащих опасные отходы, а также к ее нанесению.

- Требования настоящего стандарта не распространяются на радиоактивные отходы.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК 1497, ГОСТ 30772, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Опасные отходы: Отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

- Взрывчатые вещества или отходы: Твердые или жидкие вещества или отходы (либо смесь веществ или отходов), которые сами по себе способны к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что вызывает повреждение окружающих предметов.

- Химические отходы: Отходы химических производств или их продукция, сырье в виде химических веществ или их смесей, инертные либо опасные для здоровья человека и окружающей среды.

- Токсичные отходы: Отходы, содержащие вещества, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут представить угрозу для человека в результате биоаккумулирования и (или) токсичного воздействия на биотические системы.

- Взрывоопасные отходы: Отходы, смеси отходов, содержащие химические вещества, способные к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что это вызывает взрыв.

- Жидкие огнеопасные отходы: Отходы в виде жидкости, смеси жидкостей и/или содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют огнеопасные пары при температуре выше 60 °C в закрытом сосуде или выше 65,6 °C в открытом сосуде.

- Твердые огнеопасные отходы: Твердые отходы, кроме классифицированных как взрывоопасные, которые при транспортировании способны легко загораться либо могут вызвать или усиливать пожар при тушении.

- Самовозгорающиеся отходы: Отходы, содержащие вещества, способные самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях при соприкосновении с воздухом с последующим самовоспламенением или самовозгораться при взаимодействии с водой в результате выделения огнеопасных газов.

- Окисляющие отходы: Отходы, содержащие химические вещества, не горючие сами по себе, но за счет выделения кислорода способные вызвать воспламенение других материалов.

- Грузовая единица: Некоторое количество контейнеров с опасными отходами, которые погружают, транспортируют, выгружают и хранят как единую массу.

- Общие положения

- Каждый контейнер с опасными отходами должен иметь предупредительную маркировку, выполненную и нанесенную в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

- Маркировка должна быть чёткой, видимой и выдерживать воздействие погодных условий без существенного снижения её качества на период накопления в нем опасных отходов и транспортирования контейнера с опасными отходами, и не должна закрывать другую маркировку, нанесенную на грузовые единицы или грузовые транспортные единицы.

- Маркировку наносят на наружную поверхность контейнера с опасными отходами. Цвет наружной поверхности должен быть контрастным относительно цвета маркировки. Если цвет наружной поверхности не контрастный и маркировку не видно или нечетко видно, то следует место маркировки выделить контрастным цветом. Рекомендуется применять белый или чёрный цвет.

- Элементы маркировки необходимо наносить в непосредственной близости один от другого.

- Коды и характеристика опасных отходов применяются в соответствии с классификатором отходов [2].

- Маркировку наносят краской по трафарету, типографским способом или в виде этикеток, преимущественно, изготовленных на самоклеящейся пленке.

Самоклеящаяся плёнка (плёнка с нанесённым на обратной стороне клеевым слоем, закрытым антиадгезийным материалом) должна иметь следующие характеристики:

- толщина плёнки (без слоя клея) – (40–70) мкм;

- масса клеевого слоя – (60±10) г/м2;

- адгезия к окрашенному металлу – не менее 700 г/см2;

- адгезия статического сдвига – не менее 72 ч.

- Надписи, наносимые согласно требованиям настоящего стандарта, выполняют на государственном и русском языках. При экспортных перевозках в зарубежные страны надписи выполняют на английском языке, если иное не предусмотрено договором.

- Если состав отходов не выявлен, то в качестве наименования отходов на контейнеры должен быть нанесен текст следующего содержания: "Опасные отходы с неизвестным составом".

- Маркировку, нанесенную на контейнеры с опасными отходами, необходимо удалять после их разгрузки и очистки от остатков опасных отходов. Допускается закрывать маркировку в тех случаях, когда контейнеры могут или будут использовать для транспортирования тех же самых видов опасных отходов.

- Собственник опасных отходов несет ответственность за достоверность и содержание маркировки, нанесенной на контейнеры с опасными отходами.

- Элементы маркировки

- Общие положения

- Предупредительная маркировка контейнеров с опасными отходами должна включать знак опасности, сигнальное слово и краткую характеристику опасности.

- Элементами маркировки контейнеров с опасными отходами являются:

  - наименование отходов;

  - идентификация опасных компонентов (при необходимости);

  - знак опасности;

  - сигнальное слово;

  - краткая характеристика опасностей;

  - меры предосторожности и пиктограммы;

  - информация о мерах первой помощи;

  - сведения о производителе отходов;

  - дополнительная информация.

- Дополнительно на контейнер с опасными отходами, если иное не предусмотрено требованиями настоящего стандарта, наносят:

- код и вид отходов в соответствии с утвержденным классификатором отходов [2];

- уточненное наименование отходов, в случае необходимости с указанием места их образования и состава;

- масса отходов;

- наименование и адрес собственника отходов (если он не является их производителем).

На рисунке 1 приведена иллюстрация элементов маркировки контейнеров с опасными отходами.

Рисунок 1 – Элементы маркировки контейнеров с опасными отходами

- Наименование отходов и идентификация опасных компонентов

- Наименование отходов, указанное на контейнере с опасными отходами, должно соответствовать наименованию, указанному в паспорте опасных отходов.

- Для отходов, являющихся смесью различных видов отходов, необходимо указать наименование вещества/отходов обуславливающих опасность отходов для здоровья людей и окружающей среды.

- Знак опасности

- Знаки опасности должны иметь форму квадрата, повернутого под углом 450.

- Знак опасности включает: символ опасности, графические элементы в виде рамки, она или цвета, которые приняты для передачи конкретной информации.

- При маркировке можно использовать несколько знаков опасности в соответствии с требованиями раздела 5.8 настоящего стандарта.

- Стандартные знаки опасности, применяемые при маркировке контейнеров с опасными грузами, представлены в Приложении А к настоящему стандарту.

- Знаки опасности должны быть выполнены в виде черного символа на белом фоне с красной рамкой в форме ромба.

- Сигнальные слова

- Сигнальные слова показывают относительную степень опасности отходов. Сигнальные слова, используемые при маркировке контейнеров с опасными отходами:

- «Опасно» – для более серьезной опасности,

- «Осторожно» – для менее серьезной опасности.

- Сигнальные слова являются стандартными и отнесены к определенным классам опасности в пределах одного вида опасности.

- Допускается для некоторых отходов с низким уровнем опасности не использовать сигнальные слова.

- На маркировке должно использоваться только одно сигнальное слово, соответствующее классу наиболее серьезной опасности.

- Краткая характеристика опасности

- Краткая характеристика опасности – это набор стандартных фраз, которые описывают физические опасности, опасности для здоровья и окружающей среды.

- Соответствующая характеристика для каждой опасности отходов должна быть представлена на маркировке контейнеров с отходами, обладающими более чем одной опасностью.

- Стандартные предупреждающие фразы, описывающие опасность отходов, приведены в Приложении А к настоящему стандарту. Допускается применять другие фразы, если они более точно и полно характеризуют опасность.

- Меры предосторожности и пиктограммы

- Предупредительная информация должна дополнять информацию об опасностях кратким описанием мер, которые необходимо предпринять для минимизации или предотвращения негативного воздействия в результате физических опасностей, опасностей для здоровья и окружающей среды.

- Меры первой помощи должны быть также включены в предупредительную информацию. Сообщения о мерах предосторожности должны включать четыре типа информации: информация о предотвращении воздействия, действия в случае аварий, информация о безопасном накоплении и утилизации отходов.

- Информация о производителе отходов

В разделе «Информация о производителе отходов» указывается наименование, адрес и номер телефона производителя отходов.

- Дополнительная информация

- Дополнительная информация на маркировке – это несогласованная информация, размещаемая на контейнере с опасными отходами. В некоторых случаях подобная информация может быть запрошена уполномоченными органами, или это может быть любая информация, представленная по усмотрению изготовителя / поставщика.

- Дополнительная информация может использоваться для представления более детальных сведений, которые не противоречат или не подвергают сомнению достоверность стандартной информации об опасности отходов.

- Представление нескольких опасностей на маркировке

- Для случая, если отходы обладают более чем одной опасностью, необходимо руководствоваться схемой «старшинства» сигнальных слов и пиктограмм.

- Для символов действуют следующие принципы «старшинства»:

- если используется «череп и скрещенные кости», «восклицательный знак» не должен использоваться;

- если применяется символ коррозии, то «восклицательный знак» не используется в случае, если он характеризует раздражение кожи/глаз;

- если в случае опасности для здоровья используется символ, характеризующий сенсибилизацию дыхательных путей, «восклицательный знак» не должен использоваться в случае, если он характеризует сенсибилизацию кожи или раздражение кожи/глаз.

- Если используется сигнальное слово «Опасно», то сигнальное слово «Осторожно» применяться не должно.

- На маркировке должны указываться все характеристики опасности.

Приложение А

(информационное)

Стандартные элементы маркировки, применяемые при маркировке контейнеров с опасными отходами

Таблица А-1 Элементы маркировки, применяемые для маркировки контейнеров с опасными отходами

| Пиктограмма | Сигнальное слово | Краткая информация об опасности |
| --- | --- | --- |
| ВЗРЫВООПАСНОСТЬ (Код HР1 согласно [1]) |  |  |
|  | Опасно | Нестабильно. Взрывается. Взрывается массой. Взрывается: возможно значительное разбрасывание. Пожаро-взрывоопасно, при взрыве возможно разбрасывание |
|  | Осторожно | Пожароопасно, при взрыве возможно разбрасывание |
| Отсутствует | Опасно | При возгорании возможен взрыв |
| ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА (Код HP2 согласно [1]) |  |  |
|  | Опасно | Окисляющее вещество |
| ОГНЕОПАСНОСТЬ (Код HР3 согласно [1]) |  |  |
|  | Опасно Осторожно (в зависимости от температуры вспышки) | Воспламеняющееся вещество |
| РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ (Код HР4 согласно [1]) |  |  |
|  | Раздражающие | Могут вызвать воспаление при контакте с кожей или слизистыми оболочками. Не являются едкими |
| СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ (Код НР5 согласно [1]) |  |  |
|  | Опасно | Может вызвать повреждение органов (укажите поражаемые органы, если они известны) и затяжные, хронические заболевания |

Продолжение таблицы А-1

| Пиктограмма | Сигнальное слово | Краткая информация об опасности |
| --- | --- | --- |
|  | Осторожно | Может вызывать сонливость, головокружение |
| ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ (Код НР6 согласно [1]) |  |  |
|  | Опасно | Смертельно при попадании на кожу Токсично при попадании на кожу Смертельно при вдыхании Токсично при вдыхании |
|  | Осторожно | Вредно при попадании на кожу Вредно при вдыхании |
| Отсутствует | Осторожно | Может причинить вред при попадании на кожу Может причинить вред при вдыхании |
| КАНЦЕРОГЕННОСТЬ (Код НР7 согласно [1]) |  |  |
|  | Опасное вещество | Обладает канцерогенными свойствами |
| РАЗЪЕДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ (Код НР8 согласно [1]) |  |  |
|  | Едкие вещества | Разрушают живые ткани |
| ИНФЕКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА (Код НР9 согласно [1]) |  |  |
|  | Инфекционные вещества | Может вызвать смертельные заболевания |
|  | Осторожно | Может принести вред организму |

Окончание таблицы А-1

| Пиктограмма | Сигнальное слово | Краткая информация об опасности |
| --- | --- | --- |
| ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ДЕТОРОЖДЕНИЯ (Код НР10 согласно [1]) |  |  |
|  | Опасное вещество | Токсично для репродуктивной системы |
| МУТАГЕННОСТЬ (Код НР11 согласно [1]) |  |  |
|  | Опасное вещество | Обладает мутагенными свойствами |
| ОБРАЗОВАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ, ВОЗДУХОМ ИЛИ КИСЛОТОЙ (Код НР12 согласно [1]) |  |  |
|  | Осторожно | При контакте с воздухом образуются токсичные газы При контакте с водой образуются токсичные газы При контакте с кислотой образуются токсичные газы |
| СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ (Код НР13 согласно [1]) |  |  |
|  | Опасное вещество | Имеют сенсибилизирующие свойства |
| ЭКОТОКСИЧНОСТЬ (Код НР14 согласно [1]) |  |  |
|  | Осторожно | Разрушает озоновый слой Чрезвычайно токсично/токсично/вредно для водной среды |
| СПОСОБНОСТЬ ПРОЯВЛЯТЬ ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОТХОДОВ КОСВЕННЫМ ОБРАЗОМ (Код НР15 согласно [1]) |  |  |
|  | Осторожно |  |
| СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ (СОЗ) (Код С16 согласно [1]) |  |  |
|  | Опасно | Содержит токсичные хлорорганические вещества |

Приложение Б

(информационное)

Пиктограммы о необходимых средствах индивидуальной защиты при обращении с отходами

Библиография

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

- Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

МКС 13.030

Ключевые слова: отходы, опасные отходы, маркировка контейнеров, контейнер, знаки опасности, пиктограммы

МКС 13.030

Ключевые слова: отходы, опасные отходы, маркировка контейнеров, контейнер, знаки опасности, пиктограммы

Разработчик: ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Мухаева С.

Специалист по стандартизации_______________________Байзакова А.