Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методические указания по методам контроля

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ N-НИТРОЗАМИНОВ

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от _________________2020 г. №_____

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года; Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методические указания по методам контроля

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ N-НИТРОЗАМИНОВ

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на продовольственное сырье и пищевые продукты и устанавливает флуориметрический и хемилюминисцентный методы определения летучих N-нитрозаминов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 3268-2018 Посуда лабораторная пипетки эталонные градуированные для поверителей. Общие требования.

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2062-77 Реактивы. Кислота бромистоводородная. Технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия.

ГОСТ 4201-79 Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия.

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия.

ГОСТ 6995-77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия.

ГОСТ 10157-2016 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 13268-88 Электронагреватели трубчатые.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 24104-2001 80 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27203-87 Гомогенизаторы для молока. Основные параметры.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1.

4 Средство измерений, вспомогательное оборудование, материалы и реактивы

4.1 При выполнении анализа флюориметрическим методом применяют следующие средства измерений вспомогательное оборудование, материалы и реактивы.

4.1.1 Средства измерений:

- весы аналитические по ГОСТ 24104;

- контактные термометры по ГОСТ 9871;

- прибор для флуоресцентного анализа витаминов в растворе МРТУ 64-1-1080-63 или диагностическая лампа;

- флуориметр с фильтрами Bl-1, В2-1 или другие спектрофлуориметры с аналогичными или более высокими оптическими характеристиками.

4.1.2 Вспомогательное оборудование и посуда:

- шкаф сушильный;

- нагревательные приборы: электронагреватель по ГОСТ 13268, электроплитка по ГОСТ 14919;

- ротационный испаритель с ловушкой по [2];

- насос водоструйный по ГОСТ 23932;

- камера для тонкослойной хроматографии (далее – ТСХ) с притертыми крышками, например, стеклянные четырехугольные сосуды 195х195х200 мм;

- пластинки для ТСХ (без флуоресцентного индикатора);

- микрошприц на 10 мкл или калиброванные стекляные капилляры;

- мясорубка или гомогенизатор по ГОСТ 27203;

- штативы Бунзена;

- бани глицериновые, водяные;

- дефлегматор елочный;

- цилиндры мерные на 50, 100, 200 мл по ГОСТ 1770;

- пипетки емкостью 1, 2 мл по ГОСТ 29169, СТ РК 3268;

- колбы мерные или пробирки мерные 2, 5, 25, 50 мл по ГОСТ 1770;

- холодильник Либиха с аллонжем;

- холодильник обратный по ГОСТ 23932 и ГОСТ 25336;

- насадка для паровика (рисунок 1, позиция 8);

- колбы плоскодонные на 250 мл;

- колбы круглодонные на 1000, 500 и 5 мл по [3];

- делительные воронки емкостью 5 и 250 мл по ГОСТ 23932 и ГОСТ 25336;

- эксикатор.

4.1.3 Реактивы и материалы:

- аммиак водный по ГОСТ 3760;

- ацетонитрил по [4];

- бензол по ГОСТ 5955;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

- гексан-н по [5];

- кальций хлористый прокаленный;

- кислота бромистоводородная по ГОСТ 2062;

- кислота соляная по ГОСТ 3118 и водный раствор 0,1 Н;

- кислота серная по ГОСТ 4204 и водный раствор 1 Н, 5 Н;

- кислота уксусная ледяная по ГОСТ 61;

- метилен хлористый по  [6];

- масло вазелиновое, парафиновое;

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328, хч и водный раствор 0,1 Н;

- натрий сернокислый прокаленный, хч;

- натрий углекислый кислый по ГОСТ 4201;

- натрий хлористый по ГОСТ 4233;

- спирт метиловый по ГОСТ 6995;

- спирт этиловый по ГОСТ 18300;

- сульфаминовая или сульфанилевая кислота.

4.1.4 Стандартные и рабочие растворы:

- 8-метокси-5-хинолинсульфонилазиридин (КАЗ)*;

- 8-метокси-5-[N-(2-И-диэтиламино)]хинолинсульфонамидые производные аминов: диметиламина (КАЭ-ДМА), диэтиламина (КАЭ-ДЭА), дипропиламина (КАЭ-ДПА) – спиртовые растворы концентрации С1 = 2 мг/мл;

- Двух-трехпроцентный раствор газообразного бромистого водорода в ледяной уксусной кислоте (НВг/АсОН);

- нитрозодипропиламин (НДПА) – гексановый раствор, С = 0,2 мг/100 мл.

4.2 При выполнении анализа хемилюминисцентным методом применяют нижеперечисленные, а также указанные в п. 4.1, средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы и реактивы.

4.2.1 Средства измерений:

- газовый хроматограф;

- детектор хемилюминисцентный – анализатор термической энергии;

4.2.2 Вспомогательное оборудование и посуда:

- самописец;

- колонка газохроматографическая стеклянная длиной 3 м и диаметром 2 мм, заполненная 15 %;

4.2.3 Реактивы и материалы:

- азот газообразный по ГОСТ 9293;

- кислород газообразный по ГОСТ 5583;

- аргон газообразный по ГОСТ 10157;

- азот жидкий.

4.2.4 Стандартные и рабочие растворы:

- N-нитрозодиметиламин (НДМА);

- N-нитрозодиэтиламин (НДЭА);

- N-нитрозодипропиламин (НДПА);

- N-нитрозодибутиламин (НДБА);

- N-нитрозопиперидин (НПиП);

- Н-нитрозопирролидин (НПир);

- гексановый раствор НДПА (0,2 мкг/мл);

- гексановый раствор смеси стандартных НА (НДМА, НДЭА, НДБА, НПиП, НПир) по 0,2 мкг каждого НА в 1 мл раствора.

5 Требования безопасности

Помещение, в котором производится определение нитрозаминов обязательно должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

Работу с нитрозаминами, стандартами, другими химическими соединениями и растворителями проводить в вытяжном шкафу с использованием индивидуальных средств защиты (очки, перчатки и др.).

В лаборатории, где проводится работа с канцерогенными летучими НА необходимо всегда иметь двух-трехпроцентный раствор газообразного НВг в уксусной кислоте для разрушения НА при попадании их на рабочие места и на пол. В целях разрушения летучих НА в воздухе по окончании работы помещение необходимо обработать ультрафиолетовым светом.

Транспортировка и хранение НА осуществляется в стекляныхзапаянных ампулах, обернутых в асбестовую ткань и упакованных в металлическую тару, которую также заплавляют парафином.

НА хранят в специальном холодильнике в отсутствии анализируемых проб.

- Требования к квалификации оператора

К процессу просыпки и выполнения измерений допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего, прошедшие стажировку и изучившие инструкции по эксплуатации соответствующих приборов. Обработкой результатов (интерпретацией или анализом данных) занимаются специалисты лаборатории, имеющие средне-технические образование, стаж работы не менее одного года, владеющие техникой и теоретическими знаниями выполнения анализа.

- Условия выполнения анализа

При подготовке к выполнению анализа и при его проведении необходимо соблюдать следующие условия:

- температура окружающего воздуха (25±5) °С;

- относительная влажность воздуха в помещении лаборатории не более 80%;

- атмосферное давление (750±50) мм рт. ст.

Помещение для проведения анализа должно быть оснащеносистемой приточно-вытяжной вентиляции.

- Отбор, подготовка и хранение проб

Отбор проб пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется в соответствии с действующими нормативно-техническими документами на конкретный вид продукции.

Навеска массой от 100 до 300 г (или см3) отбирается из средней пробы.

Отобранные образцы можно хранить в морозильной камере при температуре от минус 18 °С до минус 8 °С от одного дня до трех суток в зависимости от сроков реализации продукции.

- Подготовка к выполнению анализа

9.1 Приготовление растворов

Содержимое ампулы КАЭ* (1 мг/5 мл) переносят в мерную колбу на 50 мл и доводят до метки этиловым спиртом. Получают растворКАЭ с концентрацией 0,02 мг/мл.

Стандартный раствор НДПА с концентрацией 2 мкг/мл, используется при анализе в качестве внутреннего стандарта.

Для получения стандартных растворов КАЭ-ДМА, КАЭ-ДЭА и КАЭ-ДПА 2,5 мл содержимого ампул растворов КАЭ-ДМА, КАЭ-ДЭА и КАЭ-ДПА (концентрации 
C1 = 5мг/5 мл)*переносят в мерные колбы на 25 мл, доводят до метки этиловым спиртом и получают растворы с концентрацией С2 = 0,1 мг/мл. Для получения смеси стандартов в мерную колбу на 25 мл переносят оставшуюся часть содержимого ампул (2,5 мл каждого КАЭ-производного)*, раствор доводят до метки этиловым спиртом. Концентрация раствора каждого стандартного производного в этой смеси равна С2 = 0,1 мг/мл. Для получения смеси стандартов меньших концентрация С3 и С4 в мерные колбы на 25 мл помещают соответственно 2,5 и 1,25 мл стандартного раствора С2 и растворы доводят до метки этиловым спиртом. Концентрация каждого стандарта в этих смесях соответственно равна С3 = 10 нг/мкл и С4 = 5 нг/мкл. Рабочий растворКАЭ  и стандартные растворы 
КАЭ-производных хранить в темной посуде с пришлифованной пробкой в холодильнике не более 1 года.

Для получения однопроцентного раствора кислого углекислого натрия 1 г кислого углекислого натрия помещают в мерную колбу на 100 мл и доводят до метки дистиллированной водой.

Для получения двухпроцентного раствора сульфаниловой (сульфаминовой) кислоты 20 г сульфаниловой или сульфаминовой кислоты помешают в мерную колбу на 1000 мл добавляют от 600 до 800 мл дистиллированной воды, перемешивают и добавляют водой до метки.

9.2 Подготовка к анализу растворителей и реактивов, контроль их чистоты

9.2.1 Подготовка к работе хлористого метилена

Предназначенный для использования хлористый метилен предварительно подвергается фракционной перегонке. 60-75 мл хлористого метилена (количество, используемое при анализе) концентрируют до 1 мл по п. 10.2.1 и анализируют концентрат на содержание НА флюориметрическим или хемилюминисцентным методом в соответствии с п. 10 или п. 11.

При отсутствии НА хлористый метилен может быть использован в работе, при обнаружении НА хлористый метилен подвергают дополнительной очистке. Для этого 500 мл хлористого метилена дважды промывают концентрированной серной кислотой (2 раза по 30 мл) и дистиллированной водой, затем тридцатипроцентным раствором гидроокиси натрия и вновь дистиллированной водой до нейтрального рН, высушивают прокаленным хлористым кальцием и проводят фракционную перегонку, собирая фракцию при температуре (40±0,2) °С.

9.2.2 Контроль чистоты реактивов

Пробу реактивов (Na2SO4, NaCl, NaOH и др.) каждой партии в количестве, используемом в эксперименте, выдерживают раздельно в течение 10 мин с 60 - 70 мл хлористого метилена, отфильтровывают, концентрируют по п. 10.2.1 до 1 мл и анализируют концентрат на наличие НА. При отсутствии НА реагенты используются в работе, при наличии НА подвергаются дополнительной очистке путем перекристаллизации или заменяются на новую партию.

10 Флюориметрический метод

10.1 Сущность метода

Метод определения N-нитрозаминов в пищевых продуктах и продовольственном сырье состоит в выделении летучих N-нитрозаминов (далее – НА) путем перегонки с паром или в вакууме; экстракции хлористым метиленом НА из водного дистиллята; концентрации экстракта; денитрозировании НА бромистым водородом в уксусной кислоте; алкилировании образовавшихся аминов 8-метокси-5-хинолинсульфонилазири-дином (далее –КАЭ), разделении и количественном определении образовавшихся флуоресцирующих 8-метокси-5-[N-(2-N-диэтиламино)] хинолинсульфонамидных производных (далее – КАЭ-производные) в тонком слое силикагеля.

Идентификацию НА осуществляют сравнением подвижности в тонком слое силикагеля флуоресцирующих КАЭ-производных из образца с подвижностью соответствующих стандартных производных: диметиламина – КАЭ-ДМА, диэтиламина – КАЭ-ДЭА, дипропиламина – КАЭ-ДПА.

В основе полуколичественного определения лежит визуальное сравнение интенсивности флуоресценции пятен КАЭ-производных из образца с интенсивностью флуоресценции пятен стандартных соединений. При необходимости возможно также количественное определение путем измерения величины флуоресценции КАЭ-производных.

Нижний предел определения НА – 1 мкг/кг продукта.

10.2 Выделение нитрозаминов

10.2.1 Выделение нитрозаминов путем перегонки с паром

Навеску 50-100 г измельченного в мясорубке или гомогенизаторе пищевого продукта помещают в круглодонную колбу на 500 мл, соединенную с паровиком и прямым холодильником (рисунок 1). К продукту добавляют 10 г хлористого натрия, 10 г сульфата натрия или магния, 25-50 мл дистиллированной воды (в зависимости от влажности продукта), 5 мл двухпроцентного раствора сульфаминовой (или сульфаниловой)  кислоты (п. 9.1), 5-10 мл 1Н раствора серной кислоты до рН<3,0, 1 мл гексанового раствора ДПНА (п. 9.1.) и НА отгоняют с водяным паром, собирая 200-230 мл дистиллята. Если перегонка с паром сопровождается вспениванием массы (пиво, зерно, гидробионты и продукты вырабатываемые из них), добавляют 5-10 мл насыщенного раствора апиезона в изопропиловом спирте, а в случае спекания продуктов в процессе дистилляции (хлеб, зерно и др.) – мелкие керамические крошки или кусочки стеклянных трубочек. Для наиболее полного выделения НА из алкогольных напитков необходимо разбавить образец водой до получения двадцатипроцентной концентрации в нем спирта. Дистиллят переносят в делительную воронку и нитрозамины экстрагируют свежеперегнанным хлористым метиленом 4-5 раз по 15 мл.

Примечание – Использование других неполярных растворителей: эфир, этилацетат, гексан, хлороформ и др. не рекомендуются, т.к. степень извлечения нитрозаминов из водных растворов очень низка.

1 – Паровик, 2 - Дистиллированная вода, 3 - Круглодонная колба,

4 - Гологенат пищевого продукта, 5 - Баня с глицерином, 6 - Насадка Бюрца,

7 - Трубка на шлифе. 8 - Насадка-барбатер, 9 - Холодильник Либиха, 10 – Алонж, 11 – Приемник

Рисунок 1. Система с паровиком и прямым холодильником

Объединенные хлорметиленовые экстракты высушивают прокаленным сульфатом магния, отфильтровывают, осушитель промывают небольшим объемом хлористого метилена, объединенные фильтраты помещают в круглодонную колбу на 100-150 мл, снабжают дефлегматором (или воздушным холодильником), помещают в водяную баню и упаривают хлористый метилен до 5-7 мл выдерживанием при температуре бани от 55 °С 65 °С. Целесообразно пропускание тока инертного газа через хлорметиленовый раствор. По достижении объема раствора 5-7 мл дефлегматор смывают 2 мл гексана и продолжают концентрировать пробу до 1-2 мл.

10.2.2 Выделение нитрозаминов перегонкой в вакууме

Пробу исследуемого продукта массой 20-50 г, отвешенную с погрешностью 0,1 г, помещают в круглодонную колбу вместимостью 200 мл, добавляют 75-80 мл дистиллированной воды, 1 мл гексанового раствора N-нитрозодипропиламина (НДПА), 4 мл 0,1 Н раствора гидроокиси натрия и 20 мл парафинового или вазелинового масла для предотвращения перебрасывания массы во время дистилляции и присоединяют к вакуумной системе (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема вакуумной установки

Колбу с исследуемым продуктом помещают на песочную баню, под которой устанавливается газовая горелка; приемную колбу охлаждают смесью сухого льда и гексана (ацетона) или жидким азотом. Установив в системе вакуум до 1 атм. проводят дистилляцию около 1 часа при температуре бани от 98 °С 100 °С до получения 50 мл дистиллята. Чтобы избежать потери НА желательно проводить дистилляцию в закрытой системе, как можно реже подключая ее к вакуумному насосу. Герметичность системы можно сохранить используя чистую вакуумную смазку или тефлоновые манжеты для шлифов. После окончания дистилляции снимают обогрев, охлаждение, отсоединяют шланг вакуумной системы, наконечник приемника закрывают тефлоном или пробкой. После оттаивания приемной колбы систему перегонки разбирают, насадку ополаскивают несколькими миллилитрами дистиллированной воды, которые добавляют к дистилляту. В круглодонную колбу с дистиллятом добавляют 1-2 мл этанола, 0,5 мл 5 Н серной кислоты и экстрагируют трижды по 7-10 мл хлористым метиленом. Последний собирают пипеткой со дна колбы и переносят в стаканчик емкостью 50 мл с 1-2 г безводного сульфата натрия. После подсушивания каждую порцию экстракта переносят в пробирку. Оставшийся в стаканчике сульфат натрия промывают 2 мл хлористого метилена, который также переносится в пробирку с экстрактом. Концентрирование экстракта проводят на водяной бане при температуре 40 °С под током азота до 5-7 мл, затем экстракт переносят в центрифужную пробирку и концентрируют под током азота при комнатной температуре до 1 мл (не допускать полной отгонки экстракта).

  - Выполнения анализа

10.3.1 Проведение денитрозирования

Полученный по п. 10.2.1 или п. 10.2.2 гексановый или хлорметиленовый раствор (2мл) делят на две равные части (раствор А и раствор Б). К 1 мл раствора (раствор А) добавляют    1 мл двух-трехпроцентного раствора газообразного HBr в уксусной кислоте (HBr/АсОН) (нельзя использовать бромистоводородную кислоту) и выдерживают этот раствор в течение 30 мин при комнатной температуре. Далее раствор упаривают досуха на роторном испарителе при температуре от 40 °С до 50 °С и давлении от 10 до 15 мм рт.ст.

10.3.2 Получение КАЭ-производных

К остатку после упаривания на роторном испарителе добавляют 0,2-0,3 мл раствора кислого углекислого натрия до рН > 8, 0,5 мл спиртового раствора КАЭ, кипятят 30 мин с обратным холодильником на глицериновой бане при температуре 100 °С. При определении содержания нитрозаминов в солоде и пиве добавляют 2,5 мл рабочего раствора КАЭ. Смесь упаривают досуха, остаток растворяют в 0,3-0,5 мл этилового спирта. Этот раствор используют для анализа нитрозаминов. Полученные КАЭ-производные аминов, содержание которых эквивалентно количеству нитрозаминов в пробе, анализируют методом ТСХ в сравнении со стандартами, приготовленными по п. 5.1.3. Для проведения «холостой пробы» ко второй части хлорметиленового экстракта (раствор Б) добавляют 0,1 мл рабочего раствора КАЭ, 0,2 мл раствора кислого углекислого натрия, кипятят 30 мин. Обрабатывают аналогично раствору А. Полученный спиртовой раствор («холостая проба») анализируют методом ТСХ, результаты которой учитывают при расчете содержания нитрозаминов.

10.3.3 Тонкослойная хроматография

10.3.3.1 Подготовка пластинок для хроматографического анализа

Пластинку помещают в камеру для хроматографии, в которую предварительно наливают смесь бензол-этилацетат-уксусная кислота (100:50:1) (система нарисунке 1). Развитие хроматограмм проводят до достижения растворителем верхнего края пластинки. Затем пластинку извлекают из камеры, сушат 10 мин на воздухе, помещают в сушильный шкаф и активируют при от 110 °С до 120 °С в течение часа. Для анализа требуется несколько пластинок, которые после активирования до использования хранят в закрытом эксикаторе над прокаленным хлористым кальцием.

10.3.3.2 Проведение тонкослойной хроматографии, идентификация и определение нитрозаминов

На расстоянии 3 см от нижнего края пластинки проводят карандашом тонкую горизонтальную линию, на которую с интервалом в 1-3 см наносят 10 точек. В первую точку наносят 20-30 мкл КАЭ-производных исследуемого раствора А, во вторую – 
20-30 мкл «холостой пробы». В третью и четвертую точки наносят соответственно по 
1 мкл растворов КАЭ-ДМА и КАЭ-КЭА в концентрации С2; в пятую, шестую и седьмую точки – соответственно по 1 мкл растворов КАЭ-ДМА, КАЭ-ДЭА и КАЭ-Д в концентрации С3; в восьмую и девятую точки – соответственно растворы КАЭ-ДМА и КАЭ-ДЭА в концентрации С4. Пластинку поворачивают на 180° и помещают в хроматографическую камеру с системой 1. Развитие хроматограммы проводят до достижения фронтом верхнего края пластинки. Пластинку вынимают из камеры, сушат под тягой на воздухе 15 минут срезают 2 см ниже фронта, тем самым удаляя липофильные примеси. Пластинку вновь переворачивают на 180° и помещают в хроматографическую камеру со смесью ацетонитрил – 25 % аммиак (9:1) (система на рисунке 2). Уровень растворителя должен быть примерно на 1 см ниже нанесенных пятен. Развитие хроматограммы проводят до достижения растворителем верхнего края пластинки. Пластинку сушат на воздухе и вновь помещают в хроматографическую камеру с системой 1. Хроматографируют в том же направлении, сушат и рассматривают в 
УФ-свете, сравнивая подвижность Rf флуоресцирующих производных, которые обнаружены в образце, с подвижностью Rf соответствующих КАЭ-производных стандартов (таблица 1), осуществляют идентификацию нитрозаминов.

Таблица 1 – Значения Rf КАЭ-производных

| Соединения | Rf |
| --- | --- |
| КАЭ-ДЭА | 0,21 |
| КАЭ-ДМА | 0,25 |
| КАЭ-ДПА | 0,62 |

10.4 Обработка (вычисление) результатов анализа

Сравнивая интенсивность флуоресценции различных количеств стандартных нитрозаминов с интенсивностью флуоресценции образца и «холостой пробы» определяют количество нитрозаминов в пятне. Содержание нитрозаминов в пробе продукта рассчитывают по формулам 1 и 2. При этом учитывается степень извлечения нитрозаминов из образца (%) путем сравнения интенсивности флуоресценции внутреннего стандарта (НДПА), вносимого в продукт (по п. 10.2.1.) с интенсивностью стандарта – НДПА (Rf = 0,62).

|  | K=2,4 N∙V1∙100П∙V2∙%, | (1) |
| --- | --- | --- |

где, К – количество нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевом продукте, мкг/кг;

2,4 – поправочный коэффициент;

N – количество нитрозаминов в пятне с учетом «холостого опыта», мкг;

П – навеска продукта, кг;

V1 – объем анализируемой пробы, мкл;

V2 – объем нанесенной пробы, мкл;

% – степень извлечения нитрозаминов из образца.

При необходимости количественное определение содержания нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах проводят на флуориметре. На двух или более пластинках (в зависимости от вязкости анализируемого раствора) на расстояния 3 см от нижнего края пластинки наносят полосой в 6-7 см весь (100 мкл) анализируемый раствор и на тех же пластинках полосой в 3-4 см наносят по 100 мкл растворов стандартов с концентрацией, которая обнаружена в пробе. Аналогично наносят пробы «холостого опыта». Хроматографируют как описано выше. Пластинки высушивают на воздухе, рассматривают в УФ свете, отмечают иглой или карандашом флуоресцирующие зоны исследуемого раствора и стандартов, объединяют их вместе с каждой пластинки, разрезают на мелкие кусочки, помещают в колбочки на 10 мл, заливают 4 мл 1Н раствора НСl и, периодически встряхивая, выдерживают 30 минут при комнатной температуре. Раствор осторожно сливают в чистые колбочки (если попадают частицы силикагеля, пробы фильтруют), ополаскивают силикагель 3 раза по 1 мл 1Н НСl и промывные воды объединяют с основным раствором. Аналогично поступают с каждой флуоресцирующей зоной образца, стандартов и «холостого опыта».

Величину флуоресценции полученных растворов (по 7 мл каждого) измеряют на спектрофлуориметре при длине волны возбуждения 340 нм и длине волны флуоресценции 480 нм.

Количество нитрозаминов в образце рассчитывают по формуле 2:

|  | K=2,4 П∙Ф1∙100М∙Ф2∙%, | (2) |
| --- | --- | --- |

где, К – количество соответствующего нитрозамина в продовольственном сырье и пищевом продукте, мкг/кг;

П – количество нитрозаминов стандарта, мкг;

М –  навеска продукта, кг;

Ф1 – флуоресценция нитрозаминов образца за вычетом флуоресценции «холостого опыта»;

Ф2 – флуоресценция соответствующего нитрозаминового стандарта;

2,4 – поправочный коэффициент;

% – степень извлечения нитрозаминов из образца.

10.5 Оформление результатов анализа

Промежуточные данные и результат измерений оформляют записью в журнале произвольной формы с указанием номера пробы.

Статистическая обработка результатов анализов продовольственного сырья и пищевых продуктов показала, что относительное стандартное отклонение, при применении флюориметрического метода, колеблется от 20 % до 30 % (при n = 2, 
P = 0,90).

11 Хемилюминисцентный метод (арбитражный метод анализа)

11.1 Сущность метода

Метод идентификации и количественного определения НА состоит в выделении летучих НА путем перегонки с паром или в вакууме, экстракции хлористым метиленом НА из водного дистиллята, концентрировании экстракта, разделении смеси методом газо-жидкостной хроматографии и количественном определении модифицированных НА с помощью высокоселективного и высокочувствительного хемилюминисцентного (термоэнергетического) детектора.

Идентификацию НА осуществляют по временам удерживания в сравнении с параметрами удерживания стандартных НА. Количественное определение проводят методом абсолютной калибровки с систематическим контролем калибровочного коэффициента.

Нижний предел определения = 0,1 мкг/кг.

11.2 Выделение нитрозаминов.

НА выделяют из анализируемых образцов продовольственного сырья, пищевых продуктов и кормов путем перегонки с паром или вакуумной перегонкой с последующим извлечением НА хлористым метиленом из водного дистиллята и концентрированием хлорметиленового экстракта до 1 мл в соответствии с п. 10.2.1 и п. 10.2.2 настоящего стандарта.

  - Выполнения анализа

Анализ НА осуществляют газохроматографически без дополнительной обработки хлорметиленового или гексанового раствора при следующих условиях: колонка стеклянная (длина 3 м с диаметром 2 мм), заполненная 15 %, нанесенном на Chromaton N-AW-DMCS (80-100 меш), газноситель – азот (осч или ПНГ) или аргон, скорость 20 мл/мин, температура колонки 125 °С (изотермический режим); температура испарителя 220 °С, температура каталитической печи 450 °С, давление азота 0,5 aтм 
(или расход 40 мл/мин), давление кислорода 0,6 атм., температура охлаждающей ловушки 110-130 °С, объем вводимой в хроматограф пробы 1-10 мкл.

Записывают хроматограмму эталонной смеси НА и раствора внутреннего стандарта в начале и в конце каждой серии анализов. Идентификацию НА в пробе осуществляют по временам удерживания стандартов. Количество НА в пробе оценивают сравнением величины аналитических сигналов, полученных при анализе образцов и стандартных растворов.

Оценивается также полнота извлечения НА из продовольственного сырья, пищевых продуктов и кормов по внутреннему стандарту (НДПА вносимому в продукт перед выделением НА).

11.4 Обработка (вычисление) результатов анализа

Содержание НА в пробе рассчитывается по формуле 3:

|  | C=S1∙V2∙n∙100S2∙V1∙m∙A, | (3) |
| --- | --- | --- |

где, С – содержание исследуемого НА в образце, мкг/кг;

S1 – площадь под интегральной кривой, полученной при анализе образца мм2;

S2 – площадь под интегральной кривой соответствующего стандартного НА, мм2;

V1 – объем пробы, введенной в хроматограф, мкл;

V2 – объем анализируемого экстракта, мкл;

n – количество стандартного НА, введенного в хроматограф, нг;

m – масса пробы, взятой на анализ, г;

А – степень извлечения внутреннего стандарта, %.

11.5 Оформление результатов анализа

Промежуточные данные и результат измерений оформляют записью в журнале произвольной формы с указанием номера пробы.

Применяемая методика дает возможность извлекать из анализируемых образцов летучие НА с выходом от 70 % до 95 %.

Нижний предел определения 1×10-13 мол/мкл.

Метод дает возможность определять 0,1 мкг НА/кг продукта и выше. В интервале концентраций от 1×10-10 до 1×10-13 мол/мкл аналитический сигнал прямо пропорционален количеству введенного в хроматограф НА. Относительное стандартное отклонение от 15 % до 20 %.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-II от 7 июня 2000 г.).

[2] ТУ 25-11-917-76.

[3] ТУ 48-52.

[4] ТУ 6-09-3534-74.

[5] ТУ 6-09-5362-68.

[6] МРТУ 6-09-5362-68

542.06									МКС 71.040.40

Ключевые слова: летучие N-нитрозамины, флуориметрический метод, хемилюминисцентный метод

542.06									МКС 71.040.40

Ключевые слова: летучие N-нитрозамины, флуориметрический метод, хемилюминисцентный метод

Разработан: Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель генерального директора РГП «КазИнМетр» | Б. Мухамеджанов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| РГП «КазИнМетр» |  |
| Эксперт 2-ой категории Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации РГП «КазИнМетр» | А. Жумагулова |
| Эксперт 2-ой категории ЮКФ РГП «КазИнМетр» | Е. Андрющенко |