Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Микробиология пищевой цепочки

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

СТ РК ISO 19036

(ISO 19036:2019 Microbiology of the food chain  — Estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations , IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН  И  ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»  Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от  «__»______2023 года № _____

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 19036:2019 Microbiology of the food chain  — Estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations ( Микробиология пищевой цепи. Оценка неопределенности  измерений для   количественных определений).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 34, Пищевые продукты, Подкомитет ПК 9, Микробиология.

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен (разработан) настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Степень соответствия - идентичная (IDT)

4   ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 |  |  | Область применения |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Нормативные ссылки |  |  | 9 |
| 3 |  |  | Термины, определения и обозначения |  |  | 9 |
| 3.1 |  |  | Термины и определения |  | 9 |
| 3.2 |  |  | Обозначения |  | 13 |
| 4 |  |  | Общие предположения |  |  | 13 |
| 5 |  |  | Техническая неопределенность |  |  | 14 |
| 5.1 |  |  | Идентификация основных источников неопределенности |  | 14 |
| 5.1.1 |  |  | Общие аспекты | 14 |
| 5.1.2 |  |  | Неопределенность отбора проб | 14 |
| 5.1.3 |  |  | Систематическая ошибка | 16 |
| 5.1.4 |  |  | Критические факторы | 16 |
| 5.2 |  |  | Оценка технической неопределенности |  | 16 |
| 5.2.1 |  |  | Общие аспекты |  |  |
| 5.2.2 |  |  | Стандартное отклонение воспроизводимости, полученное из внутрилабораторных экспериментов, sIR |  | 16 |
| 5.2.3 |  |  | Стандартное отклонение воспроизводимости, полученное в результате межлабораторных исследований |  | 23 |
| 6 |  |  | Матричная неопределенность |  |  | 25 |
| 6.1 |  |  | Общие аспекты |  | 25 |
| 6.2 |  |  | Случай однородной лабораторной (или испытуемой) пробы |  | 26 |
| 6.3 |  |  | Несколько частей образцов для анализа из лабораторных проб |  | 26 |
| 6.4 |  |  | Известная характеристика матрицы |  | 28 |
| 7 |  |  | Неопределенности распределения |  |  | 29 |
| 7.1 |  |  | Общие аспекты. |  | 29 |
| 7.2 |  |  | Метод подсчета колоний. Неопределенность Пуассона |  | 29 |
| 7.3 |  |  | Методика подсчета колоний. Неопределенность подтверждения. |  | 30 |
| 7.4 |  |  | Наиболее вероятная неопределенность числа |  | 31 |
| 8 |  |  | Объединенная и расширенная неопределенность |  |  | 31 |
| 8.1 |  |  | Объединенная стандартная неопределенность |  | 31 |
| 8.1.1 |  |  | Общие положения | 31 |
| 8.1.2 |  |  | Объединенная стандартная неопределенность, основанная на отдельных технических, матричных и распределительных стандартных неопределенностях | 31 |
| 8.1.3 |  |  | Объединенная стандартная неопределенность, основанная только на стандартном отклонении воспроизводимости | 32 |
| 8.2 |  |  | Расширенная неопределенность | 33 |
| 8.3 |  |  | Рабочие примеры | 33 |
| 8.3.1 |  |  | Пример 1. Технические, матричные и пуассоновские компоненты неопределенности | 33 |
| 8.3.2 |  |  | Пример 2. Пренебрежимо малый компонент Пуассона | 33 |
| 8.3.4 |  |  | Пример 3. Компоненты Пуассона, матрицы и подтверждения | 34 |
| 8.3.4 |  |  | Пример 4. Технические, матричные и наиболее вероятные числовые компоненты | 34 |
| 9 |  |  | Выражение неопределенности измерений в протоколах испытаний |  |  | 35 |
| 9.1 |  |  | Общие аспекты |  | 35 |
| 9.2 |  |  | Результаты ниже предела количественного определения |  | 36 |
| 9.2.1 |  |  | Общие аспекты |  | 36 |
| 9.2.2 |  |  | Пример |  | 37 |
| Приложение А (информационное) Расчет стандартных отклонений для двух и более частей образцов для анализа (стандартное отклонение внутрилабораторной воспроизводимости и стандартное отклонение матричной неопределенности) |  |  |  |  |  | 38 |
| Приложение B (информационное) Матричный эффект и матричная неопределенность |  |  |  |  |  | 43 |
| Приложение C (информационное) Внутренняя изменчивость (стандартная неопределенность) оценок наиболее вероятного числа |  |  |  |  |  | 45 |
| Приложение D (информационное) Корректировка экспериментальных стандартных отклонений для нежелательных компонентов неопределенности |  |  |  |  |  | 47 |
| Библиография |  |  |  |  |  | 50 |

Введение

Термин «неопределенность измерения» (MU) используется для обозначения недостатка точности (правильности и прецизионности), который может быть связан с результатами анализа. В контексте количественной микробиологии настоящий термин дает представление о степени достоверности лабораторных оценок количества микробов в пищевых продуктах или других материалах.

Руководство ISO/IEC 98-3 (также известное как «GUM») является широко применяемым нормативным документом. Основной подход ISO/IEC Guide 98-3 заключается в построении математической или компьютерной модели измерения, которая количественно описывает взаимосвязь между измеряемой величиной (измеряемым) и каждой величиной, от которой она зависит (входные величины). Затем настоящая модель измерения используется для вывода неопределенности измеряемой величины из неопределенностей входных величин.

Руководство ISO/IEC 98-3 признает, что установить всестороннюю математическую взаимосвязь между измеряемой величиной и отдельными входными величинами может быть невозможно, и что в таких случаях влияние нескольких входных величин может быть оценено как группа. ISO/IEC 17025 также признает, что  сущность метода испытаний может препятствовать точному расчету неопределенности измерения.

При проведении микробиологического анализа проб из пищевой цепи невозможно построить всеобъемлющую модель количественных измерений, поскольку невозможно точно количественно определить вклад каждого входного количества, где:

- анализируемое вещество - это живой организм, физиологическое состояние которого может сильно варьироваться;

- аналитическая цель включает разные штаммы, разные виды или разные роды;

- многие входные величины трудно, если вообще возможно, определить количественно (например, физиологическое состояние);

- для многих входных величин (например, температуры, активности воды) их влияние на измеряемую величину не может быть описано количественно с достаточной точностью.

По вышеуказанным причинам, в настоящем  стандарте в основном используется нисходящий или глобальный подход к «неопределенности измерения» (MU), в котором вклад большинства входных величин оценивается как стандартное отклонение воспроизводимости конечного результата процесса измерения, рассчитанное по экспериментальным результатам с повторением одних и тех же анализов в рамках процесса измерения. Настоящие величины отражают эксплуатационную изменчивость и приводят к технической неопределенности. В количественной микробиологии пищевой цепи присвоенные значения или значения эталонных величин обычно недоступны, поэтому погрешность (которая количественно выражает снижение достоверности) не может быть надежно оценена и не включается в неопределенность, оцениваемую в настоящем  стандарте.

Несмотря на то, что воспроизводимость обеспечивает общую оценку неопределенности, связанной с методом измерения, она может не отражать характеристики, связанные с неопределенностью матрицы, возникающей в результате распределения микроорганизмов в матрице пищевых продуктов.

Кроме того, микробиологические измерения часто зависят от подсчета или обнаружения довольно небольшого количества организмов, которые распределены более или менее случайным образом, что приводит к внутренней изменчивости между повторами и соответствующей неопределенности распределения. Для методов подсчета колоний определяется неопределенность Пуассона, к которой  может быть добавлена неопределенность, связанная с подтверждающими испытаниями, используемыми для идентификации изолированных организмов. Для определения наиболее вероятного числа (MPN) также требуется дополнительный компонент неопределенности. Соответствующие компоненты неопределенности распределения, оцениваемые на основе статистической теории, рассчитываются на основе отдельных экспериментальных данных.

Три различных вида неопределенности (техническая, матричная и распределительная неопределенности) объединяются с использованием принципов Руководства ISO/IEC 98-3. Данный подход аналогичен, ISO 29201, в области микробиологии воды.

Техническая неопределенность часто является наибольшей из настоящих трех видов и оценивается по стандартному отклонению воспроизводимости, которое неизбежно включает небольшое влияние двух других видов. Предпочтительная оценка технической неопределенности основана на внутрилабораторной воспроизводимости, как и в 
ISO 16140-3.

При согласовании с лабораторными протоколами и требованиями клиента, общее значение неопределенности может быть представлено как основанное  на стандартном отклонении воспроизводимости.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Микробиология пищевой цепочки

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к  оценке и выражению неопределенности измерения (MU), связанной с количественными результатами в микробиологии пищевой цепи и

Распространяется для проведения количественного анализа на :

- продукты, предназначенные для потребления человеком или кормления животных;

- пробы окружающей среды в области производства продуктов питания и обращения с ними;

- пробы на стадии первичного производства.

Количественный анализ проводят путем подсчета микроорганизмов с использованием метода подсчета колоний. Настоящий  стандарт также применим к другим количественным анализам, включая:

- методы наиболее вероятного числа (MPN);

- инструментальные методы, такие как импедиометрия, аденозинтрифосфат (АТФ) и проточная цитометрия;

- молекулярные методы, такие как методы, основанные на количественной полимеразной цепной реакции (к ПЦР).

Неопределенность, оцениваемая в настоящем  стандарте, не включает систематические эффекты (систематическая ошибка).

2 Нормативные ссылки

В настоящем  стандарте  нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Проба (sample): Один или несколько частей материала из продукции,  отобранных и объединенных определенным образом  с целью формирования пробы.

Примечание – Взято из ISO/TS 17728:2015, 3.2.2

3.1.2 Лабораторная проба (laboratory sample): Проба (3.1.1), подготовленная для отправки в лабораторию и предназначенная для  контроля или испытания.

Примечание – Взято из ISO 6887-1:2017, 3.1

Проект, редакция 1

3.1.3  Тестовый образец (test sample): Образец (3.1.1), приготовленный из лабораторной пробы (3.1.2) в соответствии с процедурой, указанной в методе испытаний, и из которой отбираются пробы для анализа (3.1.4).

Примечание – Взято из ISO 6887-1:2017, 3.4.

Примечание - Подготовка лабораторной пробы перед взятием части образца для анализа редко используется в микробиологических исследованиях.

3.1.4 Часть образца для анализа (test portion): Измеренная (объем или масса) репрезентативная проба (3.1.1), взятая из лабораторной пробы (3.1.2) для использования при приготовлении исходной суспензии.

Примечание  -  Иногда требуется подготовка лабораторной пробы перед взятием части образца для анализа, но настоящее редко бывает в случае микробиологических исследований.

Примечание – Взято из ISO 6887-1:2017, 3.5.

3.1.5 Измеряемая величина (measurand): Конкретная величина, подлежащая измерению.

Примечание – Взято из ISO/IEC Guide 98-3:2008, B.2.9 изменено. Пример и примечание 1 были удалены.

3.1.6  Точность измерения (measurement trueness):  Приближенность соответствия между средним значением бесконечного числа повторно измеренных значений величины и эталонным значением величины.

Примечания

1 Правильность не является количеством и, следовательно, не может быть выражена численно, но меры для близости к согласованности приведены в ISO 5725 (все части).

2  Правильность обратно пропорциональна систематической ошибке измерения, но не связана со случайной ошибкой измерения.

3 Точность измерения» не следует использовать для «правильности» и наоборот.

Примечание – Взято из ISO/IEC Guide 99:2007, 2.14, изменено — предпочтительный термин был изменен с «правильность измерения» на «правильность».

3.1.7Систематическая погрешность измерения (measurement bias): Оценка систематической  погрешности измерения.

Примечание – Взято из ISO/IEC Guide 99:2007, 2.18, изменено — Предпочтительный термин был изменен с «систематическая  порешность измерения» на «систематическая погрешность».

3.1.8 Внутрилабораторная воспроизводимость

Промежуточная прецизионность (intermediate precision): Близость результатов испытаний, полученных одним и тем же методом на одних и тех же или подобных испытуемых материалах в одной и той же лаборатории разными операторами с использованием разного оборудования.

Примечание – Взято из ISO 8199:2018, 3.6.

3.1.9 Неопределенность измерения

MU: Параметр, связанный с результатом измерения, характеризующим дисперсию значений, которые можно обоснованно отнести к измеряемой величине (3.1.5)

Примечания

1 Параметр может быть, например, стандартным отклонением (или заданным кратным ему) или полушириной интервала, имеющего установленный уровень достоверности.

3 Неопределенность измерения, как правило, состоит из многих компонентов. Некоторые из настоящих компонентов могут быть оценены по статистическому распределению результатов серии измерений и могут быть охарактеризованы экспериментальными стандартными отклонениями. Другие компоненты, которые также могут быть охарактеризованы стандартными отклонениями, оцениваются по предполагаемым распределениям вероятностей на основе опыта или другой информации.

3 Подразумевается, что результат измерения является наилучшей оценкой значения измеряемой величины и что все компоненты неопределенности, в том числе возникающие из-за систематических эффектов, такие как компоненты, связанные с поправками и стандартными образцами, вносят свой вклад в дисперсию.

Примечание – Взято из ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.2.3, изменено. Предпочтительный термин был изменен с «неопределенности измерения» на «неопределенность измерения».

3.1.10 Стандартная неопределенность

u: Неопределенность результата измерения, выраженная в виде стандартного отклонения.

Примечание – Взято из ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.1, изменено. Добавлен символ.

3.1.11 Объединенная стандартная неопределенность

uc(у): Стандартная неопределенность (3.1.10) результата измерения, когда настоящий результат получен из значений ряда других величин, равных положительному квадратному корню из суммы членов, являющихся дисперсиями или ковариациями таких других величин, взвешенных в соответствии с тем, как изменяется результат измерения при изменении настоящих величин.

Примечание – Взято из ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.4, изменено. Добавлен символ.

3.1.12 Расширенная неопределенность

U: Величина, определяющая интервал относительно результата измерения, который, как можно ожидать, будет охватывать большую часть распределения значений, которые можно обоснованно отнести к измеряемой величине (3.1.5)

Примечания

1 Доля может рассматриваться как вероятность охвата или уровень достоверности интервала.

2 Чтобы связать конкретный уровень достоверности с интервалом, определяемым расширенной неопределенностью, требуются явные или неявные допущения относительно распределения вероятностей, характеризуемого результатом измерения и его объединенной стандартной неопределенностью (3.1.11). Уровень достоверности, который можно отнести к настоящему интервалу, может быть известен только в той степени, в какой такие предположения могут быть оправданы.

3 Расширенную неопределенность U рассчитывают из объединенной стандартной неопределенности uc(y) и коэффициента охвата k (3.1.13), используя:

U = k × uc (у)

Примечание – Взято из ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.5, изменено. Добавлен символ и заменено Примечание 3.

3.1.13 Коэффициент охвата

k: Число больше единицы, на которое умножается объединенная стандартная неопределенность (3.1.11) для получения расширенной неопределенности (3.1.12).

Примечание – Взято из ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.6, изменено. Добавлен символ и изменена формулировка определения.

3.1.14 Техническая неопределенность: Неопределенность, возникающая из-за эксплуатационной изменчивости, связанной с техническими этапами аналитической процедуры.

Примечания

1 Техническая неопределенность включает вариабельность отбора, смешивания и разбавления части образца для анализа (3.1.4), взятой из лабораторной пробы (3.1.2), для приготовления исходной суспензии и последующих разбавлений. Он также включает эффекты изменчивости инкубации и среды.

2 Адаптировано из ISO 29201:2012, 3.4.2.

3.1.15 Матричная неопределенность: Неопределенность, возникающая из-за того, что часть образца для анализа (3.1.4) не является действительно репрезентативной лабораторной пробы (3.1.2).

3.1.16 Неопределенность распределения: Неопределенность, возникающая из-за внутренней изменчивости, связанной с распределением микроорганизмов в пробе (3.1.1), начальной суспензии и последующими разбавлениями.

Примечание

1 В микробиологических суспензиях внутренняя изменчивость обычно моделируется распределением Пуассона. Когда практикуется частичное подтверждение или используется принцип MPN, результирующее распределение может отличаться от распределения Пуассона.

2 Адаптировано из ISO 29201:2012, 3.4.3.

3.2 Обозначения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие обозначения :

| ΣС | для методов подсчета колоний общее количество подсчитанных колоний, использованное для расчета результатов измерений |
| --- | --- |
| np, nc | для методов подсчета колоний с частичным подтверждением, количество испытанных предполагаемых колоний, и количество подтвержденных колоний, соответственно |
| sR | стандартное отклонение воспроизводимости |
| sIR sIR: corr | стандартное отклонение внутрилабораторной воспроизводимости стандартное отклонение внутрилабораторной воспроизводимости, скорректированное путем вычитания компонентов матрицы и распределения |
| sr | стандартное отклонение повторяемости |
| sr: corr | стандартное отклонение повторяемости, скорректированное путем вычитания компонентов распределения |
| Sunwanted | сумма квадратов нежелательных компонентов |
| u | стандартная неопределенность |
| udistrib | стандартная неопределенность распределения |
| utech | техническая стандартная неопределенность |
| uconf | стандартная неопределенность подтверждения |
| umatrix | стандартная неопределенность матрицы |
| uMPN | стандартная неопределенность наиболее вероятного числа |
| uunwanted | стандартная неопределенность нежелательного компонента |
| uPoisson | стандартная неопределенность Пуассона |
| uc(у) | объединенная стандартная неопределенность (оценки результата) |
| k | коэффициент охвата |
| U | расширенная неопределенность (оценки выхода) = k × uc(y) |

4 Общие положения

Неопределенность измерения (MU), связанная с любым значением измерения, включает несколько компонентов.

Как указано в разделе 1 «Область применения» (см. раздел 1), неопределенность, оцениваемая в настоящем документе, не включает влияния систематических погрешностей (систематических ошибок). В количественной микробиологии пищевой цепи приписанные значения или значения эталонных количеств обычно недоступны, поэтому систематическая ошибка не может быть надежно оценена.

В настоящем  стандарте рассматриваются три различных типа компонента неопределенности:

- техническая неопределенность;

- матричная неопределенность;

- распределительная неопределенность.

Техническая неопределенность возникает из-за эксплуатационной изменчивости и оценивается с использованием глобального подхода по стандартному отклонению воспроизводимости конечного результата процесса измерения (см. раздел 5). Настоящий глобальный подход означает, что оценка технической неопределенности исходит из окончательных результатов испытаний, а не путем расчетов с использованием оценок неопределенности на каждом отдельном этапе испытаний.

Неопределенность матрицы возникает из-за несовершенного перемешивания лабораторной пробы, что приводит к плохой воспроизводимости микробных уровней между частями образца для анализа, которые могут быть большими для твердых матриц, и особенно для составных пищевых продуктов. Неопределенность матрицы оценивается для каждого вида матрицы (см. раздел 6).

Даже для однородных материалов случайное распределение микроорганизмов приводит к неопределенности распределения (см. раздел 7), три возможных вида которых рассматриваются в настоящем  стандарте. Актуальность каждого зависит от используемого метода:

- для методов подсчета колоний:

- неопределенность Пуассона (см. 7.2);

- неопределенность подтверждения (см. 7.3);

- для методов MPN: неопределенность MPN (см. 7.4).

Неопределенность для каждого источника неопределенности распределения оценивается математически.

В настоящем  стандарте представлены два варианта оценки совокупной неопределенности для сообщаемого измерения.

а) Компоненты технической, матричной и распределительной неопределенности для записанного значения могут оцениваться отдельно друг от друга (см. разделы 5, 6 и 7), после чего  три компонента объединяются (см. 8.1.2).

b) Общее значение неопределенности может быть представлено только как основанное на стандартном отклонении воспроизводимости, если оно соответствует лабораторным протоколам и требованиям заказчика (см. 8.1.3). Техническая неопределенность действительно часто является самой большой из трех компонентов неопределенности.

5 Техническая неопределенность

5.1 Идентификация основных источников неопределенности

5.1.1 Общие аспекты

Рассмотреть источники технической неопределенности, связанные с основными этапами микробиологического метода. Типичными источниками для методов подсчета колоний или MPN являются:

- взятие пробы из лабораторной пробы (или образца для испытаний);

- подготовка исходной суспензии;

- серийное разбавление;

- инокуляция (посев);

- инкубация;

- подсчет колоний методом подсчета колоний и/или обнаружение роста (как в методе MPN);

- подтверждение (при необходимости).

На рисунке 1 приведены основные источники неопределенности в микробиологии пищевой цепи, рассматриваемые в настоящем  стандарте.

Взятие части образца для анализа

Однородность

Лабораторная проба/

Образец для анализа

Исходная суспензия

Технические операции и расчеты

Результат

Систематическая ошибка

Отбор проб

Оператор / дата (время)

Оборудование, культурная среда и реактивы

Условные обозначения

|  | Последовательные процедуры |
| --- | --- |
|  | Факторы, влияющие на оценку неопределенности |
|  | Эти факторы не рассматриваются в настоящем документе |

Рисунок 1 - Основные источники неопределенности в микробиологии пищевой цепи

5.1.2 Неопределенность отбора проб

Неопределенность отбора проб, т.е. ошибка, связанная с взятием лабораторной пробы из исследуемой партии, может значительно увеличить общую ошибку [18], но она не является частью неопределенности, связанной с самим измерением, и не рассматривается в настоящем  стандарте.

Неопределенность матрицы, возникающая из-за неспособности части образца для анализа точно представить разнородную лабораторную пробу или образец для анализа, рассматривается в разделе 6. Степень такой неспособности может зависеть от размера части образца для анализа, взятой для исследования (см. ISO 6887-1).

5.1.3 Систематическая ошибка

Как указано в разделах 1 и 4, «неопределенность измерения» (MU), оцененная в настоящем  стандарте не включает содействия систематических погрешностей, которые являются систематическими ошибками.

5.1.4 Критические факторы

Примеры критических технических факторов, которые могут влиять на неопределенность и которые необходимо контролировать, включают: источник и тип питательных сред и/или других реагентов (например, используемых для подтверждения), процедуры разбавления, инокуляции и инкубации, методы подсчета (ручное или автоматизированное), а также замены оператора или группы операторов и т.д.

5.2 Оценка технической неопределенности

5.2.1 Общие аспекты

Техническая неопределенность оценивается по стандартному отклонению воспроизводимости sR окончательного результата процесса измерения. Таким образом, техническая неопределенность является характеристикой метода, и техническая неопределенность, оцененная для одного метода, не может применяться к другим методам.

Следует проводить текущую оценку «неопределенности измерения» (MU), чтобы показать, что оценка неопределенности остается актуальной и что результаты испытаний находятся под контролем. Переоценивание оценки «неопределенность измерения» (MU) должно производиться после изменения любого (критического) фактора (см. 5.1.1 и 5.1.4), который может каким-либо существенным образом повлиять на результаты, полученные с помощью настоящего метода.

В настоящем  стандарте представлены три различных варианта оценки стандартного отклонения воспроизводимости. Они основаны на повторных измерениях номинально идентичного материала. Порядок предпочтения следующий:

- вариант 1: внутрилабораторная воспроизводимость, т.е. воспроизводимость, оцененная в лаборатории (см. 5.2.2);

- вариант 2: воспроизводимость, полученная по результатам межлабораторного исследования по валидации метода (см. 5.2.3.1);

- вариант 3: воспроизводимость, полученная по результатам межлабораторных квалификационных испытаний (КИ) (см. 5.2.3.2).

5.2.2 Стандартное отклонение воспроизводимости, полученное из внутрилабораторных экспериментов, sIR

5.2.2.1 Общие аспекты

Вариант 1, внутрилабораторная воспроизводимость, является предпочтительным вариантом для получения технической «неопределенности измерения» (MU), поскольку он позволяет лаборатории привязать значение «неопределенность измерения» (MU) к результатам, которые она записывает, в соответствии с определением «неопределенность измерения» (MU).

Экспериментальный протокол,  изложенный в настоящем разделе, должен учитывать   больше источников неопределенности, указанных в (см. 5.1).

5.2.2.2   Экспериментальный протокол

5.2.2.2.1 Общие аспекты

Протокол анализа точно двух частей образца для анализа для каждой лабораторной пробы приведен на рисунке 2, для которого соответствующие расчеты приведены в 5.2.2.3. Для других случаев (т. е. более двух частей образца для анализа для некоторых или всех лабораторных проб) протокол и расчеты приведены в приложении А.

Для каждого метода испытаний выполнить  экспериментальный протокол, приведенный на рисунке 2, по крайней мере, для десяти лабораторных проб и повторить его, чтобы получить как минимум два приемлемых результата для каждой лабораторной пробы. 5.2.2.3.1 указывает допустимые значения. В зависимости от обстоятельств для этого может потребоваться более десяти лабораторных проб и/или более двух частей образца для анализа для каждой лабораторной пробы.

Данные из различных лабораторных образцов собираются в течение определенного периода времени в рамках специального мероприятия или в рамках обычной процедуры управления качеством в лаборатории. В настоящем случае должно быть обеспечено соблюдение принципов планирования эксперимента, изложенных в настоящем разделе.

Рисунок 2 - Экспериментальный протокол для оценки внутрилабораторной воспроизводимости. Два определения на каждом лабораторном образце

5.2.2.2.2 Выбор лабораторных проб

Оценка внутрилабораторной воспроизводимости предназначена для исключения влияния неоднородности внутри лабораторной пробы, поэтому нет необходимости повторять эту оценку для разных матриц, и эта оценка может быть основана на одной матрице.

В расчете (см. 5.2.2.3) используются логарифмически преобразованные данные для нормализации внутрилабораторной дисперсии воспроизводимости, поэтому нет необходимости повторять экспериментальный протокол для различных уровней загрязнения. Однако, по возможности, лабораторные пробы следует выбирать так, чтобы они распространялись на ожидаемые естественные колебания уровней загрязнения.

5.2.2.2.3 Пробы из межлабораторных квалификационных испытаний

Если лаборатория участвует в межлабораторных КИ, результаты анализов настоящей лаборатории могут использоваться для оценки неопределенности внутрилабораторной воспроизводимости при условии, что:

a) пробы КИ являются репрезентативными для стандартных проб, анализируемых в лаборатории (тип матрицы, объем части образца для испытаний);

b) лаборатория проводит оценку двух или более частей образцов для анализа при различных условиях измерения, в соответствии с 5.2.2.2.6.

Однако, если внутрилабораторные оценки воспроизводимости проб для КИ сильно отличаются от внутренних оценок для реальных проб аналогичного типа, настоящие различия должны быть признаны и зарегистрированы, поскольку они могут отражать различия в матрице и микробном инокуляционном (посевном) материале, использованном в пробах для КИ.

5.2.2.2.4 Подготовка лабораторной пробы

Чтобы свести к минимуму содействие в неопределенность матрицы, лабораторная проба или образец для анализа, в случаях, когда лабораторная проба слишком велика для гомогенизации, должна быть максимально однородной. Лабораторные пробы, которые включают следующее, должны быть хорошо перемешаны перед взятием частей образца для анализа:

- невязкие жидкости и порошки (например, молоко, кокосовое молоко, порошковое молоко);

- измельченные/мелко нарезанные твердые вещества или суспензии/эмульсии (например, мясной фарш, мясо механической обвалки, колбасное мясо, измельченное мясо, взбитые сливки, молочное мороженое, соевые сливки).

Перед отбором частей образцов для анализа другие лабораторные пробы или образцы для анализа следует смешать с использованием соответствующей процедуры гомогенизации. Возможности, подходящие для каждого типа материала образца,

(см. в ISO 6887 (все части)).

5.2.2.2.5 Части образцов для испытания

От каждой лабораторной пробы (или образца для  испытания) отобрать не менее двух частей образцов для  испытания, проведения повторных измерений.

5.2.2.2.6 Исходная суспензия, искусственное загрязнение (при необходимости) и условия анализа

Если требуется искусственное загрязнение, выполняют ее в исходной суспензии. Подробные процедуры приготовления искусственно засеянных пищевых продуктов описаны в ISO 16140-3.

Выполнить анализ на каждой части образца для испытания, как при обычном испытании (например, приготовление одной серии десятичных разбавлений, посев одной или двух чашек на каждое разбавление).

Условия измерения А и В для двух частей образца для испытания  (см. рисунок 2 или приложение А, если исследуется более двух испытуемых частей) должны отличаться как можно большим количеством способов. В идеале следует включить столько вариаций всех соответствующих источников технической неопределенности (см. 5.1), сколько может произойти в лаборатории за один день. Они обычно включают партии питательных сред, реагенты и мембранные фильтры, вихревой или другой смеситель, рН-метр, инкубаторы, время анализа и т.д., но не ограничиваются ими. По возможности, необходимо провести испытания двух частей образца для испытаний, по меньшей мере, двумя разными методами. Поскольку загрязнение пробы пищевых продуктов редко бывает стабильным в микробиологии пищевой цепи, повторные измерения следует проводить в течение короткого периода времени в течение одного дня. Повторы могут выполняться более одного дня только в том случае, если можно показать, что уровни загрязнения стабильны.

Характер изменчивости не должен быть одинаковым для всех лабораторных (испытуемых) проб. Например, если проба 1 испытывается техническим специалистом A с использованием партии среды B в день 1, то проба 2 должна изменить эту схему, т.е. проба 2 испытывается техником А с использованием партии среды А в день 1 или день 2. Цель состоит в том, чтобы максимизировать вариации между повторными измерениями, сохраняя при этом реалистичное представление операций лаборатории.

5.2.2.3 Расчеты

5.2.2.3.1 Приемлемые результаты

Для методов подсчета колоний следует убедиться, что для расчетов можно использовать достаточно большое количество подсчитанных колоний. Результаты подсчета, основанные на менее чем 30 подсчитанных колониях, также должны быть исключены, как и подсчет, превышающий максимальное количество на чашку (в большинстве случаев 300 КОЕ/чашку или меньше, как указано в конкретном стандарте).

Примечание 1 - Предел в 30 колоний относится к сумме общего количества подсчитанных колоний на всех сохраненных чашках, ΣC, для одного результата.

Примечание 2 - Предел в 30 колоний специфичен для данного экспериментального протокола для оценки стандартного отклонения внутрилабораторной воспроизводимости (т.е. экспериментов, направленных конкретно на оценку неопределенности), а не для использования настоящего стандартного отклонения для оценки «неопределенность измерения» (MU) для новых образцов (см. раздел 8).

Для методов, включающих частичное подтверждение, следует исключить любые результаты, для которых было подтверждено менее половины испытанных колоний, т. е. рекомендуется исключить результаты, для которых nc < np/2 (символы см. 7.3).

Для методов, основанных на MPN, когда один результат измерения возникает из ряда положительных или отрицательных результатов испытаний, результаты измерений, основанные на менее чем пяти положительных результатах испытаний, должны быть исключены из расчета внутрилабораторной воспроизводимости.

Примечание 3 - Предел в пять положительных результатов испытаний относится к сумме положительных результатов по всем испытанным разбавлениям для одного результата измерения. Настоящее ограничение не зависит ни от количества отрицательных результатов испытаний, ни от общего количества результатов испытаний.

5.2.2.3.2 Стандартное отклонение внутрилабораторной воспроизводимости

В соответствии с обычной практикой в микробиологии пищевой цепи перед выполнением расчетов следует преобразовать результат каждой части образца для анализа в КОЕ/г или мл в log10 КОЕ/г или мл.

В настоящем подпункте описана процедура расчета  для двух значений из каждой лабораторной пробы. Процедуру расчета,  следует использовать при наличии более двух значений от каждой лабораторной пробы (см. Приложение А). Приложение А  предоставляет также альтернативный расчет для двух значений из каждой лабораторной пробы.

Для n (не менее 10) лабораторных проб из данной реализации протокола (см.5.2.2.2) результаты (y1A и y1B) для каждой из частей образца для анализа используются для расчета стандартного отклонения внутрилабораторной воспроизводимости, sIR, как показано в формуле (1):

SIR=12ni=1n(yiA-yiB)2  ,                         (1)

где

i	     индекс пробы, i = 1 до n (n ≥ 10);

yiA,yiB    представляют собой логарифмически преобразованные данные в log10 КОЕ/г или   мл для условий А и В соответственно.

Пример ручного расчета приведен в таблице 1. Расчеты были выполнены в Excel  на основе значений, приведенных для коэффициентов разбавления (d) и подсчитанных колоний (C). Производные значения были округлены для отображения, но точность расчетов была сохранена без округления.

Таблица 1 -  Расчет стандартного отклонения внутрилабораторной воспроизводимости. Пример подсчета аэробной мезофильной флоры в смешанном мясе птицы в одной повторности при каждом из двух испытуемых разбавлений

| Лабораторная проба | Часть образца для анализа | Коэффициенты разбавления (d) Подсчитано колоний (C) |  |  |  | Всего подсчитано коло ний | Результат подсчета колоний в средневзвешенном значении КОЕ/г или мл (см. ISO 7218) | log10 КОЕ/г или мл | Разница log10 КОЕ | Разница в квадрате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | j | d1 | C1 | d2 | C2 | ΣCij | xij | yij = log10(xij) | yiA – yiB | ( yiA – yiB)2 |
| 1 | A | 3 | 102 | 4 | 8 | 110 | 1,0 × 105 | 5,000 0 | 0,242 1 | 0,058 6 |
| 1 | B | 3 | 59 | 4 | 4 | 63 | 5,7 × 104 | 4,757 9 |  |  |
| 2 | A | 5 | 61 | 6 | 6 | 67 | 6,1 × 106 | 6,784 7 | ⎼0,043 2 | 0,001 9 |
| 2 | B | 5 | 66 | 6 | 8 | 74 | 6,7 × 106 | 6,827 8 |  |  |
| 3 | A | 4 | 168 | 5 | 18 | 186 | 1,7 × 106 | 6,228 1 | 0,301 0 | 0,090 6 |
| 3 | B | 4 | 86 | 5 | 7 | 93 | 8,5 × 105 | 5,927 1 |  |  |
| 4 | A | 5 | 266 | 6 | 25 | 291 | 2,6 × 107 | 7,422 5 | 0,270 8 | 0,073 3 |
| 4 | B | 5 | 140 | 6 | 16 | 156 | 1,4 × 107 | 7,151 7 |  |  |
| 5 | A | 6 | 45 | 7 | 5 | 50 | 4,5 × 107 | 7,657 6 | 0,540 6 | 0,292 3 |
| 5 | B | 5 | 129 | 6 | 15 | 144 | 1,3 × 107 | 7,117 0 |  |  |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная проба | Часть образца для анализа | Коэффициенты разбавления (d) Подсчитано колоний (C) |  |  |  | Всего подсчитано колоний | Результат подсчета колоний в средневзвешенном значении КОЕ/г или мл (см. ISO 7218) | log10 КОЕ/г или мл | Разница log10 КОЕ | Разница в квадрате |
| i | j | d1 | C1 | d2 | C2 | ΣCij | xij | yij = log10(xij) | yiA – yiB | ( yiA – yiB)2 |
| 6 | A | 4 | 129 | 5 | 12 | 141 | 1,3 × 106 | 6,107 8 | 0,045 4 | 0,002 1 |
| 6 | B | 4 | 117 | 5 | 10 | 127 | 1,2 × 106 | 6,062 4 |  |  |
| 7 | A | 2 | 92 | 3 | 8 | 100 | 9,1 × 103 | 3,958 6 | ⎼0,158 4 | 0,025 1 |
| 7 | B | 2 | 131 | 3 | 13 | 144 | 1,3 × 104 | 4,117 0 |  |  |
| 8 | A | 3 | 139 | 4 | 13 | 152 | 1,4 × 105 | 5,140 5 | ⎼0,016 8 | 0,000 3 |
| 8 | B | 3 | 143 | 4 | 15 | 158 | 1,4 × 105 | 5,157 3 |  |  |
| 9 | A | 1 | 49 | 2 | 5 | 54 | 4,9 × 102 | 2,691 0 | ⎼0,419 9 | 0,176 3 |
| 9 | B | 1 | 129 | 2 | 13 | 142 | 1,3 × 103 | 3,110 9 |  |  |
| 10 | A | 4 | 142 | 5 | 13 | 155 | 1,41 × 106 | 6,148 9 | 0,787 2 | 0,619 7 |
| 10 | B | 3 | 227 | 4 | 26 | 253 | 2,30 × 105 | 5,361 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумма = | 1,340 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,340 1/(2 × 10) = |  | 0,067 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sIR = √0,067 = |  | 0,258 9 |
| Xiy - расчетное количество колоний на частях образца для анализа, например, x1B=10d1C1B1,1=103631,1=103×57,3=5,73×104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение А приводит описание расчетов для общего случая более двух значений из каждой лабораторной пробы, а также иллюстрирует, как расчеты могут быть выполнены с использованием дисперсионного анализа (ANOVA) в общем случае двух и более значений из каждой лабораторной пробы.

Примечание - Стандартное отклонение воспроизводимости неизбежно включает любой компонент матрицы и распределения, относящийся к данным воспроизводимости. Если неопределенность результата испытания рассчитывается путем объединения настоящего стандартного отклонения воспроизводимости с матрицей и компонентами распределения, относящимися к результату испытания, неопределенность будет завышена. Лаборатория может избежать такого завышения за счет более сложных расчетов, вычитая любую соответствующую матрицу и компоненты неопределенности распределения из стандартного отклонения воспроизводимости. Настоящий необязательный альтернативный подход описан в Приложении D для получения скорректированного стандартного отклонения sIR: корр.

5.2.3 Стандартное отклонение воспроизводимости, полученное в результате межлабораторных исследований

5.2.3.1 Межлабораторные исследования по валидации методов

5.2.3.1.1 Общие аспекты

Если метод, используемый лабораторией, подвергался межлабораторному валидационному исследованию, лаборатория может использовать стандартное отклонение воспроизводимости метода в качестве оценки своей технической «неопределенности измерения» (MU) при соблюдении следующего условия: оценки повторяемости и воспроизводимости прецизионности, полученные измерениями в лаборатории не должны превышать соответствующие значения, полученные при межлабораторном исследовании.

Процедура проверки выполнения настоящего условия и формирования объединенной оценки неопределенности с возможными дополнительными факторами, не охваченными межлабораторным исследованием, подробно описана в ISO 21748.

5.2.3.1.2 Использование в пищевой микробиологии

Ограничения на использование межлабораторных валидационных исследований метода для оценки технической неопределенности приведены ниже.

- Параметры воспроизводимости, полученные в результате межлабораторных исследований по валидации методов, доступны не для всех методов.

- Степень, в которой  отбор части образца для анализа и приготовление исходной суспензии включает матричные эффекты, зависит от плана эксперимента межлабораторного исследования по валидации метода.

- Значения прецизионности из межлабораторного исследования по валидации метода будут получены при ограниченных и точно определенных условиях. Комбинации матрицы, штамма исследуемого микроорганизма, уровня загрязнения, обработки стрессом и т.д. используются для получения однородных и стандартизированных проб для межлабораторных исследований с определенной фоновой микрофлорой или без нее.

Следовательно, естественное изменение загрязнения пробы, которое может быть обнаружено на практике, уменьшается, что приводит к недооценке неопределенности. Таким образом, даже  при наличии данных о воспроизводимости,  трудно сделать обобщение, начиная от искусственных испытаний до рутинных анализов, проводимых в лаборатории.

- Маловероятно, что имеются достаточные данные для корректировки стандартного отклонения воспроизводимости для нежелательных компонентов неопределенности в соответствии с Приложением D.

По настоящим причинам использование стандартного отклонения воспроизводимости из межлабораторных исследований метода является

вторым вариантом после стандартного отклонения воспроизводимости из внутрилабораторных экспериментов (см. 5.2.2).

5.2.3.2 Межлабораторные квалификационные испытания

Для оценки неопределенности оценку воспроизводимости, полученную от участников КИ, можно использовать только в следующей ситуации.

- Когда все участники КИ использовали один и тот же метод, участник, чей результат был оценен организатором КИ как удовлетворительный, может оценить техническую неопределенность как стандартное отклонение всех результатов, оцененных организатором КИ как удовлетворительные.

- Как и в 5.2.3.1, степень, в которой взятие пробы для испытаний и приготовление исходной суспензии включают матричные эффекты, будет зависеть от плана эксперимента КИ.

- Как и в 5.2.3.1, значения воспроизводимости из КИ должны быть получены при ограниченных и точно определенных условиях. Комбинации матрицы, штамма исследуемого микроорганизма, уровня загрязнения, обработки стрессом и т.д. используются для получения гомогенных и стандартизированных образцов для КИ с определенной фоновой микрофлорой или без нее. Следовательно, естественное изменение загрязнения пробы, которое может быть обнаружено на практике, уменьшается, что приводит к заниженной оценке неопределенности.

- Что касается 5.2.3.1, маловероятно, что имеются адекватные данные для корректировки стандартного отклонения воспроизводимости для нежелательных компонентов неопределенности в соответствии с           Приложением D.

Таким образом, будет трудно перейти от искусственных испытаний к рутинным анализам, проводимым в лаборатории.

Учитывая настоящие ограничения, использование стандартного отклонения воспроизводимости из межлабораторного КИ является лишь третьим вариантом после стандартного отклонения воспроизводимости из внутрилабораторных экспериментов 
(см. 5.2.2) и стандартного отклонения воспроизводимости из межлабораторного исследования метода (см. 5.2.3.1).

При использовании настоящего варианта необходимо, чтобы используемое стандартное отклонение соответствовало результатам участников КИ, в соответствии с вышеприведенным описанием. Обычно это отличается от стандартного отклонения для оценки квалификации, используемого для расчета z-показателей (статистика эксплуатационных характеристик, определенная в ISO 13528).

Однако, в соответствии с описанием в 5.2.2.2.3, результаты, полученные в лаборатории путем анализа не менее двух частей образца для анализа межлабораторной пробы КИ, могут быть включены в оценку настоящей лабораторией внутрилабораторной воспроизводимости.

6 Матричная неопределенность

6.1 Общие  положения

На результат испытания может повлиять как состав матрицы, так и микробное распределение. В настоящем документе термин «неопределенность матрицы» относится только к влиянию микробного распределения в данной матрице, т. е. к изменениям между результатами, полученными в разных частях образца для анализа, взятых из одной и той же лабораторной пробы. Он отражает степень, в которой отдельные части образца для анализа не репрезентативны для общей лабораторной пробы. Неопределенность матрицы отличается от неопределенности отбора проб (см. 5.1.2), которая не рассматривается в настоящем документе. Неопределенность матрицы считается независимой от используемого аналитического метода. Настоящее означает, что неопределенность матрицы, оцененная для матрицы, может применяться как содействие неопределенности матрицы для всех количественных испытаний в настоящей матрице. Следует также учитывать распределение различных типов микроорганизмов в пробе и историю пробы (например, была ли проба загрязнена после производства).

Если материал практически однороден, например хорошо перемешанные жидкости (молоко, вода, напитки), ожидается, что неопределенность матрицы будет небольшой.

Известно [17], что естественное микробное загрязнение некоторых пищевых продуктов (особенно твердых, обработанных или ферментированных продуктов и т. д.) может быть весьма неоднородным, и настоящий факт может вносить значительное содействие в неопределенность. Особенно актуально это для многокомпонентных продуктов, состоящих из нескольких отдельных частей, таких как пицца или готовые к употреблению приготовленные блюда. Также может произойти это с другими продуктами, включая порошки (например, порошковое молоко), сыры и свежие овощи. Для таких разнородных материалов неопределенность можно уменьшить, взяв большую часть образца для анализа (см. ISO 6887-1).

Если состав материала может существенно повлиять на эффективность метода, то применимость значения внутрилабораторной воспроизводимости следует рассматривать как ограниченную аналогичными материалами; например, прямой подсчет сублетально поврежденных организмов в обработанных пищевых продуктах или в пробах растительной гигиены; (см. также ISO 6887-1. (см.  Приложение B))

В подпунктах 6.2 - 6.4 приведены описания трех подходов к оценке неопределенности матрицы:

- использование фиксированного значения (см. 6.2): для хорошо перемешанных однородных лабораторных проб (или образцов для анализа), ожидается, что неопределенность матрицы будет небольшой, и можно использовать фиксированное (минимальное) значение;

- исследование нескольких частей образцов для анализа из лабораторных проб (или образцов для анализа), по которым может быть определена дисперсия внутри образца

(см. 6.3);

- соответствующие характеристики матрицы и метода хорошо известны, и неопределенность матрицы может быть оценена на основании предшествующей информации (см 6.4).

6.2 Случай однородной лабораторной (или испытуемой) пробы

Опыт показывает, что жидкости (жидкие, невязкие жидкости) рассматриваются как однородные и, следовательно, имеют относительно низкую неопределенность матрицы, обычно umatrix = 0,1 log10 КОЕ/г или мл, полученную из экспериментов, приведенных в Справочнике [14] (в свободном доступе) для загрузки на сайте http://standards.iso.org/iso/19036). Однако в некоторых случаях матричная неопределенность таких материалов может быть больше.

При условии, что всю лабораторную пробу можно сделать однородной перед отбором пробы, неопределенность матрицы можно принять равной фиксированному значению umatrix = 0,1 log10[14]. Гомогенизация может включать обработку с использованием, например, вращающегося лезвия ножа, перистальтической лопастной системы или ультразвуковой системы (например, Pulsifier). Рекомендации по методам гомогенизации приведены в ISO 6887-1 и ISO 7218.

6.3 Несколько частей образцов для анализа из лабораторных проб

Неопределенность матрицы можно оценить как стандартное отклонение воспроизводимости внутри лабораторной пробы путем анализа нескольких частей образцов для анализа в условиях повторяемости из одной или нескольких лабораторных проб с использованием плана эксперимента, показанного на рисунке 3.

Рисунок 3 - План эксперимента для оценки неопределенности матрицы, по меньшей мере, для двух испытуемых проб из каждой лабораторной пробы. План для каждой лабораторной пробы

Настоящая оценка неизбежно приводит к завышению матричной неопределенности, поскольку она включает в себя некоторые компоненты технической неопределенности из-за эксплуатационных различий между повторными анализами. Чтобы свести к минимуму настоящее завышение, проводятся повторные анализы из одной лабораторной пробы в максимально схожих условиях, т. е. в «условиях повторяемости». Условия могут варьироваться между лабораторными образцами.

Необходимо использовать образцы с естественным загрязнением, поскольку искусственное загрязнение вряд ли отразит реальную неопределенность матрицы. Поскольку неопределенность матрицы считается независимой от измеряемой величины и используемого метода испытаний, следует выбирать измеряемые величины, для которых вероятно обнаружение естественно загрязненных проб. Общее количество мезофильного аэробного числа, энтеробактерий или термофильных (теплолюбивых) спорообразующих микроорганизмов могут быть хорошим выбором в качестве применяемого испытания.

Все части образца для анализа могут быть взяты из одной лабораторной пробы. Особенно уместно это может быть, когда анализируется новая матрица, т.е. матрица не того же типа, что и те, которые оценивались ранее. При рассмотрении матриц одного и того же типа см. рекомендации в 6.4.

В качестве альтернативы части образца для анализа могут быть получены из нескольких лабораторных проб, которые могут быть проанализированы в течение определенного периода времени, чтобы дать более общую применимую оценку матричной неопределенности.

Во всех случаях из каждой лабораторной пробы отбирают не менее двух частей образца для анализа, а общее количество частей образца для анализа должно быть не менее чем на десять больше количества лабораторных проб. Например:

- из каждых 10 лабораторных проб отбирают по 2 части образца для анализа; или

- из 1 лабораторной пробы отбирают 11 частей образца для анализа.

(см. 5.2.2.3.1) для определения приемлемых результатов.

Кратко:

- методы подсчета колоний; не менее 30 подсчитанных колоний;

- методы, включающие частичное подтверждение; не менее половины проверенных колоний подтвердились;

- методы на основе MPN; не менее пяти положительных результатов испытания.

Настоящие ограничения могут повлиять на выбор измеряемой величины и метода испытаний, рассмотренных выше.

Рассчитать стандартное отклонение повторяемости в соответствии с Приложением А. Для одной лабораторной пробы настоящее эквивалентно стандартному отклонению преобразованных данных log10. Для нескольких лабораторных проб настоящее эквивалентно однофакторному дисперсионному анализу ANOVA по пробе преобразованных данных log10.

Примечание - Стандартное отклонение повторяемости неизбежно включает любые технические и распределительные компоненты, относящиеся к данным о повторяемости. Если неопределенность результата испытания рассчитывается путем объединения настоящего стандартного отклонения повторяемости с техническими и распределительными компонентами, относящимися к результату испытания, неопределенность будет завышена. Лаборатория может не допустить такого завышения за счет более сложных расчетов, вычитая любой из соответствующих компонентов неопределенности распределения из стандартного отклонения повторяемости. Настоящий необязательный альтернативный подход для получения скорректированного стандартного отклонения sr: corr описан в приложении D.

6.4 Известная характеристика матрицы

Лаборатория может давать оценку на основании предшествующей информации о матричной неопределенности, ожидаемой от данной лабораторной пробы. Она может основываться на предыдущих анализах нескольких частей образца для анализа (см. 6.3) из лабораторных проб, которые, как ожидается, будут иметь аналогичную неопределенность матрицы (однородность матрицы).

При оценке того, можно ли ожидать, что лабораторные пробы будут иметь подобную неопределенность матрицы, лаборатория может рассматривать

ISO 16140-3. Примеры различных категорий и типов приведены в стандарте

ISO 16140-3:-, Приложение А .

Значения неопределенности матрицы, полученные в одной лаборатории, могут использоваться другой лабораторией для лабораторных проб, которые, как ожидается, будут иметь аналогичную неопределенность матрицы.

7 Неопределенности распределения

7.1 Общие аспекты

Даже для однородного материала неуменьшаемые минимальные компоненты неопределенности возникают из-за случайного распределения микроорганизмов в испытуемом материале, обычно моделируемого распределением Пуассона (см. 7.2).

Подобные предположения об идеальном смешивании лежат в основе неопределенности подтверждения некоторых методов, основанных на методе подсчета колоний (см. 7.3), и неопределенности наиболее вероятного числа (см. 7.4).

В настоящем документе неопределенности, возникающие из-за такого полностью случайного распределения частиц, называются неопределенностями распределения. В соответствии с особенностями аналитического метода настоящие неопределенности распределения рассчитываются по значениям, лежащим в основе каждого отдельного результата, в соответствии с 7.2–7.4.

7.2 Метод подсчета колоний. Неопределенность Пуассона

В методах, основанных на методе подсчета колоний, существует минимальный вклад (содействие) в неопределенность распределения, зависящий от общего числа подсчитанных колоний, использованных при расчете результата, ΣC (см. ISO 7218).

В таблице 2 приведены значения стандартной неопределенности Пуассона, uPoisson, в единицах log10 для значений отсчетов (ΣC) от 1 до 40.

Если ΣC = 0, то есть колонии не подсчитываются, uПуассона = 0,434.

Таблица 2 -  Значения uПуассона для значений ΣC от 1 до 40

| ΣC | uПуассон |  | ΣC | uПуассон |  | ΣC | uПуассон |  | ΣC | uПуассон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,434 |  | 11 | 0,131 |  | 21 | 0,095 |  | 31 | 0,078 |
| 2 | 0,307 |  | 12 | 0,125 |  | 22 | 0,093 |  | 32 | 0,077 |
| 3 | 0,251 |  | 13 | 0,120 |  | 23 | 0,091 |  | 33 | 0,076 |
| 4 | 0,217 |  | 14 | 0,116 |  | 24 | 0,089 |  | 34 | 0,074 |
| 5 | 0,194 |  | 15 | 0,112 |  | 25 | 0,087 |  | 35 | 0,073 |
| 6 | 0,177 |  | 16 | 0,109 |  | 26 | 0,085 |  | 36 | 0,072 |
| 7 | 0,164 |  | 17 | 0,105 |  | 27 | 0,084 |  | 37 | 0,071 |
| 8 | 0,154 |  | 18 | 0,102 |  | 28 | 0,082 |  | 38 | 0,070 |
| 9 | 0,145 |  | 19 | 0,100 |  | 29 | 0,081 |  | 39 | 0,070 |
| 10 | 0,137 |  | 20 | 0,097 |  | 30 | 0,079 |  | 40 | 0,069 |

uПуассона для других значений ΣC можно рассчитать по формуле (2):

uPoisson=1/ln⁡(10)C                                                            (2)

Так, например, если ΣC = 100, uПуассон     =0.4343√100=0.434310=0.04343

Для больших значений ΣC компонентов неопределенности Пуассона может быть незначительной, если другие компоненты неопределенности большие (см. 8.1.2).

7.3 Метод подсчета колоний. Неопределенность подтверждения

Некоторые методы, основанные на методе подсчета колоний, дают предполагаемое количество организмов. Подтверждающие испытания затем используются для корректировки предполагаемого подсчета путем оценки доли выбранного количества колоний, которые подтверждены как целевой организм с использованием соответствующих испытаний. Следует рассматривать колонии как равномерно распределенные, и биномиальное распределение используется для расчета соответствующей неопределенности распределения, характерной для отдельного результата.

Допустим, что предполагаемые колонии, np, испытаны, и некоторые из них подтверждены, nc, относительное число успешных попыток nc/np используется в качестве множителя для преобразования предполагаемого количества в подтвержденное количество. Настоящее приводит к добавлению поправки log10 nc/np к значению log10 КОЕ/г или мл на основе предполагаемого подсчета. В таблице 3 показаны значения uconf в единицах log10 для выбранных значений np и nc.

Таблица 3 -  Значения неопределенности подтверждения (uconf) в log10 для выбранных значений числа испытанных колоний (np) и числа подтвержденных колоний (nc)

| Число подтвержденных колоний (nc) | Число испытанных колоний (np) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 1 | 0,355 4 | 0,430 2 | 0,460 5 | 0,476 9 |
| 2 | 0,202 3 | 0,262 7 | 0,286 8 | 0,299 9 |
| 3 | 0,134 9 | 0,194 6 | 0,217 7 | 0,230 0 |
| 4 | 0,088 8 | 0,154 1 | 0,177 6 | 0,190 0 |
| 5 | 0,045 4 | 0,125 4 | 0,150 1 | 0,162 8 |
| 6 |  | 0,102 7 | 0,129 3 | 0,142 7 |
| 7 |  | 0,083 4 | 0,112 6 | 0,126 8 |
| 8 |  | 0,065 7 | 0,098 6 | 0,113 6 |
| 9 |  | 0,047 8 | 0,086 2 | 0,102 4 |
| 10 |  | 0,026 1 | 0,075 0 | 0,092 6 |
| 11 |  |  | 0,064 6 | 0,083 8 |
| 12 |  |  | 0,054 4 | 0,075 7 |
| 13 |  |  | 0,044 1 | 0,068 3 |
| 14 |  |  | 0,032 9 | 0,061 1 |
| 15 |  |  | 0,018 3 | 0,054 3 |
| 16 |  |  |  | 0,047 5 |
| 17 |  |  |  | 0,040 6 |
| 18 |  |  |  | 0,033 3 |
| 19 |  |  |  | 0,025 1 |
| 20 |  |  |  | 0,014 1 |

uconf для других чисел можно рассчитать по формуле (3), полученной из ISO 29201:2012, формула (E.4):

uconf=12,303(nc+0,5)(np-nc+0,5)np2np+12(np+2)nc2

(3)

Если nc = 0, вычислить uconf, как если бы nc = 1.

7.4 Наиболее вероятная неопределенность числа

Метод наиболее вероятного числа (MPN) выводит наиболее вероятные числа из множественных результатов обнаружения или необнаружения. Настоящий метод включает в себя автоматизированные методы микропланшета для титрования, когда многие пробирки могут быть оценены как положительные или отрицательные. Для метода MPN минимальная неопределенность распределения больше, чем простая пуассоновская неопределенность, и зависит от подробных результатов. Процедуры оценки соответствующей стандартной неопределенности в log10, uMPN, приведены в приложении С.

Некоторые испытания MPN требуют подтверждения присутствия целевого организма в каждом предполагаемом положительном результате. В настоящей ситуации необходимо рассчитать MPN и его неопределенность по количеству подтвержденных положительных результатов.

8 Объединенная и расширенная неопределенность

8.1 Объединенная стандартная неопределенность

8.1.1 Общие предположения

Объединенная стандартная неопределенность может основываться на одном из двух следующих вариантов:

а) комбинация (см. 8.1.2) оцениваемых по отдельности:

1) техническая стандартная неопределенность;

2) стандартная неопределенность матрицы;

3) стандартные неопределенности распределения.

b) если настоящее соответствует лабораторным протоколам и требованиям заказчика, только стандартное отклонение воспроизводимости (см. 8.1.3).

8.1.2 Объединенная стандартная неопределенность, основанная на отдельных технических, матричных и распределительных стандартных неопределенностях

Техническая стандартная неопределенность, utech, оценивается в соответствии с разделом 5 как стандартное отклонение воспроизводимости, которое может быть скорректировано на матричные и распределительные стандартные неопределенности в качестве дополнительной альтернативной процедуры в соответствии с Приложением D:

- utech = sR; или

- utech = sR: корр.

Стандартная неопределенность матрицы, umatrix, оценивается в соответствии с разделом 6. Если неопределенность матрицы оценивается в соответствии с 6.3 из нескольких частей образцов для анализа лабораторных проб, стандартная неопределенность матрицы оценивается как стандартное отклонение повторяемости, которое может быть скорректировано для стандартного распределения неопределенности в качестве дополнительной альтернативной процедуры в соответствии с Приложением D:

- umatrix = sr; или

- umatrix = sr: корр.

Любые соответствующие стандартные неопределенности распределения (uPoisson, uconf, uMPN) рассчитываются на основе данных, лежащих в основе сообщаемого результата, в соответствии с разделом 7.

Затем вычислить объединенную стандартную неопределенность как квадратный корень из суммы квадратов технических, матричных и любых соответствующих распределительных стандартных неопределенностей. Следует обратить внимание, что не все термины будут включены для данного метода, например, метод не будет включать подсчет колоний (uPoisson) и MPN (uMPN).

Пример 1- Инструментальные методы, такие как ATP, при которых не подсчитываются колонии или клетки:	 uc(y)=utech2+umatrix2

Пример 2 - Методы подсчета колоний без частичного подтверждения:

ucy=utech2+umatrix2+uPoisson2

Пример 3 - Методы подсчета колоний с частичным подтверждением:

ucy=utech2+umatrix2+uPoisson2+uconf2

Пример 4 - Методы MPN:   ucy=utech2+umatrix2+uMPN2

Примечание - Известно, что влиянием компонента можно пренебречь, если его стандартная неопределенность не превышает одной пятой величины стандартной неопределенности наибольшего компонента [14, 16]. Распределительные и матричные компоненты неопределенности, которые пренебрежимо малы по сравнению с технической неопределенностью, как показано в примерах в 8.3, могут быть проигнорированы. В крайнем случае, когда все компоненты распределительной и матричной неопределенности пренебрежимо малы по сравнению с технической неопределенностью, приведенные выше примеры сводятся к uc(y) = utech.

8.1.3 Объединенная стандартная неопределенность, основанная только на стандартном отклонении воспроизводимости

Стандартное отклонение воспроизводимости рассчитывается одним из трех методов, приведенных в 5.2.

Если настоящее согласуется с лабораторными протоколами и требованиями клиента, объединенная стандартная неопределенность может быть оценена только как стандартное отклонение воспроизводимости без поправки, описанной в приложении D, как показано по формуле (4):

uc(y) = sR 				        	      (4)

8.2 Расширенная неопределенность

Необходимо использовать формулу (5) для получения расширенной неопределенности U из объединенной стандартной неопределенности uc(y) (см. 8.1) с коэффициентом охвата k, выбранным в настоящем документе равным 2 (чтобы приблизительно соответствовать доверительному уровню 95 %):

U = 2 uc(y) 				  	               (5)

8.3 Рабочие примеры

8.3.1 Пример 1 - Технические, матричные и пуассоновские компоненты неопределенности

Предположим, что утвержденный метод с использованием 1,0 мл инокулята на одной чашке каждого из двух последовательных разбавлений имеет техническую неопределенность, предварительно оцененную в соответствии с разделом 5, как utech = 0,15 log10 КОЕ/г.

Затем предположим, что метод, примененный к однородной лабораторной пробе, получил следующие результаты: при разбавлении 10-3 102 колонии и при разбавлении 10-4 8 колоний.

Тогда средневзвешенное количество колоний равно (102+8)1,1×103=1,0×105 КОЕ/г, для которого log10 подсчет колоний составляет 5,0 log10 КОЕ/г.

Стандартная неопределенность распределения uPoisson определяется по общему числу колоний ΣC = 110; следовательно,

uPoisson=0,4343110=0,434310,49=0,0414 log10 cfu/g:   [см. формулу (2)].

Отношение uPoisson/utech = 0,041 4/0,15 = 0,276, что больше 0,20, поэтому нельзя пренебречь uPoisson (см. Примечание в 8.1.2).

Для однородной матрицы стандартная неопределенность матрицы

umatrix = 0,1 log10 КОЕ/г (см. 6.2).

- Объединенная стандартная неопределенность (см. 8.1.2):

ucy=0,152+0,102+0,04142=0,03421=0,185

- Настоящее значение умножается на коэффициент охвата (k), равный 2, и получается U = 0,37 log10 КОЕ/г (с точностью до двух значащих цифр).

Количество колоний и его расширенная неопределенность составляют 5,0 ± 0,37 log10 КОЕ/г.

8.3.2 Пример 2 - Пренебрежимо малый компонент Пуассона

Как и в примере 1, за исключением стандартной технической неопределенности, utech составляет 0,25 log10 КОЕ/г.

Поскольку uPoisson/utech = 0,041 4/0,25 = 0,166, что меньше 0,2, можно не учитывать uPoisson (см. Примечание в 8.1.2).

Других компонентов распределения нет, но сохраняется матричная неопределенность, поэтому объединенная стандартная неопределенность (см. 8.1.2) равна:

ucy=0,252+0,102=0,0425=0,269

Настоящее значение умножается на коэффициент охвата (k), равный 2, и получается U = 0,54 log10 КОЕ/г (с точностью до двух значащих цифр).

8.3.3 Пример 3 -  Компоненты Пуассона, матрицы и подтверждения

Как в примере 1, за исключением того, что показанные результаты относятся к типичным колониям, подсчитанным на дифференциальной среде, которые необходимо было подтвердить.

uPoisson = 0,041 4 и uPoisson/utech = 0,041 4/0,15 = 0,276, что больше 0,2, поэтому нельзя пренебречь uPoisson (см. Примечание в 8.1.2).

Подтверждение: было испытано пять типичных колоний, четыре из которых были подтверждены как целевой организм. Настоящее приводит к пересмотренным результатам, как показано в таблице 4.

Таблица 4 - Пример расчета для компонентов Пуассона, матрицы и подтверждения

|  | Предполагаемый | Подтвержденный |
| --- | --- | --- |
| ΣС | 110 |  |
| результат; х; КОЕ/г | 100000 | 100000 × 4/5 = 80000 |
| у; log10 КОЕ/г | 5,0 | 4903 |

Из 7.3: для np = 5 и nc = 4 uconf = 0,088 8. uconf/utech = 0,088 8/0,15 = 0,592, что больше 0,2, поэтому нельзя пренебречь uconf (см. Примечание в 8.1.2).

Других компонентов распределения нет, поэтому объединенная стандартная неопределенность (см. 8.1.2) равна:

uc(y)=0,152+0,102+0,04142+0,08882=0,0421=0,205

Настоящее значение умножается на коэффициент охвата (k), равный 2, и получается U = 0,41 log10 КОЕ/г (с точностью до двух значащих цифр).

Примечание - Результат подтвержденного подсчета составляет 4,90 ± 0,41 log10 КОЕ/г, тогда как результат предполагаемого подсчета (см. пример 1) составлял 5,0 ± 0,37 log10 КОЕ/г.

8.3.4 Пример 4 - Технические, матричные и наиболее вероятные числовые компоненты

Лаборатория оценила предполагаемый уровень организма (например, колиформных бактерий) в образце жидкости, используя процедуру MPN с 5 пробирками/3 уровнями разбавления, для которой техническая стандартная неопределенность, utech, принимается равной стандартному отклонению воспроизводимости, sIR, полученному в результате межлабораторного метода валидационного исследования, был определен как 0,49 log10 MPN/мл на основании 20 повторных испытаний проб.

Для однородной жидкой лабораторной пробы оценка MPN была основана на пяти засеянных пробирках с 1,0 мл разбавления пробы на каждом из трех уровней разбавления, 10-2, 10-3 и 10-4, в сумме 15 пробирок. После инкубации количество положительных культур при каждом разбавлении составляло 4, 2 и 1 соответственно.

Из таблицы ссылок [19] были получены следующие значения: MPN 260/мл; log10 MPN = 2,42; uMPN = стандартное отклонение = 0,19 log10 MPN.

Отношение uMPN /utech = 0,19/0,49 = 0,39 > 0,20, следовательно, uMPN нельзя игнорировать (см. Примечание в 8.1.2).

Для однородной жидкости стандартную неопределенность матрицы можно принять равной umatrix = 0,1 log10 (см. 6.2).

Отношение umatrix /utech = 0,10/0,49 = 0,204 > 0,20, поэтому стандартную неопределенность матрицы нельзя игнорировать (см. Примечание в 8.1.2).

Настоящие компоненты объединяются (см. 8.1.2), чтобы получить объединенную стандартную неопределенность:

uc(y)=0,492+0,12+0,192+0,286=0,286=0,535  (до трех знаков после запятой).

Настоящее умножается на охват (k), равный 2, чтобы получить U = 1,1 log10 КОЕ/г (с точностью до двух значащих цифр).

Таким образом, оценка MPN дает предполагаемый уровень загрязнения (2,4 ± 1,1) log10 MPN/мл.

Примечание  - Объединенная оценка стандартной неопределенности была бы такой же для оценки MPN log10, равной 0,42 или даже 6,42.

Примечание - Некоторые испытания MPN требуют подтверждения присутствия целевого организма. В такой ситуации расчет MPN и его неопределенность определяются из числа подтвержденных положительных результатов.

9 Выражение неопределенности измерений в протоколах испытаний

9.1 Общие аспекты

«Неопределенность измерения» (MU) следует записывать в тех же единицах, что и результат испытания.

Как указано в 8.1.1, записанная «неопределенность измерения» (MU) может основываться на одном из двух следующих вариантов:

- стандартное отклонение воспроизводимости и отдельные оценки матрицы и любых соответствующих неопределенностей распределения; или

- только стандартное отклонение воспроизводимости.

Когда в отчете об испытаниях требуется оценка «неопределенности измерения» (MU), необходимо включить в отчет подробное заявление о том, что указанная «неопределенность измерения» (MU) является расширенной неопределенностью, вместе с заявлением об уровне достоверности и указанием на то, что «неопределенность измерения» (MU) была оценена в соответствии с настоящим документом. Например:

- «Представленная расширенная неопределенность измерений была оценена в соответствии с ISO 19036 и основана на стандартной неопределенности, умноженной на коэффициент охвата k = 2, что обеспечивает уровень достоверности приблизительно 95 %».

Если «неопределенность измерения» (MU) основывается только на стандартном отклонении воспроизводимости, настоящее должно быть четко указано в отчете об испытаниях. Например:

- «Представленная расширенная неопределенность измерений была оценена в соответствии с ISO 19036 и основана на стандартной неопределенности, умноженной на коэффициент охвата k = 2, что обеспечивает уровень достоверности приблизительно 95 %. Объединенная стандартная неопределенность была принята равной стандартному отклонению внутрилабораторной воспроизводимости».

Количество цифр в записанной MU (неопределенности измерения) всегда должно отражать практические возможности измерения. Принимая во внимание процесс оценки неопределенностей, редко оправдано записывать «неопределенность измерения» (MU) более чем с двумя значащими цифрами. Поэтому рекомендуется округлять расширенную неопределенность до двух значащих цифр, используя обычные правила округления в соответствии с ISO 7218. Числовое значение результата измерения в протоколе испытаний обычно следует округлять до наименьшей значащей цифры в значении расширенной неопределенности, присвоенной результату измерения. Округление всегда должно выполняться в конце процесса, чтобы не допустить эффекта кумулятивных ошибок округления, см. ISO/IEC 98-3.

Как только будет получена расширенная «неопределенность измерения» (MU), в соответствии с описанием в 8.2, она может быть выражена в протоколе испытаний вместе с результатом испытания в виде интервала по шкале log10 или в виде натуральных значений (КОЕ/г или КОЕ/мл), как иллюстрируется следующими альтернативными примерами:

а) результат log10 с ± U: y ± U log10 КОЕ/г или КОЕ/мл;

например, 5,00 ± 0,31 log10 КОЕ/г;

b) результат log10 с ограничениями: y log10 КОЕ/г или КОЕ/мл [y - U; у+у];

например, 5,00 log10 КОЕ/г [4,69; 5,31];

в) закономерное значение результата с ограничениями: x КОЕ/г или

КОЕ/мл [10 y − U; 10 у + U];

например, 1,0 × 105 КОЕ/г [4,9 × 104; 2,0 × 105].

9.2 Результаты ниже предела количественного определения

9.2.1 Общие аспекты

Результаты могут быть ниже предела количественного определения (LOQ), например:

- для метода подсчета колоний, когда количество подсчитанных колоний равно нулю, ΣC = 0;

- для метода подсчета колоний с частичным подтверждением, когда число подтвержденных колоний равно нулю, nc = 0;

- для метода MPN, когда нет результатов обнаружения, xi = 0 для всех i.

Несмотря на то, что такие результаты можно интерпретировать как нулевые, они часто обозначаются как «< xLOQ», где xLOQ - это LOQ (предел количественного определения) в КОЕ/г или мл.

Соответствующие разделы (см. 7.2, 7.3 и приложение С) включают расчет стандартной неопределенности распределения в таких обстоятельствах, чтобы объединенная стандартная неопределенность и расширенная неопределенность, uc(y) и U, могли быть рассчитаны в единицах log10 в соответствии с разделом 8.

Однако результат соответствует измеренному значению, равному нулю КОЕ/г или мл. При выражении результата в виде натурального значения с пределами, вариант с) в 9.1, рассчитать верхний предел, как если бы результат был равен LOQ, а нижний предел принимают равным нулю.

Однако логарифмический ноль не определен, и при выражении результата в виде логарифмического результата log10 с ограничениями, следует указать нижний предел как «меньше чем»; < (log10 xLOQ) - U.

9.2.2 Пример

Подпункт 8.3.1 является примером метода подсчета колоний с utech = 0,15 log10 КОЕ/г и umatrix = 0,1 log10 КОЕ/г.

Если лабораторная проба не дала подсчитанных колоний при разбавлении 10–1 и 10–2, то ΣC = 0, а 7,2 дает uПуассона = 0,434 log10 КОЕ/г.

Объединенная стандартная неопределенность и расширенная неопределенность могут быть рассчитаны в соответствии с 8.1 и 8.2:

uc(y)=0,152+0,102+0,4342+0,2209=0,470 log10     КОЕ/г

U=2×0,470=0,940 log10   КОЕ/г

Предел количественного определения (xLOQ) соответствует одной подсчитанной колонии, ΣC = 1:

xLOQ=10d1C1,1=10111,1=9,091    КОЕ/г

yLOQ = log10(9,091) = 0,959 log10 КОЕ/г

Пределы интервалов неопределенности для результатов, равных LOQ:

yLOQ + U = 0,959 + 0,940 = 1,89 9 log10 КОЕ/г

yLOQ ⎼ U = 0,959 ⎼ 0,940 = 0,019 log10 КОЕ/г

10 yLOQ+U =10 1,899=79,16 КОЕ/г

10 yLOQ-U= 100,019= 1,044 КОЕ/г

Следует обратить внимание, что yLOQ-U может быть отрицательным, но 10yLOQ-U всегда положительный.

При соответствующем округлении результат с неопределенностью может быть выражен как:

а) результат log10 с ± U: <yLOQ ± U log10 КОЕ/г;

например, <0,96 ± 0,94 log10 КОЕ/г;

b) результат log10 с ограничениями: <yLOQ log10 КОЕ/г [< yLOQ − U; уLOQ+U];

например, <0,96 log10 КОЕ/г [<0,02; 1,90];

c) закономерное значение результата с пределами: <xLOQ КОЕ/г [0;10yLOQ+U];

например, <9,1 КОЕ/г [0,0; 79,2].

Приложение А

(информационное)

Расчет стандартных отклонений для двух и более частей образцов для анализа (стандартное отклонение внутрилабораторной воспроизводимости и стандартное отклонение матричной неопределенности)

Подпункты 5.2.2.2 и 5.2.2.3 приводят описание экспериментального протокола и расчеты для оценки стандартного отклонения воспроизводимости из внутрилабораторных экспериментов точно с двумя частями образцов для анализа от каждой лабораторной пробы. В соответствии с рисунком А.1, экспериментальный протокол может быть расширен до более чем двух испытуемых частей образца для анализа от каждой пробы и/или различного количества частей образца для анализа для разных проб.

Рисунок А.1 - Экспериментальный протокол для оценки внутрилабораторной воспроизводимости. Две или более частей образцов для анализа от каждой лабораторной пробы

Экспериментальный протокол аналогичен протоколу, используемому для оценки стандартного отклонения повторяемости нескольких испытуемых частей лабораторных образцов  (см. 6.3), и расчеты идентичны.

Рассчитать стандартное отклонение следующим образом. В каждом случае имеется n лабораторных проб с pi (i = 1, 2,…, n) частей образца для анализа  в пробе i, что дает значение xij КОЕ/г или мл для частей образца для анализа j пробы i. Рассчитать стандартное отклонение sIR или sr по формуле (А.1):

SIR или Sr     =      i=1 nj=1n(yij-yi)2i=1 n(pi-1) ,                             (А.1)

где

i - индекс лабораторной пробы (i = 1, 2, …, n);

j - индекс значения части образца для анализа в пробе i (j = 1, 2, …, pi);

уij= log10xij.

yi=j=1piyijp1

Для одной пробы n = 1, при оценке матричной неопределенности, это стандартное отклонение данных, преобразованных в log10.

В таблице А.1 показан ручной расчет на наборе данных, аналогичном набору данных в таблице 1. Расчеты были выполнены в Excel на основе значений, показанных для коэффициентов разбавления (d) и подсчитанных колоний (С). Производные значения были округлены для отображения

Таблица А.1 - Ручной расчет стандартного отклонения для результатов анализа нескольких проб

| Лаборатор ная проба i | Часть образца для анализа j | Коэффициенты разбавления (d) Подсчитано колоний (C) d1 C1 d2 C2 | Всего подсчитано колоний ΣCij | Результат подсчета колоний КОЕ/г или мл в средневзве шенном значении (ISO 7218) xij | log10 КОЕ/г или мл yij = log10 xij | Средний log10 подсчет | Разница в квадрате от среднего значения | Степени свободы ni ⎼ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 3 102 4 8 | 110 | 1,00 × 105 | 5,000 0 |  | 0,002 70 |  |
| 1 | B | 3 59 4 4 | 63 | 5,73 × 104 | 4,757 9 | 5,052 0 | 0,086 44 | 2 |
| 1 | C | 3 248 4 27 | 275 | 2,50 × 105 | 5,397 9 |  | 0,119 70 |  |
| 2 | A | 5 61 6 6 | 67 | 6,09 × 106 | 6,784 7 | 6,806 3 | 0,000 47 | 1 |
| 2 | B | 5 66 6 8 | 74 | 6,73 × 106 | 6,827 8 |  | 0,000 47 |  |
| 3 | A | 4 168 5 18 | 186 | 1,69 × 106 | 6,228 1 |  | 0,011 88 |  |
| 3 3 | B C | 4 86 5 7 4 95 5 12 | 93 107 | 8,45 × 105 9,73 × 105 | 5,927 1 5,988 0 | 6,119 1 | 0,036 88 0,017 20 | 3 |
| 3 | D | 4 216 5 21 | 237 | 2,15 × 106 | 6,333 4 |  | 0,045 89 |  |
| 4 | A | 5 266 6 25 | 291 | 2,65 × 107 | 7,422 5 | 7,287 1 | 0,018 33 | 1 |
| 4 | B | 5 140 6 16 | 156 | 1,42 × 107 | 7,151 7 |  | 0,018 33 |  |
| 5 | A | 6 45 7 5 | 50 | 4,55 × 107 | 7,657 6 | 7,387 3 | 0,073 06 | 1 |
| 5 | B | 5 129 6 15 | 144 | 1,31 × 107 | 7,117 0 |  | 0,073 06 |  |
| 6 | A | 4 129 5 12 | 141 | 1,28 × 106 | 6,107 8 | 6,085 1 | 0,000 52 | 1 |
| 6 | B | 4 117 5 10 | 127 | 1,15 × 106 | 6,062 4 |  | 0,000 52 |  |
| 7 | A | 2 92 3 8 | 100 | 9,09 × 103 | 3,958 6 |  | 0,015 48 |  |
| 7 | B | 2 131 3 13 | 144 | 1,31 × 104 | 4,117 0 | 4,083 0 | 0,001 15 | 2 |
| 7 | C | 2 149 3 15 | 164 | 1,49 × 104 | 4,173 5 |  | 0,008 18 |  |
| 8 | A | 3 139 4 13 | 152 | 1,38 × 105 | 5,140 5 | 5,148 9 | 0,000 07 | 1 |
| 8 | B | 3 143 4 15 | 158 | 1,44 × 105 | 5,157 3 |  | 0,000 07 |  |
| 9 | A | 1 49 2 5 | 54 | 4,91 × 102 | 2,691 0 |  | 0,084 20 |  |
| 9 9 | B C | 1 129 2 13 1 88 2 7 | 142 95 | 1,29 × 103 8,64 × 102 | 3,110 9 2,936 3 | 2,981 2 | 0,016 83 0,002 01 | 3 |
| 9 | D | 1 151 2 18 | 169 | 1,54 × 103 | 3,186 5 |  | 0,042 15 |  |
| 10 | A | 4 142 5 13 | 155 | 1,41 × 106 | 6,148 9 | 5,755 3 | 0,154 93 | 1 |
| 10 | B | 3 227 4 26 | 253 | 2,30 × 105 | 5,361 7 |  | 0,154 93 |  |

Таблица А 1 Продолжение

| Лаборатор ная проба i | Часть образца для анализа j | Коэффициенты разбавления (d) Подсчитано колоний (C) d1 C1 d2 C2 | Всего подсчитано колоний ΣCij | Результат подсчета колоний КОЕ/г или мл в средневзвешенном значении (ISO 7218) xij | log10 КОЕ/г или мл yij = log10 xij | Средний log10 подсчет | Разница в квадрате от среднего значения | Степени свободы ni ⎼ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма 0,985 44 16 0,985 44/16 = 0,061 59 sIR = √0,061 59 = 0,248 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В качестве альтернативы ручному расчету стандартное отклонение можно удобно рассчитать с помощью любого инструмента, поддерживающего однофакторный дисперсионный анализ, когда требуемое стандартное отклонение представляет собой квадратный корень из среднеквадратичного значения внутри группы. Например, однофакторный дисперсионный анализ Excel®1) для приведенных выше данных yij дает такой результат, где среднеквадратичное значение внутри групп равно 0,06159, тогда:

sIR=0,06159=0,24817

(См. таблицу А.2)

Примечание - Метод дисперсионного анализа можно также использовать в случаях точно двух значений из каждой лабораторной пробы.

Таблица А.2 - Расчеты стандартного отклонения внутрилабораторной воспроизводимости для аналитических результатов на нескольких образцах с использованием инструмента однофакторного дисперсионного анализа

| Однофакторный дисперсионный анализ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГОВАЯ СВОДКА |  |  |  |  |  |  |
| Группы | Подсчет | Сумма | Среднее значение | Изменение |  |  |
| Ряд 1 | 3 | 15,155 89 | 5,051 963 | 0,104 423 |  |  |
| Ряд 2 | 2 | 13,612 52 | 6,806 261 | 0,000 931 |  |  |
| Ряд 3 | 4 | 24,476 56 | 6,119 139 | 0,037 283 |  |  |
| Ряд 4 | 2 | 14,574 23 | 7,287 116 | 0,036 658 |  |  |
| Ряд 5 | 2 | 14,774 55 | 7,387 274 | 0,146 128 |  |  |
| Ряд 6 | 2 | 12,170 24 | 6,085 119 | 0,001 031 |  |  |
| Ряд 7 | 3 | 12,249 03 | 4,083 009 | 0,012 404 |  |  |
| Ряд 8 | 2 | 10,297 72 | 5,148 858 | 0,000 141 |  |  |
| Ряд 9 | 4 | 11,924 72 | 2,981 18 | 0,048 398 |  |  |
| Ряд 10 | 2 | 11,510 67 | 5,755 333 | 0,309 851 |  |  |
| ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ |  |  |  |  |  |  |
| Источник изменения | SS | df | MS | F | P-значение | F крит. |
| Между группами | 51,327 08 | 9 | 5,703 009 | 92,596 53 | 4,36102E-12 | 2,537 667 |
| В группах | 0,985 438 | 16 | 0,061 59 |  |  |  |
| Итого | 52,312 52 | 25 |  |  |  |  |
| Условные обозначения SS: сумма квадратов, df: степени свободы, MS: среднее квадратов, F: переменная F-распределения, P-значение: уровень значимости, F-крит: критическое значение переменной F-распределения |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

(информационное)

Матричный эффект и матричная неопределенность

Бактериальные или дрожжевые клетки в жидкой матрице (например, в молоке, воде) обычно подчиняются случайному (пуассоновскому) распределению [см. рисунок (В.1), случай А], несмотря на то, что как отдельные клетки, так и небольшие скопления клеток могут образовывать колонии при посеве на агаре. Твердые пищевые продукты, такие как сыр, содержат клетки и скопления микроорганизмов, распределенных внутри и между исходными частицами, из которых состоит продукт, но они, как правило, не распределяются случайным образом и чаще всего происходят как заразное распространение [см. рисунок (В.1), случай В].

Твердые продукты, такие как мясо и овощи, обычно заражаются случайным образом на поверхности, но не в глубоких тканях. Рост некоторых клеток приводит к общему поверхностному распределению отдельных клеток и микроколоний, которое обычно является заразным [см. рисунок (В.1), случай В].

Если кусочки твердого ингредиента (например, мяса) смешиваются с другими ингредиентами (например, овощами и соусами) для получения составного пищевого продукта, то поверхностные бактерии из всех твердых ингредиентов распределяются по всему многокомпонентному продукту, но бактерии не распределены случайным образом по всему конечному пищевому продукту. Количество бактерий, встречающихся в пищевой матрице, отражают относительный уровень загрязнения каждого из ингредиентов и степень разрушения микроколоний в процессе производства. Уровни загрязнений в нескольких частях образца для анализа пищевого продукта, взятого на анализ, не совпадают. Уровни конкретных бактерий отражают как относительное количество и качество ингредиентов, так и то, в какой степени производственный процесс распределил настоящие бактерии по всей партии продукта. Аналогичная ситуация возникает, если порошковое молоко и другие порошковые продукты загрязнены специфическими организмами только в небольшой части партии продукта [см. рисунок (В.2)].

Даже если лабораторный образец был сделан однородным перед анализом, между различными частями образца для анализа возникают различия в уровнях загрязнения, особенно для твердых пищевых матриц. Такое изменение указывается в настоящем документе как «неопределенность матрицы».

Для получения дополнительной информации о распространении микроорганизмов в пищевых продуктах см. ссылку [17].

| a) Случай A: случайное распределение | b) Случай B: контагиозное (заразное) распространение с наличием скоплений и микроколоний |
| --- | --- |

Примечание - Источник: изменение ISO 21748.

Рисунок В.1 -  Гипотетическая иллюстрация распределения микроорганизмов на поверхности

Примечание - Черные квадраты обозначают те пробы, в которых обнаружен целевой микроорганизм.

Рисунок В.2 -  Гипотетическое распределение низких уровней определенного микроорганизма в 100 пробах порошка или сложного пищевого продукта (например, мясного и овощного рагу)

Приложение С

(информационное)

Внутренняя изменчивость (стандартная неопределенность) оценок наиболее вероятного числа

Метод наиболее вероятного числа (MPN) приведен в ISO 7218. В настоящем методе несколько инокулятов из каждой части образца для анализа засевают отдельно в разные аликвоты питательной среды. Результат каждой аликвоты качественный, т.е. результат либо положительный, либо отрицательный. Возможно, придется исследовать несколько аликвот при различных разбавлениях, чтобы получить оценку количества присутствующих микроорганизмов. MPN выводится с использованием статистических процедур.

Внутренняя изменчивость значения MPN больше, чем связанная с распределением Пуассона из-за дополнительного элемента биномиальной вероятности, связанного с положительным или отрицательным характером данных. Статистические процедуры, используемые для определения MPN, также могут давать среднеквадратические погрешности в log10 MPN/г или MPN/мл. Стандартная неопределенность, uMPN, равна среднеквадратической погрешности.

Для определения среднеквадратической погрешности ISO 7218 рекомендует использовать электронную таблицу Excel1), доступную по адресу http://standards.iso.org/iso/7218, в которой указана требуемая стандартная неопределенность uMPN в виде «SD log10 MPN».

Если MPN оценивается с помощью средств, которые не дают среднеквадратической погрешности, то неопределенность (uMPN) может быть рассчитана по значению MPN и экспериментальным условиям, использованным для получения результата, с использованием формулы (C.1), взятой из ссылки [19]:

uMPN=1in(10)μi=1kxi×mi2exp⁡(-mi×μ)(1-exp-mi×μ)2	,			     (C.1)

где

UMPN - стандартная неопределенность в log10 MPN/г или MPN/мл;

μ 	- значение MPN/г или мл, не в log10;

k 	- количество разбавлений;

mi 	- количество пробы (г или мл) в каждой аликвоте разбавления i;

xi	- количество положительных результатов из разбавления i.

Если нет положительных результатов, т.е. когда Σxi = 0, uMPN рассчитывается, как если бы был один положительный результат при наиболее концентрированном разбавлении, т. е. при наибольшем mi.

Например, при использовании пяти аликвот по 1 г, 0,1 г и 0,01 г каждая и при числе положительных результатов соответственно 4, 0 и 1, то MPN (μ) = 1,7 MPN/г. Затем можно рассчитать стандартную неопределенность, в соответствии с таблицей С.1

Таблица С.1

| Количество проб/испытаний | Количество положительных результатов/испытаний | Коэффициент расчета |
| --- | --- | --- |
| mi g | xi | xi×mi2exp⁡(-mi×μ)1-exp⁡(-mi×μ)2 |
| 1 | 4 | 1,093 9 |
| 0,1 | 0 | 0,000 0 |
| 0,01 | 1 | 0,346 0 |
| Σ |  | 1,439 9 |

uMPN=1ln(10)μ√=0,43431,71,4399=0,43431,71,4399=0.43432.0399=0.2129

как log10 MPN

Если бы не было положительных результатов, стандартная неопределенность (но не результат) была бы рассчитана так, как если бы одна из пяти аликвот mi = 1 г была положительной. Настоящее дало бы результат 0,20 MPN/г со стандартной неопределенностью 0,44 log10 MPN/г.

Таким образом, для расчетных 5 × 3 MPN, когда используются пять аликвот по 1 г, 0,1 г и 0,01 г каждая, результат, соответствующий нулевому положительному результату, составляет 0,0 MPN/г со стандартной неопределенностью 0,44. log10 МПН/г.

Приложение D

(информационное)

Корректировка экспериментальных стандартных отклонений для нежелательных компонентов неопределенности

В подразделах 5.2.2 и 6.3 оценивается техническая и матричная неопределенность на основе стандартных отклонений экспериментальной воспроизводимости и повторяемости соответственно. Настоящие стандартные отклонения включают другие компоненты неопределенности, связанные с экспериментальными данными, что приводит к завышению технической и матричной неопределенности.

Экспериментальные планы уменьшают количество нежелательных компонентов:

- 5.2.2: оценка uтехн. уменьшает uматричн., делая лабораторную пробу однородной, и уменьшает uраспростр., ограничивая приемлемые результаты;

- 6.3: оценка uматричн. уменьшает uтехн., работая в условиях повторяемости, и уменьшает uраспростр., ограничивая приемлемые результаты.

Тем не менее, стандартные отклонения, sIR и sr, являются завышенными оценками соответствующих стандартных неопределенностей, uтехн. и uматричн..

Если «неопределенность измерения» (MU) записанного результата основана только на стандартном отклонении воспроизводимости (см.8.1.3), то sIR, вероятно, является заниженной оценкой объединенной стандартной неопределенности. Матричная и распределительная неопределенности данных воспроизводимости, вероятно, ниже, чем у заявленного результата.

Однако, если «неопределенность измерения» (MU) записываемого результата включает отдельно оцененные матричные и распределительные неопределенности сообщаемого результата (см. 8.1.2), то завышение оценок uтехн. и uматричн. приводит к завышению совокупной стандартной неопределенности. Чтобы уменьшить такую завышенную оценку, нежелательные компоненты наборов данных воспроизводимости и повторяемости могут быть вычтены из стандартных отклонений, чтобы получить скорректированные стандартные отклонения. См. формулы (D.1) и (D.2):

SIR:corr=SIR2-(umatrix2+udistrib2  ,				                 (D.1)

где

uматричн. и uраспред. относятся к данным воспроизводимости.

Sr:corr=Sr2-udisyrib2  ,					                             (D.2)

где uраспред. - данные повторяемости.

В качестве дополнительной альтернативы процедуре, описанной в 5.2.2 и 6.3 (без корректировки стандартных отклонений), процедура коррекции стандартного отклонения для нежелательных компонентов выглядит следующим образом.

- Рассчитать значения нежелательных компонентов для каждого результата в наборе данных, лежащих в основе стандартного отклонения:

- как для sIR, так и для sr настоящее будет включать любые соответствующие компоненты распределения; uПуассон, uподтвержд., uMPN, см. 7.2, 7.3 и 7.4 соответственно;

- для sIR он также будет включать матричную неопределенность, sматричн., которую часто принимают равной 0,1, поскольку лабораторные образцы были сделаны однородными, см. 5.2.2.2.4 и 6.2.

- Возвести в квадрат каждое значение и сложить их, чтобы получить нежелательную сумму квадратов нежелат..

- Разделить на количество результатов, N, чтобы получить квадрат объединенной стандартной неопределенности нежелательных компонентов, u2нежелат..

- Вычесть настоящее из квадрата стандартного отклонения, чтобы получить квадрат скорректированного стандартного отклонения,

s2IR:коррект. = s2IR −u2нежелат. или s2r:коррект. =s2r− u2 нежелат..

- Взять квадратный корень, чтобы получить скорректированное стандартное отклонение,  SIF:corr=SIR:corr2 or Sr:corr=Sr:corr2

В таблице D.1 приведены расчеты для примерных данных в таблице 1. Единственным соответственным компонентом распределения в настоящем примере является компонент Пуассона (см. 7.3). Неопределенность распределения для подтверждения (см. 7.4) равна нулю, но показана для иллюстрации.

Таблица D.1 -  Расчет скорректированного стандартного отклонения воспроизводимости, пример таблицы 1

| Лабораторная проба | Часть образца для испытаний | Коэффициент разбавления (d) Подсчитано колоний (C) |  |  |  |  | Всего подсчитано колоний | Неопределенность распространенияy |  |  | Матричная не определенность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | j | d1 |  | C1 | d2 | C2 | ΣCij | uПуассон | u2Пуассон | u2 подтв | u2матричн. |
| 1 | A | 3 |  | 102 | 4 | 8 | 110 | 0,041 41 | 0,001 71 | 0 | 0,01 |
| 1 | B | 3 |  | 59 | 4 | 4 | 63 | 0,054 72 | 0,002 99 |  | 0,01 |
| 2 | A | 5 |  | 61 | 6 | 6 | 67 | 0,053 06 | 0,002 82 |  | 0,01 |
| 2 | B | 5 |  | 66 | 6 | 8 | 74 | 0,050 49 | 0,002 55 |  | 0,01 |
| 3 | A | 4 |  | 168 | 5 | 18 | 186 | 0,031 84 | 0,001 01 |  | 0,01 |
| 3 | B | 4 |  | 86 | 5 | 7 | 93 | 0,045 03 | 0,002 03 |  | 0,01 |
| 4 | A | 5 |  | 266 | 6 | 25 | 291 | 0,025 46 | 0,000 65 |  | 0,01 |
| 4 | B | 5 |  | 140 | 6 | 16 | 156 | 0,034 77 | 0,001 21 |  | 0,01 |
| 5 | A | 6 |  | 45 | 7 | 5 | 50 | 0,061 42 | 0,003 77 |  | 0,01 |
| 5 | B | 5 |  | 129 | 6 | 15 | 144 | 0,036 19 | 0,001 31 |  | 0,01 |
| 6 | A | 4 |  | 129 | 5 | 12 | 141 | 0,036 57 | 0,001 34 |  | 0,01 |
| 6 | B | 4 |  | 117 | 5 | 10 | 127 | 0,038 54 | 0,001 49 |  | 0,01 |
| 7 | A | 2 |  | 92 | 3 | 8 | 100 | 0,043 43 | 0,001 89 |  | 0,01 |
| 7 | B | 2 |  | 131 | 3 | 13 | 144 | 0,036 19 | 0,001 31 |  | 0,01 |
| 8 | A | 3 |  | 139 | 4 | 13 | 152 | 0,035 23 | 0,001 24 |  | 0,01 |
| 8 | B | 3 |  | 143 | 4 | 15 | 158 | 0,034 55 | 0,001 19 |  | 0,01 |
| 9 | A | 1 |  | 49 | 2 | 5 | 54 | 0,059 10 | 0,003 49 |  | 0,01 |
| 9 | B | 1 |  | 129 | 2 | 13 | 142 | 0,036 45 | 0,001 33 |  | 0,01 |
| 10 | A | 4 |  | 142 | 5 | 13 | 155 | 0,034 88 | 0,001 22 |  | 0,01 |
| 10 | B | 3 |  | 227 | 4 | 26 | 253 | 0,027 30 | 0,000 75 |  | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sнежелат. | 0,235 29 |  |  |
|  |  |  |  | N = число частей образца для анализа |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  | u2нежелат. = Sнежелат./N |  |  |  |  | 0,011 76 |  |  |
| s2IR (по таблице 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 00 |  |  |
|  |  |  |  | s2IR:кор. = s2IR - u2нежелат sIR:corr=sIR:corr2 |  |  |  |  | 0,055 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,235 03 |  |  |

Примечание 1 - Делитель N равен количеству результатов, лежащих в основе стандартного отклонения, т. е. количеству частей образца для анализа. Настоящее может быть меньше, чем количество значений в сумме квадратов Sнежелат.

Примечание 2 - Вычисление и вычитание Sнежелат выполняется одинаково, когда имеется разное количество результатов на каждую пробу.

Теоретически s2IR или s2r никогда не должны быть меньше u2нежелат., что привело бы к отрицательным значениям s2IR:коррект. или s2r:коррект. соответственно. Однако это может произойти, когда sIR или sr основаны на небольшом наборе данных. Если вычисленные s2IR или s2r меньше u2нежелат., это указывает на то, что соответствующая стандартная неопределенность, uтехн. или uматричн., мала по сравнению с нежелательными стандартными неопределенностями и может быть принята равной нулю. Если настоящее очень необычное событие происходит, его причина должна быть тщательно исследована.

Библиография

[1] ISO 5725 (все части), Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений(Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results).

[2] ISO 6887 (все части), Микробиология пищевой цепи. Подготовка проб, исходной суспензии и десятичных разбавлений для микробиологического исследования.

(Microbiology of the food chain — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination).

[3] ISO 7218:2007, Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям (Microbiology of food and animal feeding stuffs — General requirements and guidance for microbiological examinations).

[4] ISO 8199:2018, Качество воды. Общие требования и руководство по микробиологическим исследованиям методом посева на питательной среде (Water quality — General requirements and guidance for microbiological examinations by culture).

[5] ISO 13528, Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторных испытаний (Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison).

[6] ISO 16140-2, Микробиология пищевой цепи. Валидация метода. Часть 2. Протокол валидации альтернативных (патентованных) методов в сравнении с контрольным методом (Microbiology of the food chain — Method validation — Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference method).

[7] ISO 16140-3:—,  Микробиология пищевой цепи. Метод валидации. Часть 3. Протокол верификации контрольных и валидированных альтернативных методов в одной лаборатории (Microbiology of the food chain — Method validation — Part 3: Protocol for the verification of reference and validated alternative methods implemented in a single laboratory).

[8] ISO/IEC 17025, Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

[9] ISO/TS 17728:2015, Микробиология пищевой цепи. Методы отбора проб пищевой продукции и кормов для микробиологического анализа (Microbiology of the food chain — Sampling techniques for microbiological analysis of food and feed samples).

[10] ISO 21748, Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений (Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty evaluation).

[11] ISO 29201:2012, Качество воды. Изменчивость результатов испытаний и неопределенность измерения методов микробиологического подсчета (Water quality — The variability of test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration methods).

[12] ISO/IEC Guide 98-3:2008, Неопределенность измерения. Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерения (GUM: 1995) (Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement).

[13] ISO/IEC Guide 99:2007, Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и связанные с ними термины (VIM) (International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms).

[14] Ах. Сун C., Корну M. Отчет 2003/2004 гг, Испытания ISO по измерению неопределенности, июнь 2004 г., AFSSA, Maisons Alfort, Франция. «Отчет об испытаниях ISO 2003/2004 гг. по измерению неопределенности (июнь 2004 г.)» на веб-странице: https://eurl-listeria.anses.fr/en/minisite/listeria/european-union-reference-laboratory-listeria-monocytogenes-0 (по состоянию на 22 ноября 2018 г.) (Ah Soon C., Cornu M. Report of 2003/2004, ISO Trials about uncertainty measurement, June 2004, AFSSA, Maisons Alfort, France. “Report of 2003/2004 ISO trials about uncertainty measurement (June 2004)” on the web page of the “European Union Reference Laboratory for Listeria monocytogenes”: https:// eurl -listeria .anses .fr/ en/ minisite/ listeria/ european -union -reference -laboratory -listeria -monocytogenes -0 (accessed 22 November 2018)).

[15] Комитет по аналитическим методам. Оценка неопределенности отбора проб — сколько повторных отборов проб необходимо? Аналитические методы. 2014, 6(1), 
стр. 24–26 (Analytical Methods Committee. Estimating sampling uncertainty — how many duplicate samples are needed? Anal. Methods. 2014, 6(1), pp. 24–26).

[16] EURACHEM/CITAC. Руководство по количественной оценке неопределенности в аналитических измерениях, 3-е издание, QUAM: 2012, доступно по адресу https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/quam

(по состоянию на 22 ноября 2018 г.) (Guide to Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 3rd edition, QUAM: 2012, available at https:// www .eurachem .org/ index .php/ publications/ guides/ quam)).

[17] Джарвис Б. Глава 4: Распределение микроорганизмов в пищевых продуктах в связи с отбором проб. В кн.: Статистические аспекты микробиологического исследования пищевых продуктов. 3-е издание. Академическая пресса, Лондон, 2016 г.( The Distribution of Microorganisms in Foods in Relation to Sampling. In: Statistical Aspects of the Microbiological Examination of Foods. 3rd Edition. Academic Press, London, 2016).

[18] Джарвис Б., Хеджес А.Дж., Корри Дж.Э. Вклад неопределенности отбора проб в общую неопределенность измерения при подсчете микроорганизмов в пищевых продуктах. Пищевая микробиология. 2012, 30, стр. 362–371 (Jarvis B., Hedges A.J., Corry J.E. The contribution of sampling uncertainty to total measurement uncertainty in the enumeration of microorganisms in foods. Food Microbiol. 2012, 30, pp. 362–371).

[19] Джарвис Б., Уилрих С., Уилрих П.-Т. Пересмотр вывода наиболее вероятных чисел, их стандартных отклонений, доверительных границ и значений редкости. Журнал Прикладная микробиология. 2010, 109, стр. 660–667 (Jarvis B., Wilrich C., Wilrich P.-Th. Reconsideration of the derivation of Most Probable Numbers, their standard deviations, confidence bounds and rarity values. J. Appl. Microbiol. 2010, 109, pp. 660–667).

[20] Служба аккредитации Соединенного Королевства. Публикация UKAS, ссылка: LAB 12, Выражение неопределенности при тестировании, издание 2, август 2016 г., доступно по адресу: https://www.ukas.com/download/publications/publications-relating-to-laboratory-accreditation/LAB%2012%20-%20Edition%202%20-%20August%202016.pdf

(по состоянию на 22 ноября 2018 г.) (United Kingdom Accreditation Service. UKAS Publication ref: LAB 12, The Expression of Uncertainty in Testing, Edition 2 August 2016 available from: https:// www .ukas .com/ download/ publications/ publications -relating -to -laboratory -accreditation/ LAB %2012 %20 - %20Edition %202 %20 - %20August %202016 .pdf (accessed 22 November 2018)).

МКС 77.080.20

Ключевые слова: микробиология пищевой цепи, оценка неопределенности измерений, стандартное отклонение внутрилабораторной  воспроизводимости, матричная неопределенность, расширенная неопределенность

_____________________________________________________________________________

МКС 77.080.20

Ключевые слова: микробиология пищевой цепи, оценка неопределенности измерений, стандартное отклонение внутрилабораторной  воспроизводимости, матричная неопределенность, расширенная неопределенность

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | _____________ (подпись) | А. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | _____________ (подпись) | А. Сопбеков |
| Главный специалист Западно-Казахстанского филиала | _____________ (подпись) | А.Удишева |

Excel — это торговая марка продукта, поставляемого Microsoft. Настоящая информация приведена для удобства пользователей настоящего документа и не означает одобрения ISO названного продукта. Эквивалентные продукты могут использоваться, если можно показать, что они приводят к одинаковым результатам

Пульсификатор — это торговая марка продукта, поставляемого компанией Microgen. Настоящая информация приведена для удобства пользователей настоящего документа и не означает одобрения ISO названного продукта. Эквивалентные продукты могут использоваться, если можно показать, что они приводят к одинаковым результатам.

В стадии подготовки. Стадия на момент публикации: ISO/DIS 16140-3:2018.

В стадии подготовки. Стадия на момент публикации: ISO/DIS 16140-3:2018.