### Изображение государственного Герба Республики Казахстан

### НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

# Методические указания по определению дифлубензурона в воде, почве, лесной растительности, клубнике, цитрусовых, картофеле, баклажанах и капусте хроматографическими методами

# СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2019 года № _______

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙСТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методические указания по определению дифлубензурона в воде, почве, лесной растительности, клубнике, цитрусовых, картофеле, баклажанах и капусте хроматографическими методами

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на растительных объектах, вине, почве и воде и устанавливает метод определения дифлубензурона в воде, почве, лесной растительности, клубнике, цитрусовых, картофеле, баклажанах и капусте хроматографическими методами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 5365-83 Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. Общие технические требования.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 22967-90 Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 26703-93 Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и СТ РК 2.1.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

ГЖХ - газожидкостная хроматография;

МДУ - максимально допустимый уровень;

ПИД - пламенно-ионизационный детектор;

ПДК – предельно-допустимая концентрация;

ТСХ – тонкослойная хроматография;

УФ – ультрафиолетовый;

х.ч. - химически чистый;

ч. – чистый;

ч.д.а. - чистый для анализа.

4 Характеристика препарата

Дифлубонзурон (димилин, ларгон) - инсектицид. Действующее вещество – N-(2,6-дифторобснзоил) - N'-(4-хлорофенил) мочевина. Брутто формула С14Н9СIF2N2O2. Молекулярная масса 310,7. Белое кристаллическое вещество, температура плавления 239 °С. Растворимость в воде при 20 °С         0,2 мг/л, хорошо растворим в ацетоне ацетонитриле, хлористом метилене, плохо растворим в неполярных растворителях. В водной среде устойчив при pH 2-8, может разлагаться при высокой температуре. В рыбохозяйственных водоемах ПДК 0,004 мг/л.

5 Принцип метода

Метод основан на извлечении препарата из анализируемых проб органическим растворителем, очистке экстракта перераспределением в системе водный ацетон - гексан. Определение соединения методом ТСХ проводят после хроматографирования на пластинках силикагеля или сил у фола в системе гексан- ацетон, термического разложения, диазотирования и азосочетания с 1-нафтолом. Определение методом ГЖХ проводят в виде производного после метилирования дифлубензурона.

6 Метрологическая характеристика метода

При определении методом ТСХ предел определения от 0,01 до                    0,04 мг/кг (мг/л), среднее значение определения от 70 % до 84 %. При определении методом ГЖХ предел определения от 0,02 до 0,05 мг/кг (мг/л), среднее значение определения от 65 % до 75 %, относительное стандартное отклонение ± (3-7) %. Определению не мешают другие производные мочевины.

7 Средства измерений, вспомогательное оборудование и реактивы

При проведении количественного химического анализа применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, посуду, материалы:

Средства измерений:

- хроматограф с ПИД по ГОСТ 26703;

- электрометр по ГОСТ 5365;

- секундомер, диапазон измерений от 1 с до 1800 с, погрешностью                 ± 1,0 с;

- термометр лабораторный по ГОСТ 28498.

Вспомогательное оборудование:

- колонка стеклянная длиной 2 м, диаметром 3 мм;

- прибор для встряхивания;

- ротационный испаритель;

- пластинки стеклянные размерами 9×12 см и 8×16 см;

- камера хроматографическая;

- камера для обработки пластинок;

- пульверизатор стеклянный;

- шприц по ГОСТ 22967 на 10 мкл;

- фильтры бумажные по ГОСТ 12026;

- колбы конические по ГОСТ 25336, вместимостью 100 и 250 см3;

- воронки делительные по ГОСТ 25336, на 500 и 250 мл, химические фильтрующие;

- пипетки на 1,5 и 10 мл по ГОСТ 29227;

- пробирки градуированные по ГОСТ 1770 на 10 мл.

Реактивы:

- стандартный раствор дифлубензурона в ацетоне 100 мкг/мл;

Реактивы для экстракции:

- ацетон ч.;

- гексан ч.;

- хлористый метилен ч.;

- хлороформ фарм.;

- сульфат натрия безводный ч.;

- хлорид натрия ч.д.а., насыщенный раствор;

- лимонная кислота ч., 0,004 %-ный в.р.;

- кремневая кислота водная, ч.;

- йод кристаллический ч.

Реактивы для ТСХ:

- силикагель КСК;

- гипс медицинский;

- пластинки «Силуфол» УФ254;

- нитрит натрия ч.д.а.;

- хлороводородная кислота ч.;

- 1-нафтол ч.д.а.;

- гидроокись калия ч.

Проявляющие реактивы:

- № 1 (к 46 мл дистиллированной воды прибавляют 4 мл хлороводородной кислоты и 1,5 г нитрита натрия);

- № 2 (в 50 мл дистиллированной воды растворяют 2,8 г гидроокиси калия и 0,3 г 1-нафтола).

Проявляющие реактивы применяют свежее приготовленными.

Реактивы для ГЖХ:

- диметилсульфоксид ч.

- йодистый метил ч.

- гидрид натрия ч.

8 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

При выполнении работ по определению дифлубензурона методом хроматографии обслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- электробезопасности по [2];

- пожарной безопасности по [3];

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

9 Подготовка к определению

Стеклянные пластинки размером 9×12 см моют раствором соды, сушат, обезжиривают ацетоном и эфиром. Наносят на пластинку 10 г сорбционной массы (35 г силикагеля КСК + 2 г гипса + 90 мл дистиллированной воды) и равномерно распределяют по поверхности пластинки. Пластинки сушат в горизонтальном положении в течение 24 ч. Хранят в эксикаторе. На подготовленные, вымытые и высушенные пластинки насыпают слой кремневой кислоты, предварительно размолотой и просеянной через сито, фракция 0,10 мм. Стеклянной палочкой с укрепленными по обеим сторонам резиновыми кольцами, обеспечивающими толщину слоя 2 мм, равномерно распределяют сорбент. С целью уменьшения краевого эффекта с боковых краев пластинки снимают слой сорбента шириной от 2 до 3 мм. Готовят пластинки непосредственно перед употреблением.

9.1 Ход анализа

9.1.1 Экстракция

Пробу воды 500 мл помещают в делительную воронку, приливают             от 10 до 20 мл насыщенного раствора хлорида натрия, экстрагируют 3 раза хлористым метиленом или хлороформом порциями по 50 мл. Объединенные экстракты сушат под безводным сульфатом натрия и отгоняют растворитель на ротационном испарителе при температуре 40° С до объема от 0,2 до                  0,5 мл.

Пробу растительного материала (от 50 до 100 г) измельчают, почвы (100 г) предварительно (за 30 мин до экстракции) увлажняют 30 мл дистиллированной воды. К анализируемой пробе приливают 200 мл ацетона и выдерживают 1 ч при периодическом встряхивании или встряхивают на аппарате 20 мин. Фильтруют экстракт через бумажный фильтр. Пробу также переносят на фильтр и промывают 2 раза ацетоном порциями по 20 мл. Объем экстракта измеряют и переносят в делительную воронку. Добавляют 4-кратный объем 0,004 %-ного раствора лимонной кислоты. Через 5 мин экстрагируют пестицид из этой смеси гексаном 3 раза порциями по 50 мл, фильтруют через воронку с сульфатом натрия. Экстракты объединяют и отгоняют растворителем на ротационном испарителе при температуре 50° С до объема от 0,2 до 0,5 мл, остаток растворителя выдувают током воздуха.

Пробу измельченных листьев (10 г), овощей (от 50 до 100 г) заливают от 100 до 200 мл хлористого метилена и извлекают пестицид при выстаивании в течение от 16 до 18 ч или при встряхивании в течение 2 ч, фильтруют экстракт на воронке Бюхнера. Пробу промывают дважды хлористым метиленом порциями по 50 мл. Объединенный экстракт сушат над сульфатом натрия. Растворитель отгоняют на ротационном испарителе до 0,5 мл. Экстракт наносят на препаративную пластинку со слоем кремневой кислоты. На аналогичную пластинку наносят раствор дифлубензурона для установления расположения соединения. Пластины размещают на станке для восходящей хроматографии и погружают в хроматографическую камеру с хлороформом. Дают подняться фронту растворителя до верхнего края пластин, вынимают их из хроматографической камеры вместе со станком и проветривают на воздухе в вытяжном шкафу. Пластинку со стандартом помещают в камеру с парами йода для проявления. Отмечают иглой расположения дифлубензурона.

Соскребают количественно сорбент из полосы, на которой находится пестицид в анализируемой пробе, в сухую чистую колбу на 50 мл. Добавляют 10 мл свежеперегнанного ацетона, подсоединяют колбу к обратному холодильнику и нагревают на водяной бане при температуре от 50 °С до               55 °С в течение от 3 до 5 мин. Экстракт фильтруют через фильтрующую воронку в круглодонную колбу на 50 мл, используя водоструйный насос. Дважды сорбент и колбу ополаскивают порциями ацетона по 5 мл и присоединяют к фильтрату. Растворитель отгоняют на водяной бане до                 0,5 мл и остаток наносят на пластинку «Силуфол» УФ254. Рядом наносят стандартный раствор, содержащий от 2 до 5 мкг дифлубензурона. Проявляют хроматограмму в системе хлороформ - ацетон (4:1), Rn (0,64 ± 0,02) или в системе хлористый метилен – этилацетат (9:1) , Rf (0,24 ± 0,02). Проветривают и просматривают пластинку в УФ-свете. Отмечают расположение пятна дифлубензурона. Выскребают ланцетом слой сорбента с пятном, захватывая площадь на 2-3 мм шире, в колбу от 10 до 25 мл. Экстрагируют дифлубензурон ацетоном, как описано выше, и переносят ацетоновый экстракт в градуированную пробирку. Упаривают растворитель на водяной бане до 0,2-0,3 мл. Остаток удаляют током азота при комнатной температуре.

10 Определение дифлубензурона методом ТСХ

Сухой остаток растворяют в 0,2 мл ацетона и наносят на пластинку. Операцию повторяют еще 2 раза. На ту же пластинку наносят стандартный раствор, содержащий 1; 2 и 5 мкг пестицида. Пластинки хроматографируют в системе гексан - ацетон (2:1). После подъема фронта растворителя на высоту 10 см пластинку вынимают из камеры и оставляют на 5-10 мин в вытяжном шкафу для удаления растворителя. Затем пластинки помещают в сушильный шкаф с температурой от 160 °С до 170 °С на 1 ч. После охлаждения пластинки опрыскивают проявляющими растворами № 1 и № 2. Пестицид проявляется в виде красных пятен на бледно-желтом фоне, Rf (0,50 ± 0,5) - пластинки «Силуфол», Rf  (0,55 ± 0,05) - пластинки силикагеля КСК.

11 Определение дифлубензурона методом ГЖX

Получение производного. К сухому остатку добавляют 0,5 мл свежеперегнанного сухого диметилсульфоксида и растворяют содержимое пробирки. Добавляют 0,3 мл йодистого метила и 20 мг гидрида натрия. Энергично встряхивают и оставляют на 20 мин. Затем добавляют в пробирку 3 мл гексана и медленно, по каплям, 10 мл дистиллированной воды. Пробирку закрывают притертой пробкой и энергично встряхивают 30 с. Открывают ее и оставляют на несколько секунд для разделения слоев. Гексановый слой отделяют пипеткой в сухую чистую мерную пробирку. К водной фазе добавляют 1 мл гексана и вновь интенсивно встряхивают. Присоединяют гексановый слой к первому экстракту, добавляют от 0,5 до           0,7 г безводного сульфата натрия. Гексановый раствор фильтруют в чистую мерную пробирку. Растворитель упаривают до нужного объема, используя водяную баню. Вводят в хроматограф от 1 до 2 мкл.

12 Хроматографирования

Условия хроматографирования. Хроматограф с ПИД. Стеклянная колонка размером 2 м х 3 мм, заполнена хроматоном N-AW-DMCS (от 0,16 до 0,20 мм) с 5 % SE-30. Температура испарителя 230 °С, колонки 220 °С. Расход азота 40 мл/мин, водорода – 30 мл/мин, воздуха - 300 мл/мин. Шкала электрометра 2×10-11 А. Время удерживания 9,5 мин для метилированного дифлубензурона.

13 Обработка результатов анализа

13.1 Тонкослойная хроматография

Содержание пестицида в пробе (X, мг/кг) рассчитывают по формуле (1):

(1)

где А - количество препарата, найденное путем сравнения со стандартами, мкг;

Р - масса анализируемой пробы, г.

13.2 Газожидкостная хроматография

Содержание пестицида в анализируемой пробе (X, мг/кг) рассчитывают по формуле (2):

(2)

где А - количество пестицида в стандартном растворе дифлубензурона в виде метильного производного, введенном в хроматограф, нг;

Н1 - высота пика стандартного раствора метилированного производного, введенного в хроматограф, мм;

Н2 - высота пика на хроматограмме анализируемой пробы, мм;

V1 - объем экстракта, введенный в хроматограф, мкл;

V2 - общий объем экстракта, мл;

Р - масса анализируемой пробы, г.пробы, г.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2]  Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[3] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

УДК 621.317							         МКС 17.020

Ключевые слова: дифлубензурон, хроматографический метод, пестицид.

УДК 621.317							         МКС 17.020

Ключевые слова: дифлубензурон, хроматографический метод, пестицид.

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального

директора РГП «КазИнМетр»			              Д.Шарипов

Начальник управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»					              А.Есенкулов

Эксперт 2 категории

ЗКФ РГП «КазИнМетр»                                                      Б.Кубаев