НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКОЛИЧЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, КОРМАХ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

Методические указания по определению 2,4-Д и аминной соли 2,4-Д в почве методом газожидкостной хроматографии

СТ РК 2.

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики         Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя        Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан  от  2020 года № -од

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня                  2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания  без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКОЛИЧЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, КОРМАХ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

Методические указания по определению 2,4-Д и аминной соли 2,4-Д в почве методом газожидкостной хроматографии

Дата введения .20

1 Область применения

  - Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений (далее - МВИ) по определению содержания 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты С10Н18О3Cl2N в почве методом газожидкостной хроматографии (далее - ГЖХ). Общепринятое название - аминная соль 2,4-Д, 2,4-ДА, 2,4-ДМА. ПДК в почве: аминная соль 2,4-Д - 25 мг/кг, 2,4-Д - 0,1 мг/кг.

  - Настоящий стандарт предназначен для использования в лабораториях, осуществляющих наблюдения за состоянием и загрязнением почв.

  - При соблюдении всех регламентируемых настоящим стандартом условий проведения измерений предел обнаружения составляет (0,0001-0,0002) мкг, предел определения в почве (0,01-0,02) мг/кг. Доверительный интервал определения 2,4-Д в почве составляет (90±15) % при концентрациях (10-100) мг/кг и (85±20) % при концентрациях (0,1-10) мг/кг, р=0,95, п=4 и описанных хроматографических условиях с использованием фазы SE-30. Определению не мешают гербициды ряда карбоновых и феноксиуксусных кислот (далапон, 2М-4Х, трихлорацетат натрия).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие нормативные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

# ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27544-87 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой. Общие требования.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1],   СТ РК 2.1.

4 Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы

4.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и вспомогательное оборудование:

- Гигрометр психрометрический, с диапазоном измерений относительной влажности от 20 % до 90 %.

- Барометр-анероид по ГОСТ 6359.

- Газовые хроматографы типа «Цвет», «Газохром», ЛХМ-80 или другие с детектора электронно-захватного (далее - ДЭЗ), детектора постоянной скорости рекомбинации.

- Колонки стеклянные длиной 1 и 1,5 м, внутренним диаметром 3 мм.

- Микрошприцы на 1 или 10 мкл.

- Термометр (0-100 °С) по ГОСТ 27544.

- Колбы: плоскодонные конические на 250 мл с притертыми пробками или резиновыми, обернутыми в фольгу.

- Колбы мерные 2 класса точности вместимостью 25; 50 и 100 по ГОСТ 1770.

- Делительные воронки на 25; 30 и 250 мл.

- Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336.

- Мерные цилиндры вместимостью 50 и 100 мл.

- Пробирки градуированные с притертыми пробками на 10 и 20 мл.

- Воронки химические диаметром 4 и (7-12) см.

- Микропипетки на 0,2; 1; 2 и 5 мл.

- Ротационный испаритель.

- Центрифуга.

- Аппарат для встряхивания.

- Сушильный шкаф.

- Весы аналитические.

- Плитка электрическая с закрытой спиралью на 800 Вт по ГОСТ 14919.

- Баня водяная.

Допускается использование других средств измерений с аналогичными или более высокими метрологическими характеристиками.

  - При выполнении измерений применяют следующие реактивы и материалы:

- Азот особой чистоты.

- Ацетон ч. или ч.д.а.

- Эфир диэтиловый (серный) медицинский, перегнанный.

- Серная кислота х.ч., концентрированная, 1 н. раствор.

- Гидроксид натрия (едкий натр) ч., 1 н. раствор.

- Хлороформ перегнанный.

- Этиловый спирт ректиф., перегнанный.

- Сульфат натрия безводный ч.д.а. 10%-ный раствор.

- Спирт бутиловый ч.д.а., перегнанный.

- Хлорид кальция ч., прокаленный.

- Вата обезжиренная, промытая эфиром и гексаном.

- Наполнители хроматографической колонки: хроматон N-AW-DMCS (0,1254),160 или 0,160-0,200 мм) или N-AW-HMDS, пропитанный неподвижной фазой SE-30 (5%) или альтернативной фазой ХЕ-60 (5%), 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты х.ч. или чистоты не менее 95%.

Допускается использование реактивов аналогичной или более высокой квалификации, изготовленных по другим нормативным документам, в том числе зарубежным.

5 Метод измерений

Метод основан на экстракции и одновременном гидролизе 2,4-ДА до свободной феноксикислоты 2,4-Д 1 н. раствором серной кислоты при одновременном перераспределении 2,4-Д в диэтиловый эфир, последующем перераспределении 2,4-Д в 1 н. раствор едкого натра, очистке последнего хлороформом, перераспределении 2,4-Д в кислый раствор и экстракции последнего диэтиловым эфиром, концентрировании экстракта и этерификации сухого остатка с помощью этилового и (или) бутилового спиртов в присутствии концентрированной серной кислоты. Количество этилового и бутилового эфиров 2,4-Д определяется методом газожидкостной хроматографии с использованием ДЭЗ.

6 Требования безопасности

6.1 При выполнении измерений соблюдают требования безопасности, установленные в химической испытательной лаборатории с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (дизтиловый эфир и ацетон; гексан, этиловый и бутиловый спирты), агрессивными веществами (кислоты, щелочи), сжатым газом (баллон с азотом) и электрооборудованием (хроматограф, центрифуга, встряхивающее устройство, весы, электроплитка, ротационный испаритель).

6.2 По степени воздействия на организм человека вредные вещества, используемые при выполнении измерений относятся ко второму и третьему классам опасности по ГОСТ 12.1.007.

6.3 Массовая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна превышать установленных предельно допустимых концентраций в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

6.4 Вредные вещества подлежат сбору и утилизации в соответствии с  установленными порядками.

- Требования к квалификации специалистов

К выполнению измерений и обработке результатов допускаются лица с профессиональным образованием, освоившие стандарт, со стажем работы в лаборатории не менее 6 месяцев.

- Условия измерений

Условия выполнения измерений:

- температура воздуха от (20 ± 5) °С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

- относительная влажность не более 80 % при 25 °С;

- напряжение сети  (220 ± 10) В.

9 Отбор проб

Пробы отбирают в соответствии с установленными правилами отбора проб для анализа пестицидов.

Пробы почвы, содержащие 2,4-Д и ее производные, хранят в воздушно-сухом состоянии в упаковке, не содержащей пластмассы и полимерных материалов, не более 3 мес. В местах хранения полевых проб закладывают почвенные пробы сравнения (далее - ПС почвы) с известным количеством аминной соли 2,4-Д или 2,4-Д.

Коэффициент учета условий хранения проб (КУ) находят по формуле:

К У ≪ Сх/С 2>

где Сх - содержание 2,4-Д или ее производного в ПС почв в день закладки полевых проб;

С2 - содержание 2,4-Д или ее производного в ПС почвы в день начала анализа полевой пробы.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Приготовление растворов 2,4-Д

10.1.1 Приготовление раствора А

2,4-Д ((1-10) мг/мл) в стаканчике или бюксе взвешивают (0,1-1,0) г 2,4-Д с точностью ± 0,0002 г. Содержимое стаканчика или бюкса с помощью (10-20) мл ацетона переносят в мерную колбу на 100 мл, доводят до метки ацетоном, тщательно перемешивают и закрывают. Раствор хранят в течение полугода в холодильнике.

10.1.2 Приготовление раствора Б

2,4-Д ((10-100), (1-10) или (4-40), (0,4-4,0) мкг/мл) из мерной колбы с раствором А отбирают (0,2-1,0) мл и переносят в градуированную пробирку на 20 мл или мерную колбу на 25 или 50 мл, добавляют необходимое количество ацетона, тщательно перемешивают и закрывают. Хранят в холодильнике не более месяца.

10.1.3 Приготовление стандартных (градуировочных) растворов этилового и бутилового эфиров 2,4-Д

В навески почвы (3 навески по 20 г), помещенные в бюксы, вносят по 4 мл дистиллированной воды. Бюксы закрывают и оставляют на (20-28) ч, после чего в каждый бюкс вносят с помощью пипетки по 0,4 мл ацетонового раствора 2,4-Д соответствующей концентрации так, чтобы в каждые серии навесок было внесено, например, по 200, 20 и 2 мкг 2,4-Д. Содержимое бюксов перемешивают стеклянной палочкой в течение (2-3) мин, закрывают и оставляют на (20-28) ч. На следующий день бюксы открывают и оставляют открытыми вдали от солнечных лучей и вентиляционных устройств до воздушно-сухого состояния навески почвы ((2-3) сут). После этого бюксы закрывают и навеску выдерживают в темном месте не менее недели (но не более 2 недель), затем комочки почвы раздавливают и извлекают 2,4-Д, очищают экстракты, концентрируют их и проводят этерификацию.

Объединенные гексановые экстракты этилового или (и) бутилового эфира 2,4-Д, полученные после извлечения 2,4-Д из соответствующих навесок почвы и последующей этерификации, используют в качестве градуировочных (стандартных или эталонных) растворов при определении ГЖХ. При анализе исследуемой пробы используют градуировочный раствор от той серии навесок, в которых концентрация 2,4-Д близка к концентрации 2,4-Д в исследуемой пробе, которую предварительно оценивают с помощью любого градуировочного рабочего раствора этилового или бутилового эфира 2,4-Д.

Перед ГЖХ, в день хроматографирования, из градуировочных растворов отбирают по (2-3) мл и очищают концентрированной серной кислотой, добавляя ее по (0,5-0,8) мл так, как описано на с. 342.

Градуировочные растворы, не очищенные серной кислотой, хранят не более 2 мес в холодильнике. Градуировочные растворы, очищенные серной кислотой, хранению не подлежат.

При использовании в качестве эталонного эфира 2,4-Д, полученного после этерификации 2,4-Д, внесенной в образцы почвы, аналогичной исследуемой, стандартное отклонение среднего значения определения не превышает 25%.

11 Выполнение измерений

11.1 Экстракция образцов почвы

Навеску воздушно-сухой почвы (20 г) помещают в коническую колбу на

250 мл, приливают 30 мл 1 н. раствора серной кислоты. Затем вносят 1 мл ацетона, тщательно перемешивают, закрывают колбу и оставляют на I ч. В течение этого времени ее 2-3 раза энергично встряхивают вручную ((1-2) мин). Затем добавляют 60 мл этилового эфира и устанавливают на аппарате для встряхивания на 30 мин., после чего содержимое переносят в центрифужные пробирки, центрифугируют 3 мин. при 2000 об/мин.

Примечание – При отсутствии центрифуги раствор можно профильтровать, поместив фильтр в химическую воронку; во время фильтрования воронку прикрывают фольгой для уменьшения испарения эфира.

Жидкую часть сливают в делительную воронку на 250 мл, а остаток из центрифужной пробирки переносят в исходную колбу с помощью 10 мл 1 н. раствора серной кислоты и 1 мл ацетона, энергично встряхивают вручную ((1-2) мин.), добавляют 20 мл эфира и встряхивают на аппарате 15 мин. Содержимое колб переносят в центрифужные пробирки, центрифугируют (см. ранее) 3 мин. при частоте оборотов 2000 об/мин.

Жидкую часть сливают в делительную воронку к первой порции, остаток почвы удаляют.

Содержимое делительной воронки осторожно встряхивают (1-2) мин., содержимому дают отстояться (10-15) мин., водный слой отделяют и отбрасывают.

11.2 Очистка экстрактов

К эфирному экстракту в делительной воронке добавляют 25 мл 1 н. раствора гидроксида натрия и содержимое энергично встряхивают (1-2) мин. Эфирный слой отделяют и отбрасывают, а к водно-щелочному добавляют 20 мл хлороформа и энергично встряхивают в течение (1-2) мин., нижний хлороформный слой удаляют.

К очищенному экстракту добавляют 1 мл концентрированной серной кислоты, встряхивают, оставляют на (10-15) мин., затем добавляют 30 мл эфира, энергично встряхивают (1-2) мин. и оставляют до разделения слоев. Водный слой сливают в стаканчик или колбу. Неразрушившуюся эмульсию оставляют в делительной воронке. Эфирный слой сливают через верх воронки, фильтруя через сульфат натрия ((10-15) г), помещенный в химическую воронку с подложкой из обезжиренной ваты.

Водный слой снова переносят в делительную воронку и экстрагируют 20 мл эфира, также отделяя эфирный слой и фильтруя его через ту же порцию сульфата натрия.

11.3 Этерификация

Осушенный эфирный экстракт концентрируют на ротационном испарителе до (2-3) мл. Этот остаток с помощью пипетки переносят в пробирку, колбу смывают (1-2) мл эфира и присоединяют к эфирному экстракту в пробирке. С помощью пипетки с грушей эфир в пробирке отдувают досуха, к сухому остатку добавляют сначала 1 мл спирта (этилового или бутилового), а затем 0,5 мл концентрированной серной кислоты. Пробирку с реакционной смесью закрывают и помещают на кипящую водяную баню так, чтобы в кипящей воде находилась 1/2 часть пробирки, и нагревают при температуре около 100 °С в течение 20 мин. Затем содержимое пробирок доводят до комнатной температуры, во все пробирки добавляют по 4 мл гексана и энергично их встряхивают. Отделять гексановый слой можно или в делительной воронке на (25-30) мл, или с помощью микропипетки на 5 мл, или просто слить гексановый экстракт через край пробирки, оставляя нижний слой, который затем снова встряхивают с новой порцией гексана (4 мл). К объединенным гексановым экстрактам (8-9) мл приливают по 5 мл 10 %-ного раствора сульфата натрия и энергично встряхивают.

Гексановый слой в делительной воронке отделяют от водного, сливают его в пробирку на 10 мл, фильтруя его через безводный сульфат натрия (3-5) г, помещенный в химическую воронку на подложку из обезжиренной ваты. Аликвоту 4 мкл из объема гексанового экстракта (3-5) мл вводят в хроматограф. В случае появления на хроматограмме пиков, время удерживания которых близко или совпадает с временем удерживания этилового или бутилового эфиров 2,4-Д (последнее - в случае приготовления градуировочных растворов), гексановый экстракт эфиров очищают серной кислотой. Для этого к гексановому экстракту, помещенному в делительную воронку, приливают (1-2) мл концентрированной серной кислоты и осторожно встряхивают. Через (10-15) мин. слой кислоты отделяют, гексановый экстракт сливают в пробирку. Аликвоту 4 мкл из объема гексанового экстракта (3-5) мл вводят в хроматограф.

Этерификацию различными спиртами проводят двумя способами: либо экстракт делят на две части и каждую часть этерифицируют этиловым или бутиловым спиртом, либо этерифицируют экстракты, полученные из двух параллельных навесок почвы. В любом случае соответствующий спирт добавляют к сухому остатку после удаления из экстракта растворителя. Если проведена очистка гексанового экстракта эфира 2,4-Д (этилового или бутилового), полученного из исследуемой полевой пробы, очистке должен быть подвергнут и соответствующий градуировочный раствор.

11.4 Условия хроматографирования

Используют хроматограф с ДЭЗ. Температура, °С: колонки - 180-190, испарителя - 200-225, детектора - 230-250. Скорость потока газа-носителя (азота) через колонку 60 мл/мин. Скорость протяжки ленты самописца 600 мм/ч. Стеклянная колонка длиной 1 м, диаметром 3 мм заполнена хроматоном N-AW-DMCS (0,125-0,160) мм с неподвижной фазой SE-30 (5%). Линейность детектирования (0,1-3,0) нг ((0,0001-0,003) мкг). Время удерживания этилового эфира 2,4-Д (1,6-2,2) мин., бутилового эфира 2,4-Д - (3,8-4,2) мин.

В качестве альтернативной фазы используют фазу XE-6Q (5%). Фаза не оптимальна, так как нижний предел обнаружения составляет (0,2-0,3) нг. Данную фазу используют для качественного доказательства идентичности пиков.

Бутиловый эфир 2,4-Д, используемый в качестве гербицида и находящийся в пробе почвы, не переходит в эфирный, а затем в гексановый экстракты в процессе обработки пробы почвы.

12 Обработка результатов измерений

При наличии линейного диапазона детектирования (пропорциональной зависимости изменения высоты пика от изменения концентрации раствора) количественное определение 2,4-Д проводят методом соотношения со стандартом (градуировочным раствором) по высоте пика по формуле.

При отсутствии линейности детектирования, т.е. пропорциональности, - с помощью графика зависимости концентрация - высота пика или метода соотношения со стандартом, учитывая поправочный множитель, определяемый ежедневно:

Х=СНпрV(1,4)НстР  					(1)

где X - содержание пестицида, мг/кг, мкг/г;

С - концентрация градуировочного раствора 2,4-Д, мкг/мл;

Нст и Нпр - высота пика соответственно на хроматограмме градуировочного раствора, и почвенного экстракта из исследуемой пробы, мм;

V - объем гексанового экстрактаэфира 2,4-Д, из которого взята аликвота для хроматографирования, мл;

Р - масса навески почвы в воздушно-сухом состоянии, г (в нашем случае - 20 г);

1,4 - поправочный множитель (коэффициент пересчета), учитывающий потери эфира 2,4-Д в случае очистки гексанового экстракта эфира 2,4-Д из почвенного экстракта серной кислоты без таковой очистки градуировочного раствора.

Использование в расчетной формуле С (мкг/мл) правомочно в том случае, когда аликвоты градуировочного раствора и почвенного экстракта одинаковы (в данном случае они равны 4 мкл).

13 Контроль качества результатов измерений

13.1 Общие положения

13.1.1 Контроль качества результатов измерений при реализации стандарта в лаборатории предусматривает:

- оперативный контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на основе оценки повторяемости и погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);

- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности и погрешности результатов анализа).

13.1.2 Оценки внутрилабораторной прецизионности и погрешности могут быть проведены с использованием алгоритмов, изложенных в [3] при реализации этих алгоритмов в конкретной лаборатории.

Примечание - Допустимо, на начальном этапе внедрения процедуры внутреннего контроля или при сложности организации в лаборатории работ по оценке показателей качества результатов анализа определяемого вещества, лабораторные характеристики погрешности устанавливать расчетным способом на основе следующих выражений Δn= 0,84 Δ,

Rn,=0,84R; σRn=σR1,2						(2)

13.1.3 Периодичность контроля регламентируют в руководстве по качеству лаборатории (или другом документе системы качества, регламентирующем процедуры внутрилабораторного контроля) с учетом требований [2], [3] и отраслевых документов.

13.2 Оперативный контроль повторяемости

13 2.1 Для контроля повторяемости отобранную пробу делят на две части и проводят параллельные измерения в соответствии с разделом 14. Результат контрольной процедуры  rk, мг/кг, рассчитывают по формуле (3):

rk=X1-X2 ,                                                (3)

где Х1, Х2 – результаты параллельных измерений массовой концентрации определяемого вещества в пробе, мг/кг.

Результат контрольной процедуры должен удовлетворять условию (4):

rk≤r,                                                      (4)

где r – предел повторяемости r в соответствии с таблицей 2, мг/кг.

13.2.2 При невыполнении условия (4) процедуру измерения повторяют. При повторном невыполнении условия (4) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их в соответствии с            [2].

13.3 Оперативный контроль погрешности выполнения измерений

13.3.1 Оперативный контроль погрешности выполнения измерений проводят с использованием метода добавок путем сравнения результатов отдельно взятой контрольной процедуры КК, с нормативом контроля К.

Результат контрольной процедуры КК, мг/кг, рассчитывают по формуле (5):

KK=X'-X-C ,                                                  (5)

где X' – результат контрольного измерения массовой концентрации исследуемого вещества в рабочей пробе с известной добавкой, мг/кг;

X – результат контрольного измерения массовой концентрации исследуемого вещества в рабочей пробе, мг/кг;

C – величина добавки, мг/кг;

13.3.2 Норматив контроля погрешности К, мг/кг,  рассчитывают по формуле (6):

K=ΔЛХ'2+ΔЛХ2 ,                                               (6)

где ΔЛХ' – значение характеристики погрешности результатов измерений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответствующие массовой концентрации определяемого вещества в пробе с добавкой, мг/кг;

ΔЛХ –  значение характеристики погрешности результатов измерений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответствующие массовой концентрации определяемого вещества в рабочей пробе, мг/кг.

Если результат контрольной процедуры KK, удовлетворяет условию (7), процедуру признают удовлетворительной:

KK≤K                                                      (7)

При невыполнении условия (7), контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (7), выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам и принимают меры по их устранению.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 07 июня 2000г. № 53-II.

[2] РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

[3] РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки.

#### УДК 551.464				                                                  МКС 17.020

Ключевые слова: методика выполнения измерений, микроколичества пестицидов, газожидкостная хроматография

Разработан: Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

генерального директора

РГП «КазИнМетр»					                  Б.Мухамеджанов

Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»						       Д. Жумакаева

Главный  эксперт

КФ РГП «КазИнМетр»                                                     М. Жаманбалин