НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН____

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСКОРЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕФЛАНА В ВОДЕ, ПОЧВЕ, ОВОЩАХ, СЕМЕНАХ И МАСЛЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од.

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

«Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСКОРЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕФЛАНА В ВОДЕ, ПОЧВЕ, ОВОЩАХ, СЕМЕНАХ И МАСЛЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения 2020-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методические указания по ускоренному определению трефлана в воде, почве, овощах, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 27203-87 Гомогенизаторы для молока. Основные параметры.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 14198-78 Циклогексан технический. Технические условия.

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

Примечание - при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с [1] и СТ РК 2.1.

4 Сущность метода

Метод основан на извлечении трефлана из анализируемых сред и очистке от сопутствующих веществ перегонкой с водяным паром, экстракции гексаном из дистилляга с последующим определением в экстракте методом газожидкостной хроматографии с детектором постоянной скорости рекомбинации (далее- ДПР).

5 Требования к показателям точности измерений

Метрологические характеристики метода приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологическая характеристика метода ускоренного определения трефлана

| Анализируемый объект | Диапазон определяе-мых концентра-ций, мг/л, мг/кг | Предел определе- ния, мг/л, мг/кг | Среднее значение определения, % | Стандарт-ное отклоне-ние % | Доверительный интервал при p=0,95, n= 5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 0,002-0,10 | 0,002 | 99,3 | ±2,8 | ±3,5 |
| Почва | 0,05-2,5 | 0,05 | 95,6 | ±4,1 | ±5,1 |
| Капуста | 0,05-2,5 | 0,05 | 94,6 | ±4,9 | ±6,1 |
| Морковь | 0,01-0,5 | 0,01 | 97,9 | ±5,8 | ±7,2 |
| Помидоры | 0,05-2,5 | 0,05 | 93,4 | ±4,1 | ±5,1 |
| Огурцы | 0,05-2,5 | 0,05 | 90,8 | ±3,8 | ±4,7 |
| Подсолнечник: семена масло | 0,1-5,0 0,1-5,0 | 0,1 0,1 | 51,1 50,3 | ±4,7 ±4,0 | ±5,8 ±4,4 |

6 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

6.1 Средства измерений

Хроматограф серии «Цвет» с ДПР.

Гомогенизатор по ГОСТ 27203-87.

Весы лабораторные электронные по ГОСТ Р 53228.

Пипетки по ГОСТ 29227.

Колбы мерные по ГОСТ 1770.

Пробирки мерные по ГОСТ 1770.

Цилиндры по ГОСТ 1770.

6.2 Вспомогательное оборудование

Холодильник Либиха длиной 50 см.

Воронки конусообразные

Насадка Вюрца.

Колбы круглодонные термостойкие, вместимостью 250 мл и 50 мл.

Плитка электрическая по ГОСТ 14919 или горелка Бунзена.

Микрошприц 10 мкл.

Аллонж.

6.3 Реактивы и материалы

Ацетон ч.д.а по ГОСТ 2603-79.

Гексан х.ч. по ГОСТ 14198-78.

Стандартный буферный раствор (pH 9.18) готовят из фиксанала:

-0,05 М буры (Na2B4O7 ∙ 10H2O), при отсутствии фиксанала 19,1 г буры растворяют в мерной колбе на 1 л.

Стандартные растворы трефлана в ацетоне или гексане (основной – 100 мкг/мл, рабочие - 0,02 мкг/мл, 0,1 мкг/мл, и 1,0 мкг/мл).

Допускается использование других типов средств измерений, стандартных образцов, вспомогательного оборудования и реактивов с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1 При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по 
[2].

7.2 При работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электробезопасности по [3].

7.3 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по [4].

7.4 Организация обучения работающих безопасности труда проводится по [5].

8 Условия хроматографирования

Хроматограф с ДПР:

Колонка стеклянная длиной м с внутренним диаметром заполнена              OV-17, 3 %, на хроматоне N-супер от 0,125 мм до 0,160 мм.

Температура колонки 160 ℃.

Температура детектора 250 ℃.

Температура испарителя 200 ℃.

Расход газа-носителя 60 мл/мин.

Рабочая шкала электрометра 20 ∙ 10-12 А.

Время удерживания трефлана 2 мин 30 с.

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Требования по отбору проб

Пробы овощей и семян подсолнечника массой 100 г очищают, измельчают в гомогенизаторе или на мясорубке, для анализа берут навеску массой от 1 г до 3 г.

Из 100 г средней пробы почвы естественной влажности для анализа берут навеску 1 г. Параллельно определяют влажность почвы.

10 Выполнение измерений

10.1 Экстракция

Для экстракции трефлана из воды 1,91 г буры помещают в мерную колбу на 100 мл и растворяют в анализируемой воде, 70 мл полученного раствора наливают в перегонную колбу на 250 мл, добавляют 1 мл ацетона и отгоняют примерно 40 мл воды в мерную колбу со шлифом вместимостью 50 мл. Затем в колбу к дистилляту добавляют 1 мл гексана, интенсивно встряхивают 30 с и доливают дистилированную воду, чтобы верхний гексановый слой переместился в узкую часть колбы. Микрошприцем отбирают от 3 мкл до 6 мкл гексанового экстракта и вводят в хромотограф.

Навеску гомогенизированного продукта (капусты, моркови, помидоров, огурцов) или позвы (1 г капусты, помидоров, огурцов, почвы, 3 г моркови) с помощью 70 мл буфера количественно переносят в перегонную колбу на 250 мл и далее поступают так же, как при анализе воды.

Навеску подсолнечного масла от 1 г до 2 г помещают в перегонную колбу на 250 мл, добавляют 100 мл буфера, 1 мл ацетона и отгоняют примерно 80 мл воды в мерную колбу со шлифом на 100 мл. Затем в колбу добавляют 2 мл гексана и энергично встряхивают 30 с, доливают воду и после разделения слоев 6 мкл гексанового слоя вводят в хроматограф.

Навеску семян подсолнечника массой 1 г количественно переносят 100 мл буфера в перегонную колбу на 500 мл, добавляют 1 мл ацетона и осторожно нагревают. Если образуется много пены, верхнюю часть колбы обливают холодной водой и временно прекращают нагрев. Через 5 минут пенообразование уменьшается, и отгонку проводят в стабильном режиме. Собирают 80 мл дистиллята и далее поступают так же, как при анализе подсолнечного масла.

11 Обработка результатов измерений

Количественное определение проводят методом абсолютной калибровки по высоте пика, используя стандартные растворы с концентрацией 0,02 мкг/мл, 0,1 мкг/мл, 1,0 мкг/мл. Минимально детектируемое количество трефлана 0,1 нг, линейный диапазон детектирования от 0,1 нг до 5 нг.

Содержание трефлана в воде, почве, овощах, (Х, мг/л, мг/кг), рассчитывают по формуле (1):

,	     	                                  (1)

Содержание трефлана в масле подсолнечника рассчитывают по формуле (2):

,	     	                                   (2)

где 	 - количество трефлана, обнаруженное в пробе, мкг;

- объем или навеска исследуемой пробы, взятой для анализа, мл, г;

2 – коэффициент, учитывающий полноту определения.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[3] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта  2015 года  № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[4] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[5] Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 г. № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников».

УДК 621.3.089.6							МКС 17.020

Ключевые слова: определение трефлана, метод газожидкостной хроматографии, детектор постоянной скорости рекомбинации

УДК 621.3.089.6							МКС 17.020

Ключевые слова: определение трефлана, метод газожидкостной хроматографии, детектор постоянной скорости рекомбинации

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»                                                            Б. Мухамеджанов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»	Д. Жумакаева

Эксперт 2 категории

Западно-Казахстанского филиала

РГП «КазИнМетр» 	      Н.Тлегенова