Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ОТХОДЫ ИЛА ОТ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Требования безопасности при управлении

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы ОТХОДЫ ИЛА ОТ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД Требования безопасности при управлении

Дата введения _____.___.___.

- Область применения

  - Настоящий стандарт распространяется на отходы ила от очистки хозяйственно-бытовых и близких им по составу сточных вод, которые образуются в виде осадков следующих видов: грубые, задерживаемые решётками; тяжёлые (песок), оседающие в песколовках; всплывающие (жиры и механические примеси), задерживаемые в отстойниках  и жироловках; сырой осадок – в основном взвешенные вещества, оседающие в первичных отстойниках; активный ил – комплекс микроорганизмов коллоидного типа с адсорбированными и частично окисленными загрязняющими веществами, выпадающими в осадок из первичных отстойников при биологической очистке сточных вод. Стандарт не распространяется на отходы ила от очистки промышленных сточных вод.

  - Стандарт устанавливает требования безопасности на следующих этапах жизненного цикла отходов ила от очистки хозяйственно-бытовых и близких им по составу сточных вод: сбор, накопление, транспортировка, утилизация, переработка, удаление.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений.

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

ГОСТ 30775–2001 Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1].

- Классификация

- Согласно [2] отходы или относятся к отходам группы 19 08 «Отходы сооружений по очистке сточных вод, не определенные иначе».

Примечание - При этом код отходов, обозначенный знаком (*) означает:

1) отходы классифицируются как опасные отходы;

2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 1 [2].

- Отходы ила от очистки сточных вод подразделяются на группы в зависимости от вида обработки сточных вод, направления переработки, от содержания в осадках гидрофильных коллоидов, которые играют основную роль в поведении осадков в процессе обработки.

- В зависимости от вида обработки сточных вод осадки подразделяются на:

- анаэробно-сброженные в осветлителях-перегнивателях, двухъярусных отстойниках или метантенках;

- анаэробно-стабилизированные – активный ил или его смесь с осадком из первичных отстойников;

- уплотнённый активный ил, осадок или смеси из уплотнителей;

- промытый уплотнённый сброженный осадок;

- сгущённый активный ил из сепараторов;

- сфлотированный активный ил или осадок;

- обезвоженный осадок после аппаратов механического обезвоживания;

- термически высушенный осадок и т.п.

  - В зависимости от содержания в осадках гидрофильных коллоидов, которые играют основную роль в поведении осадков в процессе обработки, они подразделяются на:

- гидрофильные органические образуются в процессе биологической очистки сточной воды и содержат до 90% беззольного вещества от общего содержания сухого вещества;

- гидрофильные неорганические с содержанием гидроксидов металлов, образующиеся в результате физико-химического процесса обработки воды, осаждения ионов металлов, присутствующих в сырой воде (Аl, Fe, Zn, Cr) или благодаря использованию неорганических коагулянтов (солей алюминия или железа);

- маслосодержащие, характеризующиеся присутствием минеральных (или животного происхождения) масел или жиров. Эти масла находятся в виде эмульсии или адсорбированы на гидрофильных или гидрофобных частицах осадка;

- гидрофобные неорганические с преобладающим содержанием веществ с небольшим количеством или отсутствием связанной воды (песок, грязь, шлак, кристаллизованные соли и т. п.);

- волокнистые с содержанием волокон, которые легко обезводить, за исключением тех случаев, когда интенсивная очистка от волокна делает их гидрофильными в результате появления в них гидроксидов металла или активного ила, либо того и другого.

  - В сферу документирования отходов ила от очистки сточных вод в аспекте их классификации и соответствующего кодирования входит номенклатурная часть идентификации отходов, место образования, месторасположение, агрегатное состояние, проявляемые виды опасности, содержание опасных, особо опасных, ресурсных и ценных компонентов и т.п. При этом классификация может содержать элементы статистического учета (количество классифицируемых отходов, полные данные о собственнике/владельце, реализованный способ обращения с ними и т.п.). Для достижения межгосударственного взаимодействия при разработке различных аспектов классификации рекомендуется в наиболее полной форме использовать соответствующие документы Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС), Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) и других международных организаций, классификатор

- Общие положения

- При управлении отходами ила от очистки сточных вод необходимо соблюдать требования безопасности, установленные настоящим стандартом. Физические и юридические лица – собственники отходов ила от очистки сточных вод (далее – собственники отходов) несут ответственность за безопасное управление отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено договором со специализированной организацией по управлению отходами [1].

- Предприятия, являющиеся собственниками отходов ила от очистки сточных вод, обязаны вести их учет (вид, количество и происхождение), собирать и хранить информацию об опасных для окружающей среды и (или) здоровья человека свойствах отходов, а также вести регулярный учет (вид, количество, свойства) образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных или захороненных отходов.

- Предприятия, осуществляющие управление отходами ила от очистки сточных вод, обязаны вести регулярный учет (вид, количество, свойства) образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных или захороненных отходов в процессе их деятельности [1].

- Предприятия, осуществляющие управление отходами ила от очистки сточных вод, должны хранить документацию по учету отходов в течение пяти лет [1].

- Собственники отходов ила от очистки сточных вод должны обеспечивать постепенное сокращение объемов их образования на всех этапах производственного цикла, в том числе путем совершенствования производственных процессов, повторного использования (рециклинга) отходов, передачи отходов физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании [1].

- Собственникам отходов запрещается производить несанкционированное сжигание, захоронение отходов ила от очистки сточных вод на полигонах, размещение отходов ила от очистки сточных вод на свалках, отвалах, в отработанных карьерах.

- Содержание опасных веществ в атмосферном воздухе (поверхностных и подземных водных источниках, почве) городских и сельских населенных пунктов, почвах регламентируется [3].

- За несоблюдение требований охраны окружающей среды, а также положений настоящего стандарта предприятия, организации, учреждения, должностные и физические лица несут ответственность согласно административному кодексу Республики Казахстан.

- Сбор и накопление отходов ила от очистки сточных вод

- Предприятия – собственники отходов ила от очистки сточных вод должны производить раздельный сбор и накопление этих отходов на специально отведенных площадках до передачи их специализированным организациям по управлению отходами.

- Накопление отходов ила от очистки сточных вод производится в специально оборудованных местах (площадках, складах, хранилищах) на период, установленный для каждого вида отходов в целях последующей утилизации, переработки или окончательного захоронения.

- При выборе и эксплуатации места для накопления отходов ила от очистки сточных вод следует учитывать следующие требования:

- предотвращение и минимизация риска поступления отходов в почву, водоемы, атмосферный воздух, доступа животным путем осуществления требований по защите окружающей среды;

- сведение к минимуму образования продуктов гниения, разложения, развития и жизнедеятельности микроорганизмов;

- сведение к минимуму последствий для здоровья населения путем предотвращения и контроля за размножением микроорганизмов и насекомых – переносчиков заболеваний.

  - При накоплении отходов ила от очистки сточных вод должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и [4].

  - Во избежание опасности возгорания складируемых отходов ила от очистки сточных вод на площадках накопления необходимо установить запрет на курение или другие действия, вызывающие возгорание.

Примечание - Приложение А содержит данные, касающиеся пожароопасности, загрязнений атмосферы, почв и вод при накоплении отходов ила от очистки сточных вод.

- Сроки выдерживания осадков сточных вод на иловых площадках уточняются экспериментальным путем научно-исследовательскими учреждениями или учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы на основании результатов лабораторных исследований, свидетельствующих об отсутствии в осадках жизнеспособных яиц гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид, онкосфер тениид, фасциол).

- Специализированные организации должны вести учет образования, движения и удаления отходов ила от очистки сточных вод в форме журнала, базы данных или другим образом (на бумажных носителях или в электронной форме).

- Документирование опасных (токсичных) характеристик отходов ила от очистки сточных вод заключается в оценке степени опасности отходов, определенного расчетным или экспериментальным путем. При расчетном определении степени токсичности документируют все характеристики отхода, на основании которых был вычислен класс токсичности, и приводят литературные источники, которые были использованы для его расчета. В этом случае не требуется экспериментально определять не только класс токсичности отходов, но и их состав. Состав отходов определяют на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы, и воздействий, которым это сырье подвергалось, причем концентрацию компонентов определяют по принципу «не более». Кроме этого, документируют данные о других видах опасности отходов, таких как пожаро- и взрывоопасность, химическая реакционная способность, коррозионная активность, горючесть и др.

- Сведения о мерах предосторожности при управлении отходами (необходимость применения специальной защитной одежды, противогазов или респираторов, избежание прямых контактов с отходами и т.п.) и особенности транспортирования отходов (перечисление возможных или, напротив, запрещенных транспортных средств, особенности маркировки, упаковки и погрузки при транспортировании и т.п.) должны быть приведены в виде отдельных разделов. В одном из этих разделов должен быть приведен перечень первоочередных мер, принимаемых при возникновении аварийной ситуации согласно ГОСТ 30772.

- Порядок передачи, транспортировки и приемки отходов ила от очистки сточных вод

- Отходы ила от очистки сточных вод, отнесенных к опасным отходам, принимаются только при наличии паспорта опасного отхода, оформленного согласно действующей утвержденной Формы паспорта отхода [5]. Копии зарегистрированных паспортов опасных отходов в обязательном порядке предоставляют физическому лицу или предприятию, транспортирующему данную партию или ее часть, а также каждому грузополучателю данной партии (части партии) отходов».

  - Транспортировка отходов ила от очистки сточных вод в места их переработки осуществляется специализированными организациями или собственниками отходов самостоятельно.

  - Порядок транспортировки отходов ила от очистки сточных вод на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ, к упаковке и маркировке опасных отходов для целей транспортировки и другие требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности регулируются [6], [7] и [8].

  - Отношения между собственниками отходов и специализированными организациями, осуществляющими сбор и транспортировку отходов ила от очистки сточных вод, определяются заключаемыми между ними договорами.

  - Передача отходов ила от очистки сточных вод на переработку оформляется накладной или иным документом, содержащим следующую информацию:

- наименование физического или юридического лица - сдатчика отходов ила от очистки сточных вод;

- номер партии;

- наименование отходов;

- описание отходов

- количество отходов

- массу отходов, кг (т);

- дату погрузки на транспортное средства (число, месяц, год);

и) дата приема на утилизацию/переработку;

к) фамилия, имя, отчество и подписи ответвенных лиц за передачу и прием отходов;

л) тара, в которой поступили отходы; количество и объем тары (емкости, резервуары, бочки пластиковые, стальные или др.).

  - Отходы ила от очистки сточных вод принимают партиями по массе в кг (т). Партией считают любое количество отходов ила от очистки сточных вод, сопровождаемое накладной или иным документом.

  - Отходы ила от очистки сточных вод транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

  - С момента погрузки отходов ила от очистки сточных вод на транспортное средство и до момента передачи отходов специализированной организации ответственность за безопасное управлении ими несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит данное транспортное средство, если иное не оговорено договором о транспортировке.

  - Специализированные организации по переработке отходов ведут учет поступления отходов ила от очистки сточных вод с отражением данных в журнале учета отходов ила от очистки сточных вод, принятых предприятием на переработку.

- Утилизация и переработка отходов ила от очистки сточных вод

- Утилизация и переработка отходов ила от очистки сточных вод может осуществляться физическими, химическими или биологическими методами с условием соблюдения требований безопасности для окружающей среды.

- В качестве наилучших доступных техник утилизации отходов ила от очистки сточных вод применяют:

а) утилизация отходов ила в биогазовых установках для производства биогаза;

б) использование отходов ила в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Согласно основным положениям законодательства развитых европейских стран, РФ (ГОСТ Р 17.4.3.07-2001) должны соблюдаться следующие требования к свойствам отходов ила от очистки сточных вод, применяемых в качестве органических или комплексных органоминеральных удобрений:

Таблица 1 - Агрохимические показатели осадков

| Показатели | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля органических веществ, % на сухое вещество, не менее | 20 |
| Реакция среды (рНсол) | 5,5–8,5* |
| Массовая доля общего азота (N), % на сухое вещество, не менее | 0,6 |
| Массовая доля общего фосфора (Р2О5), % на сухое вещество, не менее | 1,5 |
| * Осадки, имеющие значение реакции среды (рНсол вытяжки) более 8,5, могут использоваться на кислых почвах в качестве органоизвестковых удобрений. |  |

Таблица 2 - Допустимое валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка в осадках

| Наименование вещевтсва | Концентрация, мг/кг сухого вещества, не более, для осадков группы |  |
| --- | --- | --- |
|  | I | II |
| Свинец (Pb) | 250 | 500 |
| Кадмий (Cd) | 15 | 30 |
| Никель (Ni) | 200 | 400 |
| Хром (Crобщ) | 500 | 1000 |
| Цинк (Zn) | 1750 | 3500 |
| Медь (Cu) | 750 | 1500 |
| Ртуть (Hg) | 7,5 | 15 |
| Мышьяк (As) | 10 | 20 |

По концентрации тяжелых металлов и мышьяка осадки при сельскохозяйственном использовании подразделяют на две группы (Таблица 2) на основании результатов химического анализа. Если содержание хотя бы одного из нормируемых элементов превышает его допустимый уровень для группы I, то осадки относят к группе II.

Осадки группы I используют под все виды сельскохозяйственных культур, кроме овощных, грибов, зеленных и земляники.

Осадки группы II используют под зерновые, зернобобовые, зернофуражные и технические культуры.

Осадки групп I и II используют в промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, лесных и декоративных питомниках, для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов ТБО по ГОСТ Р 17.4.3.07.

Таблица 3 - Санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические показатели осадков

|  | Норма для осадков группы |  |
| --- | --- | --- |
|  | I | II |
| Бактерии группы кишечной палочки, клеток/г осадка фактической влажности | 100 | 1000 |
| Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, клеток/г | Отсутствие | Отсутствие |
| Яйца геогельминтов и цисты кишечных патогенных простейших, экз./кг осадка фактической влажности, не более | Отсутствие | Отсутствие |

Порядок применения осадков в качестве удобрений определяет технический регламент, который разрабатывают специализированные организации с учетом региональных и местных условий, в том числе свойств и гидрологического режима почв, содержания в осадках и почве нормируемых загрязнений, общего и минерального азота, фосфора, калия, особенностей возделывания культур, принятого севооборота и т.п.

в) использование активного ила в качестве кормовой добавки к рациону сельскохозяйственных животных. Питательная ценность активного ила обусловлена высоким содержанием белка и витаминов. Ил городских очистных станций содержит почти все витамины группы В и особенно много витамина В12;

г) утилизация активного ила, связанная с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, в качестве сырья для получения стройматериалов и т.д.;

д) методы термической обработки отходов ила от очистки сточных вод. При тепловой обработке осадки полностью обеззараживаются, приобретая стабильные свойства и способность к хорошей водоотдаче, что позволяет отказаться от реагентных способов обработки осадков. Метод термической сушки и одновременной грануляции позволяет получать продукт (незагнивающее органоминеральное удобрение) в виде гранул;

е) сжигание отходов ила от очистки сточных вод применяется, если их утилизация невозможна или экономически нецелесообразна и должно соответствовать требованиям статьи 209 [1]. Обезвоженные осадки имеют высокую теплотворность. Сжигание происходит в циклонных печах, печах кипящего слоя или других специализированных печах.

- Собственникам отходов разрешается утилизировать и перерабатывать отходы ила от очистки сточных вод только при наличии специального оборудования по переработке ила от очистки сточных вод и соответствующей документации, регламентирующей процесс переработки, прошедшей согласование в уполномоченных государственных органах в области охраны окружающей среды (санитарно-эпидемиологическая и экологическая экспертизы).

- Предпочтительным методом утилизации отходов ила от очистки сточных вод является утилизация биогаза посредством биогазовой энергоустановки.

- Перспективные технологические способы получения биогаза приведены в приложении Б.

- Сфера применения биогаза очень широка. Он может применяться в качестве альтернативного источника энергии в быту, промышленном и сельскохозяйственном секторах экономики, транспорте.

- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны специализированных организаций по переработке отходов не должны превышать нормативов, установленных ГОСТ 12.1.005.

- Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата в производственных помещениях специализированных предприятий по переработке отходов не должны превышать нормативов ГОСТ 12.1.005.

- Обезвреживание, уничтожение, захоронение отходов ила от очистки сточных вод

  - Задачей обработки отходов ила от очистки сточных вод является такая трансформация осадка, чтобы в меньшей мере нагружать окружающую среду, не угрожать здоровью людей, и не влиять отрицательно на воду, почву и растительность, то есть обезвреживание.

Примечание - Основные стадии обработки отходов ила от очистки сточных вод: уплотнение (сгущение), стабилизация органической части, кондиционирование, обезвоживание, термическая обработка, утилизация ценных продуктов, удаление осадков. К методам обезвреживания относятся анаэробное сбраживание и аэробная стабилизация в сооружениях типа аэротенков, которой  может подвергаться неуплотненный и уплотненный избыточный активный ил и его смесь с осадком первичных отстойников. Возникающий в процессе анаэробного сбраживания биогаз необходимо утилизировать.

  - Захоронение отходов ила от очистки сточных вод на специализированных полигонах, спроектированных и построенных с учетом свойств и методов обработки осадков на конкретных предприятиях осуществляется при отсутствии альтернативных методов их использования в качестве вторичных ресурсов и должно быть направлено на удаление отходов ила от очистки сточных вод  с территории очистных сооружений и их изоляцию в целях исключения воздействия на людей без специальных защитных средств и окружающую среду.

  - Захоронение отходов ила от очистки сточных вод, отнесенных к опасным отходам, разрешается в специально оборудованных местах и осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными экологическими разрешениями. Осуществление других видов деятельности, не связанных с управлением опасными отходами на территории, отведенной для их размещения, запрещается.

  - Место захоронения опасных отходов должно быть обозначено на местности хорошо видимыми опознавательными знаками с указанием вида отхода, степени его опасности и даты захоронения [1].

  - Накопление отходов ила от очистки сточных вод производится в специально оборудованных местах (площадках, складах, хранилищах) на период, установленный для каждого вида отходов в целях последующей утилизации, переработки или окончательного захоронения.

  - Местом долговременного накопления отходов ила от очистки сточных вод являются места их постоянного размещения с возможным последующим перемещением и (или) с необходимостью постоянного мониторинга их воздействия на окружающую среду. К долговременным хранилищам отходов применяются экологические требования, которые устанавливаются для полигонов, при этом должна быть обеспечена техническая возможность для их извлечения, транспортировки, последующей утилизации или окончательного захоронения.

  - Проекты размещения и строительства полигонов отходов ила от очистки сточных вод подлежат государственным экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизам в порядке, установленном [1] и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

  - Накопление и захоронение отходов ила от очистки сточных вод, отнесенных к опасным отходам, относятся к экологически опасным видам хозяйственной деятельности. Места накопления и захоронения опасных отходов являются экологически опасными объектами.

- Требования безопасности при управлении отходами ила от очистки сточных вод

- Для обеспечения безопасности при обезвреживании, уничтожении, захоронении отходов ила от очистки сточных вод должны соблюдаться требования по ГОСТ 30773.

- Аспекты безопасности при уничтожении отходов ила от очистки сточных вод включают в себя обеспечение безопасности при проведении технологических операций управления ими (операции по обезвреживанию, в том числе нейтрализацию, дезактивацию, дезинфекцию, разложение, уничтожение и др.).

- Обезвреживание отходов ила от очистки сточных вод,  отнесенных к опасным отходам, ставит целью разработку и реализацию таких организационно-технических мероприятий и технологических процессов, которые обеспечивают исключение всех видов опасности для людей и окружающей среды или снижение ее уровня до допустимого значения с возможным использованием опасных объектов и отходов в технологических процессах получения полезных продуктов.

- Дезинфекция отходов ила от очистки сточных вод является одним из видов обезвреживания и заключается в уничтожении или ослаблении действия вредных микроорганизмов, содержащихся в отходах ила от очистки сточных вод, и осуществляется путем соответствующей их физической и/или химической обработки.

- Разложение отходов ила от очистки сточных вод представляет собой их деструкцию и связано с выполнением биохимических, биологических, физико-химических и термических операций над ними, приводящих к возможности обезвреживания их опасных компонентов и утилизации.

- Нейтрализация отходов ила от очистки сточных вод связана с их физической, химической или биологической обработкой с целью снижения или полного устранения любых их вредных воздействий на людей и окружающую среду.

- Дезактивация отходов ила от очистки сточных вод охватывает любые способы удаления радиоактивных веществ и/или радиоактивных составляющих отходов.

- При захоронении отходов ила от очистки сточных вод на полигонах должно быть выполнено требование по допустимому для данного полигона объему захоронения отходов, для чего определяют количество конкретного отхода ила от очистки сточных вод, подлежащего или подтвергнутого захоронению в определенном месте в пределах его штатной мощности.

- Уничтожение отходов ила от очистки сточных вод связано с целенаправленной технологической обработкой (в том числе сжиганием), приводящей к практически полному прекращению их существования.

Приложение А

(информационное)

Данные, касающиеся пожароопасности, загрязнений атмосферы, почв и вод при накоплении отходов ила от очистки сточных вод

А.1 Общие положения

Сведения, приведенные в настоящем приложении, можно использовать в качестве основы для создания правил управления отходами ила от очистки сточных вод с учетом местных условий и принятых нормативов.

Биологически разлагаемые отходы могут быть подвержены возгоранию, тепла от аэробного разложения может оказаться достаточно для того, чтобы в определенных условиях произошло самопроизвольное возгорание.

В некоторых случаях отходы могут также содержать сажу и другие легковозгораемые материалы, которые могут загореться при определенных метеорологических условиях или при контакте с другими горючими веществами. На площадках накопления в результате анаэробного сбраживания образуется метан, который может загореться при наличии источника горения на площадке или за ее пределами.

Выбросы при сгорании биомассы и биогаза зависят от типа материала биомассы и могут содержать твердые частицы, оксиды азота (NOx), оксиды серы (SOx), монооксид углерода (CO), сероводород (H2S) и летучие органические соединения (ЛОС).

При всех пожарах наибольшую угрозу здоровью человека представляют монооксид углерода (CO) и оксиды серы (SOx).

А.2 Загрязнение атмосферы

Загрязнение атмосферы может происходить в результате истощения кислорода на площадках накопления отходов ила от очистки сточных вод, что приводит к разложению органических материалов анаэробными бактериями и выработке, в первую очередь, диоксида углерода и метана. Выбросы метана способствуют глобальному потеплению климата, пожарам и взрывам.

Кроме того, атмосфера может загрязняться пылью и биоаэрозолями - взвешенными в воздухе частицами, частично или полностью состоящими из микроорганизмов, которые представляют собой особую опасность для флоры, фауны и здоровья людей.

А.3 Загрязнение вод

Загрязняющие вещества, содержащиеся в накапливаемых отходах ила  от очистки сточных вод, могут быть смыты ливневыми, паводковыми стоками  в природные водоемы, либо проникнуть в подземные грунтовые воды, что приводят к качественным изменениям воды, которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды, в частности, появлении неприятных запахов, привкусов; в изменении химического состава воды, появлении в ней опасных веществ, в наличии плавающих веществ на поверхности и откладывании их на дне водоемов.

Поступление в водоемы органических соединений, особенно содержащих азот и фосфор, обусловливает их эвтрофикацию (способствует размножению микрофитов и водных растений), стимулирует "цветение" водоемов, ухудшает органолептические свойства воды, разрушает водные биоценозы, нарушает процессы самоочищения водоемов и препятствует использованию их в качестве источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

А.4 Загрязнение почв

Загрязнителями почв являются химические вещества, биологические организмы (бактерии, вирусы, простейшие, гельминты) и продукты их жизнедеятельности, содержащиеся в отходах ила от очистки сточных вод.

В местах накопления они могут загнивать, проникать в почву, а из почвы в источники питьевого водопользования, ухудшая санитарное состояние водоёмов и атмосферы, и служить средой для развития или сохранения возбудителей острых желудочно-кишечных заболеваний и гельминтозов, а также насекомых — переносчиков возбудителей болезней человека и животных. Почва играет специфическую роль передатчика гельминтозов, являясь промежуточной средой развития. Яйца аскарид могут сохранять жизнеспособность в почве 7–10 лет. Загрязнение почвы также может иметь место в ходе аварийных проливов, просыпей на местах накопления отходов ила от очистки сточных вод.

А.5 Загрязнение подземных вод

Загрязняющие вещества, просачиваясь в почву, могут попасть в грунтовые и подземные воды, где перемещаются в пространстве – мигрируют. Миграция происходит в результате движения по фильтрационному потоку в водоносном горизонте и процессов диффузии (миграция вещества из области высокой концентрации в область с низкой концентрацией). Химические элементы мигрируют в подземных водах в виде взвеси, коллоидов и растворенных компонентов, ухудшая качество подземной воды. Биологическое загрязнение питьевой воды, вызываемое болезнетворными микроорганизмами, представляет серьезную угрозу здоровью населения. Дальность распространения микроорганизмов в водоносном горизонте зависит главным образом от скорости фильтрации и степени начального загрязнения, однако она существенно ограничивается временем выживаемости, т.е. длительностью существования микроорганизмов в подземных водах. Выживаемость микроорганизмов в водоносном горизонте значительно выше, чем в поверхностных водах, так как в нем отсутствуют солнечные лучи, температура воды низкая и нет микробного антагонизма. Болезнетворные энтеробактерии (брюшнотифозные и дизентерийные) в водонасыщенных песках и илах могут жить 28–51 сут. Выживаемость кишечной палочки в подземных водах составляет 3–7 мес, а в отдельных случаях более 12 мес. Некоторые болезнетворные бактерии могут существовать в течение 170–400 суток.

Приложение Б

(информационное)

Перспективные технологические способы получения биогаза

Процесс сбраживания отходов ила от очистки сточных вод осуществляется в специальных емкостных сооружениях – метантенках и протекает в анаэробных условиях.  В метантенках органическое вещество осадков переводится в незагнивающую форму, то есть стабилизируется, при этом заметно снижаются санитарная зараженность и выделение неприятных запахов при хранении и утилизации осадков. В результате этого процесса образуется метан, вода, углекислый газ и минеральные соли. Выделяющийся при этом биогаз, состоящий из горючего метана (около 60 %) и углекислого газа, утилизируется посредством биогазовой энергоустановки, а оставшийся осадок поступает в центрифуги для сушки. В дальнейшем обезвоженный осадок компостируется и используется при озеленении территорий. При обработке осадка выход биогаза на 1 кг сухого вещества составляет приблизительно 400 дм3. Теплотворная способность или теплота сгорания - 6 кВтч/м3.

Библиография

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

- Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (с изменениями по состоянию на 15.06.2020 г.).

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 335 «Об утверждении Формы паспорта опасных отходов».

- Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR) (заключено в Женеве 30 сентября 1957 года).

- Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

- Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года № 156-XIII
О транспорте в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2021 г.).

МКС 13.030

Ключевые слова: отходы ила от очистки сточных вод, осадки сточных вод, безопасное управление отходами ила от очистки сточных вод

МКС 13.030

Ключевые слова: отходы ила от очистки сточных вод, осадки сточных вод, безопасное управление отходами ила от очистки сточных вод

Разработчик: ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Мухаева С.

Специалист по стандартизации 	                          Байзакова А.