Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Основные положения

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Общественным фондом «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП Основные положения

Дата введения _____.___.___.

1 Область применения

- Настоящий стандарт распространяется на отработанные ртутьсодержащие энергосберегающие лампы, непригодные для дальнейшего использования по назначению, и устанавливает требования по их обезвреживанию, а также общие требования безопасности при управлении отработанными ртутьсодержащими энергосберегающими лампами (далее – энергосберегающие лампы) в целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

- Стандарт рассматривает требования безопасности на следующих этапах жизненного цикла отходов энергосберегающих ламп: сбор, накопление, транспортировка и переработка.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

СТ РК 1513–2019 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения».

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК 1497, ГОСТ 30772, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Отработанные ртутьсодержащие энергосберегающие лампы: Ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;

- Демеркуризация отходов: Обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений;

- Демеркуризация помещений: Обезвреживание помещений (их поверхности или объема), зараженных металлической ртутью, ее парами или солями;

- Демеркуризаторы: Вещества, которые вступают в химическое взаимодействие с металлической ртутью и/или ее соединениями, в результате чего образуются устойчивые и малотоксичные соединения.

- Чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

4 Общие положения

- При управлении отходами энергосберегающих ламп необходимо соблюдать требования безопасности, установленные настоящим стандартом.

- Физические и юридические лица – собственники отходов энергосберегающих ламп (далее – собственники отходов) несут ответственность за безопасное управление отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено договором со специализированной организацией по управлению отходами, определяющим условия управления отработанными энергосберегающими лампами [1].

- Юридические лица – собственники энергосберегающих ламп должны производить раздельный сбор и накопление этих отходов на специально отведенных площадках до передачи их специализированным организациям по управлению отходами.

- Собственникам отходов необходимо пользоваться услугами специализированных организаций, выполняющих операции по сбору, накоплению, транспортировке и обезвреживанию энергосберегающих ламп [1].

- Обязательным условием при замене, временном накоплении, транспортировке отработанных энергосберегающих ламп, а также транспортировке, хранении и установке новых энергосберегающих ламп является сохранение их целостности и герметичности.

- Запрещаются любые действия (бросать, ударять, разбирать и т.п.), которые могут привести к механическому разрушению энергосберегающих ламп.

- Запрещается складирование отработанных и/или бракованных энергосберегающих ламп в контейнеры с коммунальными отходами.

- Учет образования и движения отработанных энергосберегающих ламп должен осуществляться на каждом предприятии.

- За несоблюдение требований охраны окружающей среды и противопожарных требований, а также положений настоящего стандарта предприятия, организации, учреждения, должностные лица и граждане несут ответственность согласно административному кодексу Республики Казахстан.

- Образование и сбор отходов

- К работе по замене и сбору отработанных энергосберегающих ламп допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по управлению опасными отходами, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ, прошедшие проверку знаний по охране труда.

- Работающие с отходами энергосберегающих ламп подвергаются предварительным при поступлении и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с [2].

- Персонал, выполняющий работы с энергосберегающими лампами, должен иметь полное представление о действии ртути и ее соединений на организм человека и окружающую среду. Обученные и проинструктированные работники несут полную ответственность за нарушение требований безопасности.

- При образовании отхода немедленно после удаления отработанной энергосберегающей лампы из светильника каждая ртутьсодержащая лампа должна быть упакована в индивидуальную заводскую тару из гофрокартона. В случае отсутствия индивидуальной упаковки из гофрокартона, каждую отработанную энергосберегающую лампу любого типа (марки) необходимо тщательно упаковать в бумагу или тонкий мягкий картон, предохраняющие лампы от взаимного соприкосновения и случайного механического повреждения.

- Упакованные в гофрокартон или бумагу отработанные ртутьсодержащие лампы передаются на площадку временного накопления.

- Новые ртутьсодержащие лампы для замены в светильниках выдаются только после передачи на площадку временного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

- Доступ на склад, где хранятся отработанные энергосберегающие лампы, должен быть ограничен.

- Склад хранения отработанных энергосберегающих ламп должен быть обозначен как место хранения опасных материалов.

- Механическое разрушение ртутьсодержащих ламп в результате неосторожного обращения является чрезвычайной ситуацией, при которой принимаются экстренные меры. Части разбитых ламп и помещение, в котором они(а) были разбиты, в обязательном порядке должны быть подвергнуты демеркуризации.

- Условия накопления отходов

- Временное накопление ртутьсодержащих ламп разрешается не более 6 месяцев с момента образования на специально выделенной площадке накопления в помещении, расположенном отдельно от производственных и бытовых помещений (склад).

- Помещение должно хорошо проветриваться, защищено от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод.

- Двери склада должны надежно запираться и иметь надпись «Посторонним вход запрещен». Обязательное нахождение таблички с данными ответственного за накопление отходов на складе. На площадке накопления отходов должна быть нанесена надпись или повешена табличка «Опасный отход. Отработанные ртутьсодержащие лампы».

- Накопление отработанных энергосберегающих ламп должно осуществляться в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

- В процессе сбора энергосберегающие лампы сортируются по диаметру и длине, аккуратно и плотно укладываются в контейнеры, коробки или ящики (транспортную тару). Для каждого типа ламп должен быть предусмотрен отдельный контейнер, коробка или ящик. В обязательном порядке проверяется правильность и целостность внутренней упаковки ламп, при необходимости исправляются недостатки.

- Максимальный вес картонных, фанерных контейнеров при заполнении не должен превышать 15 кг, металлических контейнеров – 30 кг.

- В целях обеспечения необходимой прочности и герметичности упаковки картонные коробки должны быть оклеены клеевой лентой шириной не менее 50 мм по всем швам, включая и вертикальные.

- Концы клеевой ленты должны заходить на прилегающие к заклеиваемому шву стенки картонной коробки не менее чем на 50 мм.

- На каждой транспортной таре (контейнере, коробке, ящике) с отработанными ртутьсодержащими лампами должны быть нанесены манипуляционные знаки «Осторожно! Хрупкое!» «Верх», на картонных коробках дополнительно знак «Беречь от влаги», а также наклеена этикетка (или сделана надпись) произвольного размера, на которой указаны тип (марка) ламп, их длина, диаметр и количество ламп, упакованных в данную коробку.

- Запрещается размещать на контейнерах (коробках, ящиках) с лампами иные виды грузов.

- В контейнере (коробке, ящике), заполненном отработанными энергосберегающими лампами (защищенными внутренней упаковкой), не допускаются пустоты и свободное перемещение ламп. При заполнении контейнера зазоры между соседними лампами, а также между лампами и стенками контейнера уплотняются средствами амортизации и крепления (бумага, газеты, полиэтиленовая пленка и т.п., кроме стружки). Верх картонной коробки закрывается, последний шов заклеивается клеевой лентой. Металлический ящик закрывается на замок.

- По мере накопления отхода до установленной нормы (но не более 6 месяцев), отработанные ртутьсодержащие лампы передаются на демеркуризацию специализированной организации в соответствии с заключенным договором. В случае недостаточности отработанных ртутьсодержащих ламп для наполнения контейнера (коробки, ящика), все пустоты плотно заполняются вышеперечисленными мягкими амортизирующими средствами.

- Вследствие того, что разбитые энергосберегающие лампы загрязняют внешние поверхности неповрежденных ламп, спецодежду персонала и места временного накопления отработанных энергосберагающих ламп, не допускается их совместное хранение и упаковка в одни контейнеры с целыми лампами.

- Части разбитых энергосберегающих ламп принимаются на площадку временного накопления отходов только упакованными в прочную герметичную тару (прочные герметичные полиэтиленовые пакеты).

- Собранная при проливе ртуть принимается на площадку временного накопления отходов только в плотно закрытых толстостенных стеклянных банках, упакованных в герметичные полиэтиленовые пакеты.

- Использованные при проведении демеркуризационных работ приспособления, материалы, спецодежда, средства индивидуальной защиты принимаются на площадку временного накопления уложенными в прочную герметичную тару или в сумку, содержавшую демеркуризационный комплект.

- Упакованные в полиэтиленовые пакеты части разбитых ртутьсодержащих ламп, ртуть в плотно закрытой стеклянной банке, сумка с материалами и приспособлениями, использовавшимися при проведении демеркуризационных работ, плотно укладываются в герметичный контейнер, изготовленный из ударопрочного материала, уплотняются средствами амортизации и крепления в транспортной таре. Ударопрочный контейнер закрывается на замок.

- Хранение разбитых ртутьсодержащих ламп, собранной ртути, материалов и приспособлений, использовавшихся при проведении демеркуризационных работ на площадке временного накопления отходов, разрешается не более 5-ти рабочих дней, в течение которых они должны быть переданы на демеркуризацию специализированной организации.

- В процессе накопления отработанных ртутьсодержащих ламп запрещается:

- использование алюминия в качестве конструкционного материала;

- временное накопление энергосберегающих ламп в любых производственных или бытовых помещениях, где может работать, отдыхать или находиться персонал предприятия;

- хранение и прием пищи, курение в местах временного накопления отработанных энергосберегающих ламп;

- хранение на складе временного накопления отходов разбитых энергосберегающих ламп или ртути без герметичных контейнеров;

- хранение разбитых энергосберегающих ламп или ртути в ударопрочных герметичных контейнерах на складе временного накопления отходов более 5-ти рабочих дней;

- накопление отработанных энергосберегающих ламп в местах временного накопления сверх установленного норматива;

- хранение отработанных энергосберегающих ламп в местах временного накопления более 6 месяцев.

- Передача отходов специализированной организации

- Передача отработанных энергосберегающих ламп на обезвреживание (демеркуризацию) осуществляется в соответствии с договором, заключенным со специализированной организацией, имеющим соответствующее разрешение на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов.

- Перед погрузкой отработанных ртутьсодержащих ламп в транспортное средство проверяют правильность, целостность и соответствие их транспортной упаковки требованиям, перечисленным в разделе 6 настоящего стандарта. При необходимости исправляют недостатки, только после этого приступают к погрузочным работам.

- При погрузке отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо учитывать метеорологические условия. Запрещается погрузка отработанных ртутьсодержащих ламп во время дождя или грозы. При гололеде места погрузки должны быть посыпаны песком.

- Работы по погрузке отработанных ртутьсодержащих ламп должны осуществляться в присутствии лица, ответственного за охрану окружающей среды.

- В местах, отведенных под погрузку отработанных ртутьсодержащих ламп, не допускается скопление людей.

- В процессе погрузки-выгрузки и передачи отходов специализированным организациям запрещается:

- бросать, ударять, переворачивать упаковки (коробки, ящики) с отработанными ртутьсодержащими лампами вверх дном или на бок;

- повреждать любым способом транспортную тару, в которую упакованы отработанные ртутьсодержащие лампы;

- размещать на упаковках (коробках, ящиках) с отработанными ртутьсодержащими лампами иные виды грузов;

- курить при проведении погрузки отработанных ртутьсодержащих ламп.

  - При транспортировке отходов энергосберегающих ламп должны соблюдаться требования [3].

  - Водитель транспортного средства должен иметь соответствующую подготовку для перевозки опасных грузов [4].

- Требования безопасности при утилизации отходов

- Помещения, предназначенные для утилизации энергосберегающих ламп, должны быть оборудованы водопроводом с подводом горячей и холодной воды, канализацией и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Канализационные трапы должны быть оборудованы приспособлениями для улавливания ртути, осколков стекла, мусора и т.д.

- Строительные конструкции помещений должны быть влагонепроницаемыми и защищены от ртути.

- Работы с подвергаемыми утилизации энергосберегающими лампами должны производиться в вытяжном шкафу.

- Вытяжной шкаф должен иметь необходимый технологический объем и быть оборудован:

- подводом воды и электроосвещением;

- столешницей с трапом для спуска жидкости и ловушкой ртути;

- наклонной передней стенкой;

- регулируемым проемом в боковой стенке шкафа для подачи бракованных изделий (после подачи изделий проем должен закрываться);

- закрывающимся проемом в нижней части шкафа, через который удаляется тара с утилем и сосуд с собранной ртутью;

- щетками, крючками, скребками для сметания и сбора осколков и обломков и т.д.;

- механической вытяжной системой с комбинированным (верхним и нижним) отсосом.

- В шкафу должны быть установлены приспособления для безопасного осуществления технологических процессов, связанных с утилизацией энергосберегающих ламп (разбивание стеклянных колб, баллонов и других изделий, разборка бракованной аппаратуры).

- Для утилизации ртути и временного хранения освобожденных от ртути энергосберегающих ламп должны быть выделены специальные помещения, связанные с основной технологической цепочкой и имеющие достаточную площадь (не менее 4 м2 на одного работающего) и объем (не менее 15 м3 на одного работающего).

- Помещения, предназначенные для временного хранения освобожденных от ртути изделий, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и стеллажами.

- Утилизация энергосберегающих ламп должна производиться после охлаждения их до комнатной температуры.

- Освобожденные от ртути энергосберегающих ламп, стеклянный бой, контактировавшие со ртутью части аппаратуры и изделия после окончания работ по удалению ртути необходимо вынести в помещение для временного хранения освобожденных от ртути изделий. Представляющие ценность изделия перед повторным использованием должны подвергаться демеркуризации.

- Накопление энергосберегающих ламп, подлежащих уничтожению, производится в вытяжном шкафу при работе вентиляции.

- Примеры операций по предварительной обработке энергосберегающих ламп приведены в Приложении А к настоящему стандарту.

- Рабочие, занятые уничтожением энергосберегающих ламп, аппаратуры и т.д., должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными защитными приспособлениями [5].

- В помещениях, предназначенных для уничтожения энергосберегающих ламп, регулярно должна производиться санитарная обработка помещений.

- Запрещается:

- уничтожение, выброс в контейнер с коммунальными отходами или передача отработанных ртутьсодержащих ламп, подлежащих демеркуризации, физическим или юридическим лицам, не соответствующим квалификационным требованиям, предъявляемым к специализированным организациям по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

- размещение отработанных ртутьсодержащих ламп на полигонах твердых бытовых отходов.

  - Возможные методы и требования к обезвреживанию и переработке ртуть содержащих отходов содержатся в СТ РК 1513.

Приложение А

(информационное)

Примеры операций по предварительной обработке энергосберегающих ламп

          - А.1 Механическое дробление

Отслужившие лампы, содержащие ртуть, должны перерабатываться в машине, которая измельчает и разделяет лампы на три категории: стекло, торцевые колпачки и ртутно-фосфорный порошок.  Это достигается путем размещения ламп в закрытой камере для дробления и просеивания.  По завершении камера автоматически передает конечные продукты для устранения возможности перекрестного загрязнения.  Торцевые колпачки и стекло следует удалить и направить на повторное использование в производстве.  Однако металлические штыри торцевых колпачков следует удалить и обрабатывать отдельно, поскольку в них может содержаться значительное количество ртути.  Ртутно-фосфорный порошок может быть удален или направлен на дальнейшую переработку для выделения ртути от фосфора.

Ламповое стекло из раздробленных ртутьсодержащих ламп может содержать значительные количества ртути и должно пройти термическую или иную обработку для удаления ртути до его направления на повторное использование или удаление. Если это стекло направляется на переплавку в рамках повторного использования, плавильная установка должна быть снабжена устройствами для борьбы с загрязнением воздуха, специально настроенными на улавливание высвобождаемой ртути (например, устройства с впрыскиванием активированного угля).

Высокопроизводительная система отвода воздуха должна предотвращать выбросы любых паров ртути или пыли во время всего процесса. Флуоресцентный порошок и любая ртуть должны быть удалены из измельченных ламп в виброустановках с помощью вибрации и воды. Вымываемый флуоресцентный порошок, включающий ртуть и мелкие частицы стекла, осаждается в два этапа, и техническая вода возвращается в процесс очистки

          - А.2 Воздушная сепарация

Алюминиевые торцевые колпачки люминесцентных ламп (прямые, круглые и компактные лампы) срезаются водородными горелками.  Продувка ламп снизу позволяет удалить ртутно-фосфорный порошок, адсорбированный на стекле. Ртутно-фосфорный порошок собирается на осаждающем устройстве, а стеклянные части дробятся и промываются кислотой, благодаря чему ртутно-фосфорный порошок, адсорбированный на стекле, полностью удаляется. Кроме того, торцевые колпачки измельчаются и магнитом разделяются на алюминий, железо и пластмассу для рециркуляции.

Библиография

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 2020 года № 21443 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров"».

- Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 259. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2020 года № 20633 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан"» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.10.2020 г.).

- Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 февраля 2011 года № 88 «Об утверждении Правил организации курсов специальной подготовки водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов» (с изменениями и дополнениями от 16.10.2020 г.).

- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.

МКС 13.030

Ключевые слова: отходы, ртутьсодержащие лампы, люминесцентные лампы, безопасное управление отходами, утилизация, обезвреживание, переработка

МКС 13.030

Ключевые слова: : отходы, ртутьсодержащие лампы, люминесцентные лампы, безопасное управление отходами, утилизация, обезвреживание, переработка

Разработчик: Общественный фонд «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Мухаева С.

Специалист по стандартизации 	                          Байзакова А.