Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ И

ПЕРЕРАБОТКЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Дата введения _____.___.___.

1 Область применения

- Настоящий стандарт устанавливает общие требования к утилизации и переработке отходов взрывчатых веществ, применяемых в промышленности.

- Стандарт рассматривает требования безопасности на следующих этапах жизненного цикла отходов промышленных взрывчатых веществ: утилизация, переработка. Стандарт не распространятся на отходы взрывчатых веществ, применяемые в военных целях.

- Требования стандарта применяются государственными органами, физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, деятельность которых связана с процессами обращения отходов производства и потребления, в пределах их компетенции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 26184-84 Вещества взрывчатые промышленные. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК 1497, ГОСТ 26184, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Взрывчатые вещества: Химические соединения или их смеси, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву) с образованием большого количества газов и тепла. Взрывчатые вещества могут быть твердыми, жидкими и газообразными.

- Промышленное взрывчатое вещество: Взрывчатое вещество, предназначенное для взрывных работ в народном хозяйстве.

- Предохранительное взрывчатое вещество: Промышленное взрывчатое вещество, обладающее пониженной способностью к воспламенению взрывоопасных сред, применяемое в шахтах, опасных по взрыву газа и пыли.

- Непредохранительное взрывчатое вещество: Промышленное взрывчатое вещество, применяемое в местах ведения взрывных работ, не опасных по взрыву газа и пыли.

- Водоустойчивое взрывчатое вещество: Промышленное взрывчатое, сохраняющее способность к полной детонации после выдержки в воде в течение установленного времени.

- Нитроэфирсодержащее взрывчатое вещество: Промышленное взрывчатое вещество, одним из компонентов которого являются жидкие нитроэфиры.

- Водосодержащее взрывчатое вещество: Промышленное взрывчатое вещество, содержащее воду или водные растворы окислителей.

- Общие положения

- Отходы взрывчатых веществ согласно [2] относятся к группе 16 04 и являются опасными.

- Отходы взрывчатых веществ при неправильном управлении несут потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Опасность для окружающей среды обусловлена наличием в них газов и других вредных веществ, способных принести вред окружающей среде и населению. Опасность для здоровья человека обусловлена влиянием вредных веществ (нитроглицерина, азотной и серной кислот, аммиачной селитры, октогена, гексогена, оксиды азота и др.) при попадании в организм человека. При прямом сжигании на открытом воздухе или подрывов в окружающую среду попадает большое количество токсичных оксидов, цианидов, солей тяжелых металлов, диоксинов. Происходит загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы.

Процесс утилизации взрывчатых веществ должен предусматривать переработку всех элементов отходов, включая упаковку: полиэтиленовые, полипропиленовые, бумажные мешки или деревянную тару и т.п.

Процесс утилизации в ряде случаев более опаснее, чем процесс использования взрывчатых веществ, как по ряду объективных причин (большое разнообразие конструкций, сосредоточенных в одном производстве, разнообразные условия хранения и эксплуатации, трудности разборки и извлечения взрывчатых веществ и т.д.), так и в силу субъективных причин, вызванных меньшей изученностью процессов расснаряжения, малым производственным опытом отечественной промышленности по утилизации, организационным вопросам и т.п.

- Регулирование вопросов утилизации и переработки взрывчатых веществ имеет целью:

- предотвращение загрязнения окружающей среды отходами взрывчатых веществ;

- противопожарную профилактику;

- безопасность ведения процессов утилизации;

- создание комплекса методов в зависимости от типа взрывчатого вещества, порохов и топлив, других характеристик, а также решения вопросов контролируемой поставки отходов взрывчатых веществ на их утилизацию и переработку;

- способствовать экологически чистому процессу утилизации;

- способствовать экономически выгодному процессу утилизации взрывчатых веществ.

- При управлении отходами взрывчатых веществ необходимо соблюдать требования безопасности, установленные настоящим стандартом. При управлении отходами взрывчатых веществ на них не должны влиять следующие факторы:

- озон, свет, тепло, органические растворители, минеральные масла, смазочные материалы, топливо, кислоты, щелочи;

- пары и капли воды, длительное воздействие отрицательных температур.

- Физические и юридические лица – собственники отходов взрывчатых веществ (далее – собственники отходов) несут ответственность за безопасное управление отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено договором со специализированной организацией по управлению отходами, определяющим условия управления отходами взрывчатых веществ [1].

- Производители (изготовители и импортеры) новых взрывчатых веществ несут ответственность за организацию сбора и утилизацию непригодных к эксплуатации взрывчатых веществ после истечения срока эксплуатации.

- Собственникам отходов необходимо пользоваться услугами специализированных организаций, выполняющих операции по сбору, накоплению, транспортировке, утилизации, переработке отходов взрывчатых веществ.

- Собственникам отходов запрещается производить захоронение взрывчатых веществ на полигонах, размещение отходов взрывчатых веществ на свалках, отвалах, в отработанных карьерах.

- За несоблюдение требований охраны окружающей среды и противопожарных требований, а также положений настоящего стандарта предприятия, организации, учреждения, должностные лица и граждане несут ответственность согласно [3].

- Сбор и накопление отходов взрывчатых веществ

- Предприятия – собственники взрывчатых веществ должны производить раздельный сбор и накопление этих отходов на специально отведенных площадках до передачи их специализированным организациям по управлению отходами.

- Накопление отходов взрывчатых веществ должно производиться в крытых сухих складских помещениях изготовителя (потребителя).

- При хранении отходов взрывчатых веществ должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

- Во избежание опасности возгорания складируемых отходов взрывчатых веществ необходимо установить запрет на курение или другие действия, вызывающие возгорание.

- Срок накопления отходов взрывчатых веществ на площадках накопления с момента их образования до переработки не должен превышать сроков, указанных в [1].

- В процессе транспортирования отходов взрывчатых веществ на всем пути следования упаковки с взрывчатыми веществами должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

- Юридическим лицам и физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, следует вести учет поступления новых, находящихся на учёте, а также снятых с учёта взрывчатых веществ с отражением в журнале учета поступления, движения взрывчатых веществ. Форма журнала учета поступления, использования взрывчатых веществ и образования их отходов приведена в приложении А.

- При упаковывании, маркировке, транспортировке и накоплении отходов промышленных взрывчатых веществ необходимо руководствоваться действующими правилами эксплуатации предприятий, утвержденными в установленном порядке, правилами перевозок опасных грузов на соответствующем виде транспорта, требованиями [4] и [5].

- Для обеспечения электростатической безопасности при упаковывании и высыпании из мешков и мягких контейнеров отходов непатронированных взрывчатых веществ, отходов чешуированного тротила, отходов гранулотола и алюмотола необходимо в помещении упаковывания и распаковывания мешков и мягких контейнеров выполнять следующие требования:

- поддерживать относительную влажность воздуха не менее 65%;

- применять электропроводное покрытие пола (или части пола, где должно проводиться заполнение или высыпание отходов взрывчатых веществ из мешков или мягких контейнеров), электропроводную обувь и хлопчатобумажную одежду (в том числе носки) работающими. Не допускается использовать одежду из синтетических тканей;

- заземлять мягкий контейнер и бумажный мешок, входящий в упаковку. При наличии в упаковке нескольких бумажных мешков заземлению подлежит один из бумажных мешков. При расположении бумажного мешка, являющегося внешним мешком упаковки, на электропроводном полу или заземленной платформе весов заземления бумажного мешка не требуется. Заземления не требуется также в том случае, если упаковка, содержащая бумажный мешок, подвешена на люльке подвесного грузонесущего заземленного конвейера или горловине заземленного весодозирующего устройства.

- Утилизация и переработка отходов взрывчатых веществ

- Отходы взрывчатых веществ должны утилизироваться и перерабатываться исключительно специализированными организациями, имеющими лицензию [1], а также необходимое оборудование для переработки данного вида отходов и соответственную документацию, регламентирующую процесс переработки отходов взрывчатых веществ.

- Работы по утилизации отходов взрывчатых веществ могут быть поручены лицам, достигшим 20-летнего возраста, прошедшим производственное обучение и аттестацию в квалификационной комиссии на знание правил устройства и безопасной эксплуатации взрывчатых веществ и инструктаж по технике безопасности.

- Утилизация отходов взрывчатых веществ состоит из нескольких этапов, основная задача которых заключается в удалении из них действующих веществ. При этом необходимо различать методы уничтожения взрыванием, сжиганием или растворением в воде. Для уничтожения (утилизации) отходов взрывчатых веществ путем возбуждения в них детонационной волны (взрыванием) обустраивают территорию (полигон) достаточной площади, удовлетворяющей следующим основным требованиям:

- воздействие взрывов, производящихся на полигоне, не должно превышать допустимых норм (как и при любом производственном процессе) на окружающие объекты;

- при проведении работ необходимо гарантировать отсутствие на территории полигона людей, непосредственно не занятых в процессе уничтожения;

- расстояние от мест накопления отходов взрывчатых веществ до полигона должно обеспечивать как безопасность складских помещений, так и минимум транспортных операций;

- при организации взрывных работ необходимо достигать максимальной степени реагирования взрывчатых веществ (полной детонации зарядов) путем установки достаточного количества инициирующих устройств.

- При утилизации отходов взрывчатых веществ применимы следующие методы:

- для удаления тротила и других плавких взрывчатых веществ на его основе из упаковки или тары используют различные варианты контактного и неконтактного нагрева и плавления взрывчатого вещества паром, расплавом парафина или тротила, горячей водой, вымывание струей воды высокого давления;

- крупногабаритные отходы взрывчатых веществ, снаряженные смесевыми плавкими взрывчатыми веществами, утилизируются различными способами вымывания высококипящими инертными жидкостными, а также струей воды высокого давления;

- шашки и литые заряды, снаряженные неплавкими взрывчатыми веществами типов А-1Х-1 (флегматизированный гексоген) и А-1Х-2 (смесь флегматизированного гексогена с 20% алюминиевой пудры) прессованием в корпус, расснаряжаются различными способами механического разрушения разрывного заряда, в том числе струей воды высокого давления.

- Вымывание отходов взрывчатых веществ струей воды высокого давления позволяет извлекать как плавкие, так и неплавкие композиции разрывных зарядов при расснаряжении промышленных взрывчатых снарядов, имеющих сложную внутреннюю конструкцию. Для извлечения гексагенсодержащих и других штатных взрывчатых веществ из корпусов промышленных взрывных устройств, подлежащих утилизации, применяют установки модульного типа для вымывания взрывчатых веществ струей высокого давления. Каждая установка должна работать совместно с блоком очистки технологической воды.

- Модуль вымывания кабинный должен быть размещен в железобетонной кабине с защитным шиберным устройством; при наличии аналогичных кабин модуль может применяться на базах и арсеналах хранения взрывчатых веществ.

- Модуль вымывания должен содержать П-образную раму с закрепленным на ней вверху механизмом вращения зарядов. В центре П-образной рамы должна быть установлена пара направляющих с тележкой, а внизу смонтирована емкость с двумя сопловыми головками. Сопловые головки закрепляются на штангах, которые связаны гибким трубопроводом с гидростанцией и могут перемещаться в вертикальном направлении от пневматического привода. Модуль должен иметь табло, предназначенное для наблюдения за процессом вымывания (за передвижением сопел), которое установлено на внешней стенке кабины. Управление работой модуля должно осуществляться с дистанционного пульта пневматической системы управления. Вода под давлением 250 МПа по гибкому трубопроводу должна поступать в сопловые головки и через форсунки воздействовать на срез разрывного заряда, вымывая взрывчатое вещество. В нижней части модуля устанавливается сборник водной суспензии взрывчатого вещества, представляющий собой емкость с разделительными сетками под различные фракции продукта. Сборник должен быть связан с трубопроводом с пневмонасосом, который предназначен для перекачки суспензии «вода – взрывчатое вещество» в блок очистки воды.

- Для утилизации порошкообразных взрывчатых веществ необходимо:

- промыть упаковку струей воды;

- провести очистку воды с содержащимся взрывчатым веществом;

- полиэтиленовую и полипропиленовую упаковку сдать на полигон опасных отходов или в пункт приема на переработку в специализированные организации;

- деревянную тару сдать в пункт приема вторичного сырья для последующего применения или на полигон твердых бытовых отходов.

Приложение А

(информационное)

Журнал учета

поступления и использования взрывчатых веществ

______________________________________________________________

(наименование организации)

Дата начала журнала ___________________________________________

Таблица А.1 – Учет движения взрывчатых веществ

| Учет поступления и движения взрывчатых веществ |  |  |  | Учет сдачи отработанных или списанных отходов взрывчатых веществ (в организацию их централизованного сбора и (или) переработки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение | Наименование (вид), количество (прописью) поступивших взрывчатых веществ | Наименование (вид), количество (прописью) находящихся на учёте взрывчатых веществ | Наименование (вид), количество (прописью) снятых с учёта взрывчатых веществ | Наименование (вид), количество (прописью) сданных взрывчатых веществ | Лицо, сдавшее ВВ (Ф.И.О., дата сдачи, подпись) | Документ, подтверждающий сдачу взрывчатых веществ (наименование, номер, дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Примечание – В зависимости от специфики организации форма записи в Журнале учета может быть дополнена. |  |  |  |  |  |  |

Библиография

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года № 57 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе».

- Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

МКС 13.030

Ключевые слова: утилизация, взрывчатые вещества, обезвреживание, отходы взрывчатых веществ

МКС 13.030

Ключевые слова: утилизация, взрывчатые вещества, обезвреживание, отходы взрывчатых веществ

Разработчик: ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Мухаева С.

Специалист по стандартизации___________________________Ахмет Динара