Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

Основные положения

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА Основные положения

Дата введения _____.___.___.

1 Область применения

- Настоящий стандарт распространяется на органические отходы животноводства (помет (экскременты) животных), а также полученные на их основе органические удобрения и устанавливает требования к сбору, обработке, накоплению и утилизации отходов животноводства.

- Требования стандарта применяются государственными органами, физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, деятельность которых связана с процессами управления отходами животноводства, в пределах их компетенции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК 1497, ГОСТ 30772, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Отходы животноводства: Органические отходы животноводства (помет (экскременты) животных), а также полученные на их основе органические удобрения;

- Бурт: Простейший тип хранилища сельскохозяйственной продукции, представляющий собой валообразную кучу помета (экскрементов), уложенных на поверхность земли или в неглубокий (0,2–0,5 м) котлован.

- Требования к сбору, обработке и накоплению отходов животноводства

- Навоз (помет) из помещений животноводческих ферм удаляют периодически или непрерывно. Выбор способа уборки навоза (помета) зависит от технологии содержания и кормления животных.

- Для накопления и обезвоживания подстилочного навоза и помета с подстилкой следует предусматривать незаглубленные водонепроницаемые площадки или хранилища глубиной 1,5–2  м. В районах выпадения большого количества атмосферных осадков допускается устройство перекрытых хранилищ. Количество хранилищ должно быть не менее двух. Для сбора и отвода жидкости из хранилищ следует предусматривать жижесборники. При совмещении складирования с биотермической обработкой навоза и помета высоту загрузки следует принимать 2 м. В случае, если навоз (помет) по мере образования, вывозится на полевые навозохранилища, на ферме должен быть образован жижесборник.

- Обеззараживание навоза и помета должно проводиться биотермическим методом на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием. Допускается заглубление площадок в грунт до 1 м. Навоз и помет укладывается буртами высотой до 2 м., шириной по верху 2–2,5 м. Выделяющаяся из навоза и помета жидкость, вместе с атмосферными осадками, должна собираться и направляться в жижесборник.

- Рекомендуется закладывать в бурты рыхлый помет с добавлением 20% торфа, соломы, опилок или сухого помета. Для помета с подстилкой добавки не требуется.

- Бурты рекомендуется покрывать опилками, торфом, обеззараженным компостом или грунтом толщиной летом 15–20 см, зимой - 30–40 см.

- Время выдерживания в буртах в теплое время года - 2 мес., в холодное - 3 мес. Началом срока обеззараживаний навоза (помета) считается день повышения температуры в буртах до 60 град.

- На каждой животноводческой ферме должна быть предусмотрена возможность обеззараживания навоза и помета при возникновении эпизоотии с помощью химических средств (аммиака, формальдегида). При обеззараживании навоза (помета) аммиаком или формальдегидом должны соблюдаться следующие нормы расхода дезинфицирующих средств и время воздействия: 30 кг аммиака на 1 куб.м навоза (помета), время воздействия 72 ч и гомогенизация в течение 6 ч.

- Требования к утилизации отходов животноводства

- Выбор земельного участка для утилизации навоза и помета осуществляется одновременно с выбором площадки для строительства животноводческих ферм в соответствии с требованиями [2].

- Площадь земельного участка устанавливается с учетом массы и вида отходов, допустимых нагрузок на единицу площади, почвенно-климатических и других условий.

- Для полей утилизации пригодны все виды почв, кроме труднофильтрующих (глинистых) и легкофильтрующих (почв, содержащих в большом количестве трещиноватые, меловые и известковые породы).

- Уровень залегания грунтовых вод на полях утилизации не должно превышать 1,5–2 м.

- Утилизация отходов (навоза, помета) в основном должна осуществляться на прифермских земледельческих полях.

- На земледельческих полях рекомендуется выращивать в структуре севооборота зерновые, технические и кормовые культуры. Пример структуры севооборотов для лесостепной зоны республики по годам: 1-3 годы - многолетние травы, 4 год - кукуруза на силос, 5 год. - озимая пшеница + пожнивный посев кукурузы на зеленый корм, 6 год - смесь однолетних трав (овес, горох, подсолнечник), 7 год - свекла кормовая. Для степной зоны может быть рекомендована следующая схема севооборотов: 3 года - многолетние травы, 4 год - кукуруза на зеленый корм, 5 год - озимая пшеница + пожнивная кукуруза, 6 год - свекла кормовая, 7 год - кукуруза на силос.

- Возделывание овощей, картофеля, бахчевых на полях утилизации отходов животноводства запрещается.

- Навоз и помет рекомендуется вносить в почву осенью под зяблевую вспашку или осенью при предпосевной обработке почвы.

- Запрещается сброс отходов животноводства в водоемы, реки и болота, а также сброс отходов животноводства в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на полигоны для захоронения.

- За несоблюдение требований п. 5.9 физические и юридические лица несут ответственность согласно [3].

Библиография

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 7–1/498. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2015 года № 11837 «Об утверждении ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований к объектам производства, осуществляющим выращивание, реализацию животных».

- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.

МКС 13.030

Ключевые слова: отходы животноводства, помет, безопасное управление отходами, переработка

МКС 13.030

Ключевые слова: отходы животноводства, помет, безопасное управление отходами, переработка

Разработчик: ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Мухаева С.

Специалист по стандартизации 	                          Байзакова А.