Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СИММ-ТРИАЗИНОВ (СИМАЗИНА, АТРАЗИНА, ПРОМЕТРИНА, ПРОПАЗИНА, ИГРАНА,

КАРАГАРДА, МЕТОПРОТРИНА, МЕТАЗИНА, СЕМЕРОНА,

МЕЗОРАНИЛА) В ЗЕРНЕ, ФРУКТАХ, ОВОЩАХ, ПОЧВЕ, ВОДЕ

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур - Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________ 2020 года № _____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СИММ-ТРИАЗИНОВ (СИМАЗИНА, АТРАЗИНА, ПРОМЕТРИНА, ПРОПАЗИНА, ИГРАНА, КАРАГАРДА, МЕТОПРОТРИНА, МЕТАЗИНА, СЕМЕРОНА, МЕЗОРАНИЛА) В ЗЕРНЕ, ФРУКТАХ, ОВОЩАХ, ПОЧВЕ, ВОДЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на зерна кукурузы, яблоки, виноград, мандарины, капусту, почву, воду и устанавливает  методы газо-жидкостной и тонкослойной хроматографии для определения симм-триазинов: атразина, играна, карагарда, мезоранила, прометрина, пропазина, семерона, симазина.

При соблюдении условий, указанных в настоящем стандарте, пределы детектирования могут составлять от 0,001 мг/кг до 0,2 мг/кг (в пересчете на сухое вещество).

Нижний предел определения тонкослойной хроматографией составляет 0,1 мг/кг. Степень определения составляет 82 ± 4,8 %.

Физико-химические свойства симм-триазинов приведены в Приложении.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.18-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2007 ГСП РК. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.

ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия.

ГОСТ 1277-75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия.

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия.

ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.

ГОСТ 5962-67 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия.

ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 8136-85 Оксид алюминия активный. Технические условия.

ГОСТ 8981-78 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 10205-73 2-аминотолуол технический. Технические условия.

ГОСТ 10727-2015 Нити стеклянные однонаправленные. Технические условия

ГОСТ 11097-86 Нитрил акриловый кислоты технический. Технические условия.

ГОСТ 11992-66 Эфир петролейный. Технические требования.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ ИСО 5725-1-2003. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.

ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов  и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1 и СТ РК 2.18.

4 Требования к показателям точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает определение массовых долей симм-триазинов методом газо-жидкостной хроматографии с метрологическими характеристиками, указанными в таблице 1.

Таблица 1 - Метрологические характеристики метода газо-жидкостной хроматографии при определении симм-триазинов

| Анализируемая проба | Пестицид | Нижний предел обнаружения, мг/кг | Среднее значение степени определения , % | Доверительный интервал среднего, % при n = 5 (Р = 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло лаванды | Игран Прометрин Симазин | 0,2 0,2 0,1 | 77,0 70,0 85,0 | 77,0 ± 6,4 70,0 ± 3,1 85,0 ± 9,5 |
| Растительное сырье лаванды | Игран Прометрин Симазин | 0,04 0,04 0,02 | 77,6 74,4 75,3 | 77,6 ± 3,5 74,4 ± 3,7 75,3 ± 3,2 |
| Масло, кориандра | Атразин Симазин | 0,1 0,1 | 85,0 85,0 | 85,0 ± 9,5 85,0 ± 11,8 |
| Растительное сырье кориандра | Атразин | 0,02 | 75,3 | 75,3 ± 3,0 |
| Зерно кукурузы | Пропазин Атразин Симазин Прометрин | 0,04 0,04 0,04 0,04 | 90,7 90,7 83,9 87,0 | 90,7 ± 11,2 90,7 ± 10,1 83,9 ±12,6 97,0 ±10,3 |
| Вода | Пропазин Атразин Симазин Прометрин | 0,001 0,001 0,001 0,001 | 86,3 87,0 85,6 81,9 | 86,3 ± 6,1 87,0 ± 6,3 85,6 ±7,4 81,9 ±7,6 |
| Виноградный сок, зеленая масса | Карагард | 0,05 | 90,0 | 90,0 ± 5,0 |
| Почва | Симазин Атразин Пропазин Прометрин Метопротрин Мезоранил Симерон Метазин Карагард | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,1 0,05 0,05 0,01 | 84,9 79,0 79,0 83,5 87,6 80,3 83,3 80,7 90,0 | 84,9 + 6,9 79,0 ± 7,2 79,0 ± 16,1 83,5 ± 6,6 87,6 ± 14,0 80,3 ± 7,2 83,3 ± 6,6 80,7 ± 8,4 90,0 ± 5,0 |

5	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

5.1 Средства измерений

Газовый хроматограф с термоионным детектором («Цвет-5», «Цвет-106», «Газохром» и другие модели).

Стандартные растворы симм-триазинов в гексане, гексане и этаноле (1 : 1), ацетоне.

Микрошприцы вместимостью 1, 10 и 25 мм3 типа МШ-10.

Весы лабораторные  высокого или специального класса точности с наибольшим пределом взвешивания 210 г, с пределом допускаемой погрешности  не более ± 0,1 мг по ГОСТ 24104.

Весы    лабораторные    среднего (Ш) класса точности, с пределом допускаемой погрешности не более  ± 0,01 г по ГОСТ 24104.

Пипетки градуированные по ГОСТ 29227  2-го класса точности, вместимостью 1, 2, 5, 10 см3.

Цилиндры   мерные  по  ГОСТ  1770 2-го  класса точности,  вместимостью   2-50-1, 2-100-1 см3.

Колбы   мерные   вместимостью   2-100-2 см3 2 класс точности по ГОСТ 1770.

5.2 Вспомогательные устройства

Испаритель ротационный по действующей нормативной документации.

Аппарат для встряхивания по действующей нормативной документации.

Облучатель хроматографический УФС-254 или ртутно-кварцевая лампа ПРК-4.

Гомогенизатор лабораторный или бытовой блендер.

Шкаф сушильный лабораторный любого типа, поддерживающий температуру от 50 оС до 200 оС с погрешностью не более  ± 5 °С.

Колбы перегонные по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см3.

Колбы грушевидные по ГОСТ 25336 вместимостью 25 см3.

Дефлегматор по ГОСТ 25336.

Воронки В-56-80 ХС по ГОСТ 25336.

Колбы конические по ГОСТ 25336 вместимостью  250 см3.

Пробирки с притертой пробкой по ГОСТ 25336 вместимостью 10 см3.

Бутыли стеклянные емкости для отбора и хранения проб с притертой стеклянной пробкой, вместимостью 1 дм3.

Воронки делительные  по ГОСТ 25336 вместимостью 1000 см3, 1500 см3.

Пластинки хроматографические по действующей нормативной документации.

Камера для хроматографирования: сосуд с плоским дном, закрывающийся пришлифованной крышкой, или эксикатор по ГОСТ 25336.

Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 по действующему нормативному документу.

Пульверизатор стеклянный.

Колонки хроматографические 16 × 2 см, 25 × 2 см.

Баня водяная.

Колбонагреватель или плита электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 14919-83.

Почвенное сито.

Часовое стекло.

Обратный холодильник по ГОСТ 25336.

Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть поверены в порядке, установленном  СТ РК 2.4.

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

5.3 Материалы  и реактивы

Гексан х. ч., по нормативному документу, перегнанный.

хлороформ, х.ч., по ГОСТ 20015, перегнанный.

Ацетон ч.д.а., по ГОСТ 2603, перегнанный.

Эфир этиловый уксусной кислоты (этилацетат) х. ч., по ГОСТ 8981.

Эфир диэтиловый по ГОСТ 22300.

Эфир петролейный по ГОСТ 11992.

Нитрил акриловой кислоты (ацетонитрил) х. ч., по ГОСТ 11097.

спирт этиловый ректификованный (этанол) технический по ГОСТ 5962

Натрий хлористый, ч.д.а. по ГОСТ 4233,.

Натрий сернокислый, по ГОСТ 4166.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, 0,5 н; 0,1 н; 1 н, 12 %.

Натр едкий по ГОСТ 2263, 0,5 н; 1 н, 50 %.

Уголь активированный марки БАУ, по ГОСТ 6217.

Оксид алюминия для хроматографии по действующему нормативному документу или ч.д.а. по ГОСТ 8136.

Калий йодистый по ГОСТ 4232.

Калия гидроокись по ГОСТ 24363.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490-75.

Кислота уксусная по ГОСТ 61.

Кислота лимонная по ГОСТ 908.

о-Толуидин по ГОСТ 10205.

Бромтимоловый синий, по действующему нормативному документу.

Серебро азотнокислое, х.ч., по ГОСТ 1277.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Азот газообразный и жидкий по ГОСТ 9293

Бумага индикаторная универсальная для определения pH по действующему нормативному документу.

Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026, или фильтры бумажные.

Силикагель марки КСК 100 меш.

Пластинки «Силуфол».

Стекловата или стекловолокно по ГОСТ 10727.

Твердый носитель для газовой хроматографии хроматон N-AW-HMDS.

Cтационарные фазы для хроматографических колонок: 2,5 % карбовакса 20М + 2,5 % Аньезона L; 3 % версамида 900; 5 % SE-30; 2% ПДЭГС.

1 Примечание - Допускается использовать аппаратуру, мерную посуду, реактивы имеющие аналогичные метрологические характеристики или выше.

2 Примечание - Применяемые средства измерений подлежат испытаниям с целью утверждения типа или метрологической аттестации, поверке и внесению в реестр в государственной системе обеспечения единства измерений.

6 Метод измерений

Метод основан на экстракции препаратов органическим растворителем, очистке экстрактов путем перевода препаратов в ионизированную форму и последующего определения газо-жидкостной хроматографией с термоионным детектором или тонкослойной хроматографией.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

При выполнении работ в соответствии с настоящим стандартом персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- техники безопасности при работе с химическими реактивами по [2];

- правила электробезопасности при работе с оборудованием по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.019 и [3];

-  пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и [4];

-  техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений;

- организации обучения работающих безопасности труда проводится по [5].

8 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, имеющие высшее или среднее специальное химическое образование, или опыт работы в химической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом.

9 Условия выполнения измерений

Выполнение измерений проводят при следующих условиях окружающей среды:

- температура воздуха 					(20 ± 5) ºС;

- атмосферное давление 					(84,0 - 106,7) кПа;

- влажность воздуха при температуре 25 ºС 	            не более 80 %;

- напряжение в сети 					            (220 ± 10) В;

- частота переменного тока				            (50 ± 1) Гц.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Требования по отбору  и хранению проб

10.1.1 Отбор проб и подготовка их к испытанию проводится в соответствии с нормативной документацией на конкретную продукцию.

10.1.2 Пробы воды, почвы и растительного материала можно хранить в холодильнике не более 5 дней.

10.1.3 Каждую пробу воды отбирают в стеклянную бутыль с притертой пробкой вместимостью не менее 1 дм3.

10.1.4 Почву перед анализом просеивают через почвенное сито и анализируют в естественно - влажном состоянии. Параллельно определяют содержание влаги в почве в пересчете на воздушно- сухую массу.

10.2 Приготовление проявляющих реагентов

№ 1 - смесь равных объемов 0,4 %-ного ацетонового раствора бромфенолового синего и 2 % - ного водного раствора азотнокислого серебра; 4 % - ный водный раствор лимонной кислоты;

№ 2 - 0,2 г о-толуидина   растворяют в   2 см3   уксусной  кислоты; 0,8 г калия йодистого растворяют в 2 см3 дистиллированной воды, смешивают растворы и доводят водой до 200 см3, фильтруют через бумажный фильтр, хранят в холодильнике;

№ 3 - 0,5 г азотнокислого серебра растворяют в 25 см3 воды; 0,05 г бромтимолового синего растворяют в 5 см3 ацетона; растворы смешивают и доводят объем жидкости ацетоном до 100 см3.

10.3 Подготовка хроматографической камеры

В хроматографическую камеру за 30 мин до начала хроматографирования заливают смесь подвижных растворителей для насыщения ее парами. Объем подвижного растворителя в камере должен находиться на высоте не более чем 0,5 см от уровня дна.

10.4 Приготовление колонки для очистки экстракта

В узкую часть хроматографической колонки помещают тампон из обезжиренной ваты и наполняют оксидом алюминия (высота слоя 7 см) и активированным углем БАУ (высота слоя 4 см).

10.5 Подготовка хроматографических пластин  для хроматографирования

10.5.1 Подготовка пластин «Силуфол»

Хроматографические пластинки перед применением рекомендуется активировать нагреванием в сушильном шкафу в течение 30 минут при температуре 100-110 °С. Перед хроматографией пластинки рекомендуется промыть с целью удаления примесей, случайно попавших в силикагель. После промывки пластинку сушат в токе теплого воздуха или в сушильном шкафу при 100- 110 °С в течение 30 минут.

10.5.2 Подготовка пластин на основе силикагеля КСК

Тщательно перемешивают 14 г силикагеля КСК, 1 г CaSO4· 2Н2О и 40 см3 дистиллированной воды. Массу наносят равномерно на 6 -7 пластинок размером 9 × 12 см.

10.6 Получение хлора

В эксикаторе смешивают равные объемы 3 % - ного раствора КМnО4 и 12 %-ного HC1.

10.7 Подготовка хроматографической колонки

Сухую стеклянную колонку предварительно промытую хромовой смесью, этиловым спиртом, затем диэтиловым эфиром, заполняют насадкой с помощью вакуумного или водоструйного насоса. При этом набивку колонки периодически уплотняют, постукивая по колонке деревянной палочкой. Установленную в термостате хроматографическую колонку перед работой кондиционируют в следующем режиме: 2 ч при 100 °С; 2 ч при 150 °С; 4 ч при 200 °С; 4 ч при 220 °С. При кондиционировании колонка должна быть отключена от детектора. Кондиционирование следует проводить при смене колонки, а также после длительных перерывов в работе. По окончании кондиционирования колонку охлаждают, подсоединяют к детектору и выводят хроматограф на рабочий режим.

10.8 Подготовка газового хроматографа

Подготовку хроматографа к работе проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Конкретные параметры работы зависят от применяемого прибора.

10.9  Приготовление растворов пестицидов

Основные растворы каждого пестицида готовят объемно-массовым методом, используя чистые химические вещества или ГСО в следующей последовательности: отбирают на предварительно взвешенные часовые стекла навеску 10 мг пестицида, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в 10-15 см3 в ацетоне (или  в н-гексане, или гексане и этаноле (1:1) для веществ, растворяющихся в гексане или смеси гексана и этанола) доводят до метки растворителем. Массовая концентрация пестицида в полученном основном растворе - 100 мкг/см3.

Срок хранения приготовленного исходного раствора каждого пестицида при температуре 4 °С - не более 2 мес.

Рабочие стандартные растворы с концентрацией соответственно 10 и 1 мкг/см3 готовят разбавлением основного раствора в соответствующем растворителе в день употребления, хранят в холодильнике.

11 Выполнение измерений

11.1 Экстракция и очистка экстрактов

11.1.1 Экстракция симазина, пропазина, атразина, прометрина, играна и очистка экстракта из воды

Пробу 1 дм3 анализируемой воды помещают в делительную воронку на 1,5 дм3, пипеткой добавляют в воду 0,5 н. NaOH до pH 8 - 9 и экстрагируют гербициды хлороформом порциями по 50 см3 4 раза. Объединенные экстракты сушат безводным сульфатом натрия (10 г). Экстракт фильтруют небольшими порциями в грушевидную колбу на 30 см3. Каждую порцию фильтрата упаривают с помощью ротационного испарителя до 1 - 2 см3, последнюю порцию упаривают досуха.

11.1.2 Экстракция симазина, пропазина, атразина, прометрина, играна и очистка

Экстракта из зерна кукурузы

Навеску зерна кукурузы 25 г, измельченную с помощью гомогенизатора, помещают в круглодонную колбу на 250 см3, заливают 50 см3 этилацетата и экстрагируют в течение 30 мин на механическом встряхивателе. Экстракт фильтруют в круглодонную колбу на 250 см3. Экстракцию повторяют еще 2 раза этим же количеством растворителя. Объединенный экстракт упаривают до объема 1 - 2 см3 при помощи ротационного вакуумного испарителя. Остаток количественно при помощи ацетона переносят в пробирку. Ацетон упаривают до объема 2 см3 и переносят количественно на хроматографическую колонку, заполненную оксидом алюминия с высотой слоя 15 см. Гербициды элюируют со слоя сорбента 100 см3

этилацетата со скоростью 60 кап/мин. Элюат собирают в круглодонную колбу. Растворитель упаривают с помощью ротационного вакуумного испарителя до объема 1 - 2 см3, затем количественно с помощью ацетона переносят остаток в пробирку. Ацетон из пробирки упаривают на горячей водяной бане. Следы растворителя отдувают слабым током воздуха. К сухому остатку добавляют пипеткой 2 см3 ацетона. Пробирку закрывают притертой пробкой, тщательно обмывают стенки растворителем и вводят в хроматограф 2 мм3 полученного раствора.

11.1.3 Экстракция прометрина, играна, и очистка экстракта эфирных масел

Навеску эфирного масла 10 см3 растворяют в 50 см3 этанола. Колбу закрывают пробкой,   встряхивают,   оставляют  на  30 мин. Затем добавляют 10 см3 1 н соляной кислоты, 15 см3 насыщенного раствора хлористого натрия, 50 см3 дистиллированной воды. Весь раствор количественно переносят в делительную воронку на 1000 см3. Раствор на воронке промывают 3 раза по 30 см3 смеси гексана и эфира (7 : 1). Промытый нижний водный слой подщелачивают 10 см3 1 н едкого натра до pH 7 - 8 и экстрагируют симм-триазины хлороформом трижды на 50 см3. Экстракты объединяют, высушивают над безводным сульфатом натрия и упаривают   досуха   на ротационном испарителе при температуре бани не выше 50 °С. Колбу смывают 1 см3 смеси гексана и этанола (1 : 1) и аликвоту вводят в хроматограф.

11.1.4 Экстракция симазина, атразина и очистка экстракта из эфирных масел

Навеску эфирного масла 10 см3 растворяют в 50 см3 ацетонитрила. Колбу закрывают пробкой, встряхивают и оставляют на 30 мин. Затем в колбу добавляют 10 см3 1 н соляной кислоты. Смесь переносят в делительную воронку на 1 дм3 и промывают трижды по 30 см3 смеси гексана и эфира (7 : 1), отделяя каждый раз верхний слой. Промытый нижний слой подщелачивают 10 см3 1 н едкого натра до pH 7 - 8 и прибавляют 15 см3 насыщенного раствора   хлористого   натрия   и  50 см3 дистиллированной воды и экстрагируют трижды по 50 см3 хлороформа. Экстракты объединяют, высушивают над безводным сульфатом натрия и упаривают досуха на ротационном испарителе при температуре бани 50 °С. Колбу смывают 1 см3 смеси гексана и этанола (1 : 1) и аликвоту вводят в хроматограф.

11.1.5 Экстракция симазина, атразина и очистка экстракта из маслосодержащего сырья (растения, цветки, семена)

Измельченную навеску 50 г гомогенизируют со 150 см3 ацетона и оставляют на 1 ч. Затем содержимое колбы фильтруют через фильтр с синей полосой. Фильтрат упаривают на ротационном испарителе до 15 - 20 см3, охлаждают, прибавляют 50 см3 0,1 н соляной кислоты и оставляют на 1 - 1,5 ч. Затем содержимое колбы фильтруют. В фильтрат добавляют 5 см3 1 н едкого натра и переносят на делительную воронку на 1000 см3. Из полученного раствора симм-триазины экстрагируют хлороформом трижды по 50 см3. Экстракты объединяют, высушивают над безводным сульфатом натрия и упаривают досуха на ротационном испарителе при температуре бани 50 °С. Колбу смывают 1 см3 смеси гексана и этилового спирта (1 : 1) и аликвоту вводят в хроматограф.

11.1.6 Экстракции симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина и очистка экстракта из почвы

Пробу почвы  20 г   помещают в круглодонную колбу на 200 - 300 см3, приливают 4 - 5 см3 дистиллированной воды, через 20 - 30 мин приливают 70 см3 ацетона и кипятят в течение 1 ч с обратным холодильником при температуре бани 70 - 75 °С. Необходимо следить за током воды в холодильнике, чтобы предупредить испарение ацетона через холодильник. Колбу охлаждают до комнатной температуры, содержимое колбы фильтруют через бумажный фильтр. Колбу ополаскивают 15 - 20 см3 ацетона и этим же ацетоном промывают почву на фильтре. Объединяют ацетоновый экстракт, а затем концентрируют его на ротационном вакуумном испарителе до 1 - 2 см3. В колбу добавляют 30 см3 0,1 н НСl. Раствор фильтруют через бумажный фильтр в делительную воронку и промывают колбу и фильтр двумя порциями по 15 см3, соляной кислоты. К солянокислому раствору добавляют 2 см3 4 н раствора

КОН до pH 8 -10. Пестициды извлекают из водного раствора двойной экстракцией хлороформом порциями по 30 см3. После разделения слоев водный слой отбрасывают, а объединенный хлороформный слой сушат над безводным сульфатом натрия. Высушенный экстракт фильтруют в грушевидную колбу на 25 см3 и порциями отгоняют растворитель с помощью ротационного вакуумного испарителя. Последнюю порцию хлороформа отгоняют досуха. К сухому остатку пипеткой добавляют 1 см3 ацетона, колбу закрывают пришлифованной пробкой и тщательно обмывают стенки колбы растворителем. В хроматограф вводят 2 - 5 мм3 полученного раствора.

Пестициды из почвы можно экстрагировать также холодным ацетоном. В этом случае к увлажненной 10 см3 воды навеске почвы (50 г) добавляют 100 см3 ацетона и экстрагируют пестициды с помощью механического встряхивания пробы 3 раза по одному часу тем же растворителем (100 и 50 см3). Далее поступают, как описано выше.

11.1.7 Экстракция карагарда, мезоранила, семерона и очистка экстракта из почвы

Пробу 100 г воздушно-сухой почвы растирают в ступке, просеивают через сито, увлажняют 20 см3 воды, заливают смесью гексана с ацетоном (1 : 1) до покрытия почвы и оставляют на ночь. Экстракт фильтруют, хроматографируют через колонку с оксидом алюминия и активированным углем марки БАУ, а затем сушат безводным сернокислым натрием. Очищенную таким образом пробу упаривают досуха в концентраторе, смывают со стенок 1 см3 смеси гексана и этилового спирта и вводят в хроматограф аликвотную часть.

11.1.8 Экстракция карагарда, мезоранила, семерона и очистка экстракта из растительных проб (яблоки, виноград, капуста)

Измельченную пробу 25 г заливают гексаном или петролейным эфиром до покрытия пробы. Встряхивают 30 мин. Препарат экстрагируют органическим растворителем трижды по 50 см3. Раствор фильтруют через слой безводного сульфата натрия и упаривают досуха при температуре бани не выше 60 °С. К остатку прибавляют 2 - 3 см3 0,5 н соляной кислоты, тщательно снимая остаток со стенок колбы, сливают раствор через слой ваты в делительную воронку. Колбу еще трижды ополаскивают по 1 см3 соляной кислоты и сливают в ту же воронку. В делительную воронку приливают 5 см3 0,5 н раствора едкого натра, а затем по каплям доводят раствор до щелочной реакции pH 8 - 9 (по индикаторной бумаге). Из водного раствора препарат экстрагируют трижды по 10 - 15 см3 хлороформа, предварительно насыщенного водой. Отделяют органический слой, сушат безводным сульфатом натрия и упаривают досуха. (При определении карагарда к остатку прибавляют 0,1 н. раствор соляной кислоты и доводят pH раствора едким натром до 10-12).

11.1.9  Экстракция карагарда, мезоранила, семерона и очистка экстракта из виноградного сока, мандаринов

Пробу 25 г заливают 25 см3 хлороформа, встряхивают в делительной воронке и оставляют на ночь. Далее отделяют хлороформный слой, пропускают его через колонку с оксидом алюминия и активированным углем, затем сушат безводным сульфатом натрия. Очищенную пробу упаривают досуха, смывают со стенок 1 см3 гексана и аликвотную часть хроматографируют.

11.1.10 Экстракция карагарда, мезоранила, семерона и очистка экстракта из листьев винограда

Пробу измельченных листьев 25 г заливают на ночь 50 см3 гексана. После трехкратного экстрагирования экстракт встряхивают в делительной воронке с 50 см3 0,1 н HCl. Солянокислый слой, содержащий триазины, отделяют от гексанового экстракта. Такое перераспределение препарата из гексанового экстракта в солянокислый раствор повторяют еще дважды. Объединенный солянокислый экстракт подщелачивают несколькими каплями 50 %-ного раствора едкого натра до pH 10 - 12 (по индикаторной бумаге), экстрагируют хлороформ трижды по 20 см3. Объединенный хлороформный экстракт сушат безводным сульфатом  натрия  и упаривают  в   концентраторе досуха. Содержимое колбы смывают со стенок 1 см3 ацетона и хроматографируют.

11.2 Хроматографирование

11.2.1 Хроматографирование при газожидкостной хроматографии

Вводят в хроматограф 2 - 5 мм3 гексан-этанольного (ацетонового) раствора. Условия хроматографирования приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Условия хроматографирования симм-триазинов
при газо-жидкостной хроматографии

| Показатели хроматографирования | Неподвижная фаза |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 % карбовакса 20М + 2,5 % Аньезона L | 3 % версамида 900 | 5 % ХЕ-60 | 5 % SE-30 | 2% ПДЭГС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Температурный режим, °C: испарителя термостата колонок | 225 - 225 | 220 - 185 | 220 - 200 | 230 - 190 | 200 - 180 |
| Размеры колонки, см | 170 × 0,35 | 100 × 0,3 | 200 × 0,3 | 100 × 0,3 | 150 × 0,35 |
| Расход газов, мл/мин: |  |  |  |  |  |
| азота | 50 | 22 | 20 | 25 | 75 |
| водорода | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 |
| воздуха | 150 | 400 | 400 | 400 | 180 |
| Рабочая шкала, А | 2,5 .10-11 | 1 . 10-10 | 50 . 10-12 100 . 10-12 200 . 10-12 | 100 . 10-12 | 2 . 10-10 |
| Линейный диапазон детектирования, нг | 1 - 60 для пропазина, атразина, симазина; 1 - 60 для прометрина, семерона; 2 - 60 для мезоранила метазина, метопротрина | 1 - 100 для хлор- карагарда; 1 - 80 для мезорани- ла | 1 - 5000 для хлор- карагарда | 2 - 500 для про- метрина и играна; 1 - 300 для симазина и атразина | 1 - 100 |

Таблица 2 (окончание)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводимый объем, мм3 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 | 2 – 5 |
| Минимально детектируемое количество, нг | 1 | 5 | 0,5 - 1 | 2 - для играна и прометрина, 1 - для симазина и мезоранила, 3 -для карагарда | 1-2 |
| Время удерживания: |  |  |  |  |  |
| пропазина | 2 мин 33 с | 4 мин 20 с | - | 8 мин 45 с | 4 мин 33 с |
| атразина | 3 мин 6 с | 5 мин 10 с | - | 8 мин 45 с | 6 мин 10 с |
| симазина | 3 мин 47 с | 6 мин 10 с | - | 16 мин 30 с | 8 мин 10 с |
| прометрина | 4 мин 58 | 6 мин | - | 18 мин 15 с | 6 мин 10 с |
| играна | - | - | 7 мин 00 с | 1 мин 48 с | 9 мин 20 с |
| хлоркарагарда | - | 4 мин 40 с | 9 мин 00 с | - | 17 мин 15 с |
| метоксикарагарда | - | 3 мин 50 с | - | 2 мин 00 с | 31 мин 10 с |
| семерона | 4 мин 51 с | 6 мин 50 с | - | 2 мин 36 с | 29 мин 35 с |
| мезоранила | 6 мин 37 с | 9 мин 26 с | - | - | - |
| метопротрина | 9 мин 50 с | - | - | - | - |
| метазина | 13 мин 10 с | - | - | - | - |

11.2.2 Хроматографирование при тонкослойной хроматографии

Подготовленные и упаренные досуха экстракты проб наносят на пластинку «Силуфол» или КСК. Рядом микропипеткой наносят стандартные растворы препарата. Пластинку помещают в хроматографическую камеру, в которую налит подвижный растворитель - смесь гексана и ацетона (10 : 3). Края пластинки погружают в растворитель не более чем на 0,5 см. После того как фронт растворителя поднимется на 10 см, пластинку вынимают из камеры и оставляют на воздухе до полного испарения растворителя.

На пластинках «Силуфол» обнаружить препараты можно с помощью растворов бромтимолового синего и азотнокислого серебра или при последующем орошении 4 % -ным водным раствором лимонной кислоты. При наличии препаратов на пластинке проявляются синие пятна.

Пластинки с силикагелем КСК после камеры с подвижным растворителем высушивают при комнатной температуре, а затем помещают в эксикатор, содержащий равные объемы 3 %-ного раствора КМnО4 и 12 %-ного раствора HCl. Через 3 - 5 мин пластинку вынимают и высушивают 10 мин при комнатной температуре. Затем пластинку опрыскивают раствором о-толуидина.  Триазины  проявляются  на  хроматограмме в виде ярко-синих пятен.

Величины Rf пестицидов приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Величины Rf триазинов в подвижном растворителе -
смеси гексана и ацетона (10 : 3)

| Препарат | Пластинки «Силуфол» | Силикагель КСК |
| --- | --- | --- |
| Хлоркарагард | 0,23 ± 0,05 | 0,52 ± 0,05 |
| Метоксикарагард | 0,59 ± 0,05 | 0,37 ± 0,05 |
| Семерон | - | 0,45 ± 0,04 |
| Мезоранил | 0,53 ± 0,05 | 0,70 ± 0,02 |

12 Обработка результатов измерений

12.1  Определение пестицидов методом газожидкостной хроматографией

12.1.1 Количественное определение пестицидов проводят методом сравнения высоты пика исследуемого вещества в пробе и известного количества стандарта. Количество препарата в пробе (X, мг/кг) рассчитывают по формуле (1):

| X=C H2V2Hcт V1P , | (1) |
| --- | --- |

где С - количество препарата в стандартном растворе, введенного в хроматограф, нг;

Нст - высота пика стандартного раствора препарата, мм;

Н2 - высота пика препарата в пробе, мм;

V1- объем пробы, вводимый в хроматограф, мм3;

V2- объем анализируемой пробы, см3;

Р - масса анализируемой пробы, г.

Другим вариантом является использование градуировочных коэффициентов для препарата. Для этого вводят в хроматограф от 2 до 10 мм3 стандартных растворов. Расчет градуировочных коэффициентов (К) проводят по формуле (2):

| K=1nH1C V1+…+HnC Vn, | (2) |
| --- | --- |

где n - число вводимых проб стандартных растворов;

H1,H2...,Hn - высоты пиков вещества, мм;

С - концентрация стандартных растворов, мкг/ см3;

V1,V2,...,Vn - объем вводимого стандартного раствора, мм3.

Для определения содержания препарата в пробе (X, мг/кг) методом абсолютной калибровки используют формулу (3):

| X=H VK V1P, | (3) |
| --- | --- |

где  H - высота пика, мм;

V- объем анализируемой пробы, см3;

К - градуировочный коэффициент, мм/нг;

V1 - объем вводимой аликвоты в хроматограф, мм3;

Р - масса анализируемой пробы, г.

12.1.2 Вычисления проводят до третьего десятичного знака. Окончательный результат

округляют до второго десятичного знака.

12.1.3 За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений.

12.2  Определение пестицидов методом тонкослойной хроматографии

12.2.1 Количественное определение проводят путем сравнения площади и интенсивности окраски пятен проб и стандартов.

Содержанке препарата в пробе (Х, мг/кг или мг/л) рассчитывают по формулам (4):

| X=AP или X=B S2P S1, | (4) |
| --- | --- |

где А - количество препарата, найденное путем визуального сравнения размера и интенсивности пятен пробы и стандартных растворов, мкг;

Р - масса или объем анализируемой пробы, г или см3;

В - содержание препарата в стандартном растворе, мкг;

S1 - площадь пятна стандартных размеров, мм2;

S2 - площадь пятна пробы, мм2.

12.2.2 Вычисления производят до первого десятичного знака. Окончательный результат округляют до целого числа.

12.2.3 За окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое

результатов (X ) двух параллельных определений.

13. Оформление результатов измерений

Результаты измерений регистрируют в протоколе испытаний, который оформляют в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.

14 Контроль качества результатов измерений

Контроль точности измерений (повторяемость и воспроизводимость) производят в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5725-1 и ГОСТ ИСО 5725-2.

Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости (сходимости) и воспроизводимости, осуществляют по ГОСТ ИСО 5725-6.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[3] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта  2015 года  № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[4] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[5] Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 г. № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников».

УДК 543 : 632.95/ 636.085/.087                                    	         МКС   67.040; 71.040-50; 67.040

Ключевые слова: симм-триазины, методы газо-жидкостной и тонкослойной хроматографии, хроматографические пластины, экстракты, пестициды

Приложение

Краткая характеристика пестицидов

Симазин - 2-хлор-4,6-бис-(этиламино)-симм-триазин (синонимы: приматол-С, газатон, Г-27692, бладекс, индекс, цитразин). Эмпирическая формула препарата C7H12ClN5, молекулярная масса 201,7. Симазин - белое кристаллическое вещество без запаха, т. пл. 225 -227 °С. Плохо растворяется в воде и органических растворителях. Малолетуч, давление паров  6,1 · 10-9 мм. рт. ст. Симазин устойчив в сухом состоянии при комнатной температуре в присутствии воды, в слабокислой или слабоосновной среде. При повышенных температурах в кислых и щелочных средах подвергается гидролизу. Применяется в качестве гербицида, содержащего 80 и 50% действующего вещества. ДОК симазина во фруктах 0,2 мг/кг, в винограде 0,05, в зерновых 1,0 мг/кг.

Атразин - 2-хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-симм-триазин (синонимы; принматол-А, гезаприм, аатрекс, Г-30027). Эмпирическая формула препарата C8H14ClN5, молекулярная масса 215,7. Атразин - бесцветный кристаллический порошок, не имеющий запаха, т. пл. 173 - 175 °С. Атразин плохо растворим в воде и слабо - в органических растворителях. Малолетуч, давление паров 3,0 · 10-7 мм. рт. ст. при 20 °С. В сухом виде, в водной суспензии при нейтральной, слабокислой или щелочной реакции при комнатной температуре атразин стабилен. При более высоких температурах в присутствии воды при кислой или щелочной реакции подвергается гидролизу. При облучении ультрафиолетовыми лучами и солнечным светом разлагается. Применяется в качестве гербицида, содержащего 50 % действующего вещества. ДОК атразина в зерновых, фруктах, овощах 0,1 мг/кг; мясе, яйцах - 0,02 мг/кг. В молоке остаточные количества препарата не допускаются.

Прометрин - 2-метилмеркапто-4,6-6ис-(изопропиламино)-симм-триазин (синонимы: гезагард, капарол, Г-34161). Эмпирическая формула C10H19N5S, молекулярная масса 241,4. Препарат - белое кристаллическое вещество без запаха, т. пл. 118 - 120 °С. В воде растворим лучше, чем хлортриазины, В большинстве органических растворителей растворим хорошо. Давление паров 10·10-6 мм. рт. ст. В сухом состоянии, в виде суспензий водных, в нейтральной, слабокислой или щелочной среде при комнатной температуре прометрин устойчив. При повышенных температурах гидролизуется водой в кислой или щелочной среде. Применяется в качестве гербицида, содержащего 50% действующего вещества. ДОК прометрина в овощах, картофеле 0,1 мг/кг; в моркови остаточные количества прометрина не допускаются.

Игран - 2-метилмеркапто-4-этиламино-6-трет-бутиламино-симм-триазин (синонимы: тербутрин, пребан, ГС-14 260). Эмпирическая формула играна C10H19N5S, молекулярная масса 241,4. Это белое кристаллическое вещество без запаха, т. пл. 104 - 105 °С. В воде растворим, как прометрин. Хорошо растворим в большинстве органических растворителей. В сухом состоянии стабилен. При повышенных температурах в щелочной или кислой среде гидролизуется водой. Применяется в качестве гербицида, содержащего 50 % действующего вещества.

Пропазин - 2-хлор-4,6-бис-(изопропиламино)-симм-триазин (синонимы: гезамил, приматол-II милогард, Г-30028). Эмпирическая формула C9H13CIN5, молекулярная масса 229,7. Растворимость в воде 8,6 мг/л. Плохо растворим в большинстве органических растворителей. ДОК пропазина в зерновых 0,2 мг/кг; в моркови остаточные количества препарата не допускаются.

Метопротрин - 2-метилмеркапто-4-изопропиламино-6-(3-метоксипропиламино)-симм-триазин (синонимы: гезаран, Г-36393). Эмпирическая формула C11H21N5OS, молекулярная масса 271,4. Белые кристаллы с т. пл. 68 - 70 °С. Хорошо растворим в органических растворителях. Растворимость в воде при 20 °С - 320 мг/л. Давление паров при 20 °С -       2,85 · 10-7 мм. pт, ст.

Метазин - 2-N-метил-N-цианоамино-4,6-бисизопропиламино-симм-триазин. Эмпирическая формула C11H19N7, молекулярная масса 249,4. Белые кристаллы с т. пл. 112 -115 °С. Хорошо растворим в органических растворителях. Растворимость в воде 10 мг/л. ДОК метазина в картофеле - 0,5 мг/кг.

Семерон - 2-метилмеркапто-4-метиламино-6-изопропиламино-симм-триазин (синонимы: десметрин, Г-34360). Эмпирическая формула C8H15N5S, молекулярная масса 213,3. Хорошо растворим в органических растворителях. Растворимость в воде 580 мг/л. ДОК семерона в капусте 0,05 мг/кг.

Мезоранил - 2-азидо-4-изопропиламино-6-метилтио-симм-триазин (синонимы: азипротрин, орасоран). Эмпирическая формула препарата C7H11N7S, молекулярная масса 225,3. Мезоранил хорошо растворим в органических растворителях. Растворимость в воде   75 мг/л. ДОК мезоранила в овощах 0,2 мг/кг.

Хлоркарагард - 2-хлор-4-эталамино-6-трет-бутиламино-симм-триазин (синонимы: приматол-М, гардоприм, ГС-13529). Эмпирическая формула C9H16CIN5, молекулярная масса 229,7.

Метоксикарагард - 2-метокси-4-этиламино-6-трет-бутиламино-симм-триазин (синонимы: ГС-14259). Эмпирическая формула C10H19N5O, молекулярная масса 225,3.

Карагард - технический препарат, представляющий собой смесь 25% хлоркарагарда и 25% метоксикарагарда. Хорошо растворим в большинстве органических растворителей. ДОК карагарда в семечковых и винограде 0,1 мг/кг.