Пояснительная записка к проекту СТ РК EN 14181 «Выбросы стационарных источников. Контроль качества автоматизированных систем измерения»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Данный стандарт описывает методические указания по обеспечению качества, необходимые для того, чтобы автоматизированная измерительная система (AMS) для измерения выбросов в атмосферу могла отвечать требованиям неопределенности измеренных значений, установленным законодательством.

Для достижения поставленной цели определены три различных уровня обеспечения качества (QAL1, QAL2 и QAL3). Такие уровни обеспечения качества включают в себя и пригодность AMS для измерительной задачи (например, до или во время периода покупки AMS), проверку AMS после установки и контроль AMS во время текущей эксплуатации на промышленном объекте. Также определены ежегодные надзорные испытания (AST).

Оценка пригодности (QAL1) AMS и процедура ее измерения описаны в EN 15267-3 и EN ISO 14956, с указанием методики для расчета общей неопределенности измеренных значений AMS. Такая общая неопределенность рассчитывается на основе оценки всех компонентов неопределенности, возникающих из отдельных характеристик производительности.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2020 год, утвержденный Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 39-од от 27 января 2020 года.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является определения уровня контроля качества (QAL) автоматизированных измерительных систем (AMS), установленных на промышленных объектах, для определения компонентов дымовых газов и других параметров дымовых газов.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212, Правил ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля, утв. приказом Министра энергетики РК от 7 сентября 2018 года № 356.

Действующие технические регламенты, устанавливающие требования безопасности данной продукции отсутствуют. Положения проекта стандарта не противоречат действующим в Республике Казахстан нормативным правовым актам.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями стандарта ТОО «Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха», Компания «ГИДРОКОР Казахстан», ТОО «Лаборатория-Атмосфера», ТОО «Топан», ТОО «Восток-Экология», ТОО «ЭКО-Астана HP» и др.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Уведомление о разработке первой редакции и текст проекта национального стандарта были опубликованы и размещены на сайте РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (НОС).

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

Полученные замечания и предложения проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта 
EN 14181:2014 Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems (Выбросы стационарных источников. Контроль качества автоматизированных систем измерения)

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 12/1

Тел./факс: +7 7172 689 601, 689 602

e-mail:  mail@agmp.kz

Срок начала разработки проекта стандарта – Август 2020 года;

Срок утверждения проекта стандарта – Ноябрь 2020 года.

Исполнительный директор					Н. Радостовец