Пояснительная записка к проекту СТ РК IEC 60601-2-66 «Медицинское электрооборудование. Часть 2-66. Частные требования к базовой безопасности и основным характеристикам слуховых аппаратов и слуховых аппаратов»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Цель настоящего стандарта обеспечить изготовителей руководством, демонстрирующим соответствие Европейской директиве 93/42/EEC на медицинские приборы, устройства, оборудование.

В зависимости от функций слуховых аппаратов существует несколько вариантов их классификации:

По месту ношения слуховые аппараты (СА) разделяются на четыре вида:

- заушные;

- внутриушные;

- карманные;

- очковые.

Заушный СА помещается за ушной раковиной. К нему с помощью звукопроводящей трубочки присоединен ушной вкладыш, который вставляется в слуховой проход. Он проводит звук в ухо и обеспечивает фиксацию аппарата. Заушный СА обеспечивает большее усиление и предоставляет дополнительные технические возможности по сравнению с внутриушным СА.

Внутриушной СА полностью размещается в слуховом проходе. Все электронные комплектующие находятся в корпусе аппарата, который изготавливается индивидуально, в соответствии с анатомическим строением уха владельца. Основное достоинство аппарата заключается в его малозаметности и в том, что отверстие приема звука располагается внутри ушной раковины, то есть, там, где это предусмотрено природой.

Внутриканальный СА располагается глубоко в слуховом проходе. Самый маленький аппарат CIC (с английского – "полностью внутри канала") размещается у барабанной перепонки и снаружи практически не виден.

Карманный СА состоит из прямоугольного корпуса, в котором расположены микрофон, усилитель и источник питания. Телефон карманного аппарата при помощи шнура соединяется с корпусом и помещается в ухо вместе с вкладышем. Карманный СА, в отличие от других конструкций, может иметь максимальную мощность, так как микрофон и телефон находятся на значительном расстоянии, что предотвращает возникновение акустической обратной связи.

По способу звукопроведения СА разделяются на два вида:

костной проводимости.

воздушной проводимости.

СА костной проводимости применяется для протезирования только кондуктивных потерь слуха. Его телефон выполнен в виде костного вибратора, который помещается за ухом и плотно прилегает к сосцевидному отростку. Усиленный звуковой сигнал в таком аппарате преобразуется в вибрационный.

СА воздушной проводимости используется для протезирования всех видов потерь слуха. Звук с телефона передается через ушной вкладыш, который помещается в слуховом проходе.

Настоящий частный стандарт изменяет и дополняет IEC 60601-1:2005 и IEC 60601-1:2005/AMD1:2012№.

Общие рекомендации и обоснование требований данного частного стандарта приведены в Приложении AA. Предполагается, что знание причин, лежащих в основе этих требований, не только облегчит соответствующее применение настоящего частного стандарта, но и в дальнейшем ускорит любые пересмотры, необходимые из-за изменений в клинической практике или как результат развития технологий. Тем не менее, приложение АА не является частью требований данного документа.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2020 год, утвержденный Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 39-од от 27 января 2020 года.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются слуховые аппараты и системы слуховых аппаратов.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Положения проекта стандарта не противоречат действующим в Республике Казахстан нормативным правовым актам.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями стандарта являются все медицинские учреждения, занимающиеся эксплуатацией слуховых аппаратов.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Уведомление о разработке первой редакции и текст проекта национального стандарта были опубликованы и размещены на сайте РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (НОС).

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта IEC 60601-2-66 Medical electrical equipment – Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing aids and hearing aid systems (Медицинское электрооборудование. Часть 2-66. Частные требования к базовой безопасности и основным характеристикам слуховых аппаратов и слуховых аппаратов).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 12/1

Тел./факс: +7 7172 689 601, 689 602

e-mail:  mail@agmp.kz

Срок начала разработки проекта стандарта – Август 2020 года;

Срок утверждения проекта стандарта – Ноябрь 2020 года.

Исполнительный директор					Н. Радостовец