НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОМОЩИ СЛЕПЫМ И СЛАБОВИДЯЩИМ ЛЮДЯМ

Тактильные указатели на пешеходной поверхности

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к тактильным указателям на пешеходной поверхности (ТУПП) и рекомендации по их установке, чтобы способствовать безопасному и независимому передвижению слепых и слабовидящих людей.

Настоящий стандарт определяет два типа ТУПП: предупреждающие указатели и направляющие указатели. Оба типа могут быть использованы внутри или вне жилых помещений, где недостаточно каких-либо указателей для поиска пути, или в особо опасных местах.

Примечание: Некоторые страны приняли другие конструкции ТУПП, основываясь на сводных научных заключениях, технологии и опыте, обеспечивая, чтобы они могли обнаруживаться и  различаться большинством пользователей.

Данный документ не предусмотрен для замены требований и рекомендаций, которые содержаться в национальных стандартах, положениях или руководствах.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения согласно платформе ISO https://www.iso.org/obp, электропедии IEC http://www.electropedia.org/, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Предупреждающий указатель (attention pattern): ТУПП (3.16), чья конструкция только обращает внимание на опасность (3.9), или на опасности и точки принятия решения (3.4).

Примечание 1: Предупреждающие указатели могут устанавливаться около пешеходных переходов, одноуровневых обочин (3.2), железнодорожных платформ, лестниц, пандусов, эскалаторов, подвижных дорожек, лифтов и т.д.

3.2 Одноуровневые обочины (at-grade kerb): Бордюрный камень заподлицо с дорожным покрытием. Бордюр, при котором край тротуара находится на том же уровне,

___________________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

что и прилегающая автомобильная дорога.

Примечание 1: См. рисунки B.10 и B.11.

3.3 Значение (value, CIE Y): Цветовое значение Y согласно стандартной колометрической системе  CIE 1931 для отображения объектов.

Примечания:

1. Значение CIE Y равняется процентному значению отражения цвета.

2. Y = 0 обозначает отражение (3.15) абсолютно черного объекта (свет не отражается). Y = 100 означает отражение совершенно белого объекта (свет не поглощается и не передается).

3.4 Точка принятия решения (decision point): Перекресток или место изменения направления вдоль пути передвижения, определяемом ТУПП (3.16).

3.5 Дискретные элементы (discrete units): Раздельные четырехгранные пирамиды, конусы или прямые ребра на дорожной или напольной поверхности.

3.6 Эффективная длина (effective depth): Расстояние между обнаруживаемыми краями ТУПП (3.16), измеренное вдоль главного направления передвижения

Примечание 1: См. рисунок 1.

3.7 Эффективная ширина (effective width): Расстояние между обнаруживаемыми краями ТУПП (3.16), измеренное перпендикулярно к главному направлению передвижения.

Примечание 1: См. рисунок 1 и рисунок 2.

3.8 Направляющий указатель (guiding pattern): ТУПП, чья конструкция указывает на направление движения или ориентир.

Примечание 1: Направляющие указатели могут использоваться автономно или в комбинации с предупреждающими указателями (3.1) для указания на маршрут от одного места к другому.

3.9 Источник опасности (hazard): Любой объект или элемент в направлении передвижения или рядом с направлением передвижения, который может быть опасным и привести к травме.

3.10 Освещенность (illuminance): Величина светового потока на единицу площади поверхности.

Примечания:

- Единицей СИ для освещённости является люкс (lx).

- Смотрите ссылку [6] для получения дополнительных сведений.

3.11 Объединенные (интегрированные) элементы (integrated units): Пирамиды, конусы или прямые ребра на основной поверхности или отдельной плите, объединенные в одно целое.

3.12 Яркость (luminance): Количество света, отраженного или излученного от поверхности в данном направлении.

Примечания:

1.  Единицей СИ для яркости является кандела на квадратный метр (кд/м2).

2. См. ссылку [6] для получения дополнительных сведений.

3.13 Яркостный контраст (luminance contrast): Величина сравнения яркости (3.12)  двух поверхностей

3.14 Величина световой отражательной способности BCOC (light reflectance value LRV): Доля видимого света, отраженного от поверхности на всех длинах волн и направлениях, при освещении световым источником.

Примечания:

- ВСОС также известна как коэффициент яркостной отражательной способности.

2. ВСОС выражается по шкале от 0 до 100, со значением 0 для совершенно черного цвета и значением 100 для совершенно белого цвета.

3.15 Отражательная способность (reflectance): Доля света, отраженного в данном направлении от поверхности.

Примечание 1: См. ссылку [6] для получения дополнительных сведений.

3.16 Тактильный указатель на пешеходной поверхности ТУПП (tactile walking surface indicator, TWSI): Стандартизированная пешеходная поверхность, используемая для предоставления информации слепым и слабовидящим людям.

3.17 Усеченные пирамиды или конусы (truncated domes or cones): Тип предупреждающего указателя (3.1), на который также ссылаются как на пирамиды или конусы с плоскими вершинами.

4 Общие положения

4.1 Общие принципы

Поиск направления и мобильность могут быть обеспечены за счет надлежащей конструкции сооружений, в том числе за счет четких доступных путей перемещения с построенными и собственными направляющими элементами, такими как края или поверхности, по которым можно следовать, используя тактильные и визуальные ощущения. ТУПП не должны заменять надлежащую конструкцию объекта.

ТУПП следует устанавливать в местах, где отсутствуют построенные или собственные направляющие элементы.

Несмотря на то, что ТУПП используются слепыми и слабовидящими людьми, конструкция и установка ТУПП должна учитывать также нужды других людей с ограниченной подвижностью.

Все ТУПП должны:

- легко распознаваться по отношению к окружающей или прилегающей поверхности за счет выступающих тактильных профилей и визуального контраста;

- сохранять пригодность к распознаванию в течение всего срока службы;

- быть сконструированными так, чтобы исключить травмирование;

- обладать противоскользящими свойствами;

- применяться в соответствии с логикой и смыслом;

- быть установлены единообразно, чтобы быть понятными пользователям; и

- быть достаточно протяженными в направлении передвижения для обеспечения пользователям достаточного распознавания сигнала, к примеру, сигнала об остановке или изменении направления движения.

Предупреждающие ТУПП должны:

- быть отличимы от направляющих ТУПП; и

- быть уложены на пути передвижения перед источником опасности по его ширине и перпендикулярно к направлению передвижения.

4.2 Обнаружение и различимость ТУПП

4.2.1 Общие положения

ТУПП должны быть легко распознаваемыми по отношению к окружающей или  прилегающей поверхности за счет рифленой поверхности и визуального контраста. ТУПП должны быть отличимы друг от друга.

4.2.2 Тактильный контраст

ТУПП должны обнаруживаться слепыми и слабовидящими людьми с ограниченным зрением через стопы ног и с помощью трости.

Когда предупреждающие указатели и направляющие указатели применяются в комбинации, слепые или слабовидящие люди должны быть способны ясно различать их, идентифицировать каждый из них и уверенно определять значение каждого.

Окружающие или прилегающие поверхности должны быть достаточно гладкими, чтобы позволить ТУПП быть обнаруженными и различимыми (смотрите 5.2).

4.2.3 Визуальный контраст

ТУПП должны быть легко обнаруживаемыми и отличимыми от окружающих или  прилегающих поверхностей слепыми и слабовидящими людьми. Восприятие визуального контраста усиливается высокой освещенностью (смотрите 5.3 и Приложение A).

4.2.4 Конструкция для предотвращения травмирования

Усеченные пирамиды или конусы и прямые ребра должны иметь скошенные или скругленные края, чтобы уменьшить вероятность травмирования, увеличить безопасность и доступность для людей с ограниченной подвижностью.

5 Требования и рекомендации

5.1 Требования к формам и размерам ТУПП

5.1.1 Общие положения

ТУПП должны быть легко обнаруживаемыми по отношению к окружающим или прилегающим поверхностям благодаря выступающим профилям. Это может быть достигнуто путем соответствия формам и размерам, приведенным ниже.

5.1.2 Предупреждающие указатели

5.1.2.1 Размещение

Усеченные пирамиды должны быть размещены в квадратной сетке, усеченные конусы размещают диагонально под углом 45° к основному направлению передвижения (См. рисунок 1).

a) Параллельно к основному направлению передвижения

b) Диагонально под углом 45˚ к основному направлению движения

Условные обозначения:

1- Основное направление передвижения;

s- Расстояние между центрами соседних усеченных пирамид или конусов

d1- Диаметр (сторона) вершины усеченных пирамид или конусов

d2- Диаметр (сторона) основания усеченных пирамид или конусов

h- Высота усеченных пирамид или конусов

b- Эффективная ширина;

p- Эффективная длина

Рисунок 1 - Расположение и размеры усеченных пирамид или конусов

5.1.2.2 Высота

Высота усеченных пирамид или конусов должна составлять от 4 до 5 мм (смотрите рисунок 1).

Для внутренней инфраструктуры с исключительно гладкими поверхностями рекомендуется минимальная высота 4 мм.

Примечание: Когда усеченные пирамиды или конусы окружены исключительно гладкими поверхностями, такими как керамическими, пластмассовыми или резиновыми, они могут быть обнаружены легче, чем когда они окружены грубыми поверхностями, такими как бетон, кирпичи, производственная брусчатка. Высота, превышающая необходимую высоту для надежного обнаружения, может вызвать травмирование.

5.1.2.3 Диаметр

Диаметр (сторона) вершин усеченных пирамид или конусов должен составлять от 12 до 25 мм, как указано в таблице 1, а диаметр (сторона) основания усеченных пирамид или конусов должен быть на (10±1) мм больше, чем диаметр (сторона) вершин 
(См. рисунок 1).

Примечание: Систематическое исследование [32], [33], проведенное в отношении усеченных пирамид или конусов разных размеров указывает на то, что диаметр вершин, составляющий 12 мм, является оптимальным размером для слепых и слабовидящих людей для их обнаружения и различения стопами ног. Накопленный опыт указывает на то, что оптимальный размер вершин для других групп в рамках сообщества может быть больше.

5.1.2.4 Расположение

Расположение характеризуется самым минимальным расстоянием между центрами двух соседних усеченных пирамид или конусов, которые могут быть параллельными или диагонально расположенными под углом 45° к направлению передвижения. Расположение характеризуется размерами, указанными относительно диаметра (стороны) вершины в таблице 1. Допуск диаметра (стороны) вершины должен составлять ±1 мм.

Таблица 1 - Диаметр и соответствующее расположение усеченных пирамид или конусов

| Диаметр усеченных пирамид или конусов мм | Расположение мм |
| --- | --- |
| 12 | 42 - 61 |
| 15 | 45 - 63 |
| 18 | 48 - 65 |
| 20 | 50 - 68 |
| 25 | 55 - 70 |

5.1.3 Направляющие указатели

5.1.3.1 Размещение

Направляющий указатель должен представлять собой параллельные прямые ребра с плоскими вершинами (см. рисунок 2) или параллельные прямые ребра с синусоидальным профилем (см. рисунок 3).

Примечание: Прямые ребра с плоскими вершинами наиболее часто используют в качестве направляющих указателей, однако, указатели с синусоидальным профилем ребер чаще используют в регионах, где снег является обычным явлением. Указатели с синусоидальным профилем менее легко повреждаются снегоочистителями, чем указатели с плоскими вершинами.

Условные обозначения:

1- Основное направление передвижения;

2- Дренажный просвет между прямыми ребрами с плоскими вершинами

b1- Ширина вершины прямых ребер с плоскими вершинами

b2- Ширина основания прямых ребер с плоскими вершинами

s- Расстояние между смежными осями прямых ребер с плоскими вершинами

h- Высота прямых ребер с плоскими вершинами;

l1- Длина вершины прямых ребер с плоскими вершинами

l2	- Длина основания прямых ребер с плоскими вершинами

b3- Эффективная ширина;

Рисунок 2 - Расположение и размеры прямых ребер с плоскими вершинами

Условные обозначения:

1- основное направление передвижения;

r- Расстояние между краем указателя и осью, ближайшей к краю (0,5 × s);

s- Расстояние между осями соседних прямых ребер с синусоидальным профилем;

h- Высота прямых ребер с синусоидальным профилем;

l- Длина прямых ребер с синусоидальным профилем;

a- От 40 мм до 52 мм;

b- От 4 мм до 5 мм;

c ≥270  мм.

Рисунок 3 - Расположение и размеры прямых ребер с синусоидальным профилем

5.1.3.2 Требования к ТУПП с прямыми ребрами с плоскими вершинами

5.1.3.2.1 Высота

Высота прямых ребер с плоскими вершинами должна составлять от 4 мм до 5 мм (см. рисунок 2).

Для внутренней инфраструктуры с исключительно гладкими поверхностями рекомендуется минимальная высота 4 мм.

Примечание: Когда прямые ребра с плоскими вершинами окружены исключительно гладкими поверхностями, например, керамическими, пластмассовыми или резиновыми, они могут обнаруживаться легче, чем когда они окружены грубыми поверхностями, такими как бетон, кирпичи, производственная брусчатка. Высота, превышающая необходимую высоту для надежного обнаружения, может вызвать травмирование.

5.1.3.2.2 Ширина

Ширина вершин прямых ребер с плоскими вершинами должна составлять от 17 мм до 30 мм, как показано в таблице 2.  Ширина основания должна быть на (10±1) мм больше, чем ширина вершин (см. рисунок 2).

Примечание: Систематическое исследование [32], [33], проведенное в отношении прямых ребер с плоскими вершинами разных размеров указывает на то, что ширина вершин, составляющая 17 мм, является оптимальным размером для слепых и слабовидящих людей для их обнаружения и различения стопами ног. Накопленный опыт указывает на то, что оптимальная ширина вершин для других групп в рамках сообщества может быть больше.

5.1.3.2.3 Расположение

Расположение характеризуется расстоянием между осями соседних прямых ребер с плоскими вершинами. Расстояние должно относиться к ширине вершин, как показано в таблице 2. Допуск в отношении ширины вершины должен быть в рамках + 1 мм.

| Ширина вершин прямых ребер с плоскими вершинами мм | Расположение мм |
| --- | --- |
| 17 | 57 - 78 |
| 20 | 60 - 80 |
| 25 | 65 - 83 |
| 30 | 70 - 85 |

Таблица 2 - Ширина вершин и соответствующее расположение осей прямых ребер с плоскими вершинами

5.1.3.2.4	Длина

Длина вершин прямых ребер с плоскими вершинами должна составлять более
270 мм, а длина основания должна быть на (10±1) мм длиннее, чем длина вершин. Там, где существует риск образования скопления воды между прямыми ребрами с синусоидальным профилем, должен быть обеспечен зазор для дренажа от 10 до 30 мм 
(см. рисунок 2).

Примечание: Для слепых или слабовидящих людей легче следовать вдоль направляющих указателей, которые являются непрерывными, насколько это возможно.

5.1.3.2.5 Непрерывность

Разрыв между концами прямых ребер с плоскими вершинами должен быть не более 30 мм.

5.1.3.3 Требования к ТУПП с прямыми ребрами с синусоидальным профилем

5.1.3.3.1 Высота гребня волны

Разница в уровнях между гребнем волны и впадиной волны указателя с прямыми ребрами с синусоидальным профилем должна составлять от 4 мм до 5 мм (см. рисунок 3).

Для внутренней инфраструктуры с исключительно гладкими поверхностями рекомендуется минимальная высота 4 мм.

Примечание: Когда указатели с прямыми ребрами с синусоидальным профилем окружены исключительно гладкими поверхностями, например, керамическими, пластмассовыми или резиновыми, они могут обнаруживаться легче, чем когда они окружены грубыми поверхностями, такими как бетон, кирпичи, производственная брусчатка. Высота, превышающая необходимую высоту для надежного обнаружения, может вызвать травмирование.

5.1.3.3.2	Расстояние между гребнями волн

Расстояние между осями соседних гребней волны ТУПП с прямыми ребрами с синусоидальным профилем должно составлять от 40 мм до 52 мм (см. рисунок 3).

5.1.3.3.3	Длина прямых ребер с синусоидальным профилем

Длина прямых ребер с синусоидальным профилем должна быть равна, по крайней мере, 270 мм. Там, где существует риск образования скопления воды между прямыми ребрами с синусоидальным профилем, должен быть обеспечен зазор для дренажа от 10 мм до 30 мм.

5.2 Окружающие или прилегающие поверхности

Окружающие или прилегающие поверхности должны быть достаточно гладкими, не препятствующими обнаружению и распознаванию ТУПП. Следует избегать наличия зазоров между соединяющимися плитами, или зазор должен иметь максимум 10 мм в ширину и 2 мм в глубину. Для тротуарных плит со скошенными краями ширину зазора следует измерять на уровне вершин тротуарных плит (см. рисунок 4).

Условные обозначения:

b- Ширина зазоров между соседними плитами;

p- Глубина зазоров между соседними плитами;

a- ≤10 мм;

b- ≤2 мм.

Рисунок 4 - Зазоры между соседними плитами

В случае если зазоры с окружающей или прилегающей поверхностью занимают более 6%, гладкая поверхность должна быть обеспечена с любой стороны ТУПП, простираясь на ширину не менее 600 мм, чтобы обеспечить требуемый тактильный контраст.

Пример: Для тротуарных плит размерами 200 мм × 200 мм или меньше, зазоры должны составлять максимум 5,5 мм.

5.3 Визуальный контраст

5.3.1 Общие положения

Визуальный контраст включает два компонента: яркостный контраст и разницу в цвете. Для слабовидящих людей яркостный контраст является наиболее значимым. Разница в цвете или тоне может усиливать яркостный контраст.

5.3.2 Яркостный контраст

Величина яркостного контраста между ТУПП и окружающей или прилегающей поверхностью должна быть более 30% при использовании формулы определения контраста по Майкельсону.

Когда ТУПП являются дискретными элементами, яркостный контраст должен быть 50% или более.

Когда ТУПП используют для предупреждения об опасности, яркостный контраст должен быть 50% или более.

Значение отражательной способности (значение CIE Y) более яркой поверхности должно составлять, как минимум, 40 точек.

Если требуемый яркостный контраст между ТУПП и окружающей или прилегающей поверхностью не может быть обеспечен, должна быть применена непрерывная прилегающая к ТУПП лента соответствующего контраста. Минимальная ширина контрастной ленты должна составлять, как минимум, 100 мм.

5.3.3 Расчет значения яркостного контраста

Значение яркостного контраста (%) рассчитывается при помощи Формулы (1), известной как контраст по Майкельсону, CM:

C	 L1  L2  100								(1)

M	L1  L2 

где

L1- значение яркости на более яркой поверхности, выраженное в кд/м2;

L2- значение яркости на более темной поверхности, выраженное в кд/м2;

Когда значений яркости нет в наличии, однако, имеются значения CIE Y, значения Y1 и Y2 могут быть заменены значениями L1 и L2.

Примечание – Значение CIE Y идентично значению яркостного контраста.

Когда значения CIE Y или значения яркостного контраста двух сравниваемых поверхностей известны, эти значения могут использоваться в определении яркостного контраста. В противном случае для определения яркостного контраста требуется измерение яркости или отражения. Для ознакомления с методами измерения смотрите A.2.

5.3.4 Поддержание минимального яркостного контраста

Минимальный яркостный контраст между ТУПП и окружающей или прилегающей поверхностью должен достигаться и поддерживаться на всем протяжении срока службы. Возможный износ и поддержание нужного состояния должны быть рассмотрены при установке ТУПП.

5.3.5 Условия измерения

Величины яркости и отражательной способности следует определять в условиях стабильного или контролируемого освещения и в сухом и влажном состоянии. Для ознакомления с методами измерения смотрите A.2.

5.3.6 Разница в цвете и тоне

Разница в цвете и тоне между ТУПП и окружающей или прилегающей поверхностью может быть использована для увеличения способности обнаружения.

Комбинации красных тонов и зеленых тонов следует избегать, так как при нарушениях зрения данное сочетание тонов наименее различимо.

Примечания:

- Слабовидящие люди часто имеют недостаток цветоощущения. Они могут, однако, сохранять яркостную чувствительность, даже когда цветовая чувствительность сильно уменьшается.

- Желтый цвет безопасности, предусмотренный стандартом ISO 3864-1,  имеет наилучшую цветовую заметность (в соответствии с результатами исследования слабовидящих людей [45][48][49]).

5.3.7 Освещение

ТУПП должны быть достаточно освещены для обеспечения визуального обнаружения слабовидящими людьми.

5.4 Материалы

ТУПП должны быть изготовлены из долговечных, нескользких материалов.

Примечание: Для ознакомления с сопротивлением скольжению смотрите национальные стандарты.

5.5 Установка

5.5.1 Общие положения

В данном подпункте приводятся базовые принципы и требования к установке ТУПП. Примеры приведены в Приложении B.

В целях безопасности передвижения людей с проблемами зрения минимальные размеры длины и ширины для установки ТУПП допускается предусматривать больше, чем размеры, определенные в настоящем стандарте, так как большие размеры длины и ширины увеличивают вероятность обнаружения.

Когда ТУПП устанавливают в виде объединенных элементов, верхняя плоскость базы ТУПП должна быть выровнена с окружающей или прилегающей поверхностью. Если объединенные элементы укладывают поверх существующих поверхностей, максимальная высота базовой пластины не должна превышать 3 мм и ТУПП должны иметь скошенные края (см. рисунок 5).

ТУПП должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить подъем краев.

Обозначения:

1- Базовая пластина интегрированных элементов ТУПП

h- Высота базовой пластины

а≤3 мм.

Рисунок 5 — Базовая пластина интегрированных ТУПП и ее высота (толщина)

5.5.2 Принципы установки ТУПП

При использовании в качестве системы для оказания помощи в ориентации и безопасности направляющие и предупреждающие указатели следует применять в логической и последовательной манере, с начальными и конечными позициями, между которыми указывают точки пересечения, принятия решения или источника опасности.

Начало системы ТУПП должно быть ясно определено и быть простым для размещения в сочетании со встроенными или естественными направляющими элементами.

ТУПП могут также использоваться индивидуально для указания источника опасностей или мест.

5.5.3 Принципы установки предупреждающих указателей

Эффективная длина и ширина предупреждающих указателей должны составлять не менее 560 мм.

Примечания:

- Исключением являются железнодорожные платформы, где национальные положения, стандарты и руководства, регулируемые национальным законодательством, имеют преимущество.

Когда предупреждающий указатель используется для указания источника опасности, он должен иметь минимальную эффективную длину не менее 560 мм. Большая длина может быть необходима для безопасности особенно, когда предупреждающий указатель указывает на источник опасности в направлении передвижения.

Когда предупреждающий указатель используется для указания источника опасности, он должен быть разнесен на всю ширину источника опасности с каждого направления, с которого источник опасности может быть достигнут, и должен отступать от источника опасности на расстояние минимум 300 мм.

Когда не обеспечивается отступ, должна использоваться большая длина предупреждающего указателя, чтобы обеспечить большую надежность в обнаружении и более длинную дистанцию для остановки.

- Определение источника опасности может различаться по ситуациям и странам.

5.5.4 Принципы установки направляющих указателей

Когда направляющий указатель используется для обозначения пути передвижения, он должен иметь эффективную ширину, равную 250 мм.

Когда направляющие указатели ТУПП должны обнаруживаться лицом, приближающимся под углом, они должны иметь минимальную эффективную ширину, равную 550 мм.

Минимальная ширина свободного пути передвижения с обеих сторон направляющего указателя должна составлять по 600 мм.

Примечание: Для инвалидов на кресле-коляске ширины свободного пути передвижения, равной 600 мм, недостаточно. Инвалиды на кресле-коляске рассматриваются в Стандарте ISO 21542.

Приложение A

(информационное)

Яркостный контраст

A.1 Формула для расчета яркостного контраста

Во всем мире для расчета яркостного контраста используются разные формулы. В данном стандарте минимальные значения контрастности указаны с использованием формулы Майкельсона. Согласно требованиям настоящего стандарта, в целях достижения воспринимаемого визуального контраста, при использовании других формул можно определить эквивалентные минимальные значения контрастности. В таблице A.1 для некоторых формул приведены сопоставимые минимальные значения контрастности.

Таблица A.1 — Сравнимые минимальные значения

|  | Майкельсон ( L1 - L2 )/ ( L1 - L2 )˟100 % | Уэбер ( L1 - L2 )/ L1 ˟100 % | Величина световой отражательной способности LRV1 − LRV2 |  |  | Саполински 125 (Y1-Y2 )/ Y1+Y2+25 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LRV1 = 40 | LRV1 = 50 | LRV1 = 60 | Y1 = 40 | Y1 = 50 | Y1 = 60 |
| Минимальное контрастное значение | 30 | 46 | 18 | 23 | 28 | 27 | 28 | 30 |
| Минимум для дискретных единиц | 40 | 57 | 23 | 29 | 34 | 35 | 37 | 39 |
| Минимум для источников опасности | 50 | 67 | 27 | 33 | 40 | 43 | 45 | 48 |
| Примечание: Значение «L» измеряет яркость поверхности, а значение «Y» - яркостную отражательную способность. Если в формуле появляется значение «L», то его можно заменить на значение «Y». Необходимое минимальное контрастное значение в формуле Саполински зависит от отражательной способности яркостной поверхности Y1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Преобразование контраста Майкельсона CM в контраст Уэбера CW продемонстрировано в формуле A.1:

C W =2X C M

100 +C M											 (A.1)

где

CM – контраст Майкельсона, в масштабе от 1 до 100.

Преобразование контраста Майкельсона CM, в контраст Саполински CS продемонстрировано в Формуле (A.2):

CS =10˟L1 ˟CM/ 8˟ L1 + CM +100

где

CM - контраст Майкельсона в масштабе от 1 до 100.

В некоторых странах используется метод LRV для выражения визуального контраста. Рекомендуемый визуальный контраст описывается в виде разницы LRV, которая эквивалентна значению CIE Y ТУПП и

близлежащей поверхности (LRV1 − LRV2). Прибор, необходимый для измерения LRV, представляет собой спектрофотометр сферического типа. Общие подробные технические условия описаны в [11].

Примечание: Формула Саполинского представляет собой модификацию формулы Майкельсона (см. [9]). Данная формула была создана в целях обеспечения соответствующих значений контрастности для человеческих глаз в двух близлежащих и более темных поверхностей.

A.2 Метод измерения параметров, необходимых для расчета яркостного контраста

A.2.1 Общие положения

Яркостный контраст можно определить путем измерения яркости ТУПП, и его сравнения с яркостью окружающей или прилегающей поверхности, в пределах ширины 100 мм с обеих сторон ТУПП. В качестве альтернативы, яркостный контраст можно определить путем измерения коэффициента отражения ТУПП, и его сравнения с коэффициентом отражения окружающей или прилегающей поверхности.

Яркостность или отражаемость можно измерить одним из двух основных методов, в зависимости от используемых для измерения приборов:

a) Контактного типа;

b) Не контактного типа.

Все устройства должны быть откалиброваны по спектральной чувствительности человеческого глаза, скорректированной для соответствия фотопической кривой CIE V(λ).

Все ТУПП и окружающие или прилегающие поверхности следует измерять как во влажных, так и в сухих условиях. При измерении текстурированных или неоднородных поверхностей, следует провести несколько измерений и усреднить их. При измерении дискретных ТУПП, поле измерения должно включать только один ТУПП и не включать какую-либо окружающую или прилегающую поверхность.

ТУПП и окружающие или прилегающие поверхности следует измерять с учетом типа освещения, используемого в соответствующей среде.

Является важным ознакомиться с руководством по эксплуатации любого используемого прибора, а также осознать и применять правильные процедуры и методы проведения измерений.

A.2.2 Проведение измерений с помощью приборов бесконтактного типа

С помощью приборов бесконтактного типа на некотором расстоянии от измеряемой поверхности измеряют яркость небольшой определенной площади поверхности. Приборы бесконтактного типа обычно крепят на штативе. Измеряемая площадь поверхности определяется с помощью угла обзора измерительного прибора и расстояния от прибора до измеряемой поверхности.

Приборы бесконтактного типа обладают следующими преимуществами:

- измерения можно проводить при типичных углах обзора людей, использующих ТУПП;

- объекты неоднородного цвета или поверхности могут быть измерены точно при условии, если в используемом приборе предусмотрен достаточно широкий угол обзора, учитывающие подобные неоднородности.

Приборы бесконтактного типа также обладают следующими недостатками:

- для точных измерений требуются стабильные условия окружающего освещения;

- если значение яркость «L» используется для определения яркостного контраста, то необходимо, чтобы две поверхности сравнивали и измеряли в одинаковых условиях освещения.

Примечание: Методы измерения приборами бесконтактного типа подробно описаны в [9].

A.2.3 Проведение измерений с помощью приборов контактного типа

Приборы контактного типа устанавливают непосредственно на измеряемой поверхности. С их помощью измеряют количество света, излучаемого самим прибором и отраженного от измеряемой поверхности. Поскольку за один раз можно измерить только небольшую площадь, важно провести несколько измерений и усреднить их, особенно если на измеряемой поверхности имеются неоднородности.

Все измерения с помощью приборов контактного типа осуществляют при дневном освещении (CIE D65). Большинство приборов контактного типа можно настроить для проведения измерений при других типах освещения.

Приборы контактного типа обладают следующими преимуществами:

- они не зависят от условий окружающего освещения, что позволяет сравнивать поверхности, подвергнутые независимым измерениям;

- они просты в использовании.

У Приборы контактного типа обладают следующими недостатками:

- они обеспечивают более ненадежные измерения объектов с неоднородными поверхностями.

Примечание: Пример данного метода измерения приведен в [11].

Приложение B

(информационное)

Примеры установок ТУПП в специфических условиях

B.1 Общие положения

В настоящем приложении приводятся примеры установки ТУПП в специфических условиях, соответствующих данному стандарту.

Специфические модели разрабатываются в разных странах по-разному, учетом различных физических, климатических и социальных условий каждой страны.

Данное приложение включает избранные примеры конструкций установки, которые используются в разных странах, и которые были приняты в правилах, стандартах или руководящих принципах этих стран в соответствии с национальным законодательством. Принципам и спецификациям ТУПП также могут соответствовать прочие конструкции, изложенные в настоящем стандарте.

B.2 Пешеходные переходы

Любая система ТУПП для пешеходных переходов, принятая в стране, применяется по всей стране последовательным образом.

При использовании для обозначения пешеходного перехода, знаки «Внимание!» должны располагаться на расстоянии 300 мм от края тротуара, с минимальной глубиной 560 мм и должны устанавливаться перпендикулярно направлению движения через пешеходный переход (см. рисунок B.1). В тех случаях, если не предусмотрены отступы от краев, то знак «Внимание!» следует устанавливать на большей глубине, в целях обеспечения большей уверенности в обращения внимания на них водителей и большего расстояния для тормозного пути.

Для обозначения места пешеходного перехода, можно использовать ориентирующие знаки или знаки «Внимание!» Ориентирующие знаки также можно использовать для обозначения направления движения на пешеходном переходе (см. рисунок B.1).

ТУПП следует использовать для указания местоположения кнопки управления или тактильного сигнала для перехода на пешеходных переходах, управляемых светофорами, либо применять оба метода.

При использовании для обозначения пешеходного перехода с защищенными зонами для пешеходов, на защищенной зоне должны быть предусмотрены знаки «Внимание!».

В разных странах на пешеходных переходах существуют разные конструкции установки ТУПП. На рисунке B.1 отображена принципиальная конструкция и элементы установки ТУПП на пешеходном переходе. Прочие конструкции, соответствующие настоящему стандарту, приводятся на на рисунках B.2., B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 и B.9.

Условные обозначения:

- предупреждающий указатель;

2- местоположение ребер (устаналивается по центру рабочей ширины предупреждающего указателя b2);

3- местоположение ребер (устанавливается по краю рабочей ширины предупреждающего указателя b2);

4- тротуар;

5- обочина или на уровне обочины;

6- проезжая часть;

7- кнопка для пешеходов;

b- рабочая ширина направляющего указателя;

p- рабочая глубина предупреждающего указателя;

r- расстояние отступа внешнего угла от обочины или уровня обочины обочины до края предупреждающего указателя;

a	≥560 мм.;

b	≥300 мм.;

c	≥550 мм.

Примечание: В данном примере продемонстрированы основные модели и элементы, необходимые при установке ТУПП на пешеходных переходах, основанные на принципах установки, приведенных в настоящем стандарте.

Рисунок B.1 - Пешеходный переход - Пример 1

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель;

2- направляющий указатель (используемый в виде ребер);

3- тротуар;

4- проезжая часть;

5- направляющий указатель;

6- тобочины или на уровне обочин;

p- рабочая глубина предупреждающего указателя;

b1- рабочая ширина направляющего указателя;

b2- рабочая ширина направляющего указателя;

r- расстояние отступа внешнего угла от обочины или уровня обочины обочины до края предупреждающего указателя;

a- 550 мм.;

b-560 мм.;

c ≥300 мм.;

d	≥250 мм.;

Примечание: В данном примере приведен метод сочетания направляющего указателя вдоль тротуара с предупреждающим указателем, для обозначения перекрестка с помощью направляющего указателя, ведущего к перекрестку, и к месту самого перекрестка.

Рисунок B.2 - Пешеходный переход - Пример 2

Условные обозначения:

1-предупреждающий указатель;

2-на уровне обочины;

3-тротуар;

4-проезжая часть;

5-обочина ramp;

p-рабочая глубина предупреждающего указателя;

r-расстояние до отспута внешнего угла и уровня обочины;

a-560 мм.;

b-300 мм.

Примечание: В данном примере продемонстрированы предупреждающий указатель на рампе отступа от от уровня обочины, без ребер. Если ребра в соответствующем месте по ширине перехода для предупреждения пешеходов и водителей отсутствует, является важным продление предупреждающего указателя на всю длину до уровня обочины.

Рисунок B.3 — Пешеходный переход — Пример 3

Условные обозначения:

1-предупреждающий указатель;

2-на уровне обочины;

3-тротуар;

4-проезжая часть;

p- рабочая глубина предупреждающего указателя;

a-1 200 мм.

Примечание: В данном примере приводится предупреждающий указатель, устанавливаемый на переходе, на котором проезжая часть поднята до уровня тротуара. Предупреждающий указатель без отступов продлевается по всей ширине и на уровне обочины. Данная мера является важной, поскольку слепой или слабовидящий пешеход может подойти к перекрестку под углом и не воспринять предупреждающий указатель, если он установлен отступе, и продолжит идти по проезжей части, не осознавая этого.

Рисунок B.4 — Пешеходный переход — Пример 4

Условные обозначения:

1-предупреждающий указатель;

2-на уровне обочины;

3-тротуар;

4-проезжая часть;

5-кнопка для пешеходов;

6-пандус обочины;

b-рабочая ширина предупреждающего указателя;

p-рабочая глубина предупреждающего указателя;

a-800 мм.;

b-1 200 мм.;

Примечание: В данном примере продемонстрирован предупреждающий указатель, установленный непосредственно за бордюром обочины, вдоль полной ширины и на уровне обочины. Столбик предупреждающего указателя ведет к кнопке для пешеходов и месту перехода.

Рисунок B.5 — Пешеходный переход — Пример 5

Условные обозначения:

1-предупреждающий указатель;

2-направляющий указатель (используемый в виде ребер);

3-пандус обочины;

4-на уровне обочины;

5-обочины;

6-тротуар;

7-проезжая часть;

8-безопасная зона для пешеходов;

p-рабочая глубина предупреждающего указателя;

b1- рабочая ширина направляющего указателя;

b2-ширина пандусов у обочин;

a-560 мм.;

b-550 мм.;

c-900 мм - 1 000 мм.

Примечание: В данном примере продемонстрированы предупреждающий указатель, установленный сразу за обочиной высотой 50 мм. Он продлевается по полной ширине перехода, за исключением раздела, охватывающего от 900 мм до 1 000 мм пандуса обочины, заканчиваясь на нулевой отметке. Столбик направляющего указателя ведет к дальнему краю предупреждающего указателя от пандуса обочины. Направляющий указатель также приводит к управляющей кнопке.

Рисунок B.6 - Пешеходный переход - Пример 6

Условные обозначения:

1-предупреждающий указатель;

2-безопасная зона для пешеходов;

p1-рабочая глубина предупреждающего указателя;

p2-глубина обочины или уровня обочин (размеры применимы только в случае, если обочина имеет достаточную ширину);

p3-глубина безопасной зоны для пешеходов;

a-800 мм.;

b-150 мм.;

c>2 000 мм.

Примечание: В данном примере продемонстрирован предупреждающий указатель с обеих сторон, по всей ширине безопасной зоны, с учетом отступа, доступного для пешеходов. В этом примере глубина предупреждающего указателя составляет 800 мм, установленного непосредственно за бордюром обочины. Предупреждающий указатель оповещает слепых или слабовидящих пешеходов о входе и выходе из безопасной зоны. Идентичное расположение можно использовать в наиболее широком месте безопасной зоны с пандусом к обочинам.

Рисунок B.7 - Пешеходный переход - Пример 7

Условные обозначения:

1-предупреждающий указатель;

2-безопасная зона для пешеходов;

p1-рабочая глубина предупреждающего указателя;

p2-глубина обочины или уровня обочин (размеры применимы только в случае, если обочина имеет достаточную ширину);

p3-глубина безопасной зоны для пешеходов;

a-p3 − 300 мм.;

b-150 мм.;

c	<2 000 мм.

Примечание: В данном примере продемонстрирован предупреждающий указатель в узком месте безопасной зоны для пешеходов (< 2 000 мм) со сквозным проходом. Предупреждающий указатель охватывает полную глуюину безопасной зоны. Наличие одного предупреждающего указателя с каждой стороны зоны безопасности является менее информативным, проявление чего возможно в зоне безопасности с более широкими размерами, но данный указатель предупреждает слепых или слабовидящих пешеходов, когда они находятся в зоне безопасности для того, чтобы они могли остановиться и подождать безопасным образом.

Рисунок B.8 - Пешеходный переход - Пример 8

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель (используемый в виде усеченных конусов)

2- направляющий указатель

3- обочина или на уровне обочины

4- тротуар

5- проезжая часть

b- рабочая ширина предупреждающего указателя

p- рабочая глубина направляющего указателя

a- 600 мм.

b- 900 мм.

Примечание: В данном примере продемонстрирован предупреждающий указатель, устанавливаемый по всей ширине тротуара, для обозначения решающего участка, например, местоположение перекрестка. Направляющий указатель устанавливается по ширине пешеходного перехода и непосредственно за бордюром обочины. Данный указатель используется для обозначения направления движения по проезжей части.

Рисунок B.9 - Пешеходный переход - Пример 9

B.3 Уровень обочины

Любая система ТУПП для на уровне обочины, принятая в данной стране, должна унифицировано применяться по всей стране.

При использовании предупреждающего указателя для обозначения на уровне обочины между тротуарами и проезжей частью, предупреждающий указатель должен быть отодвинут на 300 мм от края уровня обочины.

Данные примеры на уровне обочины демонстрируют минимальные размеры, указанные в 5.5.3 касательно эффективной глубины и ширины ТУПП, а также их отступ от проезжой части (см. Рисунки B.10 и B.11).

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель

2- на уровне обочины

3- тротуар

4- проезжая часть

p-рабочая глубина предупреждающего указателя

r- расстояние от уровня обочины до предупреждающего указателя

a	≥560 мм.

b	≥300 мм.

Рисунок B.10 - Пример раздела на уровне обочины с предупреждающим указателем

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель;

2- на уровне обочины;

3- тротуар;

4- проезжая часть;

p- рабочая глубина предупреждающего указателя;

r- расстояние от уровня обочины до предупреждающего указателя;

a	≥560 мм.;

b	≥300 мм.

Рисунок B.11 - Пример пандуса обочины с предупреждающий указателем

B.4 Железнодорожные платформы

Любая система ТУПП для железнодорожных платформ, принятая в стране, должна унифицировано применяться по всей стране.

В данных примерах ТУПП на железнодорожных платформах продемонстрированы минимальные размеры, указанные в 5.5.3 касательно рабочей глубины.

При использовании предупреждающих указателей для обозначения края железнодорожной платформы, их необходимо располагать параллельно краю платформы, с увеличением длины платформы, доступной для пассажиров (см. рисунок B.12).

Общая глубина предупреждающего указателя и отступы должны составлять не менее 1 060 мм (см. рисунок В.12).

Примечание 1: Во многих национальных правилах имеются особые требования, например: установка предупреждающих указателей на определенном расстоянии от края платформы, или на расстоянии, зависящем от скорости поездов.

Если на платформе используется направляющий указатель, то он должен быть ограничен участками платформы, разработанными транспортными организациями методами, безопасными для пассажиров.

Примечание 2: Принципы настоящего стандарта применимы и к уличным платформам. В настоящем дополнении какие-либо примеры не приводятся.

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель;

2- направляющий указатель;

3- лестницы;

4- края платформы;

5- железнодорожные пути;

b- рабочая ширина направляющего указателя;

p-рабочая глубина предупреждающего указателя;

r1- расстояние отступа от предупреждающего указателя до края платформы, обращенного к железнодорожным путям;

r2- расстояние отступа от края верхней или нижней ступени, направленных к предупреждающему указателю;

r3- расстояние отступа, от предупреждающего указателя до переднего и заднего продольного конца платформы;

a	≥560 мм.;

b	≥250 мм.;

c	≥500 мм.;

d	300 мм - 500 мм.;

e	≥500 мм.

Примечание: В данном примере приведена железнодорожная платформа с системой шаблонов указателей и направляющих указателей, которые безопасным методом направляют слепых или слабовидящих пассажиров ко всем общественным местам платформы, и предупреждают их о приближении к краю платформы. Предупреждающий указатель отодвинут от края платформы, в целях обеспечения достаточного расстояния для остановки после достижения предупреждающего указателя, и побуждения слепых путешественников стоять подальше от края платформы. Однако на узких платформах установка широкого отступа может быть невозможным. Очень широкий отступ также обеспечивает неоднозначную зону между краем платформы и полем внимания, на котором слепой или слабовидящий пешеход может не знать, что он находится слишком близко у края платформы.

Рисунок B.12 - Примерные размеры и размещение предупреждающих указателей на краю железнодорожной платформы с отступами

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель;

2- лестницы;

3- края платформы;

4- железнодорожные пути;

p- рабочая глубина предупреждающего указателя;

r- расстояние отступа от края верхней или нижней ступени, направленных к предупреждающему указателю;

a	≥560 мм.;

b	300 мм - 500 мм.

Примечание: В данном примере продемонстрирована только железнодорожная платформа с предупреждающими указателями для предупреждения слепых и слабовидящих пассажиров при нахождении у края платформы. Какие-либо отступы при этом не предусмотрены. Пассажиры достигают предупреждающего указателя и отступают от него. Данная модель является пригодной для узких платформ, и не предусматривает зоны с двусмысленным значением в случаях, если пассажир может не знать, что он находится слишком близко у края платформы.

Рисунок B.13 - Пример размеров и мест размещения предупреждающих указателей у края железнодорожной платформы без отступов

B.5 Лестницы

Любая система ТУПП для лестниц, принятая в стране, должна унифицированно применяться во всей стране.

При использовании предупреждающего указателя на подходе к верхней части лестницы, его необходимо устанавливать с отступом между 300 и 500 мм от края выступа верхней части лестницы. Если в нижней части лестницы используется отступ, размеры отступов должня, по крайней мере, составлять 1,5-кратную глубину верхней поверхности ступени (см. рисунок B.14).

Примечание: Люди с ослабленным зрением, отступ от нижней части лестницы с приближенными размерами верхней поверхности ступени, могут ошибочно воспринять за дополнительную ступеньку.

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель;

2- выступающая кромка верхней ступени;

3- выступающая кромка нижней ступени;

4-верхняя поверхность ступени;

p1- рабочая глубина предупреждающего указателя;

p2- глубина верхней поверхности ступени;

r1- расстояние отступа от края верхней части лестницы, направленной к предупреждающему указателю;

r2- расстояние отступа от нижней ступени, направленной к предупреждающему указателю (1,5 × p2);

a	≥ 560 мм.;

b	300 мм - 500 мм.

Примечание: В данном примере продемонстрированы размеры и место расположения предупреждающих указателей на лестницах с отступами.

Рисунок B.14 — Шаблоны знаков «Внимание!» на лестницах с отступами

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель;

- выступающая кромка верхней ступени;

3- выступающая кромка нижней ступени;

4- верхняя поверхность ступени;

p- рабочая глубина предупреждающего указателя;

r-расстояние отступа от края верхней части лестницы направленных к предупреждающему указателю;

a	≥560 мм.;

b	300 мм - 500 мм.

Примечание: В данном примере продемонстрированы размеры и место расположения предупреждающих указателей на лестницах без отступов в нижней части лестницы, для обеспечения визуального контраста между ТУПП и верхней поверхности первой ступени.

Рисунок B.15 — Шаблоны знаков «Внимание!» на лестницах без отступов в нижней части

B.6 Пандусы

Любая система ТУПП для пандусов, принятая в стране, должна применяться унифицировано по всей стране.

При использовании указателей местоположения пандусов, предупреждающий указатель должен быть установлен на расстоянии от 300 мм до 500 мм от верхнего до нижнего уровня пандуса (см. рисунок B.16).

Примечание: В некоторых странах пандусы не считаются источниками опасности для слепых и слабовидящих. Кроме того, в некоторых странах считается опасным наличие ТУПП на пандусах, особенно для людей с ограниченными физическими возможностями.

Условные обозначения:

1-предупреждающий указатель;

p-рабочая глубина предупреждающего указателя;

r-расстояние до края отступа пандусов до предупреждающего указателя;

a ≥560 мм.;

- 300 мм - 500 мм.

Рисунок B.16 — Пример размеров и мест размещения предупреждающих указателей на пандусах

B.7 Эскалаторы и пассажирские конвейеры

Любая система ТУПП для эскалаторов и пассажирских конвейеров, принятая в стране, должна применяться унифицировано по всей стране.

При использовании шаблонов знаков «Внимание!», для обозначения расположения эскалаторов и пассажирских конвейеров, их необходимо располагать на расстоянии от 300 мм до 500 мм с обоих концов от движущегося поручня или неподвижного ограждения 
(см. рисунок B.17 и рисунок B.18).

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель;

p- рабочая глубина предупреждающего указателя;

r- расстояние отступа от движущегося поручня до предупреждающего указателя;

a	≥560 мм.

b	300 мм - 500 мм.

Примечание: Подобное расположение является предпочтительным в верхней части эскалаторов и пассажирских конвейеров.

Рисунок B.17 — Пример размеров и мест размещения предупреждающих указателей на эскалаторах — Вид спереди

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель;

p- рабочая глубина предупреждающего указателя;

r- расстояние отступа от движущегося поручня до предупреждающего указателя;

a ≥560 мм.;

b-300 мм - 500 мм.

Рисунок B.18 - Пример размеров и мест размещения предупреждающих указателей на эскалаторах - вид сбоку

B.8 Лифты

Любая система ТУПП для лифтов, принятая в стране, должна применяться унифицировано по всей стране.

При использовании направляющих указателей для обозначения местоположения лифтов, они должны направлять слепых или слабовидящих людей к пульту управления лифтом (см. р исунок B.19). Шаблоны знаков «Внимание!» должны располагаться на расстоянии не более 300 мм перед панелью управления лифтом.

Условные обозначения:

1- предупреждающий указатель;

2- направляющий указатель;

p- рабочая глубина предупреждающего указателя;

b	рабочая ширина направляющего указателя;

r	расстояние отступа от стены до предупреждающего указателя;

a	≥560 мм.

b	≤300 мм.

c	≥550 мм.

Рисунок B.19 - Пример размеров и мест размещения предупреждающих указателей у лифтов

B.9 Вращающиеся двери

Любая система ТУПП для вращающихся дверей, принятая в стране, должна применяться унифицировано по всей стране.

При использовании предупреждающих указателей для обозначения расположения вращающихся дверей, их необходимо устанавливать с отступами, как минимум, на расстоянии 300 мм от входной арки. (см. Рисунок B.20).

Условные обозначения:

1-предупреждающий указатель;

2-вращающаяся дверь;

3-ограждения;

4- проход;

5- ограждение вращающейся двери;

p- рабочая глубина предупреждающего указателя;

r- расстояние отступа от ограждения вращающейся двери до предупреждающего указателя;

a	≥560 мм.

b	≥300 мм.

Рисунок B.20 - Пример размеров и мест размещения предупреждающих указателей у вращающейся двери

Библиография

[1] ISO 3864-1, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings / ISO 3864-1 (Графические символы. Сигнальные цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки)

[2] ISO 21542, Building construction — Accessibility and usability of the built environment / ISO 21542 (Конструкции строительные. Доступность и практичность строительной среды)

[3] CEN/TS 15209:2008, Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone / CEN/TS 15209:2008, (Индикаторы осязания поверхности мостовой, выполненной из бетона, глины и камня)

[4] CIE 95:1992, Contrast and visibility / CIE 95:1992 (Контраст и видимость)

[5] CIE 123:1997, Lighting needs for the partially sighted / CIE 123:1997, (Необходимость освещения для угла обзора)

[6] CIE S 017, ILV: International Lighting Vocabulary / CIE S 017, ILV: (Международный словарь источников освещения)

[7] CIE 1932, Commission Internationale de l’Eclairage, Proceedings 1931, Available at Cambridge University Press / CIE 1932 (Материалы Международной комиссии по освещению, 1931, Доступно в журнале Cambridge University Press)

[8] AS/NZS 1428-4:2002, Design for access and mobility — Part 4: Tactile indicators / AS/NZS 1428-4:2002 (Дизайн для доступа и мобильности)

[9] AS/NZS 1428-4.1:2009, Design for access and mobility — Part 4.1: Means to assist the orientation of people with vision impairment — Tactile ground surface indicators / AS/NZS 1428-4.1:2009 (Дизайн для доступа и мобильности – Часть 4.1: Средства, способствующие ориентированию людей с нарушением зрения - Тактильные индикаторы поверхностей пешеходных дорожек)

[10] BS 8300:2010, Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people / BS 8300:2010 (Проектирование зданий и пешеходных дорожек к ним, с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями)

[11] BS 8493:2008, Light reflectance value (LRV) of a surface — Method of test (+Amendment1:2010) / BS 8493:2008 (Значение светоотражения (LRV) поверхностей - Метод испытания (+ Дополнение 1: 2010/ BS 8493:2008))

[12] BFS 2003:19/Hin 1 Removal of easily eliminated obstacles. November 2003, Sweden / BFS 2003:19/Hin 1, (Демонтаж легко устраняемых ограждений. Ноябрь 2003, Швеция)

[13] BFS 2004:15 — ALM Accessibility and usability in public spaces. September 2004, Sweden / BFS 2004:15 (Доступность и эксплуатируемость ALM в общественных местах. Сентябрь 2004, Швеция)

[14] BFS 2006:22: Building regulations. 2008, Mandatory provisions and general recommendations, Sweden / BFS 2006:22 (Строительные регламенты. 2008, Обязательные положения и общие рекомендации, Швеция)

[15] CSA B651-12, Accessible design for the built environment (under development) / CSA B651-12 (Проектирование мест доступа в застроенных средах (находится в разработке))

[16] DS. Outdoor areas for all — Planning and design — Guidelines for providing access for disabled persons, 2012 / DS. (Открытые общественные площадки - Планирование и проектирование - Рекомендации по обеспечению доступа для лиц с ограниченными возможностями)

[17] DIN 32975, Designing visual information in the public area for accessible use / DIN 32975 (Визуальная информация о проектировании общедоступных мест)

[18] DIN 32984:2011, Ground surface indicators in public areas / DIN 32984:2011, (Указатели на поверхностях дорожек в общедоступных местах)

[19] JIS T 9251:2001, Dimensions and patterns of raised parts of tactile ground surface indicators for blind persons / JIS T 9251:2001 (Размеры и шаблоны выступающих компонентов тактильных указателей на поверхностях дорожек для незрячих людей)

[20] JIS/TR T 0006:1999, Methods for estimating probability and easiness of the visual impaired’s recognition of bumps in tactile tiles through their soles of shoes / JIS/TR T 0006:1999 (Методы оценки вероятности и легкости распознавания слабовидящими людьми выступающих ребер на тактильных плитках через подошвы обуви)

[21] NF P 98-351, Cheminements — Insertion des handicapés — Éveil de vigilance — Caractéristiques et essais des dispositifs podo-tactiles au sol d’éveil de vigilance à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes / NF P 98-351 (Пешеходные дорожки – Включение лиц с ограниченными возможностями – Проявление бдительности - Характеристики и испытания под-тактильных устройств на пешеходных дорожках, для проявления бдительности слепыми или слабовидящими людьми)

[22] SI 1918 Part 6: Accessibility of the built environment: Warning and guiding means for persons with vision impairment, 2011 / SI 1918 (Часть 6: Доступность застроенной среды: Меры по предупреждению и регламентированию для лиц с нарушенным зрением. 2011)

[23] SN 640 852:2005, Taktil-visuelle Markierungen fur blinde und sehbehinderte Fussganger / SN 640 852:2005 (Тактильно-визуальная разметка для слепых и слабовидящих пешеходов)

[24] Americans with Disabilities AcT and Architectural Barriers ACT. Accessibility Guidelines. July 23, 2004, Access Board, USA (Закон о защите прав граждан США с инвалидностью и Закон об обеспечении возможности передвижения инвалидов архитектурными средствами. Регламенты, касающиеся доступности. 23 июля 2004 г. Access Board, США)

[25] CERTU. Dispositifs directionnels de guidage ou de repérage sur passages piétons ou trottoirs pour les personnes aveugles et malvoyantes, Lyon, France, July 2009 / Certu. (Направляющие или разметочные указатели на пешеходных переходах или тротуарах для слепых и слабовидящих людей. Леон, Франция, июль 2009 г.)

[26] CNIB. Access Needs of Blind and Visually Impaired Travellers in Transportation Terminals: A Study and Design Guidelines, December 1987 / CNIB (Необходимость доступа в транспортных терминалах для слепых и слабовидящих пассажиров: руководство по исследованию и проектированию, декабрь 1987 г.)

[27] Code Of Federal Regulations. Title 49, Volume 1, Part 37. Transportation Services for Individuals with Disabilities. Revised October, 2007, USA. (Свод нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США. Пункт 49, том 1, часть 37. Транспортные услуги для людей с ограниченными возможностями. Пересмотрено в октябре 2007 г., США)

[28] Department of environment transport regions. Scottish Office, Guidance on the use of tactile	paving surfaces 1998. Available at (Департамент по вопросам окружающей среды. Шотландское управление. Руководство по использованию тактильных поверхностей для пещеходных дорожек, 1998 г. Доступно по ссылке: http://www.dft.gov.uk/transportforyou/access/peti/guidanceontheuseoftactilepav6167)

[29] Foundation for Promoting Personal Mobility and Ecological Transportation. Japan, Research on Tactile Tiles for Guiding the Visually Impaired, October, 2002 (Фонд содействия личному перемещению и экологическому транспорту. Япония, Исследование тактильных плиток для людей с нарушениями зрения, октябрь 2002 г.)

[30] Guide dogs UK inclusive streets. Design principles for blind and partially sighted people, 2010.Available at (Улицы, включенные в Соединенном Королевстве для собак-поводырей. Принципы проектирования для слепых и слабовидящих, 2010. Доступно по ссылке https://www.guidedogs.org.uk/whatwedo/campaigns/inclusivestreets/)

[31] National Institute of Technology and Evaluation. Japan, Preliminary Report on Standardization Research on Visibility of Tactile Walking Surface Indicators for the Vision Impaired — Characteristics of Luminance Contrast Sensitivity of Persons with Low Visual Capacity, 2006 (Национальный институт технологии и оценки. Япония, Предварительный отчет о стандартизированных исследованиях видимости тактильных указателей на пешеходных дорожках для ходьбы людей с нарушением зрения - характеристики яркоконтрастной чувствительности лиц с нарушением зрения, 2006 г.)

[32] National institute of technology and evaluation. Japan, Report of Fundamental Research on Standardization of Tactile Tiles for Guiding the Visually Impaired — Standardizing Patterns (Version 1.0), 1998. Available at (Национальный институт технологии и оценки. Япония, Отчет о фундаментальных исследованиях по стандартизации тактильных плиток для направления людей с ослабленным зрением - стандартизация шаблонов (версия 1.0), 1998 г. Доступно по ссылке:  http://www.tech.nite.go.jp/standardE/downloadfiles/block/Blue-report_revison.pdf)

[33] National institute of technology and evaluation. Japan, Report of Fundamental Research on Standardization of Tactile Tiles for Guiding the Visually Impaired — Targeting Standardizing Patterns (Version 1.0), 2000 (Национальный институт технологии и оценки. Япония, Протокол фундаментальных исследований по стандартизации тактильных плиток для направления слабовидящих людей - шаблоны стандартизации для ориентирования (версия 1.0), 2000 г.)

[34] Province of Ontario. N148e ABE SDC. The final proposed built environment standard, July 2010, Canada (Провинция Онтарио. N148e ABE SDC. Окончательный предлагаемый стандарт застроенной среды, июль 2010 г., Канада)

[35] Accessibility Research Group Civil, Environmental, and Geomatic Engineering, University College London, Effective wayside heights for blind and partially sighted people, 2009. (Исследовательская группа по обеспечению доступа, Колледж гражданского строительства, экологического и геоматического проектирования при Лондонском Университете, Эффективная высота обочины для слепых и слабовидящих людей, 2009)

[36] University college london. Testing proposed delineators to demarcate pedestrian paths in a shared space environment, 2008 (Колледж при Лондонском Университете. Испытание предложенных разграничителей пешеходных дорожек в среде общественных помещений, 2008 г)

[37] Bentzen B.L., Barlow J.M., Tabor L. Detectable Warnings: Synthesis of US and International Practice, US Access Board. USA, May 2000. Available at (Бентцен Б.Л., Барлов Д.М., Тэйбор Л. Обнаруживаемые предупреждающие указатели: синтез американской и международной методологии, Совет по обеспечению доступа США. США, май 2000 г. Доступно по ссылке: http:/accessforblind.org/dw_resources.html)

[38] Bohringer, D., Testing tactile walking surface indicators with blind people, wheelchair and walking frame users – Results and conclusions. Available at (Бохрингер Д., Испытание тактильных указателей поверхностей на пешеходных дорожках, используемых слепыми людьми, пользователями инвалидных колясок и прогулочных рамок - Результаты и заключения. Доступно по ссылке: www.gfuv.de)

[39] Bolay F. Requirements of blind people and people with low vision to designing accessible лестницы: Inclusive design and building for disabled people and seniors (Болай Ф., Требования к проектированию лестниц для обеспечения доступа слепым и слабовидящим любям: Комплексное проектирование и строительство для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей)

[40] Bright, K. T., & Cook, G. K., 1999, Project Rainbow — A research project to provide colour and contrast design guidance for internal built environments. Chartered Institute of Building Occasional Paper 57 (Брайт K.T. и КУК Г.К., 1999, Проект Радуга - Исследовательский проект по предоставлению рекомендаций для цветового и контрастного проектирования интерьера застроенной среды. Документ периодической серии Королевского Института Строительства (Великобритания), стр. 57)

[41] Gallon, C. Tactile Surfaces in the Pedestrian Environment: Experiments in Wolverhampton. Department of Transport UK, 1992 / Галлон К., (Тактильные поверхности в пешеходной среде: эксперименты в Вулверхэмптоне. Департамент транспорта Великобритании, 1992 г.).

[42] Gallon, C. Tactile Surfaces in the Pedestrian Environment: Experiments in Wolverhampton. Centre for Logistics and Transportation. Cranfield Institute of Technology, UK. Available at (Галлон К., Тактильные поверхности в пешеходной среде: эксперименты в Вулверхэмптоне. Центр логистики и транспортировки. Технологический институт Крэнфилда, Великобритания. Доступно по ссылке: www.trl.co.uk)

[43] Gallon C. The Development of Training Methods to Enable Visually Impaired Pedestrians to Use Tactile Surfaces. Centre for Logistics and Transportation. Cranfield Institute of Technology, UK. November 1992. Available at (Галлон К., Разработка методов обучения, позволяющих пешеходам с ослабленным зрением пользоваться тактильными поверхностями. Центр логистики и транспорта. Технологический институт Крэнфилда, Великобритания. Ноябрь 1992 г. Доступно по ссылке: http://trid.trb.org/view.aspx?id=660838).

[44] Gallon C., Oxley P., SIMMs B. Tactile Footway Surfaces for the Blind. Department of Transport UK. November 1988. Available at (Галлон К., Оксли П., Симмс Б., Тактильные поверхности ступеней для слепых. Департамент транспорта Великобритании. Ноябрь 1988 г. Доступно по ссылке: www.trl.co.uk)

[45] Jenness J., Singer J. Visual Detection of Detectable Warning Materials by Pedestrians with Visual Impairments. Final Report. Prepared for Federal Highway Administration, Washington, DC by Westat, Rockville, Maryland. May, 2006 (Дженнес Дж., Сингер Дж., Визуальное обнаружение выявляемых предупреждающих указателей пешеходами с нарушениями зрения. Окончательный протокол. Подготовлено для Федерального управления автомобильных дорог, Вашингтон, округ Колумбия, Вестатом, Роквилл, Мэриленд. Май 2006 г.)

[46] Mcdonald, L Clearing our Path. CNIB, Ontario division, 2009 (Макдональд Л., Расчистка наших пешеходных дорожек. CNIB, отделение Онтарио, 2009 г.)

[47] Mitani, S., Sueda, O Measurement of Luminance Contrast Sensitivity of Persons with Low Visual Capability in order to Secure the Visibility of Tactile Walking Surface Indicators. Assistive Technology Research Series, 20, 2007, pp. 326–330, Japan (Митани С., Сужда O., Измерение яркостной контрастной чувствительности у людей с плохим зрением, для обеспечения видимости тактильных индикаторов поверхностей пешеходных дорожек. Серия исследований вспомогательных технологий, 20, 2007 г., стр. 326–330, Япония)

[48] Mitani, S., Tauchi, M Study on Illuminance Dependency of Color Identification Characteristics for Persons with Low Visual Capacity. Assistive Technology Research Series, 25, 2009, pp. 468– 472, Japan / Митани С., Таучи М. (Исследование зависимости характеристик цветовой идентификации от освещенности для лиц с низкими возможностями зрительной системы. Серия исследований вспомогательных технологий, 25, 2009 г., стр. 468–472, Япония)

[49] Mitani, S., Tauchi, M Study on Background Illuminance and Color Conspicuity Characteristics for Persons with Low Visual Capacity. Assistive Technology Research Series, 25, 2009, pp. 473– 477, Japan ( Митани С., Таучи М., Исследование характеристик яркости фона и цветопередачи для людей с низкими возможностями зрительной системы. Серия исследований вспомогательных технологий, 25, 2009 г., стр. 473–477, Япония)

[50] Mitani, S., Tauchi, M Measurement of Visibility of ТУПП perceived by LVs. Assistive Technology Research Series, 29, 2011, pp.618 - 625, Japan (Митани С., Таучи M., Измерение видимости ТУПП, воспринимаемой LV. Серия исследований вспомогательных технологий, 29, 2011 г., стр. 618 - 625, Япония)

[51] OxLEy, P.R. Inclusive Mobility — A Guide to Best Practice on Access to Pedestrian and Transport Infrastructure. Department of Transport UK. 2002. Available at (Оксли П.Р., Комплексная мобильность - Руководство по передовой практике доступа к пешеходной и транспортной инфраструктуре. Департамент транспорта Великобритании. 2002. Доступно по ссылке http://www.dft.gov.uk/transportforyou/access/peti/inclusivemobility)

[52] Peck, A.F. and Bentzen, B.L. Tactile Warnings to Promote Safety in the Vicinity of Transit Platforms Edges. US Department of Transportation, Federal Transit Administration, Volpe National Transportation Systems Centre. Cambridge, MA, USA. 1997. Available at (Пек А.Ф. и Бенцен Б.Л., Тактильные предупреждающие знаки, для повышения безопасности в непосредственной близости от краев транспортных платформ. Министерство транспорта США, Федеральное управление по транспортировке, Центр национальных транспортных систем Волпе. Кембридж, Массачусетс, США. 1997. Доступно по ссылке: http:/ accessforblind.org/publications/USDOT/DOT-TSC-UMTA-87-11.pdf)

[53] Rebstock, M., Albers, A., Aurich, T., et al, Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen, (In German) FGSV Nr.212, 2011, Germany (Ребсток M., Элберс A., Аурих T. и др.,(Инструкции по перемещению в транспортных сооружениях без ограждений (на немецком языке) FGSV № 212, 2011, Германия)

[54] Sapolinski J., Garth S.M., Garth I.M. An improved metric for luminance contrast using colour modified clinical eye charts. Redeemer Baptist School, North Parramatta, Australia. Available at / Саполински Й., Гарт С.М., Гарт Л.М., (Улучшенный показатель яркостного контраста при использовании клинических глазных диаграмм с измененной цветовой гаммой. Баптистская школа Искупителя, Северная Парраматта, Австралия. Доступно по ссылке: http://www.redeemer.nsw.edu.au/PDFs/Sapolinski_Scientific_Report.pdf)

[55] Savill, T., Davies, G. et al. Trials on platform edge tactile surfaces. 1997, UK. Available at / Сэвилл T., Дэйвиес Г. и соавт., Исследования на тактильных поверхностях краев платформы. 1997, Великобритания. Доступно по ссылке: www.trl.co.uk

[56] Savill T., Gallon C., McHARDy G. Delineation for cyclists and visually impaired pedestrians on segregated, shared routes. 1997, UK. Available at/ Сэвилл Т., Галлон К., Макхарди Г., Нанесение линий для велосипедистов и пешеходов с нарушениями зрения на отдельных общих маршрутах. 1997, Великобритания. Доступно по ссылке: www.trl.co.uk

[57] Schmidt, E. Leitlinientest im Hauptbahnhof Zürich — Auswertung. Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen in 1996. Zürich, Schweiz / Шмидт E., (Проверка указательных линий на главном вокзале Цюриха - Оценка. Швейцарская специализированная организация по строительству для людей с ограниченными возможностями, 1996 г. Цюрих, Швейцария)

[58] Stahl, A., Almèn, M., & Wemme, M., How do existing surfaces in the outdoor environment serve as lightness contrasts for visually impaired people? Swedish Traffic Administation, 2010 / Шталь A., Альмен M. и Вемме M., (Как существующие поверхности на открытом воздухе служат в качестве яркостного контраста для людей с ослабленным зрением? Шведская транспортная администрация, 2010 г.)

[59] Stahl, A., Newman, E., Dahlin-Iwanoff, et al, Detection of warning surfaces in pedestrian environments: The importance for blind people of curb, depth, and structure of tactile surfaces. Disability and Rehabilitation, 2010; 32(6): 469–482. Sweden  (Шталь A., Ньюмэн E., Дахлин-Иванофф и др., Обнаружение предупреждающих поверхностей в пешеходной среде: важность для слепых людей наличие, глубина и структуры тактильных поверхностей бордюров. Инвалидность и реабилитация, 2010 г .; 32 (6): 469–482. Швеция)

[60] Stahl, A., Almèn, M., How do blind people orient themselves along a continuous guidance route? Swedish Road Administration, 2007 (Шталь, А., Алмон, М., Как слепые люди ориентируются на непрерывных направленных маршрутах? Шведское транспортное управление, 2007 г.)

[61] Stahl, A., Almèn, M. and Wemme, M. Orientation using guidance surfaces — Blind tests of tactility in surfaces with different materials and structures. Swedish Road Administration 2004:158E / Шталь, А., Алмон, М. И Вемме М., (Ориентирование с использованием направляющих указателей на поверхностях - испытания тактильности у слепых людей на поверхностях, изготовленных из различных материалов и структур. Шведское транспортное управление 2004: 158E)

[62] Takeda M., Takahashi R., Tauchi M. et al. A study for directionality of bar shaped tactile walking surface indicator examined by vision impaired persons. Research paper contributed to Ergonomics. Ver.9.7.2050916, Japan. May 2005 (Такеда М., Такахаши Р., Таучи М. и др., Исследование направленности указателей с ребрами тактильной пешеходной поверхности, проводимые людьми с ослабленным зрением. Научно-исследовательская работа, способствующая эргономике. Версия 9.7.2050916, Япония. Май 2005 г.)

МКС 11.180.30 (IDT)

Ключевые слова: тактильные указатели, пешеходные поверхности, слепые, слабовидящие люди

МКС 11.180.30 (IDT)

Ключевые слова: тактильные указатели, пешеходные поверхности, слепые, слабовидящие люди

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |