Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК «Воды природные, сточные, производственно-технические. Измерение хлора активного методом йодометрического титрования»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Хлорирование оказалось самым простым и дешевым способом обеззараживания воды, поэтому быстро распространилось по миру. Сейчас можно сказать, что традиционным методом обеззараживания питьевой воды, принятым во всем мире (в 99 случаев из 100), является  именно хлорирование, и сегодня для хлорирования воды ежегодно расходуют сотни тысяч тонн хлора. В существующей практике обеззараживания питьевой воды хлорирование используется наиболее часто как наиболее экономичный и эффективный метод в сравнении с любыми другими известными методами, поскольку это единственный способ, обеспечивающий микробиологическую безопасность воды в любой точке распределительной сети в любой момент времени благодаря эффекту последействия хлора.

Для того чтобы понять, сколько нужно дозировать хлора в воду для ее обеззараживания надо разделить понятия активного, свободного, связанного и остаточного хлора.

В общем, принято считать, что активный хлор – это хлор в составе химического соединения, способный при взаимодействии его водного раствора с йодистым калием вытеснять из последнего йод. Содержание активного в хлорсодержащих препаратах характеризует их бактерицидные свойства.

Однако, как выяснили раньше, количество активного хлора, необходимого для обеззараживания воды, должно определяться не только по количеству болезнетворных бактерий, но и по общему количеству способных к окислению органических веществ, микроорганизмов, а также неорганических веществ, находящихся в хлорируемой воде. Поэтому правильное определение вносимой дозы активного хлора является исключительно важным: недостаток хлора может привести к тому, что он не окажет необходимого бактерицидного действия, а его излишек приведет к ухудшению органолептических качеств воды. Поэтому доза активного хлора (хлоропотребление) должна быть установлена в зависимости от индивидуальных свойств обрабатываемой воды на основании лабораторной проверки.\

Лучше всего, если при проектировании установки хлор-обеззараживания воды расчетная доза активного хлора будет приниматься, исходя из необходимости очистки воды в период ее максимального загрязнения, например, в период паводков.

Настоящий стандарт разрабатывается в рамках реализации национального проекта «Жасыл Қазақстан» (Направление II. Таза Қазақстан, Задача 1. II. Второе направление» — «Үнемді Қазақстан»), которая ставит своей целью устойчивое использование природных ресурсов. В первую очередь, это касается водных ресурсов и снижения энергоемкости экономики.

Сегодня во всем мире уровень энергоемкости ВВП, в первую очередь, характеризует текущую ситуацию в области энергосбережения. Как показывают данные, энергоемкость ВВП Республики Казахстан имеет очень высокий уровень в сравнении с другими странами. В связи с чем вопрос бережного отношения к энергоресурсам и повышения энергоэффективности при модернизации национальной инфраструктуры отнесен к одной из ключевых задач.

Разработка данного стандарта не приведет к отмене или пересмотру действующих документов по стандаризации.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ТОО «Caspian Offshore Cobstruction Realty».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает метод выполнения измерений массовой концентрации активного хлора методом йодометрического титрования в водах природных, сточных и производственно-технических.

Диапазон измерений активного хлора от 0,4 мг/дм3 и более

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений»;

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VIЗРК;

- ГОСТ 4212-2016 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа;

- ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями настоящего стандарта являются:                                   Производители продукции, ОПС, ИЦ (ИЛ).

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Стандарт разрабатывается впервые, на основании Методики выполнения измерений «Воды природные, сточные, производственно-технические. Измерение хлора активного методом йодометрического титрования»

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «ЦентрНормТех»

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 6/6б ВП 6.

Контактные данные: телефон 8 (7172) 25-37-45, e-mail: info@tk70.kz.

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «ЦентрНормТех»                                                     А. Ерсiнова