Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СРЕДСТВА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Общие технические требования и правила размещения

СТ РК 1633

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО Фирма Торговая палата

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20__ года № ____.

3 В настоящем стандарте реализованы положения Конвенции ООН о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.), Постановления Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил дорожного движения, Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Об утверждении Правил размещения наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорогах общего пользования международного, республиканского, областного и районного значения от 6 июня 2019 г. № 371, Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» от 18.10.2011 года № 827, с учетом положений законодательства Республики Казахстан.

Законов Республики Казахстан:

О техническом регулировании от 09 ноября 2004 г. № 603 – II;

О рекламе от 19 декабря 2003 г. № 508;

Об автомобильных дорогах от 17 июля 2001 г. № 245;

О дорожном движении от 17 апреля 2014 г. № 194-V;

Об особо охраняемых природных территориях от 7 июля 2006 года № 175;

О языках в Республике Казахстан от 11 июля 1997 г. № 151.

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 1633-2015 Средства наружной рекламы на автомобильных дорогах и населенных пунктах. Общие технические требования и правила размещения

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СРЕДСТВА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Общие технические требования и правила размещения

Дата введения __________

- Область применения

  - Настоящий стандарт распространяется на объекты наружной (визуальной) рекламы, на автомобильных дорогах общего пользования, а также территориях городских, сельских и иных населенных пунктов (далее – населенных пунктов).

  - Стандарт устанавливает общие технические требования к объектам наружной (визуальной) рекламы и правилам их размещения, а также требования к рекламно-информационным знакам об объектах сервиса.

  - Действие настоящего стандарта распространяется на органы государственного управления в области безопасности дорожного движения, Национального оператора по управлению автомобильными дорогами и местные исполнительные органы по управлению территориями населенных пунктов, участников дорожного движения и рекламной деятельности, население городских, сельских и иных населенных пунктов.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1053-2011 Автомобильные дороги. Термины и определения.

СТ РК 1412-2017 Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения.

ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

Проект, редакция 1

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], [2], [3], [4], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Наружная (визуальная) реклама: Реклама, размещенная на объектах наружной (визуальной) рекламы и доступная визуальному восприятию на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

3.2 Объект наружной (визуальной) рекламы: Сооружения, различного рода объемные или плоскостные конструкции, в том числе экраны и электронные табло, световые конструкции, и иные средства, используемые для распространения и (или) размещения рекламы

Примечание – Размещение наружной (визуальной) рекламы осуществляется путем отображения и нанесения рекламных изображений и (или) информации на объектах наружной (визуальной) рекламы, в том числе размещаемых на внешних сторонах зданий (сооружений).

3.3 Рекламно-информационные знаки об объектах сервиса: Знаки, предназначенные для информирования участников дорожного движения об объектах сервиса.

Примечания

- См. приложение А.

- Рекламно-информационные знаки об объектах сервиса не относятся к знакам дорожным, предусмотренным ГОСТ 32945 и [4].

3.4 Уличная мебель (оборудование): Объекты декоративного характера и практического использования (вазы для цветов, павильоны, беседки, скамьи, урны, остановки общественного транспорта, информационная панель, оборудование и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения), устанавливаемые в населенных пунктах на открытом пространстве за пределами помещений.

- Общие положения

4.1 Объекты наружной (визуальной) рекламы, размещаемые на автомобильных дорогах общего пользования

Объекты наружной (визуальной) рекламы, размещаемые на автомобильных дорогах общего пользования должны соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан, на момент их первичного размещения.

4.2 Объекты наружной (визуальной) рекламы, размещаемые на территории населенных пунктов

Объекты наружной (визуальной) рекламы, размещаемые на территории населенных пунктов должны соответствовать требованиям [3], иным нормативным правовым актам, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, действующим на территории Республики Казахстан.

4.2.1 Не допускается размещение наружной (визуальной) рекламы на территории памятников истории и культуры, культовых объектов, а также на особоохраняемых природных территориях [3], [5].

4.2.2 Тексты наружной (визуальной) рекламы должны предоставляться участникам дорожного движения на государственном и русском языках согласно [6], а также, по усмотрению рекламодателя и на других языках. Перевод содержания рекламы не должен искажать ее основной смысл.

Размер текста должен обеспечивать его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств, участниками дорожного движения с нормальным зрением (1,0).

4.2.3 Объекты наружной (визуальной) рекламы не должны:

- снижать транспортно-эксплуатационные качества дороги, нарушать требования безопасности движения транспортных средств и охраны окружающей среды;

- вызывать ослепление участников дорожного движения и других потребителей рекламы, светом, в том числе отраженным;

- иметь яркость элементов изображения при внутреннем и внешнем освещении выше фотометрических характеристик дорожных знаков;

- освещаться в темное время суток на участках дорог, где дорожные знаки не имеют искусственного освещения;

- мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства;

- иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами и ухудшать их видимость или эффективность восприятия, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо иного объекта;

- издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах автомобильной дороги лицами с нормальным слухом.

4.2.4 Рекламно - информационные знаки об объектах сервиса указаны в 
приложении А, размеры знаков – в приложении Б.

- Требования к объектам наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах

5.1 Объекты наружной (визуальной) рекламы следует размещать согласно требованиям [7].

5.2 Вновь устанавливаемые объекты наружной (визуальной) рекламы должны соответствовать требованиям технических регламентов [9] - [12], строительных норм и правил, иных нормативных документов, принятых в установленном порядке.

5.3 Объекты наружной (визуальной) рекламы должны обеспечивать (при необходимости) возможность смены размещенных на них изображений без заезда транспортных средств на газоны с соблюдением требований безопасности дорожного движения.

5.4 Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т. п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

5.5 Не допускается повреждение зданий и сооружений при креплении к ним объектов наружной (визуальной) рекламы, а также снижение их прочности и устойчивости.

5.6 На объектах наружной (визуальной) рекламы должны использоваться осветительные приборы обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности в соответствии с требованиями технических регламентов [13], [14].

5.7 Значения фотометрических характеристик элементов изображения наружной (визуальной) рекламы и рекламно информационных знаков об объектах сервиса должны быть  на 25 %  ниже аналогичных характеристик дорожных знаков по ГОСТ 32945.

5.8 При внутреннем или наружном освещении рекламы осветительные приборы и устройства должны быть установлены таким образом, чтобы исключить прямое попадание световых лучей на проезжую часть и не создавать неудобства для жильцов и(или) работающего персонала зданий (в случаях наличия внутренней или наружной подсветки и подключения к электрическим сетям).

5.9 Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью объекта наружной (визуальной)и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки.

5.10 Объект наружной (визуальной) рекламы должен иметь маркировку с указанием наименования собственника или иного лица, обладающего правами на объект наружной (визуальной) рекламы и номера его телефона.

5.11 Не допускается применять рекламно – информационные знаки об объектах сервиса, изображения которых отличаются от приведенных в приложении А.

- Требования к местам размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах

  - При размещении объектов наружной (визуальной) рекламы не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения, увеличивать габарит инженерных сооружений и не должны размещаться:

- на дорожном знаке, его опоре, в целях безопасности и поддержания городской эстетики, на столбах городской инфраструктуры любого назначения, а также на любом другом приспособлении, предназначенном для регулирования движения;

- на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах в пределах границ транспортных развязок в разных уровнях;

- на участках автомобильных дорог и улиц с высотой дорожного полотна более 2 м;

- на участках автомобильных дорог - на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 м, в целях безопасности дорожного движения, на стороне внутреннего радиуса проезжей части;

- на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;

- на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 150 м;

- в местах, где на 150 м участка дороги, в том числе, на перекрестках, установлено более 3-х знаков организации дорожного движения;

- на уклонах более 40 %;

- ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств;

- в пределах разметки наземных пешеходных переходов и пересечениях автомобильных дорог или улиц в одном уровне, а также на расстоянии менее 50 м;

- в пределах треугольников видим ости «транспорт - транспорт», «транспорт - пешеход» на пешеходных перекрестках;

  - На автомобильных дорогах нижний край объекта наружной рекламы или крепящих его конструкций размещают на высоте не менее 
4,5 м от уровня поверхности участка, на котором расположен объект наружной (визуальной) рекламы.

  - Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций должно быть не менее 1 м.

  - Удаление объектов наружной (визуальной) рекламы от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1,0 м.

  - Расстояние объектов наружной (визуальной) рекламы до дорожных знаков и светофоров должно быть не менее указанного в таблице 1.

Таблица 1

| Разрешенная скорость движения на дороге (улице), км/ч | Расстояние до дорожных знаков и светофоров при площади наружной (визуальной) рекламы, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | св. 18 | св.15 до 18 вкл. | св. 6 до 15 вкл. | менее 6 |
| Более 60 | 200 | 100 | 10 | 5 |
| 60 и менее | 120 | 60 | 5 | 2,5 |
| Примечание – Допускается снижение до 50 % указанных значений расстояний, при размещении объектов наружной (визуальной) рекламы после дорожных знаков и светофоров (по ходу движения). |  |  |  |  |

  - В зависимости от площади наружной (визуальной) рекламы расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги объектами наружной (визуальной) рекламы должно быть не менее указанного в таблице 2.

Таблица 2

| Место размещения объектов наружной (визуальной) рекламы | Площадь наружной (визуальной) рекламы, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | св. 18 | св 6 до 18, включительно | менее 6 |
| В пределах населенных пунктов | 150 | 50 | 20 |

  - Не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т. п., в поверхность автомобильных дорог и улиц.

  - При выполнении работ по монтажу и обслуживанию объектов наружной (визуальной) рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по [15].

  - Фундаменты размещения объектов наружной (визуальной) рекламы должны быть заглублены на 15 - 20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц.

  - Собственник или лицо, обладающее иными правами на объекты наружной (визуальной) рекламы обязан восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) объекта наружной (визуальной) рекламы.

  - Эксплуатация рекламно-информационных знаков об объектах сервиса осуществляется в соответствии с ГОСТ 33220.

Приложение А

(информационное)

Допустимые пиктограммы и примеры надписей для рекламно-информационных

знаков об объектах сервиса

Рисунок А.1

Приложение Б

(информационное)

Допустимые размеры и пропорции рекламно-информационных знаков об объектах сервиса

Примечания

- На знаке допускается указание стрелкой направления движения и расстояния до указываемого объекта, а также телефона, адреса.

- На знаке допускается размещение логотипов и торговых марок указываемого объекта, а также логотипов и торговых марок фирм, продукция которых представлена в указываемом объекте или осуществляется ее сервисное обслуживание.

- Допускаемые отклонения от размеров знаков ± 10 мм.

- Рекламно-информационные знаки об объектах сервиса выпускаются только в желтом цвете.

Рисунок Б.1

Библиография

- Закон Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 г. 
№ 245.

- Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» от 17 апреля 2014 г. 
№ 194-V.

- Закон Республики Казахстан «О рекламе» (№ 508 - II от 19 декабря 2003 г.).

- Правила дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам (приняты постановлением  Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196).

- Закон Республики Казахстан  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»  (№ 175-III от 7 июля 2006 года).

- Закон  Республики  Казахстан  «О языках в Республике  Казахстан» (№ 151-1 от 11 июля 1997 г.).

- Правила размещения объектов наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах (утверждены приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 апреля 2019 года № 233).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). (утверждены Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230).

- Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 22.12.2008 года № 1198).

- Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности металлических конструкций» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.12.2008 года № 1353).

- Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности деревянных конструкций» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26.12.2008 года № 1265).

- Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности конструкций из других материалов» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.12.2008 года № 1351).

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (принят Решением КТС от 16.08.2011 № 768).

- Технический регламент Республики Казахстан «Общие требования пожарной безопасности» (утвержден приказом Министра внутренних дел РК от 23.06.2017 № 439).

- ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.

МКС 03.220.20

Ключевые слова: наружная (визуальная) реклама, объект наружной (визуальной) рекламы полоса отвода, автомобильные дороги общего пользования, территории городских и сельских населенных пунктов, размещение, знаки информирования об объектах сервиса, национальный оператор автомобильных дорог, безопасность движения, требования к объектам наружной (визуальной) рекламы.

МКС 03.220.20

Ключевые слова: наружная (визуальная) реклама, объект наружной (визуальной) рекламы полоса отвода, автомобильные дороги общего пользования, территории городских и сельских населенных пунктов, размещение, знаки информирования об объектах сервиса, национальный оператор автомобильных дорог, безопасность движения, требования к объектам наружной (визуальной) рекламы.

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО Фирма Торговая палата

Директор								Ефремов Ю.Ю.

Руководитель проекта по разработке 				Абишев Т.М.