Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

Классификация и общие требования

СТ РК ____–202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «ЦентрНормТех»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденные приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 435 от 9 июня 2023 года.

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Термины и определения	1

3	Классификация	1

4	Общие требования	2

4.1	Общие положения	2

4.2	Лицензирование и нормативные требования	3

4.3	Продукция ДСК	3

4.4	Промышленная база ДСК	4

4.5	Организация строительного производства в ДСК	5

Библиография	8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

Классификация и общие требования

Дата введения _______

# Область применения

Настоящий стандарт распространяется на домостроительный комбинат (далее – ДСК) и устанавливает классификацию и общие требования к нему.

# Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 Домостроительный комбинат (ДСК): Интегрированное предприятие строительной индустрии, специализирующееся на массовом производстве элементов и конструкций для возведения зданий с сооружений, и осуществляющее комплектное изготовление элементов (конструкций, деталей) полносборных зданий, их транспортирование на строительную площадку, монтаж и послемонтажные работы со сдачей готовых зданий в эксплуатацию.

2.2 Интегрированное предприятие строительной индустрии: Юридическое лицо или консорциум организаций, организационная структура которых включает в себя следующие подразделения или организации:

- проектированием;

- производством;

- строительством.

2.3 Консорциум: Временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных хозяйственных задач [1].

# Классификация

3.1 В зависимости от объемов строительства и характера деятельности ДСК подразделяются на:

- целевые – по возведению полносборных жилых домов;

- специализированные – по возведению типовых полносборных зданий и сооружений культурно-бытового назначения;

- комплексные – по возведению как типовых жилых домов определенных серий, так и культурно-бытовых зданий, и сооружений.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.2 По видам производимой продукции ДСК делятся на:

- предприятия, производящие продукцию для возведения жилых зданий. Включает производство панелей наружных и внутренних стен, перекрытий, фундаментных блоков и других конструктивных элементов, конструкции из древесины, сборные строительные конструкции (мобильные, блочно-модульные, инвентарные дома), полимерные конструкции и т.п. в соответствии с [2];

- предприятия, производящие продукцию для возведения промышленных зданий. Включает каркасные элементы, металлические конструкции, железобетонные изделия, конструкции из древесины, сборные строительные конструкции (мобильные, блочно-модульные, инвентарные дома), полимерные конструкции и другие специализированные компоненты и т.п. в соответствии с [2];

- предприятия, производящие гибридные строительные элементы для жилых и промышленных объектов.

3.3 В соответствии с заявленной мощностью ДСК подразделяются на:

- малые, производящие от 20 000 до 50 000 м2 в год;

- средние, производящие от 50 000 до 100 000 м2 в год;

- крупные, производящие более 100 000 м2 в год.

# Общие требования

## Общие положения

4.1.1 В основу организации и деятельности ДСК положены следующие принципы, определяющие характер комбинированной формы управления индустриальным жилищно-гражданским строительством:

- объединение предприятий крупнопанельного домостроения (далее – КПД) или других предприятий и цехов строительной индустрии, изготовляющих сборные строительные конструкции для жилищно-гражданских сооружений, строительно-монтажных, отделочных и других специализированных организаций по жилищно-гражданскому строительству, в составе единой строительно-промышленной организации – ДСК;

- превращение разрозненных процессов изготовления индустриальных конструкций и строительно-монтажных работ в общий непрерывный технологический поток заводского конвейерного производства конструкций и деталей и возведения из них жилых и общественных зданий определенных типовых серий;

- обеспечение внутренних связей и общей взаимной заинтересованности в выпуске конечной продукции промышленных и строительных подразделений, входящих в состав комбината, вместо внешних договорных отношений между самостоятельными предприятиями строительной индустрии и строительно-монтажными организациями;

- выпуск в качестве конечной продукции комбината законченных объектов строительства с монтажом, отделкой и подготовкой их к сдаче в эксплуатацию и ведение расчетов с заказчиками за готовые объекты.

4.1.2 При создания ДСК необходимо учитывать:

- планируемый объем полносборного жилищно-гражданского строительства в зоне деятельности ДСК на текущий и перспективный периоды, обеспечивающий использование проектируемой мощности ДСК и развитие его специализации;

- степень типизации и унификации возводимых жилых и культурно-бытовых объектов из сборных элементов;

- наличие в зоне деятельности ДСК действующих, реконструируемых, а в отдельных случаях вновь проектируемых и строящихся предприятий КПД или заводов по изготовлению сборных конструкций и изделий с объемом производства, соответствующим перспективному росту объема строительства ДСК;

- наличие генподрядных и специализированных строительно-монтажных организаций по жилищно-гражданскому строительству и условия их производственной загрузки;

- наличие развитой транспортной сети железных и шоссейных дорог, обеспечивающих транспортирование крупноразмерных элементов к объектам строительства ДСК.

4.1.3 Зона деятельности ДСК определяется в пределах экономически целесообразного радиуса перевозки сборных строительных конструкций и монтажных механизмов.

4.1.4  ДСК могут осуществлять свою деятельность в качестве подрядных организаций по сооружению надземной части крупноэлементных жилых домов и зданий культурно-бытового назначения, а также — по возведению зданий в целом, включая их подземную часть.

## Лицензирование и нормативные требования

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и в зависимости от характера строящегося объекта предприятия ДСК должны иметь следующие соответствующие лицензии.

## Продукция ДСК

ДСК выпускают широкий ассортимент строительных конструкций и элементов, необходимых для возведения жилых и промышленных зданий. Основные виды конструкций, выпускаемые ДСК, включают:

- железобетонные конструкции: панели наружных и внутренних стен, перекрытия, фундаментные блоки, лестничные марши:

- панели наружных стен – основные элементы для возведения внешних стен зданий;

- панели внутренних стен используются для внутренних перегородок и несущих стен;

- перекрытия и плиты – элементы для создания горизонтальных перекрытий между этажами;

- фундаментные блоки применяются для устройства фундаментов зданий.

- металлические конструкции: каркасные элементы, балки, фермы:

- каркасные элементы – колонны, балки, фермы и другие элементы металлических каркасов зданий;

- металлические фермы и перекрытия используются в промышленных и коммерческих зданиях.

- деревянные конструкции: каркасные панели, балки:

- деревянные каркасы и панели применяются в каркасном домостроении;

- деревянные балки и стропильные системы используются для создания крыш и перекрытий.

- Модульные элементы: готовые блоки и модули для быстровозводимых зданий:

- блочные и модульные элементы для быстровозводимых зданий и сооружений;

- санитарные модули включают готовые ванные комнаты и туалеты, которые интегрируются в здания.

- отделочные материалы: фасадные и внутренние панели, декоративные элемент:

- фасадные панели для облицовки наружных стен;

- панели внутренней отделки для внутренней отделки помещений.

- инженерные сети и коммуникации: вентиляционные шахты, технические колодцы и лотки:

- вентиляционные шахты для систем вентиляции и кондиционирования;

- технические колодцы и лотки для прокладки инженерных коммуникаций.

- кирпичные и керамические блоки:

- кирпичи для строительства стен и перегородок;

- керамические блоки – более крупные блоки для ускорения строительства.

ДСК также могут выпускать специализированные элементы для уникальных проектов, адаптированные под конкретные архитектурные и конструктивные требования.

## Промышленная база ДСК

4.4.1 Промышленной базой ДСК могут служить:

- отдельное предприятие КПД, выпускающее полные комплекты или основные конструкции и детали полносборных жилых и общественных зданий;

- группа предприятий КПД, каждое из которых производит часть общей номенклатуры конструкций и деталей, дающих в целом полные комплекты изделий для сооружаемых зданий;

- предприятие (завод) по производству сборных конструкций и изделий с соответствующей его реконструкцией для выпуска комплектов конструкций и деталей для зданий жилого и общественного назначения.

4.4.2 Состав и мощность промышленной базы ДСК определяются на основании технико-экономического расчета с учетом сложившейся структуры, рационального радиуса действия, наличия сырьевых ресурсов, требований к продукции, объема строительства, доступности сырьевых ресурсов   и т. п. в соответствии с [2].

4.4.3 Номенклатура продукции промышленной базы ДСК определяется на основе разработанных проектов или действующих заводов КПД с обеспечением перспективных объемно-планировочных и конструктивных решений, учитывающих применение облегченных конструкций и эффективных материалов при максимальной их унификации.

4.4.4 Организация производства основных видов конструкций на предприятиях и в цехах ДСК должна основываться на следующих принципах:

- специализации технологических линий основных цехов на изготовлении строго определенной номенклатуры продукции;

- обеспечении возможности изменения в процессе производства количественного соотношения типоразмеров конструкций;

- применении технологии производства, обеспечивающей выпуск изделий максимальной заводской готовности, включая отделку стеновых конструкций;

- увязке по времени изготовления конструкций и поставки их на объекты со строительно-монтажной деятельностью ДСК.

4.4.5 Технологические линии формовочных цехов специализируются на изготовлении строго определенной номенклатуры сборных конструкций, типоразмеры которых определяются производственной программой ДСК по строительству.

4.4.6 Изготовление конструкций на ДСК должно производиться в соответствии с утвержденными техническими условиями, технологическими правилами и картами.

4.4.7 Технологические правила изготовления конструкций и деталей разрабатываются на каждый конструктивный элемент и должны содержать:

- краткую характеристику изготовляемых элементов с необходимыми графическими материалами;

- технологические требования к изделиям и допустимые отклонения от размеров;

- описание технологических операций по стадиям производства (подготовка к формованию, формование, термовлажностная обработка, отделка) с указанием времени, необходимого на их выполнение.

4.4.8 В технологических картах указанные положения детализируются для каждого типоразмера изготовляемых конструкций и технологически связанных операций по отдельным видам строительно-монтажных работ.

4.4.9 Доставка конструкций на строительные площадки может быть организована как собственным, так и наемным транспортом.

4.4.10 ДСК должен располагаться на территории с хорошей транспортной доступностью и иметь достаточное пространство для размещения производственных и складских помещений, а также для логистики.

4.4.11 Проектирование ДСК должно учитывать местные строительные и санитарные нормы и правила в соответствии с [3].

## Организация строительного производства в ДСК

4.5.1 Организация поточного строительства жилого комплекса ДСК осуществляется в строгой технологической последовательности возведения зданий и сооружений потока по следующим трем стадиям (периодам) производства:

- подготовительный период: инженерная подготовка территории, снос старых строений, планировка застраиваемой территории; возведение объектов строительного хозяйства (временных сооружений, дорог и других устройств, необходимых для нужд строительства); земляные работы, забивка свай, мелиоративные работы, связанные с осушением территории; прокладка подземных внутриквартальных инженерных коммуникаций и сетей (водопровода, канализации, газо-электроснабжения, линий теплофикации и телефонной связи);

- основной период: монтаж фундаментов и выполнение всех общестроительных, отделочных и специальных работ по возведению надземной части жилых домов и объектов культурно-бытового назначения, включая предусмотренные проектом встроенные торговые и другие помещения;

- заключительный период: устройство постоянных внутриквартальных дорог и проездов, благоустройство застраиваемой территории жилого комплекса, озеленение и другие работы, обеспечивающие сдачу под заселение и в эксплуатацию жилых домов и объектов культурно-бытового назначения комплекса.

4.5.2 Проект организации поточного строительства жилого массива разрабатывается на весь период строительства с разделением на отдельные пусковые комплексы (очереди) с учетом производственной мощности ДСК. Проекты производства работ по отдельным объектам комплекса (массива) разрабатываются на период строительства объекта с учетом установленных норм продолжительности строительства.

4.5.3 Проекты производства работ разрабатываются на основе типовых технологических правил и карт с конкретизацией их в соответствии с условиями производства работ на объектах ДСК. В технологических правилах излагаются основные положения по технологии изготовления отдельных конструктивных элементов, транспортированию их на строительные площадки, монтажу на объектах и производства отделочных и специальных работ. В технологических картах эти положения детализируются для каждого конструктивного элемента и комплекса технологически связанных операций по отдельным видам строительно-монтажных работ.

4.5.4 При изменении или уточнении проектов сооружаемых зданий и технологических параметров производства в проекты организации строительства и производства работ, а также в технологические правила и карты должны быть внесены соответствующие изменения.

4.5.5 На основе разработанных проектов производства работ и технологических правил и карт производятся:

- определение продолжительности каждой производственной операции и цикла работ;

- определение объемов и сроков производства работ, необходимых для их выполнения строительных рабочих соответствующей профессии и квалификации, а также материальных и энергетических ресурсов;

- разработка и осуществление необходимых производственно-технологических мероприятий, обеспечивающих соблюдение сроков выполнения и надлежащее качество работ.

4.5.6 Календарное планирование и определение сроков выполнения производственных процессов отражается в проектах производства работ с учетом применения комплексных и объектных сетевых графиков.

4.5.7 На основе утвержденных проектов производства работ и сетевых графиков осуществляется процесс возведения строительных объектов исходя из следующих условий:

- сборные конструктивные элементы, изготовляемые на предприятиях и в цехах ДСК, а также получаемые от внешних предприятий КПД, должны выполняться с максимальной заводской готовностью и поставляться на строительные площадки со всеми комплектующими деталями и вспомогательными материалами, необходимыми для выполнения монтажных работ;

- транспортирование конструктивных элементов на строительные площадки должно производиться в строгом соответствии с согласованными транспортно-монтажными графиками, составляемыми для каждого монтируемого здания (объекта) и тесно увязанными между собой по времени;

- монтаж конструктивных элементов на объектах должен производиться, как правило, непосредственно с транспортных средств, для чего каждый элемент должен подаваться с помощью соответствующих механизмов в монтажную зону объекта и устанавливаться в проектное положение. При отсутствии такой возможности складирование конструкций на приобъектных складах должно производиться в соответствии с технологической последовательностью дальнейшего их монтажа на объектах;

- отделочные и специальные работы по возводимым зданиям должны осуществляться с максимальным совмещением их с работами по монтажу конструктивных элементов зданий с учетом выполнения отдельных видов (этапов) работ специализированными субподрядными организациями по договорам с ДСК.

4.5.8 В процессе возведения ДСК зданий и сооружений должен осуществляться постоянный контроль качества монтируемых конструктивных элементов на всех этапах изготовления конструкций и производства монтажных работ.

4.5.9 Контроль качества конечной продукции ДСК, включая изготовление конструкций и деталей, осуществляется отделом технического контроля (ОТК).

Отдел технического контроля (ОТК) осуществляет контроль качества поступающих на ДСК сырьевых материалов, а также контроль качества конструкций, деталей и изделий, изготовляемых предприятиями и цехами ДСК.

4.5.10 Контроль качества монтажа конструкций, инженерного оборудования и отделки зданий осуществляют производственные подразделения ДСК при участии строительной лаборатории и ОТК.

4.5.11 Качество монтажа конструктивных элементов, а также выполненных отдельных видов работ (сварки, антикоррозионной защиты, замоноличивания стыков и швов, устройства сборных железобетонных фундаментов) подлежит обязательной оценке при промежуточных приемках, а качество готовой продукции ДСК законченного строительством и подготовленного к эксплуатации объекта при сдаче ее генподрядчику или заказчику.

4.5.12 Приемку и оценку готовой продукции ДСК производит рабочая комиссия в составе представителей генподрядчика (или заказчика), а также привлеченных ДСК субподрядных специализированных организаций и составляет соответствующий акт.

Перед сдачей объекта ДСК подготовляет и представляет рабочей комиссии соответствующие технические документы в установленном порядке и принимает непосредственное участие в сдаче и приемке объекта генподрядчику (заказчику).

Исправление, выявленных при сдаче объектов недоделок, ДСК выполняет в установленный актом сдачи объекта срок.

# Библиография

[1] Гражданский Кодекс Республики Казахстан (введен в действие Постановлением Верховного Совета РК от 27 декабря 1994 года № 269-XII с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2024 г.).

[2] Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435).

[3] СН РК 1.03-00-2022 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.

МКС 91.060, 91.200

Ключевые слова: домостроительный комбинат, организация и деятельность домостроительных комбинатов.

МКС 91.060, 91.200

Ключевые слова: домостроительный комбинат

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

| Директор ТОО «ЦентрНормТех» |  | И. Богданов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «ЦентрНормТех » |  | К. Жимаилова |