Изображение государственного герба

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

СТ РК 1666-2007

ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ И ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ

Технические условия

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики № ___________

Дата введения __________

Раздел 1, первый абзац изложить в новой редакции:

Настоящий стандарт распространяется на газы горючие природные, товарные газы, поставляемые с промыслов, газоперерабатывающих заводов и подзменых хранилищ газа и транспортируемые по магистральным газопроводам и на газы, транспортируемые по магистарльным газопроводам газоснабжающим и газосбытовым организациям (далее – газы).

Раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в новой редакции: «Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.011-78 Система стандартов безопасности труда. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний.

ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ ISO 15971-2012 Газ природный. Измерение свойств. Теплота сгорания и число Воббе.

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.

ГОСТ 17310-2002 Газы. Пикнометрический метод определения плотности.

ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги.

ГОСТ 20061-2021 Газы горючие природные. Метод определения температуры точки росы углеводородам.

ГОСТ 22387.2-2014 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы.

ГОСТ 22387.4-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли.

ГОСТ 26374–2018 Газы горючие природные. Определение общей серы.

ГОСТ 31369-2021 Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава.

ГОСТ 31370-2008 Газ природный. Руководство по отбору проб.

ГОСТ 31371.1-2020 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1: Общие указания и определение состава.

ГОСТ 31371.2-2020 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2: Вычисление неопределенности.

ГОСТ 31371.3-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов С8 с использованием двух насадочных колонок.

ГОСТ 31371.4-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1-С5 и С6 + в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок.

ГОСТ 31371.5-2022 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1 - С5 и С6+ изотермическим методом.

ГОСТ 31371.6-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода С1-С8 с использованием трех капиллярных колонок.

ГОСТ 31371.7-2020 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7: Методика измерений молярной доли компонентов.

ГОСТ 34712-2021 Газ природный. Определение общей серы методом ультрафиолетовой флуоресценции.

СТ РК ASTM D 5504-2015 Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции.

СТ РК ASTM D 6228-2011 Газ природный. Метод определения содержания серы с помощью газовой хроматографии и пламенного фотометрического детектора.

СТ РК ISO 6974-1-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии.  Часть 1. Указания по специализированному анализу.

СТ РК ISO 6974-2-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии.  Часть 2.  Характеристики измерительной системы и статистика для обработки данных.

СТ РК ISO 6974-3-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии.  Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов до С8, используя две хроматографические колонки.

СТ РК ISO 6974-4-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии.  Часть 4. Метод определения азота, углекислого газа и углеводородов от С1 до С5 и С6+ для лабораторной и промышленной измерительной системы, использующей две колонки.

СТ РК ISO 6974-5-2016 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии.  Часть 5. Метод определения азота, углекислого газа и углеводородов от С1 до С5 и С6+ для лабораторного и промышленного применения, используя три колонки.

СТ РК ISO 6974-6-2004 Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии.  Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов (С1 – С8) с использованием трех капиллярных колонок.

СТ РК ISO 6976-2004 Газ природный. Расчет теплотворной способности, плотности, относительной плотности и индекса Воббе для смеси.

СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом.

СТ РК ГОСТ Р 53762-2011 Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам.

СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде.

Примечание - При  пользовании  настоящим  стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по  состоянию  на  текущий  год  и  соответствующим  ежемесячно  издаваемым информационным  указателям,  опубликованным  в  текущем  году.  Если  ссылочный документ  заменен  (изменен),  то  при  пользовании  настоящим  стандартом  следует руководствоваться  замененным  (измененным)  документом.  Если  ссылочный  документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Дополнить следущим термином с соответствующим определением.

Газосепарационный комплекс (ГСК) – инфраструктурный объект, предназначенный для выпуска этана, используемого в качестве сырья на заводе по производству полиэтилена.

Примечание: После извлечения этана и пропана тощий газ будет направлятся недропользователю и должен соответствовать [3] и Таблице 1.

Раздел 4. Таблицу 1 «Требования к физико-химическим показателям газов» изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя для макроклиматических районов |  |  |  | Методы испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Умеренный |  | Холодный |  |  |
|  |  | с 1.05 по 30.09 | с 1.10 по 30.04 | с 1.05 по 30.09 | с 1.10 по 30.04 |  |
| 1 | Молярная доля компонентов (компонентный состав), % | Не нормируется, определение обязательно |  |  |  | ГОСТ 31371.1, ГОСТ 31371.2, ГОСТ 31371.3, ГОСТ 31371.4, ГОСТ 31371.5, ГОСТ 31371.6, ГОСТ 31371.7, СТ РК ISO 6974-1, СТ РК ISO 6974-2, СТ РК ISO 6974-3, СТ РК ISO 6974-4, СТ РК ISO 6974-5 и СТ РК ISO 6974-6 |
| 2 | Молярная доля кислорода, %, не более | 0,02 |  |  |  | ГОСТ 31371.3, ГОСТ 31371.6, ГОСТ 31371.7, СТ РК ISO 6974-3 и СТ РК ISO 6974-6 |
| 3 | Молярная доля диоксида углерода, %, не более | 2,5 |  |  |  | ГОСТ 31371.3, ГОСТ 31371.4, ГОСТ 31371.5, ГОСТ 31371.6, ГОСТ 31371.7, СТ РК ISO 6974-3, СТ РК ISO 6974-4, СТ РК ISO 6974-5 и СТ РК ISO 6974-6 |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более | 0,007 |  |  |  | ГОСТ 22387.2, СТ РК ГОСТ Р 53367 и СТ РК ASTM D 5504 |
| 5 | Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более | 0,016 |  |  |  | ГОСТ 22387.2, СТ РК ГОСТ Р 53367 и СТ РК ASTM D 5504 |
| 6 | Объемная теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3), не менее | 31,80 (7600) |  |  |  | ГОСТ ISO 15971, ГОСТ 31369 и СТ РК ISO 6976 |
| 7 | Плотность, кг/м3 | Не нормируется, определение обязательно |  |  |  | ГОСТ ISO 15971, ГОСТ 17310, ГОСТ 31369 и СТ РК ISO 6976 |
| 8 | Температура точки росы по воде, оС, не выше | -10,0 (-3,0) | -10,0 (-5,0) | -14,0 (-10,0) | - 20,0 | ГОСТ 20060 и СТ РК ГОСТ Р 53763 |
| 9 | Температура точки росы по углеводородам, оС, не выше | -2,0 (0) | -2,0 (0) | -5,0 | - 10,0 | ГОСТ 20061 и СТ РК ГОСТ Р 53762 |
| 10 | Массовая концентрация механических примесей, г/м3, не более | 0,001 |  |  |  | ГОСТ 22387.4 |
| 11 | Массовая концентрация общей серы, г/м3, не более | 0,030 |  |  |  | ГОСТ 26374, ГОСТ 34712, СТ РК АSТМ D 6228, СТ РК АSТМ D 5504, СТ РК ГОСТ Р 53367 |
| Примечания 1. Климатические районы определены в соответствии с ГОСТ 16350. 2. Значение показателя 2 определеяется в среднем за сутки. Допускается определять показатель 2 из точечной пробы. 3. Нормы показателей 4, 5, 6, 7 и 10 установлены при стандартом давлении 101,325 кПа и стандартной температуре 20 оС. Стандартная температура сгорания при расчете объемной теплоты сгорания составляет 25 оС. 4. При расчете показателя 6 принимают 1 кал равной 4,1868 Дж. 5. Нормы показателя 8 установлены при абсолютном давлении 3,92 МПа. 6. Нормы показателя 9 установлены при абсолютном давлении от 2,5 МПа до 7,5 МПа, для газотранспортных систем с максимальным рабочим давлением более 7,5 МПа - при давлении в точке отбора пробы. 7. Приведенные в скобках значения норм для показателей 8 и 9 применяют для месторождений и подземных хранилищ, введенных в действие до 2005 года включительно. 8. Для газов, в которых содержания углеводородов С5+ не превышает 1 г/м3, показатель 9 допускается не нормировать. 9. Допускается по согласованию между недорользователем и газотранспортной организацией сдача газа горючего природного со значениями показателей «массовая концентрация сероводорода», «массовая концентрация меркаптановой серы» и «массовая концентрация общей серы» не превышающими следующие значения: - массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более – 0,020; - массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более – 0,036. - массовая концентрация общей серы, г/м3, не более – 0,060. Примечание: Норма Примечания 9 не распространяется на недропользователей, подача газа в магистральный газопровод которых спроектированы до 1990 года и которые подписали соглашение о реализации поставок сырья в связи с поставками продукции недропользователя интегрированному нефтехимическому комплексу, который будет построен на территории Атырауской области, одобренное постановлением Правительства Республики Казахстан. Для недропользователей, подача газа в магистральный газопровод которых спроектированы до 1990 года и которые подписали соглашение о реализации поставок сырья в связи с поставками продукции недропользователя интегрированному нефтехимическому комплексу, который будет построен на территории Атырауской области, одобренное постановлением Правительства Республики Казахстан распространяются нормы Примечаний 10 и 11. 10. До ввода в эксплуатацию ГСК, допускается сдача газа горючего природного в газотранспортную организацию с месторождении, подача газа в магистральный газопровод которых спроектированы до 1990 года со значениями показателей «массовая концентрация сероводорода», «массовая концентрация меркаптановой серы» и «массовая концентрация общей серы» не превышающими следующие значениями: - массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более – 0,020; - массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более – 0,036; - массовая концентрация общей серы, г/м3, не более – 0,060. 11. После ввода в эксплуатацию ГСК, фактически обеспечивающего возврат газа горючего природного, соответствующего требованиям Приложения 1 ТР ЕАЭС 046 и Таблицы 1 настоящего стандарта допускается сдача газа горючего природного в газотранспортную организацию со значениями показателей «массовая концентрация сероводорода» и «массовая концентрация меркаптановой серы» и «массовая концентрация общей серы» не превышающими следующие значения: - массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более – 0,020; - массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более – 0,036; - массовая концентрация общей серы, г/м3, не более – 0,060; при следующих условиях: - при любых случаях, когда газосепарационный комплекс не функционирует; - проблемах, связанных с пусконаладкой и запуском газосепарационного комплкеса; - технологических сбоях на газосепарационном комплексе; - простоях газосепарационного комплекса; - остановах на капитальный ремонт и другими остановами газосепарационного комплекса; - чрезвычайных ситуациях на газосепарационном комплексе; - при несоответствии возвратного газа с ГСК недропользователю. 12. Значение нормы показателя 11 будет действовать после окончания срока переходных положений [2] и [3] |  |  |  |  |  |  |

Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«[1] Закон Республики Казахстан» от 9 января 2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении»;

[2] Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 19 марта 2019 года № 39 «О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию»;

[3] Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию»;

[4] Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от                   21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

УДК 665.632								           МКС 75.160.30

Ключевые слова: газы горючие природные, товарные газы, поставка и транспортирование, магистральный газопровод.