Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Определение рактопамина в мышечной ткани животных иммуноферментным методом

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет  технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на права хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от__________2019 года № ___

3 В настоящем стандарте реализованы положения Законов Республики Казахстан 
«О безопасности пищевой продукции» №301 от 21 июля 2007 года и «О ветеринарии» №339 от 10 июля 2002 года.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Определение рактопамина в мышечной ткани животных иммуноферментным методом

Дата введения ___________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает имуноферментый метод определения синтетического стимулятора роста рактопамина в пищевом сырье и пищевых продуктах животного происхождения (в мясе и мясопродуктах; в птице и птицепродуктах) на основе иммуноферментного анализа (далее - ИФА).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1.9 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных документов по стандартизации в Республике Казахстан.

ГОСТ Р ИСО 5725-2 - 2002* Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

ГОСТ Р ИСО 5725-3 – 2002* Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений.

ГОСТ Р ИСО 5725-6 – 2002* Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ 12.1.004 - 91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007 - 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019 - 79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 61 - 75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.

ГОСТ 199 - 78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия.

ГОСТ 245 - 76 Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 334 - 73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия.

ГОСТ 1770 - 74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2652 - 78 Калия бихромат технический. Технические условия.

ГОСТ 3118 - 77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

Проект, 1 редакция

ГОСТ 4172 - 76 Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия.

ГОСТ 4204 - 77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4233 - 77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4328 - 77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 5208 - 81 Спирт бутиловый нормальный технический. Технические условия.

ГОСТ 6552 - 80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия.

ГОСТ 6709 - 72 Вода дистиллированная Технические условия.

ГОСТ 6995 - 77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия.

ГОСТ 7269 - 79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести.

ГОСТ 8981 - 78 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия.

ГОСТ 9805 - 84 Спирт изопропиловый. Технические условия.

ГОСТ 9968 - 86 Метилен хлористый технический. Технические условия.

ГОСТ 13496.0 - 80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб.

ГОСТ 20015 - 88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 25336 - 82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27262 - 87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб.

ГОСТ 29224 - 97 Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы устройства, конструирования и применения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Требования безопасности

3.1 При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

3.2 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019. а также требованиям, указанным в технической документации на оборудование, необходимое при использовании тест-системы.

3.3 К выполнению измерений допускается лаборант или химик-аналитик, владеющий техникой ИФА и изучивший инструкции по применению тест-систем и инструкции по эксплуатации используемых приборов

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Тест-система: Набор (комплект) специально подобранных реагентов (реактивов) и составных частей, предназначенный для определения одного или нескольких конкретных веществ.

3.1.2 Вспомогательный раствор: Раствор необходимый для приготовления других типов растворов, готовится заблаговременно.

3.1.3 Рабочий раствор: Раствор, приготовленный из одного или нескольких реактивов непосредственно перед использованием и необходимый для выполнения процедуры анализа.

3.1.4 Анаболик: Любая субстанция, способная поддерживать прирост мышечной ткани.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ИФА - иммуноферментный анализ;

ОП - оптическая плотность;

АГ - антиген;

AT - антитела:

ФК - ферментный конъюгат;

ТБМЭ - трет-бутил-метиловый эфир;

ТМБ - 3, 3', 5,5' - тетраметил-бензидин

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы

  - Фотометр планшетный вертикального сканирования с диапазоном волн 
340-850 нм.

  - Дозаторы пипеточные автоматические с переменным объемом 0,02-0,2 см3, 
0,1-1 см3 одноканальные.

  - Дозаторы пипеточные автоматические восьмиканальные с переменным объемом 0,05-0,3 см3.

  - Наконечники для автоматических пипеток объемом до 0,30 см3 и до 1,00 см3 однократного применения.

  - Анализатор потенциометрический, погрешность измерений рН ±0,01 или 
рН-метр по ГОСТ 19881.

  - Весы аналитические 120 г/0,001 мг по ГОСТ 24104.

  - Весы лабораторные общего назначения, 2 класса точности, до 200 г/0,1 г по ГОСТ 24104.

  - Гомогенизатор лабораторный, объем емкости 10 л.

  - Аквадистиллятор по ГОСТ 6709.

  - Холодильник бытовой электрический по ГОСТ 16317.

  - Стаканы химические и колбы мерные вместимостью 25, 50, 200 и 500 см3 по ГОСТ 1770.

  - Пипетки градуированные, 2 класса точности 1, 2, 5, 10 см3 по ГОСТ 20292.

  - Цилиндры мерные вместимостью 25 см3 по ГОСТ 1770.

  - Часы механические сигнальные по ГОСТ 3145.

  - Центрифуга настольная с эффективностью центрифугирования не менее 
7 000 об/мин.

  - Колонка для твердофазной экстракции, емкость колонки от 1 до 12 мл.

  - Шейкер лабораторный для пробирок, скорость 3000 об/мин.

  - Микроиспаритель лабораторный одноканальный, Ø65×245 мм.

  - Насос (компрессор) мембранный, абсолютное давление нагнетания, 200 кПа 
(2 кг/см2).

  - Аппарат универсальный для встряхивания, частота колебаний: 100-150 раз в минуту.

  - Шкаф (стол) лабораторный с вытяжным устройством.

  - Набор для иммуноферментного определения рактопамина по Таблице 1.

  - Гидрофосфат натрия, хч.

  - Кислоту соляную по ГОСТ 3118

  - Гидрофосфат натрия двухводный, хч.

  - Хлорид натрия, хч.

  - Дистиллированная вода по ГОСТ 6709.

  - Допускается применение иных средств измерений, вспомогательных устройств, реактивов и материалов, технические и метрологические характеристики которых не ниже указанных и обеспечивают нормируемую точность измерений.

- Характеристика метода

5.1 Иммуноферментный метод основан на конкурентоном ИФА анализе для обнаружения остатков рактопамина в пробах (образцах). На лунки микротитровальных стрипов заранее наносят связанные АГ. Рактопамин в пробе и связанные АГ, уже нанесенные на микролуночные стрипы, конкурируют за антитела против рактопамина. После добавления конъюгата фермента для реакции окрашивания добавляют ТМБ субстрат. Значение оптической плотности пробы имеет отрицательную корреляцию с концентрацией рактопамина в пробе.

- Характеристика наборов для иммуноферментного определения рактопамина

Для иммуноферментного определения рактопомина могут быть использованы промышленно изготовленные наборы, метрологические характеристики которых не ниже указанных в настоящем стандарте.

  - Состав набора для иммуноферментного определения рактопамина

## Таблица 1

## Объем в см3

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Микротитровальный планшет на 96 лунок (12 стрипов по 8 лунок), сенсибилизированных препаратом рактопамина | 1 шт. |
| Комплект стандартных растворов рактопамина со следующими концентрациями: 0 мкг/кг, 0,05 мкг/кг, 0,15 мкг/кг 0,45 мкг/кг, 1,35 мкг/кг, 4,05мкг/кг | по 1 мл, 6 флаконов |
| Конъюгат фермента | 7 мл |
| Рабочий раствор антител | 7 мл |
| Субстрат А | 7 мл |
| Субстрат Б | 7 мл |
| Стоп-раствор | 7 мл |
| 20 промывочный буфер концентрированный | 15 мл |
| 2 раствор для экстракции концентрированный | 50 мл ×2 |

Примечание - Набор рассчитан на проведение анализа в 2 повторениях 42 исследуемых образца и 
6 калибровочных проб (всего 96 определений на один планшет).

  - Рекомендации по использованию наборов для иммуноферментного определения рактопамина

    - При проведении испытаний следует использовать реагенты и компоненты, входящие в один и тот же набор. Разбавление или замена реагентов, использование реагентов из набора с другим номером партии может привести к потере чувствительности или ошибке определения.

    - Хранить наборы следует при температуре в пределах (2-8) °С. Категорически не допускается хранение при минусовой температуре и замораживание реагентов набора. Для хранения неиспользованных стрипов (лунок) их упаковывают в оригинальный фольгированный пакет вместе с имеющимся осушителем в плотно закрытом виде.

    - Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на флакон с раствором хромогена из-за его светочувствительности.

    - В случае окрашивания раствора хромогена его применение для анализа не рекомендуется, поскольку окрашивание раствора хромогена является признаком порчи.

- Отбор и подготовка проб для анализа

7.1 Отбор проб

Отбор проб проводят в соответствии с СТ РК 2061, СТ РК ГОСТ Р 51447, ГОСТ 7269.

При отборе проб составляется акт с указанием:

- наименования и адреса места отбора пробы;

- даты отбора пробы;

- вида, возраста и пола животных (при отборе физиологических жидкостей от живых животных);

- наименования и количества отобранной пробы;

- фамилии, имени, отчества и подписи специалиста, проводившего отбор проб.

Масса (объем, шт.) отбираемых образцов должна быть не менее:

- 200 г мышечной ткани без сухожилий;

- от 100 г до 300 г печени;

- один глаз;

- 100 г шерсти животных;

Каждый отобранный образец должен быть упакован в индивидуальную емкость и промаркирован с указанием:

- наименования и адреса места отбора пробы;

- даты отбора пробы;

- наименования и количества отобранной пробы.

Срок хранения отобранных образцов при температуре от 2 °С до 8 °С - 2 сут. При отсутствии возможности исследования образцов в течение двух суток образцы должны быть заморожены при температуре минус 20 °С со сроком хранения не более двух месяцев.

Отобранные образцы продуктов герметично упаковывают в полиэтиленовые мешки, стеклянные банки с притертыми крышками, маркируют и нумеруют. Образцы доставляют в лабораторию для анализа сразу же после отбора проб. В случае необходимости допускается хранить при температуре (4 ± 2) °С в течение времени не более срока годности пищевых продуктов или замораживать до температуры минус 10 °С до минус 12 °С и хранить не более 2 недель.

К исследованию скоропортящихся образцов следует приступать в день их доставки в лабораторию.

Примечание – Эффективность центрифугирования измеряется в g и зависит от скорости и радиуса вращения. Например, при использовании центрифуги с угловым ротором эффективности 4000 g соответствует скорость вращения ротора около 7 000 об/мин.

  - Подготовка проб

Взвесить 2,0 ±0,05 г гомогенизированной пробы ткани в 50 мл центрифужной пробирке, добавить 3 мл 0,2М соляной кислоты, тщательно встряхнуть в течение 3 минут.

Затем добавить 600 мкл 1М гидрооксида натрия и 2,4 мл раствора для экстракции пробы, тщательно встряхивать в течение 3 минут, центрифугировать при скорости выше 4000 об/мин при комнатной температуре (20-25 ºС) в течение 10 минут.

Для анализа использовать 50 мкл прозрачный верхний слой (жидкость) на лунку.

8 Проведение испытаний с применением набора для иммуноферментного определения рактопамина

8.1 Приготовление реагентов для анализа

Перед использованием набора доводят температуру всех реагентов до комнатной температуры в пределах (20-25) °С, а после использования охлаждают все оставшиеся реагенты до температуры (4 ± 2) °С.

В процессе выполнения анализа нельзя допускать высыхания лунок планшета. На всех стадиях инкубации следует избегать воздействия прямого солнечного света. При инкубации планшета рекомендуется закрыть его непрозрачным экраном.

Все разведения реагентов и расчеты представлены для проведения анализа на одном планшете. Построение калибровочной кривой необходимо проводить для каждой серии определений.

  - Приготовление стандартных растворов

Подготовку стандартных растворов проводят только в стеклянной посуде, не допускается использование пластиковой посуды.

Для подготовки к использованию стандартных растворов рактопамина концентраты растворов, входящие в состав набора, разбавляют буфером № 1 или буфером № 2 в пропорциях, проведенных в таблице 2. После разбавления необходимо тщательно перемешать готовые растворы.

## Таблица 2

| Наименование стандарта | Метод приготовления |
| --- | --- |
| Стандарт 1 (C1) | Для приготовления стандарта 1 с концентрацией 0 мкг/л рактопамина 0,05 см3 концентрата № 1 смешивают с 0,45 см3 буферного раствора |
| Стандарт 2 (С2) | Для приготовления стандарта 2 с концентрацией 0,05 мкг/л рактопамина 0,05 см3 концентрата № 2 смешивают с 0,45 см3 буферного раствора |
| Стандарт 3 (С3) | Для приготовления стандарта 3 с концентрацией 0,15 мкг/л рактопамина 0,05 см3 концентрата № 3 смешивают с 0,45 см3 буферного раствора |
| Стандарт 4 (С4) | Для приготовления стандарта 4 с концентрацией 0,45 мкг/л рактопамина 0,05 см3 концентрата № 4 смешивают с 0,45 см3 буферного раствора |
| Стандарт 5 (C5) | Для приготовления стандарта 5 с концентрацией 1,35 мкг/л рактопамина 0,05 см3 концентрата № 5 смешивают с 0,45 см3 буферного раствора |
| Стандарт 6 (С6) | Для приготовления стандарта 6 с концентрацией 4,05 мкг/л рактопамина 0,05 см3 концентрата № 6 смешивают с 0,45 см3 буферного раствора |

Буферный раствор № 1 используется для разведения стандартных растворов при исследовании проб мяса и мясопродуктов, птицы и птице продуктов.

Буферный раствор № 2 используется для разведения стандартных растворов при исследовании проб молока.

Перед использованием буферного раствора № 2, использующегося при исследовании проб молока, следует энергично перемешать раствор с помощью встряхивателя.

Для каждой серии исследований следует готовить свежие стандартные растворы.

  - Подготовка моющего буферного раствора

Для приготовления моющего фосфатного буферного раствора с твином навески 
0,55 г NaH2PO4 ∙ Н2O, 2,85 г Na2HPO4 ∙ 2Н2O и 9 г NaCl растворяют в дистиллированной воде, добавляют 1 мл твина 20 и довести до объема 1000 мл; pH моющего фосфатного буфера должен быть 7,3 ± 0,1.

    - Подготовка раствора антител

Раствор антител к рактопамин поставляется в готовом к употреблению виде. Перед употреблением достаточно вскрыть флакон.

    - Подготовка раствора коньюгата

Раствор коньюгата с ферментом также готов для использования. Перед употреблением достаточно открыть флакон.

    - Подготовка микротитровального планшета

Перед выполнением анализа из планшета следует извлечь необходимое количество стрипов. Остальные стрипы следует тщательно упаковать в фольгированный пакет вместе с осушителем, закрыть застежку пакета и поместить на хранение при температуре 
(4 ± 2) °С.

  - Процедура анализа

Вставляют в рамку планшета стрипы (лунки) в количестве, необходимом для выполнения всех запланированных определений в двух повторениях. Записывают координаты лунок, предназначенных для стандартных растворов и подготовленных исследуемых растворов. Пример формы записи показан на таблице 3.

## Таблица 3. Пример формы записи координат лунок перед выполнением анализа («С» - стандартные растворы, «П» - исследуемые пробы)

| С1 | С1 | П3 | П3 | П11 | П11 | П19 | П19 | П27 | П27 | П35 | П35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С2 | С2 | П4 | П4 | П12 | П12 | П20 | П20 | П28 | П28 | П36 | П36 |
| С3 | С3 | П5 | П5 | П13 | П13 | П21 | П21 | П29 | П29 | П37 | П37 |
| С4 | С4 | П6 | П6 | П14 | П14 | П22 | П22 | П30 | П30 | П38 | П38 |
| С5 | С5 | П7 | П7 | П15 | П15 | П23 | П23 | П31 | П31 | П39 | П39 |
| С6 | С6 | П8 | П8 | П16 | П16 | П24 | П24 | П32 | П32 | П40 | П40 |
| П1 | П1 | П9 | П9 | П17 | П17 | П25 | П25 | П33 | П33 | П41 | П41 |
| П2 | П2 | П10 | П10 | П18 | П18 | П26 | П26 | П34 | П34 | П42 | П42 |

    - Добавляют по 0,05 см3 стандартных растворов и испытуемых проб в соответствующие пары лунок.

    - Добавляют по 0,05 см3 раствора антител в каждую лунку, перемешивают вручную, легкими круговыми движениями рамки планшета по поверхности стола, избегая попадания смеси в соседние лунки, и оставляют на инкубацию в течение 1 ч при комнатной температуре в пределах (20-25) °С.

    - Выливают жидкость из лунок, перевернув рамку планшета и выбив капли жидкости, оставшиеся в лунках, путем энергичного троекратного постукивания рамки с лунками по столу, накрытому фильтровальной бумагой. Наполняют лунки 0,25 см3 раствора фосфатного моющего буфера и снова удаляют раствор из лунок. Выбивают капли жидкости, как описано выше. Повторяют процедуру промывки лунок раствором фосфатного буфера еще два раза.

    - Добавляют в каждую лунку по 0,1 см3 раствора конъюгата. Тщательно перемешивают вручную и оставляют на инкубацию в течение 15 мин при комнатной температуре в пределах (20-25) °С.

    - Выливают жидкость из лунок, перевернув рамку и тщательно выбив капли жидкости, оставшиеся в лунках, путем троекратного постукивания рамки с лунками по столу, накрытому фильтровальной бумагой. Наполняют лунки 0,25 см3 раствора фосфатного буфера и снова опорожняют лунки. Выбивают капли жидкости, как описано выше. Повторяют процедуру промывки лунок раствором фосфатного буфера еще два раза.

    - Добавляют по 0,05 см3 субстрата и по 0,05 см3 хромогена в каждую лунку. Тщательно перемешивают и инкубируют при комнатной температуре в пределах 
(20-25) °С в течение 15 мин в темноте.

    - Добавляют в каждую лунку по 0,1 см3 стоп-реагента и перемешивают вручную. В течение 60 мин, не более, после добавления стоп-реагента измеряют оптическую плотность в каждой лунке при длине волны 450 нм (бланк или нулевое считывание по воздуху), используя фотометр планшетный.

- Определение количества рактопамина в исследованных пробах

Средние из 2-х значений оптической плотности, измеренной в лунках со стандартными и исследуемыми растворами, делятся на среднее значение оптической плотности, измеренной в лунках с первым (нулевым) стандартом, результат умножается на 100. Результат измерения оптической плотности измеряемой пробы выражается в процентах от оптической плотности лунки с нулевым стандартом (% поглощения, или относительное поглощение) по формуле:

ОП  ОПon×100=% поглощения,

где ОПn - среднее значение оптической плотности в лунках со стандартной пробой
                    или с пробами исследуемого образца;

ОПo - среднее значение оптической плотности лунки с нулевым стандартом (С1).

Примечание - Если величина оптической плотности, измеренной в лунке с нулевым стандартом, составляет значение ниже 0,6 - это может быть признаком порчи реагентов. В таком случае следует заменить реагенты и повторить процедуру.

По величинам относительного поглощения, вычисленным для стандартных растворов, и соответствующим известным значениям концентрации рактопамина в мкг/кг (мкг/л) строится калибровочная кривая в полулогарифмической системе координат. При правильно проведенном определении калибровочная кривая должна быть почти линейна в диапазоне 0,15-1,35 мкг/кг (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Образец калибровочной кривой для набора реагентов для иммуноферментного определения рактопамина

Концентрация рактопамина в растворах исследуемых образцов в мкг/кг (или мкг/л) определяется по калибровочной кривой соответственно относительному поглощению, измеренному и вычисленному для этих растворов.

Для того, чтобы вычислить концентрацию рактопамина в исследуемой исходной пробе, величину концентрации рактопамина, полученную по калибровочной кривой, следует умножить на соответствующий коэффициент разбавления. При выполнении пробоподготовки и анализа в полном соответствии с настоящим стандартом коэффициент разбавления имеет следующие значения:

Молоко – 10;

Мясо – 40.

Окончательный результат исследования выражают в мг/кг или мг/л, для чего величины, полученные в мкг/кг или мкг/л, делят на 1 000.

- Обработка результатов

  - За окончательный результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. Окончательный результат округляют до второго десятичного знака.

  - Метрологические характеристики иммуноферментного метода определения рактопамина в продуктах питания животного происхождения (молоке, мясе) приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Статистический параметр | Соединение - рактопамин |  |
| --- | --- | --- |
|  | мясо | молоко |
| Нижний предел определения, мг/кг | 0,006 | 0,0015 |
| Интервал надежного определения, мг/кг | 0,01-0,1 | 0,005-0,05 |
| Среднее значение открываемости (показатель правильности), % | 80-115 |  |
| Допустимое расхождение между результатами двух параллельных определений рактопамина, полученными в одной лаборатории в одной серии измерений (сходимость), при Р=0,95 %, не должно превышать, % | 9,0 |  |
| Допустимое расхождение между результатами двух параллельных определений рактопамина, выполненных в двух разных лабораториях (воспроизводимость), при Р=0,95 % не должно превышать по отношению к среднему, % | 10,0 |  |

  - Если расхождение результатов двух параллельных определений (сходимость и воспроизводимость) превышает требования по 9.2, то повторно проводят два новых параллельных определения.

- Процедура анализа

Вставляют в рамку планшета стрипы (лунки) в количестве, необходимом для выполнения всех запланированных определений. Записывают координаты лунок, предназначенных для стандартных растворов и подготовленных исследуемых растворов. Пример формы записи приведены на таблицах 8 и 9.

Таблица 8 - Пример формы записи координат лунок перед выполнением качественного анализа на наличие сульфаметазина 
(«С» - стандартные растворы, «П» - исследуемые пробы)

| С1 | П7 | П15 | П23 | П31 | П39 | П47 | П55 | П63 | П71 | П79 | П87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С2 | П8 | П16 | П24 | П32 | П40 | П48 | П56 | П64 | П72 | П80 | П88 |
| П1 | П9 | П17 | П25 | П33 | П41 | П49 | П57 | П65 | П73 | П81 | П89 |
| П2 | П10 | П18 | П26 | П34 | П42 | П50 | П58 | П66 | П74 | П82 | П90 |
| П3 | П11 | П19 | П27 | П35 | П43 | П51 | П59 | П67 | П75 | П83 | П91 |
| П4 | П12 | П20 | П28 | П36 | П44 | П52 | П60 | П68 | П76 | П84 | П92 |
| П5 | П13 | П21 | П29 | П37 | П45 | П53 | П61 | П69 | П77 | П85 | П93 |
| П6 | П14 | П22 | П30 | П38 | П46 | П54 | П62 | П70 | П78 | П86 | П94 |

Таблица 9 - Пример формы записи координат лунок перед выполнением количественного анализа на наличие сульфаметазина
(«С» - стандартные растворы, «П» - исследуемые пробы)

| С1 | С1 | П3 | П3 | П11 | П11 | П19 | П19 | П27 | П27 | П35 | П35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С2 | С2 | П4 | П4 | П12 | П12 | П20 | П20 | П28 | П28 | П36 | П36 |
| С3 | С3 | П5 | П5 | П13 | П13 | П21 | П21 | П29 | П29 | П37 | П37 |
| С4 | С4 | П6 | П6 | П14 | П14 | П22 | П22 | П30 | П30 | П38 | П38 |
| С5 | С5 | П7 | П7 | П15 | П15 | П23 | П23 | П31 | П31 | П39 | П39 |
| С6 | С6 | П8 | П8 | П16 | П16 | П24 | П24 | П32 | П32 | П40 | П40 |
| П1 | П1 | П9 | П9 | П17 | П17 | П25 | П25 | П33 | П33 | П41 | П41 |
| П2 | П2 | П10 | П10 | П18 | П18 | П26 | П26 | П34 | П34 | П42 | П42 |

  - Добавляют по 0,05 см3 стандартных растворов и подготовленных растворов исследуемых образцов в соответствующие лунки.

  - Добавляют по 0,05 см3 разбавленного раствора коньюгата в каждую лунку.

  - Добавляют по 0,05 см3 раствора антител в каждую лунку, перемешивают вручную, легкими круговыми движениями по поверхности стола, избегая попадания смеси в соседние лунки, и оставляют на инкубацию в течение 2 часов при комнатной температуре в пределах (20-25) °С.

  - Выливают жидкость из лунок, перевернув рамку планшета и выбив капли жидкости, оставшиеся в лунках, путем энергичного троекратного постукивания рамки с лунками по столу, накрытому фильтровальной бумагой. Наполняют лунки 0,25 см3 дистиллированной воды и снова опорожняют лунки. Выбивают капельки жидкости как описано выше. Повторяют процедуру промывки лунок дистиллированной водой еще два раза.

  - Добавляют в каждую лунку по 0,05 см3 субстрата и по 0,05 см3 хромогена. Осторожно перемешивают и инкубируют при комнатной температуре в пределах 
(20-25) °С в течение 30 мин в темноте.

  - Добавляют в каждую лунку по 2 капли (0,1 см3) стоп-реагента и перемешивают вручную. В течение 60 мин после добавления стоп-реагента измеряют оптическую плотность в каждой лунке при 450 нм («бланк» или нулевое считывание по воздуху), используя планшетный фотометр.

Примечание – При качественном анализе допускается использовать по одной лунке на каждую исследуемую пробу продукта и стандартного раствора.

Библиография

[1] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № ҚР ДСМ-97, зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июня 2019 года 
№ 18920.

[2] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684.

[3] «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222.

[4] «Правила пожарной безопасности», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077.

УДК 637.071                                                                                                               МКС 67.040

Ключевые слова: антибиотики, рактопамин, сульфаниламид, твердофазный иммуноферментный анализ

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель генерального директора РГП «КазИнМетр» Начальник управления законодательной метрологии и международного сотрудничества РГП «КазИнМетр» Ведущий эксперт управления законодательной метрологии и международного сотрудничества РГП «КазИнМетр» | Д. Шарипов А. Есенкулов Б. Бегахметова |
| --- | --- |