Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

РЕАГЕНТЫ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ

Требования к утилизации

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы РЕАГЕНТЫ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ Требования к утилизации

Дата введения _____.___.___.

1 Область применения

- Настоящий стандарт устанавливает общие требования и требования безопасности к утилизации реагентов (химических реактивов) с истекшим сроком годности.

- Требования стандарта применяются государственными органами, физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, деятельность которых связана с процессами обращения отходов производства и потребления, в пределах их компетенции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.4.026–2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 13867-68 (СТ СЭВ 883-78) Продукты химические. Обозначение чистоты (с Изменением №1).

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], ГОСТ 13867, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Реагенты химические (химические реактивы): Химические препараты. предназначенные для химического анализа научно-исследовательских, различных лабораторных работ.

- Классификация отходов

- Отходы реагентов с истекшим сроком годности относятся к опасным отходам согласно [2].

- Все химические реактивы делятся на восемь групп:

а) реактивы, обладающие свойствами взрывчатых веществ;

б) реактивы, выделяющие при взаимодействии с водой легко воспламеняющиеся газы;

в) самовозгорающиеся реактивы;

г) легко воспламеняющиеся жидкие реактивы (ЛВЖ);

д) легковоспламеняющиеся твердые реактивы;

е) воспламеняющие (окисляющие) реактивы;

ж) вещества, физиологически активные в сравнительно малых дозах;

и) прочие вещества, малоопасные и практически безопасные.

- Общие положения

- Отходы реагентов с истекшим сроком годности при неправильном управлении несут потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Опасность для окружающей среды обусловлена наличием в них вредных веществ, способных принести вред окружающей среде и населению.

Опасность для здоровья человека обусловлена влиянием вредных веществ (оксиды металлов, бром, йод, сера, фосфор и пр.) на организм человека при попадании на кожные покровы.

В Приложении А приведены опасные составляющие отходов реагентов с истекшим сроком годности.

Содержание опасных веществ в атмосферном воздухе городских и сельских населенных пунктов, почвах регламентируется санитарными правилами Республики Казахстан [3].

- Регулирование вопросов утилизации реагентов с истекшим сроком годности имеет целью:

- предотвращение загрязнения окружающей среды отходами реагентов (химических реактивов);

- противопожарную профилактику.

- При управлении отходами реагентов с истекшим сроком годности необходимо соблюдать требования безопасности, установленные настоящим стандартом. При управлении отходами реагентов (химических реактивов) на них не должны влиять следующие факторы:

- озон, свет, тепло, органические растворители, минеральные масла, смазочные материалы, топливо, кислоты, щелочи;

- пары и капли воды, длительное воздействие отрицательных температур.

- Физические и юридические лица – собственники отходов реагентов с истекшим сроком годности (далее – собственники отходов) несут ответственность за безопасное управление отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или договором со специализированной организацией по управлению отходами, определяющим условия управления отходами сосудов реагентов с истекшим сроком годности [1].

- Собственникам отходов необходимо пользоваться услугами специализированных организаций, выполняющих операции по сбору, накоплению, транспортировке, утилизации, переработке реагентов с истекшим сроком годности.

- Собственникам отходов запрещается производить несанкционированное захоронение реагентов с истекшим сроком годности на полигонах, размещение отходов реагентов с истекшим сроком годности на свалках, отвалах, в отработанных карьерах.

- За несоблюдение требований охраны окружающей среды и противопожарных требований, а также положений настоящего стандарта предприятия, организации, учреждения, должностные лица и граждане несут ответственность согласно [4].

- Сбор и накопление отходов реагентов с истекшим сроком годности

- Предприятия – собственники реагентов с истекшим сроком годности должны производить раздельный сбор и накопление этих отходов в таре до передачи их специализированным организациям по управлению отходами.

- Не допускается совместное накопление реактивов, способных к активному взаимодействию друг с другом.

- При наличии у реактива с истекшим сроком годности или раствора огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре в случае утраты должна быть дополнительная (ниже основной) этикетка с надписью «Огнеопасно» (красная), «Яд» (желтая), «Взрывоопасно» (Голубая), «Беречь от воды» (зеленая). Допускается вместо этой символики пользоваться другими знаками по ГОСТ 12.4.026.

- Производить накопление реактивов с истекшим сроком годности в таре без этикеток или с надписями на ней, сделанными карандашом по стеклу, запрещается; если этикетка утеряна, а идентифицировать содержимое не представляется возможным, оно подлежит уничтожению. Если содержимое возможно точно идентифицировать, то допускается изготовление этикетки по образцу (Приложение Б).

Слабые растворы кислот и щелочей (концентрация не более 5%) разрешается хранить в толстостенной стеклянной посуде в нижних секциях вытяжного шкафа или в специальном шкафу с естественной вентиляцией на химически стойких поддонах.

Запрещается хранить растворы щелочей в склянках с притертыми пробками, ЛВЖ и горючие жидкости (ГЖ) - в сосудах из полимерных материалов.

Сосуды с ЛВЖ и ГЖ с истекшим сроком годности размещаются в переносном металлическом ящике с верхним расположением крышки под замком. На дно насыпается песок слоем не менее 0,05 м, укладывается листовой асбест слоем 0,01 м. В крышке должно быть 6 отверстий диаметром 0,01 м. Ящик должен иметь по бокам металлические ручки. Он окрашивается светлой краской, на крышку снаружи наносится знак 2.1 (по ГОСТ 12.4.026). Устанавливается ящик не ближе 2 м от нагревательных устройств.

Разрешается вместо этого ящика использовать любые прочные металлические сосуды типа бачка, контейнера для транспортирования кинопленки объемом около 10 л. В их крышке должны быть такие же отверстия, а стенки и дно изнутри изолированы асбестом.

- Диэтиловый эфир не должен храниться более одного года с момента выпуска. Реактивы групп II–VI (согласно Приложению В) следует хранить в соответствии с рекомендациями Приложения Г.

- Реактивы VIII группы разрешается размешать рядом с реактивами любой из групп II–VI (согласно Приложению В).

- Реактивы VII группы хранятся только в сейфе. На внешней дверце сейфа приводится опись реактивов, утвержденная приказом, с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или объемов.

Примечание - В сейфе на верхней полке хранят: бром; аммония дихромат; бария оксид, гидроксид, нитрат и хлорид; кали едкое, калия дихромат, роданид, хромат; кобальта сульфат; натрия сульфид девятиводный, фторид, натр едкий; никеля сульфат; хрома (III) хлорид; свинца ацетат; серебра нитрат; цинка сульфат и хлорид. На нижней полке хранят: хлористый метилен, хлороформ, дихлорэтан, гексахлорбензол, углерод четыреххлористый, фенол, анилин, анилин сернокислый, спирт изоамиловый.

- Реактив V группы хранения - красный фосфор не следует изымать из заводской тары (металлического контейнера). Другие вещества этой же группы разрешается хранить только в заводской упаковке.

- Реактив V группы хранения - красный фосфор не следует изымать из заводской тары (металлического контейнера). Другие вещества этой же группы разрешается хранить только в заводской упаковке.

- Растворы формалина с массовой долей вещества выше 5% необходимо хранить вместе с ЛВЖ и ГЖ.

- Щелочные металлы допускается размещать вместе с ЛВЖ и ГЖ. Слой консерванта над металлом должен быть не менее 0,01 м. Ампулы со щелочными металлами и кальцием хранятся во вторичной таре в запирающихся шкафах или сейфе

- Утилизация реагентов с истекшим сроком годности

- Отработанные водные растворы собирают независимо от их происхождения в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. После того как он наполнится на 4/5, проверяют рН и нейтрализуют при необходимости жидкость до рН = 7–7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей избытка воды.

- Отходы ЛВЖ и ГЖ уничтожают путем сжигания на открытом воздухе раз в месяц или чаще в месте, согласованном с органами пожарной охраны. Жидкость наливают в металлический или фарфоровый сосуд вместимостью не менее 1 л, помещенный в ямку глубиной не менее 3/4 высоты сосуда или зафиксированный от падения иным образом. Располагаются относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул в спину, и металлическим прутом длиной не менее 1,5 м с факелом на конце поджигают содержимое сосуда. Работать в перчатках и защитных очках.

Отработанные водные растворы собирают независимо от их происхождения в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. После того как он наполнится на 4/5, проверяют рН и нейтрализуют при необходимости Жидкость до рН = 7–7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей воды.

- При разливе ЛВЖ или органических реактивов объемом до 0,05 л необходимо немедленно погасить открытый огонь (спиртовки, газовые горелки) во всем помещении и проветрить его. Если разлито более 0,1 л, следует сначала незамедлительно удалить учащихся из помещения, погасить открытый огонь и отключить систему электроснабжения через устройство, находящееся вне лаборатории. Место пролитой жидкости следует засыпать сухим песком, затем загрязненный песок собрать деревянным совком или лопатой (недопустимо использовать стальную лопату или совок!) в закрывающуюся тару и обезвредить в тот же день. Работу в лаборатории можно возобновить только после полного исчезновения запаха разлитой жидкости.

- Реактивы с истекшим сроком годности или утратившие свойства по другим причинам (нарушение условий хранения реактива, герметичности его упаковки), подлежат утилизации в условиях лаборатории:

- утилизация растворов кислот проводится в условиях лаборатории;

- отработанные растворы кислот собирают в отдельные сосуды и сливают в канализацию только после их нейтрализации. При необходимости утилизации небольшого количества кислоты допускается, предварительно открыв кран, медленно вылить реактив по стенке раковины. После этого вода должна литься еще 1–2 минуты;

- концентрированные кислоты с истекшим сроком годности подлежат централизованной утилизации;

- утилизация отработанных растворов щелочей проводится в условиях лаборатории;

- отработанные растворы щелочей собирают в отдельные сосуды и сливают в канализацию только после их нейтрализации.

- Утилизация отработанных растворов соединений бария проводится в условиях лаборатории. Отработанные растворы солей бария необходимо собрать в отдельные сосуды и обработать избытком раствора сульфата калия или натрия, затем отфильтровать твёрдый осадок сульфата бария и поместить с твёрдыми отходами в мусорный контейнер, раствор слить в канализацию.

- Утилизация галогенов. Сосуд, в котором получали галоген, залить доверху нейтрализующим раствором (на 1 л воды взять 10–12 г безводного сульфита натрия или 20-25 г гипосульфита натрия десятиводного – фотозакрепителя).

После выдержки 10 мин. раствор слить в канализацию. (Продукты нейтрализации хлора, полученного взаимодействием перманганата калия или оксида марганца (IV) сливать в сосуд для отработанных растворов!)

Сосуд ополоснуть чистой водой.

- Утилизация щелочных металлов в небольших количествах может быть проведена в условиях лаборатории. Если после опыта остается немного металла, кусочки полностью растворяют в этиловом спирте и выливают в канализацию.

В других случаях щелочные металлы передаются на централизованную утилизацию.

- Утилизация реактивов и растворов, находящихся в сосудах без этикеток:

- растворы испытать добавлением сульфат-иона на наличие высокотоксичных ионов Ва2+ и РЬ2+ Если осадок выпадает, добавлять сульфат-ион до прекращения выпадения осадка. Осадок отделить декантацией и поместить с твердыми отходами, жидкость слить в канализацию. Если при добавлении сульфат-иона осадок не выпадает, слить раствор в сосуд для хранения отработанных растворов;

- пробу твердого реактива на кончике ножа растворить в воде и испытать на наличие ионов бария и свинца (см. выше, п. а). Если реактив не дает реакции на эти ионы и хорошо растворим в воде, перевести его в раствор полностью и слить в сосуд для отработанных растворов;

- если реактив в воде практически нерастворим, его можно поместить с твердыми отходами;

- плохо растворимые в воде реактивы обрабатывают избытком теплой воды, переводят полностью в раствор и сливают его в канализацию;

- из реактивов «Типового перечня» только карбид кальция после помещения в воду дает характерное вскипание и запах.

- Рекомендации по освобождению диэтилового эфира от пероксидов:

- в хранящемся более года диэтиловом эфире могут образоваться в результате контакта с воздухом пероксиды, устойчивость которых чрезвычайно мала. Разлитый эфир, содержащий пероксиды, способен воспламеняться и без внешнего источника зажигания в результате экзотермических реакций разложения пероксидов. Поэтому следует в делительной воронке смешать эфир и водный раствор сульфата железа (II) в соотношении 1:1 по объему, встряхнуть содержимое несколько раз, удерживая воронку вертикально краном вверх и открывая кран после каждого встряхивания. Воронку перевернуть, установить в штатив, дать отстояться 2 мин, вынуть пробку из горлышка и разделить слои. Так как частично эфир растворим в воде, перед тем как слить раствор сульфата железа в склянку для отработанных водных растворов, следует налить его в широкий сосуд и поджечь. До тех пор, пока горение не прекратится, нельзя оставлять сосуд без присмотра;

- для приготовления раствора сульфата железа (II) необходимо взять 100 мл дистиллированной воды, добавить в нее 2—3 капли разбавленной серной кислоты и 2—3 г вещества. После полного растворения сульфата раствор можно использовать по назначению.

- Утилизация приборов, в которых использовались или образовались вещества, имеющие опасные свойства:

- если в приборах имеются остатки галогенов (например, после получения хлора и исследования его отбеливающих свойств), необходимо залить все сосуды доверху нейтрализующим раствором. В широкую емкость, заполненную этим же раствором, опускают соединительные шланги и стеклянные трубки. Через 10 минут раствор сливают в канализацию, а сосуды ополаскивают чистой водой;

- сосуд, в котором получался хлор путем взаимодействия перманганата калия или оксида марганца (IV) с соляной кислотой, заполняют также нейтрализующим раствором, однако жидкость из него сливают в сосуд для отработанных растворов.

Для приготовления нейтрализующего раствора к 1 л воды добавляют 10–12 г безводного сульфита натрия или 20–25 г гипосульфита натрия десятиводного. Колокол после проведения под ним реакции взаимодействия йода с алюминием ополаскивают этим же раствором до исчезновения всех кристаллов или протирают тампоном, смоченным этанолом. В последнем случае следует работать в перчатках;

- сосуды, в которых производилось сжигание в кислороде фосфора и серы, открывают в работающем вытяжном шкафу. Сосуд с оксидом серы (IV) ополаскивают содовым раствором, жидкость сливают в канализацию. Сосуд с оксидом фосфора (V) ополаскивают водой, жидкость сливают в сосуд для отработанных растворов;

- сосуд, в котором получался хлороводород действием серной кислоты на хлорид натрия, заливают холодной водой и после растворения осадка сливают жидкость в сосуд для отработанных растворов. Работу выполняют в защитных очках и перчатках;

- при получении азотной кислоты из нитратов реторту после остывания до комнатной температуры заливают водой и оставляют нa 20—30 минут. Получившийся раствор сливают в сосуд для отработанных растворов;

- сосуды, в которых производились эксперименты с ЛВЖ (легковоспламеняющаяся жидкость)* и другими органическими реактивами, после сливания из них жидкости в сосуд для отработанных ЛВЖ, промывают горячим раствором карбоната натрия или калия. Жидкость после промывания сливают в сосуд для хранения отработанных растворов;

- содержимое колбы после эксперимента по получению уксусно-этилового эфира выливают в широкий фарфоровый или эмалированный сосуд и поджигают в вытяжном шкафу жгутом из бумаги. После выгорания органических соединений и остывания до комнатной температуры жидкость сливают в сосуд для отработанных растворов. Все указанные действия выполнять в перчатках и защитных очках;

- содержимое сосудов после экспериментов с фенолом и анилином перемещают в сосуд для хранения отработанных ЛВЖ. Затем сосуды ополаскивают, соответственно первый - содовым раствором и второй - раствором серной кислоты с массовой долей 10—15%. Жидкость после ополаскивания сливают в сосуд для хранения отработанных растворов и сосуды промывают чистой водой. Работать необходимо в перчатках.

- Реактивы, не подлежащие утилизации в условиях лаборатории согласно Приложению Д, с истекшим сроком годности, утратившие свойства по другим причинам (нарушение условий хранения реактива или герметичности его упаковки) списываются с составлением акта по установленной форме (Приложение Е), упаковываются в отдельную тару по группам хранения и передаются на централизованную утилизацию в специализированные организации. Подготовленные к утилизации реактивы хранят в лаборатории в специально отведённом месте.

В зависимости от температуры вспышки ЛВЖ принято условно относить к одному из трех разрядов, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Разряды опасности ЛВЖ

| Разряд опасности | Характеристика жидкости | Температура вспышки, ОС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в закрытом тигле | в открытом тигле |
| I | Особо опасные | до -18 | до -13 |
| II | Постоянно опасные | от -18 до 23 | от -13 до 27 |
| III | Опасные при повышенной температуре | от 23 до 61 | от 27 до 66 |
| Примечания: - Жидкости, имеющие температуру вспышки выше 61°С в закрытом тигле или выше 66°С в открытом тигле и способные гореть после удаления источника зажигания, относятся к ГЖ (горючие жидкости); - К I разряду относятся: акролеин, ацетальдегид, ацетон, бензины, гексан, диэтиламин, диэтиловый эфир, циклогексан, этиламин, этилформиат и др.; - К II разряду относятся: бензол, трет-бутиловый спирт, гептан, дихлорэтан, диэтилкетон, изопропилацетат, изопропиловый спирт, лигроин, метилацетат, пиридин, толуол, этилацетат, этилбензол, этанол и др.; - К III разряду относятся: амилацетат, бутанол, изоамилацетат, керосины, ксилол, муравьиная кислота, пентанол, пропилбензол, пропанол, скипидар, стирол, уайт-спирит, уксусная кислота, уксусный ангидрид, хлорбензол и др. |  |  |  |

Приложение А

(информационное)

Таблица А.1 - Опасные составляющие реагентов с истекшим сроком годности и их действие на организм человека

| Название вещества | Действие на организм |  |
| --- | --- | --- |
| Простые вещества |  |  |
| Бром, в ампулах по 5 г | Химический ожог |  |
| Йод кристаллический | Химический ожог |  |
| Кальций металлический | Химический ожог |  |
| Литий металлический | Химический ожог |  |
| Натрий металлический | Химический ожог |  |
| Сера | Экзема у особо чувствительных людей |  |
| Фосфор красный |  | Заболевание кожи различного характера |  |
| Оксиды, гидроксиды |  |  |  |
| Алюминия гидроксид |  | Раздражение слизистых оболочек пылью |  |
| Алюминия оксид безводный |  | Раздражение слизистых оболочек пылью |  |
| Аммиак 25%-ный водный |  | Катар верхних дыхательных путей, раздражение глаз |  |
| Бария оксид |  | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 0,2 г) |  |
| Бария гидроксид |  | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 0,2 г) |  |
| Калия гидроксид (гранулы) |  | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасны при попадании в глаза |  |
| Кальция оксид |  | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасен при попадании в глаза |  |
| Кальция гидроксид |  | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасен при попадании в глаза. |  |
| Меди гидроксид |  | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме |  |
| Меди (II) оксид (порошок) |  | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме |  |
| Меди (II) оксид (гранулы) |  | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме |  |
| Натрия гидроксид (гранулы) |  | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасны при попадании в глаза |  |
| Пероксид водорода 3%-ный |  | Ожог слизистых оболочек при попадании внутрь |  |
| Фосфора (V) оксид |  | Раздражение при попадании на влажную кожу |  |
| Соли |  |  |  |
| Алюминия хлорид |  | Раздражение слизистых оболочек пылью |  |
| Алюминия сульфат |  | Раздражение слизистых оболочек пылью |  |

Продолжение таблицы А.1

| Название вещества | Действие на организм |
| --- | --- |
| Алюмокалиевые квасцы | Раздражение слизистых оболочек пылью |
| Алюминия нитрат | Канцероген, как и все нитраты |
| Аммония нитрат | Канцероген |
| Аммония дихромат | Изъязвление кожи, отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 1 г) |
| Бария нитрат | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 0,2 г) |
| Бария хлорид | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 0,2 г) |
| Калия дихромат | Изъязвление кожи, отравление при попадании внутрь (смертельная доза -1 г) |
| Калия нитрат | Канцероген |
| Калия перманганат | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза - 1 г) |
| Калия роданид | Наркотическое действие при приеме внутрь (острый психоз, доза — 30 г) |
| Калия гексацианоферрат (ІІ) | Отравление цианидами, которые могут образоваться при разложении под действием желудочного сока |
| Калия гексацианоферрат (ІІІ) | Отравление цианидами, которые могут образоваться при разложении под действием желудочного сока |
| Калия хромат | Изъязвление кожи, отравление при попадании внутрь (смертельная доза - 1 г) |
| Кобальта сульфат | Острый дерматит от пылевидного вещества, острое отравление (от 1 г) |
| Лития хлорид | Раздражение кожи |
| Марганца (II) сульфат | Раздражение поврежденных участков кожи, ухудшение заживления микротравм |
| Марганца (II) хлорид | Раздражение поврежденных участков кожи, ухудшение заживления микротравм |
| Меди (II) гидроксокарбонат | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме |
| Меди (II) сульфат безводный | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме |
| Меди (II) сульфат пятиводный | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме |
| Меди (II) хлорид | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме |
| Натрия метасиликат | Повреждение слизистых оболочек глаз пылью |
| Натрия нитрат | Канцероген |
| Натрия сульфид девятиводный | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 3—5 г) |
| Натрия фторид | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 0,2 г) |
| Никеля сульфат | Канцероген |
| Свинца ацетат | Сильное отравление при попадании внутрь (доза 0,5 г — для взрослого; 0,1 г — для ребенка) |
| Серебра нитрат | Канцероген |
| Хрома (III) хлорид | Канцероген |

Продолжение таблицы А.1

| Название вещества | Действие на организм |
| --- | --- |
| Цинка сульфат | Раздражение кожи, желудочно-кишечные расстройства |
| Цинка хлорид | Раздражение кожи, желудочно-кишечные расстройства |
| Кислоты |  |
| Азотная кислота (плотность 1,42) | Химический ожог |
| Муравьиная кислота (85%) | Химический ожог |
| Серная кислота (плотность 1,84) | Химический ожог |
| Соляная кислота (плотность 1,19) | Химический ожог |
| Уксусная кислота (техническая) | Химический ожог, сильное раздражение верхних дыхательных путей |
| Органические вещества |  |
| Анилин + | Отравление при вдыхании паров и через кожу. Сильное отравление от 2-3 капель |
| Анилин сернокислый | Менее ядовит, чем анилин |
| Ацетон | Наркотическое действие (при вдыхании больших доз) |
| Бензальдегид | Сильное раздражение глаз |
| Бензол + | Разрушение печени, крови, иссушение кожи |
| Гексахлорбензол | Раздражение глаз (даже от малых доз), вызывает повышенную утомляемость |
| Дихлорэтан | Общеядовитое действие (смертельная доза для взрослого — 10 — 15 мл) |
| Диэтиловый эфир | Наркотическое действие |
| Кислота бензойная | Раздражение кожи |
| Кислота масляная + | Очень сильное раздражение кожи и верхних дыхательных путей |
| Ксилол + | Разрушение печени, крови, иссушение кожи |
| Метиламин | Раздражение верхних дыхательных путей |
| Нефть (сырая) | Легкое раздражение кожи |
| Спирт бутиловый | Раздражение кожи |
| Спирт изоамиловый | Ядовит. Вызывает психические расстройства. Наркотическое действие |
| Спирт изобутиловый | Раздражение кожи |
| Спирт этиловый | Наркотическое действие |
| Толуол + | Несколько менее ядовит, чем бензол |
| Углерод четыреххлористый | Наркотическое действие (вызывает буйное состояние). При хроническом отравлении страдает печень |
| Уксусноэтиловый эфир + | Дерматиты и экзема |
| Уксусноизоамиловый эфир | Наркотическое действие. Раздражение верхних дыхательных путей |
| Фенол + | Тяжелое отравление при попадании на кожу в виде концентрированного раствора |
| Формалин 40%-ный | Вызывает острые отравления. Легко проникает в организм в любом виде |

Окончание таблицы А.1

| Название вещества | Действие на организм |
| --- | --- |
| Хлороформ | Пары вызывают наркоз, после него — острое расстройство всего организма |
| Хлористый метилен | Острое отравление при вдыхании паров. У детей возможен смертельный исход от 1 — 2 вдохов |
| Циклогексан | Легкое раздражение кожи |
| Материалы |  |
| Кальция карбид | Дерматит, долго не заживающие язвы. При попадании в глаза — потеря зрения |
| Известь натронная | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасна при попадании в глаза |

Приложение Б

(информационное)

На этикетке должна быть размещена следующая информация:

- Название вещества

- Формула

- Группа хранения (в левом верхнем углу)

Для растворов дополнительно (под формулой) необходимо указывать массовую долю растворённого вещества.

Образец этикетки для реактива

Группа хранения

Название вещества (по списку реактивов)

Формула

VII

Азотная кислота

HNO3

раствор, 5 %

VII

Азотная кислота

HNO3

Приложение В

(обязательное)

Группы хранения реактивов

| Номер группы | Общие свойства веществ данной группы | Примеры веществ из Типового перечня |
| --- | --- | --- |
|  | Взрывчатые вещества | В Типовых перечнях не значатся |
|  | Выделяют при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы | Литий, натрий, кальций, карбид кальция |
|  | Самовозгораются на воздухе при неправильном хранении | В Типовых перечнях не значатся |
|  | Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) | Диэтиловый эфир, ацетон, бензол, этиловый спирт, циклогексан, толуол, изобутиловый спирт и т.д. |
|  | Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества | Черенковая сера, красный фосфор, парафин, уголь, сухое горючее, органические кислоты: олеиновая, стеариновая, пальмитиновая, бензойная |
|  | Воспламеняющие (окисляющие) вещества | Калия перманганат, азотная кислота (плотность 1,42), нитрат калия, нитрат натрия, нитрат аммония, оксид марганца (IV), 3% пероксид водорода |
|  | Повышенная физиологическая активность | а) бром; йод кристаллический; дихромат аммония; бария гидроксид, оксид, нитрат и хлорид; калия гидроксид, дихромат, роданид и хромат; кобальта сульфат; натрия сульфид девятиводный, фторид, гидроксид; никеля сульфат; хрома (III) хлорид; свинца ацетат; серебра нитрат; цинка сульфат и хлорид; б) хлористый метилен; хлороформ; дихлорэтан; гексахлорбензол; углерод четырёххлористый; фенол; анилин; анилин сернокислый; спирт изоамиловый |
|  | Малоопасные вещества и практически безопасные | Натрия хлорид, сахароза, мел, борная кислота, магния сульфат, кальция сульфат и др. |

Приложение Г

(информационное)

Правила размещения реактивов

Таблица Г.1 – Контейнер для легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| - Гексан - Нефть - Циклогексан - Ацетон - Глицерин - Диэтиловый эфир - Спирт н-бутиловый, изобутиловый, этиловый - Формалин 40%- ный - Этиленгликоль. - Этиловый эфир уксусной кислоты - Кислоты бензойная - Кислота аминоуксусная - Бензол - Кислота масляная - Метиламин гидрохлорид - Кальций - Литий - Натрий - Магний | 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 7 7 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 5 |

Таблица Г.2 – Сейф. Вещества повышенной биологической активности. Верхняя полка

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| - Бром - Аммоний двухромовокислый. - Барий гидроокись - Барий окись - Барий хлористый - Калий гидроокись - Калий двухромовокислый - калий хромовокислый - Кобальт (П) сернокислый. - Натрия сульфид - Натрий фтористый - Натрий гидроокись - Никель сернокислый - Свинец уксуснокислый - Цинк хлористый - Цинк cернокислый - Серебра нитрат - Калий железисто-синеродистый - Калий железосинеродистый - Калия роданид - Йод кристаллический - Перманганат калия | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 6 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 |

Таблица Г.3 – Сейф. Вещества повышенной биологической активности. Нижняя полка

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| - Метилен хлористый - Хлороформ - Гексахлорбензол - Углерод четыреххлористый - Фенол. - Анилин - Анилин сернокислый - Спирт изоамиловый - Кислота муравьиная - Кислота уксусная | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 |

Таблица Г.4 – Шкаф № 1. Воспламеняющиеся / окисляющиеся вещества

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| - Аммония нитрат - Калия нитрат - Натрия нитрат - Алюминия нитрат - Оксид марганца (4) | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 8 8 |

Таблица Г.5 – Шкаф № 2. Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| - Сера - Фосфор красный - кислота олеиновая - кислотапальмитиновая - кислота стеариновая - парафин - сухое горючее | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |

Таблица Г.6 – Вытяжной шкаф. Нижняя секция. В заводской таре из темного стекла

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| Азотная кислота | 7 | 6 |

Таблица Г.7 – Вытяжной шкаф. Нижняя секция. В заводской таре

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| 1. Серная кислота 2. Соляная кислота | 7 7 | 8 8 |

Таблица Г.8 - Шкаф № 1 или 2. Допускается совместное хранение с веществами 2 – 6 групп

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| - Алюминий металлический (гранулы) - Железо восстановленное (порошок) - Кремний металлический - Цинк (гранулы) - Цинк (пыль) - Медь (гранулы) - Олово (гранулы) - Алюминий гидроксид - Алюминий оксид безводный - Железа (3) гидроксид - Железа (3) оксид - Магния оксид - Меди гидроксид - Меди оксид (гранулы, порошок) - Цинка оксид - Алюминия хлорид - Алюминия сульфат - Алюмокалиевые квасцы - Аммония карбонат - Аммония хлорид - Аммония сульфат - Железа (3) хлорид - Железа (2) сульфат - Железа (2) сульфат семиводный - Калия ацетат - Калия бромид - Калия гидрокарбонат - Калия гидросульфат - Калия иодид - Калия карбонат - Калия моногидрофосфат - Калия сульфат - Калия хлорид - Кальция дигидрофосфат - Кальция фосфат - Кальция гидрофосфат - Кальция хлорид двуводный - Лития хлорид - Магния сульфат - Магния хлорид - Марганца (2) сульфат - Марганца (2) хлорид - Меди (2) гидроксокарбонат - Меди (2) сульфат безводный - Меди (2) сульфат пятиводный - Меди (2) хлорид - Натрия ацетат - Натрия бромид - Натрия гидрокарбонат - Натрия гидросульфат | 8 | 8 |

Окончание таблицы Г.8

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987 г | Группа хранения из перечня 1998 г |
| --- | --- | --- |
| - Натрия карбонат - Натрия карбонат десятиводный - Натрия метасиликат - Натрия ортофосфат водный - Натрия гидроортофосфат - Натрия дигидроортофосфат - Натрия сульфат десятиводный - Натрия сульфат безводный - Натрия сульфит - Натрия тиосульфит - Натрия хлорид - Ортофосфорная кислота - Глюкоза - Сахароза - Активированный уголь - Графит - Железа сульфид (пирит) - Кальция карбонат (мрамор) | 8 | 8 |

Приложение Д

(обязательное)

Список реактивов, не подлежащих утилизации в условиях лаборатории

- Кальций;

- Литий;

- Натрий;

- Магний;

- Бром;

- Аммоний двухромовокислый;

- Барий гидроокись;

- Барий окись;

- Барий хлористый;

- Калий гидроокись (твёрдая);

- Калий двухромовокислый;

- Калий хромовокислый;

- Кобальт (П) сернокислый;

- Натрий фтористый;

- Натрий гидроокись (твёрдая);

- Никель сернокислый;

- Свинец уксуснокислый;

- Цинк хлористый;

- Цинк cернокислый;

- Серебра нитрат;

- Калий железисто-синеродистый;

- Калий железосинеродистый;

- Йод кристаллический;

- Перманганат калия;

- Хлороформ;

- Гексахлорбензол;

- Углерод четыреххлористый;

- Аммония нитрат;

- Калия нитрат;

- Натрия нитрат;

- Алюминия нитрат;

- Оксид марганца (4);

- Сера;

- Фосфор красный;

- Кислота олеиновая;

- Кислота пальмитиновая;

- Кислота стеариновая;

- Азотная кислота (концентрированная);

- Серная кислота (концентрированная).

Приложение Е

(обязательное)

Акт списания реактивов

Утверждаю:

Руководитель учреждения

______     __________________

подпись  расшифровка подписи

«_____» ______________20  г.

Акт № ______

на списание химических реактивов

от «___»_________20__ г.

Комиссия в составе___________________________________________                                        должность, фамилия

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

назначенная приказом (распоряжением) от «_____».________________20   г., №______  произвела

проверку состояния пришедших в негодность химических реактивов лаборатории ____________ и установила, что следующие химические реактивы не могут быть использованы, так как (истёк срок хранения, нарушена герметичность упаковки, реактивы утратили свойства вследствие нарушения правил хранения).

Списанию подлежат следующие реактивы:

| № п/п | Наименование реактива | Группа хранения | Количество | Причина негодности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии _________    ___________    _______________

должность       подпись          расшифровка подписи

Члены комиссии         _________    ___________    _______________

должность       подпись          расшифровка подписи

Библиография

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.

МКС 13.030

Ключевые слова: реагенты с истекшим сроком годности; утилизация реагентов (химических реактивов) с истекшим сроком годности

МКС 13.030

Ключевые слова: реагенты с истекшим сроком годности; утилизация реагентов (химических реактивов) с истекшим сроком годности

Разработчик: ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Мухаева С.

Специалист по стандартизации_______________________Ахмет Д.