Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Оборудование для спортивных игр

ВОРОТА ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ

Требования и методы испытаний с учетом безопасности

СТ РК ___-2021

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт разработан с учетом ГОСТ Р 55666-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота для хоккея на траве. Требования и методы испытаний с учетом безопасности».

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Оборудование для спортивных игр

ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА И ГАНДБОЛА

Требования и методы испытаний с учетом безопасности

# Дата введения___

# 1 Область применения

# Настоящий стандарт распространяется на оборудование для спортивных игр. Настоящий стандарт устанавливает функциональные требования и требования безопасности к хоккейным воротам двух типов, предназначенных для игры в хоккей на траве.

Ворота для хоккея на траве для закрытых спортивных площадок – по 
СТ РК «Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 25552-82 Изделия крученые и плетеные. Методы испытаний

СТ РК ____ - 2021 (В разработке СТ РК с учетом ГОСТ Р 55664) Оборудование для спортивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом безопасности

3 Требования

3.1 Функциональные требования

3.1.1 Классификация ворот для хоккея на траве

Классификация ворот приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Классификация ворот

| Тип | Рисунок | Описание оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Хоккейные ворота, закрепленные в установочных гильзах |
| 2 |  | Свободно стоящие хоккейные ворота |

3.1.2 Конструкция и размеры ворот

Конструкция и размеры хоккейных ворот приведены на рисунке 1. Ворота для хоккея на траве состоят из следующих элементов:

- рама ворот (две штанги и одна перекладина) с элементами крепления сетки (и установочными гильзами в случае типа 1);

- щиты (один задний, два боковых);

- две дуги для крепления сетки;

- две боковые трубы для крепления к земле;

- противоопрокидывающие устройства (минимум по одному с каждой стороны) (в случае типа 2);

- одна задняя труба для крепления к земле;

- одна сетка.

Примечание - Толщина перекладины 75 мм соответствует правилам Международной федерации хоккея на траве.

1 - дуга для крепления сетки; 2 - боковой щит; 3 - боковая труба для крепления к земле; 
4 - пример противоопрокидывающего устройства; 5 - перекладины; 6 - сетка; 7 - задний щит; 8 - штанга; 9 - задняя труба для крепления к земле

Рисунок 1 - Конструкция и размеры ворот типа 2

3.1.3 Применяемые материалы

Рама ворот и щиты должны быть изготовлены из дерева, стали, легкого металла или пластика с условием, что должны быть выполнены требования настоящего стандарта.

Дуги для крепления сетки, боковые и задние трубы для крепления к земле должны быть изготовлены из легкого металла и/или стали, защищенной от коррозии (например, оцинкованной, с порошковым покрытием или окрашенной).

Веревка, из которой изготовлена сетка, может быть синтетической или натуральной.

3.1.4 Конструкция

3.1.4.1 Рама ворот

Конструкция рамы ворот должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие во время игры и при транспортировании ворот.

Требования считаются выполненными, если при испытаниях в соответствии с приложением А угловая часть рамы ворот не деформируется и не разрушается.

Рама ворот должна быть либо белого цвета, либо естественного серебристого цвета при изготовлении из легкого металла.

Примечание - Белый цвет соответствует правилам Международной федерации хоккея на траве.

Рама ворот должна быть окрашена (маркирована) в соответствии с требованиями соответствующих спортивных федераций.

3.1.4.2 Сетка

Размеры сетки должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2 - Размеры сетки

| Размеры в миллиметрах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, не менее | Высота, не менее | Глубина, не менее |  | Ширина ячейки, не более | Диаметр веревки*, не менее |
|  |  | Вверху | Внизу |  |  |
| 3690 | 2160 | 900 | 1200 | 45 | 2 |
| * Диаметр веревки представляет собой минимальный размер, позволяющий уменьшить опасность пореза. |  |  |  |  |  |

Физические характеристики сетки должны соответствовать указанным 
в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Устойчивость сетки к разрыву

| Класс | Усилие, Н, не менее |
| --- | --- |
| A | 1800 |
| B | 1080 |
| C | 792 |

Таблица 4 - Устойчивость шнура натяжения сетки к разрыву

| Класс | Усилие, Н, не менее |
| --- | --- |
| Z | 7000 |
| Y | 3000 |

Сетка должна свисать свободно, чтобы попавший в ворота мяч не мог отскочить от элементов конструкции.

3.1.4.3 Установочные гильзы

При закреплении установочных гильз должны предусматриваться дренажные отверстия.

Пример крепления установочных гильз приведен в СТ РК «Оборудование для спортивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом безопасности», приложение В.

3.2 Требования безопасности

3.2.1 Общие требования

Радиус закругления углов и кромок, которые могут стать причиной травм, должен быть не менее 3 мм.

3.2.2 Требования к раме ворот

Радиус закругления кромки рамы ворот должен быть не менее (4±1) мм.

3.2.3 Прочность

При проведении испытаний на прочность в соответствии с приложением А верхняя перекладина ворот не должна иметь трещин, поломок или остаточной деформации более 10 мм через 30 мин после снятия нагрузки.

3.2.4 Устойчивость

При проведении испытаний в соответствии с приложением Б ворота не должны опрокидываться или скользить.

3.2.5 Крепление сетки

Крепление сетки на раме ворот должно иметь дуги/трубы, которые должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить застревание частей тела спортсменов и получение ими травм.

Элементы крепежа сетки к воротам должны быть разработаны таким образом, чтобы исключить травмы спортсменов.

Примечание - Требование выполняется, если любые отверстия/зазоры, расположенные на поверхности штанг и перекладины ворот, имеют размер (ширину или диаметр) не более 8 мм или не менее 25 мм.

Не следует использовать открытые захватывающие металлические крючки.

Если используются карабины, они должны быть оснащены колпачковыми гайками.

3.2.6 Испытание устойчивости шнура натяжения сетки

Испытание устойчивости шнура натяжения сетки - по ГОСТ 25552.

3.2.7 Предотвращение застреваний

Во избежание застреваний ни один из элементов конструкции ворот, расположенных выше 1200 мм от поверхности земли (например, рама поддержки сетки), не должен иметь сужений с углом менее чем 60° и отверстий (проемов) диаметром менее 230 мм.

4 Методы испытаний

4.1 Требования в соответствии с разделом 3 проверяют визуально, органолептически или инструментальными методами.

4.2 При проведении испытаний в лабораторных условиях ворота должны быть выдержаны не менее одного часа при температуре (20±5)°С.

4.3 Испытания на прочность - в соответствии с приложением А.

4.4 Испытания на устойчивость - в соответствии с приложением Б.

4.5 По результатам испытаний оформляют отчет или протокол.

5 Документация изготовителя (поставщика)

5.1 Изготовитель (поставщик) должен иметь паспорт на ворота согласно 
ГОСТ 2.601 на государственном и русском языке.

5.2 Паспорт на ворота должен содержать следующую минимальную информацию:

- основные сведения об оборудовании;

- основные технические данные;

- комплектность;

- гарантийные обязательства;

- сведения о хранении;

- инструкцию по монтажу/установке ворот;

- инструкцию по контролю и техническому обслуживанию ворот;

- правила безопасной эксплуатации;

- форму подтверждения ввода оборудования в эксплуатацию.

Рекомендуемая форма акта подтверждения ввода оборудования в эксплуатацию приведена в приложении В.

5.3 Инструкция по монтажу/установке ворот должна содержать следующую минимальную информацию:

- порядок монтажа;

- необходимые обозначения, облегчающие сборку;

- перечень необходимых специальных приспособлений и инструментов для монтажа (шаблонов, калибров, лекал);

- меры предосторожности при монтаже и установке;

- значение крутящего момента (по необходимости);

- инструкцию по способу установки ворот (для ворот со стойками, закрепленными в установочных гильзах), обеспечивающему устойчивость ворот на месте эксплуатации в соответствии с требованиями 3.2.4;

- инструкцию по способу установки ворот (для свободно стоящих ворот с противовесом), обеспечивающему устойчивость ворот на месте эксплуатации в соответствии с требованиями 3.2.4.

5.4 В документации изготовителя (поставщика) следует указать, что ворота должны быть защищены от опрокидывания и в том случае, когда они не используются.

6 Информационная табличка

На воротах должна быть закреплена прочная табличка с одной из следующих надписей:

«Ворота предназначены для использования исключительно в качестве ворот для хоккея на траве».

«Перед использованием ворот необходимо проверить прочность затяжки всех соединений и регулярно повторять такую проверку в дальнейшем».

«Ворота должны быть защищены от опрокидывания».

«Не залезать на сетку или раму ворот».

Примечание - Можно также использовать подходящие графические обозначения.

7 Маркировка оборудования

7.1 Маркировка оборудования должна содержать информацию для потребителей, однозначно понимаемую, полную и достоверную.

7.2 Маркировка не должна содержать информацию рекламного характера.

7.3 Информация об организации, принимающей претензии (предложения) по качеству оборудования на территории Республики Казахстан, указывается в эксплуатационной документации.

7.4 Маркировка, содержащая информацию в соответствии с эксплуатационной документацией в виде текста, отдельных графических, цветовых знаков (условных обозначений) и (или) рисунка и их комбинаций, наносится непосредственно на оборудование и (или) этикетку (ярлык, табличку).

7.5 Маркировка должна быть нанесена на государственном и русском языке.

7.6 Маркировка должна быть четко обозначенной, разборчивой и размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором она расположена.

7.7 Маркировка должна сохраняться в течение срока службы оборудования, установленного производителем. Способы нанесения и изготовления этикеток (ярлык, табличка) должны учитывать особенности оборудования и обеспечивать необходимое качество изображения.

7.8 Маркировка, нанесенная на оборудование, не должна влиять на его безопасность и качество, должна обеспечивать стойкость нанесенной информации при хранении, транспортировании, реализации, использовании и воздействии климатических факторов.

7.9 Сохранность маркировки, применяемой в условиях активного воздействия окружающей среды может быть обеспечена одним из следующих способов или их сочетанием:

- применение стойкого к воздействию материала-носителя (влагостойкого, термостойкого);

- применение соответствующего метода нанесения (выдавливание, травление);

7.10 Маркировка всего оборудования должна содержать следующую минимальную информацию:

- обозначение настоящего стандарта;

- наименование или товарный знак изготовителя (при наличии);

- информационную табличку в соответствии с разделом 6;

- уникальный идентификационный номер (для единичного изделия).

8 Обеспечение требований безопасности

8.1 Ввод оборудования в эксплуатацию

8.1.1 Готовность ворот к применению (использованию) осуществляется в форме документально оформленного ввода в эксплуатацию.

8.1.2 В эксплуатацию вводится оборудование, сертифицированное на соответствие требованиям настоящего стандарта в части, подлежащей обязательной сертификации.

8.1.3 Ввод в эксплуатацию осуществляется по завершении монтажа/установки оборудования, на месте эксплуатации. Монтаж/установка должны быть осуществлены по технологии, учитывающей требования технической документации, местные условия проведения монтажа и обеспечивающей выполнение требований безопасности. По окончании монтажных/установочных работ выполняющая их организация вносит запись о качестве монтажа/установки оборудования в паспорт оборудования. Указанная запись должна быть подписана уполномоченными лицами организации, эксплуатирующей оборудование, организации, выполнившей монтаж/установку (при монтаже силами сторонней организации), скреплена печатями. Указанная запись является подтверждением ввода оборудования в эксплуатацию.

8.1.4 Не допускается использование ворот, не прошедших сертификацию и/или не введенных в эксплуатацию.

8.2 Контроль и техническое обслуживание оборудования

8.2.1 Ворота осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем.

8.2.2 Контроль за техническим состоянием ворот, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

8.2.3 При обнаружении в процессе контроля и технического обслуживания ворот дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, эксплуатант (владелец) принимает меры, исключающие возможность использования ворот, либо удаляет ворота с места эксплуатации.

8.3 Требования безопасности при эксплуатации

Эксплуатант (владелец) разрабатывает и обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации ворот на основе учета:

- конструкции ворот;

- эксплуатационных и иных документов, предоставленных владельцем;

- установки, обслуживания и использования ворот;

- климатических условий и условий эксплуатации ворот.

8.4 Вся эксплуатационная документация подлежит постоянному хранению. Следует обеспечить постоянный доступ персонала к документации во время осмотров, технического обслуживания и ремонта ворот.

9 Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель  гарантирует  соответствие  качества  изделий  требованиям настоящего стандарта.

9.2   Срок эксплуатации неограничен при отсутствии механических повреждений.

Приложение А
(обязательное)

Оценка прочности ворот при вертикальном нагружении

А.1 Сущность метода

При испытаниях к середине перекладины ворот прикладывают сосредоточенную вертикальную нагрузку (1800±50) Н и выдерживают в течение (60±10) с.

При приложении вертикальной испытательной нагрузки фиксируют наличие повреждений, в т.ч. трещин, поломок, ослабление соединений и значение прогиба перекладины в вертикальном направлении.

После снятия нагрузки проверяют наличие остаточной деформации ворот через (1800±30) с, которая не должна превышать 10 мм.

После испытаний на перекладине не должно быть повреждений, в т.ч. трещин, поломок, ослабления соединений и связей.

А.2 Устройство нагружения

Устройство нагружения должно обеспечивать сосредоточенную вертикальную нагрузку (1800±50) Н, прикладываемую к середине перекладины ворот.

А.3 Процедура

А.3.1 Прикладывают вертикальную сосредоточенную нагрузку (1800±50) Н к середине перекладины ворот и выдерживают в течение (60±10) с.

А.3.2 Контролируют и фиксируют наличие повреждений, в т.ч. трещин, поломок, ослабление соединений и значение прогиба перекладины в вертикальном направлении.

А.3.3 Через (1800±30) с после снятия нагрузки проверяют наличие остаточной деформации ворот, которая не должна превышать 10 мм.

Приложение Б
(обязательное)

Оценка устойчивости ворот при горизонтальном нагружении

Б.1 Сущность метода

При испытаниях к середине перекладины прикладывают сосредоточенную горизонтальную нагрузку (1100±50) Н и выдерживают в течение (60±10) с.

При приложении горизонтальной испытательной нагрузки ворота не должны опрокидываться или скользить.

После испытаний на конструкции ворот не должно быть повреждений, в т.ч. трещин, поломок, чрезмерных остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.

Б.2 Аппаратура

Б.2.1 Устройство нагружения

Устройство нагружения должно обеспечивать сосредоточенную горизонтальную нагрузку (1100±50) Н, прикладываемую к середине перекладины ворот.

Б.3 Процедура

Б.3.1 Прикладывают горизонтальную сосредоточенную нагрузку (1100±50) Н к середине перекладины и выдерживают в течение (60±10) с, используя веревку длиной 3000 мм, в соответствии с рисунком Б.1.

Рисунок Б.1 - Схема нагружения ворот

Б.3.2 Регистрируют наличие опрокидывания или скольжения ворот.

Б.3.3 После снятия нагрузки осматривают ворота.

На конструкции ворот не должно быть повреждений, в т.ч. трещин, поломок, чрезмерных остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма акта подтверждения ввода оборудования в эксплуатацию

| Место составления |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (эксплуатант, монтажная организация при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| настоящим подтверждаем, что ворота для игры в хоккей на траве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (производитель, модель, иная идентификационная информация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установлены по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
| Установка осуществлена надлежащим образом, с соблюдением требований ГОСТ Р 55666, паспорта оборудования и инструкции по монтажу/установке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись, печать) |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, печать) |  |

МКС 97.220.40 Ключевые слова: оборудование для спортивных игр, ворота хоккейные, безопасность, испытания

МКС 97.220.40 Ключевые слова: оборудование для спортивных игр, ворота, мини-футбол, гандбол, безопасность, испытания

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Начальник Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Руководитель рабочей группы | Е. Кулешова |
| Заместитель Руководителя рабочей группы | С. Кайликперова |
| Специалист Департамента анализа и систематизации | Т. Агавов |

В разработке

В разработке