Проект

Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ НЕФТИ ПРИ ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ

СТ РК _________________

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

г. Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «РЭНГМ».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «   » ______ 201_ года №___.

3 Настоящий стандарт разработан с учетом РД 112-045-2002 «Нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке резервуаров на предприятиях нефтепродуктообеспечения "Роснефть"».

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603, «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V и «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ                                                      202_ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ                                                       5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  | 1 |
| 3 | Общие положения |  | 1 |
| 4 | Нормы потерь нефти при зачистке вертикальных стальных резервуаров |  | 3 |
| 5 | Нормы потерь нефти при проведении зачистки горизонтальных резервуаров |  | 6 |
| Приложение А |  | (информационное) Группировка нефти по вязкости | 9 |
| Приложение Б |  | (информационное) Пример расчета потерь нефти при зачистке вертикального стального резервуара | 10 |
| Приложение В |  | (информационное) Пример расчета потерь нефти при зачистке горизонтального стального резервуара список использованных источников | 11 |
| Библиография |  |  | 12 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ НЕФТИ ПРИ ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ

Дата введения 201_-__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает нормы технологических потерь нефти при зачистке резервуаров на нефтедобывающих предприятиях.

Нормы технологических потерь при зачистке резервуаров (далее - Нормы) распространяются на резервуары вертикальные вместимостью от 
100 м3 до 20000 м3 в том числе оснащённые понтонами, и горизонтальные вместимостью от 3 м3 до 1000 м3 на нефтедобывающих предприятиях.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

3 Общие положения

3.1 Нормы установлены исходя из условия полного заполнения полезного объёма резервуара перед освобождением для зачистки.

3.2 Геометрические параметры вертикальных и горизонтальных резервуаров, принятые в качестве примера при расчётах норм, приведены в таблицах 1 и 2.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Проект, редакция 1

Таблица 1 - Геометрические параметры вертикальных стальных резервуаров

| Вместимость резервуара, м3 | Диаметр внутренний, м | Высота стенки, м | Вместимость резервуара, м3 | Диаметр внутренний, м | Высота стенки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 4,73 | 6,0 | 3000 | 18,98 | 12,0 |
| 200 | 6,63 | 6,0 | 50001 | 22,8 | 12,0 |
| 300 | 7,58 | 7,5 | 50002 | 20,92 | 15,0 |
| 400 | 8,53 | 7,5 | 10000 | 34,2 | 12,0 |
| 500 | 10,43 | 9,0 | 15000 | 39,9 | 12,0 |
| 1000 | 12,33 | 9,0 | 200001 | 45,6 | 12,0 |
| 2000 | 15,18 | 12,0 | 200002 | 39,9 | 15,0 |

Таблица 2 - Геометрические параметры вертикальных стальных резервуаров

| Вместимость резервуара, м3 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр внутренний, м | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 6,0 | 6,0 |
| Длина цилиндрической части, м | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 4,3 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 18,0 | 35,8 |

3.3 Резервуары должны периодически зачищаться в соответствии с требованиями ГОСТ 1510. Кроме того, резервуары зачищают перед ремонтом, градуировкой, нанесением защитных покрытий на внутреннюю поверхность резервуаров, сменой марки нефтепродукта и выполнением других технологических операций.

3.4 Нормы установлены для нефти - I, II, III, IV групп в зависимости от их вязкости и степени испарения. Распределение нефти на группы приведено в Приложении А.

3.5 Нормы установлены для условий проведения зачистки в соответствии с [1].

3.6 Количество воды для промывки внутренних поверхностей резервуаров из-под нефти определяется согласно [2].

3.7 Зачистка резервуаров от нефти I группы проводится по следующим основным этапам:

- освобождение резервуара от остатка нефти "подъёмом его на воду" путём закачивания воды до уровня нижней отметки приёмо-раздаточного патрубка;

- выкачка воды с остатком нефти на очистные сооружения;

- дегазация резервуара принудительной или естественной вентиляцией от паров нефти;

- промывка резервуара водой (в соответствии с нормами водопотребления);

удаление донного осадка.

3.13 Зачистка резервуаров от остатков нефти II-IV групп проводится по следующим основным этапам:

- выкачка подвижного остатка нефти насосом в разделочный резервуар; разогрев вязкого остатка паром (от котельной или передвижной пропарочной установки); мойка резервуара горячей водой или моющими средствами;

- дегазация резервуара принудительной или естественной вентиляцией от паров нефти;

- удаление донного осадка.

4 Нормы потерь нефти при зачистке вертикальных стальных резервуаров

Технологические потери при зачистке резервуаров состоят из массы нефти, остающегося в донном осадке в резервуаре после выполнения первого этапа зачистки, и массы нефти, налипшего на внутренние стенки и конструкции резервуара, удаляемого из резервуара на следующих этапах зачистки - разогреве, дегазации, промывке и удалении оставшихся на дне механических примесей (ржавчины, песка, и др.).

4.1 Масса потерь нефти определяется по формуле:

М= МД.ОТ + МСТ.					(1)

где, МД.ОТ - масса нефти в донных отложениях, кг;

МСТ - масса нефти, налипшего на внутренние стенки и конструкции резервуара, кг;

4.2 Масса нефти в донных отложениях определяется по формуле:

МД.ОТ. = 0,785 × Д2×h×ρ×n				(2)

где, Д - внутренний диаметр резервуара, м;

h - средняя высота слоя донных отложений, м;

ρ - плотность нефти в донных отложениях, кг/м3.

Принимается для расчетов ρ = 1000 кг/м3.

N - доля содержания нефти в донных отложениях. По усредненным данным результатов отечественных и зарубежных НИР и ОКР по очистке резервуаров для нефти I группы N = 0,65: для нефти II-IV групп N = 0,7.

Средняя высота донных отложений вычисляется не менее чем из пяти результатов измерений в точках, расположенных на диаметральной линии днища, проходящей через приёмо-раздаточный патрубок, по формуле:

nср= n1+n2...+nin     				 (3)

где, n - количество измерений.

4.3 Масса нефти, налипшего на внутренние стенки резервуара, рассчитывается по формуле:

МСТ =КН × S				 (4)

где, КН - коэффициент налипания нефти на металлическую поверхность, кг/м2;

S - площадь поверхности налипания, м2.

4.3.1 Коэффициенты налипания нефти (кг/м2) на металлическую поверхность вертикальных резервуаров определены по экспериментально найденным эмпирическим зависимостям после математической обработки результатов определения массы налипшей нефти с различной вязкостью [3] на металлическую поверхность с учетом приведения размерностей параметров, входящих в формулу:

для вязкости, выраженной в мм2/с

Кн = 0,01217×v0,220 				(5)

для вязкости, выраженной в см2/с

Кн = 0,03349×v0,220 				(5а)

для вязкости, выраженной в м2/с

Кн = 0,25367×v0,220 				(5б)

где, V- кинематическая вязкость при температуре налипания.

В расчетах норм потерь нефти при зачистке вертикальных стальных резервуаров приняты следующие значения коэффициентов налипания:

Для I группы нефти Кн = 0,0142 кг/м2

Для II группы нефти Кн = 0,0257 кг/м2

Для III группы нефти Кн = 0,0335 кг/м2

Для IV группы нефти Кн = 0,0478 кг/м2

4.3.2 Площадь поверхности налипания нефти в вертикальных резервуарах определяется по формуле:

для резервуаров без понтона

S=π ×D×H 					(6)

для резервуаров с понтоном

S=π×D×H+0,785D2				(6а)

где:

S - площадь поверхности налипания, м;

D - внутренний диаметр резервуара, м;

Н - высота смоченной нефтью поверхности стенки вертикального резервуара, м.

4.4 Пример расчета потерь нефти при зачистке вертикального резервуара приведен в Приложении Б.

5 Нормы потерь нефти при проведении зачистки горизонтальных резервуаров

5.1 Масса потерь нефти при проведении зачистки горизонтальных резервуаров определяется по формуле (1).

5.2 Масса донных отложений в горизонтальных резервуарах рассчитывается по формуле:

Mдот = V×ρ×N 					(7)

где, V - объем донных отложений, м3;

ρ- плотность нефти в донных отложениях, кг/м3; принята в расчетах равной 1000 кг/м3;

N - доля содержания нефти в донных отложениях:

для I группы нефти N=0,65;

для II - IV групп N=0,7.

Осадок накапливается в нижней части резервуара, при этом распределение осадка по толщине неравномерно. В расчетах принимается часть поверхности, ограниченная дугой, равной 3/16 окружности (1/8 + 2/32). После подстановки и преобразования получаем формулу для определения объема осадка высотой h, образующегося в нижней части горизонтального резервуара:

V = 0,589×l×h×(D - h) 				(8)

где, D - внутренний диаметр резервуара, м;

h - средняя высота донных отложений, м;

l - длина резервуара, м.

Примечание - плотность осадка, доля содержания нефти в осадке, доля поверхности горизонтальных резервуаров, на которой происходит накопление осадка, приняты по усредненным данным ни основании результатов отечественных и зарубежных научно-исследовательских и опытно-конструкторских робот по очистке резервуаров.

Высота донных отложений измеряется не менее, чем в пяти точках перпендикулярно к нижней образующей горизонтального резервуара. Средняя высота донных отложений рассчитывается по формуле (3).

Подставляя (8) в (7) получаем формулу для расчета массы донных отложений в горизонтальном резервуаре:

Мд.от. = 589×l×h×N×(D - h)				 (9)

5.3. Масса нефти, налипшего на стенки горизонтального резервуара, рассчитывается по формуле (4).

5.3.1 Площадь смоченной поверхности налипания в горизонтальном резервуаре определяется с учетом того, что максимальная высота наполнения резервуара не превышает 0,9 высоты резервуара, т.е. диаметра резервуара.

Sг =π×D×l+2×0,785×D2- Sнесм 				(10)

где, Sнесм - площадь несмоченной поверхности, м2.

Sнесм = S’несм + S’’несм

S’несм - площадь, равная длине дуги окружности резервуара, умноженной на длину резервуара, м2;

S’’несм - площадь двух сегментов на днищах резервуара (длина дуги и хорды определена по справочным данным).

В результате всех преобразований получаем формулу определения площади поверхности налипания в горизонтальном резервуаре:

Sг = 2,498×D×l+1,489D2 			(11)

5.3.2 Коэффициент налипания нефти (кг/м2) на металлическую поверхность горизонтальных резервуаров определен по экспериментально найденным эмпирическим зависимостям после математической обработки результатов определения массы налипшей нефти с различной вязкостью [3] на металлическую поверхность с учетом приведения размерностей параметров, входящих в формулу:

для вязкости, выраженной в мм2/с

Кн = 0,0138 ×v0,209 				(12)

для вязкости, выраженной в см2/с

Кн = 0,0362 × v0,209 				(12а)

для вязкости, выраженной в м2/с

Кн = 0,2486 × v0,209 				(12б)

где, V- кинематическая вязкость при температуре налипания (зачистки)

В расчётах норм потерь нефти приняты следующие значения коэффициентов налипания в горизонтальных стальных резервуарах:

Для I группы нефти Кн = 0,0160 кг/м2

Для II группы нефти Кн = 0,0280 кг/м2

Для III группы нефти Кн = 0,0361 кг/м2

Для IV группы нефти Кн = 0,0506 кг/м2

5.3.3 Масса нефти, налипшего на стенки горизонтального резервуара, определялась по формулам:

Для I группы нефти Мг = 0,040 ×D×l + 0,024D2

Для II группы нефти Мг = 0,070 ×D×l + 0,042D2

Для III группы нефти Мг = 0,090 ×D×l + 0,054D2

Для IV группы нефти Мг = 0,126×D×l + 0,075D2

Пример расчета потерь нефти при зачистке горизонтального резервуара приведен в Приложении В.

Приложение А

(информационное)

Группировка нефти по вязкости

I группа. Включает нефть с кинематической вязкостью при температуре 20°С менее 3 мм2/c (0,000003 м2/с) и пределом выкипания до 210°С.

II группа. Включает нефть с кинематической вязкостью при температуре +20°С до 35 мм2/c (0,000035 м2/с).

III группа. Включает нефть с кинематической вязкостью при температуре +20°С выше 35 и до 100 мм2/c (0,0001 м2/с).

IV группа. Включает нефть с кинематической вязкостью при температуре +20°С выше 100 и до 500 мм2/с (0,0005 м2/с).

Приложение Б

(информационное)

Пример расчета потерь нефти при зачистке вертикального стального резервуара

Определить потери нефти I группы при зачистке вертикального стального резервуара вместимостью 5000 м3, внутренний диаметр резервуара 22,8 м, высота смоченной нефтью поверхности стенки резервуара 10,0 м, средняя высота донных отложений по результатам 5 измерений составила 15 мм (0,015 м), кинематическая вязкость нефти при температуре выкачки 1,15 мм2/c. Плотность нефти в осадке принята равной 1000 кг/м2.

Масса нефти в донных отложениях резервуара рассчитывается по формуле (2) при N = 0,65:

МД..ОТ. = 0,785×22,82×0,015×1000×0,65 = 3978,7 кг

Площадь поверхности налипания определяется по формуле (6):

S = 3,14×22,8×10 = 715,9 м2

Коэффициент налипания рассчитывается по любой из формул (5-5б):

Кн =0,01217×1,150,220 = 0,01255 кг/м2

Масса налипшей на стенки резервуара нефти рассчитывается по формуле (4):

Мст = 0,01255×715,9 = 9,0 кг.

Потери нефти при зачистке резервуара составляют:

М = Мст + МД.ОТ = 9,0 + 3978,7 = 3987,7 кг.

Приложение В

(информационное)

Пример расчета потерь нефти при зачистке горизонтального стального резервуара

Определить потери нефти III группы при зачистке горизонтального стального резервуара вместимостью 100 м3. Внутренний диаметр резервуара 3,2 м, длина цилиндрической части 12 м, средняя высота донных отложений по результатам 5 измерений составила 45 мм (0,045 м), кинематическая вязкость нефти при температуре выкачки 100 мм2/с. Плотность нефти в осадке принята равной 1000 кг/м3.

Масса нефти в донных отложениях резервуара рассчитывается по формуле (9) при N = 0,7:

МД.ОТ = 589×12×0,045×0,7×(3,2 - 0,045) = 702,4 кг

Площадь поверхности налипания рассчитывается по формуле (10):

S = 2,498×3,2×12+ 1,489×3,22 = 111,2 м2

Коэффициент налипания рассчитывается по любой из формул (12-12б):

Кн = 0,0138×1000,209 = 0,0361 кг/м2

Масса налипшего на стенки резервуара нефти определяется по формуле (4):

Мст= 111,2×0,0361 = 4 кг

Потери нефти при зачистке резервуара составляют:

Мпот = 702,4 + 4 = 706,4 кг

Библиография

[1] Методические рекомендации по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов, согласованные приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Республики Казахстан от 10 октября 2011 года № 46.

[2] Методика по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения, утв. Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 545.

[3] Исследование коэффициентов налипания вязких нефтепродуктов и определение величины потерь от налипания. Отчет о НИР ЦНИЛ Госкомнефтепродукта РСФСР, арх. № 967. Астрахань. 1985 г.

УДК МКС Ключевые слова: Вертикальный резервуар, горизонтальный резервуар, технологические потери, зачистка

УДК МКС Ключевые слова: Вертикальный резервуар, горизонтальный резервуар, технологические потери, зачистка

Разработчик:

ТОО «РЭНГМ»

Генеральный директор						        Б. Жалиев

Заместитель генерального директора 			        М. Арыстанов