Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

СТ РК 1495-2006

# БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНОГО

# Общие технические требования. Методы испытаний.

Настоящий проект изменения не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 1 к СТ 1495-2006 «Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытания»

______________________________________________

Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___» _______ 20___ года № _____

Дата введения 20__.__.__

1. В разделе 5 «Общие технические требования»:

пункт 5.2.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.2 Пакет материалов и тканей, используемых для изготовления БОП, должен состоять из материала верха, водонепроницаемого слоя, теплоизоляционной подкладки и подкладочной ткани по конструкциям и техническим требованиям»;

пункт 5.2.6 изложить в следующей редакции:

«5.2.6 Конструкция БОП должна включать в себя куртку и брюки (полукомбинезон)»;

пункт 5.2.17 изложить в следующей редакции:

«5.2.17 На куртке БОП должны быть предусмотрены шлевки для пожарного спасательного пояса, шлевки для гарнитуры, шлевка и хлястик для закрепления, удержания индивидуального фонаря»;

пункт 5.2.18 изложить в следующей редакции:

«5.2.18 Куртка БОП должна быть с центральной бортовой застежкой с водозащитным клапаном. Застежка может быть выполнена в виде карабинов или застежки-молнии».

2. В раздел 5 «Общие технические требования» добавить пункты 5.2.22, 5.2.22.1 и 5.2.23 следующего содержания:

«5.2.22 В куртке БОП должны быть огнестойкие амортизирующие вкладыши в области плечевого пояса.

5.2.22.1 В конструкции БОП должны быть объемные наколенники и налокотники с огнестойкими амортизирующими вставками.

5.2.23 Боп должна иметь огнестойкую липучку-застежку, регулируемая в области запястья и голени».

УДК                                                             МКС 13. 340.10                                                    Т 58

Ключевые слова: Боевая одежда пожарного, классификация, технические требования, методы испытаний

Разработчик: ГУ «Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

| Исполняющий обязанности председателя Комитета противопожарной службы МЧС Республики Казахстан | А. Чистяков |
| --- | --- |
| Заместитель начальника управлении организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ | А. Кусаинов |
| Главный специалист Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ | Б. Садуакасов |