Пояснительная записка

к проекту изменения № 2 к национальному стандарту

СТ РК 2211-2012 «Сырье фосфатное тонкого помола Каратау. Технические условия»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Компания «Казфосфат» представляет собой технологический комплекс, начинающийся с добычи фосфатной руды, ее переработки и заканчивающийся выпуском и реализацией готового продукции для химических предприятий и потребителей. Филиал Горно-перерабатывающий комплекс «Каратау» занимаются добычей и переработкой фосфоритной руды.

Сырье фосфатное тонкого помола Каратау, получаемое путем дробления, размола, усреднения природных фосфоритовых руд месторождений бассейна Каратау, содержащих фосфор в виде фторкарбонатапатита и фторапатита применяется в качестве сырья при производстве простых и сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений, экстракционной фосфорной кислоты и других фосфорсодержащих продуктов, которые должны соответствовать техническому регламенту Республики Казахстан «Требования к безопасности удобрений».

На филиале компании горно-перерабатывающего комплекса «Каратау» сырье фосфатное тонкого помола Каратау производится в соответствии с СТ РК 2211-2013. Марки ФКЭ-1 и ФКЭ-2 сырья тонкого помола используется для собственных нужд компании, а также поставляются на экспорт.

В действующем СТ РК 2213-2012 в зависимости от содержания фосфорного ангидрида, оксида магния,  суммы полуторных оксидов, оксида углерода   сырье фосфатное тонкого помола  Каратау классифицированы   на следующие марки: ФКЭ-1, ФКЭ-2, ФКЭ-3, ФКЭ-4, ФКЭ-5, ФКЭ-6.

Согласно запросам потенциальных потребителей, встали вопросы по изменению существующей номенклатуры фосфатного сырья и поставки других видов.

Внесение изменений в действующий СТ РК 2211-2012 позволить расширить потенциальные рынки сбыта.

На сегодняшний день компанией было проработано производство возможных видов фосфатного сырья, востребованного как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Марки – ФКЭ-7,ФКЭ-8,ФКЭ-9.

Внесение изменений в СТ РК 2211, включением дополнительных марок продукции позволит:

- расширить рынки сбыта продукции;

- беспрепятственную реализацию потенциальным потребителям;

- облегчит условия согласования требований между изготовителем и потребителем;

- защитить интересы как изготовителя, так и потребителя.

Заявителем является ТОО «Казфосфат».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Договор № 1/06/1275/23-PR на оказание услуг по внесению изменений в национальный стандарт с ТОО «Казфосфат».

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является сырье фосфатное тонкого помола Каратау, получаемое путем дробления, размола, усреднения природных фосфоритовых руд месторождений бассейна Каратау, содержащих фосфор в виде фторкарбонатапатита и фторапатита. Применяется в качестве сырья при производстве простых и сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений, экстракционной фосфорной кислоты и других фосфорсодержащих продуктов.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Технический регламент «Требования к безопасности удобрений», утвержденный приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 143 от 29.04.2020 г.

- Технический Регламент Таможенного Союза (ТР ТС 005/2011) «О безопасности упаковки». Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769.

- Закон Республики Казахстана «О безопасности химической продукции».

- Технический регламент «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21.05.2021 г. № 348-НҚ.

- Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утвержденные приказом МНЭ РК № 168 от 28 февраля 2015 г. Приложение 1. Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Приложение 2. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- СТ РК ГОСТ Р 51520–2010 Удобрения минеральные. Общие технические условия.

- ГОСТ 14180-80 Руды и концентраты цветных металлов. Метод отбора и подготовки проб для химического анализа и определения влаги.

- ГОСТ 15054-80 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения содержания влаги.

- ГОСТ 17495 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для гранулометрического состава.

- ГОСТ 20851.2–75 Удобрения минеральные. Метод определения фосфатов.

- ГОСТ 20851.4–75 Удобрения минеральные. Метод определения воды.

- ГОСТ 21560.0–82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб.

- ГОСТ 21560.1–82 Удобрения минеральные. Методы определения гранулометрического состава.

- ГОСТ 23954–80 Удобрения минеральные. Правила приемки.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями настоящего стандарта являются:                                   ТОО «КазФосфат», производители, другие испытательные лаборатории и ОПС с соответствующими областями деятельности.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Отсутствует.

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия» на базе          ТОО «Kazakhstan Business Solution»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, БЦ «Азия», ул. Ауезова 8, офис 505.

Контактные данные: телефон 8 (7172) 25-37-45, e-mail: tk91kbs@mail.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution»                                                А. Ибраева