Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Дезинфицирующее средство

КОЖАНЫЙ АНТИСЕПТИК СПИРТОСОДЕРЖАЩИЙ

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН теническим комитетом по стандартизации ТК 91 «Химия» на базе ТОО «Kazakhstan Business Solution»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ года № _________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI, технического регламента «Требования к безопасности удобрений», от 28 мая 2010 года № 491.

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Технические требования	2

3.1	Общие положения	2

3.2	Характеристики	2

3.3	Требования к сырью	3

3.4	Маркировка	3

3.5	Упаковка	4

4	Требования безопасности	5

5	Правила приемки	5

6	Методы контроля	6

7	Транспортирование и хранение	6

8	Указания по применению	7

9	Гарантия изготовителя	7

10	Утилизация (уничтожение) продукции	7

Библиография	8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дезинфицирующее средство

КОЖАНЫЙ АНТИСЕПТИК СПИРТОСОДЕРЖАЩИЙ

Технические условия

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на дезинфицирующее средство (кожный антисептик) (далее – средство), предназначенное для гигиенической обработки рук персонала на предприятиях микробиологической, фармацевтической, парфюмернокосметической, пищевой промышленности, общественного питания и торговли, организациях здравоохранения, образования, социального обеспечения, коммунально-бытового обслуживания, санаторно-оздоровительных и других учреждениях, а также в быту; для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, санаторно-курортных, спортивных учреждений, пенитенциарных учреждений.

Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий и вирусов, а также пролонгированным антимикробным действием не менее двух часов.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные  документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

СТ РК ГОСТ Р 51760-2003 Тара потребительская полимерная. Общие технические условия.

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия.

ГОСТ 32095-2013 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метол определения объемной доли этилового спирта.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия.

ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия.

ГОСТ 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек. табачных изделий и моющих средств. Технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 18995.1-73 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности.

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования.

ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

ГОСТ 32385-2013 Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН).

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Технические требования

Общие положения

Средство должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, настоящего стандарта и технической документации на средство, должно быть изготовлено по рецептурам и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Характеристики

3.2.1 По органолептическим показателям средство должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические показатели

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид, цвет, запах | Жидкость прозрачная бесцветная с выраженным запахом спирта |

3.2.2 Физико-химические показатели средства, обеспечивающие безопасность приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Показатель активности водородных ионов (рН) средства | 7.5 ± 1 |
| Плотность средства при (20 ± 2) °С, г/см3 | 0.88 – 0.89 |
| Массовая доля действующего вещества (этиловый спирт), % | 60 ± 5 |

3.2.3 Показатели эффективности средства:

- эффективность обеззараживания – снижение обсемененности кожи, контаминированной тест-микроорганизмом Е.coli, %. не менее……………………………………... 99.99;

- эффективность обеззараживания – снижение общей микробной обсемененности кожи, %, не менее…………………………………………………………………………….. 95.

Требования к сырью

3.3.1 Сырье, применяемое для выработки средства, должно соответствовать требованиям нормативной документации, иметь сертификаты соответствия или гигиенические заключения.

3.3.2 Для выработки средства используется следующее сырье:

- этиловый спирт по ГОСТ 5962;

- перекись водорода по ГОСТ 177;

- глицерин по ГОСТ 6824;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Маркировка

3.4.1 Потребительская маркировка средства наносится четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами, устойчивыми к воздействию химических веществ. климатических факторов, сохраняется в течение всего срока использования продукции при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм.

3.4.2 Маркировка на единице потребительской тары должна быть выполнена в соответствии с требованиями [2]. [3] со следующей информацией на государственном и русском языках:

- наименование средства, включая торговое наименование;

- назначение средства;

- рекомендации по применению с указанием правил и условий эффективного и безопасного использования средства;

- пиктограммы для правильного обращения со средством;

- наименование и содержание действующих веществ;

- надпись «Сделано в Казахстане» ;

- наименование предприятия-изготовителя;

- условия хранения. В случае если после окончания срока годности продукция может быть использована при условии корректировки назначения и/или способа применения, об этом приводится соответствующая информация с указанием сведений о способах применения;

- юридический адрес предприятия-изготовителя;

- номинальное количество средства в упаковке;

- дата изготовления;

- срок годности;

- описание опасности (сигнальные слова или пиктограммы – при необходимости);

- меры предосторожности, меры первой помощи;

- идентификационные данные партии продукции;

- предупредительная маркировка по ГОСТ 31340;

- обозначение настоящего стандарта;

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);

- штриховой код (при наличии).

Наименование средства, наименование изготовителя и его местонахождение (юридический или фактический адрес) допускается наносить с использованием латинского алфавита с обязательным указанием страны изготовителя на государственном и русском языках.

3.4.3 При необходимости потребительская маркировка должна содержать предупреждение об ограничении применения продукции (для лиц с повышенной чувствительностью к аллергенам, раздражающим веществам), а также указание о необходимости применения средств индивидуальной защиты (защитные очки).

3.4.4 Транспортная маркировка должна обеспечивать безопасность продукции при хранении, перевозке, реализации и утилизации, и должна быть выполнена в соответствии с требованиями [3] и ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от солнечных лучей». «Верх». «Ограничение температуры» со следующей информацией на государственном и русском языках:

- наименование средства, включая торговое наименование;

- надпись «Сделано в Казахстане»;

- наименование предприятия-изготовителя;

- условия хранения;

- правила утилизации (при необходимости);

- юридический адрес предприятия-изготовителя;

- идентификационные данные партии продукции;

- количество единиц потребительских упаковок и номинальное количество продукции в упаковке;

- дата изготовления;

- срок годности;

- описание опасности (сигнальные слова или пиктограммы, краткая характеристика опасности, меры по предупреждению опасности (при необходимости));

- обозначение настоящего стандарта;

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии).

Упаковка

3.5.1 Вся тара, упаковочные материалы, скрепляющие и транспортные средства должны соответствовать требованиям [1]. [2] и действующих нормативных документов.

3.5.2 Упаковка должна быть выполнена из материалов, обеспечивающих сохранность продукции и исключающих возможность загрязнения средством окружающей среды при его хранении, транспортировке и применении.

3.5.3 Продукцию расфасовывают в бутылки ПЭТ с дозатором по                                        СТ РК ТОСТ Р 51760 и другой действующей нормативной документации, массой нетто от 0.25 дм3 до 5.0 дм3.

3.5.4 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто 01 номинального количества по ГОСТ 8.579.

3.5.5 Продукцию в потребительской таре выпускают с предприятия в транспортной таре-пакетах из полимерных пленок и комбинированных материалов по ГОСТ 12302 коробках из гофрированного картона по ГОСТ 13511 и других упаковочных материалов.

- Требования безопасности

Основные требования безопасности – в соответствии с требованиями [2] (раздел 20).

По токсикологическим показателям средство относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Должны соблюдаться общие требования по обеспечению пожарной безопасности и санитарии по ГОСТ 12.1.004. ГОСТ 12.3.002. При загорании следует применять тонко распыленную воду, химическую или воздушно-механическую пену, песок, все виды огнетушителей.

Все работы, связанные с изготовлением и упаковыванием должны проводиться в помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией по

ГОСТ 12.4.021. обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны производственных помещений по ГОСТ 12.1.005.

Производственный персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (спецодежда, резиновые перчатки, защитные очки), предохраняющие от попадания продуктов на кожные покровы и слизистые.

При изготовлении средств к работе могут быть допущены лица, предварительно прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Оборудование и коммуникации должны быть герметичными и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.

- Правила приемки

5.1 Продукцию принимают партиями. Партией считают любое количество продукции одного наименования, произведенного за одну смен, упакованного в тару одного вида и сопровождаемого одним документом о качестве.

5.2 Каждая партия средств, выпускаемого с предприятия, должна быть осмотрена лицом, ответственным за качество, и оформлена удостоверением качества, в котором указывается:

- номер качественного удостоверения и дата его выдачи;

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;

- полное наименование продукта и его назначение;

- номер партии;

- объем партии;

- количество потребительских тар;

- дата изготовления;

- результаты проведенных испытаний;

- срок годности и условия хранения;

- обозначение настоящего стандарта.

5.3 Контроль органолептических показателей средства, маркировки, упаковки, номинального содержания продукции в упаковке определяется предприятием-изготовителем в каждой партии.

5.4 Производственный контроль осуществляется производителем в собственной лаборатории. либо по договору в испытательной лаборатории (центре), аккредитованной в установленном порядке в Республике Казахстан, с кратностью:

- физико-химические показатели, обеспечивающие безопасность – не реже 1 раза в год.

5.5 Для контроля качества продукции от партии отбирают выборку в объеме 3 % коробок или ящиков, но не менее трех.

5.6 Результаты проверки продукции на соответствие физико-химических показателей и показателей безопасности требованиям настоящего стандарта распространяются на всю партию.

5.7 При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей. отбирают удвоенный объем выборки и проводя I повторные испытания.

Результаты последнего испытания распространяются на всю партию и являются окончательными.

5.8 Арбитражный анализ при разногласиях в оценке качества проводят в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах).

- Методы контроля

6.1 Внешний вид. запах, цвет, маркировку, упаковку определяют визуально при температуре (22 ± 2) °С.

6.2 Метод определения показателя активности водородных ионов (рН) - по                  ГОСТ 32385.

6.3 Определение плотности по ГОСТ 18995.1.

6.4 Определение массовой доли основного вещества  по ГОСТ 32095-2013.

- Транспортирование и хранение

7.1 Средство транспортируют транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование средств железнодорожным транспортом производят в крытых вагонах повагонными или мелкими отправками или в универсальных контейнерах.

При транспортировании мелкими отправками средства должны быть упакованы в плотные деревянные ящики.

При транспортировании по железной дороге в крытых вагонах или крупнотоннажных контейнерах средства должны быть сформированы в транспортные пакеты в соответствии с требованиями ГОСТ 26663.

Допускается по согласованию с потребителем и транспортными организациями транспортировать средства в непакетированном виде.

7.2 Средства хранят в плотно закрытой заводской таре, при температуре не ниже        0 °С и не выше 25 °С, отдельно от лекарственных средств, пищевых продуктов, в местах недоступных детям, в крытых складских помещениях вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

7.3 Срок хранения средства – 24 месяца с даты изготовления.

- Указания по применению

8.1 Гигиеническая обработка рук: 2 см3 средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до полного высыхания в течении от 20 до 30 с,  обращая особое внимание на тщательность обработки околоногтевых лож и межпальцевых участков.

8.2 При необходимости стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания средства.

- Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящего стандарта организации при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

- Утилизация (уничтожение) продукции

Утилизация и (или) уничтожение средства, а также упаковки осуществляется как бытовой отход.

При утилизации и (или) уничтожении отходов средства должны соблюдаться экологические требования, требования санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспечиваться меры по безопасности охраны труда работающего в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Библиография

- Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769.

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.

- Технический регламент «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724.

МКС 11.080.20; 71.100.35

Ключевые слова: дезинфицирующее средство, кожный антисептик, технические требования, условия хранения, требования безопасности.

МКС 11.080.20; 71.100.35

Ключевые слова: дезинфицирующее средство, кожный антисептик, технические требования, условия хранения, требования безопасности.

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                                А. Ерсінова