Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОСА АНТИМИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ

СТ РК EN 1104

(EN 1104:2018 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 1104:2018 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1104:2018 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents (Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение переноса антимикробных компонентов).

Европейский стандарт EN 1104:2018 разработан Техническим комитетом CEN/TC 172 «Целлюлоза, бумага и картон».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОСА АНТИМИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения переноса антимикробных компонентов с бумажных и картонных материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Примечание – Потребность в применении настоящего стандарта может быть определена законодательством в отношении бумаги и картона, которые предназначены для контакта с пищевыми продуктами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN ISO 186, Paper and board — Sampling to determine average quality  (ISO 186) (Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества)

EN ISO 7218, Microbiology of food and animal feeding stuffs — General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218) (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям)

EN ISO 11133, Microbiology of food, animal feed and water — Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO 11133) (Микробиология пищевых продуктов, кормов и воды для животных. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание – ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC электропедия: доступна на http://www.electropedia.org/

- Онлайн платформа ISO: доступна на http://www.iso.org/obp

Проект, редакция 1

3.1 Зона ингибирования: Заметная область, в которой отсутствует рост, и которая образуется вокруг испытуемых образцов, помещенных в питательную среду, инокулированную предварительно выбранных испытуемым микроорганизмом вследствие высвобождения водорастворимых антимикробных компонентов; доказательство наличия зоны ингибирования обеспечивается отсутствием роста испытуемого микроорганизма (полупрозрачная зона) в зоне шириной не менее 2 мм по краям испытуемых образцов.

4 Принцип

Полученную питательную среду смешивают с соответствующим инокулятом и выливают в чашки Петри. Испытуемые образцы помещают в питательную среду перед их полным затвердеванием и далее инкубируют. Когда инкубация прекращается, существование зоны ингибирования является индикатором высвобождения антимикробных компонентов.

Испытание проводят с бактерией Bacillus subtilis и грибком Aspergillus niger.

Примечание – Результат основан на визуальном осмотре.

5 Приборы

Все лабораторные приборы и их детали должны соответствовать требованиям        EN ISO 7218.

5.1 Железный пуансон диаметром от 10 мм до 15 мм, стерилизуемый.

5.2 Устройство прессования подходит для прессования испытуемых образцов на агаровых пластинах (например, шпатель Дригальского).

5.3 Устройство считывания зоны (необязательное) позволяет измерять ширину зоны ингибирования.

Примечание – Измерение ширины зоны ингибирования не является обязательным.

6 Реактивы и среда

6.1 Общие положения

Когда в формуле упоминается вода, тогда используют дистиллированную или очищенную воду, как указано в EN ISO 11133.

Общие требования для получения культурной среды описаны в EN ISO 11133. Культурная среда должна быть приготовлена так, как описано ниже или из коммерчески доступных дегидратированных культурных сред в соответствии с инструкциями изготовителя. Готовая среда может быть использована, когда ее состав и/или характеристики роста сравнимы с данными формулы, приведенной ниже (согласно EN ISO 11133).

6.2 Неионное увлажняющее средство

Например, полиоксиэтиленсорбитана моноолеат.

6.3 Питательная среда для получения спор Bacillus subtilis

6.3.1 Состав

— Говяжий экстракт 3,0 г

— Пептон из казеина, триптический гидрозилат 5,0 г

— Хлористый натрий, чистый 5,0 г

— Агар-агар 12,0 г

— Вода 1 000,0 мл

Примечание – Добавление 10 мг/л MnSO4 к питательной среде для Bacillus subtilis будет поддерживать образование спор.

6.3.2 Подготовка

Растворить компоненты или обезвоженную готовую к использованию среду в воде путем смешивания при нагревании. Разделить питательную среду на две части:

— Распределить одну часть порциями по 300,0 мл в стерильные колбы по 600,0 мл, например, в колбы Ру, закрытые фильтрующими винтовыми крышками.

— Использовать другую часть для приготовления рабочей питательной среды в пробирках: распределить порции по 10,0 мл в 15-20 пробирках и запечатать их крышками, например, из целлюлозы.

Необходимо простерилизовать колбы и пробирки в автоклаве в течение 15 мин при температуре 121 °C. При измерении после стерилизации, рН должен быть равен 7,2 ± 0,2 при температуре 45 °C. Перед затвердеванием установить пробирки таким образом, чтобы питательная среда затвердевала с наклоненной поверхностью.

Среда может храниться в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 11133.

6.4 Питательная среда Sabouraud для получения спор Aspergillus niger

6.4.1 Состав

— Пептон из казеина, триптический гидрозилат 5,0 г

— Мясной пептон 5,0 г

— D (+) глюкоза C6H12O6 H2O 40,0 г (декстроза)

— Агар-агар 10,0 г до 15,0 г

— Вода 1 000,0 мл

6.4.2 Подготовка

Растворить компоненты или обезвоженную готовую к использованию среду в воде путем смешивания при нагревании.

Далее, как описано в 6.3, распределить среду в стерильные колбы или колбы Ру и простерилизованные пробирки.

Стерилизовать в автоклаве в течение 15 мин при температуре 121 °С. После стерилизации при измерении рН должен быть равен (5,6 ± 0,2) при температуре 25 °C.

6.5 Питательная среда для испытания на ингибирование с Bacillus subtilis

6.5.1 Состав

— Пептон из казеина, триптический гидрозилат 3,45 г

— Мясной пептон 3,45 г

— Хлористый натрий, чистый 5,1 г

— Агар-агар 13,0 г

— Вода 1 000,0 мл

6.5.2 Подготовка

Растворить компоненты или обезвоженную готовую к использованию среду в воде путем смешивания при нагревании. Распределить среду в стерильные колбы и закрыть их фильтрующими завинчивающимися крышками.

Стерилизовать в автоклаве в течение 15 мин при температуре в 121 °С. После стерилизации при измерении, рН должен быть равен 6,0 ± 0,2 при температуре в 45 °C.

Необходимо охладить колбы до температуры ниже 60 °С для приготовления инокуляционной среды (8,2,2) или дать им затвердеть. Среда может храниться в соответствии с рекомендациями стандарта EN ISO 11133.

6.6 Питательная среда модифицированного Sabouraud для испытания на ингибирование с Aspergillus niger

6.6.1 Состав

— Пептон из казеина, триптический гидрозилат 5,0 г

— Мясной пептон 5,0 г

— D (+) глюкоза C6H12O6 H2O (декстроза)  10,0 г

— Мальтоза C12H22O11 H2O 10,0 г

— Агар-агар 10,0 г до 15,0 г

— Вода 1 000,0 мл

6.6.2 Подготовка

Растворить компоненты или обезвоженную готовую к использованию среду в воде путем смешивания при нагревании. Распределить среду в стерильные колбы и закрыть их фильтрующими закручивающимися крышками. Стерилизовать в автоклаве в течение 15 мин при температуре в 121 °С. После стерилизации при измерении, рН должен быть равен 5,4 ± 0,2 при температуре 45 ° C.

6.7 Соляной раствор триптон

6.7.1 Состав

— Пептон из казеина, триптический гидрозилат 1,0 г

— Хлористый натрий, чистый 8,5 г

— Вода 1 000,0 мл

6.7.2 Подготовка

Растворить компоненты в воде путем смешивания при нагревании.

Распределить по колбам или по пробиркам для испытания. Стерилизовать в автоклаве в течение 15 мин при температуре 121 °С. После стерилизации, при измерении рН должен быть равен 7,0 ± 0,2 при комнатной температуре.

6.8 Испытуемые микроорганизмы

6.8.1 Общие положения

Используют следующие штаммы:

Bacillus subtilis DSM 347 (ATCC 6633) и Aspergillus niger DSM 1957 (ATCC 6275).

6.8.2 Подготовка рабочих культур

Рабочие культуры Bacillus subtilis получают путем инокулирования в пробирках (6.3.2) и инкубирования в течение 7 дней при температуре в (30 ± 2) °С. После инкубации пробирки хранят при температуре от 2 °С до 8 °С.

Рабочие культуры Aspergillus niger получают путем инокулирования в пробирки (6.4.2) и инкубирования в течение 5 дней при температуре (25 ± 2) °C. После инкубации пробирки хранят при температуре от 2 °С до 8 °С.

6.8.3 Подготовка засеивания суспензии спор Bacillus subtilis

Необходимо перенести аликвотную часть питательной среды (6.3), объемом примерно 15 мл, охлажденную приблизительно до 45 °С, в десять стерильных чашек Петри (диаметром = 90 мм) и дать возможность затвердеть.

Смыть колонии десяти пробирок, содержащих рабочий раствор Bacillus subtilis (6.8.2), стерильным соляным раствором триптона (6.7) объемом от 2,0 мл до 3,0 мл. Распылить промывочные жидкости по поверхности десяти чашек Петри (каждая чашка Петри засеяна из отдельной пробирки) или все промывочные жидкости по поверхности колбы Ру.

Инкубировать в течение 7 дней при температуре в 30 °С. Смыть колонии из чашек Петри стерильным раствором соли триптона объемом 3,0 мл (6.7) или промыть колбу стерильным раствором соли триптона (6.7) объемом 30,0 мл. Перенести суспензию в стерильную колбу.
	Изредка встряхивая, нагревать раствор на водяной бане на протяжении 30 мин при температуре около 85 °С, чтобы уничтожить вегетативные формы. После нагревания, перенести суспензию спор в стерильную центрифугирующую колбу объемом 40,0 мл и центрифугировать в течение 10 мин при 10000 г. Удалить жидкость. Остаток промыть стерильным раствором соли триптона (6.7) объемом 30,0 мл и снова центрифугировать.

Повторить промывку 3 раза. Суспендировать споры в стерильном растворе соли триптона (6.7) объемом 20,0 мл. Суспензию спор можно хранить при температуре от 2 до 8 ° С не более 4 недель.

Примечание - Суспензия спор также коммерчески доступна.

6.8.4 Подготовка засевания суспензии спор Aspergillus niger

Необходимо перенести аликвотную часть среды Sabouraud (6.4) объемом 15 мл, охлажденную приблизительно до 45 °C, по меньшей мере, в 5 стерильных чашек Петри (d = 90 мм) и дать застыть.

С помощью бактериальной петли засеивают штамм Aspergillus niger из рабочих культур (6.8.2) в чашки Петри. Каждую чашку Петри засеивают из отдельной пробирки. Колбу засеивают, по меньшей мере, из пяти пробирок.

Необходимо инкубировать в течение 8-10 дней при температуре 25 °C ± 2 °C. Перенести конидию бактериальным кольцом, увлажненным раствором соли триптона (6.7), в стерильную пробирку, содержащую 10,0 мл соли триптона (6.7), смешать с 0,01 мл неионного увлажняющего вещества (6.2) и герметизировать стерильной крышкой.

До использования суспензию необходимо хорошо потрясти. Суспензию спор можно хранить при температуре от 2 до 8 ° С не более 4 недель.

Примечание – Суспензия спор также коммерчески доступна.

6.8.5 Концентрация спор для испытания на ингибирование

Разбавить суспензию спор так, чтобы концентрация спор в испытуемом агаре составляла:

— Bacillus subtilis: 104 спор на мл испытуемого агара;

— Aspergillus niger: 105 конидиа на мл испытуемого агара.

Измерить плотность спор в суспензиях для засевания Bacillus subtilis (6.8.3) и Aspergillus niger (6.8.4) методом наблюдения на твердой среде (EN ISO 7218) с использованием питательных сред, описанных в пунктах 6.5 и 6.6.

6.9 Положительные контрольные пробы

6.9.1 Антибиотик

Пенициллин G 0,03 единиц (коммерчески доступен).

6.9.2 Противогрибковый компонент

Использование:

— Раствор изотиазолинона: смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-4-изотиазолин-3-он с концентрацией активного вещества в 2,5% (разбавленного 1:100).

или

— Раствор амфотерицина В 20 мкг.

Примечание – Эти растворы являются коммерчески доступными.

7 Отбор и подготовка испытательных образцов

Отбор проб производится по EN ISO 186. Следует касаться только краев образцов. Уложить образцы непосредственно один над другим в стерильный пробоотборник или обернуть образцы в алюминиевую фольгу. При использовании алюминиевой фольги с одним боковым лакированным покрытием не следует допускать контакта лакированной поверхности с образцом.

Взять не менее десяти проб на единицу. Для каждого микроорганизма, с помощью стерильного пуансона (5.1), выделить из образцов, по меньшей мере, 20 круглых испытуемых частей. Если образец не является гомогенным, необходимо запланировать испытание ингибированием, представляющим каждую область.

Необходимо сразу же перенести испытуемые образцы в стерильный сосуд. Прикасаться к испытуемым частям необходимо только стерильным пинцетом или щипчиками.

Примечание – Например, для частично напечатанного образца, отрежьте репрезентативное количество отпечатанных образцов.

8 Процедура

8.1 Общие положения

Процедуру проводят в асептических (стерильных) условиях со стерильным аппаратом и оборудованием.

8.2 Подготовка пластин

8.2.1 Общие положения

Приготовить не менее трех чашек Петри для каждого испытания.

Сторона, предназначенная для контакта с пищевыми продуктами, должна быть расположена лицом вниз. Если сторона неизвестна, то испытываются обе стороны.

8.2.2 Испытание с Bacillus subtilis

Разжижить стерильный испытательный агар (6.5). Охладить до температуры ниже  60 °С. Добавить количество суспензии инокулирующих спор (6.8.3), получив плотность 104 спор на мл испытуемого агара.

Равномерно распределить суспензию, тщательно встряхивая. В каждую стерильную чашку Петри (диаметром 90 мм) распределить аликвоту примерно по 15 мл. Уложить три образца на еще полутвердую питательную среду, используя стерильные пинцеты или щипцы. Необходимо слегка прижать испытуемые образцы к соответствующему стерильному устройству (5.2), гарантируя отсутствие образования воздушных подушек. Повторить процедуру дважды, чтобы получить три чашки Петри, содержащие по три образца в каждой (всего девять образцов).

Подготовить для каждого анализа отрицательную контрольную (пустую) питательную агарную пластину без испытуемых образцов.

Приготовить пластину с тремя дисками стерильной бумаги, пропитанной раствором антибиотика (пенициллин G 0,03 единиц) (6.8.1).

8.2.3 Испытание с Aspergillus niger

Приготовить пластины, как описано в пункте 8.2.2, в данном случае с модифицированной питательной средой Sabouraud (6.6). Эту суспензию следует использовать в качестве испытываемого агара и в качестве засеянной суспензии Aspergillus niger (6.8.4). Должна быть достигнута плотность в 105 конидий на мл испытуемого агара. Необходимо приготовить три чашки Петри, содержащие по три образца (всего девять образцов).

Подготовить для каждого анализа отрицательную контрольную (пустую) питательную агарную пластину без испытуемых образцов.

Приготовить пластину с тремя дисками стерильной бумаги, пропитанной противогрибковым агентом (амфотерицином В или изотаизолиноном) (6.8.2).

8.3 Инкубация

Чашки Петри, приготовленные в соответствии с 8.2.2 и 8.2.3, хранят в течение 2 ч в холодильнике при температуре (5 ± 3) °C, чтобы облегчить преддиффузию.

Инкубировать чашки Петри, приготовленные согласно 8.2.2 и 8.2.3 3 дня при температуре (30 ± 2) °C и 5 дней при температуре (25 ± 2) °C соответственно. Расположить пластины в инкубаторе таким образом, чтобы крышка чашки Петри находилась под ними, предотвращая капание конденсационной воды на образец.

После инкубации, по возможности, пластины следует исследовать немедленно. В противном случае они могут храниться в холодильнике при температуре (5 ± 3) °C не более 2 дней.

9 Анализ

Проанализировать испытания с бактерией и грибком через 3 дня и 5 дней соответственно. Также проанализировать положительный и отрицательный контроль. Для этого применить руководящие принципы интерпретации результатов, содержащиеся в приложении А.

Необходимо оценить зоны ингибирования, полученные с помощью положительного контроля (эталонный антибиотик и противогрибковый агент). Вокруг каждого диска, пропитанного эталонным раствором антибиотика или противогрибкового средства (A.2.2), должна наблюдаться зона ингибирования с предварительно определенным диаметром. В противном случае испытание повторять с новой инокулирующей суспензией.

После инкубации отрицательного контроля (при отсутствии образцов и положительных контрольных веществ) микроорганизмы должны иметь нормальное развитие, характеризующееся наличием микробной пленки, покрывающей всю поверхность чашки Петри (A.2.1). В противном случае испытание следует повторить.

При испытании обеих сторон образца (8.2.1) каждая сторона должна рассматриваться как независимое испытание.

Для каждого микроорганизма испытывать девять испытуемых частей на образец (три чашки Петри, приготовленные с тремя испытуемыми образцами на чашку). Для каждого из девяти образцов регистрируют наличие или отсутствие зоны ингибирования с использованием руководящих принципов интерпретации результатов, указанных в приложении А.

Испытуемые части, представляющие отсутствие зоны ингибирования, считаются свободными от водорастворимых антибактериальных элементов и соответствуют оценке, определенной в А 3.2.2, А 3.2.4, А 3.2.5, А3.3.2, А3.3.4 и А3.3.5.

Испытуемые части, представляющие зону ингибирования, соответствуют оценке, определенной в A 3.2.3 и А 3.3.3.

Если зона ингибирования наблюдается, по меньшей мере, на 2 из 9 испытуемых образцов, то для всего образца будет сделан вывод о наличии зоны ингибирования для испытуемой стороны.

10 Протокол испытания

Отчет об испытании должен содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт, т.e. СТ РК EN 1104;

b) дату и время испытания;

c) идентификацию испытываемого материала, включая диаметр испытываемого образца;

d) результаты, выраженные по вариантам, как:

- наличие ингибирования, путем указания количества положительных испытуемых образцов,

- отсутствие ингибирования, путем указания количества положительных испытуемых образцов.

Конкретные наблюдения, описанные в A.3.2.4, A.3.2.5, A.3.3.4 и A.3.3.5 должны быть указаны следующим образом:

- Отсутствие зоны ингибирования и наличие модификации роста микроорганизма на краях испытуемых образцов.

- Отсутствие зоны ингибирования согласно определению EN 1104 и присутствие микробного загрязнителя, предотвращающего наблюдение зоны потенциального ингибирования.

- Отсутствие зоны ингибирования на краях испытуемых образцов в соответствии с определением EN 1104 и наличие зоны (зон) ингибирования, генерируемой микробным загрязнителем.

- Отсутствие зоны ингибирования и наличие области активации споруляции A. niger на краях испытуемых образцов.

e) любое отклонение от указанного метода испытаний, которое могло повлиять на результаты;

f) любые отклонения от настоящего стандарта.

Приложение A

(информационное)

Руководство по интерпретации результатов

A.1 Общие положения

Настоящие руководящие принципы предназначены для содействия интерпретации результатов, полученных в рамках применения EN 1104 для различных проведенных контрольных испытаний и для испытанных образцов.

A.2 Положительный и отрицательный контроль

A.2.1 Отрицательный контроль

Настоящие контрольные пробы выполняют, чтобы проверить правильно ли растут используемые микробные штаммы (Bacillus subtilis и Aspergillus niger) в отсутствие образцов и эталонных веществ.

После инкубации у микроорганизмов должно быть нормальное развитие, характеризующееся наличием микробной пленки, покрывающей всю поверхность чашки Петри, по сравнению со стерильной средой (рисунки A.1-А.4).

Рисунок A.1 – Стерильная питательная среда для испытания на ингибирование с Bacillus subtilis

Рисунок A.2 – Микробная пленка, полученная с помощью Bacillus subtilis, после 3 дней инкубации при температуре 30 °C

Рисунок A.3 – Стерильная питательная среда модифицированного Sabouraud для испытания на ингибирование с Aspergillus niger

Рисунок A.4 – Микробная пленка, полученная с помощью Aspergillus niger после инкубации в течение 5 дней при температуре 25 °C

A.2.2 Положительный контроль

Настоящие пробы проводят для проверки чувствительности используемых микробных штаммов. Эту чувствительность оценивают путем воздействия штаммов на диски стерильной бумаги, пропитанной пенициллином G в случае с Bacillus subtilis и амфотерицином В или изотиазолиноном в случае с Aspergillus niger.

После инкубации вокруг каждого диска, пропитанного контрольным антибиотиком или противогрибковым агентом, появляется зона ингибирования (рисунки A.5 и А.6). Путем мониторинга диаметров зон ингибирования, полученных настоящими эталонными веществами (стандартными образцами), лаборатория может проверить чувствительность используемых микробных штаммов.

Рисунок A.5 – Пример реакции, полученной с помощью Bacillus subtilis после инкубации в течение 3 дней при температуре в 30 °С в присутствии дисков, пропитанных пенициллином

Рисунок A.6 – Пример реакции, полученной с помощью Aspergillus niger после инкубации в течение 5 дней при температуре в 25 °С в присутствии дисков, пропитанных амфотерицином В

A.3 Образцы бумаги и картона

A.3.1 Общие положения

В 3.1 настоящего стандарта зона ингибирования определяется, как очевидная область, в которой отсутствует рост, и которая формируется вокруг испытуемых образцов, помещенных на питательную среду, инокулированную предварительно выбранным испытуемым микроорганизмом, вследствие высвобождения водорастворимых антимикробных компонентов.

Доказательством наличия зоны ингибирования является отсутствие роста испытуемого микроорганизма (полупрозрачная зона) в зоне шириной, как минимум в 2 мм по краям испытуемых образцов.

Примечание – Зона (зоны) ингибирования (полупрозрачная зона) должна наблюдаться, по меньшей мере, на двух из девяти испытуемых образцов, чтобы можно было сделать вывод, что зона ингибирования присутствует для всего образца.

A.3.2 Случай с Bacillus subtilis

A.3.2.1 Общие положения

Можно наблюдать несколько типов реакций. Выводы, которые должны быть сделаны в ходе испытаний, указаны для каждого испытуемого образца.

A.3.2.2 Отсутствие зоны ингибирования

Испытуемый образец может быть покрыт или не покрыт испытуемым микроорганизмом (рисунок А.7).

Рисунок A.7 – Отсутствие зоны ингибирования у края образца с B. subtilis после 3 дней инкубации при температуре 30 °C

Вывод для испытуемого образца - отсутствие зоны ингибирования.

A.3.2.3 Наличие зоны ингибирования, характеризующейся полупрозрачной зоной шириной, по меньшей мере, 2 мм у края испытуемого образца (рисунок А.8).

Зона ингибирования не обязательно должна быть круглой и их может быть несколько (например, зоны ингибирования, генерируемые красителем, присутствующим только на одной части образца).

Рисунок A.8 – Наличие зоны ингибирования, характеризующейся полупрозрачной зоной на краю образца для испытания с B. subtilis после 3 дней инкубации при температуре в 30 °C

Вывод для испытуемого образца - наличие зоны ингибирования (можно измерить диаметр наблюдаемой зоны).

A.3.2.4 Наличие зоны, характеризующейся областью модифицированного роста испытуемого микроорганизма на краю испытуемого образца (рисунки A.9 и А.10).

Область модифицированного роста Bacillus subtilis характеризуется наличием на краю испытуемого образца колоний, которые более широко разнесены и часто больше, чем те, которые наблюдаются в микробной пленке положительного контроля.

Рисунок A.9 – Наличие зоны, характеризующейся областью модифицированного роста на краю образца для испытания с B. subtilis после 3 дней инкубации при температуре в 30 °C

Рисунок A.10 – Наличие зоны, характеризующейся областью модифицированного роста на краю образца для испытания с B. subtilis после 3 дней инкубации при 30 ° C

Вывод для испытуемого образца заключается в отсутствии зоны ингибирования и наличии модификации роста микроорганизма на краях испытуемого образца (можно измерить диаметр видоизмененной области роста).

A.3.2.5 Присутствие микробного загрязнителя, растущего на краях испытуемого образца. Присутствие этого загрязнителя может маскировать зону ингибированного роста В. subtilis (рисунок A.11) или даже создавать саму зону (зоны) ингибирования (рисунок А.12).

Рисунок A.11 – Наличие микробного загрязнителя делает невозможным чтение испытания с B. subtilis после 3 дней инкубации при температуре в 30 °C

Рисунок A.12 – Присутствие зоны (зон) ингибирования, генерирующей микробные загрязнители с В. subtilis после 3 дней инкубации при температуре в 30 °C

Если микробное загрязнение создает зону (зоны) ингибирования, вывод для испытуемого образца - отсутствие зоны ингибирования на краю испытуемого образца в соответствии с определением EN 1104 и наличие зоны (зон) ингибирования, генерируемой микробным загрязнением.

Если микробное загрязнение не создает зоны ингибирования, вывод для испытуемого образца - отсутствие зоны ингибирования в соответствии с определением EN 1104 и присутствие микробного загрязнителя препятствуют наблюдению потенциальной зоны ингибирования.

A.3.3 Случай с Aspergillus niger

A.3.3.1 Общие положения

Можно наблюдать несколько типов реакций. Выводы, которые должны быть сделаны в ходе испытаний, указаны для каждого испытуемого образца.

A.3.3.2 Отсутствие зоны ингибирования

Испытуемый образец может быть покрыт или не покрыт испытуемым микроорганизмом (рисунок A.13).

Рисунок A.13 – Отсутствие зоны ингибирования на краю образца для A. niger после 5 дней инкубации при температуре в 25 °C

Вывод для испытуемого образца заключается в отсутствии зоны ингибирования.

A.3.3.3 Наличие зоны ингибирования, характеризующейся полупрозрачной зоной на краю испытуемого образца шириной по меньшей мере 2 мм (сравнить рисунок А.6).

Вывод для испытуемого образца заключается в наличии зоны ингибирования (можно измерить диаметр наблюдаемой зоны).

A.3.3.4 Наличие области активации споруляции Aspergillus niger на краю испытуемого образца.

Эта активация споруляции A. niger часто наблюдается на испытуемых образцах и обычно коррелирует с областью модифицированного роста A. niger (рисунок А.14). Однако эта активация споруляции не может рассматриваться, как зона ингибирования.

Рисунок A.14 – Наличие области активации споруляции (черная область) на краю образца для А. niger после 5 дней инкубации при температуре 25 °C

Вывод для испытуемого образца заключается в отсутствии зоны ингибирования и наличии области активации споруляции Aspergillus niger вокруг края испытуемого образца.

A.3.3.5 Наличие микробного загрязнителя, растущего на краю испытуемого образца (рисунок A.15).

Рисунок A.15 – Наличие микробного загрязнителя делает невозможным считывание испытания с A. niger после 5 дней инкубации при температуре в 25 °C

Наличие этого загрязнителя может маскировать зону ингибированного роста А. niger или даже создавать саму зону (ы) ингибирования.

Если микробное загрязнение создает зону (зоны) ингибирования, вывод для испытуемого образца - отсутствие зоны ингибирования на краю испытуемого образца в соответствии с определением EN 1104 и наличие зоны (зон) ингибирования, генерируемой микробным загрязнением.

Если микробное загрязнение не создает зоны ингибирования, вывод для испытуемого образца - отсутствие зоны ингибирования в соответствии с определением EN 1104 и присутствие микробного загрязнителя препятствуют наблюдению потенциальной зоны ингибирования.

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным региональным стандартам, которые являются идентичными или модифицированными международными, региональными стандартами, стандартами иностранных государств

| Обозначение и наименование ссылочного регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 186:2002, Paper and board – Sampling to determine average quality (ISO 186:2002) (Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества) | ISO 186:2002 Paper and board – Sampling to determine average quality | MOD | ГОСТ ISO 32546–2013 Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества |
| EN ISO 7218, Microbiology of food and animal feeding stuffs — General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218) (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям) | ISO 7218:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs — General requirements and guidance for microbiological examinations | IDT | ГОСТ ISO 7218-2015 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям |
| Окончание таблицы В.А.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование ссылочного регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| EN ISO 11133, Microbiology of food, animal feed and water — Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO 11133) (Микробиология пищевых продуктов, кормов и воды для животных. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред) | ISO 11133:2014 Microbiology of food, animal feed and water — Preparation, production, storage and performance testing of culture media | IDT | ГОСТ ISO 11133-2016 Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и проверка рабочих характеристик питательных сред. |

МКС 67.250; 85.060 (IDT) Ключевые слова: бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, переноса антимикробных компонентов с бумажных и картонных материалов и изделий.

МКС 67.250; 85.060 (IDT) Ключевые слова: бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, переноса антимикробных компонентов с бумажных и картонных материалов и изделий.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					          И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации				          А. Кудайбергенова

Заместитель

Начальника Центра стандартизации			         Е. Кулешова

Специалист

Центра стандартизации						 А. Турумов