Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДВЕРИ. УСИЛИЯ ПРИ ОТКРЫВАНИИ/ЗАКРЫВНИИ.

Требования и классификация

СТ РК EN 12217

(EN 12217:2015  Doors-Operating forces-Requirements and classification)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным осуществлением европейского стандарта EN 12217:2015  и принят с разрешения СЕN, по адресу:

пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовая . организация Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12217:2015 Portes — Forces de manoeuvre — Prescription et classification (Двери — Усилия при открывании / закрывании — Требования и классификация).

Европейский стандарт разработан техническим комитетом CEN/ТК 33 «Двери, окна, ставни, дверные приборы и навесные фасады», секретариат которого находится при Французской Ассоциации стандартов (AFNOR).

Перевод с английского языка (en).

В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан                «О техническом регулировании» от 3 июля 2014 года 228-V, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                       20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                  5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| Предисловие |  | II |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 1 |
| 4 5 | Классификация Использование статистических данных |  |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДВЕРИ. УСИЛИЯ ПРИ ОТКРЫВАНИИ/ЗАКРЫВАНИИ.

Требования и классификация.

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий национальный  стандарт распространяется на распашные, качающиеся и раздвижные дверные блоки с защелками для входных дверей. Настоящий национальный стандарт устанавливает классификацию результатов определения усилий и (или) крутящих моментов, необходимых для открывания / закрывания дверей, а также защелкивания / размыкания и запирания / отпирания дверных приборов с помощью ключа или ручки, после проведения испытаний в соответствии с EN 12046-2.

Настоящий национальный стандарт распространяется только на дверные блоки, приводимые в действие вручную.

В данный метод испытаний не входит классификация усилий, прилагаемых на дверные блоки, оснащенные самозакрывающимися устройствами. Настоящий национальный стандарт также не распространяется на дверные блоки, оснащенные специальными приборами, например, устройствами экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов.

Испытания могут проводиться на дверных блоках, изготовленных из любых материалов.

Эксплуатационные характеристики некоторых остекленных дверей (дверных полотен с высокими остекленными участками), оснащенных приборами с защелками, допускается классифицировать в соответствии с настоящим национальныv стандартом.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

EN 12046-2:2000 Усилия при открывании / закрывании. Метод испытания. Часть 2. Двери.

EN 12519 Окна и входные двери. Терминология.

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем национальном  стандарте применяются термины по EN 12519,  а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Дверной блок: Конструкция, включающая дверную коробку (раму) и дверное полотно или несколько полотен, поставляемая с установкой основных дверных приборов и уплотняющих прокладок.

3.2 Дверные приборы с приведением в действие рукой: Дверные приборы, приводимые в действие с помощью захвата скобы, выполняемого активными пальцами и большим пальцем в пассивной роли; при этом проксимальный и дистальный межфаланговые суставы согнуты вокруг ручки.

Примечание 1 к записи: См. EN 1005-1:2001+A1:2008, 3.7.2.

3.3 Дверные приборы с приведением в действие пальцем: Дверные приборы, приводимые в действие с помощью захвата, выполняемого большим пальцем и указательным пальцем.

4 Классификация

При испытаниях в соответствии с EN 12046-2, дверной блок классифицируют в соответствии с таблицей 1. Окончательный общий класс усилий / крутящих моментов (моментов силы) при открывании / закрывании дверей, определяемый по результатам самого низкого класса, полученным путем измерения специальных усилий или крутящих моментов.

Таблица 1 - Классификация усилий и крутящих моментов при открывании / закрывании

| Сопротивление: | Класс 0 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усилию закрывания или усилию начала приведения в действие, максимальное значение (Н) | - а | 75 | 50 | 25 | 10 | 50 |
| Дверные приборы с приведением в действие рукой b |  |  |  |  |  |  |
| - максимальный крутящий момент (Нм) | – | 10 | 5 | 2,5 | 1 | 5 |
| - максимальное усилие (Н) | – | 100 | 50 | 25 | 10 | 50 |
| Дверные приборы с приведением в действие пальцемb |  |  |  |  |  |  |
| - максимальный крутящий момент (Нм) | – | 5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1,5 |
| - максимальное усилие (Н) | – | 20 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| а Требования не предъявляются. b Класс определяется по более высокому измеренному значению усилия или крутящего момента в соответствии с EN 12046-2. |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ - Для более высоких значений усилий открывания / закрывания, соответствующих классам 1 и 2, необходимо обеспечить пригодность дверных приборов (например, ключей, замков, цилиндровых механизмов и ручек).

5 Использование статистических данных

Для классификации могут быть использованы результаты уже проведенных испытаний в соответствии с EN 12046-2:2000.

Классификацию в соответствии с EN 12217:2003, с оценкой результатов по классам от 0 до 4, проводить повторно в соответствии с настоящим национальным стандартом не требуется.

УДК 629.4.023.17; МКС 91.060.50. Ключевые слова: окна, дверные полотна, дверные приборы,.

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Главный специалист, сотрудник центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | Е.И. Кузембаев |