Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БУМАГА И КАРТОН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ.

СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ.

ЧАСТЬ 2.

ПОСТОРОННИЙ ВКУС (ПРИВКУС)

СТ РК EN 1230-2

(EN 1230-2:2009 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -

Sensory analysis - Part 2: Off-flavour (taint), IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 1230-2:2009 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от __ ________ 2020 года №___-од

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1230-2:2009 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Sensory analysis - Part 2: Off-flavour (taint) (Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 2. Посторонний вкус (привкус)).

Европейский стандарт EN 1230-2:2009 разработан Техническим комитетом CEN/TC 172 «Целлюлоза, бумага и картон».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

Настоящий стандарт заменяет EN 1230-2:2001 и EN 1230-2:2001/AC 2002.

По отношению к EN 1230-2:2001 и EN 1230-2: 2001/AC:2002 внесены следующие изменения:

a) включая кокосовое масло для жирной пищи и сахарную пудру, например, для сухой, нежирной пищи (смотрите 5.1);

b) включая ссылки на CEN/TR 15645-2 и CEN/TR 15645-3 (примечание в пункте 6);

c) упрощение описаний шкалы оценки неприятного запаха (см. 12.3 и приложение С);

d) включение стандарта EN 1230-2:2001/AC: 2002;

e) редакционное обновление.

Стандарт EN 1230 состоит из следующих частей, под общим названием «Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ.:»

- Часть 1: Запах;

- Часть 2: Посторонний вкус (привкус).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ. ЧАСТЬ 2. ПОСТОРОННИЙ ВКУС (ПРИВКУС)

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания веществ в образце бумаги или картона, которые могут передаваться через воздушное пространство  испытуемому веществу и влиять на его вкус.

Настоящий стандарт распространяется на все виды бумаги и картона, включая покрытые и печатные материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Настоящий стандарт не применим для определения предпочтений потребителей.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN ISO 186:2002, Paper and board – Sampling to determine average quality (ISO 186:2002) (Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества) ГОСТ 32546-2013

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Вкус (taste): Ощущения, воспринятые органом вкуса при стимуляции некоторыми растворимыми веществами.

Примечание – Взято из ISO 5492:2008

3.2 Флейвор (flavour): Комплексное сочетание обонятельного, вкусового и тройничных ощущений, воспринимаемых во время дегустации.

Примечания:

1 На аромат могут повлиять тактильные, тепловые, болезненные и/или кинестзические ощущения.

2 Взято из – ISO 5492

3.3 Порок (taint): Вкус или запах, посторонние для данного продукта, которые появляются в результате внешнего загрязнения.

Примечание – Взято из ISO 5492:2008

3.4 Посторонний вкус (off-flavour): Нетипичный вкус, который часто связываются с порчей и изменением продукта.

Примечания:

1 Для упрощения в настоящем стандарте, вкус и флейвор используются как синонимы, хотя это не совсем соответствует  ISO 5492. Так же по отношению к терминам порок и посторонний вкус.

2 Взято из ISO 5492:2008.

3.5 Проба (sample): совокупность всех листов пробы, отобранных от партии для определения среднего качества продукции в данной партии, являющегося основанием для заключения о качестве продукции во всей партии.

Примечание – Взято из ISO 186:2002

3.6 Испытуемый образец (test piece): лист или несколько листов бумаги или картона, на которых проводят измерения в соответствии с требованиями конкретных методов испытаний.

Примечания:

1 Испытуемый образец, как правило, вырезают из листа пробы; в некоторых случаях испытуемым образцом может быть сам лист пробы или несколько листов пробы.

2 Взято из ISO 186:2002

3.7 Испытуемое вещество (test substance): Пищевой продукт, предназначенный для упаковки, или подходящий испытуемый пищевой продукт.

3.8 Часть образца (test portion): Часть испытуемого образца, непосредственно анализируемая испытателем.

Примечание – Взято из ISO 5492:2008

3.8.1 Часть образца для анализа (test portion for analysis): Количество испытываемого вещества, которое хранилось вместе с испытываемыми образцами.

3.8.2 Часть образца для контроля (test portion for control): Количество испытываемого вещества, которое хранилось таким же образом, но без испытываемого образца.

3.9 Испытатель (assessor): Любой человек, принимающий участие в сенсорном испытании.

Примечание – Взято из ISO 5492:2008

3.10 Отобранный испытатель (selected assessor): Испытатель, выбранный за свои способности выполнять сенсорное испытание.

Примечание – Взято из ISO 5492:2008

3.11 Метод треугольника (triangle test): Метод различительного испытания, заключающийся в одновременном представлении трех закодированных образцов, два из которых идентичны.

Примечания:

1 Испытателя просят отобрать образец, кажущийся ему отличным.

2 Взято из ISO 5492:2008.

3.12 Расширенный метод треугольника (extended triangle test): Испытание треугольника, где одна часть является испытуемой частью для анализа, а две части являются испытуемыми частями для контроля

Примечание – Испытателя просят дать оценку выборке, которую он считает странной.

3.13 Испытание с множественной проверкой (multicomparison test): Испытание, в котором испытателю предлагается дать оценку интенсивности различия вкуса между испытуемыми частями для анализа и известной испытуемой частью для контроля

4 Принцип

Испытуемые образцы исследуемого материала хранят в стеклянных банках вместе с испытуемым веществом от 44 до 48 ч при температуре (23 ± 2) °С при заданной влажности в темноте. Выбранная влажность (как указано в пунктах 5.2 или 5.3) зависит от прогнозируемого использования и/или от соглашения с заказчиком. Выбранная влажность должна быть указана в отчете об испытании. Испытуемое вещество не вступает в непосредственный контакт с испытуемым образцом. Любой порок, перенесенный на испытуемое вещество, оценивается группой, состоящей из отобранных испытателей.

Для оценки возможной интенсивности порока описаны три альтернативные процедуры:

a) метод треугольника (одну часть образца для анализа и два для контроля, или наоборот, представляют испытателю, который должен отобрать нечетный образец);

b) расширенное метод треугольника (испытатель получает одну часть образца для анализа и две для контроля. Он/она должен выбрать нечетный образец и оценить интенсивность его возможного привкуса);

c) испытание с множественной проверкой (испытатель должен оценить интенсивность одной или нескольких частей образца для анализа, по сравнению с известной частью образца для контроля, которая сохраняет значение интенсивности привкуса на 0).

Интенсивность порока оценивается с помощью шкалы от 0 до 4 и расчета медианы. Испытание на статистическую значимость выполняется в случае испытания треугольника или расширенного испытания треугольника.

5 Реагенты

5.1 Испытуемое вещество

По возможности используется такой же вид пищевой продукции, который предназначен для упаковки в испытуемый материал. Если это невозможно, то по согласованию с заказчиком для испытания выбирается подходящий пищевой продукт.

Примечание – Пищевые продукты в основном являются слишком гетерогенными и неоднородными или могут иметь интенсивный внутренний аромат, так что они могут быть непригодны для испытания. Кроме того, после двухдневного хранения может быть затруднительно различить порок, происходящий от самого пищевого продукта и от бумаги или картона, подлежащих испытанию.

В качестве примеров приведены следующие испытуемые пищевые продукты:

a) для мяса, продукты на основе мяса, сыр и масла: масло или маргарин;

b) для жирной пищи: молочный шоколад, тертый или нарезанный на тонкие чипсы или кокосовое масло. Хранить шоколад при комнатной температуре, но перед измельчением шоколад хранить в холодильнике от 30 до 60 минут; кокосовое масло рекомендуется хранить в холодильнике;

c) для сухой, нежирной пищи: сахарная пудра или измельченное печенье без вкусоароматических веществ;

d) для молочных продуктов и других жидкостей: вода.

5.2 Насыщенный раствор нитрата магния

Добавить 130 г чистого Mg (NO3)2 6 → H2O к 100 мл не содержащей запаха водопроводной воды и дать соли раствориться, получив насыщенный раствор, находящийся над избытком соли. В закрытом сосуде благодаря этому раствору преобладает относительная влажность около 53%.

5.3 Насыщенный раствор хлорида натрия

Добавить 50 г чистого NaCl к 100 мл не содержащей запаха водопроводной воды и дать соли раствориться, получив насыщенный раствор, находящийся над избытком соли. В закрытом сосуде благодаря этому раствору преобладает относительная влажность около 75%.

6 Группа для испытаний

Группа для испытаний состоит, как минимум из шести отобранных испытателей при этом должно быть понимание, что будут даны шесть последовательных результатов, то есть разница одиночных результатов от медианного значения не должна превышать 1,5. Члены группы должны уметь оценивать привкус бумаги и картона. Руководство, касающееся испытания и отбора испытателей, описано в ISO 8586-1.

Испытатели должны быть здоровыми и не должны страдать от простуды во время испытания.

Примечание – Рекомендуется создать справочную серию для подготовки испытателей к оценке и для поддержания уровня эффективности работы группы для испытаний в ходе учебных занятий. Документы CEN/TR 15645-2, Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Испытания по определению неприятного вкуса. Часть 2. Жирные пищевые продукты, и технический документ CEN/TR 15645-3, Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Испытания по определению неприятного вкуса. Часть 3: Сухие пищевые продукты, дают инструкции по приготовлению и использованию справочной серий для жирных и сухих пищевых продуктов.

7 Условия испытания

Оценка проводится при температуре (23 ± 2) °C бесшумном хорошо вентилируемом помещении, в котором нет запахов. Для получения дополнительной информации см. ISO 8589.

8 Приборы

8.1 Общие положения

Все используемые приборы должны быть без запаха и использоваться только для сенсорного анализа. Для очистки используются только чистящие средства с минимальным запахом. Пример эффективного процесса очистки приведен в приложении А.

Пример системы в собранном виде представлен в приложении В.

8.2 Сосуды

Стеклянные или из нержавеющей стали, объемом 1 л с матовой стеклянной крышкой, например, домашние консервные банки, или влагопоглощающие колбы. Уплотнение должно быть без запаха.

Примечание – Количество стеклянных банок зависит от количества членов в группе для испытаний и используемых испытательных веществ. Двух банок обычно достаточно.

8.3 Чашки Петри

Стеклянные или пластмассовые, диаметром от 80 до 140 мм для установки в стеклянные банки.

8.4 Опоры для чашек Петри в стеклянных банках

Например, чашки, от 50 мл до 100 мл, или стеклянные кольца. Испытуемые образцы могут опираться на сетку из нержавеющей стали.

8.5 Небольшие стеклянные чашки или одноразовые пластиковые чашки без запаха

Для оценки испытуемого вещества.

8.6 Ложки

Инертные и без запаха.

8.7 Оценка форм

Подходящая для выполнения процедуры оценки. Пример приведен в приложении С.

8.8 Вода и стаканы или чашки для питья

Предназначены для того, чтобы испытатели промывали рот между испытуемыми образцами. Вода должна быть без запахов и негазированной. Рекомендуется вода в капсулированных бутылках.

9 Отбор и хранение проб

Если результаты испытания должны использоваться для оценки большого количества бумаги, то количество испытываемых рулонов или стопок и метод их отбора должны соответствовать стандарту EN ISO 186.

Если испытание проводится на образце другого типа, убедитесь, что взятые листы пробы являются репрезентативными для полученного образца.

Отбор и хранение проб должны осуществляться таким образом, чтобы избежать загрязнения пробы. Наружные слои пачки или рулона должны выбрасываться.

Образец должен быть завернут в несколько слоев невулканизированной алюминиевой фольги сразу после отбора проб для предотвращения поглощения и/или потери пахучих веществ из окружающей среды.

Многослойный картон должен быть испытан, как единое целое.

10 Подготовка образца

Вся обработка образца должна осуществляться в помещении без запаха или шкафу. 	Из листа пробы необходимо вырезать достаточное количество испытуемых образцов. Площадь испытуемого образца для одного сосуда составляет 6 дм2. Количество сосудов зависит от количества членов в группе. Обычно достаточно двух сосудов.

Испытуемые образцы режутся на полоски.

11 Процедура

Залить 50 мл раствора твердого нитрата магния (5.2) в банку и добавить немного твердого нитрата магния. Альтернативно используют 50 мл раствора твердого хлорида натрия (5.3) и добавляют немного твердого хлорида натрия. Далее необходимо поместить подходящее количество испытуемого вещества, например 20 г тертого шоколада, в чашку Петри (8.3) которая находится в банке. Испытуемый образец в банке должен располагаться свободно. Расположите испытуемый образец и испытуемое вещество таким образом, чтобы они не касались друг друга и не погружались в раствор.

Необходимо убедиться в наличии свободного прохода воздуха между испытуемыми образцами и испытуемым веществом. Пример системы в собранном виде представлен в приложении В.

Примечания:

1 Альтернативная относительная влажность зависит от прогнозируемого использования (например, в тропическом климате).

Необходимо плотно закрыть банку и хранить от 44 ч до 48 ч при температуре в   (23 ± 2) °C в темноте.

2 Указанное выше время может быть слишком продолжительным для некоторых испытуемых веществ, склонных к разложению. Если это так, то хранить банку нужно более короткий срок. Необходимо указать в отчете об этом отклонении от стандартной процедуры вместе с результатом.

3 Испытание должно быть проведено как можно скорее, после начала оценки, для того чтобы не потерять порок.

Другие части испытываемого вещества должны храниться в банках таким же образом вместе с испытываемыми образцами. Количество порций выбирается таким образом, чтобы испытуемого вещества было достаточно для проведения оценки каждым испытателем. Двух порций обычно достаточно для восьми-двенадцати испытателей.

Необходимо подготовить один или два контрольных сосуда, в зависимости от процедуры оценки, которая должна соблюдаться, таким же образом, но без каких-либо испытательных образцов.

В конце периода хранения, необходимо смешать испытуемое вещество, разделить его на небольшие порции и поместить их на кодированные чашки. Для кодирования чашек используйте случайные числа.

12 Оценивание

12.1 Общая процедура

Каждому испытателю необходимо дать его испытуемую часть для анализа, а для контроля, ложки, оценочную форму и воду для полоскания рта. Чашки должны быть представлены в слачайном порядке. Необходимо попросить испытателя оценить части в соответствии с одной из процедур, описанных в пунктах 12.2, 12.3 или 12.4, и отметить результат на оценочной форме.

Примечания:

1 Для оценки можно использовать компьютеризированную систему сбора данных. Несмотря на то, что в ступенях шкалы используются целые числа, испытатели, при необходимости, могут использовать оценки с половинными числами.

2 Испытатель должен промывать рот водой (8.8) между образцами и перед тем, как перейти к следующей партии испытуемых частей для анализа. Для того чтобы избежать адаптационных эффектов, испытателем рекомендуется делать паузу в течение 1 мин или 2 мин между каждым испытанием.

12.2 Метод треугольника

При методе треугольника в случайном порядке одновременно представляются две части образца для контроля и одна для анализа, или наоборот. Испытатель сравнивает три образца и пытается отобрать образец, который отличается от двух идентичных образцов. Испытатель в форме оценивания отмечает код отклоняющейся пробы.

По статистическим причинам необходимо, чтобы испытатель отмечал один из образцов, даже если никакой разницы не обнаружено.

12.3 Расширенный метод треугольника

Необходимо выполнить испытание, описанное в 12.2. В данном испытании две части всегда предназначены для контроля, а одна - для анализа. Испытателя просят оценить интенсивность возможного порока (посторонний вкус и запах) в нечетной части с помощью следующей шкалы интенсивности:

a) 0 = незаметный посторонний вкус;

b) 1 = слегка ощутимый посторонний вкус (сложно определить);

c) 2 = слабый посторонний вкус;

d) 3 = явный посторонний вкус;

e) 4 = сильный посторонний вкус.

Отметки испытателя в форме оценивания образуют код отклоняющегося образца и его интенсивность. Может быть дано описание неприятного вкуса. Несмотря на то, что в ступенях шкалы используются только целые числа, испытатели при необходимости могут использовать оценки половины числа.

По статистическим причинам необходимо, чтобы испытатель отмечал один из образцов, даже если никакой разницы не обнаружено и оценивал его как нулевой (смотрите приложение C).

12.4 Испытание с множественной проверкой

Одновременно представляют испытуемую часть для контроля и одну или несколько испытуемых частей для анализа. Испытателям предлагается оценить интенсивность возможного привкуса испытуемой части (частей) для анализа с использованием шкалы, приведенной в пункте 12.3, причем испытуемая часть для контроля представляет нулевое значение. Скрытый контроль может быть включен в серию испытуемых частей для анализа.

13 Выражение результатов

13.1 Расчет

13.1.1 Выразительность порока (метод треугольника и расширенный метод треугольника)

Прочитать статистическую значимость различия между испытательной частью (частями) для анализа и контрольной частью (частями) из таблицы значимости для метода треугольника (приложение D).

13.1.2 Интенсивность порока (расширенный метод треугольника и испытание с множественной проверкой)

Вычислить среднее значение всех индивидуальных оценок, выданных испытуемой части для анализа. Оценки, присваиваемые части для контроля, отбрасываются (метод расширенного треугольника).

Один отдельный результат может быть отброшен, если он отличается от среднего значения на 1,5 или более. Если результат отброшен, среднее значение должно быть пересчитано. Если различается несколько отдельных результатов или имеется менее шести последовательных результатов, то испытание повторяют с использованием, по возможности, новых образцов.

Примечание – Для начала среднее значение должно быть округлено с точность до 0,5 перед отбрасыванием отдельного результата.

13.2 Результат

В отчете указывается значительность порока и/или значение интенсивности порока. Среднее значение должно быть округлено с точностью до 0,5.

14 Отчет об испытании

Отчет об испытании должен содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) дату и место испытания;

c) всю информацию, необходимую для полной идентификации образца;

d) было ли выполнено испытание методом треугольника, испытание на метод расширенного треугольника или испытание с множественной проверкой;

e) испытательное вещество и количество использованного испытательного вещества;

f) размер полосок;

g) относительная влажность в сосуде (53% или 75%);

h) результат испытания;

i) любое отклонение от стандартной процедуры или любые другие обстоятельства, которые могли повлиять на результат.

Приложение A

(Информационное)

Пример эффективной процедуры очистки

Чистые и без запаха флаконы или банки получают следующим образом.

a) В очищаемый сосуд добавить 5 г карбоната натрия. Добавить горячую воду и встряхнуть.

b) Промыть горячей водопроводной водой.

c) Добавить 100 мл соляной кислоты (35%), разбавить в небольшом количестве воды и встряхивать.

d) Промыть водопроводной водой.

e) Промыть дистиллированной водой.

f) Промыть этанолом.

g) Промыть ацетоном.

h) Быстро высушить сосуд с помощью нагнетателя горячего воздуха или потока сушильного газа или медленно, поставить сосуд в сушильный шкаф при температуре около 40 ° С.

Специальные стиральные машины и чистящие средства без запаха также дают приемлемые результаты.

Приложение B

(Информационное)

Пример системы в собранном виде для хранения испытуемых образцов и испытуемого вещества

Условные обозначения

1 Испытуемый образец

2 Сетка

3 Испытуемое вещество

4 Влажная соль

Рисунок B.1 – Стеклянная банка

Приложение C

(Информационное)

Пример формы оценки для расширенного испытания треугольника

Дата______________

Имя__________________

Работа___________

Два образца идентичны, один отличается.

Обведите тот, который отличается от двух других.

| Образец | Коды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 280 | 191 | 988 |
| II | 897 | 334 | 533 |
| III | 194 | 702 | 631 |

Оценить интенсивность порока части, которая отличается от других, используя следующую шкалу:

a) 0 = незаметный  посторонний вкус;

b) 1 = слегка ощутимый посторонний вкус (сложно определить);

c) 2 = слабый посторонний вкус;

d) 3 = явный посторонний вкус;

e) 4 = сильный посторонний вкус.

| Образец | Посторонний вкус от 0 до 4 |
| --- | --- |
| I |  |
| II |  |
| III |  |

Приложение D

(Обязательное)

Таблица значимости испытания треугольника

Минимальное число правильных ответов, необходимых для того, чтобы сделать вывод о наличии заметной разницы между испытательной частью для анализа и испытательной частью для контроля на различных уровнях значимости.

Таблица D.1

| Количество ответов | Минимальное число правильных ответов на уровнях значимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 % | 1 % | 0,1 % |
| 6 | 5 | 6 |  |
| 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 7 | 8 | 10 |
| 12 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 8 | 9 | 11 |
| 14 | 9 | 10 | 11 |

Библиография

[1] ISO 4120, Sensory analysis — Methodology — Triangular test (Органолептический анализ — Методология — Метод треугольника)

[2] ISO 5492:2008, Sensory analysis — Vocabulary (Органолептический анализ — Словарь)

[3] ISO 6658, Sensory analysis — Methodology — General guidance (Органолептический анализ — Методология — Общее руководство)

[4] ISO 8586-1, Sensory analysis - General guidance for the selection, training and monitoring of assessors - Part 1: Selected assessors (Органолептический анализ — Общее руководство по отбору, обучению и контролю испытателей— Часть 1: Отобранные испытатели)

[5] ISO 8589, Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms (Органолептический анализ — Общее руководство по проектированию лабораторных помещений)

[6] ISO 13303, Sensory analysis - Methods for assessing modifications to the flavors of foodstuffs due to packaging (Органолептический анализ — Методы оценки изменений вкуса пищевых продуктов в результате упаковки)

[7] CEN/TR 15645-2, Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Calibration of the off-flavor test - Part 2: Fatty food (Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Калибровка испытания по определению неприятного вкуса. Часть 2. Жирные пищевые продукты)

[8] CEN/TR 15645-3, Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Calibration of the off-flavor test - Part 3: Dry food (Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Калибровка испытания по определению неприятного вкуса. Часть 3. Сухие пищевые продукты)

МКС 97.040.20 (IDT) Ключевые слова: бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, сенсорный анализ, посторонний вкус.

МКС 97.040.20 (IDT) Ключевые слова: бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, сенсорный анализ, посторонний вкус.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | И. Хамитов |
| --- | --- |
| Начальник Центра стандартизации | А. Кудайбергенова |
| Заместитель Начальника Центра стандартизации | Е. Кулешова |
| Специалист Центра стандартизации | А. Турумов |