НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дезинфицирующие средства и антисептики

ХИРУРГИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

Методы испытания и требования (фаза 2/этап 2)

СТ РК EN 12791 –____

(EN 12791:2016 Chemical disinfectants and antiseptics – Surgical hand disinfection – Test method and requirements (phase 2, step 2), IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 12791:2016 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 12791:2016 Chemical disinfectants and antiseptics – Surgical hand disinfection – Test method and requirements (phase 2, step 2) (Дезинфекционные средства и антисептики. Хирургические ручные дезинфекционные средства. Методы испытания и требования (фаза 2/ этап 2))

Европейский стандарт EN 12791:2016 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 216 «Химические дезинфицирующие и антисептические средства»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Требования	2

5	Протокол испытаний	2

5.1	Принцип	2

5.2	Материалы и реактивы	3

5.3	Аппарат и стеклянная посуда	5

5.4	Испытательный раствор продукта	6

5.5	Процедура оценки микробицидной активности продукта на руках волонтеров	6

5.6	Экспериментальные данные и расчёт	10

5.7	Проверка методологии	11

5.8	Статистическая оценка (тестирование значения), выражение результатов и точности	12

5.9	Заключение	13

5.10	Протокол испытаний	13

Приложение А (информационное) Стандартная процедура хирургической обработки рук дезинфицирующим средством и мытья рук	15

Приложение B (информационное) Контроль качества мягкого мыла	16

Приложение С (информационное) Примеры отчетов о результатах и проверки достоверности	17

Приложение D (информационное) Тест Уилкоксона на соответствие парных знаковых рангов	31

Библиография	                                                                                 32

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	33

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дезинфицирующие средства и антисептики

ХИРУРГИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

Методы испытания и требования (фаза 2/этап 2)

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний, моделирующий практические условия для определения того, снижает ли хирургическая обработка рук жидким дезинфицирующим средством и мытье рук выделение резидентной и в ряде случаев, присутствующей временной микробной флоры на руках при обработке чистых рук волонтеров.

Настоящий  стандарт распространяется на продукты для хирургической антисептики рук или для мытья рук, а также предназначенные для использования в областях и ситуациях, где дезинфекция показана с медицинской точки зрения. Такие показания встречаются при уходе за пациентами, например:

- в больницах, коммунальных медицинских учреждениях и стоматологических учреждениях;

- в поликлиниках, школах, детских садах и домах престарелых, а также могут осуществляться как на рабочем месте, так и дома. Сюда также могут входить прачечные и кухни, поставляющие продукты непосредственно для пациента.

EN 14885 подробно определяет взаимосвязь различных тестов друг с другом и «рекомендации по использованию».

Примечание – Настоящий  стандарт соответствует испытанию фазы 2, этапа 2.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующий ссылочный документ. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 13624:2013 Chemical disinfectants and antiseptics — Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area — Test method and requirements (phase 2, step 1) (Химические дезинфицирующие средства и антисептики - Количественный тест суспензии для оценки фунгицидного или дрожжевого действия в области медицины. Метод испытания и требования (фаза 2, шаг 1))

EN 13727:2012+A2:2015 Chemical disinfectants and antiseptics — Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area — Test method and requirements (phase 2, step 1) (Химические бактерициды и антисептики. Качественное испытание во взвешенном состоянии для оценки бактерицидной активности в местах медицинской деятельности. Метод испытания и требования)

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

EN 14885:2018 Chemical disinfectants and antiseptics — Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics (Химические дезинфицирующие средства и антисептики — Применение европейских стандартов для химических дезинфицирующих средств и антисептиков)

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в               EN 14885.

- Требования

Среднее сокращение для  сиюминутной эффективности и эффективности после 3 ч продукта должно – при испытании в соответствии с разделом 5 – по крайней мере, не быть ниже, чем у указанного эталонного продукта (60 % объемная концентрация пропанола).

Чтобы дополнительно продемонстрировать «устойчивый эффект», среднее сокращение эффективности продукта после 3 ч должно быть выше, чем у эталонного продукта.

- Протокол испытаний

Принцип

Специальное предварительное мытье рук (предварительное мытье) проводится волонтерами для удаления большей части временной флоры и инородного материала, которые в противном случае могут повлиять на «предварительные значения», то есть количество микроорганизмов на руках до обработки. Для подсчета бактерий с рук берутся следующие образцы:

- сразу после предварительного мытья (перед обработкой средством или эталонным жидким дезинфицирующим средством);

- сразу после хирургической обработки рук жидким дезинфицирующим средством или процедуры мытья рук;

- через 3 ч после хирургической обработки рук жидким дезинфицирующим средством или процедуры мытья рук.

Соотношение полученных значений до и после обработки (сокращение числа) представляет собой меру антимикробной активности тестируемого продукта. Сиюминутный эффект характеризуется сокращением, достигаемым сразу после проводимой с продуктом процедуры. Эффективность после 3 ч характеризуется сокращением, достигнутым через 3 ч после процедуры. Для компенсации посторонних воздействий, сокращения от процедур с хирургической обработкой рук жидким дезинфицирующим средством или мытьем рук сравниваются индивидуально с соответствующими сокращениями эталонной хирургической антисептики рук, параллельно выполняемой теми же волонтерами.

Перед испытанием проверяется подходящий нейтрализатор. Нейтрализатор используется в качестве жидкости для отбора проб для извлечения тестовых организмов          (см. 5.2.1) после процедуры хирургической обработки рук с жидким дезинфицирующим средством или мытья рук, нужно убедится, что бактерицидная и/или бактериостатическая активность в жидкостях для отбора проб нейтрализуется или подавляется.

Материалы и реактивы

5.2.1 Тестовый микроорганизм

Тест проводится на резидентной микробной флоре рук волонтеров, а не на определенных тестовых организмах.

5.2.2 Культурные среды и реактивы

5.2.2.1 Общие положения

Все массы химических веществ, приведенные в настоящем стандарте, относятся к безводным солям. В качестве альтернативы можно использовать гидратированные формы, но требуемая масса должна быть скорректирована с учетом последующих различий молекулярной массы.

Реактивы должны быть аналитической чистоты и/или подходить для микробиологических целей. Реактивы не должны содержать веществ, токсичных или ингибирующих действие тестируемых организмов.

Все указанные значения pH измерены при (20 ± 1) °C.

Для улучшения воспроизводительности рекомендуется использовать коммерчески доступный обезвоженный материал для приготовления питательных сред. Следует неукоснительно соблюдать инструкции производителя, касающихся приготовления этих продуктов.

Для каждой культурной среды и реактива должны быть установлены ограничения по времени.

5.2.2.2 Вода

Вода должна быть свежей-дистиллированной и не деминерализованной. Если дистиллированная вода соответствующего качества не доступна, то можно использовать воду для инъекций [1].

Стерилизация осуществляется в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). Стерилизация не является необходимой, если вода используется, например, для подготовки культурной среды и впоследствии стерилизуется.

Примечание – См. 5.2.2.7 для процедуры подготовки жесткой воды.

5.2.2.3 Триптон-соевый агар (TSA)

Триптон-соевый агар, состоит из:

| Триптон, панкреатический гидролизат казеина | 15,0 г |
| --- | --- |
| Соевый пептон, папаиновый перевар соевого шрота | 5,0 г |
| Натрия хлорид (NaCl) | 5,0 г |
| Агар | 15,0 г |
| Вода(см. 5.2.2.2) | до 1000,0 см3 |

Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). После стерилизации pH среды должен быть эквивалентен (7,2 ± 0,2).

5.2.2.4 Триптон-соевый (TSB)

Раствор триптона натрия хлорида, состоящий из:

| Триптона, панкреатического гидролизата казеина | 1,0 г |
| --- | --- |
| хлорида натрия (NaCl) | 8,5 г |
| Воды (см. 5.2.2.2) | до 1000,0 см3 |

Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). После стерилизации pH разбавителя должен быть эквивалентен (7,0 ± 0,2) при измерении при (20 ± 1) °C.

5.2.2.5 Нейтрализатор

Нейтрализатор для тестирования продукта нужно выбрать, проверить и утвердить в соответствии с EN 13727 и EN 13624 (только противогрибковая активность). Дополнительную информацию см. в 5.5.1.2.

5.2.2.6 Разбавленное мягкое мыло

| Льняное масло | 50,0 частей по массе |
| --- | --- |
| Гидроксид калия [1] | 9,5 частей по массе |
| Этанол (мин. 95%) [1] | 7,0 частей по массе |
| Горячая дистиллированная вода (75 ± 5 ) °C | по мере необходимости |

Раствор готовят из 9,5 частей гидроксида калия в 15 частях воды (см. 5.2.2.2) и добавьте 50 частей льняного масла. При постоянном помешивании нагревают примерно до 70 °C.

Добавляют этанол и продолжают нагревание, перемешивая до тех пор, пока процесс омыления не завершится и образец четко не растворится в воде и почти полностью в спирте. Затем массу мягкого мыла доводят до 100 частей путем добавления воды (см. 5.2.2.2), нагретой до (75 ± 5) °C для разбавления мягкого мыла. Берут 200 г мягкого мыла, заливают  до 1000 г воды (см. 5.2.2.2) и стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). pH окончательно разбавленного мягкого мыла должен находиться в диапазоне                                от 10,0 до 11,0.

Информацию о контроле качества мягкого мыла см. в Приложении B.

5.2.2.7 Жесткая вода для разбавления продуктов

Для подготовки 1 дм3 жесткой воды выполняют следующие процедуры:

- Для готовки раствора A:  растворяют 19,84 г хлорида магния (MgCl2) и 46,24 г хлорида кальция (CaCl2) в воде (см. 5.2.2.2) и разбавляют до 1000 см3. Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7) или в автоклаве (см. 5.3.2.1a)). При автоклавировании может произойти потеря жидкости. В этом случае в асептических условиях добавляют до 1000 см3 воды (см. 5.2.2.2). Раствор хранят в холодильнике (см. 5.3.2.8) не более одного месяца;

- Для готовки раствора B: растворяют 35,02 г бикарбоната натрия (NaHCO3) в воде (см. 5.2.2.2) и разбавляют до 1000 см3. Стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7). Раствор хранят в холодильнике (см. 5.3.2.8) не более одной недели;

- 600-700 см3 воды (см. 5.2.2.2) помещают в мерную колбу объемом 1000 см3 (см. 5.3.2.12) и добавляют 6,0 см3 (см. 5.3.2.9) раствора А, затем 8,0 см3 раствора В. Перемешивают и разбавляют водой до 1000 см3 (см. 5.2.2.2). рН жесткой воды должен составлять (7,0 ± 0,2) (см. 5.3.2.4). При необходимости регулируют pH, используя раствор примерно 40 г/дм3 (около 1 моль/дм3) гидроксида натрия (NaOH) или примерно 36,5 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) соляной кислоты (HCl).

Жесткая вода должна быть свежеприготовленной в асептических условиях и использоваться в течение 12 ч.

Примечание – При приготовлении растворов для испытаний (см. 5.4) добавление продукта в жесткую воду обеспечивает разную конечную жесткость воды в каждой пробирке. В любом случае конечная жесткость, выраженная в карбонате кальция (CaCO3), в пробирке ниже 375 мг/дм3.

5.2.2.8 Пропанол как эталонный продукт (48,3 % массовая доля (Массовая концентрация), что соответствует 60 % объем/объем (Объемная концентрация) при 20 °C).

Заполняют 483 г пропанола чистотой не менее 99,5 % объем/объем. (Определено газовой хроматографией; плотность 0,804) в градуированную колбу на 1000 см3, со стеклянной пробкой на платформе для взвешивания весов (точность 0,1 г). Добавляют 420 г воды (см. 5.2.2.2). Итоговый объем примерно 1000 см3. Колбу закрывают подходящей стеклянной пробкой и тщательно встряхивают содержимое колбы.

Этот раствор долго хранится при комнатной температуре и в защищённом от света месте.

Аппарат и стеклянная посуда

5.3.1 Общие положения

Один из следующих методов – стерилизуют всю стеклянную посуду и части аппарата, которые будут контактировать с культурной средой, реактивами  или образцом, за исключением поставляемых уже стерильными:

а) стерилизация паром в автоклаве (см. 5.3.2.1 а));

b) сухим жаром в сухожаровом шкафу (см. 5.3.2.1 b));

5.3.2 Обычное микробиологическое лабораторное оборудование1) и следующие:

5.3.2.1 Аппарат для стерилизации (влажное и сухое тепло):

- для стерилизации влажным теплом – автоклав поддерживающий температуру            (121 + 3) ° C в течение минимального времени выдержки 15 мин;

- для стерилизации сухим жаром – сухожаровой шкаф, способный поддерживать температуру (180 + 5) °C в течение времени выдержки минимум 30 мин, при (170 + 5) °C минимальном времени выдержки 1 ч или при (160 + 5) °C минимальном времени выдержки 2 часа.

5.3.2.2 Водяная баня, возможность контроля при (20 ± 1) °C и при дополнительных испытательных температурах (± 1) °C.

5.3.2.3  Термостат, возможность регулирования при температуре (36 ± 1) °C или          (37 ± 1) °C. Такая же температура должна использоваться для, во время испытания, а также для проверки и контроля .

5.3.2.4 pH-метр, имеющий погрешность калибровки не более (± 0,1) pH при                   (20,0 ± 0,1) °C. Прокалывающий электрод или электрод с плоской мембраной следует использовать для измерения pH агаровой среды (см. 5.2.2.3).

5.3.2.5 Секундомер

5.3.2.6 Электромеханическая мешалка, например Vortex® mixer2)

5.3.2.7 Аппарат мембранной фильтрации, изготовленный из материала, совместимого с фильтруемыми веществами, с держателем фильтра объемом не менее        50 см3 и пригодный для использования фильтров диаметром от 47 до 50 мм, а также размером пор 0,22 мкм для стерилизации жесткой воды (см. 5.2 .2.7).

Используемый источник вакуума должен обеспечивать равномерный поток фильтрации. Во избежание чрезмерной фильтрации устройство должно быть настроено так, чтобы обеспечить фильтрацию 100 см3 промывочной жидкости за от 20 до 40 с.

5.3.2.8 Холодильник, с возможностью регулирования температуры от 2 °C до 8 °C.

5.3.2.9 Измерительные пипетки, номинальной вместимостью 10,0; 1,0 и 0,1 см3, или калиброванные автоматические пипетки.

5.3.2.10 Чашки Петри, (чашки) размера от 90 до 100 мм.

5.3.2.11 Стеклянные шарики (диаметр от 3 до 4 мм).

5.3.2.12 Мерные цилиндры.

5.3.2.13 Распределитель, изготовленный из стекла или другого материала.

5.3.2.14 Хирургические перчатки, неопудренные перчатки для использования в инвазивной хирургии, стерильные и не обладающие антимикробной активностью.

Если производитель не подтверждает отсутствие какой-либо антимикробной активности, можно использовать следующий тест диффузии в агаре:

Приготовьте суспензию из 108 спор Bacillus subtilis на см3 (коммерчески доступный, например, как штамм ATCC 6633). Эта суспензия может храниться при 4 °C в течение нескольких месяцев.

Агар Мюллера-Хинтона, имеющийся в продаже в виде питательной среды, готовят и автоклавируют в соответствии с инструкциями производителя и – пока он еще жидкий – уравновешивают при температуре 50 °C на водяной бане. Добавляют суспензию спор в количестве, равном 1 % от объема среды, тщательно перемешивают с агаром и разливают в чашки Петри (см. 5.3.2.10) (20 см3 на чашку). После затвердевания агара эти чашки можно хранить при 4 °C от 2 до 4 недель.

Круглый образец для испытаний диаметром от 6 до 8 мм вырезают сверлом для пробки (диаметр от 6 до 8 мм) из испытуемой хирургической перчатки и помещают на поверхность засеянной чашки Мюллера-Хинтона. После (см. 5.3.2.3) в течение 48 ч чашку проверяют на наличие любой зоны ингибирования вокруг испытуемого образца.

5.3.2.15 Полотенца, чистые и свежие, например, из бумаги или стерильного хлопка.

Испытательный раствор продукта

Полученный продукт должен использоваться в качестве раствора для испытания продукта, если это рекомендовано производителем. Растворы для испытаний продуктов, рекомендованных производителем для разбавления, должны быть приготовлены в жесткой воде (см. 5.2.2.7).

Для твердых продуктов растворяют полученный продукт, взвешивая не менее                1,0 г (± 10,0 мг) продукта в мерной колбе и заполняя жесткой водой (см. 5.2.2.7). Последующие разведения (ровна более низкому концентрацию) должны быть приготовлены в мерных колбах (см. 5.3.2.12) на основе соотношения объем/объем в жесткой воде (см. 5.2.2.7).

Для жидких продуктов, разведения продукта должны быть приготовлены с использованием жесткой воды в мерных колбах (см. 5.3.2.12) на основе объем/объем.

Растворы для испытаний продукта должны быть свежеприготовленными и использоваться в испытаниях в течение 3 ч. Они должны быть физически однородными препаратоми, стабильными на протяжении всей процедуры. Если во время процедуры появляется видимая неоднородность из-за образования осадка или флокулята, это должно быть зарегистрировано в протоколе испытаний. Осуществлять подсчет микроорганизмов, включенных в осадок или флокулят, трудно и недостоверно.

Запишите тестовую концентрацию в единицах массы на объем или объема на объем и подробные сведения о полученном образце продукта.

Процедура оценки микробицидной активности продукта на руках волонтеров

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Условия эксперимента Время контакта t (в мин):

Тестируемое время контакта следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя, но не менее 60 с и не более 5 мин. Время контакта эталонного хирургического антисептика для рук (пропанол (см. 5.2.2.8)) составляет 3 мин.

Допустимое отклонение для каждого выбранного времени контакта составляет         (± 5) с.

Примечание – Минимальное время контакта 60 с учетом необходимого времени для обработки рук, предписанным способом, см. 5.5.3.2.2.

5.5.1.2 Нейтрализация

Тестируемый продукт во время теста должен быть нейтрализован. Перед выполнением процедуры испытания (см. 5.5.3) необходимо найти подходящий нейтрализатор (см. 5.2.2.5). Для этого проводят  подтверждение нейтрализации согласно EN 13727 и EN 13624 (только грибковое действие). Особое внимание обращают на следующие разделы этих норм: 5.2.2.5 («Нейтрализатор»), 5.5.1.2 («Выбор метода испытаний»), 5.5.1.3 («Общие инструкции по процедурам подтверждения и контроля»), 5.5.2.3. («Контроль A…»), 5.5.2.4 («Контроль нейтрализатора B»), 5.5.2.5 («Проверка метода C …») в связи с 5.5.2.6 («Инкубация и подсчет»). Если используется метод мембранной фильтрации, нужно следовать разделам 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.3, 5.5.3.4, 5.5.3.5 в сочетании с 5.5.3.6. Расчет и проверка должны выполняться в соответствии с 5.6.2.4, 5.6.2.6 и 5.7.

Выбранный нейтрализатор должен работать со всеми тестируемыми организмами и соответствующими интерфирирующими веществами, которые должны быть протестированы в соответствии с EN 13727 и EN 13624 (только грибковое действие) для хирургической антисептики рук и мытья рук (EN 13727: 2012 + A2:2015, раздел 4 и                 EN 13624).

5.5.1.3 Уравновешивание температуры

Перед тестированием необходимо уравновесить все реактивы тестовые растворы продукта (см. 5.4), пропанол-1 (см. 5.2.2.8), разбавленное мягкое мыло (см. 5.2.2.6), TSB           (см. 5.2.2.4), нейтрализатор (см. 5.2.2.5) и при необходимости – жесткую воду (см. 5.2.2.7) до температуры испытания 20 °C с использованием водяной бани (см. 5.3.2.2), поддерживаемой при 20 °C. Нужно убедиться, что температура реактивов стабилизировалась на уровне 20 °C.

5.5.1.4 Подбор волонтеров

Испытание проводится на здоровых людях в возрасте от 23 до 28 лет со здоровой кожей на руках, без порезов и ссадин, с короткими и чистыми ногтями. За три дня до теста им не следует использовать вещества с антимикробной активностью, например лечебное мыло или кремы для рук. В течение 10 дней до теста им не следует принимать антибиотики и продукты с аналогичной эффективностью. В день испытания они не должны носить никаких украшений или других предметов на руках, в том числе на запястьях.

Хотя в целом возраст не является ограничивающим фактором, волонтеры должны быть не моложе 18 лет.

Может случиться так, что значения результатов волонтеров не могут быть использованы для расчета (например, добровольцы выбывают после первого цикла тестирования, 5.5.1.5), а испытания рекомендуется проводить более чем с 23 добровольцами.

5.5.1.5 Схема эксперимента

Для испытания одного продукта используется перекрестное исследование. При первом испытании волонтеры случайным образом делятся на две равные группы. В группе 1 используется эталонная хирургическая антисептика для рук («ЭХАР», 5.5.3.2.2), в группе 2 – тестируемый продукт («ТП», 5.5.3.2.3 или 5.5.3.2.4). Примерно через неделю, после восстановления нормальной кожной флоры, тест повторяется с измененными ролями во втором испытании.

Половина волонтеров выбирается случайным образом, чтобы их правая рука использовалась для «быстрого пост-значения», а левая рука – для «3 ч пост-значения». С другой половиной волонтеров поступают наоборот.

Для испытания за раз более чем одного продукта, дизайн латинского квадрата используется с таким количеством групп волонтеров и количеством экспериментальных циклов, сколько имеется продуктов (включая эталонный пропанол-1). Одновременно можно испытывать только те продукты, для которых не требуется нейтрализация или для которых при оценке дополнительных значений можно использовать один и тот же нейтрализатор. В каждом цикле все процедуры дезинфекции используются параллельно. Между отдельными экспериментальными циклами требуется промежуток не менее одной недели, позволяющей восстановить нормальную кожную флору. В конце всех циклов каждый волонтер должен был использовать каждый продукт, включая пропанол-1 один раз.

5.5.2 Предварительная обработка рук

Руки волонтеров подготавливают путем в течение 1 мин мытьем 5 см3 разбавленного мягкого мыла (см. 5.2.2.6). После ополаскивания проточной водопроводной водой, тщательно просушивают полотенцами (см. 5.3.2.15).

5.5.3 Испытания с волонтерами

5.5.3.1 Отбор образцов местной кожной флоры перед обработкой («Предварительная оценка»)

Сразу после высыхания (см. 5.5.2) протирают все 10 кончиков пальцев в течение           1 мин над основаниями двух чашек Петри (см. 5.3.2.10) – по одной на каждую руку – каждая из которых содержит 10 см3 TSB (см. 5.2.2.4) в качестве жидкостей для отбора проб по порядку для оценки высвобождения кожных микроорганизмов перед обработкой рук (Предварительная оценка).

Растворы этих жидкостей для отбора проб 10-1 и 10-2 готовят с жидкостью для отбора проб, то есть TSB (см. 5.2.2.4). Для каждого раствора 0,1 см3 наносят с помощью распределителей (см. 5.3.2.13) на чашки с высушенной поверхностью, содержащие TSA (см. 5.2.2.3). Интервал между отбором образцов и нанесением покрытия не должен превышать 30 мин. В качестве альтернативной методики распределения на чашках может использоваться метод наливных чашек путем переноса каждого образца объемом 0,1 см3 в отдельные чашки Петри и добавления от 15 см3 до 20 см3 расплавленного TSA (см. 5.2.2.3), охлажденного до (45 ± 1) °C.

Жидкость для предварительной оценки отбора проб не должна содержать нейтрализатор (см. 5.2.2.5), поскольку это может повлиять на характеристики тестируемого продукта. Различные процедуры отбора проб до и после оценки не повлияют на оценку продукта, поскольку эталонный продукт обрабатывается одинаково.

Инкубация и подсчет см. в 5.5.4.

5.5.3.2 Хирургическая обработка рук жидким дезинфицирующим средством/процедура мытья рук

5.5.3.2.1 Основные положения

После отбора проб для предварительных оценок (см. 5.5.3.1) протирают подушечки пальцев друг о друга и дают рукам высохнуть. Сразу после высыхания выполняют протирание или мытье рук в соответствии с 5.5.3.2.2, 5.5.3.2.3 или 5.5.3.2.4, в зависимости от обстоятельств (см. 5.5.1.5).

5.5.3.2.2 Эталонная процедура дезинфекции рук (ЭПДЗ)

3 см3 пропанола-1 наливают (см. 5.2.2.8) в сложенные чашечками сухие руки и энергично втирают их до запястий в соответствии со стандартной процедурой антисептики рук, показанной в приложении A, чтобы полностью покрыть руки. Первым этапом является распределение по рукам пропанола-1 (см. 5.2.2.8), включая запястья, ладонь к ладони, затем пять раз правой ладонью по левой тыльной стороне и левой ладонью по правой тыльной стороне, далее продолжить пять движений назад и вперед, ладонью к ладони со скрещенными пальцами, затем пять раз потереть тыльной стороной пальцев противоположные ладони со сцепленными пальцами, затем пять раз вращательно растереть большой палец правой руки, сложенный в левую ладонь, и большой палец левой руки, сложенный в правую ладонь, наконец, пять раз вращательно потереть со сцепленными пальцами правой руки во влажной ладони левой руки и сцепленными пальцами левой руки во влажной ладони правой руки. Когда он почти высохнет, добавляют дополнительные аликвоты 3 см3 пропанола-1 (см. 5.2.2.8) по мере его испарения. Руки держат влажными на время 3 мин контакта. Сразу после этого отбирают образцы из кончиков пальцев соответствующей руки, описанные в 5.5.3.2.5.

Отбор проб см. В 5.5.3.2.5.

5.5.3.2.3 Хирургическая обработка рук жидким дезинфицирующим средством с испытуемым продуктом (процедура испытания продукта)

Данная процедура должна выполняться в соответствии с рекомендациями производителя, которые включают объем продукта, частоту нанесения и время контакта (от 60 с до 5 мин, (см. 5.5.1.1)). В любом случае, следует соблюдать этапы процедуры стандартной антисептики рук, описанной в приложении А.  После этого, пробы незамедлительно берут из кончиков пальцев соответствующей руки, как описано в 5.5.3.2.5.

Общий объем, использованный на одного волонтера, должен быть записан. Отбор проб см. В 5.5.3.2.5.

5.5.3.2.4 Процедура хирургического мытья рук с испытуемым продуктом (процедура испытания продукта)

Эта процедура должна выполняться в соответствии с рекомендациями производителя, которая включает необходимость предварительного увлажнения рук, объем продукта, частоту применения продукта, добавление водопроводной воды для образования пены (минимальное количество водопроводной воды составляет 1 см3), необходимость и продолжительность последнего ополаскивания, а также время контакта                                    (от 60 с до 5 мин, см. 5.5.1.1). В любом случае необходимо следовать этапам стандартной процедуры антисептики рук, описанной в приложении A. Процедура завершается ополаскиванием пальцев под проточной водой в течение 10 с, даже если производитель рекомендует более короткое, более продолжительное или полное ополаскивание. Стряхивают лишнюю воду и руки вытирают полотенцем (см. 5.3.2.15). Общее время ополаскивания и сушки составляет (15 ± 1) с. Сразу после этого отбирают образцы из кончиков пальцев соответствующей руки, описанной в 5.5.3.2.5.

Однако если в инструкции производителя требуют ношения перчаток на руках, все еще покрытых хирургическим средством для мытья рук, промывают и сушат только руку, предназначенную для оценки текущего эффекта («быстрое пост-значение» – см. 5.5.1.5).

Общий объем, использованный на одного добровольца, должен быть записан.

Отбор проб см. В 5.5.3.2.5.

5.5.3.2.5 Отбор проб резидентной флоры после обработки («Пост-значение»)

Отбор проб для сиюминутной эффективности («быстрое пост-значение»)

Сразу после обработки (см. 5.5.3.2.2, 5.5.3.2.3 и 5.5.3.2.4) используется процедура отбора проб, которая применяется для предварительных значений (см. 5.5.3.1) только на одной случайно выбранной руке (см. 5.5.1.5), за исключением того, что выбранный нейтрализатор (см. 5.2.2.5; 5.5.1.2) используется вместо TSB в качестве жидкости для отбора проб и в качестве разжижителя для разбавления. Объемы 1,0; 0,1 см3 неразбавленной жидкости для отбора проб и 0,1 см3 из ее разведения 10-1 высевают для количественного культивирования на высушенные поверхности чашек, содержащих TSA (см. 5.2.2.3). Образец объемом 1 см3 можно распределить более чем на одной чашке. Средняя продолжительность втирания в основание чашки Петри – 1 мин. Интервал между отбором образцов и нанесением покрытия не должен превышать 30 мин. В качестве альтернативной методики распределения на чашках может использоваться метод наливных чашек путем переноса каждого образца объемом 0,1 см3 в отдельные чашки Петри и добавления от 15 до 20 см3 расплавленного TSA (см. 5.2.2.3), охлажденного до (45 ± 1) °С.

Отбор проб для эффекта после 3 ч («3 ч пост-значение»)

Сразу после высыхания другую руку защищают от постороннего загрязнения, надев хирургическую перчатку (см. 5.3.2.14), которую снимают через 3 ч. Затем к этой руке применяется та же процедура отбора проб, которая описана для непосредственной оценки пост-значения.

Для инкубации и подсчета см. 5.5.4.

5.5.4 Инкубация и подсчет испытуемой смеси

Процедура инкубации и подсчета испытуемой смеси осуществляется следующим образом:

- Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки от 20 до 24 ч. Выбрасывают чашки, которые не подлежат пересчету (по любой причине). Чашки считают, определив количество колониеобразующих единиц (КОЕ). Еще раз инкубируют чашки от 20 до 24 ч. Не пересчитывают чашки, в которых больше не видны хорошо разделенные колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют только большее число для дальнейшей оценки.

- для каждой чашки отмечают точное количество колоний, но запишите > 330 для любых количеств, превышающих 330, и определите значения Vc в соответствии с 5.6.1.

- рассчитывают количество КОЕ/см3 в пробах жидкостей на основе оценок до и после оценки, используя метод, приведенный в 5.6.2. Проверяют согласно 5.7.

Экспериментальные данные и расчёт

Примеры регистрации, подсчета, проверки и статистической оценки приведены в приложении C.

5.6.1 Определение значений Vс

Все экспериментальные данные представлены в виде значений Vc. Vc value – это количество КОЕ, рассчитанное на 1,0 см3 образца.

Значения Vс определяются следующим образом:

- Обычные пределы для подсчета бактерий на чашках с агаром составляют от 15 до 300. В настоящем стандарте допускается отклонение на 10 %, поэтому пределы составляют 14 и 330.

Примечание – Нижний предел (14) основывается на факте, что чем вариабельность больше, тем меньше число, подсчитываемое в образце (1 см3 или 0,1 см3), и поэтому последующие вычисления могут привести к неверным результатам. Нижний предел относится только к образцу (и не обязательно к подсчету на одной чашке), например три чашки на 1 см3 образца с 3 КОЕ, 8 КОЕ и 5 КОЕ дают значение Vс 16. Верхний предел (330) отражает неточность подсчета конфлюэнтных колоний и ингибирование роста из-за истощения питательных веществ. Они относятся только к подсчету на одной чашке и не обязательно к образцу.

- Для всех подсчетов (см. 5.5.4) определяют и записывают значения Vс  в соответствии с количеством чашек, использованных на 1 см3 образца. Если для определения Vс значения использовалось более одной чашки на 1 см3 образца, следует отметить количество на чашке.

Если количество на одной чашке превышает 330, укажите число как  «> 330». Если использовалось более одной чашки на 1 см3 образца и хотя бы одна из них показывает число б000ольше 330, укажите это значение Vс как «больше суммы расчётов», например для «> 330, 310, 302», отмечают «> 942».

Если значение Vс ниже 14, отмечают количество.

5.6.2 Вычисление отдельного lg сокращения (lg R; предварительное значение lg за вычетом пост-значение lg)

Количество КОЕ записывают  на чашку для каждого этапа проведения процедуры испытания с волонтерами (предварительные и пост-значения) и отмечают, принадлежал ли волонтер к группе «Эталонная процедура, испытанная перед процедурой с продуктом («RP→PP»)» или к другой группе. («PP→RP») (см. 5.5.1.5). Рассчитывают коэффициент разбавления, умножив разбавление образца на объем образца (см3). Рассчитывают количество КОЕ на см3 жидкости для отбора проб, умножив количество КОЕ на чашке (КОЕ) на коэффициент разбавления.

Записывают результаты каждого волонтера для непосредственного пост-значения отдельно от результатов для 3 ч пост-значения.

По возможности, подсчет следует проводить в чашках, показывающих от 14 до               330 колоний (см. 5.6.1  a)). При использовании очень эффективных средств для чистки рук на некоторых счетных чашках для пост-значений может быть меньше 14 колоний или вообще не будет роста, даже если они засеяны 1 см3 неразбавленной жидкости для отбора проб (см. 5.5.3.2.4). Эти значения используются для расчета.

Если подходящие подсчеты получены на двух последующих этапах разведения, рассчитайте средневзвешенное арифметическое значение этих подсчетов по следующей формуле:

Z= CV1* d1+V2* d2                                                        (1)

где Z – средневзвешенное значение КОЕ на см3 жидкости для отбора проб до или после подсчета;

ΣC – это сумма КОЕ, подсчитанная на чашках, оставленных для расчета;

v1 – объем посевного материала на чашке, оставшегося при нижнем разведении, см3;

v2 – объем посевного материала на чашке, оставшийся при более высоком разведении, см3;

d1 – коэффициент разбавления, соответствующий меньшему разбавлению удерживаемой жидкости для отбора проб;

d2 – коэффициент разбавления, соответствующий большему разбавлению удерживаемой жидкости для отбора проб;

Пример –

Z= (299+31)0,1*100+0,1* 10-1=3300,11=3000КОЕсм3 жидкости для отбора проб

Если количество колоний на разных стадиях разбавления сильно непропорционально (например, подсчет результатов на каждой из трех стадий разбавления), следует учесть недостаточную нейтрализацию продукта. (см. 5.7.2.)

Все числа жизнеспособных количеств на см3 жидкости для отбора проб преобразуются в десятичные логарифмы (lg). По вычислительным причинам значения «0»         (lg0 = -∞) должны быть установлены на «1» (lg1 = 0).

Примечание – Так как «0» – значения должны быть найдены только среди пост-значений и должны происходить только с наиболее активными продуктами, такая корректировка может, в худшем случае, внести консервативную ошибку в недооценку антимикробной эффективности продукта.

Из разницы между предварительным значением lg и пост-значением lg, оцененным для каждой руки (одна рука: сиюминутный эффект, другая рука: эффект после 3 ч), для каждой руки волонтера устанавливается сокращение lg (lg R).

Затем рассчитываются средние арифметические и стандартные отклонения всех индивидуальных сокращений lg (lgRs) как для эталонной процедуры (RP), так и для процедуры испытания продукта (PP).

Проверка методологии

5.7.1 Критерии допустимости для результатов испытаний

Если результаты процедуры испытания соответствуют следующим требованиям, они могут быть приняты для дальнейшей оценки, в противном случае испытание должно быть повторено.

- Должен быть доступен полный набор результатов не менее 23, но не более 28 волонтеров. Все полные наборы результатов должны использоваться для дальнейшей оценки, но разрешается исключить до трех волонтеров из дальнейшей оценки, если только эта манипуляция позволяет выполнить требования 5.7.1 b) (см. ниже) и если по-прежнему будут оценены не менее 23 волонтеров.

Необходимо документально подтвердить, что для достижения цели манипуляция является наименьшей.

- Общие средние значения предварительных значений lg для RP и PP должны быть не менее 3,5.

- Абсолютная разница средних различий между lg сокращением RP и PP группы RP→PP (ровна RP, испытанной до PP) и группы PP → RP (ровна PP, испытанной до RP), должна быть меньше 2,0 – для обоих: быстрого и 3ч эффекта.

- Должны быть выполнены критерии 5.7.2.

5.7.2 Контроль количества средневзвешенного

Для результатов, рассчитанных по средневзвешенному значению двух последовательных разведений, коэффициент не должен быть выше 15 и не ниже 5. Подсчет колоний менее нижнего предела принимается как число нижнего предела              (ровна 14). Подсчет колоний выше соответствующего верхнего предела                                (см. 5.6.1 b)) принимается за число верхнего предела (ровна 330).

Примеры

- Разведение 10-1: 161 КОЕ/см3;

- Разведение 10-2: 28 КОЕ/см3;

- (161) / (28) = 5,75, то есть от 5 до 15.

Статистическая оценка (тестирование значения), выражение результатов и точности

Если качество данных признано приемлемым (см. 5.7.1) должны быть использованы для оценки тестируемого продукта применяя следующий критерий соответствия:

- Ни быстрый эффект, ни 3 ч эффект продукта (PP) не должны уступать соответствующему эффекту эталонного продукта, пропанола-1 (RP).

- Для проверки эффективности PP по сравнению с RP непараметрический тест на не меньшую эффективность, такой как тест Ходжеса и Леманна [2], должен применяться к уменьшению lg в каждой оценке. Следует использовать статистический метод, описанный в приложении C.

Примечание – Для этого метода существуют компьютерные программы, например: StatXact ™ или SAS ™ (с макросом).

Приемлемы и другие методы, если они имеют такую же или более высокую мощность, и их применение может быть продемонстрировано соответствующими статистическими методами (например, при отсутствии значительного отклонения от нормального распределения различий параметрических методов RP - PP).

- Уровень значимости установлен на P = 0,025 (односторонний) для статистической оценки быстрого эффекта и 3 ч эффекта PP.

- Для испытаний на не меньшую эффективность согласован запас прочности 0,75 lg (для 3 ч эффекта 0,85 lg).

- Для требования о дополнительном «устойчивом эффекте» должен применяться следующий критерий:

Среднее сокращение lg, полученное с PP для 3 ч эффекта, должно быть значительно больше, чем с RP. Для статистической оценки устойчивого эффекта PP используется критерий знаковых рангов согласованных пар Уилкоксона при P = 0,01. Следует использовать односторонний тест (см. приложение D).

Заключение

Продукт, отвечающий требованиям (см. 4 и 5.8), считается подходящим для использования в качестве хирургического антисептика для обработки рук или средства для мытья рук.

Кроме того, если продукт соответствует требованиям устойчивого эффекта                   (см. 4 и 5.8), то этот эффект может быть заявлен.

Протокол испытаний

Протокол испытаний должен ссылаться на настоящий стандарт. В протоколе испытаний должна быть указана, как минимум, следующая информация:

Протокол испытания должен  указывать стандарт (СТ РК EN 12791).

В протоколе испытаний как минимум должна быть указана следующая информация:

- идентификация испытательной лаборатории;

- идентификация образца:

- наименование товара;

- номер партии и – при наличии – срок годности;

- производитель;

- дата доставки;

- условия хранения;

- разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению;

- действующее (-ие) вещество (а) и его/их концентрация (а) (необязательно);

- внешний вид товара;

- валидация и контроль:

- валидация нейтрализатора: должны быть предоставлены полные сведения об испытании для валидации нейтрализатора (включая тестирование на нетоксичность);

- контроль качества мыла (в соответствии с приложением B) должны быть представлены результаты проверок на идентичность, чистоту и состав мягкого мыла;

- контроль качества хирургических перчаток (см. 5.3.2.14), должны быть представлены результаты проверки на отсутствие какой-либо антимикробной активности;

- Условия эксперимента:

- даты испытаний;

- разбавитель, используемый для раствора для испытаний продукта (жесткая вода или вода);

- тестовые концентрации продукта;

- внешний вид разбавленных продуктов

- время контакта (с);

- температура инкубации;

- нейтрализатор;

- результаты испытаний:

- точное описание того, как выполнялась PP (5.5.3.2.3 или 5.5.3.2.4): объем (например, (2 × 5) см3 или (3 × 3) см3); время контакта, другие инструкции по применению (например, «Держать руки влажными в течение ... мин»); если PP - это хирургическое мытье рук, то имеется ли предварительное увлажнение рук; частота применения PP и применялось ли добавление водопроводной воды, а также, если продукт для мытья рук остался на руке под хирургической перчаткой;

- списки результатов испытаний для RP и PP (таблицы C.1 и C.2), содержащие количество колоний, обнаруженных на чашках, в зависимости от соответствующего разбавления жидкости для отбора проб вместе с этикетками, указывающими, какое из подсчетов колоний было использовано для дальнейшего расчета и хронологической последовательности процедур антисептики рук (PP перед RP (PP ‐ > RP) или наоборот           (RP - > PP));

- список обработанных значений lg, то есть десятичных логарифмов                         (см. таблица C.3) и, если предусмотрено, взвешенных количеств жизнеспособных организмов на см3 жидкости для отбора проб, полученных на основе подсчета отмеченных/подчеркнутых колоний. Этот список содержит индивидуальные предварительные и пост-значения lg и уменьшение lg для каждого испытуемого, отдельно для RP и PP, а также общие средние значения и стандартные отклонения;

- если вычисление Ходжеса-Лемана не было выполнено на компьютере, список, демонстрирующий верхние односторонние 97,25 % пределы, и таблицу, показывающую сортировку и вычисление для верхних доверительных пределов Ходжеса-Лемана (см. приложение C);

- в случае заявления о продолжительном эффекте должны быть также представлены результаты статистической оценки согласно критерию согласованных пар со знаком рангов Уилкоксона при P = 0,01.

- Особые примечания;

- Заключение;

- Местонахождение, дата и идентифицированная подпись

Приложение А

(информационное)

Стандартная процедура хирургической обработки рук дезинфицирующим средством и мытья рук

Выполняют шаги с 1 по 6. Для процедуры хирургической обработки рук дезинфицирующим средством наносят  3 см3 на ладони сложенные в виде чашки и втирают. Для тестируемого продукта следуют инструкциям производителя относительно предварительного увлажнения (мытье рук), объема продукта, частоты применения, объема и времени добавления теплой водопроводной водой (мытье рук). Выполняют каждый шаг по пять раз.

В качестве рекомендованной обработки рук дезинфицирующим средством продолжают тереть руки, пока они не станут почти сухими, повторяют всю процедуру столько раз, сколько это необходимо, чтобы руки оставались влажными, пока не истечет время контакта 3 мин. Для тестируемого продукта следуют инструкциям производителя относительно времени контакта и возможных повторений.

Рисунок A.1 – Стандартная процедура обработки рук дезинфицирующим средством

Приложение B

(информационное)

Контроль качества мягкого мыла1)

Следующие тесты необходимо проводить с неразбавленным мягким мылом              (см. 5.2.2.6).

Особенности: Если серная кислота (H2SO4) 10% [1] добавляется к неразбавленному раствору мягкого мыла, свободные жирные кислоты выделяются в виде плотного белого осадка, который при осторожном нагревании плавится в маслянистые капли, собирающиеся на поверхности жидкости.

Беспримесность: 1 г мягкого мыла растворяют в 2,0 см3 теплой воды (см. 5.2.2.2) до состояния прозрачной жидкости.

Нерастворимые в спирте вещества: растворяют, 5 г мягкого мыла в 10 см3 96 % этанола [1] осторожно нагревая. Фильтруют теплый раствор через фильтровальный тигель, который был высушен до постоянной массы, и тщательно промывают 96 % этанолом [1]. Масса нерастворенного остатка, накопившегося в тигле, после сушки не должна превышать 5 мг.

Свободная щелочь, свободная кислота: раствор 2,5 г мягкого мыла в 10 см3 этанола 96 % [1] для нейтрализации (раствор фенолфталеина [1] не должен расходовать более            0,1 см3 1 моль/дм3 соляной кислоты. [1] или 0,1 см3 раствора гидроксида натрия [1]).

Потери при высыхании: максимум 45,0 %. Для определения сначала измельчают  мягкое мыло с равным количеством вымытого и раскаленного морского песка, а затем высушивают в соответствии с инструкцией.

Определение состава: Растворяют 2,5 г мягкого мыла в 50 см3 горячей воды            (см. 5.2.2.2) в колбе Эрленмейера; смешивают раствор с 5 см3 10 % серной кислоты [1] и осторожно нагреть до тех пор, пока жирные кислоты не отделятся в виде масляной пленки на поверхности водной жидкости. После охлаждения добавляют 10 см3 петролейного эфира [1] и осторожно перемешивают до растворения жирных кислот.

Затем всю жидкость помещают в делительную воронку объемом 250 см3, дважды ополаскивают, каждый раз с 10 см3 петролейного эфира [1], и энергично встряхивают. После разделения слоев водной фазе дают стечь, промывают раствор петролейного эфира 25 см3 воды (см. 5.2.2.2) и снова водному раствору дают стечь настолько, насколько это возможно.

Затем хорошо взбалтывают с безводным сульфатом натрия [1]. Фильтруют через вату в просмоленной колбе на 200 см3, дважды промывают, каждый раз с 5 см3 петролейного эфира [1], и очищают растворитель на водяной бане.  Остатку дают высохнуть при температуре не выше 75 °C. Остаток должен весить от 1,125 г до 1,250 г, что соответствует содержанию от 45,0 %  до 50,0 % жирных кислот.

Приложение С

(информационное)

Примеры отчетов о результатах и проверки достоверности

Таблица C.1 – Эталонная хирургическая процедура дезинфекции рук – Результаты эксперименальных исследований

Подготовка: «RP» (пропанол-1 60% объем/объем)

Даты эксперимента: 15 июля 2011 г/22 июля 2011 г.

Применение: растирание рук в течение 3 мин.

| Волонтёр |  | Количество КОЕ на чашку из разведения 10x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рука | Предварительные значения |  |  | Быстрое пост-значение |  |  | 3-х часовое пост-значение |  |  |
| № | Последовательность | Левая или правая | −1 | −2 | −3 | 0 | −1 | −2 | 0 | −1 | −2 |
| 1 | RP- > PP | l | > 330 | > 330 | 188 | > 330 | 39 | 1 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 226 |  |  |  | > 330 | 184 | 11 |
| 2 | RP- > PP | l | > 330 | > 330 | 71 |  |  |  | > 330 | 184 | 11 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 43 | 47 | 4 | 1 |  |  |  |
| 3 | PP- > RP | l | > 330 | > 330 | 121 |  |  |  | > 330 | 215* | 25* |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 147 | 105* | 17* | 3 |  |  |  |
| 4 | RP- > PP | l | > 330 | > 330 | 48 |  |  |  | > 330 | > 330 | 232 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 45 | > 330 | 124 | 9 |  |  |  |
| 5 | PP- > RP | l | > 330 | > 330 | 56 | > 330 | 36 | 8 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 38 |  |  |  | > 330 | > 330 | 43 |
| 6 | PP- > RP | l | > 330 | 67 | 4 |  |  |  | > 330 | > 330 | 58 |
|  |  | r | > 330 | 46 | 2 | 20** | 2** | 0** |  |  |  |
| 7 | RP- > PP | l | > 330 | 175 | 12 |  |  |  | 214* | 19* | 3 |
|  |  | r | > 330 | 310* | 31* | 143* | 14* | 0 |  |  |  |
| 8 | PP- > RP | l | > 330 | > 330 | 73 | > 330 | 134* | 17* |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | 131* | 16* |  |  |  | > 330 | 84 | 5 |
| 9 | RP- > PP | l | > 330 | > 330 | 81 |  |  |  | > 330 | 188* | 18* |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 54 | > 330 | 151* | 16* |  |  |  |
| 10 | RP- > PP | l | > 330 | 181* | 18* | 193* | 22* | 2 |  |  |  |

Продолжение таблицы С.1

| Волонтёр |  | Количество КОЕ на чашку из разведения 10x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рука | Предварительные значения |  |  | Быстрое пост-значение |  |  | 3-х часовое пост-значение |  |  |
| № | Последовательность | Левая или правая | −1 | −2 | −3 | 0 | −1 | −2 | 0 | −1 | −2 |
| 11 | RP- > PP | l | > 330 | 272* | 34* |  |  |  | > 330 | 42 | 3 |
|  |  | r | > 330 | 231* | 33* | 42 | 4 | 0 |  |  |  |
| 12 | PP- > RP | l | > 330 | > 330 | 86 | 102 | 12 | 0 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 181 |  |  |  | > 330 | > 330 | 53 |
| 13 | PP- > RP | l | > 330 | > 330 | 106 |  |  |  | > 330 | > 330 | 37 |
|  |  | r | > 330 | 201* | 17* | 68 | 9 | 0 |  |  |  |
| 14 | PP- > RP | l | > 330 | 161* | 28* | 122 | 12 | 1 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | 208* | 23* |  |  |  | > 330 | > 330 | 76 |
| 15 | RP- > PP | l | > 330 | 141* | 16* | > 330 | > 330 | 102 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | 122 | 12 |  |  |  | > 330 | > 330 | 87 |
| 16 | PP- > RP | l | 320* | 32* | 5 |  |  |  | 44 | 4 | 0 |
|  |  | r | > 330 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 17 | PP- > RP | l | > 330 | > 330 | 148 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 71 |  |  |  | > 330 | 69 | 9 |
| 18 | RP- > PP | l | > 330 | > 330 | 145 |  |  |  | > 330 | 243* | 32* |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 126 | > 330 | 80 | 12 |  |  |  |
| 19 | PP- > RP | l | > 330 | 195* | 25* | > 330 | 52 | 7 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | 116 | 12 |  |  |  | 242* | 26* | 1 |
| 20 | PP- > RP | l | > 330 | > 330 | 71 |  |  |  | > 330 | 92 | 6 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 37 | 28 | 3 | 0 |  |  |  |
| 21 | RP- > PP | l | > 330 | > 330 | 61 | > 330 | 62 | 8 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 153 |  |  |  | 32 | 3 | 0 |

Окончание таблицы С.1

| Волонтёр |  | Количество КОЕ на чашку из разведения 10x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рука | Предварительные значения |  |  | Быстрое пост-значение |  |  | 3-х часовое пост-значение |  |  |
| № | Последовательность | Левая или правая | −1 | −2 | −3 | 0 | −1 | −2 | 0 | −1 | −2 |
| 22 | RP- > PP | l | > 330 | > 330 | 131 | 32 | 7 | 0 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 320 |  |  |  | > 330 | 93 | 5 |
| 23 | PP- > RP | l | > 330 | > 330 | 97 |  |  |  | 192* | 26* | 1 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 31 | 119 | 13 | 2 |  |  |  |
| 24 | RP- > PP | l | > 330 | > 330 | 278 | > 330 | > 330 | 156 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 136 |  |  |  | > 330 | 61 | 3 |
| Подчеркнутое = кол-во для дальнейших подсчетов * обозначает соседние разведения, используемые для подсчета ** значения не могут быть использованы для дальнейшего подсчета (нарушение контроля взвешенных средних значений 5.7.2 для PP, с. таблица C2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица C.2 – Процедура хирургической обработки рук тестируемым продуктом – Результаты эксперименальных исследований

Подготовка: «PP»

Cроки эксперимента: 15 июля 2011 г./22 июля 2011г. Применение: растирание рук 3 × 3 см3 в течение 2 мин.

| Волонтёр |  | Количество КОЕ на чашку из разведения 10x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рука | Предварительные значения |  |  | Быстрое пост-значение |  |  | 3-х часовое пост-значение |  |  |
| № | Последовательность | Левая или правая | −1 | −2 | −3 | 0 | −1 | −2 | 0 | −1 | −2 |
| 1 | RP - > PP | l | > 330 | > 330 | 186 | > 330 | 133* | 16* |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 68 |  |  |  | > 330 | > 330 | 153 |
| 2 | RP - > PP | l | 80 | 8 | 0 |  |  |  | > 330 | 251* | 40* |
|  |  | r | 156* | 23* | 4 | 201* | 27* | 0 |  |  |  |
| 3 | PP - > RP | l | > 330 | > 330 | 95 |  |  |  | > 330 | > 330 | 329 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 73 | > 330 | 69 | 9 |  |  |  |
| 4 | RP - > PP | l | > 330 | > 330 | 121 |  |  |  | > 330 | > 330 | 320 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 171 | > 330 | > 330 | 81 |  |  |  |
| 5 | PP - > RP | l | > 330 | > 330 | 66 | > 330 | 106 | 12 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 71 |  |  |  | > 330 | > 330 | 143 |
| 6 | PP - > RP | l | > 330 | 36 | 1 |  |  |  | > 330 | > 330 | 47 |

Продолжение таблицы С.2

| Волонтёр |  | Количество КОЕ на чашку из разведения 10x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рука | Предварительные значения |  |  | Быстрое пост-значение |  |  | 3-х часовое пост-значение |  |  |
| № | Последовательность | Левая или правая | −1 | −2 | −3 | 0 | −1 | −2 | 0 | −1 | −2 |
|  |  | r | 171 | 12 | 1 | 109** | 34** | 1 |  |  |  |
| 7 | RP - > PP | l | > 330 | 176* | 27* |  |  |  | > 330 | > 330 | 124 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 85 | > 330 | 54 | 5 |  |  |  |
| 8 | PP - > RP | l | > 330 | > 330 | 131 | > 330 | 143* | 20* |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 176 |  |  |  | > 330 | 249* | 21* |
| 9 | RP - > PP | l | > 330 | > 330 | 54 |  |  |  | > 330 | > 330 | 74 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 53 | > 330 | 103 | 8 |  |  |  |
| 10 | RP - > PP | l | > 330 | > 330 | 57 | > 330 | 104 | 7 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | 146 | 12 |  |  |  | > 330 | 128* | 15* |
| 11 | RP - > PP | l | > 330 | 191 | 12 |  |  |  | > 330 | 143* | 15* |
|  |  | r | > 330 | 118* | 14* | > 330 | 77 | 13 |  |  |  |
| 12 | PP - > RP | l | > 330 | > 330 | 115 | > 330 | 96* | 14* |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 110 |  |  |  | > 330 | > 330 | 245 |
| 13 | PP - > RP | l | > 330 | > 330 | 146 |  |  |  | > 330 | > 330 | 101 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 93 | > 330 | > 330 | 34 |  |  |  |
| 14 | PP - > RP | l | > 330 | 242* | 23* | > 330 | 103 | 12 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | 310* | 31* |  |  |  | > 330 | > 330 | 144 |
| 15 | RP - > PP | l | > 330 | 59 | 7 | > 330 | > 330 | 155 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | 59 | 5 |  |  |  | > 330 | > 330 | 320 |
| 16 | PP - > RP | l | > 330 | > 330 | 54 |  |  |  | > 330 | 206* | 29* |
|  |  | r | > 330 | 41 | 4 | 78 | 12 | 1 |  |  |  |
| 17 | RP - > PP | l | > 330 | > 330 | 43 | 125 | 13 | 1 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 81 |  |  |  | > 330 | 114* | 14* |
| 18 | RP - > PP | l | > 330 | > 330 | 126 |  |  |  | > 330 | > 330 | 268 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 114 | > 330 | 191* | 18* |  |  |  |
| 19 | PP - > RP | l | > 330 | > 330 | 42 | > 330 | > 330 | 35 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 56 |  |  |  | > 330 | > 330 | 61 |
| 20 | PP - > RP | l | > 330 | 149* | 18* |  |  |  | > 330 | > 330 | 216 |

Окончание таблицы С.3

| Волонтёр |  | Количество КОЕ на чашку из разведения 10x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рука | Предварительные значения |  |  | Быстрое пост-значение |  |  | 3-х часовое пост-значение |  |  |
| № | Последовательность | Левая или правая | −1 | −2 | −3 | 0 | −1 | −2 | 0 | −1 | −2 |
|  |  | r | > 330 | 174* | 21* | > 330 | > 330 | 81 |  |  |  |
| 21 | RP - > PP | l | > 330 | 121* | 14* | 237* | 21* | 3 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 69 |  |  |  | > 330 | 133* | 17* |
| 22 | RP - > PP | l | > 330 | > 330 | 143 | 193* | 29* | 2 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 298 |  |  |  | > 330 | > 330 | 39 |
| 23 | PP - > RP | l | > 330 | > 330 | 179 |  |  |  | > 330 | > 330 | 329 |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 128 | > 330 | 237* | 24* |  |  |  |
| 24 | RP - > PP | l | > 330 | > 330 | 262 | > 330 | 107 | 7 |  |  |  |
|  |  | r | > 330 | > 330 | 321 |  |  |  | > 330 | > 330 | 103 |
| Подчеркнутое = кол-во для дальнейших подсчетов * обозначает соседние разведения, используемые для подсчета ** значения не могут быть использованы для дальнейшего подсчета (нарушение контроля взвешенных средних значений 5.7.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица C.3 – Список вычисленных значений lg и сокращений lg

Подготовка: «RP» (пропанол-1 60 % объем/объем)

| Волонтёр | Последовательность | Сиюминутная эффективность |  |  | эффективность после 3 часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | lg Пред-значение | lg Пост-значение | lg Сокращение | lg Пред-значение | lg Пост-значение | lg Сокращение |
| 1 | RP- > PP | 5,27 | 2,59 | 2,68 | 5,35 | 3,26 | 2,09 |
| 2 | RP- > PP | 4,63 | 1,67 | 2,96 | 4,85 | 3,26 | 1,59 |
| 3 | PP- > RP | 5,17 | 2,04 | 3,13 | 5,08 | 3,34 | 1,74 |
| 4 | RP- > PP | 4,65 | 3,09 | 1,56 | 4,68 | 4,37 | 0,31 |
| 5 | PP- > RP | 4,75 | 2,56 | 2,19 | 4,58 | 3,63 | 0,95 |
| 6 | PP- > RP | 3,66 | 1,30 | 2,36 | 3,83 | 3,76 | 0,07 |
| 7 | RP- > PP | 4,49 | 2,15 | 2,34 | 4,24 | 2,33 | 1,91 |
| 8 | PP- > RP | 4,86 | 3,14 | 1,72 | 4,13 | 2,92 | 1,21 |
| 9 | RP- > PP | 4,73 | 3,18 | 1,55 | 4,91 | 3,27 | 1,64 |
| 10 | RP- > PP | 4,26 | 2,29 | 1,97 | 4,39 | 1,98 | 2,41 |
| 11 | RP- > PP | 4,38 | 1,62 | 2,76 | 4,44 | 2,62 | 1,82 |
| 12 | PP- > RP | 4,93 | 2,01 | 2,92 | 5,26 | 3,72 | 1,54 |
| 13 | PP- > RP | 4,30 | 1,83 | 2,47 | 5,03 | 3,57 | 1,46 |
| 14 | PP- > RP | 4,24 | 2,09 | 2,15 | 4,32 | 3,88 | 0,44 |
| 15 | RP- > PP | 4,15 | 4,01 | 0,14 | 4,09 | 3,94 | 0,15 |
| 16 | PP- > RP | 3,54 | 0,00 | 3,54 | 3,51 | 1,64 | 1,87 |
| 17 | PP- > RP | 5,17 | 0,78 | 4,39 | 4,85 | 2,84 | 2,01 |
| 18 | RP- > PP | 5,10 | 2,90 | 2,20 | 5,16 | 3,40 | 1,76 |
| 19 | PP- > RP | 4,30 | 2,72 | 1,58 | 4,06 | 2,39 | 1,67 |
| 20 | PP- > RP | 4,57 | 1,45 | 3,12 | 4,85 | 2,96 | 1,89 |
| 21 | RP- > PP | 4,79 | 2,79 | 2,00 | 5,18 | 1,51 | 3,67 |
| 22 | RP- > PP | 5,12 | 1,51 | 3,61 | 5,51 | 2,97 | 2,54 |
| 23 | PP- > RP | 4,49 | 2,08 | 2,41 | 4,99 | 2,30 | 2,69 |
| 24 | RP- > PP | 5,44 | 4,19 | 1,25 | 5,13 | 2,79 | 2,34 |
| Среднее значение |  | 4,67 | 2,29 | 2,38 | 4,68 | 3,03 | 1,66 |

Окончание таблицы С.3

| Волонтёр | Последовательность | Сиюминутная эффективность |  |  | эффективность после 3 часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | lg Пред-значение | lg Пост-значение | lg Сокращение | lg Пред-значение | lg Пост-значение | lg Сокращение |
| Стандартное отклонение |  | 0,44 | 0,95 | 0,91 | 0,52 | 0,74 | 0,84 |
| N |  | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |

Таблица C.4 – Список вычисленных значений lg и сокращений lg

Подготовка: «PP»

| Волонтёр | Последовательность | Сиюминутная эффективность |  |  | эффективность после 3 часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | lg Пред-значение | lg Пост-значение | lg Сокращение | lg Пред-значение | lg Пост-значение | lg Сокращение |
| 1 | RP- > PP | 5,27 | 3,13 | 2,14 | 4,83 | 4,18 | 0,65 |
| 2 | RP- > PP | 3,21 | 2,32 | 0,89 | 2,90 | 3,42 | −0,52 |
| 3 | PP- > RP | 4,86 | 2,84 | 2,02 | 4,98 | 4,52 | 0,46 |
| 4 | RP- > PP | 5,23 | 3,91 | 1,32 | 5,08 | 4,51 | 0,57 |
| 5 | PP- > RP | 4,82 | 3,03 | 1,79 | 4,85 | 4,16 | 0,69 |
| 6 | PP- > RP | 3,23 | 2,11 | 1,12 | 3,56 | 3,67 | −0,11 |
| 7 | RP- > PP | 4,93 | 2,73 | 2,20 | 4,27 | 4,09 | 0,18 |
| 8 | PP- > RP | 5,12 | 3,17 | 1,95 | 5,25 | 3,39 | 1,86 |
| 9 | RP- > PP | 4,72 | 3,01 | 1,71 | 4,73 | 3,87 | 0,86 |
| 10 | RP- > PP | 4,76 | 3,02 | 1,74 | 4,16 | 3,11 | 1,05 |
| 11 | RP- > PP | 4,08 | 2,89 | 1,19 | 4,28 | 3,16 | 1,12 |
| 12 | PP- > RP | 5,06 | 3,00 | 2,06 | 5,04 | 4,39 | 0,65 |
| 13 | PP- > RP | 4,97 | 3,53 | 1,44 | 5,16 | 4,00 | 1,16 |
| 14 | PP- > RP | 4,38 | 3,01 | 1,37 | 4,49 | 4,16 | 0,33 |
| 15 | RP- > PP | 3,77 | 4,19 | −0,42 | 3,77 | 4,51 | −0,74 |
| 16 | PP- > RP | 3,61 | 1,89 | 1,72 | 4,73 | 3,33 | 1,40 |
| 17 | PP- > RP | 4,63 | 2,10 | 2,53 | 4,91 | 3,07 | 1,84 |

Окончание таблицы С.4

| Волонтёр | Последовательность | Сиюминутная эффективность |  |  | эффективность после 3 часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | lg Пред-значение | lg Пост-значение | lg Сокращение | lg Пред-значение | lg Пост-значение | lg Сокращение |
| 18 | RP- > PP | 5,06 | 3,28 | 1,78 | 5,10 | 4,43 | 0,67 |
| 19 | PP- > RP | 4,62 | 3,54 | 1,08 | 4,75 | 3,79 | 0,96 |
| 20 | PP- > RP | 4,25 | 3,91 | 0,34 | 4,18 | 4,33 | −0,15 |
| 21 | RP- > PP | 4,09 | 2,37 | 1,72 | 4,84 | 3,13 | 1,71 |
| 22 | RP- > PP | 5,16 | 2,30 | 2,86 | 5,47 | 3,59 | 1,88 |
| 23 | PP- > RP | 5,11 | 3,38 | 1,73 | 5,25 | 4,52 | 0,73 |
| 24 | RP- > PP | 5,42 | 3,03 | 2,39 | 5,51 | 4,01 | 1,50 |
| Среднее значение |  | 4,66 | 3,03 | 1,63 | 4,67 | 3,89 | 0,78 |
| Стандартное отклонение |  | 0,58 | 0,58 | 0,71 | 0,63 | 0,51 | 0,72 |
| N |  | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |

Таблица C.5 – Испытания последовательных эффектов

Тест последовательности lg R «Быстрый эффект»

|  | Последовательность |  | Абсолютная разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Процедура | RP- > PP | PP- > RP | ¦RP- > PP¦ - ¦PP- > RP¦ |
|  | Значение s.d. N | Значение s.d. N |  |
| RP (Пропан-1-ol 60 % об./об.) | 2,09 0,91 12 | 2,69 0,83 11 |  |
| PP | 1,63 0,84 12 | 1,64 0,58 11 |  |
| Разница средних значений |  |  |  |
| RP-PP | 0,46 | 1,05 | 0,59 |
| с.о. – стандартное отклонение |  |  |  |

|  | Последовательность |  | Абсолютная разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Процедура | RP- > PP | PP- > RP | ¦RP- > PP¦ - ¦PP- > RP¦ |
|  | Значение s.d. N | Значение s.d. N |  |
| RP (Пропан-1-ol 60 % об./об.) | 1,85 0,94 12 | 1,46 0,71 12 |  |
| PP | 0,74 0,81 12 | 0,82 0,66 12 |  |
| Разница и значения |  |  |  |
| RP-PP | 1,11 | 1,05 | 0,47 |
| с.о. стандартное отклонение |  |  |  |

«RP->PP» означает: испытания RP до PP;

«PP->RP» означает: испытания PP до RP

Таблица C.6 – Индивидуальные различия lg Rs между RP и PP для сиюминутного эффекта и эффективности после 3 ч

|  | lg R сиюминутный эффект |  |  | lg R эффективность после 3 часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волонтёр | RP | PP | Разница RP-PP | RP | PP | Разница RP-PP |
| 1 | 2,68 | 2,14 | 0,54 | 2,09 | 0,65 | 1,44 |
| 2 | 2,96 | 0,89 | 2,07 | 1,59 | −0,52 | 2,11 |
| 3 | 3,13 | 2,02 | 1,11 | 1,74 | 0,46 | 1,28 |
| 4 | 1,56 | 1,32 | 0,24 | 0,31 | 0,57 | −0,26 |
| 5 | 2,19 | 1,79 | 0,40 | 0,95 | 0,69 | 0,26 |
| 6 | 2,36 | 1,12 | 1,24 | 0,07 | −0,11 | 0,18 |
| 7 | 2,34 | 2,20 | 0,14 | 1,91 | 0,18 | 1,73 |
| 8 | 1,72 | 1,95 | −0,23 | 1,21 | 1,86 | −0,65 |
| 9 | 1,55 | 1,71 | −0,16 | 1,64 | 0,86 | 0,78 |
| 10 | 1,97 | 1,74 | 0,23 | 2,41 | 1,05 | 1,36 |
| 11 | 2,76 | 1,19 | 1,57 | 1,82 | 1,12 | 0,70 |
| 12 | 2,92 | 2,06 | 0,86 | 1,54 | 0,65 | 0,89 |
| 13 | 2,47 | 1,44 | 1,03 | 1,46 | 1,16 | 0,30 |
| 14 | 2,15 | 1,37 | 0,78 | 0,44 | 0,33 | 0,11 |
| 15 | 0,14 | −0,42 | 0,56 | 0,15 | −0,74 | 0,89 |
| 16 | 3,54 | 1,72 | 1,82 | 1,87 | 1,40 | 0,47 |
| 17 | 4,39 | 2,53 | 1,86 | 2,01 | 1,84 | 0,17 |

Окончание таблицы С.6

|  | lg R сиюминутный эффект |  |  | lg R эффективность после 3 часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волонтёр | RP | PP | Разница RP-PP | RP | PP | Разница RP-PP |
| 18 | 2,20 | 1,78 | 0,42 | 1,76 | 0,67 | 1,09 |
| 19 | 1,58 | 1,08 | 0,50 | 1,67 | 0,96 | 0,71 |
| 20 | 3,12 | 0,34 | 2,78 | 1,89 | −0,15 | 2,04 |
| 21 | 2,00 | 1,72 | 0,28 | 3,67 | 1,71 | 1,96 |
| 22 | 3,61 | 2,86 | 0,75 | 2,54 | 1,88 | 0,66 |
| 23 | 2,41 | 1,73 | 0,68 | 2,69 | 0,73 | 1,96 |
| 24 | 1,25 | 2,39 | −1,14 | 2,34 | 1,50 | 0,84 |

Критерии приема результатов испытаний:

- количество полных наборов результатов испытания: 23 для текущего и 24 для 3-х часового эффекта соответственно (необходимый минимум: 23)

- общее среднее индивидуальных значений lg RP (быстрый / 3 ч эффект): 4,67/4,68 (требуемый мин: 3,5/мин: 3,5) индивидуальных значений lg PP (быстрый / 3 ч эффект): 4,66/4,67 (требуется мин. 3,5/ мин: 3,5)

- абсолютная разница средних разностей между RP и PP

- между группами RP - > PP и PP - > RP, сиюминутные эффекты: 0,59 (<2,0)

- между группами RP - > PP и PP - > PP, 3 ч эффект: 0,47 (<2,0)

- контроль средневзвешенных количеств в соответствии с 5.7.2: все частные двух соседних разведений, используемых для расчета, то есть количества, отмеченные звездочкой в таблицах C.1 и C.2, находятся в диапазоне от 5 до 15.

Выполнены все критерии приема.

Таблица C.7 – Расчет верхнего доверительного интервала Ходжеса-Леманна 97,5 для сиюминутного эффекта

| Сортирование отличий RP-PP (в порядке убывания) | Средние попарные различия (di+dji) / 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,78 | 2,07 | 1,86 | 1,82 | 1,57 | 1,11 | 1,02 | 0,87 | 0,78 | 0,76 | 0,69 | 0,58 |
| 2,78 | 2,781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,07 | 2,432 | 2,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,86 | 2,323 | 1,977 | 1,8611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,82 | 2,304 | 1,958 | 1,8412 | 1,8213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,57 | 2,185 | 1,8214 | 1,7219 | 1,7020 | 1,5727 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,11 | 1,959 | 1,5926 | 1,4932 | 1,4733 | 1,3442 | 1,1174 |  |  |  |  |  |  |
| 1,03 | 1,9110 | 1,5528 | 1,4536 | 1,4337 | 1,3049 | 1,07 | 1,03 |  |  |  |  |  |
| 0,86 | 1,8215 | 1,4734 | 1,3641 | 1,3443 | 1,2258 | 0,99 | 0,95 | 0,86 |  |  |  |  |
| 0,78 | 1,7816 | 1,4338 | 1,3244 | 1,3050 | 1,1862 | 0,95 | 0,91 | 0,82 | 0,78 |  |  |  |
| 0,75 | 1,7717 | 1,4139 | 1,3146 | 1,2951 | 1,1666 | 0,93 | 0,89 | 0,81 | 0,77 | 0,75 |  |  |
| 0,68 | 1,7318 | 1,3840 | 1,2754 | 1,2555 | 1,1371 | 0,90 | 0,86 | 0,77 | 0,73 | 0,72 | 0,68 |  |

Окончание таблицы С.7

| Сортирование отличий RP-PP (в порядке убывания) | Средние попарные различия (di+dji) / 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,78 | 2,07 | 1,86 | 1,82 | 1,57 | 1,11 | 1,02 | 0,87 | 0,78 | 0,76 | 0,69 | 0,58 |
| 0,56 | 1,6721 | 1,3245 | 1,2159 | 1,1961 | 1,07 | 0,84 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,66 | 0,62 | 0,56 |
| 0,54 | 1,6622 | 1,3147 | 1,2060 | 1,1863 | 1,06 | 0,83 | 0,79 | 0,70 | 0,66 | 0,65 |  |  |
| 0,50 | 1,6423 | 1,2952 | 1,1864 | 1,1667 | 1,04 | 0,80 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,63 |  |  |
| 0,42 | 1,6024 | 1,2556 | 1,1470 | 1,1273 | 1,00 | 0,77 | 0,73 | 0,64 |  |  |  |  |
| 0,40 | 1,5925 | 1,2457 | 1,1372 | 1,11 | 0,99 | 0,75 | 0,72 | 0,63 |  |  |  |  |
| 0,28 | 1,5329 | 1,1865 | 1,07 | 1,05 | 0,93 | 0,70 | 0,66 |  |  |  |  |  |
| 0,24 | 1,5130 | 1,1668 | 1,05 | 1,03 | 0,91 | 0,68 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 0,23 | 1,5131 | 1,1569 | 1,05 | 1,03 | 0,90 | 0,67 | 0,63 |  |  |  |  |  |
| 0,14 | 1,4635 | 1,11 | 1,00 | 0,98 | 0,86 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |
| −0,16 | 1,3148 | 0,96 | 0,85 | 0,83 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| −0,23 | 1,2853 | 0,92 | 0,82 | 0,80 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| −1,14 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Медиана разностей RP-PP находится между 12 м значением ровна 0,56. Небольшие образцы представляют ранги.

Вычисляют средние попарные различия, которые не превышают медианы (здесь: 0,56). Из таблицы D.1 критических значений для согласованных пар знаковых рангов Уилкоксона проверить запись для n =23 и одностороннего уровня значимости P=0,025, находится критическое значение 73 . Следовательно, c=73+1=74. Попарные различия сортируются в порядке убывания. 74-е значение 1,11. Следовательно, верхний односторонний доверительный интервал 97,5 % Ходжеса-Лемана для разницы в lg Rs между RP и РР составляет 1,11, что превышает согласованный предел не меньшей эффективности 0,75.

Таким образом, гипотезу о не меньшей эффективности текущего действия PP перед RP нельзя отвергать.

Таблица C.8 – Расчет верхнего доверительного интервала Ходжеса – Лемана 97,5 для 3 ч эффекта

| Сортирование отличий RP-PP (в порядке убывания) | Средние попарные различия (di+dji) / 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,11 | 2,04 | 1,96 | 1,96 | 1,73 | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 1,09 | 0,89 | 0,89 | 0,84 |
| 2,11 | 2,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,04 | 2,082 | 2,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,96 | 2,044 | 2,006 | 1,968 | 1,969 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,96 | 2,045 | 2,007 | 1,9610 | 1,9611 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,73 | 1,9212 | 1,8913 | 1,8514 | 1,8515 | 1,7319 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,44 | 1,7816 | 1,7417 | 1,7020 | 1,7021 | 1,5930 | 1,4442 |  |  |  |  |  |  |
| 1,36 | 1,7418 | 1,7022 | 1,6624 | 1,6625 | 1,5532 | 1,4052 | 1,3660 |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы С.8

| Сортирование отличий RP-PP (в порядке убывания) | Средние попарные различия (di+dji) / 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,11 | 2,04 | 1,96 | 1,96 | 1,73 | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 1,09 | 0,89 | 0,89 | 0,84 |
| 1,28 | 1,7023 | 1,6626 | 1,6227 | 1,6228 | 1,5135 | 1,3661 | 1,3267 | 1,2874 |  |  |  |  |
| 1,09 | 1,6029 | 1,5731 | 1,5333 | 1,5334 | 1,4148 | 1,2775 | 1,2378 | 1,19 | 1,09 |  |  |  |
| 0,89 | 1,5036 | 1,4739 | 1,4344 | 1,4345 | 1,3168 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 0,99 | 0,89 |  |  |
| 0,89 | 1,5037 | 1,4740 | 1,4346 | 1,4347 | 1,3169 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 0,99 | 0,89 | 0,89 |  |
| 0,84 | 1,4838 | 1,4443 | 1,4053 | 1,4054 | 1,2972 | 1,14 | 1,10 | 1,06 | 0,97 | 0,87 | 0,87 | 0,84 |
| 0,78 | 1,4541 | 1,4149 | 1,3757 | 1,3758 | 1,2676 | 1,11 | 1,07 | 1,03 | 0,94 | 0,84 | 0,84 | 0,81 |
| 0,71 | 1,4150 | 1,3856 | 1,3463 | 1,3464 | 1,2279 | 1,08 | 1,04 | 0,99 | 0,90 |  |  |  |
| 0,70 | 1,4151 | 1,3759 | 1,3365 | 1,3366 | 1,2280 | 1,07 | 1,03 | 0,99 | 0,90 |  |  |  |
| 0,66 | 1,3955 | 1,3562 | 1,3170 | 1,3171 | 1,20 | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,88 |  |  |  |
| 0,47 | 1,2973 | 1,2677 | 1,2281 | 1,2282 | 1,10 | 0,96 | 0,91 | 0,87 |  |  |  |  |
| 0,30 | 1,21 | 1,17 | 1,13 | 1,13 | 1,02 | 0,87 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 0,26 | 1,19 | 1,15 | 1,11 | 1,11 | 1,00 | 0,85 | 0,81 |  |  |  |  |  |
| 0,18 | 1,15 | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 0,96 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
| 0,17 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,11 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| −0,26 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| −0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Медиана разностей RP-PP находится между 12-м и 13-м значением:                             [0,84 + 0,78]/2 = 0,81. Небольшие образцы представляют собой ранги.

Вычисляются средние попарные различия, не превышающие медиану (здесь: 0,81). Из таблицы D.1 критических значений для согласованных пар знаковых рангов Вилкоксона проверяется запись для n = 24 и одностороннего уровня значимости P = 0,025, найдено критическое значение 81. Следовательно, c = 81 + 1 = 82. В таблицы попарные различия отсортированы по убыванию. Там 82-е значение равно1,22.

Следовательно, односторонний доверительный интервал 97,5% Ходжеса-Лемана для разницы в lg Rs между RP и PP составляет 1,22, что превышает согласованный предел не меньшей эффективности 0,85.

Следовательно, гипотеза о не меньшей эффективности 3 ч эффекта РР по сравнению с RP не может быть отвергнута.

Вывод: Поскольку как сиюминутное, так и трехчасовое действие РР значительно уступают таковому у RP, продукт не соответствует требованиям СТ РК EN 12791.

C.8 Испытание на отсутствие не меньшей эффективности  по Ходжесу и Леману [2]

Нулевая гипотеза (H0) для проверки не меньшей эффективности задается следующим образом: Ho: μR - μP ≥ δ – где δ согласованный предел эффективности (см. ниже).

μR - ожидаемое сокращение lg (lg R) для эталонной процедуры, RP, и μP - соответствующее значение для процедуры с продуктом, PP.

Это гипотеза  не меньшей эффективности. В ней говорится, что ожидаемая разница lg Rs больше или равна предварительно заданному запасу  не меньшей эффективности; следовательно, RP в среднем больше, чем у PP, по крайней мере, на δ lg единиц, что означает, что PP уступает RP.

Альтернативная гипотеза (H1):

H1:μR - μP ˂ δ.

Это гипотеза не меньшей эффективности. Это указывает, что RP средство для обработки рук не превышает по сумме границы  не меньшей эффективности.

H0 проверяется путем вычисления одностороннего доверительного интервала Ходжеса-Лемана для индивидуальных различий lg Rs для RP - PP.

Если компьютерная программа не используется, то процедура выглядит следующим образом:

  - Предел  не меньшей эффективности установлен равным 0,75 lg (для эффекта после 3 ч 0,85 lg).

  - Уровень значимости P = 0,025; односторонний

  - Вычислите индивидуальные различия lg R RP - PP, как показано в таблице C.6).

  - Отсортируйте различия в порядке убывания, как показано в таблицах C.7 и C.8.

  - Обратитесь к таблице в Приложении D, чтобы получить критическое значение для количества пар np, включая нулевую разность, и прибавьте к этому значению 1 («один»). Обозначим это значение «c».

  - Вычислите c наиболее крайних средних значений пар разностей по следующему алгоритму, как показано в таблицах C.7 и C.8:

- Пусть di и dii - любые две разности: их среднее значение равно (di + dii) / 2.

- Начните с наибольшего значения d1 и вычислите (d1+d1)/2 (=d1). (d1+d2)/2. (d 1+d3)/2 и т.д, до тех пор, пока это среднее значение не станет ниже медианы всех разностей lg R RP-PP. Затем берут следующую наибольшую разность d2 и вычислите (d2 + d2)/2 (= d2). (d2 + d3)/2 и так далее, и продолжайте, пока не будет достигнута медиана разностей.

- Отсортируйте вычисленные средние в порядке убывания.

Значение в позиции C – это верхний односторонний доверительный предел.

  - Сравните полученный верхний доверительный предел индивидуальных различий с границей  не меньшей эффективности (здесь: 0,75; для 3-часового эффекта 0,85 lg). Если верхний доверительный предел больше или равен пределу  не меньшей эффективности, то H0  не меньшей эффективности не может быть отклонен. В противном случае H0 отклоняется, и тестируемый продукт считается не хуже.

Примеры компьютерных программ: StatXact®, SAS® (с макро).

Приложение D

(информационное)

Тест Уилкоксона на соответствие парных знаковых рангов

Таблица D.1 – Тест Уилкоксона на соответствие парных знаковых рангов: критические значения для нижней из обеих сумм рангов со знаком (+) или (-) на разных уровнях значимости

| n Количество пар с разницей ≠ 0 | Уровень значимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P = 0,025 | P = 0,01 | 2 P = 0,01 |
|  | односторонний | односторонний | двусторонний |
| 23 | 73 | 62 | 54 |
| 24 | 81 | 69 | 61 |
| 25 | 89 | 76 | 68 |
| 26 | 98 | 84 | 75 |

Библиография

- European Pharmacopoeia – edition 2007 (monographies): water for injections, 1-propanol (reagents): potassium hydroxide, ethanol 96 %, sulphuric acid 10 %, phenolphtalein, hydrochloric acid, sodium hydroxide solution, petroleum ether, anhydrous sodium sulphate, polysorbate 80. (Европейская фармакопея – издание 2007 г. (монографии): вода для инъекций, 1-пропанол (реактивы): гидроксид калия, этанол 96 %, серная кислота 10 %, фенолфталеин, соляная кислота, раствор гидроксида натрия, петролейный эфир, сульфат натрия безводный, полисорбат 80)

- Lehmann E.L. Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks. Holden-Day, San Francisco, 1975. (Lehmann E.L. Непараметрика: статистические методы на основе рангов. Холден-Дэй, Сан-Франциско, 1975 г)

- Wilcoxon F., Wilcox R.A. (1964). Some rapid approximate statistical procedures. Pearle River, N.Y.: Lederle Laboratories; StatXact™ or SAS™. (with macro). (Вилкоксон Ф., Вилкокс Р.А. (1964). Некоторые быстрые приблизительные статистические процедуры. Пирл-Ривер, штат Нью-Йорк: Lederle Laboratories; StatXact ™ или SAS ™ (с макро))

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, антисептики, дрожжевая активность, реактивы, химические вещества

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, антисептики, дрожжевая активность, реактивы, химические вещества

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                                А. Ерсінова

1)  Одноразовое стерильное оборудование – приемлемая альтернатива многоразовой посуде.

2) Vortex® является примером подходящего продукта, доступного на рынке. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает, что данный продукт одобрен CEN.

1) (не «Разбавленное мягкое мыло»)