НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ С НЕПРЕРЫВНЫМ ПОТОКОМ СЖАТОГО ВОЗДУХА. ТРЕБОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ И МАРКИРОВКА

Дата введения

1 Область применения

В настоящем устанавливает минимальные требования к дыхательным аппаратам с непрерывной подачей сжатого воздуха, предназначенных для использования с маской, полумаской, капюшоном, шлемом, костюмом, а также на дыхательные аппараты, используемые при абразивной обработке в качестве средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД).

Настоящий стандарт не распространяется на аппараты СИЗОД и дыхательные аппараты для подводных работ.

Для оценки соответствия требованиям включены лабораторные и практические эксплуатационные испытания.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы приводятся в соответствующих местах текста таким образом, чтобы часть или все их содержание отвечало требованию настоящего документа. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется самое последнее издание справочного документа (включая любые изменения).

EN 132:1998, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Определения терминов и пиктограммы (Respiratory protective devices — Definitions of terms and pictograms)

EN 134:1998, Средства индивидуальной защиты органов дыхания — номенклатура составных частей (Respiratory protective devices — Nomenclature of components)

EN 136:1998, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски полнолицевые. Требования, испытания, маркировка (Respiratory protective devices — Full face masks — Requirements, testing, marking)

EN 140:1998, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четверть маски. Требования, испытания, маркировка (Respiratory protective devices — Half masks and quarter masks — Requirements, testing, marking)

EN 148-1, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьбовые соединения для лицевых частей. Часть 1. Стандартные резьбовые соединения (Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 1: Standard thread connection)

EN 148-2, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьбовые соединения для лицевых частей. Центральное резьбовое соединение (Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 2: Centre thread connection)

EN 148-3, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьбовые соединения для лицевых частей. Резьбовое соединение М 45х3 (Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 3: Tread connection M 45 x 3)

EN 166:2001, Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические условия (Personal eye-protection — Specifications)

EN 169, Средства индивидуальной защиты глаз. Светофильтры для сварочных и аналогичных работ. Требования к коэффициенту пропускания и рекомендации для применения (Personal eye-protection — Filters for welding and related techniques — Transmittance requirements and recommended use)

EN 170, Средства индивидуальной защиты глаз. Светофильтры ультрафиолетовые. Требования к коэффициенту пропускания и рекомендации для применения (Personal eye-protection — Ultraviolet filters — Transmittance requirements and recommended use)

EN 171, Средства индивидуальной защиты глаз. Светофильтры инфракрасные. Требования к коэффициенту пропускания и рекомендации для применения (Personal eye-protection — Infrared filters — Transmittance requirements and recommended use)

EN 175, Средства индивидуальной защиты. Средства защиты глаз и лица во время сварки и аналогичных процессах (Personal protection — Equipment for eye and face protection during welding and allied processes)

EN 379, Средства индивидуальной защиты глаз. Автоматические светофильтры для сварки (Personal eye-protection — Automatic welding filters)

EN 397:2012+A1:2012, Защитные каски для промышленности (Industrial safety helmets)

EN 12021, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Сжатые газы для дыхательных аппаратов (Respiratory equipment — Compressed gases for breathing apparatus)

EN 12941:1998, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Моторные фильтрующие устройства, используемые со шлемом или капюшоном. Требования, испытание, маркировка (Respiratory protective devices — Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood — Requirements, testing, marking)

EN 13274-1:2001, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и коэффициента проникания.       (Respiratory protective devices — Methods of test — Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage)

EN 13274-2:2001, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 2. Испытания эксплуатационных свойств (Respiratory protective devices — Methods of test — Part 2: Practical performance tests)

EN 13274-3:2001, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 3. Определение сопротивления дыханию (Respiratory protective devices — Methods of test — Part 3: Determination of breathing resistance)

EN 13274-4:2001, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4. Устойчивость к воспламенению (Respiratory protective devices — Methods of test — Part 4: Flame tests)

EN 13274-6, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 6. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе (Respiratory protective devices — Methods of test — Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air)

EN ISO 4674 (все части), Материалы текстильные с каучуковым или полимерным покрытием. Определение сопротивления разрыву (Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of tear resistance)

EN ISO 7854:1997, Материалы текстильные с каучуковым или полимерным покрытием. Определение устойчивости к повреждению при многократном изгибе (ISO 7854:1995) (Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of resistance to damage by flexing)

EN ISO 8031, Резиновые и пластмассовые шланги и шланги в сборе. Определение электрического сопротивления (ISO 8031) (Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Determination of electrical resistance and conductivity)

EN ISO 13688:2013, Одежда защитная — Общие требования (ISO 13688:2013) ( Protective clothing — General requirements)

EN ISO 13934-2, Текстиль. Свойства тканей при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия грэб-методом (ISO 13934-2) (Textiles - Tensile properties of fabrics — Part 2: Determination of maximum force using the grab method)

EN ISO 14877:2002, Одежда защитная при работе с аппаратом для абразивной обработки (для пескоструйных работ) с использованием гранулированного абразива (ISO 14877:2002) (Protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives)

ISO 16900-14, Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний и испытательное оборудование. Часть 14. Измерение уровня звука (Respiratory protective devices — Methods of test and test equipment — Part 14: Measurement of sound level)

3 Термины, определения и обозначения

В настоящем стандарте применяются следующие термины, определения и обозначения по EN 132:1998 (Respiratory protective devices - Definitions of terms and pictograms), EN 134:1998 (Respiratory protective devices. Nomenclature of components).

3.1.1 Первоначальный вид (as received): предварительно не подготовленный или не измененный для проведения испытания

3.1.2 Передвижная система подачи сжатого воздуха (mobile compressed air supply system): система подачи, которая может включать в себя компрессор, фильтры, баллоны сжатого воздуха для использования в качестве передвижного источника воздуха для дыхания.

3.1.3 Режим минимального расхода (minimum flow condition): параметры конструкции, заданные изготовителем, которые определяют самый минимальный расход.

Примечание – К данным параметрам относиться максимальная длина шланга подачи сжатого воздуха, максимальное число соединений в шланге подачи сжатого воздуха, внутренний диаметр шланга и давление подачи.

3.1.4 Режим максимального расхода (maximum flow condition): присущие конструкции параметры, заданные изготовителем, которые определяют максимальный расход.

Примечание - К данным параметрам относиться минимальная длина шланга подачи сжатого воздуха, внутренний диаметр шланга и давление в давление подачи.

3.1.5 Защитный костюм (suit): одежда, закрывающая голову и туловище пользователя, необязательно вместе со ступнями и кистями рук, в которой вентиляция устроена таким образом, что выдыхаемый воздух и избыток воздуха полностью или частично выводятся через края одежды в окружающую атмосферу через один или более клапанов выдоха.

3.1.6 Абразивная обработка (abrasive blasting operation): метод обработки поверхностей направленной струей абразивных материалов, в замкнутом пространстве или на открытом воздухе, в процессе которого оператор абразивной обработки подвергается прямому воздействию абразивных материалов, которые рикошетят от обрабатываемого материала, носителя абразивных материалов и образующейся пыли.

3.1.7 Абразивные материалы (abrasives): гранулированные материалы, с большой скоростью направляемые на поверхность обрабатываемого материала для его поверхностной обработки.

3.1.8 Дыхательный аппарат для использования при абразивной обработке (respiratory protective device for use in abrasive blasting operations): защитный капюшон с ударопрочным лицевым щитком и накидкой, закрывающей плечи и верхнюю часть грудной клетки, с подачей пользователю воздуха для дыхания из источника, не носимого пользователем.

3.1.9 Комплект для абразивной обработки (abrasive blasting ensemble): комбинация защитной одежды для защиты от воздействий, возникающих при операциях по абразивной обработке, и надлежащего СИЗОД.

3.2 Описание

СИЗОД позволяет обеспечивать пользователя воздухом для дыхания в соответствии с требованиями EN 12021, с непрерывной подачей воздуха под лицевую часть через шланг подачи воздуха. Дыхательный аппарат может включать клапан-регулятор расхода, переносимый пользователем. Шланг подачи сжатого воздуха соединяет пользователя с источником сжатого воздуха. Выдыхаемый воздух поступает в окружающую среду.

Примечание: Соответствие требованиям EN 12021  может быть обеспечено системой подачи воздуха для дыхания или дополнительным устройством, таким как система фильтрации сжатого воздуха.

3.3 Обозначения

3.3.1

Смотрите информацию, предоставленную производителем СИЗОД

4 Классификация

СИЗОД классифицируют по максимальному уровню подсоса, указанному в таблице 1, и по требованиям прочности, приведенным ниже.

СИЗОД класса A могут соответствовать менее жестким требованиям прочности настоящего стандарта. СИЗОД класса В должны отвечать более высоким требованиям, предъявляемым к прочности; шланг подачи сжатого воздуха аппарата испытывают на воспламеняемость.

Таблица 1 - Классификация

| Класс | Максимальный коэффициент подсоса % |
| --- | --- |
| 1A и 1B | 10,00 |
| 2A и 2B | 2,00 |
| 3A и 3B | 0,50 |
| 4A и 4B | 0,05 |

СИЗОД класса 4A комплектуют либо маской в соответствии с требованиями EN 136, либо капюшоном/шлемом/костюмом.
СИЗОД класса 4B комплектуют маской в соответствии с требованиями EN 136 или аппаратом, пригодным для использования при абразивной обработке.

Все СИЗОД для использования при абразивной обработке должны соответствовать требованиям класса 4B.

5 Общие требования

5.1 Общие положения

Все испытательные образцы, указанные в соответствующих разделах испытаний, должны отвечать заявленным требованиям.

Ели в конкретном пункте требуется заявить о проведении оценки риска, то производитель должен удовлетворить это требование, например, проведен анализ видов и последствий отказов (FMEA).

Примечание: Дополнительная информация приведена в EN 60812 [2].

Если производитель заявляет, что СИЗОД может использоваться в потенциально взрывоопасных средах, то он должен соответствовать определенным требованиям.

5.2 Номинальные значения и допустимые отклонения

Все значения величин, приведенные в настоящем стандарте, - номинальные. Допускается отклонение ±5% от указанного значения температуры, не оговоренного в настоящем стандарте как максимальное или минимальное. При этом температура окружающей среды при испытаниях, если это не оговорено иначе, должна находиться в диапазоне от 16°С до 32°С и соответствующей влажностью (50 ± 30) % . Все другие значения температур следует устанавливать с точностью ±1°С.

5.3 Эргономика

Требования настоящего стандарта учитывают взаимодействие между пользователем, СИЗОД и по возможности условиями работы, в которых его используют. СИЗОД должен соответствовать требованиям 5.5 и 5.10.

Испытания проводят в соответствии с 6.3.

5.4 Дизайн

Диаметр герметичных частей с давлением более 0,5 бара выхода запорного клапана (ов) не должен превышать 32 мм.

Проверяется в соответствии с 6.2.

5.5 Материалы

5.5.1 Все материалы, используемые в конструкции, должны обладать устойчивостью к воздействию тепла и механической прочностью.

Испытания проводят в соответствии с 6.3 при соблюдении всех условий, указанных в 6.7, требованиями паспорта безопасности.  Производитель должен предоставить декларацию о том, что была проведена оценка риска, например, FMEA-анализ.

Проверяется в соответствии с 6.2

5.5.2 Если производитель заявляет, что СИЗОД может использоваться в потенциально взрывоопасных средах, то детали которые могут подвергаться ударному воздействию в процессе использования, не должны быть изготовлены из алюминия, магния, титана или сплавов этих металлов.

Производитель должен предоставить декларацию о том, что была проведена оценка риска

Проверяется в соответствии с 6.2.

5.5.3Материалы, которые могут вступить в контакт с кожей пользователя или влиять на качество воздуха для дыхания, не должны вызывать раздражение кожи или не должны иметь другие неблагоприятные последствия для здоровья.

Производитель должен предоставить декларацию о том, что была проведена оценка риска, например, FMEA-анализ.

Проверяется в соответствии с 6.2

5.5.4 Поверхности всех деталей аппарата, которые могут вступить в контакт с пользователем, не должны иметь острых кромок и не должны быть колющими колющих.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.3.

5.6 Эксплуатационные свойства

Практические эксплуатационные свойства собранного аппарата должны быть испытаны в реальных условиях. Эти испытания служат для проверки аппарата на наличие недостатков, которые нельзя выявить в ходе испытаний, описанных в других разделах.

Если при выполнении какого-либо действия любым испытуемым он не смог закончить выполнение этого действия из-за того, что аппарат оказался непригодным для тех целей, для которых он предназначен, аппарат считают не прошедшим испытание.

Испытание должно выполняться в соответствии с 6.3.

5.7 Соединения

5.7.1 Общие положения

Компоненты СИЗОД должны легко сниматься для чистки, осмотра и испытания. Все съемные соединения должны легко соединяться и затягиваться по возможности руками. При обычной эксплуатации и техническом обслуживании все используемые средства уплотнения должны оставаться на месте при разъединении соединений и разъемов.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.3.

5.7.2 Разъемы

Конструкцией СИЗОД должно быть предусмотрено, чтобы перегибание шлангов подачи воздуха под лицевую часть и шлангов подачи сжатого воздуха не влияло на его подгонку или эксплуатационные свойства, а также не приводило к разъединению шлангов. По крайней мере, одно вращающееся сцепное устройство должно быть прикреплена к трубе подачи сжатого воздуха примыкающая к пользователю. Конструкция сцепного устройства должна быть такой, чтобы предотвратить непреднамеренное прерывание подачи воздуха.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.3.

5.7.3 Прочность соединений шланга подачи воздуха

Соединения шланга подачи воздуха к лицевой части и на поясе должны выдерживать приложенную силу 50 Н для СИЗОД класса А и 250 Н - для СИЗОД               класса В.

Испытание проводится в соответствии с 6.4

5.7.4 Соединение между СИЗОД и маской

Соединение между дыхательным аппаратом и маской должно обеспечиваться постоянным, специальным или резьбовым соединением. В случае использования резьбового соединения оно должно либо соответствовать требованиям EN 148-1, либо, если используется любой другой тип резьбового соединения, должно быть несопрягаемым с резьбой, соответствующей требованиям EN 148-1, EN 148-2 или EN 148-3.

Резьбовые соединения, не соответствующие требованиям EN 148-2 или EN 148-3, не должны быть использованы

Проверяется в соответствии с 6.2.

5.7.5 Соединение между СИЗОД и капюшоном, шлемом или костюмом

Соединение между СИЗОД и капюшоном, шлемом и костюмом должно обеспечиваться постоянным, специальным или резьбовым соединением.

Резьбу, не соответствующую требованиям EN 148-1, EN 148-2 и EN 148-3, не следует применять для соединения с капюшоном, шлемом или костюмом. При использовании винтовой резьбы следует исключить возможность установления соединения с использованием резьбы, не соответствующей требованиям EN 148-1, EN 148-2 and EN 148-3.

Проверяется в соответствии с 6.2.

5.7.6 Недопустимые соединения

Необходимо предусмотреть то, что не допускается прямое соединения шланга подачи сжатого воздуха со шлангом подачи воздуха под лицевую часть или самой лицевой частью.

Проверяется в соответствии с 6.2.

5.8 Ремни крепления к туловищу или поясу

Должны быть предусмотрены ремни крепления к туловищу или пояс, к которым крепится шланг подачи сжатого воздуха, соединительный шланг среднего давления (если он установлен) и шланга подачи воздуха к лицевой части (если он установлен). Пряжки не должны скользить, ремни крепления к туловищу или пояс не должны иметь повреждений.

Устройства класса A должны быть рассчитаны на приложение силы 250 Н, устройства класса В - на приложение силы 1000 Н.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.3 и 6.6.

5.9 Предварительная подготовка

По крайней мере два образца должны быть предварительно подготовлены в соответствии с 6.7.1, а также дополнительно по выбору6.7.2, и после возврата к комнатной температуре должны быть соблюдены все эксплуатационные требования настоящего стандарта.

СИЗОД, специально предназначенные для хранения в условиях, выходящих за рамки предварительной подготовки, указанные в 6.7.1, следует готовить к хранению и маркировать соответствующим образом.

СИЗОД, специально предназначенные для использования при температуре ниже 0 °С, должны удовлетворительно работать при этих температурах.

Испытания должны проводиться в соответствии с 6.7.

5.10 Воспламеняемость

5.10.1 Испытание на воспламеняемость должно проводиться на двух образцах, которые впоследствии не должны использоваться для других испытаний.

5.10.2 Требования 5.10.3 и 5.10.4 не предъявляются к источнику сжатого воздуха, например, к передвижным системам подачи сжатого воздуха, но относятся к шлангу подачи сжатого воздуха.

5.10.3 Горение незащищенных деталей аппарата и лицевой части не должно продолжаться более 5 секунд после извлечения из пламени.
Испытания должны проводиться в соответствии с 6.8.

5.10.4 В тех случаях, когда изготовитель разрабатывает СИЗОД для использования в местах с высоким риском воспламенения, незащищенные детали не должны гореть более 5 секунд после извлечения из пламени, и СИЗОД должна быть маркирована в соответствии с 7.3 f).

Испытания должны проводиться в соответствии с 6.8.

5.11 Передвижные системы подачи сжатого воздуха

5.11.1 Общие положения

Требования, указанные в 6.19 применяют одновременно ко всем аппаратам, подключенным к мобильной системе подачи сжатого воздуха. Если воздухоснабжение нескольких пользователей осуществляется от одного редуктора давления, испытания проводят с подключением одного СИЗОД к дыхательной машине и подаче на все остальные аппараты непрерывного потока воздуха расходом 160 л/мин.
Передвижные системы подачи сжатого воздуха должны подавать воздух для дыхания в соответствии с EN 12021 и быть оборудованы редукторами давления, манометрами, клапаном сброса избыточного давления и предупредительной сигнализации СИЗОД, которое может носить пользователь.

Проверяется в соответствии с 6.2.

5.11.2 Редуктор давления

Редуктор и характеристики системы подачи сжатого воздуха, включающей шланг (шланги) подачи сжатого воздуха, должны соответствовать требованиям 5.15 и 5.19.

Если конструкцией предусмотрена возможность изменения давления на выходе, то регулирование редуктора давления должно быть невозможным без специального инструмента, а на манометре должен быть обозначен диапазон давления.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.3.

5.11.3 Клапан сброса избыточного давления

Аппарат должен быть снабжен клапаном сброса избыточного давления. Клапан сброса избыточного давления должен поддерживать среднее давление, не превышающее 30 бар, в системе, обеспечивающей подачу сжатого воздуха, или менее, если это оговорено изготовителем. При работающем клапане сброса избыточного давления сопротивление дыханию при вдохе и выдохе не должно превышать 25 мбар.
Если оборудование смонтировано в корпусе, поток воздуха из клапана сброса избыточного давления не должен существенно уменьшаться.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.9.

5.12 Устройства предупредительной сигнализации для передвижных систем подачи сжатого воздуха

5.12.1 Общие положения

В СИЗОД должно быть предусмотрено устройство предупредительной сигнализации, срабатывающее при остаточном объеме воздуха не менее чем на 5 мин нормальной работы для каждого пользователя. Должна быть обеспечена подача всего остатка воздуха под давлением выше минимального рабочего давления используемого СИЗОД и при расходе не менее установленного изготовителем минимального расчетного расхода.

Если изготовителем предусмотрена эксплуатация оборудования без ассистента за работой системы подачи сжатого воздуха, то устройство предупредительной сигнализации должен предупреждать пользователя.

Если изготовителем предусмотрена эксплуатация оборудования с наблюдателем за работой системы подачи сжатого воздуха, то устройство предупредительной сигнализации должно предупреждать ассистента и/или пользователя.

Проверяется в соответствии с 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.15.

При установленном давлении срабатывания устройства предупредительной сигнализации ±5 бар длительность предупредительного сигнала должна составлять не менее 15 с для непрерывного сигнала, не менее 60 с - для прерывистого сигнала, после чего сигнал должен повторяться.

Проверяется в соответствии с 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.15.

5.12.2 Звуковое устройство предупредительной сигнализации

Следующее требование не распространяется на немедленное прекращение подачи воздуха.

Если конструкцией предусмотрено звуковое устройство предупредительной сигнализации, уровень давления звука должен составлять не менее 90 дБ(А) при измерении у уха, ближнего к СИЗОД, для пользователя или на расстоянии 1 м от передвижной системы подачи сжатого воздуха для ассистента. Сигнал может быть непрерывным или прерывистым.

При установленном давлении срабатывания устройства предупредительной сигнализации ±5 бар длительность предупредительного сигнала громкостью 90 дБ(А) должна составлять не менее 15 с для непрерывного сигнала, не менее 60 с - для прерывистого сигнала, после чего сигнал должен повторяться, пока давление не снизится до 10 бар, или до среднего давления, указанного изготовителем.

Для устройства с прерывистым сигналом пиковое звуковое давление должно составлять не менее 90 дБ(А). Частотный диапазон должен находиться в пределах 2000-4000 Гц.

Скачок воздушного потока, который может быть вызван предупредительным сигналом, не должен снижать объем остатка воздуха до уровня, при котором время для эвакуации становится меньше времени, регламентированного в 5.12.1 Работа устройства предупредительной сигнализации не должна влиять на подачу воздуха пользователю.

Испытания должны проводиться в соответствии с 6.18.

5.13 Шланг подачи сжатого воздуха

5.13.1 Сопротивление перегибанию

Для СИЗОД класса A шланг подачи сжатого воздуха сгибается под прямым углом, и к нему прикладывают силу 250 Н. Уменьшение воздушного потока не должно превышать 50%.

Для СИЗОД класса B шланг подачи сжатого воздуха должен сохранять форму ровной петли, близкой к окружности, и спирали, образованной из этой петли. В ходе испытания он не должен деформироваться до состояния, в котором поток воздуха через него уменьшается более чем на 50%, при этом первоначальный поток воздуха измеряют для ровного ненагруженного шланга.

Испытания должны проводиться в соответствии с 6.10.

5.13.2 Прочность на смятие (сжатие)

Уменьшение воздушного потока при испытании под нагрузкой 250 Н - для СИЗОД класса А и 1000 Н - для устройств класса В не должно превышать 50%.

Испытания должны проводиться в соответствии с 6.11.

5.13.3 Прочность

Шланг подачи сжатого воздуха, соединения и клапан-регулятор расхода (если он установлен) не должны отделяться от соединений, пояса или ремней крепления к туловищу при приложении силы 250 Н для устройств СИЗОД A и 1000 Н - для СИЗОД класса B.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.6.

5.13.4 Гибкость

Находясь под максимальным рабочим давлением, шланг подачи сжатого воздуха должен быть способен намотаться на один оборот на барабан диаметром 300 мм.

Проверяется в соответствии 6.2.

5.13.5 Термостойкость

Шланги подачи сжатого воздуха, для которых указано, что они устойчивы к повреждению при контакте с горячими поверхностями и кипятком, при испытании не должны проявлять признаков повреждения или отказа. Качество подаваемого воздуха должно быть в соответствии соответствовать EN 12021, воздух не должен иметь неудовлетворительного запаха или вкуса и должно иметь маркировку в соответствии с 7.4 d).

Примечание: Руководство по измерению или испытанию пороговых уровней обнаружения запаха или вкуса смотрите в ISO 13301. Для определения концентрации запаха смотрите EN 13725.

Испытания должны проводиться в соответствии с 6.12.

5.13.6 Электростатические свойства

Шланги подачи сжатого воздуха, для которых указано, что они являются антистатическими, при измерении в соединенном состоянии должны иметь электрическое сопротивление более 103 П и менее 108 П и должны иметь маркировку в соответствии с 7.4 е).

Испытания должны проводиться в соответствии с EN ISO 8031.

5.13.7 Разъемы

Если на выходе шланга подачи сжатого воздуха предусмотрено ручное соединение, оно должно включать самоуплотняющийся разъем для прекращения подачи воздуха при отсоединении.

Проверяется в соответствии с 6.2.

5.13.8 Сопротивление давлению

Шланг подачи сжатого воздуха и разъемы СИЗОД класса В должны без последствий выдерживать давление 30 бар в течение 15 мин. Устройства класса А должны выдерживать давление 20 бар в течение 15 мин.

Проверяется в соответствии с 6.2.

5.13.9 Устойчивость к воспламенению

5.13.9.1 Горение шланга подачи сжатого воздуха СИЗОД класса А и класса В не должно продолжаться более 5 секунд после извлечения из пламени.

Проверяется в соответствии с 6.2.

5.13.9.2 Только для СИЗОД класса В: если СИЗОД предназначен изготовителем для использования в условиях с высоким риском воспламенения, горение шланга не должно продолжаться более 5 секунд после извлечения из пламени; шланг должен быть маркирован в соответствии с 7.4 f).

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.8.2.

5.13.10 Рабочая длина

Максимальная рабочая длина прямого шланга подачи сжатого воздуха СИЗОД класса А должна равняться 10 м. Эффективную рабочую длину спирального шланга подачи сжатого воздуха следует определять при приложении силы 50 Н, и она не должна превышать 10 м при этом усилии.

Проверяется в соответствии с 6.2.

5.14 Шланг подачи воздуха под лицевую часть

5.14.1 Сопротивление скручиванию

Шланги подачи воздуха под лицевую часть (если они установлены) должны быть гибкими и устойчивыми к скручиванию.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.3.

5.14.2 Прочность на сжатие

Воздушный поток в процессе испытаний не должен уменьшаться более чем на 50% минимального расчетного расхода, установленного изготовителем. Через 5 мин после окончания испытания шланги не должны иметь видимой деформации.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.5.

5.15 Расходы воздуха

Клапан-регулятор расхода, если он установлен, должен либо быть настроен заранее, либо легко регулироваться пользователем для подачи воздуха при необходимости. Возможность непреднамеренного снижения расхода ниже минимального расчетного расхода, установленного изготовителем, должна быть исключена. Если собранный СИЗОД находится в режиме минимального расхода, то расход должен соответствовать минимальному расчетному расходу, установленному изготовителем для регламентированного им диапазона давлений подачи. Если СИЗОД находится в режиме максимального расхода, то следует выполнять требования к сопротивлению дыханию, установленные в 6.18.

Проверяется в соответствии 6.3 и испытание проводится в соответствии с 6.20.

5.16 Регулируемые части

Все части, требующие манипуляций со стороны пользователя, должны быть легкодоступными и легко отличаться друг от друга на ощупь. Конструкцией всех регулируемых частей и средств управления должно быть предусмотрено, чтобы их настройка не могла случайно измениться в процессе использования. Части, подгонка регулировка которых пользователем не предусмотрена, должны регулироваться только с помощью инструментов.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.3.

5.17 Маски

5.17.1 Маски и полумаски

Маски должны соответствовать требованиям EN 136, полумаски - требованиям             EN 140.

Проверяется в соответствии 6.2.

5.17.2 Капюшон, шлем или костюм

5.17.2.1 Общие положения.

Конструкцией капюшона/шлема/костюма должно быть предусмотрено его легкое надевание и снятие. Для СИЗОД класса А эффективная масса капюшона/шлема, надеваемых на голову, не должна превышать 1,5 кг. При необходимости могут быть предусмотрены ремни крепления на голове, которые должны прочно и комфортно удерживать капюшон/шлем/костюм в требуемом положении.

В случае нештатной ситуации, например при отсутствии воздуха или его значительном избыточном давлении, должен обеспечиваться легкий доступ к окружающему воздуху или должна использоваться предусмотренная аварийная система.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.3 и 6.22.

5.17.2.2 Линза(ы) или смотровые экраны

Линза(ы) или смотровые экраны должны надежно крепиться к капюшону/шлему/костюму.

Линза(ы) или смотровые экраны не должны искажать зрение, как определено в испытаниях практических эксплуатационных свойств.

Запотевание смотрового экрана не должно существенно ухудшать зрение.

При использовании средств против запотевания линза(ы) или смотровые экраны должны быть совместимыми с компонентами капюшона/шлема/костюма, не должны вызывать раздражение кожи или другие неблагоприятные воздействия на здоровье в предполагаемых условиях использования.

Механическую прочность смотрового экрана следует испытывать в соответствии с 6.16. Капюшоны/шлемы/костюмы, разработанные для абразивной обработке, должны соответствовать EN 166:2001, 7.2.2, при среднеэнергетическом удар не ниже (В) в соответствии с таблицей 7 EN 166:2001. После испытания капюшон/шлем/костюм должен соответствовать требованиям 5.18.

При выполнении испытаний практических эксплуатационных свойств СИЗОД, описанных в 6.3, поле зрения должно быть приемлемым.

Если предусмотрен внешний смотровой экран и/или защитный кожух, то их удаление не должно ухудшать защиту органов дыхания и при этом следует выполнять требования 5.18. Если для СИЗОД, используемых при абразивной обработке, предусмотрен внешний смотровой экран и (или) защитный кожух, удерживаемый в шарнирной оправе, то должно быть предусмотрено средство фиксации оправы в закрытом положении.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.3 и 6.16.

Если дополнительно предусмотрена защита от некоторых видов неионизирующего излучения, то средства защиты должны соответствовать требованиям EN 166, EN 169, EN 170, EN 171, EN 175 или EN 379.

Если средство защиты от неионизирующего излучения составляет одно целое с СИЗОД, на которое распространяется настоящий стандарт, то поле зрения следует измерять в соответствии с EN 12941:1998, пунктом 7.5 и указывать только для сведения. СИЗОД должна также соответствовать требованиям EN 166, EN 169, EN 170, EN 171, EN 175 или EN 379.

5.17.2.3 Устройство сброса избыточного давления

СИЗОД в сборе может быть оснащен одним или несколькими устройствами сброса избыточного давления. Капюшоны, в которых используют обтюрацию вокруг шеи, должны иметь по меньшей мере одно устройство для сброса избыточного давления. Конструкцией устройства сброса избыточного давления и/или клапана выдоха в сборе должны быть предусмотрены простота техобслуживания и правильность замены без инструментов.

Устройство для сброса избыточного давления и клапаны выдоха (если они установлены) должны быть защищены или быть устойчивыми к загрязнению и механическим повреждениям. Они могут быть закрытыми или включать другие устройства, необходимые для выполнения требований 5.18. Если используют устройства для сброса избыточного давления и/или клапаны выдоха, они должны функционировать надлежащим образом при любой ориентации.

После непрерывного потока выдыхаемого воздуха в течение (1±0,1) мин расходом 160 л/мин и с учетом максимального расчетного расхода, установленного изготовителем, клапаны выдоха должны продолжать работать и соответствовать требованиям 5.18.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.14 и 6.17.

Устройство для сброса избыточного давления и/или клапан выдоха должен быть прикреплен к капюшону таким образом, чтобы он выдерживал осевую растягивающую силу 50 Н в течение (10±1) секунд.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.19.

5.17.2.4 Материал капюшона (исключая смотровые экраны и обтюрацию на шее)

5.17.2.4.1 Устойчивость к растрескиванию при изгибе

Для СИЗОД класса B устойчивость к растрескиванию должна быть не ниже 5000 циклов. Наличие видимых повреждений после испытаний не допускается.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с EN ISO 7854:1997, Метод B.

5.17.2.4.2 Сопротивление раздиру

Для СИЗОД класса B сопротивление раздиру материала капюшона должно быть более 20 Н для образцов, вырезанных под углом 90° друг к другу.

Испытание должно проводиться в соответствии с EN ISO 4674, Метод A1.

5.17.2.4.3 Прочность швов

Для СИЗОД класса B прочность швов должна быть более 30 Н.

Испытание должно проводиться в соответствии с EN ISO 13934-2.

5.17.2.5 Уровень шума под капюшоном/шлемом/костюмом

Уровень шума, сопутствующий подаче воздуха в капюшон/шлем/костюм, измеренный под капюшоном/шлемом/костюмом рядом с ушами пользователя, не должен превышать 80 дБ(А).

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.18.

5.17.2.6 Уровень шума под лицевой частью аппарата для использования при абразивной обработке

Если уровень шума превышает 80 дБ(А), изготовитель должен представить в своей документации информацию о средствах защиты органов слуха, которыми следует пользоваться.

5.17.2.7 Средства защиты головы (дополнительно)

Если в СИЗОД для использования при абразивной обработке дополнительно предусмотрены средства защиты головы, такие устройства должны соответствовать требованиям амортизации и прониканию, регламентируемых EN 397:2012+A1:2012, 5.1.1 и 5.1.2 соответственно при испытаниях, проводимых при температуре окружающей среды в соответствии (смотрите EN 397:2012+A1:2012, 7.3.6.3).

5.18 Коэффициент подсоса

Среднеарифметический коэффициент подсоса для любого из 10 испытателей в любом из испытаний не должен превышать максимальные коэффициенты, указанные в Таблице 1, при испытании в минимальных расчетных условиях, установленных изготовителем.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.14.

5.19 Сопротивление дыханию

5.19.1 СИЗОД с полно лицевой  маской/полумаской

5.19.1.1 Сопротивление при вдохе

Сопротивление при вдохе не должно превышать 4,5 мбар.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.17.

5.19.1.2 Сопротивление при выдохе

Сопротивление при выдохе не должно превышать 10 мбар.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.17.

5.19.2 СИЗОД с капюшоном/шлемом/костюмом

5.19.2.1 Сопротивление на вдохе

Давление внутри капюшона/шлема/костюма не должно опускаться ниже атмосферного ни при каких условиях.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.17.

5.19.2.2 Сопротивление на выдохе

Сопротивление на выдохе не должно превышать 5 мбар.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.17.

5.20 Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

5.20.1 При наличии подачи воздуха

Испытывают СИЗОД всех классов. При испытаниях СИЗОД в режиме минимального расчетного расхода, установленного изготовителем, содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не должно превышать среднего значения, равного 1% по объему.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.13.

5.20.2 При отсутствии подачи воздуха

Испытывают капюшоны/шлемы/костюмы классов 1 и 2, не оснащенные устройством предупреждения о низком расходе. На все другие устройства это требование не распространяется. При испытаниях СИЗОД в режиме отсутствия подачи воздуха содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не должно превышать среднего значения, равного 3% по объему

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.13.

5.21 Герметичность

Шланг подачи сжатого воздуха, разъемы, клапан-регулятор расхода (если он установлен) и соединительный шланг низкого давления (если он установлен) испытывают на герметичность погружением в воду в течение 1 мин при максимальном расчетном рабочем давлении в СИЗОД. Составные части СИЗОД, которые специально предназначены для сброса воздуха, исключаются из этого требования, например, нагреватель или кулер.

Во время испытания воздух должен выходить в месте крепления соединительного шланга низкого давления или лицевой части. Это испытание проводят непосредственно перед и после испытаний, предусмотренными 6.6, и в последующем после завершения всех лабораторных испытаний, за исключением испытаний на устойчивость к воспламенению.

Скорость протекания, погруженных при испытании в воду частей, не должна составлять более одного пузырька в секунду.

Проверяется в соответствии 6.2 и испытание проводится в соответствии с 6.6 и 6.23.

5.22 Средства проверки и предупреждения

Должно быть предусмотрено средство, позволяющее пользователю проверить перед использованием СИЗОД, достигнут или превышен минимальный расчетный расход, регламентированный изготовителем.

Все капюшоны, шлемы, костюмы классов 3 и 4 должны быть оснащены средством предупреждения о низком расходе. Капюшоны, шлемы, костюмы классов 1 и 2, не соответствующие требованиям 5.20.2, должны быть оснащены средством предупреждения о низком расходе, которое незамедлительно привлекает внимание пользователя в процессе использования в случае, если минимальный расчетный расход воздуха, регламентированный изготовителем, не обеспечивается.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.15.

Если в СИЗОД предусмотрено звуковое устройство предупредительной сигнализации, уровень звукового давления должен составлять не менее 90 дБ(А) при измерении рядом с ушами пользователя. Частотный диапазон устройства предупредительной сигнализации должен находиться в пределах 2000-4000 Гц.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.18.

5.23 Устойчивость к истиранию

После испытания одного СИЗОД, предназначенного для использования при абразивной обработке в соответствии с 6.21, оно должно соответствовать требованиям 5.18 при использовании одним из десяти испытуемых.

6 Испытание

6.1 Общие положения

Практические эксплуатационные испытания должны проводиться только после получения положительных результатов во время лабораторных испытаний.

В дополнение к описанным лабораторным испытаниям СИЗОД, необходимо проводить практические эксплуатационные испытания в реальных условиях. Такие общие испытания проверяют СИЗОД на наличие дефектов, которые невозможно определить с помощью испытаний, указанных в других разделах настоящего стандарта.

Перед выполнением испытаний, в которых принимают участие люди, нужно учесть все национальные нормативы, касающиеся историй болезни, медицинского осмотра и наблюдения испытателей.

Если применение специальных средств измерений или методов испытаний не оговаривается, то используют общепринятые средства измерений и методы испытаний.

В таблице 2 указаны виды испытаний и номера пунктов с соответствующими требованиями.

Таблица 2 - Сводная таблица испытаний

| Требование | Заголовок | Подготовительный этап | Номер пункта испытания | Соответствующие требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Эргономика | 6.7 | 6.3 | 5.5, 5.10 и 5.11 |
| 5.6 | Эксплуатационные свойства |  | 6.3 |  |
| 5.7 | Соединения |  | 6.2, 6.3 и 6.4 |  |
| 5.8 | Ремни крепления к туловищу или поясу |  | 6.2, 6.3 и 6.6 |  |
| 5.10 | Воспламеняемость | два, как было получено | 6.8 |  |
| 5.11 | Передвижные системы подачи сжатого воздуха, если применимо | 6.7 | 6.2, 6.3 и6.9 | 5.15, 5.19 |
| Требование | Заголовок | Подготовительный этап | Номер пункта испытания | Соответствующие требования |
| 5.12 | Устройства предупредительной сигнализации для передвижных систем подачи сжатого воздуха |  | 6.2, 6.15 и 6.18 | 5.12.1 |
| 5.13 | Шланг подачи сжатого воздуха |  | 6.2, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11 и 6.12 | EN ISO 8031 |
| 5.14 | Шланг подачи воздуха под лицевую часть |  | 6.2, 6.3 и 6.5 |  |
| 5.15 | Расходы воздуха |  | 6.3 и 6.20 |  |
| 5.16 | Регулируемые части |  | 6.2 и 6.3 |  |
| 5.17 | Маски |  | 6.2, 6.3, 6.16, 6.14, 6.16, 6.18, 6.19 и 6.22 EN ISO 7854:1997, Метод B EN ISO 13934-2 | 5.18, EN 136:1998, EN 140:1998, EN 166:2001, 7.2.2, EN 169, EN 170, EN 171 EN 175 или EN 379, EN 397:2012+A1: 2012, 5.1.1 и 5.1.2 |
| 5.18 | Коэффициент подсоса | Два в соответствии с 6.7 и 6.16 Один в соответствии с 6.23 | 6.14 |  |
| 5.19 | Сопротивление дыханию | 6.7 | 6.17 |  |
| 5.20 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе |  | 6.13 |  |
| 5.21 | Герметичность |  | 6.2, 6.6 и 6.23 |  |
| 5.22 | Средства проверки и предупреждения |  | 6.15 и 6.18 |  |
| 5.23 | Устойчивость к истиранию |  | 6.21 | 5.18 |

6.2 Контроль

Контроль должен проводиться до лабораторных или практических испытаний производительности или как указано в настоящем стандарте.

Он может повлечь за собой определенное количество сборки, разборки или регулировки СИЗОД. Контроль должен включать отчет о результатах и оценках. Контроль включает следующее, где это применимо:

а) оценка видимых повреждений, деформации, коррозии;

b) оценка работы выключателей, соединений, средств управления и т.д .;

c) оценка необходимости специальных инструментах;

d) оценка возможности непреднамеренного отключения соединений;

e) оценка того, останутся ли на мести уплотнители такие, как уплотнительные кольца или прокладки, в случае если их намеренно не убрали во время технического обслуживания;

f) оценка, возможности предотвращения неправильных комбинаций, предусмотренных  проектными решениями;

g) оценка сигналов устройств предупредительной сигнализации, контрольных устройств, средств проверки и предупреждения, на предмет возможности четко отличить сигналы, предоставляющие различную информацию. Данный процесс может потребовать определенных настроек СИЗОД, например, снятие давления;

h) документация, например, паспорта безопасности и заявление о том, что была проведена оценка риска, например, FMEA, в отношении материалов, использованных при его разработке;

i) оценка совместимости с другими СИЗ или оборудованием, указанным изготовителем;

j) оценка маркировки;

k) оценка информации, предоставленной производителем.

6.3 Практические испытания эксплуатационных свойств

6.3.1 Общие положения

Практические испытания эксплуатационных свойств следует выполнять согласно EN 13274-2  с использованием двух СИЗОД и четырех испытателей. Допускается использование только СИЗОД, прошедших лабораторные испытания. План испытаний приведен далее:

- испытатели 1 и 2 используют СИЗОД 1;

- испытатели 3 и 4 используют СИЗОД 2.

6.3.2 Подготовка СИЗОД к испытаниям

Перед испытанием необходимо проверить СИЗОД на герметичность в соответствии с 6.23.

Далее следует убедиться, что воздух подается из систем или баллонов сжатого воздуха под давлением в установленном диапазоне значений. Шланг подачи сжатого воздуха должен иметь максимальную длину, установленную изготовителем, включая максимальное число разрешенных соединений.

6.3.3 Условия испытания

Все испытания проводятся в соответствии с требованиями, указанными в 5.2 и должны быть зарегистрированы.

6.3.4 Испытания с имитацией эксплуатации

Для имитации практического использования СИЗОД выполняют следующие действия. Испытания выполняют в течение 30 мин общего рабочего времени. Испытания выполняют непрерывно при использовании СИЗОД.

Последовательность выполнения действий и их длительность остаются на усмотрение испытательной лаборатории. Отдельные действия должны быть организованы так, чтобы оставалось достаточно времени на выполнение необходимых измерений.

СИЗОД класса A:

— действие № 5 по EN 13274-2:2001;

— действие №3 по EN 13274-2:2001;

— действие №10 по EN 13274-2:2001;

— действие №14 по EN 13274-2:2001; а также, либо:

— действие №18 по EN 13274-2:2001; или

— действие №19 о EN 13274-2:2001.

СИЗОД класса B:

— действие №15 по EN 13274-2:2001;

— действие №4 по EN 13274-2:2001;

— действие №3 по EN 13274-2:2001;

— действие №10 по EN 13274-2:2001;

— действие №12 по EN 13274-2:2001;

— действие №16 по EN 13274-2:2001.

Если действия выполнены менее чем за 30 мин, то в течение оставшегося времени испытатель перемещается пешком со скоростью 6 км/ч.

6.3.5 Регистрируемая информация

Оценивания регистрируются в соответствии с EN 13274-2. В процессе испытаний СИЗОД субъективно оценивает каждый пользователь, после испытания испытатели индивидуально и наедине отвечают на вопросы (при необходимости) согласно EN 13274-2:2001, 6.6 (пункт 6.6). Если при выполнении какого-либо действия любой из испытателей не смог закончить выполнение этого действия из-за того, что СИЗОД оказался непригодным для тех целей, для которых он предназначен, СИЗОД считают не прошедшим испытание.

6.3.6 Практические испытания эксплуатационных свойств при низких температурах

6.3.6.1 Температура холодильной камеры

Температура холодильной камеры для этих испытаний должна находиться в пределах от - 6°С до - 9°С в соответствии с EN 13274-2:2001, 6.5.

6.3.6.2 Испытание предварительно охлажденного СИЗОД

Два СИЗОД подвергают чистке в соответствии с информацией изготовителя, всю излишнюю жидкость удаляют встряхиванием. Затем СИЗОД готовят к использованию и охлаждают в холодильной камере не менее 2 ч и не более 3 ч.

Два тепло одетых испытателя надевают каждый свой аппарат в холодильной камере. Для СИЗОД класса A, для которых испытание проводят непрерывно и не снимая аппарата в течение 20 мин, необходимо выполнить действия 5 и 14 по EN 13274-2.

Для СИЗОД класса B необходимо выполнить испытания в соответствии с действием 17 по ЕН EN 13274-2, пункты a), b) и c).

6.4 Прочность соединительного шланга подачи воздуха под лицевую часть

Соединяют шланг подачи воздуха с лицевой частью и с поясом или ремнями крепления к туловищу. Подвешивают лицевую часть не за ремни креплений и в течение (10 ± 1) секунд прилагают силу 50 Н для СИЗОД класса A и 250 Н - для СИЗОД класса B к поясу или к ремням крепления к туловищу в направлении стрелок, показанных на Рисунке 1.

Рисунок 1 — Устройство для проверки прочности соединений шланга подачи воздуха под лицевую часть

6.5 Сопротивление смятию соединительного шланга подачи воздуха под лицевую часть

6.5.1 Принцип

Через шланг подачи воздуха, подвергшегося воздействию силы с установленным значением, подают поток воздуха с установленным расходом. Измеряют изменение расхода воздуха.

6.5.2 Аппаратура

Для испытаний используют круглые пластины диаметром 100 мм и толщиной не менее 20 мм. Одна пластина закреплена, а другая перемещается под прямым углом к плоскости первой пластины. Перемещающаяся пластина должна нагружаться таким образом, чтобы обеспечивать приложение силы 50 Н к шлангу подачи воздуха, вложенному между пластинами (см. Рисунок 2).

6.5.3 Процедура

Помещают соединительный шланг подачи воздуха посередине между двумя пластинами и подают через шланг воздух с минимальным расчетным расходом, установленным изготовителем. Прикладывают силу 50 Н (с учетом массы самой подвижной пластины) к шлангу и снова измеряют расход воздуха. Рассчитывают уменьшение расхода.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 источник вдыхаемого газа

2 устройство контроля и измерения давления

3 прямой

4 образца шланга

5 подвижный верхний металлический диск (углы закруглены до R0,5)

6 фиксированный нижний металлический диск (углы закруглены до R0,5)

7 ограничитель расхода

8 расходомер

9 испытательная сила

Рисунок 2 - Типовое устройство для испытания на смятие шланга подачи сжатого воздуха

6.6 Прочность шланга подачи сжатого воздуха, ремней крепления к туловищу и соединений

Пояс или ремни крепления к туловищу вместе с соединениями и клапаном-регулятором расхода (если имеется) крепят к туловищу манекена в вертикальном положении. К шлангу подачи сжатого воздуха прикладывают силу 250 Н в течение 1 мин для СИЗОД класса A и 1000 Н - в течение 5 мин для СИЗОД класса B под углом к манекену, как показано на Рисунке 3.

Рисунок 3 - Устройство для испытания прочности пояса или ремня шланга подачи сжатого воздуха и соединений

6.7 Предварительная подготовка

6.7.1 Процедура

Чтобы избежать теплового удара во время предварительной подготовки образцов для испытаний, градиент температуры должен составлять менее 2 ° C/мин между фазами при разных температурах или между началом и концом теплового цикла.

Подготовку СИЗОД выполняют в следующей последовательности:

a) 4-16 ч при температуре (60±3)°С и относительной влажности не менее 95% или при указанных изготовителем максимальных температуре и влажности в зависимости от того, какая температура выше;

b) 4-16 ч при температуре (минус 30±3)°С или при указанном изготовителем минимальном значении в зависимости от того, какая температура ниже.

Затем СИЗОД должен оставаться в условиях окружающей среды (не менее 4 ч) до дальнейших испытаний.

6.7.2 Лабораторное испытание при температуре - 15°С

Выдерживают СИЗОД, предназначенный и маркированный для использования при температурах ниже 0°С, не менее 4 ч при температуре (- 15±3)°С. Подключают СИЗОД к дыхательной машине. Для СИЗОД устанавливают режим минимального расхода, дыхательная машина работает с расходом 50 л/мин (25 х 2,0 л/мин) не менее 30 мин. Дыхательная машина должна находиться вне системы с контролируемой температурой.

По истечении этого периода проверяют, выполняются ли требования 5.19.

6.8 Устойчивость к воспламенению

6.8.1 Выполняют испытания на устойчивость к воспламенению в соответствии с методом 3 EN 13274-4.

6.8.2 Выполняют испытания на устойчивость к воспламенению в соответствии с методом 2 EN 13274-4.

6.9 Клапан сброса избыточного давления

Подсоединяют аппарат с лицевой частью к дыхательной машине и к муляжу головы.

Для дыхательной машины устанавливают режим работы 25 x 2,0 л/мин.

При отключенной дыхательной машине подсоединяют средство измерения расхода воздуха к выходу клапана сброса избыточного давления и подают воздух на ту часть редуктора, где установлен клапан сброса избыточного давления. Постепенно увеличивают давление воздуха, пока расход на клапане сброса избыточного давления не составит максимальное указанное значение. При достижении этого значения включают дыхательную машину и измеряют сопротивление дыханию в соответствующей точке измерения давления.

6.10 Сопротивление перегибанию шланга подачи сжатого воздуха

6.10.1 Угловое перегибание для СИЗОД класса А

На Рисунке 4 показано типовое устройство для испытания.

Устанавливают на подающем конце шланга подачи сжатого воздуха минимальное номинальное давление и убеждаются, что клапан-регулятор расхода, если он установлен, открыт полностью. Присоединяют к шлангу подачи сжатого воздуха средство измерения расхода воздуха.

Устанавливают шланг подачи сжатого воздуха вокруг правого угла радиусом 10 мм и зажимают один конец шланга. Измеряют расход в шланге. Прикладывают к прямому концу шланга силу 250 Н в течение 30 с и снова измеряют расход воздуха. Вычисляют процентное уменьшение воздушного потока.

Условные обозначения

1 источник сжатого воздуха

2 регулируемый редуктор давления

3 образец шланга

4 металлический блок (закругленный до 10 мм, как минимум, на одном ребре)

5 регулятор потока (клапан с непрерывным потоком, если он установлен)

6 вес

7 расходомер

Рисунок 4 – Типовое устройство для определения устойчивости шланга к угловому перегибанию

6.10.2 Скрученное перегибание СИЗОД класса В

Принцип метода испытаний показан на Рисунке 5 и Рисунке 6.

Устанавливают на подающем конце шланга подачи сжатого воздуха минимальное номинальное давление и убеждаются, что клапан-регулятор расхода, если он установлен, открыт полностью. Присоединяют к шлангу подачи сжатого воздуха средство измерения расхода воздуха.

Помещают шланг по всей его длине на горизонтальную поверхность с одной петлей диаметром (300±10) мм. Вытягивают концы петли по касательной к контуру в плоскости петли так, чтобы шланг выглядел как прямая линия. Можно зажать один конец петли и тянуть другой конец.

Следите за тем, как шланг разворачивается, и измеряйте воздушный поток по мере его разворачивания.

Повторите испытание с тем же испытательным образцом, скрученным в петлю в противоположном направлении, чтобы убедиться, что шланг испытан как в направлении по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Смотрите Рисунок 5 и Рисунок 6.

Вычислите процент уменьшения расхода воздушного потока.

На Рисунке 7 показан пример аппарата для проведения испытания по часовой стрелке, который позже необходимо перенастроить для проведения испытания против часовой стрелки.

Условные обозначения

1 источник сжатого газа

2 устройство контроля и измерения давления

3 образца шланга

4 петля, имеющая внутренний диаметр приблизительно (300 ± 10) мм

5 подходящие зажимные приспособления для закрепления образца шланга. Они должны препятствовать вращению образца

6 ограничитель потока

7 расходомер

Рисунок 5 – Диаграмма, демонстрирующая выпрямление шланга при скручивании по часовой стрелке

Условные обозначения

1 источник сжатого газа

2 устройство контроля и измерения давления

3 образец шланга

4 петля, имеющая внутренний диаметр приблизительно (300 ± 10) мм

5 подходящие зажимные приспособления для закрепления образца шланга. Они должно препятствовать вращению образца

6 ограничитель потока

7 расходомер

Рисунок 6 - Диаграмма, демонстрирующая выпрямление шланга при скручивании против часовой стрелки

Условные обозначения

1 шланг

а направление движения

b сечение детали X

Рисунок 7 – Устройство для испытания сопротивления скручивания шланга подачи сжатого воздуха (класс B)

6.11 Сопротивление смятию шланга подачи сжатого воздуха (Класс А и            Класс В)

6.11.1 Принцип

Устанавливают на подающем конце шланга подачи сжатого воздуха минимальное давление и убеждаются, что клапан-регулятор расхода, если он установлен, открыт полностью. Пропускают поток воздуха через шланг подачи сжатого воздуха, прикладывают силу к шлангу и измеряют изменения расхода воздуха.

6.11.2 Аппаратура

Для испытаний используют две круглые металлические пластины диаметром 100 м и толщиной не менее 20 мм. Одна пластина закреплена, а другая перемещается под прямым углом к плоскости другой пластины. Перемещающаяся пластина должна выдерживать приложение силы от 250 до 1000 Н для воздействия на шланг подачи воздуха, вложенный между пластинами (см. Рисунок 2).

6.11.3 Процедура

Помещают шланг подачи сжатого воздуха по центру между двумя пластинами и подают по шлангу воздух с минимальным значением расхода определенным производителем или с расходом 120 л/мин, в зависимости от наименьшего значения. Записывают значение расхода.

Прикладывают силу 250 Н для СИЗОД класса А или 1000 Н - для СИЗОД класса В (которое включает воздействие, оказываемое, в том числе, самой подвижной пластиной) на подвижную пластину и снова измеряют расход воздуха. Вычисляют уменьшение расхода воздушного потока в процентах.

6.12 Термостойкость шланга подачи сжатого воздуха

При максимальном расчетном давлении, установленным производителем, в шланге подачи сжатого воздуха и полностью закрытом клапане-регуляторе расхода подают воздух в шланг подачи сжатого воздуха. Отрезок шланга подачи сжатого воздуха длиной около 100 мм помещают на горячую пластину температурой (130±15)°С, а остальную часть шланга погружают в кипящую воду.

Через 15 мин снимают шланг подачи сжатого воздуха с горячей пластины и извлекают его из кипящей воды, проверяют наличие признаков повреждений и изменение качества воздуха, проходящего через шланг.

6.13 Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Устанавливают минимальный расход воздуха, поступающего в СИЗОД, измеряют содержание диоксида углерода в соответствии с EN 13274-6.

6.14 Коэффициент подсоса

6.14.1 Метод определения коэффициента подсоса

Коэффициент подсоса должен измеряться с использованием процедур, указанных в EN 13274-1.

6.14.2 Необходимые условия для определения коэффициента подсоса

6.14.2.1 Подготовка СИЗОД

Устанавливают расход воздуха, соответствующий минимальному расчетному значению по данным производителя, в дыхательный аппарат. Обеспечивают постоянное измерение коэффициента подсоса испытуемого вещества в зоне дыхания.

6.14.2.2 Подбор и число испытателей

Для определения коэффициента подсоса используют два метода, а именно: метод с использованием хлорида натрия и метод с использованием гексафторида серы. Общий принцип испытаний одинаков для обоих веществ, но используемый метод зависит от типа испытуемого СИЗОД. Выбирают метод в соответствии с данными, приведенными в Таблице 3. Если очевидно, что СИЗОД сообщается с окружающей атмосферой, то испытания проводят с использованием хлорида натрия. Если не пористость материала вызывает сомнения, то испытания проводят с и с пользованием испытуемого вещества - гексафторида серы.

Таблица 3 - Тип аппарата, число испытателей и испытуемое вещество при определении коэффициента подсоса

| Тип обтюрации, использованной в СИЗОД | Испытуемое вещество | Число испытателей |
| --- | --- | --- |
| Явно сообщается с атмосферой или непористая по результатам испытаний в соответствии с EN 13274-1:2001, Раздел 7 | Гексафторид серы или хлорид натрия | 10 |
|  |  | 10 |
| Пористая, что установлено в процессе испытаний в соответствии с EN 13274-1:2001, Раздел 7 | Гексафторид серы | 10 |

6.14.2.3 Число образцов, упражнений и использование дополнительных вентиляторов

6.14.2.3.1 Для капюшонов/шлемов/костюмов

Проводят испытания двух комплектов СИЗОД с участием пяти испытателей для каждого из СИЗОД в соответствии с 6.7.1. Перед проведением испытаний на определение подсоса для обоих СИЗОД проводят испытания на механическую прочность в соответствии с 6.16.

Для абразивной обработки СИЗОД, третий образец, который должен быть предварительно подготовлен в соответствии с 5.23, используется при испытании по определению общего коэффициента подсоса.

Отобранные испытатели должны быть знакомы с использованием подобного оборудования. Среди испытателей должны быть мужчины и женщины.

Примечание: Методика испытаний одинакова для обоих испытываемых веществ.

Испытателей информируют о том, что если они желают поправить лицевую часть в ходе испытания, то они могут это сделать. Однако если такое происходит, соответствующий раздел испытания повторяют, дав системе время на стабилизацию.

Регулируют расход в соответствии с минимальным расчетным значением по данным производителя.

Выполняют упражнения b), c) и e) (согласно EN 13274-1:2001, 9.3.11)  при включенном дополнительном вентиляторе, чтобы обеспечивался дополнительный поток воздуха со скоростью 2 м/с в направлении передней, боковых и задней сторон СИЗОД по очереди.

Повторяют процедуру с другими девятью испытателями, но для упражнений b), c) и e) используют дополнительный поток воздуха со скоростью 2 м/с только в одном направлении. Убеждаются, что в испытаниях обоих СИЗОД участвуют по пять испытателей. Это обеспечит получение четырех комплектов результатов для каждого из направлений дополнительного потока воздуха, в соответствии с таблицей 4. Таким образом, для 10 испытуемых должны быть получены четыре набора результатов для каждого направления воздушного потока.

Таблица 4 - План эксперимента для упражнений b), c) и e)

| Направление потока воздуха | Упражнение | Номер испытателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Спереди | b) c) e) | x a x x | x x x |  |  | x x x |  |  | x x x |  |  |
| Сбоку | b) c) e) | x x x |  | x x x |  |  | x x x |  |  | x x x |  |
| Сзади | b) c) e) | x x x |  |  | x x x |  |  | x x x |  |  | x x x |
| a испытание проведено, измерения выполнены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.14.2.3.2 Для полно лицевых масок

Выбирают десять испытателей (чисто выбритых, без бороды или бакенбардов) с типичными чертами лица (без существенных отклонений). Предполагается, что люди с существенными отклонениями типичных черт лица не должны использовать маски. Таких людей не привлекают к участию в испытании масок.

В протоколе испытаний описывают лица десяти испытателей (исключительно в информационных целях), указав четыре размера (в миллиметрах), которые представлены в EN 13274-1, Рисунок 7.

Если изделия выпускаются разных размеров, испытатели должны подобрать наиболее подходящий размер в соответствии с инструкциями производителя. При испытаниях дыхательных аппаратов, оснащенных масками, не требуется использовать дополнительные вентиляторы при испытании коэффициента подсоса.

6.15 Средства предупреждения

6.15.1 Аппаратура

Муляж головы/туловища, присоединенный к всасывающему устройству и расходомеру (как показано на Рисунке 8, Рисунке 9 и Рисунке10).

Легкий пластиковый пакет, обеспечивающий герметизацию капюшона/шлема/костюма и дыхательного шланга.

6.15.2 Процедура

6.15.2.1 Надевают капюшон/шлем/костюм/маску на муляж, присоединенный к всасывающему устройству и расходомеру.

6.15.2.2 Подсоединяют систему подачи воздуха и индикатор слабого потока в соответствии с информацией производителя.

6.15.2.3 Полностью закрывают подающий вентиль (если он установлен) и регулируют давление подачи на входе шланга подачи сжатого воздуха так, чтобы сработал индикатор слабого потока.

6.15.2.4 Герметизируют капюшон/шлем/костюм и дыхательный шланг с помощью легкого пластикового пакета.

6.15.2.5 Регулируют всасывающее устройство, присоединенное к расходомеру, так, чтобы давление, измеренное в пластиковом пакете, равнялось нулю. В этот момент расход, измеряемый с помощью расходомера, равен потоку воздуха, проходящему через расходомер.

6.15.2.6 При использовании звукового предупредительного устройства, встроенного в СИЗОД, измеряют уровень звукового давления и частоту сигнала на расстоянии от устройства, соответствующем расположению ушей пользователя (см. Рисунок 11).

6.15.3 Протокол испытаний

Отражают, есть ли превышение минимального расчетного значения расхода по данным производителя, измеренного в соответствии с 6.15.2.5.

Указывают средний уровень звукового давления и частоту сигнала, измеренные в соответствии с 6.15.2.6.

Условные обозначения

1 вход для дыхательного шланга

2 микроманометр

3 расходомер

4 регулятор подачи

5 всасывающее устройство

6 выход

7 регулятор подачи

Рисунок 8 - Типовая установка для испытания расхода подачи воздуха

Условные обозначения

1 микроманометр

2 неплотно прилегающая лицевая часть

3 дыхательный шланг

4 легкий пластиковый пакет

5 расходомер

6 регулятор подачи

7 выход

8 всасывающее устройство

9 регулятор подачи

Рисунок 9 - Типовая установка для измерения расхода подачи воздуха при использовании неплотно прилегающей лицевой части

Условные обозначения

1 микроманометр

2 дыхательных шланга

3 расходомер

4 регулятор подачи

5 всасывающее устройство

6 выход

7 регулятор подачи

Рисунок 10 - Типовая установка для измерения расхода подачи воздуха и сопротивления дыханию (шлем/капюшон/костюм с шейным обтюратором)

6.16 Механическая прочность линз или смотровых экранов (капюшонов/шлемов/костюмов)

Испытания механической прочности проводят с использованием установленного на муляж полного комплекта капюшон/шлем/костюм. Расход воздуха, подаваемого в капюшон, должен соответствовать минимальному расчетному значению. Установку регулируют таким образом, чтобы стальной шарик диаметром 22 мм и массой приблизительно 44 г, размещенный на высоте 130 см, ударял по центру линзы.

6.17 Сопротивление дыханию

6.17.1 Общие положения

При измерении сопротивления дыханию аппарата с использованием маски со стандартным резьбовым соединением в соответствии с EN 148-1 дополнительно используют устройство, показанное на Рисунке 8.

6.17.2 Сопротивление при вдохе

Для СИЗОД устанавливают минимальный расход воздуха. Убеждаются, что часть шланга подачи сжатого воздуха скручена с внутренним диаметром 300 мм.

Измеряют сопротивление при вдохе для всего СИЗОД, включая маску, в соответствии с EN 13274-3:2001, Метод 2, Процедура Е.

6.17.3 Сопротивление при выдохе

Для СИЗОД устанавливают максимальный расход воздуха. Убеждаются, что шланг подачи сжатого воздуха выпрямлен, насколько это возможно.

Измеряют сопротивление при выдохе в соответствии с EN 13274-3:2001, Метод 2, Процедура Е.

6.18 Измерение уровня шума внутри капюшона/шлема/костюма

Испытания должны проводиться в соответствии с ISO 16900-14 с использованием муляжа головы, используя размеры, указанные на Рисунке 11.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

а вертикальная контрольная линия - задняя часть муляжа головы

b горизонтальная контрольная линия, проходящая через центр глаз

Рисунок 11 — Расположение микрофонов

6.19 Прочность крепления клапана выдоха (капюшона/шлема/костюма)

Крепят капюшон/шлем/костюм на муляже и прикладывают в осевом направлении силу 50 Н к клапану выдоха в течение 10 с. Возможная установка представлена на Рисунке 12. Проверяют крепление на предмет обнаружения признаков повреждения или ослабления капюшона/шлема/костюма.

Условные обозначения

1 голова манекена

2 прижимные ленты

Рисунок 12 — Типовая установка для испытания прочности установки клапана выдоха

6.20 Скорость потока подаваемого воздуха

6.20.1 Принцип

Поток воздуха в СИЗОД измеряют при нулевом избыточном давлении.

6.20.2 Аппаратура

a) муляж головы, оборудованный трубкой, которая располагается во рту и портом давления;

b) соответствующее всасывающее устройство;

c) средство управления для всасывающего устройства, такое как регулятор переменной мощности для двигателя или регулируемая подача воздуха на выходе воздуха всасывающего устройства;

d) расходомер;

e) микроманометр.

6.20.3 Процедура

Устанавливают лицевую часть на муляж головы и регулируют всасывающее устройство таким образом, чтобы давление, измеренное на муляже, было равно нулю. Воздух должен проходить от муляжа через расходомер. Аппарат должен работать с минимальным расходом (см. Рисунок 8).

Записывают значение, измеренное расходомером. Записывают значение давления подачи, при котором обеспечивается минимальный расход.

6.21 Стойкость к истиранию защитной одежды

Для защитной одежды при проведении эксплуатационных пескоструйных испытаний используют методику, описанную в EN ISO 14877:2002, 5.3. Испытания на воспламеняемость проводят в соответствии с EN 13274-4:2001, 7.8.1, Метод 3.

Для одежды типа 3 проводят дополнительное пескоструйное испытание в соответствии с EN ISO 14877:2002, 5.4.

Устройство для контроля, показанное в EN ISO 14877: 2002, Рисунок 2, должно быть модифицировано путем вставки небольшой трубки (диаметром 4 мм), которая временно открыта против направления пескоструйной струи в соответствии с Рисунком 13, с установленным давлением 4 бар. Во время настраивания устройства не надо добавлять абразивный материал.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 4 мм наружный диаметр, 2 мм внутренний диаметр

а соединение для устройства для контроля

b место стопорного винта для крепления к соплу во время регулировки давления

Рисунок 13 - Расположение пробоотборной трубки в устройстве для контроля в соответствии с EN ISO 14877: 2002, Рисунок 2

Во время испытания, проведенного в соответствии с EN ISO 14877: 2002, 5.3.7, количество пескоструйного материала должно подаваться непрерывно со скоростью от 3 кг/мин до 4 кг/мин.

6.22 Эффективная масса лицевой части

В соответствии с указаниями производителя устанавливают СИЗОД, включая лицевую часть, на муляж головы/торса. Убеждаются в отсутствии помех СИЗОД, которые могут поддерживать или отягощать детали лицевой части.

Отсоединяют лицевую часть от СИЗОД и крепят свободный конец шланга, подающего воздух под лицевую часть к пружинным весам таким образом, чтобы соединение СИЗОД с весами находилось на одном уровне с соединением лицевой части. Еще раз убеждаются в отсутствии помех в СИЗОД. Записывают показания пружинных весов, добавив массу лицевой части для получения значения эффективной массы, создающей нагрузку на голову.

6.23 Герметичность

Компоненты должны быть погружены в воду на глубину от 0,2 м до 0,3 м на 2 мин. После первой минуты должно наблюдаться появление пузырьков. При появление пузырьков, необходимо измерить скорость.

7 Маркировка

7.1 На все части одной модели аппарата наносят маркировку, идентифицирующую тип. Маркировка должна быть четкой, различимой и долговечной. Заменяемые пользователем элементы и части аппарата, требующие особой осторожности в обращении, должны легко определяться. Для элементов, на которые нельзя корректно нанести маркировку, соответствующие данные указывают в информации, предоставляемой изготовителем.

7.2 Если на надежность работы элементов может влиять старение, указывают дату (хотя бы год) изготовления элементов. Для элементов, на которые нельзя нанести маркировку, соответствующие данные указывают в руководстве по эксплуатации.

7.3 Маркировка СИЗОД, за исключением шланга подачи сжатого воздуха, должна включать в себя:

а) номер и год настоящего Европейского Стандарта и классификацию СИЗОД, например, EN 14594:2018 3A;

b) допустимую расчетную температуру хранения СИЗОД или соответствующее обозначение в соответствии с EN 132, если температура отличается от значений, указанных в настоящем стандарте;

c) месяц и год производства (MM-YYYY);

d) наименование производителя, торговую марку или другие способы идентификации;

е) текст «см. информацию, предоставленную производителем» (см. 3.3.1);

f) если это применимо, маркировку «F» для обозначения соответствия СИЗОД дополнительным требованиям, приведенным в 5.10.4.

7.4 Маркировка шланга подачи сжатого воздуха должна включать в себя:

а) номер по каталогу изготовителя или идентификацию типа производителя;

b) месяц и год производства (MM-YYYY);

c) наименование изготовителя, торговую марку или другие средства идентификации, включая соответствующую маркировку «A»: «Пригоден для применения с СИЗОД  класса A»;

d) маркировку «H» (термостойкий) для обозначения соответствия шланга требованиям 5.13.5, если это применимо;

e) маркировку «S» (антистатический) для обозначения соответствия шланга требованиям 5.13.6, если это применимо;

f) маркировку «F» для обозначения соответствия шланга дополнительным требованиям 5.13.6, если это применимо.

7.5 Пиктограмму абразивной обработки (см. Рисунок 14) наносят на одежду, подвергаемую абразивной обдувке. Маркировка - согласно EN ISO 13688:2013. Маркировка должна включать в себя обозначение типа (тип 2 или 3). Маркировка должна быть четкой, различимой и долговечной.

Рисунок 14 – Пиктограмма для маркировки защитной одежды при работе с аппаратом для абразивной обработки

8 Информация, предоставляемая изготовителем

8.1 Информация, предоставляемая производителем, должна прилгаться к каждому устройству при его доставке, позволяя обученному и квалифицированному пользователю правильно обращаться с ним. Информация должна содержать область применения и инструкции, необходимые для правильной установки, ухода, обслуживания и хранения. Информация должна четко и недвусмысленно описывать, какие допустимые комбинации компонентов должны использоваться для конкретного класса СИЗОД.

Рекомендуется предоставлять инструкции по техническому обслуживанию отдельно от информации, предоставляемой производителем.

8.2 Другая информация должна включать в себя:

а) правильный выбор и подгонку лицевой части;

b)возможность хранения при высоких или низких температурах;

c) максимальную длину шланга подачи сжатого воздуха и максимальное число шлангов подачи сжатого воздуха, которые можно объединять для обеспечения указанной длины;

d)диапазон давления подаваемого на СИЗОД;

e) максимальное рабочее давление в шланге подачи сжатого воздуха;

f) максимальный и минимальный расходы воздуха (л/мин),  подаваемого в СИЗОД;

g) предупреждения о недостаточной степени защиты, которую СИЗОД может обеспечивать в некоторых высокотоксичных средах;

h) предупреждение о том, что при очень напряженной работе пользователя давление под лицевой частью может стать отрицательным при пиковых значениях скорости вдоха;

i) предупреждение о необходимости обеспечения подачи воздуха для дыхания в соответствии с EN 12021;

j) предупреждение о том, что содержание влаги в воздухе для дыхания необходимо поддерживать в пределах, указанных в EN 12021, чтобы исключать замерзание СИЗОД;

k) предупреждение о недопустимости использования кислорода или обогащенного кислородом воздуха;

l) предупреждение о том, что каждый пользователь, подключенный к системе подачи воздуха должен самостоятельно проверять достаточность объема системы подачи воздуха в соответствии с информацией, предоставляемой изготовителем;

m) что процедура надевания должна проводиться строго в соответствии с информацией, предоставленной изготовителем;

n) текст: «В тех случаях, когда это применимо, маркировка «F» указывает, что СИЗОД и шланг подачи сжатого воздуха можно использовать в зонах с повышенным риском воспламенения»;

o) информацию о термостойкости (H) и/или антистатических свойствах (S) шланга подачи сжатого воздуха, если это применимо;

p) информация о моющих и дезинфицирующих средствах и процедурах;

q) предупреждение СИЗОД, подсоединенных к мобильной системе подачи сжатого воздуха или СИЗОД используемой и маркированной для абразивной струйной обработки, о необходимости использования устройств (по данным производителя) с помощником в соответствии с инструкциями о предупредительных устройствах. Также должно быть включено примечание о том, что при использовании средств защиты слуха или шумопоглощающего оборудования возможно ухудшение слышимости предупредительных сигналов;

r) предупреждение о недопустимости подсоединения устройства к разъемам системы трубопроводов газов, отличных от воздуха для дыхания;

s) предупреждение о риске подсоединения к другим опасным системам на рабочем месте, например к азотной системе;

t) объяснение маркировки, указанной в Разделе 7;

u) любую другую информацию, предоставляемую изготовителем;

v) допустимое максимальное число пользователей, одновременно подключаемых к мобильной системе подачи сжатого воздуха.

Приложение ZA

(справочное)

Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и основными требованиями безопасности и гигиены в Постановлении 2016/425 / EU [2016 OJ L81] охватывает следующее

Настоящий Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с запросом Комиссии о стандартизации, чтобы предоставить одно добровольное средство, отвечающее основным требованиям Постановления 2016/425 / ЕС Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о средствах индивидуальной защиты и отменяющее Директивы Совета 89 / 686 / EEC [2016 OJ L81].

После того, как настоящий стандарт будет упомянут в Официальном журнале Европейского Союза согласно Постановлению, то соблюдение нормативных положений настоящего стандарта, приведенных в Таблице ZA.1, даст презумпцию соответствия с основными требованиями Постановления по охране труда и технике безопасности, и соответствующими правилами EFTA (в рамках области применения настоящего стандарта).

Таблица ZA.1 - Соответствие между настоящим Европейским стандартом и Статьей 3 Положения 2016/425/EU [2016 OJ L81]

| Основные требования Положения по охране труда и технике безопасности 2016/425 / ЕС2016/425/EU | Раздел (ы)/подраздел(ы) настоящего Европейского стандарта | Пояснения и примечания |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 Эргономика | 5.6, 5.7.2, 5.8, 5.17.2.1, 5.17.2.2, 5.17.2.5, 5.17.2.6, 5.19, 5.20 |  |
| 1.1.2.1 Оптимальный уровень защиты | Раздел 4 |  |
| 1.1.2.2 Классы защиты, соответствующие различным уровням риска | Раздел 4 |  |
| 1.2.1 Отсутствие рисков и других «неотъемлемых» факторов опасности | 5.5.1, 5.5.2, 5.7.6, 5.10, 5.11.3, 5.13.1, 5.13.2, 5.13.3, 5.13.5, 5.13.6, 5.13.7, 5.13.8, 5.13.9, 5.13.10, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17.2.3 |  |
| 1.2.1.1 Подходящие составляющие материалы | 5.5.3 |  |
| 1.2.1.2 Удовлетворительное состояние поверхности всех частей СИЗ, находящимися в контакте с пользователем | 5.5.4 |  |
| 1.2.1.3 Максимально допустимые помехи для пользователя | 5.6, 5.17.2.2, 5.17.2.5, 5.17.2.6 |  |
| 1.3.1 Адаптация СИЗ к морфологии пользователя | 5.6, 5.8, 5.17.2.1 |  |
| 1.3.2 Легкость и прочность разработки | 5.7.3, 5.8, 5.13, 5.14, 5.17.2.1, 5.17.2.4, 5.17.2.7 | EN 397:2012+A1:2012, 7.3.6.3 |
| 1.4. Инструкции и информация производителя | 8.2 | EHSR 1.4 пункты i, j, k, l не охватываются настоящим стандартом |

Продолжение таблица ZA.1

| Основные требования Положения по охране труда и технике безопасности 2016/425 / ЕС2016/425/EU | Раздел (ы)/подраздел(ы) настоящего Европейского стандарта | Пояснения и примечания |
| --- | --- | --- |
| 2.1 СИЗ, включающие системы регулировки | 5.8, 5.15, 5.16 |  |
| 2.3 СИЗ для лица, глаз и дыхательной системы | 5.17.1, 5.17.2.2 | Не для всех применений необходима защита глаз, поэтому для 5.17.1 применяется только EN 136. |
| 2.4 СИЗ подверженые старению | 7.2, 8.1 |  |
| 2.6 СИЗ для использования в потенциально взрывоопасных средах | 5.5.2, 5.13.6 |  |
| 2.7 СИЗ, предназначенные для быстрых действий или для быстрого надевания или снятия | 5.17.2.1 |  |
| 2.8 СИЗ для действий в очень опасных ситуациях | 5.12.2, 5.22 |  |
| 2.9 СИЗ, включающие компоненты, которые могут быть настроены или удалены пользователем | 5.7.1, 5.16, 5.17.2.3 |  |
| 2.10 СИЗ для подключения к дополнительному оборудованию, внешнему по отношению к СИЗ | 5.11.1 |  |
| 2.12 СИЗ, имеющие одну или несколько идентификационных маркировок или индикаторов, прямо или косвенно касающихся здоровья и безопасности | Раздел 7 |  |
| 3.10.1 Защита органов дыхания | 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, Раздел 7, Раздел 8 | EN 136:1998 EN 140:1998 |
| 3.10.2 Защита от контакта с кожей и глазами | 5.17 | EN 136:1998 EN 140:1998 |

1. Предупреждение - Презумпция соответствия остается в силе только до тех пор, пока ссылка на настоящий Европейский стандарт сохраняется в опубликованном списке Официального журнала Европейского Союза. Пользователям настоящего стандарта необходимо постоянно обращаться к обновленному списку, опубликованному в Официальном журнале Европейского Союза

2. Предупреждение - Другие Права Европейского Союза могут применяться к продуктам, которые подпадают под действие настоящего стандарта.

Библиография

[1] EN 60079-32-2, Взрывоопасные среды. Часть 32-2. Электростатика. Опасные проявления. Методы испытаний. (IEC 6007932-2)

[2] EN 60812:2006, Методы анализа надежности систем. Метод анализа видов и последствий отказов (FMEA) (IEC 60812:2006)

[3] EN 13725:2003, Качество воздуха. Определение концентрации запаха с помощью динамической ольфактометрии

[4] ISO 13301, Сенсорный анализ. Методология. Общее руководство измерениями порогов ощущения запаха, привкуса и вкуса путем принудительного трехальтернативного выбора(3-AFC)