Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

СЕРТИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ

Часть 2

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТАТТЕСТАЦИОННЫЙ НАДЗОР ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ

СТ РК EN 15267-2

(EN 15267-2:2009 Air quality. Certification of automated measuring systems.  Part 2. Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 15267-2:2009 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 15267-2:2009 Air quality. Certification of automated measuring systems. Part 2. Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process (Качество воздуха. Сертификация автоматизированных систем измерения. Часть 2. Первоначальная оценка системы менеджменты производителей автоматизированных систем измерения постаттестационный надзор за производственным процессом).

Европейский стандарт EN 15267-2:2009 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 264 «Качество воздуха».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национального (межгосударственных) стандарта ссылочному европейскому стандарту, приведена в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

СЕРТИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ

Часть 2

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТАТТЕСТАЦИОННЫЙ НАДЗОР ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ

# Дата введения 2020 -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качества изготовителя, первоначальную оценку производственного контроля изготовителя и непрерывный контроль влияния последующих конструктивных изменений на функциональные характеристики сертифицированных автоматизированных измерительных систем.

Настоящий стандарт  также служит нормативно-техническим документом для проведения аудита системы менеджмента качества изготовителя.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN ISO 9001:2000 Quality management systems. Requirements (Системы менеджмента качества. Требования).

EN ISO/IEC 17021:2006 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента).

EN ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется (используется) следующие термины с соответствующими определениями:

Проект, редакция 1

3.1 Автоматизированная измерительная система; АИС (automated measuring system; AMS): Совокупность всех измерительных приборов и дополнительных устройств для получения результата измерения.

Примечания

1 Помимо измерительного прибора (анализатора), как такового, АИС включает в себя средства для взятия проб (например, зонд, газовые трубки для отбора проб, расходомеры и регулятор, нагнетательный насос) и для подготовки проб (например, пылевой фильтр, предварительный сепаратор для мешающих веществ, охладитель, преобразователь). Данное определение также включает в себя испытание и настройку устройств, которые необходимы для функциональной проверки и, если это применимо, для ввода в эксплуатацию.

2 Термин «автоматизированная измерительная система» (АИС) обычно используется в Европе. Термины «система непрерывного контроля выбросов» (CEM) и «система непрерывного мониторинга качества окружающей воздушной среды» (CAM) также обычно используются в Великобритании и США.

3.2 Соответствующий орган (relevant body): Компетентный орган или орган по сертификации, назначенный компетентным органом, который осуществляет сертификацию автоматизированных измерительных систем.

3.3 Компетентный орган (competent authority): Организация, которая реализует требования законодательства Республики Казахстан и регулирует установки, которые должны соответствовать требованиям существующих документов по стандартизации.

3.4 Орган сертификации (certification body): Любой орган, управляющий системой сертификации продукции, или любой орган, аккредитованный в соответствии с EN ISO/IEC 17021 для сертификации систем менеджмента качества.

3.5 Изготовитель (manufacturer): Организация, расположенная в указанном месте или местах, которая осуществляет или контролирует такие этапы производства, оценки, обработки и хранения продукта, которые позволяют ей принять на себя ответственность за постоянное соответствие продукта и его сертификацию, и берет на себя в этой связи все обязательства.

Примечание – Термин «изготовитель» используется вместо «организация» в соответствии с                              EN ISO 9001. Для целей настоящего стандарта они являются взаимозаменяемыми.

3.6 Испытательная лаборатория (test laboratory): Лаборатория, аккредитованная по стандарту EN ISO/IEC 17025 для проведения эксплуатационных испытаний автоматизированных измерительных систем в соответствии с действующими документами по стандартизации.

3.7 Продукт (product): Автоматизированная измерительная система.

3.8  Техническая документация (technical documentation): Информация по эксплуатации автоматизированных измерительных систем, например, руководства по эксплуатации.

3.9 Комплект технической документации (technical file): Комплект нормативно-технических документов и конструктивных изменений в нормативно-технические документы.

3.10 Нормативный документ (reference document): Документ, который регулирует производство и конструкцию АИС и упоминается в протоколе испытаний.

Примечание – Нормативно-технические документы могут включать чертежи, спецификации, инструкции и компьютерный код.

3.11 Связанный документ (related document): Документ, не упоминаемый в протоколе испытаний.

Примечание – Связанный документ может быть использован, например, для подробной информации об изготовлении комплектующих изделий.

3.12 Диапазон сертификации (certification range): Диапазон, в котором автоматизированная измерительная система испытывается и сертифицируется на соответствие надлежащим эксплуатационным критериям.

Примечания

1 Нижний предел обычно является пределом обнаружения АИС и часто считается равным нулю.

2 Как правило, чем ниже диапазон сертификации, тем выше функциональные характеристики АИС. Кроме того, АИС обычно удовлетворительно работает при более высоких значениях в пределах диапазона измерений.

3.13 Надзор (surveillance): Систематическая повторение деятельности по оценке соответствия как основа поддержания действительности заявления о соответствии.

Примечания – Для целей настоящего Европейского стандарта надзор сосредоточен на системе управления качеством изготовителя, чтобы гарантировать, что автоматизированные измерительные системы продолжают соответствовать стандарту, по которому они сертифицированы.

3.14 Законодательство (legislation):  Директивы, акты, постановления и правила.

4 Системы менеджмента качества

4.1 Общие требования

Система менеджмента качества изготовителя должна обеспечивать соответствие всех автоматизированных измерительных систем, того типа, для которого был сертифицирован продукт, эксплуатационным критериям, указанным в соответствующем сертификате.

4.2 Требования к оформлению документов

4.2.1 Общие положения

Применяются требования, указанные в п. 4.2.1 EN ISO 9001:2000.

Изготовитель должен иметь методы, позволяющие поддерживать соответствие требованиям законодательства, стандартов и руководств, которые относятся к его сертифицированным АИС и АИС, для которых он запрашивает сертификацию в соответствии со стандартами серии EN 15267.

4.2.2 Руководство по обеспечению качества

Применяются требования, указанные в п. 4.2.2 EN ISO 9001:2000.

Руководство по системе менеджмента качества должно гарантировать, что ни один фактор (например, измеряемые компоненты, область применения), определенный в сертификате АИС и технической документации (например, нормативно-технических документах), не будет изменен без соответствующей оценки его влияния на функциональные характеристики АИС.

4.2.3 Управление документацией

Применяются требования, указанные в п. 4.2.3 стандарта EN ISO 9001:2000.

Стандарты, которые регулируют производство и проектирование АИС, называются нормативно-техническими документами. Они могут включать рисунки, спецификации, инструкции и компьютерный код.

Изготовитель АИС должен обеспечить, чтобы все соответствующие стандарты имели перекрестные ссылки на соответствующие нормативно-технические документы для АИС.

Если имеются общие нормативно-технические документы, связанные с более чем одним сертификатом АИС, у изготовителя должны иметься методы, обеспечивающие одновременное дополнительное действие в случае внесения поправок в такие стандарты.

Если у изготовителя также есть стандарты для АИС, не предназначенные для испытаний и сертификации, то у изготовителя должен быть метод, позволяющий четко идентифицировать как связанные стандарты, так и нормативно-технические стандарты.

Изготовитель АИС должен сохранять или иметь доступ к любому законодательству и стандартам CEN, которые содержат функциональные критерии для АИС.

4.2.4 Управление учётной документацией

Применяются требования, указанные в п. 4.2.4 EN ISO 9001:2000.

5 Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

Применяются требования, указанные в п. 5.1 EN ISO 9001:2000.

Изготовитель должен взять на себя обязательство знать и понимать требования к мониторингу и действующие функциональные критерии для АИС, а также влияние этих требований на конструкцию, производство и сертификацию приборов.

5.2 Клиентоориентированность

Применяются требования, указанные в п. 5.2 EN ISO 9001:2000.

5.3 Политика в области качества

Применяются требования, указанные в п. 5.3 EN ISO 9001:2000.

5.4 Планирование

5.4.1 Цели обеспечения качества

Применяются требования, указанные в п. 5.4.1 EN ISO 9001:2000.

5.4.2 Планирование системы управления качеством

Применяются требования, указанные в п. 5.4.2 EN ISO 9001:2000.

5.5 Ответственность, полномочия и информирование

5.5.1 Ответственность и полномочия

Применяются требования, указанные в п. 5.5.1 EN ISO 9001:2000.

Изготовитель должен назначить ответственное лицо для:

– эффективной координации процессов в отношении АИС, предназначенной для использования на установках, и деятельности по мониторингу, для которой требуются сертифицированные продукты;

- определения необходимости поддерживать связь с испытательными лабораториями и соответствующими органами, отвечающими за испытания и сертификацию АИС, в отношении любых предлагаемых изменений в конструкции, определенных в сертификате АИС и технической документации;

- утверждения и проверки нормативно-технических документов.

5.5.2 Представитель руководства

Применяются требования, указанные в п. 5.5.2 EN ISO 9001:2000.

Изготовитель должен иметь представителя, который несет общую ответственность за:

- обеспечение соответствия всех АИС того типа, для которого был сертифицирован продукт, функциональным критериям, указанным в соответствующем сертификате;

- изменения в конструкции для типа АИС, которая была сертифицирована.

5.5.3 Внутрифирменный обмен информацией

Применяются требования, указанные в п. 5.5.3 EN ISO 9001:2000.

5.6 Проверки со стороны руководства

5.6.1 Общие положения

Применяются требования, указанные в п. 5.6.1 EN ISO 9001:2000.

Максимальный интервал между проверками со стороны руководства, обычно каждые 12 месяцев, должен быть определен изготовителем, чтобы обеспечить соответствующую, адаптированную и эффективную систему менеджмента качества.

Лица, ответственные за действия, указанные в 5.5.1 и 5.5.2, должны участвовать в проверке.

5.6.2 Исходные документы для проверки

Применяются требования, указанные в п. 5.6.2 EN ISO 9001:2000.

Проверка должна включать общую эффективность системы менеджмента качества в отношении АИС, предназначенной для использования в установках, требующих сертифицированной продукции.

Проверка соответствия АИС требованиям должна использоваться в качестве показателя эффективности системы менеджмента качества.

5.6.3 Результаты проверки

Применяются требования, указанные в п. 5.6.3 EN ISO 9001:2000.

6 Управление ресурсами

6.1 Обеспечение ресурсами

Применяются требования, указанные в п. 6.1 EN ISO 9001:2000.

6.2 Кадровые ресурсы

6.2.1 Общие положения

Применяются требования, указанные в п. 6.2.1 EN ISO 9001:2000.

6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка

Применяются требования, указанные в п. 6.2.2 EN ISO 9001:2000.

Соответствующий персонал должен быть обучен требованиям существующих Европейских стандартов для мониторинга и измерений, а также функциональным критериям АИС.

6.3 Инфраструктура

Применяются требования, указанные в п. 6.3 EN ISO 9001:2000.

6.4 Производственная среда

Применяются требования, указанные в п. 6.4 EN ISO 9001:2000.

7 Жизненный цикл продукции

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

Применяются требования, указанные в п. 7.1 EN ISO 9001:2000.

7.2 Процессы, ориентированные на потребителя

7.2.1 Определение требований в отношении изделия

Применяются требования, указанные в п. 7.2.1 EN ISO 9001:2000.

Изготовитель должен:

- определить тип АИС и его применение;

- определить функциональные критерии для каждого измеряемого компонента и условия на месте установки, которые влияют на функциональные характеристики АИС;

- определить любые особые условия, которые могут повлиять на способность АИС соответствовать действующим функциональным критериям.

7.2.2 Экспертиза требований в отношении изделия

Применяются требования, указанные в п. 7.2.2 EN ISO 9001:2000.

7.2.3 Обмен информацией с потребителем

Применяются требования, указанные в п. 7.2.3 EN ISO 9001:2000.

7.3 Проектирование и разработка

7.3.1 Планирование проектирования и разработки

Применяются требования, указанные в п. 7.3.1 EN ISO 9001:2000.

Иллюстрация процесса для контроля и оценки изменений конструкции приведена в Приложении А.

7.3.2 Проектно-конструкторские задания

Применяются требования, указанные в п. 7.3.2 EN ISO 9001:2000.

Изготовитель должен вести техническую документацию по изменениям конструкции для каждого типа АИС. Техническая документация должна содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- изменения компонентов;

- даты изменений;

- оценку влияния изменений с точки зрения действующих функциональных характеристик;

- данные, подтверждающие оценку воздействия изменений;

- оценку значимых изменений со стороны испытательной лаборатории;

- ссылки на связанную информацию, например, информационное взаимодействие с органом по сертификации.

Когда изготовитель вносит изменения в конструкцию, он должен уведомить испытательную лабораторию и соответствующий орган, если только у изготовителя нет доказательств того, что АИС все еще соответствует характеристикам, указанным в первоначальном сертификате.

Определены следующие три класса изменений в сертифицированных АИС:

- Тип 0: Изменения, которые не имеют измеримого влияния на функциональные характеристики АИС;

- Тип 1: Изменения, которые могут повлиять на функциональные характеристики АИС, но последующие испытания доказывают, что такие изменения не оказывают существенного влияния;

Тип 2: Изменения, которые оказывают значительное влияние на функциональные характеристики АИС.

Считается, что значительное влияние оказывает снижение функциональных характеристик АИС по сравнению с занесенными в сертификат для заданных эксплуатационных характеристик.

Изготовитель должен оценить все изменения в сертифицированной АИС. В случае выявления изменений типа 2 изготовитель должен проконсультироваться с соответствующим органом и испытательной лабораторией, чтобы подтвердить, требуются ли какие-либо дополнительные испытания для определения воздействия любых изменений конструкции. Изготовитель должен документировать все изменения и оценки в соответствии с требованиями настоящего стандарта и делать это таким образом, чтобы их можно было проверить.

7.4 Приобретение

7.4.1 Процесс закупок

Применяются требования, указанные в п. 7.4.1 EN ISO 9001:2000.

Система менеджмента качества изготовителя должна иметь следующие положения для контроля процесса закупок.

Несмотря на то, что изготовление, испытания и заключительный контроль могут быть переданы на субподряд, ответственность за обеспечение соответствия сертификату на продукцию не должна передаваться на субподряд. Это не относится к продуктам, процессам или услугам, когда изготовитель полностью проверяет соответствие каждого изделия.

Поставщик, предоставляющий продукт, процесс или услугу, которые могут повлиять на соответствие АИС характеристикам, указанным в сертификате АИС, должен быть выбран только после того, как оценка покажет, что он способен обеспечить соответствие всем указанным требованиям.

Оценка осуществляется одним или несколькими из следующих методов:

- поставщик имеет сертификат системы менеджмента третьей стороны на соответствующий стандарт и сферу действия, выданный аккредитованным органом, который может продемонстрировать, что он работает в соответствии с                                                                     EN ISO/IEC 17021;

- документированная оценка, которая предоставляет объективное доказательство того, что поставщик может предоставить продукт, процесс или услугу, которые соответствуют поставленной цели;

- документированная оценка производственного объекта компетентным персоналом для обеспечения того, чтобы все соответствующие меры контроля были доступны, документированы, поняты и эффективны;

- данные инспекции и испытаний, имеющие отношение к функциональным критериям, если такие данные испытаний производятся на объектах, отвечающих требованиям стандарта EN ISO/IEC 17025.

Если конструктивные особенности, влияющие на эксплуатационные характеристики, не могут быть проверены на более позднем этапе, то оценка должна включать первоначальную и периодическую оценку производственного объекта в комплексе помещений поставщика для того, чтобы убедиться в том, что соответствующие меры контроля имеются в наличии, задокументированы, понятны и эффективны.

Поставщики, не использовавшиеся в течение более одного года, должны пройти повторную оценку до заключения контракта. Это не является обязательным для продуктов, процессов или услуг, когда изготовитель полностью проверяет соответствие каждого изделия.

Постоянная способность поставщика предоставлять соответствующий продукт, процесс или услугу должна оцениваться в периоды, не превышающие одного года.

7.4.2 Информация о закупках

Применяются требования, указанные в п. 7.4.2 EN ISO 9001:2000.

В закупочных документах должны быть четко указаны требования к субподрядному товару или услуге, описанные в сертификате АИС и в документации изготовителя для АИС.

Примечание – Документы изготовителя могут представлять собой инструкции, связанные документы, листы технических данных и рекламно-коммерческую литературу.

В отношении изделий, соответствие требованиям, которых не может быть проверено после изготовления, в информации о закупках должны быть изложены конкретные процедуры управления, ресурсы и последовательность действий, имеющие отношение к конкретному изделию. Это должно включать в себя данные инспекции и испытаний в соответствии с соответствующим стандартом аккредитации.

7.4.3 Верификация закупленной продукции

Применяются требования, указанные в п. 7.4.3 EN ISO 9001:2000.

Для приобретенных продуктов, которые являются компонентами АИС, изготовитель должен проверить их пригодность и качество путем оценки доказательств того, что поставляемые продукты соответствуют требуемым спецификациям. Это должно быть достигнуто, по крайней мере, одним или несколькими из следующих методов:

- поставляемые компоненты проходят независимые испытания в независимой испытательной лаборатории третьей стороны, имеющей соответствующую квалификацию;

- поставщик оценивает компоненты, а изготовитель проверяет, что процессы мониторинга и измерения поставщиков выполняются с надлежащим уровнем качества;

- изготовитель проводит соответствующее количество испытаний на репрезентативных партиях поставляемого продукта.

7.5 Осуществление производства и предоставление услуг

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

Применяются требования, указанные в п. 7.5.1 EN ISO 9001:2000.

7.5.2 Валидация процессов производства и предоставления услуг

Применяются требования, указанные в п. 7.5.2 EN ISO 9001:2000.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Применяются требования, указанные в п. 7.5.3 EN ISO 9001:2000.

Изготовитель должен установить и поддерживать регламенты для идентификации и отслеживания типов компонентов, используемых на всех этапах производства, испытаний, окончательной проверки и размещения АИС на рынке. Это является дополнением к требованию прослеживаемости завершенной и полной АИС.

7.5.4 Собственность заказчика

Применяются требования, указанные в п. 7.5.4 EN ISO 9001:2000.

7.5.5 Сохранение продукции

Применяются требования, указанные в п. 7.5.5 EN ISO 9001:2000.

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

Применяются требования, указанные в п. 7.6 EN ISO 9001:2000.

8 Измерение, анализ и улучшение

8.1 Общие положения

Применяются требования, указанные в п. 8.1 EN ISO 9001:2000.

8.2 Мониторинг и измерения

8.2.1 Уровень удовлетворенности клиентов

Применяются требования, указанные в п. 8.2.1 EN ISO 9001:2000.

8.2.2 Внутренний аудит

Применяются требования, указанные в п. 8.2.2 EN ISO 9001:2000.

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

Применяются требования, указанные в п. 8.2.3 EN ISO 9001:2000.

8.2.4 Мониторинг и измерение процессов

Применяются требования, указанные в п. 8.2.4  EN ISO 9001:2000.

Изготовитель должен иметь средства для проверки и испытаний, которые подтверждают, что АИС соответствует требуемым функциональным критериям.

Изготовитель должен ссылаться на действующие требования при испытании продуктов, но может выбрать репрезентативную форму проверки при условии, что изготовитель располагает проверяемыми данными, чтобы продемонстрировать, что такое упрощенное испытание является репрезентативным для методик проведения испытаний.

8.3 Контроль за изделиями, не соответствующими требованиям

Применяются требования, указанные в п. 8.3 EN ISO 9001:2000.

Изготовитель должен поддерживать систему таким образом, чтобы в случае, если АИС не соответствует сертификату продукта и она поставлена заказчику, то можно было бы определить заказчика этого изготовителя. Если заказчику поставляется АИС, не соответствующая требованиям, то изготовитель должен предпринять соответствующие действия, чтобы повлиять на возможные или потенциальные последствия несоответствия. Изготовитель также должен письменно сообщить об этом заказчику и соответствующему органу.

Для всех АИС, не соответствующих требованиям, которые были поставлены заказчику, изготовитель, как минимум, в течение 5 лет, должен вести записи о предпринятых действиях

- по информированию клиентов и соответствующего органа;

- по осуществлению любых необходимых корректирующих и предупреждающих действий.

8.4 Анализ данных

Применяются требования, указанные в п. 8.4 EN ISO 9001:2000.

8.5 Улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение

Требования, указанные в 8.5.1 EN ISO 9001:2000, не входят в сферу применения данного стандарта.

8.5.2 Корректирующее действие

Применяются требования, указанные в п. 8.5.2 EN ISO 9001:2000.

8.5.3 Предупредительное действие

Применяются требования, указанные в п. 8.5.3 EN ISO 9001:2000.

9 Оценка

9.1 Первичная оценка

Изготовитель должен иметь метод демонстрации соответствия требованиям настоящего Европейского стандарта.

Примечание – Соответствие может быть продемонстрировано с помощью аудита, проведенного соответствующим органом (или стороной, действующей от имени соответствующего органа). В качестве альтернативы, если изготовитель включил требования настоящего стандарта в сертифицированную систему менеджмента качества (например, EN ISO 9001:2000), то соответствующий орган может принять оценку, выполненную органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с EN ISO/IEC 17021, при условии, что в сферу такой оценки также входят требования настоящего стандарта. При подаче заявки на сертификацию АИС изготовитель должен приложить копию отчета о первоначальной оценке.

При подаче заявки на сертификацию АИС изготовитель должен приложить копию отчета о первоначальной оценке.

9.2 Постоянный надзор

После сертификации АИС изготовитель должен иметь метод демонстрации постоянного соответствия функциональным критериям, указанным в сертификате.

Этот постсертификационный надзор должен быть сосредоточен, в частности, на любых конструкционных изменениях в нормативно-технические документы для сертифицированной АИС, их отчетности перед испытательной лабораторией и соответствующим органом, а также на результатах любой связанной оценки функциональных характеристик.

Примечание – Надзор осуществляется соответствующим органом или от его имени 
(см. EN 15267-1).

Оригинальная АИС

Приложение А
(информационное)

Регистрация изменений с указанием соответствующих номеров деталей и чертежей

Изменения конструкции

Регистрация потенциального влияния изменений, с указанием причин и любых доступных данных испытаний

Оценка потенциального влияния изменений на функциональные характеристики АИС

Оценка, требуются ли дальнейшие испытания; если да, то определение критериев, которые должны быть проверены, и испытаний, которые должны быть проведены

Регистрация решений о проведении испытаний, спецификаций испытаний и любой переписки с испытательной лабораторией и соответствующим органом

Необходимые испытания проведены

Регистрация данных испытаний

Изменения отрицательно сказываются на функциональных характеристиках, указанных в сертификате АИС

Подтверждение постоянного соответствия сертификату АИС

Модифицированная АИС

Новые испытания и сертификация

Рисунок A.1 – Иллюстрация процесса контроля и оценки конструктивных изменений

Библиография

[1]  Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants (Директива 2001/80/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2001 года об ограничении выбросов в воздух определенных загрязняющих веществ от крупных мусоросжигательных заводов).

[2] Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste (Директива 2000/76/EC Европейского парламента и Совета от 4 декабря 2000 года о сжигании отходов).

[3] Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management (Директива Совета 96/62/EC от 27 сентября 1996 года по оценке и управлению качеством атмосферного воздуха).

[4] Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air (Директива Совета 1999/30/EC от 22 апреля 1999 года, касающаяся предельных значений для диоксида серы, диоксида азота и оксидов азота, твердых частиц и свинца в атмосферном воздухе).

[5] Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air (Директива 2000/69/EC Европейского парламента и Совета от 16 ноября 2000 года, касающаяся предельных значений для бензола и оксида углерода в атмосферном воздухе).

[6] Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 relating to ozone in ambient air (Директива 2002/3/EC Европейского парламента и Совета от 12 февраля 2002 года, касающаяся озона в атмосферном воздухе).

[7] Directive 2004/107/EC of the European Parliament and the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air (Директива Европейского парламента и Совета 2004/107/EC от 15 декабря 2004 года, касающаяся мышьяка, кадмия, ртути, никеля и полициклических ароматических углеводородов в атмосферном воздухе).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному европейскому стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 9001:2000 Quality management systems. Requirements (Системы менеджмента качества. Требования) | ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements (Системы менеджмента качества – Требования) | IDT | СТ РК ISО 9001–2016 Системы менеджмента качества. Требования |
| EN ISO/IEC 17021:2006 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента) | ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements (Оценка соответствия - Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента - Часть 1: Требования) | IDT | СТ РК ISO/IEC 17021-1 – 2015 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования |
| Окончание таблицы В.А1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| EN ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories | ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий) | IDT | СТ РК ISO/IEC 17025 – 2018 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |

МКС 13.040.99 IDT Ключевые слова: надзор, автоматизированная измерительная система, АИС, оценка, воздух

МКС 13.040.99 IDT Ключевые слова: надзор, автоматизированная измерительная система, АИС, оценка, воздух

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»  (АГМП)

Исполнительный директор					        Радостовец Н.В.

Директор департамента технического

регулирования метрологии					        Калдарбек А.А.