Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Стальные постоянные системы хранения

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Допуски, деформация и габариты

СТ РК EN 15620–20__

(EN 15620:2008 Steel static storage systems – Adjustable pallet racking – Tolerances, deformations and clearances, IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 15620:2008 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 15620:2008 Steel static storage systems – Adjustable pallet racking – Tolerances, deformations and clearances (Стальные постоянные системы хранения. Регулируемые полочные стеллажи. Допуски, деформация и габариты)

Европейский стандарт EN 15620:2008 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 344 «Стальные постоянные системы хранения»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Классы стеллажей	6

4.1	Общие положения	6

4.2	Класс 100, кран-штабелер	6

4.3	Класс 200, кран-штабелер	7

4.4	Класс 300, очень узкий проход	7

4.5	Класс 400, широкий проход и узкий проход	8

5	Широкий проход и узкий проход. Класс 400	10

5.1	Допуски на пол	10

5.2	Допуски при установке	12

5.3	Пределы деформации	15

5.4	Габариты для единичных грузов и погрузочно-разгрузочного оборудования	15

6	Очень узкий проход. Класс 300	23

6.1	Допуски на пол	23

6.2	Допуски при установке	26

6.3	Пределы деформации	30

6.4	Габариты для единичных грузов и погрузочно-разгрузочного оборудования	31

6.5	Размеры ширины прохода	36

6.6	Станции приема и выдачи	36

7	Краны-штабелеры классов 100 и 200	36

7.1	Допуски на пол	36

7.2	Допуски при монтаже	37

7.3	Ограничения по деформации	44

7.4	Габариты единичного груза и кранового оборудования	49

7.5	Деформации предохранителей заднего упора	49

8	Складские допуски и деформации	49

Приложение А (информационное) Регулируемые компоненты для полочных стеллажей	50

Приложение B  (информационное) Основные принципы безопасности	52

Приложение С  (информационное) Исследования стеллажных изменений	57

Приложение D  (информационное) Влияние деформации при прогибе и провисания        балки на габаритах                                                                                         58

Приложение E (информационное) Дополнительная информация для определения  размеров и габаритов в глубине стойки (Z-направление)	62

Приложение F  (информационное) Дополнительная информация для очень узких  проходов в регулируемых полочных стеллажах	65

Приложение G	(информационное)  Учет допусков и деформаций при определении габаритов                                                                                                           67

Приложение H  (информационное) Рекомендации по допуску верхней направляющей	68

Библиография   	69

Введение

Определение безопасной несущей способности стеллажей является структурной проблемой, и поэтому важны Еврокоды, особенно EN 1993. Наиболее подходящими частями для стеллажей являются EN 1993-1-1 и EN 1993-1-3.

Для применения надежного современного руководства в разработке данных стеллажей и из-за различий в форме конструктивных элементов, деталей и типов соединений, требуется дополнительная техническая информация для Еврокодов.

В область применения CEN/TC 344 входит установление европейских стандартов, обеспечивающих руководство по спецификации, конструкции, методам установки, точности сборки, а также руководство для пользователя по безопасному использованию стальных постоянных систем хранения.

Наряду с необходимостью гармонизированных правил проектирования, послужило причиной того, что Европейская федерация стеллажей (ERF) выступила с инициативой CEN/TC 344. Данный ТК находится в процессе разработки серии европейских стандартов, касающихся стальных постоянных систем хранения:

prEN 15512, Стеллажи сборно-разборные. Нормы расчета;

prEN 15629, Стальные неподвижные системы хранения. Технические условия на оборудование для хранения;

ЕН 15635, Стальные неподвижные системы хранения. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования для хранения.

Предполагается, что данные серии EN будут публиковаться последовательно в течение десяти лет.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Стальные постоянные системы хранения

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Допуски, деформация и габариты

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает допуски, деформации и габариты, относящиеся к производству, сборке и монтажу полочных стеллажей для поддонов, включая взаимодействие с полом. Данные допуски, деформации и габариты важны в отношении функциональных требований и обеспечения надлежащего взаимодействия погрузочно-разгрузочного оборудования, используемого персоналом, обученным и квалифицированным в качестве компетентного, в зависимости от конкретного типа стеллажной системы. Условия взаимодействия также важны при определении надежности системы хранения для обеспечения приемлемо низкую вероятность удара промышленного грузового автомобиля, удара о поддон или поломки системы. Принцип безопасности конструкции, изложенный в prEN 15512, основан в соответствии с настоящим стандартом.

Настоящий стандарт дает рекомендации по ряду вопросов, включая рабочие габариты, ограничения на изготовление, сборку и допуски на монтаж, а также ограничения на прогиб или деформацию под нагрузкой.

Настоящий стандарт ограничивается односкатными стеллажами с регулируемой глубиной, работающими на промышленных грузовых автомобилях или на кранах-штабелерах Ввод, двойная глубина и спутниковые системы будут рассмотрены для включения в документ в будущем.

Настоящий стандарт специально исключает допуски и деформации грузовых автомобилей и кранов-штабелеров. Поставщик автомобильного или штабелерного крана, а также клиент или пользователь несут ответственность за обеспечение того, чтобы допуски, деформации и габариты, указанные в настоящем европейском стандарте для стеллажных систем, были приемлемыми для безопасной эксплуатации всей системы.

Настоящий стандарт содержит указания по использованию в сочетании с самой последней информацией от поставщиков грузовых автомобилей и кранов-штабелеров относительно радиусов поворота, допусков и деформаций кранов-манипуляторов и штабелеров.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

prEN 15512:2019 Steel static storage systems – Adjustable pallet racking systems – Principles for structural design (Стальные статические системы хранения. Системы регулируемых стеллажей для поддонов. Принципы конструирования конструкции).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

prEN 15629:2008 Steel static storage systems – The specification of storage equipment (Стальные статические системы хранения. Спецификация складского оборудования).

prEN ISO 3691-3:2016 Industrial trucks – Safety requirements and verification – Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (ISO/DIS 3691-3:2007) (Автопогрузчики промышленные. Требования безопасности и верификация. Часть 3. Дополнительные требования к погрузчикам с подъемным сиденьем оператора и к погрузчикам, перемещающимся с поднятым грузом).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Регулируемый полочный стеллаж; APR (adjustable pallet racking): Стальная конструкция, состоящая из рам и балок, регулируемых по высоте, специально предназначенных для поддержки стеллажей и единичного груза

Примечание – Основные компоненты стеллажей показаны на рисунке 1. Дополнительную подробную информацию см. В информационном приложении.

Условные обозначения:

1 верхняя поперечная балка

2 габарит между двумя элементами раскосной системы

3 верхняя направляющая

4 стойка рамы каркаса

5 габарит одного элемента раскосной системы

6 крепление рамы

7 элемент крепления

8 балка

9 единичный груз

Рисунок 1 – Компоненты стеллажей

3.2 Ширина прохода (aisle width): Минимальный размер, измеренный по проходу у пола и на любом уровне балки между единичными грузами, расположенными в номинальном положении, или между конструкцией стеллажа.

Примечание – Дополнительную подробную информацию см. В информативном приложении.

3.3 Ширина прохода (racking aisle width): Минимальный размер измеряется по проходу на полу и на любом уровне балки между конструкцией стеллажа.

3.4 Габарит (clearance): Номинальный размер между предметами.

3.5 Координатное позиционирование (coordinate positioning): Позиционирование системы хранения и поиска с использованием глобальных (x и y) координат.

3.6 Деформация (deformation): Смещение из-за внешних воздействий.

3.7 Двойной глубокий стеллаж (double deep racking): Стеллаж, в котором единичные грузы могут храниться на двух глубоких полках из одного прохода установки и доступны специально приспособленному механизму с длинным вылетом.

Примечание – Расположение двойного глубокого стеллажа показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Двойной глубокий стеллаж

3.8 Поверхность пола (Floor surface):

3.8.1 Перепад высот (elevational difference): Размер по вертикали между двумя точками.

3.8.2 Плоскостность (flatness): Характеристики регулярности поверхности на коротком расстоянии, не связанные с базовой линией.

3.8.3 Ровность (levelness): Характеристика регулярности поверхности, связанная с базовой линией.

3.9 Проход (gangway): Пространство для перемещения или транспортировки, не дающий доступ к поверхности для сбора или погрузки стеллажей для хранения.

3.10 Расположение точного позиционирования (location fine positioning): Локальная регулировка механизма относительно компонентов стеллажа в направлениях x и/или y с использованием датчиков на кране и устройств размещения на стеллаже.

3.11 Монтажники (Installers): Обученный и квалифицированный как компетентный персонал, занимающийся сборкой и комплектацией стеллажей на месте расположения.

3.12 Интрузивная укладка (intrusive stacking): Размещение или извлечение поддона, если радиус поворота или длина погрузчика превышает ширину прохода, и часть соответствующего места хранения поддона используется вилками и грузом погрузчика при повороте для размещения или извлечения поддона.

3.13 Механическое погрузочно-разгрузочное оборудование; MHE (mechanical handling equipment): Механическое оборудование, используемое для перевозки груза, подлежащего хранению.

3.14 Движение (Movement):

3.14.1 Определенное движение; DM (defined movement): Область, где механическое погрузочно-разгрузочное оборудование использует фиксированный путь.

Примечание – Определенные зоны перемещения обычно связаны с высокоуровневыми стеллажами для хранения. Компоновка разработана специально для размещения стеллажей и MHE. Складские помещения часто объединяют зоны свободного движения для низкоуровневых действий вместе с областями определенного движения для высокоуровневого хранения.

3.14.2 Свободное движение; FM (free movement): Область, где механическое погрузочно-разгрузочное оборудование (MHE) свободно перемещается в любом направлении.

3.15 Место быстрого доступа (pick up and deposit stations, P and D stations): Места хранения в конце прохода, используемые в качестве интерфейса между различными типами механического погрузочно-разгрузочного оборудования.

Примечание – Место быстрого доступа, показанные на рис. 3, могут использоваться в качестве интерфейса между единичным грузом и погрузочно-разгрузочным оборудованием, которое предназначено для прохода к стеллажам (например, очень узкие пространства [VNA] для грузовых автомобилей или кранов) и конвейеров или свободного движения грузовых автомобилей, которые обслуживают установку. Место быстрого доступа также могут использоваться для точного определения местоположения единичного груза относительно стеллажа. Это часто используется грузовыми автомобилями или кранами, имеющими фиксированную длину хода вилки, и обеспечивает точность в направлениях X и Z при размещении единичного груза на балки стеллажа.

Условное обозначение:

1 свободный доступ грузового автомобиля

2 единичный груз на полках

3 место быстрого доступа

4 очень узкое пространство (VNA)

Рисунок 3 – Пример место быстрого доступа

3.16 Классы стеллажей (Racking Classes):

3.16.1 Стеллажи класса 100 и 200, управляемые краном (crane racking class 100 and 200): Полочные стеллажи, выполненные в виде очень узкой проходной системы и управляемые краном-штабелером, работающие на рельсах и стабилизированные в верхней части мачты с помощью верхней направляющей.

3.16.2 Стеллаж с узким пространством класса 400 (narrow aisle racking class 400): Полочные стеллажи, расположенные аналогично стеллажам с широкими проходами, но имеющие проходы уменьшенной ширины для использования с более специализированными типами погрузчиков.

3.16.3 Стеллаж с очень узким пространством класса 300 (very narrow aisle racking class 300): Полочные стеллажи с шириной проходов, обслуживаемые только грузовыми автомобилями, и ширина единичного груза, а также рабочий габарит, при котором грузовой автомобиль не может повернуться на 90° по поверхности стеллажа для погрузки и выгрузки.

3.16.4 Стеллаж с широким пространством класса 400 (wide aisle racking class 400): Полочные стеллажи, расположенные так, чтобы они создавали проходы достаточной ширины для прохождения оборудования вилочного погрузчика по длине прохода и поворачивалось на 90° в сторону стеллажа для погрузки и выгрузки.

3.17 Эталонные направления (reference directions): Направления под углом 90° друг к другу, связанные с ориентацией стеллажей

Примечание – Опорные направления X, Y и Z определены на рисунке 1. X – это направление вниз, Y – вертикальное направление, а Z – направление поперечного прохода.

3.18 Стеллаж с одним проходом (single deep racking): Полочные стеллажи, где имеется только один проход для нагрузки, который обслуживается погрузочно-разгрузочным оборудованием в этом проходе.

3.19 Спецификация (specification): Подробное описание требований пользователя, включая спецификацию стеллажей и другие данные, такие как условия хранения в помещении, конструкция пола, требования местных органов власти и т. д., включая все детали, влияющие на проект установки или ее конструкцию.

3.20 Спецификатор (specifier): Лицо или компания, которые предоставляют поставщику спецификацию, основанную на требованиях пользователя.

Примечание – Спецификатором может быть консультант, другой специалист, пользователь или поставщик оборудования, действующий в качестве спецификатора.

3.21 Кран-штабелер (stacker crane): Складская и поисковая машина, работающая на рельсе и стабилизированная в верхней части мачты с помощью верхней направляющей.

3.22 Поставщик (supplier): Компания, которая поставляет складское оборудование.

Примечание – Компания может быть первоначальным производителем или промежуточной компанией, действующей в качестве дистрибьютора.

3.23 Допуски (tolerances): Отклонения размеров от номинального размера или положения, возникающие при изготовлении, сборке и монтаже погрузочно-разгрузочного и складского оборудования, а также другие аспекты окружающей среды, которые могут повлиять на систему, такие как здание, единичный груз и бетонный пол.

3.24 Пользователь (user): Компания или лицо, которое ежедневно управляет и управляет установкой и несет ответственность за постоянную безопасность установки.

3.25 Очень узкое пространство; VNA (very narrow aisle): Проход ширины для обслуживания только для грузового автомобиля и ширины загрузки агрегата плюс рабочий габарит, при котором грузовой автомобиль не может поворачиваться на 90° в сторону стойки для погрузки и выгрузки.

- Классы стеллажей

Общие положения

Допуски на монтаж, деформации и габариты разделены на четыре группы для соответствия общим требованиям четырех групп погрузочно-разгрузочного оборудования. Стеллажи для каждой классификации требуют различных стандартных допусков при установке, деформаций и минимальных габаритах для безопасной эксплуатации. См. приложение B для получения дополнительной информации об общих принципах безопасности.

Класс 100, кран-штабелер

Полочные стеллажи устанавливаются для очень узкой проходной системы, и управляются краном-штабелером. Проходы достаточно широки только для крана-штабелера или ширины груза и рабочего габарита, как показано на рисунке 4.

Краны-штабелеры имеют автоматическое управление, не имеют системы точного позиционирования в местах хранения единичных грузов и обычно предназначены для систем хранения высотой менее 18 м.

Класс 200, кран-штабелер

Установки с крановым управлением, в которых краны-штабелеры управляются автоматически и имеют систему точного позиционирования в местах хранения груза. Также включает установки, где кран-штабелер управляется вручную.

Класс 300, очень узкий проход

4.4.1 Общие положения

Стеллажи для очень узких проходов класса 300 устанавливаются с проходами шириной для обслуживания только грузовыми автомобилями, и ширина единичного груза плюс рабочий габарит должны быть, как показаны на рисунке 5.

Единичные грузы используются в проходах без необходимости выполнения поворота грузового автомобиля к поверхности стеллажей.

Определения грузовых автомобилей см. в prEN ISO 3691-3.

Грузовые автомобили обычно направляются по длине прохода вдоль направляющих или с помощью проводной системы наведения и имеют фиксированные или поднимающиеся кабины.

Рисунок 4 – Стеллаж с проходом для кранов

4.4.2 Класс 300А, очень узкий проход

Установка в очень узких проходах Класс 300A – место, где оператор грузового автомобиля поднимается и опускается вместе с единичным грузом и имеет ручную регулировку высоты для позиционирования груза «вверх». В качестве альтернативы оператор остается на уровне земли и использует вспомогательное средство для обеспечения видимости, такое как замкнутая телевизионная система (CCTV) или аналогичная система для направления оператора.

4.4.3 Класс 300B, очень узкий проход

Установки с очень узкими проходами Класс 300B – это те, в которых оператор грузового автомобиля остается на уровне земли и не использует опосредованную визуальную помощь.

Рисунок 5 – Стеллаж с очень узким проходом

Класс 400, широкий проход и узкий проход

4.5.1 Класс 400, широкий проход

Стеллажи с широкими проходами расположены так, чтобы оставлять проходы достаточной ширины для прохождения подъёмно-транспортного средства по длине прохода и с возможностью поворота на 90° к поверхности стойки для погрузки и разгрузки, как показано на рисунке 6.

4.5.2 Класс 400, узкий проход

Стеллажи с узкими проходами, класс 400 – полочные стеллажи, расположенные аналогично стеллажам с широкими проходами, но имеющие проходы уменьшенной ширины, используемые с более специализированными типами погрузчиков, как показано на рисунке 7.

Рисунок 6 – Стеллаж с широким проходом для грузового автомобиля

Рисунок 7 – Стеллажи с узким проходом для штабелёра

- Широкий проход и узкий проход. Класс 400

Допуски на пол

5.1.1 Определение E

E – перепад высот между соседними фиксированными точками на расстоянии 3 м, как показано на рисунке 8.

Условные обозначения:

1 уровень профиля пола, но не ровный

2 уровень профиля пола, но не прямой

X 3 м

E перепад высот между соседними фиксированными точками на расстоянии 3 м

Рисунок 8 – Плоскостность, неровность и перепад высот

5.1.2 Предельные значения для E

Значения ESD для горизонтальных внутренних полов не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Предельные значения ESD

| Классификация | Уровень верхней балки м | ESD мм |
| --- | --- | --- |
| FM1 Грузовой автомобиль без бокового смещения | более 13 | 2,25 |
| FM2 Грузовой автомобиль без бокового смещения | 8 - 13 | 3,25 |
| FM3 Грузовой автомобиль без бокового смещения | до 8 | 4,0 |
| FM3 Грузовой автомобиль с боковым смещением | до 13 | 4,0 |

Примечание – Конструкция для FM1 более обременительна, чем конструкция для FM2 и FM3, и ее следует указывать только для установок с уровнем верхней балки более 13 м или в тех случаях, если другие эксплуатационные требования требуют более высокий стандарт плоскостности пола.

Данные пределы могут быть ослаблены при условии, что спецификатор удовлетворен тем, что система может работать безопасно, принимая во внимание следующие пункты:

- а) тип используемой MHE;

- высота подъема;

- локализованные уклоны пола в зонах, где выполняются подъемные операции MHE;

- зависящие от времени изменения поверхности пола.

ESD – стандартное отклонение значений L, взятых на сетке 3 м.

Сетка 3 м – сетка точек над площадью пола 3 м друг от друга в двух направлениях, ортогональных зданию.

Все точки на 3-метровой сетке должны находиться в пределах ± 15 мм от горизонтальной базовой точки, где базовая плоскость проходит через все или значительную часть здания.

Допуски при установке

Максимально допустимые допуски после монтажа, если стеллажи находятся в ненагруженном состоянии, должны быть такими, как указано в таблицах 2 и 3 и на                  рисунке 9.

Примечание – Допуски на установку также применимы, если стеллаж демонтируется и устанавливается заново.

Таблица 2 – Допуски, измеренные по горизонтали

| Горизонтальные допуски для плоскости X Z мм |  |
| --- | --- |
| Код измерительного размера и описание допусков | Допуски при монтаже стеллажа класса 400 |
| δA Отклонение от номинального размера чистой ширины входа между двумя стеллажами на любом уровне балки | + / - 3 |
| δAt Отклонение от номинального размера общей длины стеллажа, кумулятивно с количеством отсеков 'n', измеренных около уровня пола | + / - 3n |
| δB0 Отклонение от номинала фронта стеллажа относительно соответствующей «базовой линии системы Z» установки, измеренное вблизи уровня пола | + / - 10 |
| BF Несоосность вертикальных стеллажей поперёк раме | + / - 20 |
| Cx Из отвеса каждой рамы в Х-направлении | + / - H/350 |
| Cz Из отвеса каждой рамы в Z-направлении | + / - H/350 |
| δD Отклонение от номинального размера глубины стеллажа (одна рама) | + / - 6 |
| δE Отклонение от номинального размера ширины прохода около уровня пола | + / - 15 |

Окончание таблицы 2

| Горизонтальные допуски для плоскости X Z мм |  |
| --- | --- |
| Код измерительного размера и описание допусков | Допуски при монтаже стеллажа класса 400 |
| δF Отклонение от номинала прямолинейности прохода, измеренного около уровня пола, относительно «базовой линии системы проходов | + / - 15 |
| Gz Прямолинейность балки в направлении | + / - A/400 |
|  | большое допустимое отклонение к следующему |
| Jx Прямолинейность в направлении X между балками, разнесенными на HB | + / - 3 или + / - HB/400 |
| Jz Начальная кривая вертикальной рамы в направлении | + / - H/500 |
| Tw Изгиб балки в середине отсека | 1o на м |

Таблица 3 – Допуски, измеренные по вертикали

| Вертикальные допуски для направления Y, мм |  |
| --- | --- |
| Код измерительного размера и описание допусков | Допуски при монтаже, для стеллажей класса 400 |
|  | большое значение допуска к следующему |
| Gy Прямолинейность балки в направлении | + / - 3 или + / - A/500 |
| δH1A Изменение в верхней части нижнего уровня балки над опорной плитой | + / - 10 |
| δH1 Изменение вершины любого уровня балки H1 над уровнем нижней балки | + / - 5 или + / - H-/500 |
| Hy Изменение уровней поддержки между передней и задней балками в отделении | + / - 10 |

Примечание – Анализ измерений может использоваться для измерения допусков и габаритов при установке перед загрузкой стеллажа. Допуски, указанные в настоящем европейском стандарте, могут быть неприменимы после загрузки стеллажей.

Анализ измерений могут быть завершены, если этого требуют отдельные контракты (см. приложение C).

Условные обозначения:

А четкий проем между двумя стеллажами

B0 расстояние между базовой системой Z и передней частью стеллажа

BF смещение противостоящих стеллажей поперёк раме

Cz, Cx вне вертикального положения в направлениях z и x соответственно

D глубина стеллажа

Е ширина прохода

F расстояние от системы прохода X опорной точки на переднюю поверхность в вертикальном положении

Gz, Gy прямолинейность балки в направлениях z и y соответственно

Н высота от верхней части опорной плиты к верхней части вертикально

HB высота от вершины уровня балки до вершины уровня балки выше

Hy изменение уровней поддержки между передней и задней балками в отделении

H1A высота от верхней части опорной плиты к верхней части нижнего уровня балки

H1 высота от вершины нижнего уровня балки до вершины другого уровня балки

Jx прямолинейность в направлении х между соседними уровнями балки

Jz начальная прямолинейность стеллажа в направлении z

L расстояние от центра до центра стойки

Рисунок 9 – Горизонтальные и вертикальные допуски

Пределы деформации

5.3.1 Деформации пола

Относительные деформации должны быть включены на этапе планирования, и информация должна быть предоставлена спецификатором или клиентом поставщику стеллажей для оценки дополнительных напряжений в стеллажах.

Кратковременное и долговременное поведение плиты/подструктуры пола должно приниматься во внимание при оценке деформации.

5.3.2 Пределы деформации пучка в Y-направлении

В тех случаях, если балочные отсеки фактически непрерывны в двух или трех отделениях, следует учесть как провисание, так и деформацию балочного отсека (см. приложение D).

Максимальная деформация опорных балок под нагрузкой не должна превышать критерий исправности.

Предельные значения прогиба должны согласовываться со спецификатором в зависимости от проекта с учетом конкретных требований установки.

При отсутствии каких-либо особых требований следует использовать следующие предельные значения прогиба:

максимальное вертикальное отклонение балки:		L/200

где L – длина балки;

максимальный вертикальный прогиб кантилевера:		L/100

где L – длина кантилевера от центральной линии в вертикальном положении.

5.3.3 Деформации рамы в X и Z-направлениях

Предельные значения прогиба должны согласовываться со спецификатором в зависимости от проекта с учетом конкретных требований установки.

При отсутствии каких-либо особых требований следует использовать следующие предельные значения прогиба.

Допустимая деформация качания (перемещения) стеллажей в X или Z- направлениях из-за приложенных нагрузок не должна превышать 1/200 высоты стеллажа, измеренной от вертикальных положений ненагруженного стеллажа после завершения монтажа.

Габариты для единичных грузов и погрузочно-разгрузочного оборудования

5.4.1 Габариты, касающиеся размещения единичных грузов

Габариты должны учитываться применительно к общему измерению поддона и нагрузки (т. е. включая любой свес груза). Максимальные размеры единичного груза должны быть указаны спецификатором или пользователем.

5.4.2 Горизонтальные боковые и вертикальные габариты в промежутке между двумя балками

5.4.2.1 Штабелёры и грузовые автомобили

Горизонтальные и вертикальные габариты для грузовых автомобилей не должны быть меньше значений, показанных на рисунке 10 и в таблице 4.

Примечание – В средах с высоким риском (см. B.4), как определено спецификатором, для поддержания безопасных условий труда могут потребоваться большие габариты.

Условные обозначения:

1 поддон со свесом

2 поддона без свеса

3 балка без провеса

Рисунок 10 – Горизонтальные и вертикальные габариты для грузовых автомобилей

Таблица 4 – Горизонтальные и вертикальные габариты в промежутке между двумя балками для грузовых автомобилей

| Высота балки Yh от пола до уровня балки мм | X3 X4 X5 X6 мм | Y3 мм |
| --- | --- | --- |
| 3000 | 75 | 75 |
| 6000 | 75 | 100 |
| 9000 | 75 | 125 |
| 13000 | 100 | 150 |

Меньшие значения Y3, X3 X4 X5 X6, но не менее 75 мм, могут использоваться при условии использования вспомогательного средства обеспечения видимости, такого как замкнутая телевизионная система (CCTV) или эквивалентной системы, чтобы направлять оператора. Автоматический выбор высоты или отметки на стеллаже не должны рассматриваться как достаточное обоснование.

На уровне пола минимальный габарит должен составлять 75 мм плюс Yb, где Yb – требуемое пространство между полом и нижней частью поддона при извлечении или размещении, как в случае со штабелёром для размещения высоты кронштейнов, если поддон или его нагрузка шире, чем размер между опорами кронштейна. Yb должен быть предоставлен поставщиком грузовых автомобилей.

Примечание – Вертикальные габариты Y3 варьируются в зависимости от высоты стеллажа и местоположения единичного груза. Для других значений Yh габариты могут быть получены путем линейной интерполяции.

5.4.2.2 Портальный штабелёр

При поднятии или размещении единичного груза на полу с обеих сторон поддона должно оставаться свободное пространство для прохождения ножек штабелёра с любой стороны к грузу. Ножка должна находиться на расстоянии не менее 75 мм от стоек рамы, как показано в X7 на рисунке 11. Если имеется нижняя балка, ножка должна быть на расстоянии не менее 40 мм от нижней части балки, как показано в Y4 на рисунке 11.

Условные обозначения:

X7 расстояние между стойкой и ножкой

Y4 расстояние между нижней балкой и ножкой

Рисунок 11 – Размеры габаритов для штабелёра

5.4.2.3 Требования к габаритам между ограждениями колонн, опорными плитами и стойками

Следующее должно использоваться для определения требований к горизонтальному габариту в бухте с опорными плитами и ограждениями колонны, которые находятся в зоне габарита:

- опорные плиты и болты на расстоянии до 75 мм от стойки могут находиться в зоне габарита без увеличения требований к габариту;

- отдельно стоящие ограждения колонн на высоте до 600 мм от плиты пола и от         25 до 40 мм от вертикальной поверхности могут находиться в зоне габарита без увеличения требований к габариту;

- ограждения колонн, соединенные с вертикальной стойкой на высоте до 1000 мм от плиты пола и 15 мм от вертикальной поверхности, могут находиться в зоне габарита без увеличения требований к габариту.

5.4.3 Горизонтальный габарит по глубине

5.4.3.1 Требования

Горизонтальные габариты по глубине показаны на рисунке 12.

Условные обозначения:

1 проход

2 балки

3 поддон со свесом

4 поддон без свеса

5 безопасный задний упор, препятствующий креплению или стене за единичными грузами

6 отсутствие препятствий за единичными грузами

Z1 габарит между задними поддонами или составом груза

Z2a, Z2b свес поддона от передней и задней балок соответственно

Z3 габарит между поддоном или грузоподъемным механизмом и безопасным задним упором, препятствующим креплению или стенке за единичными грузами

Рисунок 12 – Горизонтальные габариты по глубине

Горизонтальный габарит в глубине Z связан с:

- максимальной нагрузкой на свесе задней части полки;

- допуском размещения нагрузки в Z-направлении (Z2).

Таким образом, в случае стеллажей, соединенных встык, пространство Z1 между двумя полками, соединенными встык и/или составом груза должно быть больше или равно 2 Z2, но не менее 100 мм. Если за единичным грузом находится предохранительный задний упор, Z3 должен быть больше или равен Z2, но не менее 50 мм.

5.4.3.2 Концентрическое положение, ручное Z-позиционирование

Концентрическое положение с ручным Z-позиционированием поддона с:

а) единичным грузом поддерживается парой стеллажных балок спереди и сзади;

b) свесом грузоподъемного аксессуара (поддона), равный на передней и задней балках с вылетом Z2, равным (50 ± 10) мм.

Допуск между рамой и положением балки может составлять 10 мм.

Допуск размещения в направлении Z должен составлять (± 50) мм от номинального положения.

Поэтому в случае стеллажей, соединенных встык, номинальный габарит Z1 между двумя единичными грузами, расположенными встык должен быть больше или равен              100 мм (2Z2).

5.4.3.3 Неконцентрическое положение и/или Z2 ≠ 50 мм

Данное неконцентрическое положение, когда единичный груз на переднюю или заднюю часть балок должна быть указана спецификатором или поставщиком грузовых автомобилей. Допуск размещения в Z-направлении от номинального положения должен быть указан спецификатором или поставщиком грузовых автомобилей.

В случае стеллажей, соединенных встык, номинальный габарит Z1 между двумя единичными грузами, расположенными встык, должен быть больше или равен двойным допускам при размещении в Z-направлении, как указано спецификатором или поставщиком грузового автомобиля, но не менее 100 мм.

Примечание – Могут использоваться аксессуары, такие как опорные стойки для поддонов или деревянные настилы, что приводит к гораздо большему диапазону допустимых глубин. В целом, когда используются опорные стойки для поддонов, поддон ограничен глубиной рамы без свесов спереди или сзади.

См. приложение E для получения дополнительной информации.

5.4.4 Размеры ширины прохода

5.4.4.1 Минимальный проход в проходе для поворота грузового автомобиля на             90 градусов

Ширина поворота 90 градусов для грузового автомобиля и груза определяется поставщиком грузового автомобиля с учетом указанных проектных размеров единичного груза (см. приложение B).

Минимальный габарит в проходе определяется спецификатором на основе анализа риска с минимальным допуском маневрирования 200 мм, т. е. минимальный габарит с обеих сторон должен составлять 100 мм (см. приложение B).

Там, где в проходе имеется система двустороннего движения, также должны применяться требования к габаритам 5.4.5.

5.4.4.2 Самая низкий единичный груз

Габариты проходов основаны на том требовании, чтобы в тех случаях, когда на бетонный пол опирается низкий единичный груз в стеллажах, поддон или его груз должны быть расположены таким образом, чтобы не нарушать ширину прохода в свету.

5.4.4.3 Интрузивная укладка

Интрузивная укладка единичного груза на грузовых автомобилях не должна рассматриваться в рамках настоящего документа.

5.4.5 Габариты проходов

Для проходов только в одну сторону минимальная ширина прохода должна быть больше общей ширины грузового автомобиля или груза плюс 600 мм, как показано на рисунке 13.

Для двусторонних проходов грузовых автомобилей минимальная ширина прохода должна быть больше, чем удвоенная общая ширина грузового автомобиля или двойная ширина груза, плюс 900 мм, как показано на рисунке 14.

Пешеходное движение должно быть отделено от движения транспортных средств, если это возможно, и это может быть национальным требованием. В тех случаях, когда пешеходное движение не может быть разделено, минимальный габарит в 500 мм должен быть обеспечен как минимум на одной стороне.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

1 механический автомобиль

2 единицы груза

Рисунок 13 – Габариты прохода для односторонней системы грузового автомобиля без пешеходного движения

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

1 механический автомобиль

2 единицы груза

Рисунок 14 – Габариты прохода для двусторонней системы грузового автомобиля без пешеходного движения

- Очень узкий проход. Класс 300

Допуски на пол

6.1.1 Определение E, Z и ZSLOPE

E – перепад высот между соседними фиксированными точками на расстоянии 3 м друг от друга.

Z – размер между центрами передних колес грузовых автомобилей в мм, а ZSLOPE - поперечный уклон между центрами передних колес грузовых автомобилей в мм на м, что обусловлено допусками и деформациями.

6.1.2 Определение dZ и dX

dZ – разность высот между фактическими центрами передних колес грузовых автомобилей.

dX – разность высот между центром передней оси и центром задней оси. Предполагается, что расстояние между осями составляет виртуальный размер 2 м.

dZ и dX должны быть определены, как показано на рисунке 15.

Условные обозначения:

Z размер между центрами передних колес грузового автомобиля в мм,

Х ширина колесной базы или 2000 мм

Рисунок 15 – Определение dZ и dX

Интервал данных, минимальный интервал измерения между показаниями, должен быть меньше или равен 300 мм с дополнительными показаниями в пределах 50 мм от каждой стороны стыков.

6.1.3 Определение d2Z и d2X

d2Z – это изменение dZ при движении вперед на 300 мм вдоль колеи колес.

d2X – это изменение dX при движении вперед на 300 мм вдоль колеи колес.

d2Z и d2X должны быть определены, как показано на рисунках 16 и 17.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 16 – Определение d2Z = dZ2 – dZ1

Размеры в миллиметрах

Рисунок 17 – Определение d2X = dZ2 – dZ1

6.1.4 Предельные значения свойств

Для класса 300B общие допуски на пол должны рассматриваться на индивидуальной основе проекта.

Для класса 300A значения свойств не должны превышать значений, указанных в таблицах 5 и 6a. Значения в Таблице 6b основаны на MHE с колесной базой 2000 мм, для других измерений разработчик может корректировать значения на основе линейной экстраполяции. Значения, приведенные в таблице 6b, или экстраполированные значения не должны превышаться.

Различные классификации этажей в таблицах 6a и 6b могут использоваться для предельных значений, указанных в направлениях по нижнему и поперечному проходам.

Примечание – Значения, приведенные в таблице 6a, относятся к безопасным габаритам между MHE и стеллажом. Значения, приведенные в таблице 6b, относятся к качеству прохода MHE и оказывают ограниченное влияние на безопасные габариты между MHE и стеллажами.

Таблица 5 – Классификация и предельные значения ZSLOPE и ESD

| Классификация | Верхний уровень луча m | ZSLOPE мм на м | ESD мм |
| --- | --- | --- | --- |
| DM 1 | более 13 | 1,3 | 3,25 |
| DM 2 | 8 to 13 | 2,0 | 3,25 |
| DM 3 | Менее 8 | 2,5 | 3,25 |

Таблица 6a – Предельные значения dZ и d2Z

| Классификация | dZ | d2Z |
| --- | --- | --- |
| расчет | Z × Zslope | dZ × 0,75 |
| DM 1 | Z × 1,3 | Z × 1,0 |
| DM 2 | Z × 2,0 | Z × 1,5 |
| DM 3 | Z × 2,5 | Z × 1,9 |

Таблица 6b – Предельные значения dX и d2X

| Классификация | dX | d2X |
| --- | --- | --- |
| расчет | 2 × 1,1 × Zslope | Фиксированная величина |
| DM 1 | 2,9 | 1,5 |
| DM 2 | 4,4 | 2,0 |
| DM 3 | 5,5 | 2,5 |

Уровень плиты пола должен быть в пределах (± 15) мм от базового уровня.

Допуски при установке

6.2.1 Общие положения

Максимально допустимые допуски после монтажа, если полки находятся в ненагруженном состоянии, должны быть такими, как указано в таблицах 7 и 8 и на            рисунке 18.

Примечание – Допуски на монтаж, деформации и габариты также применимы, если стеллаж разобран и отремонтирован.

Таблица 7 – Допуски, измеренные по горизонтали

| Горизонтальные допуски для плоскости X Z мм |  |
| --- | --- |
| Код измерительного размера и описание класса допуска | Допуски при монтаже стеллажей класса 300 |
| δA Отклонение от номинального размера чистой ширины входа между двумя стойками на любом уровне балки | + / - 3 |
| δAt Изменение от номинального размера общей длины стеллажа, кумулятивного с числом стоек «N», измеренной так близко, как это может быть в опорной плите | + / - 3n |
|  | Чем больше значение следующего |
| B Несоосность стоек по проходу, кумулятивно с количеством отсеков 'n', измеренных около уровня пола. | + / - 10 or Для класса 300A: + / - 1,0n Для класса 300B: + / - 0,5n |
| Для класса 300A это относится только к стойкам прохода | + / - 10 |
| Для класса 300B это относится к проходу и задним стойкам | + / - H/500 |
| δB0 Изменение от номинального стоечного фасада в конце P и D по отношению к установке «Система Z базовой линии» заинтересованной, измеренный вблизи уровень пола | Без фиксированного хода / - H / 500 Для фиксированного хода / - H / 750a |
| Cx из отвеса каждой рамы в направлении X | Для одинарной рамы / - 3 Для двойной рамы / - 6 |
| Cz Из отвеса каждой рамы в направлении Z | + / - 5 |
| δD Отклонение от номинального размера глубины стойки (одинарная или двойная рама) | +5 / - 0 |
| δE Отклонение от номинального размера ширины прохода около уровня пола | + / - 5 |
| δE1 Отклонение от номинального размера ширины между направляющими | + / - 10 |
| δE2 Отклонение от стоек, с одной стороны, до направляющей | + / - 5 |
| 8F Отклонение от номинала прямолинейности прохода, измеренного на уровне пола относительно «базовой линии системы проходов X» или в соответствии с указаниями поставщика грузового автомобиля | + / - A/400 |
|  | Чем больше значение следующего |
| Jx Прямолинейность в направлении X между балками, разнесенными на HB. | + / - 3 или + / - HB/750 |

Окончание таблицы 7

| Горизонтальные допуски для плоскости X Z мм |  |
| --- | --- |
| Код измерительного размера и описание класса допуска | Допуски при монтаже стеллажей класса 300 |
| Jz Начальная кривая вертикальной рамки в направлении Z | + / - H/500 |
| 8M Допуск верхней направляющей | Определяется спецификатором или производителем грузового автомобиля. |
| Tw Изгиб балки в середине отсека | 1o на м |
| _________________________________ a H/500 также является приемлемым значением, при условии, что блоки поддонов или опоры выступают над передней балкой на 75 мм или более и блоки или опоры поддерживаются на балке. |  |

Таблица 8 – Допуски, измеренные по вертикали

| Вертикальные допуски для направления Y (мм) |  |
| --- | --- |
| Код измерительного размера и описание класса допуска | Допуски при монтаже стеллажей класса 300 А и В |
|  | Чем больше значение следующего |
| Gy Прямолинейность балки в направлении Y | + / - 3 или + / - A/500 |
| δH1 Изменение вершины любого уровня балки H1 над уровнем нижней балки | 300A: + / - 5 или + / - H1/500 300B: + / - 3 или + / - H1/1 000 |
| δH1A Отклонение вершины первого уровня балки от уровня пола на каждой стойке | + / - 7 |
| δH3 Допуск верхней направляющей, если имеется | Если определено поставщиком или производителем грузового автомобиля |
| Hy Изменение уровней поддержки нагрузки блока между передними и задними балками отсека | + / - 10 |

Примечания

1 Измерительный анализ может использоваться для измерения допусков при установке перед загрузкой стеллажа. Допуски, указанные в настоящем европейском стандарте, могут быть неприменимы после загрузки стеллажей. Обследования измерений проводятся, если этого требуют индивидуальные контракты (см. приложение C).

2 Отдельные габариты, приведенные в настоящем документе, являются минимальными значениями. Спецификатор должен определять общие габариты системы, используя габариты и допуски, как указано в настоящем документе. Если требуются большие габариты, они должны быть указаны поставщиком или спецификатором (см. приложение F).

3 Спецификатор должен определять, должны ли все значения допуска быть наихудшим случаем или значения могут отличаться от цифр, указанных в настоящем документе, по техническим или экономическим причинам, если функциональность всей системы может быть гарантирована (см. приложение G).

Условные обозначения:

А четкий проход между двумя стойками

B0 расстояние между базовой системой Z и передней частью стойки

В1, В2 смещение стоек по проходу в отсеках 1 и 2 соответственно

Cz, Cx из вертикального положения в направлениях z и x соответственно

D отрезок балки

Е ширина прохода

E1 расстояние между направляющими

E2 расстояние между направляющей и передней частью направляющей

F расстояние от системы проходов Х опорная и передняя сторона в вертикальном положении

F1 отклонение между соседними стойками, измеренное около уровня пола в направлении z

Gz, Gy прямолинейность балки в направлениях z и y соответственно

Н высота от верхней части опорной плиты к верхней части вертикально

HB высота от вершины уровня балки до вершины уровня балки

Hy изменение уровней опоры между передней и задней балками в отсеке

H1A высота от верхней части опорной плиты к верхней части нижнего уровня балки

H1 высота от вершины нижнего уровня балки до вершины любого другого уровня балки

Jx прямолинейность в направлении х между смежными уровнями балки

Jz начальная прямолинейность стойки в направлении оси z

L расстояние от центра до центра стойки

М расстояние от передней части стойки до центра верхней направляющей

Рисунок 18 – Горизонтальные и вертикальные допуски

6.2.2 Поле допуска рам в направлении X

Поле допуска взаимно противоположных рам, возникающее из-за смещения стойки, оснований из отвеса и кривизны вертикальных секций, не должно превышать WE.

Данный допуск применим только к классификации 300B.

WE = W + 2Cx + Bmax +2JX                                                    (1)

где WE – поле допуска взаимно противоположных рам, возникающих в результате смещения стойки, оснований из отвеса и кривизны вертикальных секций;

W – вертикальная ширина;

Cx – вертикальное положение из таблицы 7;

Bmax – 10 мм или 0,5n из таблицы 7;

Jx – прямолинейность между уровнями балки из таблицы 7.

Примечание – Данный допуск помогает оператору уровня пола визуально определять местоположение поддонов, используя взаимно противоположные места.

Пределы деформации

6.3.1 Деформации пола

Относительные деформации пола должны быть включены на этапе планирования, и информация должна быть предоставлена спецификатором или клиентом поставщику стеллажей для оценки дополнительных напряжений в стеллажах.

Пределы, приведенные в 6.1, включают деформацию плиты пола.

Деформация плиты перекрытия должна рассматриваться на индивидуальной основе проекта для возможности оценки влияния деформации на работу MHE и согласовать его с пользователем и спецификатором MHE.

6.3.2 Пределы деформации пучка в Y-направлении

Предельные значения прогиба должны согласовываться со спецификатором в зависимости от проекта с учетом конкретных требований установки.

При отсутствии каких-либо особых требований, предельные значения деформации, приведенные в таблице 9, должны использоваться в месте расположения наконечников вил.

В тех случаях, когда балочные отсеки фактически непрерывны в двух или трех отсеках, возможно, необходимо принимать во внимание как провисание, так и деформацию балок (см. приложение D).

Таблица 9 – Максимальная деформация опорных балок под нагрузкой в области кончиков вил (мм)

| Тип балки | Класс 300А мм |  | Класс 300В мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изгибная деформация | c c | d b | c c | d b |
| Нормальная балка | L/200 a | L/200 a | L/200 a макс. 10 мм уровня балки выше 6 м | L/200 a |
| Консольная балка | L/100 a макс. 15 мм |  | L/100 a макс. 15 мм макс. 10 мм уровня балки выше 6 м |  |
| ___________________ a L – длина балки (от центральной линии до вертикальной). b Прогиб. c Провисание. |  |  |  |  |

6.3.3 Рамочные деформации

Предельные значения прогиба должны согласовываться со спецификатором в зависимости от проекта с учетом конкретных требований установки.

При отсутствии каких-либо особых требований следует использовать следующие предельные значения прогиба:

Деформация качания (перемещения) стоек стойки в направлениях X или Z из-за приложенных нагрузок не должна превышать 1/200 высоты стойки, измеренной от вертикальных положений ненагруженной стойки после завершения монтажа.

Смещение оси Y любого уровня балки зависит от накопления деформации сжатия на отдельных вертикальных длинах между уровнями балки ниже рассматриваемого уровня и должно учитываться спецификатором или поставщиком грузового автомобиля при рассмотрении системы выбора высоты.

Данные значения должны быть предоставлены поставщиком стойки.

Примечание – Большинство поставщиков APR используют высокопрочные стали при изготовлении их холоднокатаных вертикальных профилей. Это означает, что осевое напряжение в вертикальном положении может быть выше, чем для сталей с более низкой прочностью, что приводит к более упругому укорочению.

6.3.4 Деформация направляющей

На деформацию верхней и нижней направляющих влияет тип очень узкого прохода грузового автомобиля. Сечение рельса и требования к размеру и креплению должны быть указаны поставщиком грузового автомобиля.

Габариты для единичных грузов и погрузочно-разгрузочного оборудования

6.4.1 Габариты, связанные с размещением единичных грузов

Габариты должны учитываться применительно к максимальным размерам единичных грузов, которые должны быть указаны поставщиком или пользователем. Если нет конкретных значений проекта, должны использоваться следующие пункты, и спецификатор должен гарантировать, что значения приемлемы в соответствии с общими требованиями системы.

Примечание – Следующие соображения следует уделять особое внимание при принятии любых решений относительно габаритов при проектировании макетов стеллажей для класса 300A или 300B:

- Деформация тележки VNA увеличивается с увеличением высоты и вылетом груза. Износ механизмов грузового автомобиля, шин и т. д. влияет на эти деформации во всех направлениях X, Y и Z;

- Вертикальность грузового автомобиля в направлениях X и Z изменяется по мере движения грузового автомобиля вдоль прохода из-за небольших колебаний уровня пола. Вертикальность преувеличена из-за увеличения высоты установок VNA.

6.4.2 Горизонтальные и вертикальные габариты в отсеках

Минимальные габариты по горизонтали и вертикали должны быть такими, как указано на рисунке 19 и в таблице 10. Между смежными единичными грузами или между единичным грузом и вертикальным расстоянием должен поддерживаться интервал, по меньшей мере, в 75 мм.

Примечание – Если оборот единичных грузов относительно высок или когда это указывают другие обстоятельства, данный минимальный габарит следует увеличить.

Условные обозначения:

1 поддон со свесом

2 поддона без свеса

3 балка без провеса

Рисунок 19 – Горизонтальные и вертикальные габариты

Таблица 10 – Горизонтальные и вертикальные габариты

|  | Стеллаж класса 300A мм |  | Стеллаж класса 300B мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота балки Yh от земли до (мм) | X3 X4 X5 X6 | Y3 | X3 X4 X5 X6 | Y3 |
| 3000 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6000 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| 9000 | 75 | 75 | 75 | 125 |
| 12000 | 75 | 75 | 100 | 150 |
| 15000 | 75 | 75 | 100 | 175 |

Для других значений Yh габариты могут быть получены путем линейной интерполяции.

Габарит Y3 до первого уровня балки должен быть увеличен на высоту направляющего рельса, если грузовой автомобиль должен разместить нагрузку нижнего блока на полу над установленным на полу направляющим рельсом.

6.4.3 Горизонтальный габарит по глубине

6.4.3.1 Требования

Горизонтальные габариты по глубине показаны на рисунке 20.

Условные обозначения:

1 проход

2 балки

3 поддон со свесом

4 поддон без свеса

5 безопасный задний упор, препятствующий креплению или стене за единичными грузами

6 отсутствие препятствий за единичными грузами

Z1 габарит между задними поддонами или составом груза

Z2a, Z2b свес поддона от передней и задней балок соответственно

Z3 габарит между поддоном или грузоподъемным механизмом и безопасным задним упором, препятствующим креплению или стенке за единичными грузами

Рисунок 20 – Горизонтальные габариты по глубине

Горизонтальный габарит в глубине Z связан с:

- максимальной нагрузкой на свесе задней части полки;

- допуском размещения нагрузки в Z-направлении (Z2).

Таким образом, в случае стеллажей, соединенных встык, пространство Z1 между двумя полками, соединенными встык и/или составом нагрузки должно быть больше или равно 2 Z2, но не менее 100 мм. Там, где за единичным грузом имеется безопасный задний упор и ручное позиционирование Z, Z3 должен быть больше или равен Z2, но не менее            50 мм, для фиксированного хода Z3 должен быть поставлен поставщиком грузового автомобиля.

6.4.3.2 Концентрическое положение, ручное Z-позиционирование

Концентрическое положение с ручным Z-позиционированием поддона с:

- единичный груз поддерживается парой стеллажных балок спереди и сзади;

- свесом грузоподъемного аксессуара (поддона), равный на передней и задней балках с вылетом Z2, равным (50 ± 10) мм.

Допуск между рамой и положением балки может составлять 10 мм.

Допуск размещения в направлении Z должен составлять (± 50) мм от номинального положения.

Поэтому в случае стеллажей, соединенных встык, номинальный габарит Z1 между двумя единичными грузами, расположенными встык должен быть больше или равен 100 мм (2Z2).

6.4.3.3 Концентрическое положение, автоматическое Z-позиционирование (фиксированный ход)

Концентрическое положение с автоматическим Z-позиционным распределением нагрузки:

- единичный груз поддерживается парой стеллажных балок спереди и сзади;

- свес грузоподъемного приспособления (поддона), равный на передней и задней балках, со свесом Z2, равным от 50 до 75 мм +/- 10 мм (см. примечание ниже).

Допуск на размещение в Z-направлении от номинального положения должен составлять 25 мм, если спецификатор или поставщик грузового автомобиля не указывают иное, но не должен быть более 75 мм.

В случае задних стоек номинальный габарит Z1 между двумя единичными грузами, расположенными встык, должен быть больше или равен удвоенному допуску на размещение в Z направлении, как указано спецификатором или поставщиком грузового автомобиля, но не менее 100 мм.

Для выполнения данных требований единичного груза должна соответствующе поддерживаться парой балок, и спецификатор или поставщик должен обеспечить выполнение следующего критерия.

Допуск размещения плюс вертикальный поперечный проход из отвеса должен быть меньше или равен Z2.

Примечание – Размеры выступа Z2 в 75 мм могут быть предпочтительнее при автоматическом позиционировании в Z направлении для соответствия требованиям, чтобы блоки поддонов или опоры поддерживались парой балок.

6.4.3.4 Неконцентрическое положение и/или Z2≠50 мм

Данное неконцентрическое положение, когда единичный груз на переднюю или заднюю часть балок должна быть указана спецификатором или поставщиком грузового автомобиля. Допуск размещения в Z-направлении от номинального положения должен быть указан спецификатором или поставщиком грузового автомобиля.

В случае стеллажей, соединенных встык, номинальный габарит Z1 между двумя единичными грузами, расположенными встык, должен быть больше или равен двойным допускам при размещении в Z-направлении, как указано спецификатором или поставщиком грузового автомобиля, но не менее 100 мм.

Для выполнения данных требований единичный груз должен соответствующе поддерживаться парой балок, и спецификатор или поставщик должен обеспечить выполнение следующего критерия.

Допуск размещения плюс вертикальный поперечный проход из отвеса и допуск размещения должен быть меньше или равен Z2.

Поперечный проход из отвеса и допуск размещения должен быть меньше или равен Z2.

См. приложение E для получения дополнительной информации.

Размеры ширины прохода

6.5.1 Минимальный проход в проходе для грузового автомобиля и груза

Минимальный габарит в проходе должен быть определен спецификатором или поставщиком грузового автомобиля с учетом всех способствующих факторов (см. приложение F).

6.5.2 Самый низкий единичный груз

Габариты прохода основаны на том требовании, чтобы в тех случаях, если на бетонный пол опирается самый низкий единичный груз на стеллажах, поддон или его груз должны быть расположены таким образом, чтобы не нарушать рабочую ширину прохода.

Станции приема и выдачи

Конструкция станции приема и выдачи в связи с указанным использованием тележки VNA и эксплуатационными процедурами должна соответствовать пределам допуска в X и Z направлении единичного груза на тележке VNA, используемой при определении минимальные расстояния между проходами и отсеками.

Допуски, деформации и габариты, а также метод использования станции приема и выдачи являются обязанностью спецификатора, пользователя или поставщика грузового автомобиля VNA.

Примечание – Станции приема и выдачи оказывают существенное влияние на положение нагрузки агрегата при размещении на стеллажах. Положение единичного груза, когда оно расположено на станции приема и выдачи, с его допусками вместе с допусками и деформациями грузового автомобиля определяет положение единичного груза на грузовом автомобиле с учетом номинального положения в X и Z направлении.

- Краны-штабелеры классов 100 и 200

Допуски на пол

7.1.1 Взаимозависимость стеллажей и крана от локального изменения уровня пола

Стеллажи должны быть выровнены по базовой плоскости (горизонтальной или наклонной).

Примечание – Так как кран-штабелер на рельсе крана и стеллаж на прокладках или затирке выровнены независимо от уровня пола, можно использовать более широкий диапазон допусков на пол.

7.1.2 Выравнивание основания для полов крана-штабелера

В ненагруженном состоянии плиты выровненность должна соответствовать следующим значениям относительно горизонтальной базовой системы:

- длина прохода до 150 м ± 15 мм;

- длина прохода 250 м ± 20 мм.

Линейная интерполяция может использоваться для проходов от 150 до 250 м.

Допуски при монтаже

7.2.1 Общие положения

Максимально допустимые допуски после монтажа, если стеллажи находятся в ненагруженном состоянии, должны быть такими, как указано в таблицах 11 и 12 и на рисунке 21.

Примечания

1 Допуски при монтаже, деформации и габариты также применимы, если стеллаж демонтируется и монтируется.

2 Измерительный анализ может использоваться для измерения допусков и габаритов при монтаже перед загрузкой стеллажа. Допуски, указанные в настоящем европейском стандарте, могут быть неприменимы после загрузки стеллажей. Измерительный анализ проводятся, если этого требуют индивидуальные контракты (см. приложение C).

3 Ответственность за определение того, должны ли все допустимые значения быть наихудшими, или же значения могут отличаться от значений, указанных в настоящем документе по техническим или экономическим причинам, лежит на спецификаторе, если функциональность всей системы может быть гарантирована (см. приложение G).

Таблица 11 – Допуски, измеренные по горизонтали

| Горизонтальные допуски для плоскости X Z мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код измерительного размера и описание допуска | Допуски при установке, для класса стеллажей |  |
|  | 200 | 100 |
| δA Разность номинального размера чистой ширины входа между двумя стойками на любом уровне балки | + / – 3 | + / – 3 |
| δAt Разность номинального размера общей длины стойки, кумулятивно с количеством отсеков «n» , измеренных вблизи уровня поверхности | At ≤ 40 м +/- 20 At ≥ 40 м +/- 5At / 10000 | At ≤ 40 м +/- 20 At ≥ 40 м +/- 5At / 10000 |
| B Несовпадение с осью противостоящих стоек по проходу, кумулятивно с количеством отсеков «n» , измеренных вблизи уровня поверхности. | Часть Кх | Часть Кх |
| δB0 Разность номинальной фасадной стойки на концах P и D относительно рассматриваемой «базовой линии системы Z», измеренное вблизи уровня поверхности | + / – 10 | + / – 10 |

Продолжение таблицы 11

| Горизонтальные допуски для плоскости X Z мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код измерительного размера и описание допуска | Допуски при установке, для класса стеллажей |  |
|  | 200 | 100 |
| Cx С отклонением от вертикали каждой рамы в направлении X | Часть Кх | Часть Кх |
| Cz С отклонением от вертикали каждой рамы в направлении Z | Часть Кz | Часть Кz |
| δD Разность номинального размера глубины стеллажа (одинарная или двойная рама) | Часть Кz | Часть Кz |
| Gz Прямолинейность балки в направлении Z | + / – A/400 | + / – A/400 |
| Jx Вертикальная прямолинейность в направлении X между балками, расположенными на расстоянии h друг от друга | Часть Кх | Часть Кх |
| Jz Начальная кривая вертикальной рамы в направлении Z | Часть Кz | Часть Кz |
| Kx Разность взаимно противоположных стоек, возникающее в результате смещения вертикальных ножек, отклонения от вертикали и предрасположенности стоек по всей высоте | + / – 15 | + / – 15 |
| Kz Разность стоек в ряду в результате смещения вертикальных ножек, отклонения от вертикали и предварительного изгиба стоек по всей высоте | + / – 15 | + / – 15 |
| δM Разность от номинального значения верхнего направляющего по отношению к «Базовой плоскости системы проходов X Y» в каждой точке опоры рельса для каждой длины 50 м | См. 7.2.3 Допуски самой секции направляющего рельса соответствуют Европейским производственным стандартам для данной секции. | См. 7.2.3 Допуски самой секции направляющего рельса соответствуют Европейским производственным стандартам для данной секции. |
| δS Разность положения безопасного упора в задней части относительно края задней стойки | + / – 5 | + / – 5 |

Продолжение таблицы 11

| Горизонтальные допуски для плоскости X Z мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код измерительного размера и описание допуска | Допуски при установке, для класса стеллажей |  |
|  | 200 | 100 |
| Tw Скручивание балки в среднем отсеках | 1° на м | 1° на м |
| Примечания 1 Если полочные стеллажи или паллетизированные товары выступают за вертикальную раму, допуск (и) D и/или Jz не имеют значения, если только «Глубина считывания» фотоэлемента в системе обнаружения не является критической. 2 Если все стойки каждой стороны прохода наклоняются в одном направлении, и, если это направление совпадает с любым наклоном в мачте крана, данное имеет практическую значимость. Однако, если мачта крана наклоняется в обратном направлении, то наклон мачты может быть скорректирован для улучшения допусков. |  |  |

Таблица 12 – Допуски, измеренные по вертикали

| Вертикальные допуски для направления Y (мм) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код измерительного размера и описание допуска | Допуски при установке, для класса стеллажей |  |
|  | 200 | 300 |
| δHB Расстояние между двумя соседними уровнями балки от номинального размера | + / – 3 | + / – 3 |
| δH2 Разность высоты между самым низким и самым высоким уровнем балки | 0,5% от высоты H2 | 0,5% от высоты H2 |
| δH2A Разность вершины самого низкого уровня балки относительно базовой плоскости системы | + / – 5 | + / – 5 |
| δH3 Разность номинального расстояния между нижним краем верхней направляющей и горизонтальной базисной плоскостью X-Z | + 10 / – 5 | + 10 / – 5 |

Таблица 12 – Допуски, измеренные по вертикали

| Вертикальные допуски для направления Y (мм) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код измерительного размера и описание допуска | Допуски при установке, для класса стеллажей |  |
|  | 200 | 300 |
| Ky Допуск уровня на каждом отдельном уровне всех опорных балок на данном уровне, расположенных по обеим сторонам отдельного прохода и всех проходов, обслуживаемых одной и той же машиной | + / – 10 | + / – 5 |
| Hy Разность уровней опоры балки между верхней поверхностью задней опорной балки и верхней поверхностью передней балки | + 2 / – 4 | + 2 / – 4 |
| Примечание – H2 относится к каждому уровню балки, доступ к которому может осуществляться одним и тем же краном-штабелером. Если кран не может быть перемещен из одного прохода в другой, то допуск применяется к уровням всех балок в одном проходе |  |  |

Условные обозначения:

| А | свободный вход между двумя стойками |
| --- | --- |
| At(n) | общая длина стойки |
| B1, B2 | смещение стоек поперек прохода в отсеках 1 и 2, соответственно |
| Cz, Cx | с отклонением от вертикального положения в направлениях z и x, соответственно |
| D | глубина рамы стойки (одинарные или двойные рамы) |
| E | ширина прохода |
| H | высота от верхней части опорной плиты до верхней части стойки |
| HB | высота от вершины уровня балки до вершины уровня балки стоящей выше |
| Hy | разность уровней опоры между передней и задней балками в отсеке |
| H2A | высота от уровня приведения отметок X до верхней части нижнего уровня балки |
| H2 | высота от самого низкого уровня балки до верхнего уровня балки |
| H3 | высота от уровня приведения отметок X до нижней части верхнего направляющего рельса |
| Jz | начальная прямолинейность вертикали в направлении z |
| Kx | разность взаимно противоположных стоек |
| Ky | допуск уровня на каждом отдельном уровне всех опорных балок на данном уровне, расположенных по обеим сторонам отдельного прохода и всех проходов, обслуживаемых одним и тем же краном |
| Kz | разность стоек в ряду |
| L | расстояние от центра до центра стоек |
| M | расстояние от передней части стойки до центра верхнего направляющего рельса |
| S | расстояние от предохранительного заднего упора до лицевой стороны спинки в вертикальном положении |

Рисунок 21 – База данных стеллажной системы и размеры допусков

7.2.2 Допустимая зона габарита в направлении X

Допустимая зона взаимно противоположных рам, возникающих в результате смещения вертикальных оснований из отвеса и кривизны вертикальных секций, не должно превышать значения WE.

WE = W+2Kx                                                                                                    (2)

где WE – допустимая зона взаимно противоположных рам, возникающая в результате смещения стойки, основания из отвеса и кривизны вертикальных секций;

W – вертикальная ширина;

Kx – разность взаимно противоположных рам из таблицы 11.

7.2.3 Допуски на изготовление и сборку рельсов

Требования к допускам на изготовление и сборку верхнего направляющего рельса, показанные на рисунке 22, должны быть следующими:

В ненагруженном положении, верхний ведущий рельс должен соответствовать следующим требованиям допуска установки:

- В смежных точках соединения верхней стяжной балки направляющий рельс должен находиться в пределах L/750 от исходной оси.

- В точках соединения верхней стяжной балки по длине прохода направляющий рельс должен находиться в пределах (± 5) мм от исходной оси.

Условные обозначения:

| 1 | 5 мм максимальное отклонение рельса от опорной оси в верхней точке соединения шпал по длине прохода |
| --- | --- |
| 2 | максимальное отклонение рельса L/750 по 2-ум смежным стяжным балкам рельсов верхней поперечины |
| 3 | ось базовой поверхности |
| 4 | крановый рельс |
| 5 | стяжные балки |
| L | расстояние между 2-умя смежными стяжными балками рельса верхней поперечины |

Рисунок 22 – Допуски для верхнего направляющего рельса (вид сверху)

Любая разница в размерах рельсового сечения на стыках в рабочей зоне направляющих рельсов должна быть отшлифована менее чем 1,0 мм дуги на измеренной длине 200 мм.

На беговых поверхностях не должно быть подвижных надписей (то есть рельефных надписей).

Тип и размеры верхнего направляющего рельса (обычно это стандартный горячекатаный стальной профиль) и способ его соединения должны быть предметом ответственности поставщика крана-штабелера.

Спецификация должна включать в себя:

- пролет рельса с минимальным значением 2 мм;

- жёсткость при изгибе верхних стяжных балок, к которым должен быть присоединен рельс;

- эквивалентные статические усилия направляющего колеса крана;

- расстояние между колесами

(См. приложение H для дополнительных рекомендаций по изготовлению.)

Ограничения по деформации

7.3.1 Деформация плиты из-за оседания и прогиба плиты

7.3.1.1 Основные положения

Прогиб плиты перекрытия приводит к дополнительным напряжениям и наклону стеллажной конструкции и может быть значительна.

Прогиб плиты перекрытия должен быть учтен на стадии планирования и информация должна быть предоставлена разработчиком спецификаций или заказчиком поставщику стеллажей для оценки дополнительных напряжений в стеллажах

Прогиб плиты перекрытия должен быть учтен на стадии планирования разработчиком спецификаций или заказчиком и добавлен к габаритам и деформациям, требуемым для конкретного проекта.

7.3.1.2 Условия для квазижесткой плиты перекрытия

Плита перекрытия может рассматриваться как квазижесткая, что означает, что деформация плиты перекрытия не влияет на структурное поведение (деформации и напряжения) стеллажа, если выполняется следующее:

- угловое вращение в любом месте плиты перекрытия в пределах площади стойки не должен превышать дуговой тан (1/2 000);

- общая вертикальная деформация не должна превышать 1/2 000 от общей длины хранения;

- общая вертикальная деформация не должна превышать 1/2 000 от общей ширины хранилища.

При оценке деформации следует учитывать краткосрочное и долгосрочное поведение плиты перекрытия/подструктуры.

7.3.2 Ограничения по деформации балки в Y направлении

Максимальная деформация несущих балок под нагрузкой не должна превышать критерия исправности.

Предельные значения отклонения согласовываются с разработчиком спецификаций по каждому проекту с учетом конкретных требований установки.

При отсутствии каких-либо особых требований, предельные значения деформации, приведенные в таблице 13, должны использоваться в месте расположения наконечников вил.

В тех случаях, когда пролеты балок фактически непрерывны на протяжении двух или трех отсеков, должны приниматься во внимание как изгибающие, так и провисающие деформации балок (см. приложение D).

Таблица 13 – Максимальная деформация опорных балок под нагрузкой в области наконечников вил (мм)

| Типы балок | Класс 100 мм |  | Класс 200 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деформация изгиба | cc | db | cc | db |
| Двутавровая балка | L/300a Максимум 10 | L/300a Максимум 7 | L/200a Максимум 15 | L/200a Максимум 9 |
| Консольная балка | L/100a Максимум 12 | L/100a Максимум 8 | L/100a Максимум 15 | L/100a Максимум 10 |
| ___________________ a L-это пролет балки (от осевой линии до осевой линии вертикального положения или длина кантилевера от осевой линии вертикального положения). b Прогиб. cПровисание |  |  |  |  |

7.3.3 Деформации верхнего направляющего рельса

7.3.3.1 Отклонения оси Y

Вертикальные деформации верхнего направляющего рельса показаны на рис.23. Вертикальное перемещение верхнего направляющего рельса относительно базовой плоскости системы не должно превышать ограничения, установленного разработчиком спецификаций или поставщиком крана.

Примечание – При этом расчете следует учитывать влияние нагрузок, приложенных к стеллажам и крышам.

Условные обозначения:

| 1 | верхние стяжные балки |
| --- | --- |
| 2 | верхний направляющий рельс |
| 3 | пролет направляющего рельса |
| δy1 | отклонение портальной балки над пролетом прохода включая вертикальное сжатие |
| δy2 | отклонение верхнего направляющего рельса между опорами |
| δy1 + δy2 | общее вертикальное перемещение направляющего рельса в среднем пролете учитывая гравитационные нагрузки |

Рисунок 23 – Вертикальные деформации верхнего направляющего рельса

7.3.3.2 Отклонения оси Z

Боковые деформации верхнего направляющего рельса показаны на рис.24. Боковое отклонение верхнего направляющего рельса относительно опорных положений направляющего рельса не должно превышать ограничения отклонения, установленного разработчиком спецификаций или поставщиком крана.

Примечания

1 Данное отклонение рассчитывается в положении направляющих рельсов и значение может быть превышено в других местах направляющего рельса.

2 Линия действия нагрузки направляющего колеса крана в направлении Z обычно эксцентрична боковой опоре верхних стяжек; поэтому направляющий рельс может вращаться вокруг оси X. Нагрузки на направляющее колесо также вызывают изгиб полотна направляющего рельса и вращение направляющего рельса вокруг его продольной оси X. Это следует учитывать при расчете отклонений Y и Z в 7.3.3

Условные обозначения:

| 1 | пролет прохода |
| --- | --- |
| 2 | верхние стяжные балки |
| 3 | верхний направляющий рельс |
| F | горизонтальное усилие от направляющих рельсов измеренная в середине пролета между верхними стяжными балками |
| Δz | максимальное боковое отклонение рельса крана в следствии деформации верхней стяжной балки и рельса крана в результате горизонтального усилия от направляющих рельсов |

Рисунок 24 – Деформации бокового верхнего направляющего рельса

7.3.4 Деформации рамы в X и Z направлениях

Максимальные деформации рамы, основанные на предельном состоянии работоспособности (коэффициент нагрузки γ =1,0), должны соответствовать значениям, указанным в таблице 14, и рассчитываться с учетом воздействия только одной крановой силы. Расчет деформаций производится с использованием prEN 15512 и других соответствующих Европейских стандартов.

Примечание – Первоначальное отклонение от рам при первом монтаже увеличивается под воздействием гравитационных нагрузок, крановых сил и ветровых нагрузок и не полностью возвращается к первоначальному установленному допуску.

Таблица 14 – Деформации рамы в зависимости от предельного состояния работоспособности (коэффициент нагрузки γ =1,0)

| Высота стойки м | Влияние оси Z мм Управление краном тип A B C или D | Влияние оси X мм Используется Евро. Палочные стеллажи для ванны 800 × 1200 Тип А или D | Влияние оси X мм Используется Евро. Палочные стеллажи для ванны 800 × 1200 Тип B или C | Влияние оси X мм Используется Евро. Палочные стеллажи для ванны 1000 × 1200 Тип A B C или D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 12а | 10 | 12 |
| 20 | 20 | 16а | 10 | 16 |
| 25 | 25 | 20а | 10 | 20 |
| 30 | 30 | 20а | 10 | 24 |
| 35 | 35 | 20а | 10 | 28 |
| 40 | 40 | 20а | 10 | 32 |
| _______________________ а Данные значения влияния для типа D являются максимально допустимыми значениями, основанными на телескопических вилках 165 × 60. Значения могут быть увеличены разработчиком спецификаций или поставщиком крана, используя размеры телескопической вилки для конкретного проекта. |  |  |  |  |

Описание типов управления краном-штабелером A, B, C и D:

- A: ручное управление;

- B: частично или полностью автоматическое управление для системы координатного позиционирования;

- C: частично или полностью автоматическое управление для координатного позиционирования и точного позиционирования дополнительного отсека (только в направлении Y);

- D: частично или полностью автоматическое управление для координатного позиционирования и точного позиционирования дополнительного отсека (направления X и Y).

7.3.5 Деформации каркаса в направлениях X и Z для палочных стеллажных зданий и ветровых нагрузок

Деформация ветровой нагрузки стеллажной конструкции в направлении Z показана на рисeyrt 25. Деформация стеллажной конструкции рассчитывается с использованием скорости ветра, равной 70 % от величины, указанной в соответствующем национальном или Европейском стандарте (EN), если только не указано иное в спецификации проекта.

Примечание – Данное требование относится только к функциональности системы, а не к каким-либо другим требованиям к жесткости. Это означает, что ветровые нагрузки, приложенные к конструкции, различны для расчета прочности и отклонений.

Условные обозначения:

| 1 | отклонение по вертикали и отклонение мачты |
| --- | --- |
| 2 | наклон мачты крана |
| 3 | ветер |
| 4 | отклонение по вертикали кромки рамы (измеряется от прямой линии между нижней и верхней частями стеллажей) |

Рисунок 25 – Деформация ветровой нагрузки конструкции стеллажа в направлении Z

Если в проектной спецификации не указано иное, то следует использовать следующие предельные значения для отклонений «1» и «4»:

- «1» должно быть меньше значений для влияния оси Z, приведенных в таблице 14;

- «4» должно быть меньше 15 мм;

Если деформации превышают предельные значения, то проектировщик стеллажей должен предоставить разработчику спецификаций и / или изготовителю крана расчетные значения прогиба.

Примечание – Пределы отклонения, отличные от указанных выше, могут быть приемлемыми в зависимости от типа сохраняемого единичного груза и принятых методов обработки груза.

7.3.6 Упругое укорочение стоек

Смещение оси Y любого уровня балки зависит от накопления деформации сжатия в отдельных вертикальных длинах между уровнями балки ниже рассматриваемого уровня и должно учитываться разработчиком спецификаций или поставщиком крана учитывая систему выбора высоты.

Эти значения должны быть предоставлены поставщиком стеллажей.

Габариты единичного груза и кранового оборудования

Должны использоваться габариты, определенные конкретным проектом, и именно разработчик спецификаций несет ответственность за то, чтобы данные габариты были приемлемыми в соответствии с общими системными требованиями. Допуски и деформации размера единичного груза, подлежащей хранению, должны определяться разработчиком спецификаций или пользователем (см. Приложение G).

Габариты проходов – это габариты между самым внешним краем погрузочно-разгрузочного оборудования крана и самым внешним краем стеллажной конструкции или нагрузки.

Деформации предохранителей заднего упора

7.5.1 Деформация

Горизонтальная деформация предохранительного упора должна быть определена поставщиком крана или разработчиком спецификаций и ограничена для обеспечения безопасной поддержки единичного груза на конструкцию (см. prEN 15629).

7.5.2 Габариты

Габарит номинального единичного груза до предохранительного упора должен быть определен поставщиком крана.

- Складские допуски и деформации

Относительно складских допусков и деформаций см. prEN 15629.

Приложение А

(информационное)

Регулируемые компоненты для полочных стеллажей

Условные обозначения:

1 верхняя поперечная балка

2 габарит между двумя элементами раскосной системы

3 верхняя направляющая

4 стойка рамы каркаса

5 габарит одного элемента раскосной системы

6 крепление рамы

7 элемент крепления

8 балка

9 единичный груз

Рисунок А.1 – Компоненты стеллажей

Регулируемые полочные стеллажи с «одной глубиной» или APR (см. рисунок A.1) являются наиболее распространенным типом используемых полочных стеллажей. Обычно APR используется без верхних стяжных балок и верхних направляющих рельсов, за исключением стеллажей для кранов.

Регулируемый полочный стеллаж обычно состоит из двух основных компонентов, вертикальных рам и балок

Вертикальные рамы собираются с помощью пар непрерывно перфорированных стоек, соединенных стяжными элементами с помощью болтовых, клепаных или сварных соединений.

Вертикальные рамы соединены между собой балками попарно, образуя ряд отсеков. Пары балок расположены вертикально в каждом отсеке на нескольких уровнях, чтобы обеспечить расположение полочных стеллажей или единичного груза. Каждая пара балок на каждом уровне может нести одну, две или более единичных грузов в зависимости от длины и прочности.

Соединение между балками и стойками обычно производится с помощью крючковатого соединительного кронштейна, который входит в вертикальные перфорации, которые позволяют регулировать балки вертикально для размещения единичных грузов различной высоты. Некоторые марки APR используют болтовые соединения вместо подключенных разъемов.

Балки повышают прочность и жесткость за счет увеличения глубины и/или ширины сечения и/или толщины стали или ее качества. Вертикальные секции также различаются по прочности.

Прочность, жесткость и устойчивость стеллажей в направлении оси Z спереди назад (поперечный проход) обеспечиваются вертикальными рамами и их соединениями с бетонной плитой поверхности. В направлении слева направо оси X (вниз по проходу) прочность и устойчивость жесткости обеспечиваются в «несвязных» стеллажах взаимодействием вертикальных рам и балок через их крючковатые (или иным образом) соединения вместе с опорными плитами и креплениями к бетонным плитам поверхности.

Установки APR, как правило, изготавливаются с использованием одного стеллажа с глубокими рядами стеллажей с каждой стороны рабочего прохода. Если стеллажи могут быть доступны только с одной стороны грузовым автомобилем или краном, то это называется одиночным входным прогоном (ОВП). Если доступ к стойкам возможен с обеих сторон, данное является двойным входным прогоном (ДВП). DE прогоны, обычно происходят между параллельными проходами грузового автомобиля или кранов.

У стоек может быть увеличена прочность, жесткость и устойчивость за счет обеспечения позвоночного столба и плана стяжки. Фиксация позвоночного столба может быть размещена в задней части стойки с одним входом или в центре стойки с двойным входом, в положении спина к спине. План стяжки предусмотрен между передней и задней балками, чтобы дать поддержку передним стойкам.

Верхняя стяжная балка предусмотрена в поперечном проходе, Z, в направлении, где это требуется погрузочно-разгрузочным оборудованием или по другим конструктивным причинам. Верхняя стяжка может использоваться для поддержки оборудования прохода, например, освещения, верхнего направляющего рельса и т. д.

Приложение B

(информационное)

Основные принципы безопасности

B.  Основные положения

Основные принципы безопасности при проектировании складского оборудования основаны на следующих допусках:

- использование системы хранения осуществляется в соответствии со спецификацией, подготовленной разработчиком спецификации (см. prEN 15629);

- обстановка на рабочем месте поддерживается в надлежащем состоянии (рациональная организация производства);

- нагрузка находится в безопасном и стабильном положении;

- полочные стеллажи и другие грузозахватные приспособления используются в рамках их конструктивных ограничений;

- рассмотрение рабочего интерфейса между стеллажом и MHE (вилочный погрузчик), приводящее к габаритам, соответствует настоящему стандарту;

- механическое погрузочно-разгрузочное оборудование обслуживается надлежащем образом и обслуживается поставщиком механического погрузочно-разгрузочного оборудования;

- водители погрузчиков с вилочным захватом являются квалифицированными и обученными для рабочих условий;

- рабочая среда определяется разработчиком спецификаций как «стандартная» среда риска;

- допуски поверхности, указанные в настоящем Европейском стандарте, соответствуют выполняемым операциям;

- лицо, ответственное за безопасность (ЛОБ), назначается в соответствии с рекомендацией prEN 15635;

- действует режим проверки, рекомендованный в EN 15635;

- действует режим обслуживания, рекомендованный в prEN 15635.

Если какой-либо из этих факторов не реализуется на практике, увеличивается частота несчастных случаев и степень повреждения стеллажей и т. д. Это приводит к увеличению риска, что в дальнейшем приведет к необходимости принятия других профилактических или корректирующих мер для поддержания безопасной рабочей среды. Такие положения могут включать в себя увеличение габаритов, снижение пропускной способности, защиту стеллажей и т. д., схематично показанные на рисунке B.1.

Условные обозначения;

| 1 | зона работы с низким уровнем риска |
| --- | --- |
| 2 | зона работы среднего уровня риска |
| 3 | зона работы с высоким уровнем риска |
| 4 | увеличение величины повреждения |
| 5 | увеличение частоты несчастных случаев |

Рисунок B.1 – Риски

B.2 Широкий и узкий габариты ширины прохода для маневрирования

Габариты между рядами основаны на требовании, что в тех ситуациях, когда наименьший единичный груз поддерживается на бетонной поверхности, полочные стеллажи или его груз должны быть размещены таким образом, чтобы не нарушать рабочую ширину прохода.

Габарит маневрирования – это размер, на который увеличивается ширина прохода в зависимости от размеров и маневренных свойств промышленного грузового автомобиля и нагрузки. Значение 200 мм обычно используется для укладки под углом 90°.

Там, где самый низкий единичный груз в стеллаже поддерживается на поверхности, постоянная линия, проведенная по каждой стороне каждого прохода для обозначения этого положения, может помочь контролировать положение единичного груза.

B.3 Интрузивная укладка

Интрузивная укладка выходит за рамки настоящего стандарта по следующим причинам:

- существует повышенный риск повреждения стеллажа во время удара при вводе или извлечении единичного груза;

- требуются большие габариты;

- существует риск повышения значения нагрузки на неровных поверхностях и удара о стеллажи или единичные грузы, если габариты между проходами уменьшаются ниже указанных пределов;

- большинство грузовых автомобилей не предназначены для поворота с поднятым грузом, и поэтому существует риск того, что грузовой автомобиль станет неустойчивым и опрокинется.

B.4 Окружающая среда с дополнительным риском

В условиях повышенного риска (как определено разработчиком спецификации) для поддержания безопасных условий труда могут потребоваться большие габариты.

Например, в установке с широким или узким проходом минимальный габарит между проходами может потребоваться увеличить от 200 до 350 мм или более для обеспечения безопасности учитывая следующие факторы:

- единичные грузы не являются жесткими;

- большие размеры груза, которые затрудняют точные подъездные пути;

- быстрая пропускная способность.

B.5 Требования к грузовому автомобилю

Характерный пример требований к ширине прохода для достаточной маневренности штабелирующего грузового автомобиля под углом 90° показан на рисунке 2.

Примечание – Для получения информации о минимальной ширине прохода см. техническое примечание Fem Industrial Trucks Fem 4.005. Размеры поворота грузового автомобиля на 90 ° зависят от конструкции грузового автомобиля, и для получения точных размеров ширины прохода следует проконсультироваться с изготовителем грузового автомобиля.

Условные обозначения:

| A | допуск на маневрирование |
| --- | --- |
| Dp | уровень единичного груза и толщина стеллажа |
| D | 90 ° ширина разворота грузового автомобиля и нагрузка |
| AST | минимальная ширина свободного прохода между границами единичного груза или конструкцией на любом уровне |
| Wp | ширина единичного груза и стеллажа |

Рисунок B.2 – Размер ширины прохода

Примечание – Номинальное положение единичного груза на поверхность может быть указано с помощью маркировки поверхности.

B.6 Допуски и деформации поверхности

В.6.1 Общие положения

Допуски и деформации поверхности ограничены для того, чтобы система хранения стеллажей и MHE (вилочный погрузчик) могли безопасно работать. Грузовые автомобили используются либо в свободном движении, либо в определенном движении. Свободное движение наблюдается в широких и узких проходах, а также в открытых хранилищах. Определенное движение обычно встречается только в установках с очень узким проходом (ОУП).

В зонах свободного движения допуски контролируются более чем на 3 м, чтобы обеспечить надлежащие допуски на стыке между стеллажом и MHE (вилочный погрузчик). Предполагается, что MHE (вилочный погрузчик) всегда транспортирует грузы на низком уровне при движении

В определенных зонах движения допуски контролируются на расстояниях, которые связаны с размерами MHE (вилочный погрузчик). Предполагается, что MHE (вилочный погрузчик) всегда переносит нагрузки как на высоком, так и на низком уровне при движении.

В.6.2 Наклонные полы

Стеллажи, установленные на наклонных полах, следуют за наклоном, если только они не корректируются путем прокладки или затирки вертикальных опорных плит. При установке в соответствии с наклоном пола стеллаж наклоняется к вертикали под тем же углом, что и наклон пола.

Предполагается, что полы не являются наклонными, если не указано иное.

B.6.3 Наклон вилочного погрузчика

На рисунке B.3 показан статический наклон грузового автомобиля ОУП; наклон может быть значительно увеличен за счет динамических эффектов вождения и должен учитываться разработчиком спецификации и пользователем при рассмотрении вопроса о безопасном функционировании всей системы.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

| A | неровности поверхности из-за допусков и деформаций поверхности |
| --- | --- |
| B | статический наклон |
| C | высота подъема |

Рисунок B.3 – Соотношение между плоскостностью и статическим наклоном мачты грузового автомобиля (мачта считается неупругой)

Приложение С

(информационное)

Исследования стеллажных измерений

С.1 Основные положения

Исследования измерений обычно измеряет установочные допуски и габариты до нагрузки стеллажа. Допуски, указанные в настоящем Европейском стандарте, могут быть неприменимы после нагрузки стеллажей.

Исследования измерений проводятся, если этого требуют индивидуальные контракты.

C.2 Согласованные координационные оси и исходные данные

Перед началом монтажа установки между сторонами следует согласовать координационные оси измерений и исходные данные.

C.3 Основные координационные оси и исходные данные

Основные исследования координационных осей и пункты исходных данных:

- исходные оси системы X параллельны проходам стеллажей;

- исходные данные системы Y;

- исходные оси системы Z перпендикулярны проходам стеллажей.

C.4 Отчеты об измерениях и исследовании

C.4.1 Основные положения

Исследование должно быть основано на сеточном расположении стоек в плоскости X Z и в соответствии с уровнем балки в направлении Y. Исследования должны регистрироваться и представляться в протоколе испытаний.

При необходимости следует также регистрировать такие внешние условия, как температура и скорость ветра.

С.4.2 Условия измерений

Если условия окружающей среды могут повлиять на измерения, то следует использовать соответствующий поправочный коэффициент

Приложение D

(информационное)

Влияние деформации при прогибе и провисания балки на габаритах

D.1 Влияние деформации при прогибе и провисания балки на габаритах X3, X4 и Y1, Y2 и Y3 для неконсольных балок

Отклонение балки уменьшит номинальный габарит X4; как правило, это не проблема для единичных грузов ниже 3 м высоты. В экстремальных ситуациях следует рассчитать наклон нагрузки и соответственно увеличить габариты.

Единичные грузы и габариты в стойке X и Y показаны на рисунке D.1. Y6 определяется с помощью:

- вертикальный допуск уровня между проходом и задней балкой;

- динамика MHE при приеме и выдаче;

- операция размещения.

Условные обозначения:

1 стойка

2 балки

3 балки без отклонений

4 единичный груз на поднятых вилах

hp расчетная высота единичного груза и поддона

h высота отсека

А габарит прохода между балками

X3 габарит между вертикальным и единичным грузом

X4 габарит между единичными грузами

Y3 габарит между верхней частью единичного груза и нижней стороной балки

Y5 габарит между верхней частью единичного груза и нижней стороной балки при размещении единичного груза

Y6 габарит между нижней частью поддона и верхней частью балки при размещении единичного груза

α3, α4 углы нагрузки в отсеках 3 и 4 соответственно

Рисунок D.1 – Допуски на единичный груз и стойки X и Y

Габариты между механическим погрузочно-разгрузочным оборудованием и грузоподъемностью агрегата над балкой стойки показаны на рисунке D.2. Небольшой поддон имеет меньшую апертуру, и следует учитывать связанный с этим вилочный габарит, учитывающий меньшую апертуру.

Условные обозначения:

1 входное отверстие вил

2 ширина вилки MHE

3 верхняя часть балки

4 одноплиточный поддона

Y1 зазор вилки над балкой

Y2 зазор вилки под поддоном

X1 и X2 горизонтальный зазор вил от поддона

Рисунок D.2 – Механическое погрузочно-разгрузочное оборудование и габариты грузовых единиц над балкой стойки

Эффекты деформации при свисании и прогибе балки на X3, X4 и Y1, Y2 и Y3 показаны на рисунках D.3 и D.4.

Условные обозначения:

L расстояние между вертикальными центрами

+ δмакс деформация при прогибе

-δмакс деформации при привисании

Рисунок D.3 – Влияние на габариты деформаций балки

Условные обозначения:

hp высота единичного груза и поддона

Wp ширина единичного груза и угла поддона

α угол нагрузки

Рисунок D.4 - Увеличенная деталь смещений единичного груза

Смещение α4.hp должно быть учтено дважды в ситуации с двумя единичными грузами.

Дополнительный габарит α.hp, используемый при расчете общих габаритов для X3 и X4, зависит от относительных вертикальных отклонений точек опоры единичного груза вдоль балки, влияющие на вертикальность единичного груза. Способ, которым это может быть точно рассчитано, показан на рисунке D.4. Аналогичные процедуры могут применяться для различных наихудших комбинаций нагрузки шаблона для любого количества единичных грузов на пару балок и любой степени непрерывности балок посредством жестких или полужестких соединений со стойками.

D.2 Влияние деформации свисания и провисания балки на X3 X4 и Y1, Y2 и Y3 для консольных балок (станции приема и выдачи)

Влияние отклонений кантилевера непрерывной балки на габариты показано на рисунке D.5.

Условные обозначения:

1 один отсек

2 два отсека

3 три отсека

L расстояние между вертикальными центрами

δu деформация при прогибе

δd деформация при провисании

αL Расстояние между центром вертикально и концом кантилевера

Рисунок D.5 – Влияние на габариты деформаций балки кантилевера

Приложение E

(информационное)

Дополнительная информация для определения размеров и габаритов в глубине стойки (Z-направление)

E.1 Допуски на размещение в глубине стеллажа

Размеры и габариты в глубине стойки (Z-направление) показаны на рисунке E.1. В идеале поддон должен быть расположен концентрически на паре балок в отсеке для поддонов. Допуски на размещение в направлении Z необходимо принимать во внимание при определении допустимых значений на единичные грузы.

При размещении поддона водитель автопогрузчика берет свои опоры для поддона с передней стороны балки прохода. Это означает, что допуски на размещение увеличиваются с увеличением значений Z2a, поскольку больший вылет допускает большую неточность.

Условные обозначения:

1 препятствие в его худшем положении, включая движение здания в зависимости от ситуации

2 препятствие в его наихудшем положении, включая перемещение здания при необходимости

Z2a, Z2b свес поддона от передней и задней балок соответственно

Z3 габарит между нагрузкой и препятствием

Рисунок E.1 – Габарит до строительных преград из-за допусков размещения (Z направление)

Значения могут отличаться от значений, указанных в 5.4.3 и 6.4.3. Например:

- Z2a больше или равно 50 мм и меньше или равно 100 мм;

- Z2b больше или равно 50 мм и меньше или равно 100 мм;

- Z2b невероятно похож на Z2a.

Минимальные значения должны обеспечивать достаточную опору поддонов на балках. Тем не менее, когда между балками предусмотрены вторичные опоры, Z2a и Z2b могут быть меньше нуля, однако расстояние между задними единичными грузами должно быть не менее 100 мм, а Z3 должно быть не менее 50 мм.

E.2 Большие значения Z2a и Z2b

Могут также использоваться большие значения Z2a и Z2b, чем 50 мм, однако в таких случаях следует учитывать следующее:

- должен быть обеспечен больший габарит между единичными грузами спина к спине (Z1) и любым препятствием (Z3), поскольку допуски на размещение могут увеличиваться при больших значениях Z2a;

- при больших размерах размещения разница между нагрузками, поддерживаемыми двумя балками, увеличивается и должна учитываться при проектировании;

- нижние палубные доски поддона могут быть загружены неправильно.

Деформация нижней панели из-за неправильного размещения поддонов показана на рисунке E.2.

Условные обозначения:

1 деформированный нижней панели

2 блок поддон

3 меньшая нагрузка на балку

4 большая нагрузка на балку

5 балки

6 нагрузка

Рисунок E.2 – Деформация нижней панели из-за неправильного размещения поддонов

Большие значения Z2a и Z2b, чем 50 мм (например, 75 мм), обычно рассматриваются только для того, чтобы:

1) обеспечить безопасные условия опоры для грузового автомобиля VNA с фиксированным ходом (повышенный допуск на ось Z при увеличенной высоте, см. Приложение F);

2) уменьшить прогиб поддона между балками, как это может быть в случае с кранами-штабелерами или тележками VNA, оснащенными телескопическими вилами, высота которых составляет от 40 до 60 мм, в зависимости от типа, веса и глубины поддона.

Однако такие типы оборудования для перемещения поддонов обычно хорошо контролируют положение поддонов:

3) единичные грузы позиционируются с фиксированным ходом (некоторые грузовые автомобили VNA иногда могут изменять ход);

4) положение оборудования относительно стеллажей фиксировано;

5) поддоны, используемые в сочетании с кранами-штабелерами, должны быть неизменно высокого качества; в противном случае кран и/или система обработки поддонов (конвейер) будут ненадежными.

Из-за 3) и 4) допуск на размещение по глубине (направление Z) намного меньше по сравнению с противовесом или для ситуаций с грузовым автомобилем.

Приложение F

(информационное)

Дополнительная информация для очень узких проходов в регулируемых полочных стеллажах

F.1 Общие положения

Габариты, указанные в настоящем европейском стандарте, считаются минимальными значениями. Спецификатор отвечает за определение габаритов с использованием допусков, указанных в настоящем европейском стандарте. Если требуются большие габаритов, они должны быть указаны поставщиком или спецификатором.

Некоторые факторы, которые необходимо учитывать для общей безопасной работы системы, приведены в следующих пунктах.

F.2 Соображения для Z-направления

При использовании грузовых автомобилей с фиксированным ходом вилки расположение единичного груза при хранении зависит от ряда факторов, включая:

- уровень пола через проход, заставляющий грузовой автомобиль наклоняться;

- расположение единичного груза на грузовой автомобиль;

- (+ Z) деформация мачты грузового автомобиля и боковое отклонение из-за нагрузки на консольные вилы;

- дифференциальный износ и прогиб шин грузовых автомобилей из-за нагрузки и эксцентриситета вилки, которые также вызывают колебания в направлении + Z;

- е) разболтанность в механизме тележки, которая увеличивается с износом;

- точность определения местоположения устройств на станции приема и выдачи;

- допуск системы наведения.

При использовании грузовых автомобилей без фиксированного хода расположение единичного груза при хранении зависит от ряда факторов, включая:

- вертикальность рам стойки в Z-направлении;

- допуск ручного размещения в Z-направлении; в поперечном направлении, Z2a (см. 6.4.3 и приложение E); в направлении вниз по проходу допуск зависит от инструкции для оператора, например, 25 мм.

Габарит прохода должна включать следующие факторы:

- расположение блока нагрузки в стойке;

- уровень пола поперек прохода, при котором грузовой автомобиль наклоняется;

- расположение единичного груза на грузовой автомобиль;

- статическое и динамическое колебание мачты грузового автомобиля;

- дифференциальный износ и прогиб шин грузовых автомобилей;

- разболтанность механизма грузового автомобиля, увеличиваемая с износом;

- допуск системы наведения;

- допуски на единичный груз.

F.3 Соображения в Y-направлении

Взаимодействие между стойкой, тележкой и единичным грузом контролируется в этом направлении с помощью доступного отверстия вилки. Это может быть:

а) размер между верхней палубой и нижней доской поддона с нижними панелями; или

b) размер от верхней части стойки стойки до нижней части верхней панели поддона; или

c) размер от верхней части стойки до нижней части нижних панелей поддона, когда он поддерживается на стержнях вилки.

Как правило, очень узкие проходы оснащены фиксированными вилками, но есть некоторые конструкции гибридных грузовых автомобилей с телескопическими вилками.

Фиксированная вилка имеет глубину около 40 мм, тогда как телескопическая вилка имеет глубину от 60 до 70 мм, поэтому для фиксированной вилки требуется меньшее вертикальное отверстие, чем у телескопической вилки.

F.4 Устройство выбора высоты

Данные устройства в основном используются на грузовых автомобилях VNA класса 300B. Их целью является автоматическое позиционирование поднятых кронштейнов вил на заданной высоте для хранения единичных грузов или операций извлечения для каждого уровня нагрузки стеллажа.

Если используется устройство выбора высоты, спецификатор или поставщик грузовых автомобилей должны определить, являются ли допустимые пределы допуска уровней балки в направлении Y и пределы отклонения балки.

F.5 Станции приема и выдачи (P и D)

Для очень узких проходов следует использовать станции приема и выдачи, которые должны быть оснащены деталями для базирования спутника, которые позиционируют полки в X-направлении по отношению к положению остановки грузового автомобиля для захвата на входном цикле и в Z-направление относительно номинального положения поддона на балках стойки.

Приложение G

(информационное)

Учет допусков и деформаций при определении габаритов

G.1 Общие положения

Надежность системы обычно обеспечивается разработчиком системы, который рассчитывает суммирование в «худшем случае» всех параметров, которые влияют на безопасное взаимодействие погрузочно-разгрузочного оборудования, единичного груза и стеллажей. Они рассматриваются в дополнение к любому другому оборудованию, например, к спринклерной системе, которую, возможно, необходимо принять во внимание.

Расчет «наихудшего случая» означает, что если все согласованные допуски и деформации имеют максимальное значение и все они влияют на соответствующий параметр одновременно в наиболее неблагоприятном направлении, то габаритов между движущимися и неподвижными частями системы достаточно, чтобы избежать столкновения.

Статистическая вероятность того, что наихудший случай может возникнуть в реальности, относительно мала, поскольку задействовано относительно большое количество переменных. Следовательно, системы хранения могут функционировать вполне удовлетворительно, даже если одна или две допуски и деформации незначительно превышают указанные.

Значения, указанные в настоящем стандарте, могут быть изменены по техническим или экономическим причинам, если можно гарантировать функциональность и безопасную работу всей системы.

Примечание – Для расчета габаритов с помощью складских и поисковых машин на складах с высокими бухтами см. FEM 9.831.

G.2 Системы складирования, кроме односкатных стеллажей с регулируемой глубиной

В системах стеллажей, которые отличаются от одинарных регулируемых по глубине стеллажей для поддонов, таких как двойные глубокие стеллажи или консольные несъемные стеллажи, данные рекомендации следует пересмотреть и скорректировать в соответствии с безопасными практическими эксплуатационными требованиями проектируемой системы хранения.

Примечание – Рекомендуется обратиться к FEM 9.831 для других типов стеллажей для поддонов, обслуживаемых кранами.

Приложение H

(информационное)

Рекомендации по допуску верхней направляющей

Производственные допуски верхней секции рельса определяются процессом изготовления (прокатки) и не могут быть впоследствии отрегулированы. Для минимизации допусков при сборке и монтаже верхней секции рельса необходимо предпринять следующие шаги:

- сослаться на EN 10034;

- сослаться на EN 10210-2;

- сослаться на EN 10056-2;

- закупить весь материал для проекта из одной производственной партии, что сводит к минимуму шансы на большие отклонения допусков между длинами поставляемого материала;

- соединить рельсы с верхними поперечными балками с учетом направления допуска (см. рисунок H.1). На практике может быть невозможно достичь результатов 1 и 2 одновременно.

Условные обозначения

1 вид сверху

2 секции через рельсовые профили

3 длина детали, около 6 м

Рисунок H.1 – Способ учета допусков при монтаже верхней направляющей на верхние поперечные балки

Библиография

[1] FEM 4.005 Industrial Trucks – 90° stacking aisle width (Промышленные грузовые автомобили – Ширина прохода штабелирования 90°).

[2] FEM 10.2.06 The Design of Hand Loaded Static Steel Shelving Systems (FEM 10.2.06, Проектирование стальных стеллажных систем с ручной загрузкой).

[3] FEM 10.2.07 The Design of Drive In and Drive through Pallet Racking (Проектирование въезда и движения через стеллажи для поддонов).

[4] FEM 10.2.08 The Seismic Design of Static Steel Pallet Racking (Сейсмическая конструкция стальных стеллажных стеллажей).

[5] FEM 9.831 Calculation principles of storage and retrieval machines – Tolerances, deformations and clearances in high-bay warehouses (Принципы расчета машин для хранения и извлечения. Допуски, деформации и габариты на складах с высокими бухтами).

[6] EN 528 Rail dependent storage and retrieval equipment – Safety (Железнодорожно-зависимое оборудование для хранения и извлечения. Безопасность).

[7] EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings (Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий).

[8] EN 1993-1-3 Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-3: General rules – Supplementary rules for cold-formed members and sheeting (Eurocode 3 - Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодногнутых элементов и листового проката).

[9] EN 10034 Structural steel I and H sections – Tolerances on shape and dimensions (Конструкционная сталь I и H сечений. Допуски на форму и размеры).

[10] EN 10056-2 Structural steel equal and unequal leg angles – Part 2: Tolerances on shape and dimensions (Конструкционная сталь равные и неравные углы опоры. Часть 2. Допуски на форму и размеры).

[11] EN 10210-2 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties (Конструкционные полые профили из нелегированной и мелкозернистой стали, обработанные горячим способом. Часть 2. Допуски, размеры и характеристики сечения).

[12] prEN 15635 Steel static storage systems – The application and maintenance of storage equipment 9 Стальные статические системы хранения. Применение и обслуживание оборудования для хранения).

[13] European Council Directive 92/59/EEC, General product safety (Директива Европейского Совета 92/59/EEC, Общая безопасность продукции).

[14] European Commission Directive 92/58/EEC, Minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work (Директива Европейской комиссии 92/58/EEC, Минимальные требования для обеспечения знаков безопасности и/или здоровья на работе).

УДК 624.014:006.354	                                                                        МКС 53.080 (IDT)

Ключевые слова: стальные системы хранения, полочные стеллажи, деформация, габариты. допуски

УДК 624.014:006.354	                                                                        МКС 53.080 (IDT)

Ключевые слова: стальные системы хранения, полочные стеллажи, деформация, габариты. допуски

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |