НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

___________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

СРЕДСТВА КОЛЕСНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

Часть 1

ДЕТСКИЕ ПРОГУЛОЧНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕЛЕЖКИ

# Дата введения   ____________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и методы испытаний для прогулочных колясок и тележек, предназначенных для перевозки одного или нескольких детей, весом до 15 кг каждый и интегрированных платформ, на которых может стоять ребенок весом до 20 кг.

Настоящий стандарт не распространяется на игрушки, детские переноски, оснащенные колесиками; прогулочные коляски и тележки, приводимые в движение мотором и прогулочные коляски, и тележки, предназначенные для детей с особыми потребностями.

Если прогулочные коляски и тележки или какая-либо часть прогулочной коляски и тележки имеют несколько функций или могут быть преобразованы в другое функциональное назначение, то это должно отвечать соответствующим стандартам.

2Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 71-1:2014 Safetyoftoys - Part 1: Mechanicalandphysicalproperties (Игрушки. Требования безопасности — Часть 1: Механические и физические свойства)

EN 71-2:2011 Safety of toys - Part 2: Flammability (Игрушки. Требованиябезопасности — Часть 2: Воспламеняемость)

EN 71-3:2019 Safetyoftoys - Part 3: Migrationofcertainelements (Игрушки. Требования безопасности — Часть 3: Миграция определенных элементов).

3Термины, определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующимиопределениями:

Колесное средство для перевозки детей (wheeled child conveyance): транспортное средство, предназначенное для перевозки одного или нескольких детей, которым можно управлять вручную притягивая или толкая.

Прогулочная коляска(pushchair): транспортное средство, состоящее из шасси и одного или более сидений или автокресел.

Примечание – Для целей настоящего стандарта используется словосочетание «транспортное средство».

Тележка (pram): транспортное средство, состоящее из шасси и одного или более кузовов.

Примечание – Для целей настоящего стандарта используется словосочетание «транспортное средство».

Интегрированная платформа (integrated platform): неотъемлемая часть транспортного средства, предназначенная для поддержки дополнительного ребенка в положении стоя.

Шасси (chassis): колесный каркас с выдвижной(ыми) ручкой(ами) для толкания, притягивания и рулевого управления, предназначенный для размещения и транспортировки кузова(ов), автокресла(ел) или сиденья(ий) или их комбинации.

Сиденье (seat unit): конструкция, которая может быть или не быть регулируемой для достижения полулежащего или лежачего положения, предназначенного для поддержки одного или нескольких детей

Автокресло типа A (type A car seat): детская удерживающая система (ДУС), используемая для детей до 9 кг, должна соответствовать Правилам ECE R44 (группа 0) или Правилам ECE R129.

Примечания

1. Детские удерживающие системы подпадают под действие правил ЕЭК ООН.

2. Расположение знаков соответствия показано в Приложении G.

Автокресло типа B (type B carseat): Детская удерживающая система (ДУС), используемая для детей до 13 кг, должна соответствовать Правилам ECE R44 (группа 0+) или Правилам ECE R129.

Примечания

1. Детские удерживающие системы подпадают под действие правил ЕЭК ООН.

2. Расположение знаков соответствия показано в Приложении G.

Кузов (pram body): конструкция с вертикальными и сплошными боковыми и торцевыми поверхностями с внутренним основанием, предназначенным для перевозки одного или нескольких детей в преимущественно горизонтальном положении.

Безопасное пространство (protected volume): пространство, доступное ребенку (пассажиру), когда он сидит или лежит в прогулочной коляске или тележке, где необходимы особые требования безопасности.

Линия соединения (junction line): пересечение сиденья и спинки.

Система фиксации (restraint system): система для фиксации ребенка в транспортном средстве.

Межножный ограничитель (crotch restraint): устройство, расположенное между ногами ребенка, чтобы предотвратить скольжение ребенка вперед.

Место крепления (harness anchorage point): приспособление для крепления дополнительного детского ремня безопасности.

Подножка (footrest): опора для ног или ноги, используемая при сидении.

Опасность сдвига (shearing hazard): опасность из-за перемещения компонентов относительно друг друга, что приводит к ножницеобразному действию.

Опасность раздавливания (crushing hazard): опасность из-за перемещения компонентов относительно друг друга, что приводит к сжатию.

Складная система (folding system): сборка движущихся частей, которая позволяет менять положение транспортного средства из установленного положения в сложенное и наоборот под контролем лица, осуществляющего уход.

Блокировочный механизм (locking mechanism): совокупность компонентов, состоящая из одного или более блокировочного(ых) устройства(в) и одного или более управляющих устройств.

Блокировочное устройство (locking device): механический компонент, который удерживает часть(и) транспортного средства, в положении использования (например, защелка(и), крюки над центральным замком), который может быть деактивирован или активирован действием (действиями) на управляющем устройстве.

Управляющее устройство (operating device): часть блокировочного(ых) механизма(ов), предназначенная(ых) для активации лицом, осуществляющим уход, посредством одного или нескольких прямых воздействий.

Автоматическое блокировочное устройство (automatic locking device): устройство, которое активируется без каких-либо дополнительных воздействий со стороны лица, осуществляющего уход, когда транспортное средство установлено в положении использования.

Реверсивная ручка (reversible handle): ручка, которая может вращаться на шасси, чтобы изменить направление движения.

Занимаемое пространство (occupant space): пространство, окруженное, например, боковыми и торцевыми поверхностями или основанием, или обоими, кузова, сиденья или автокресла, в котором находится ребенок (пассажир) в коляске или тележке.

Парковочное устройство (parking device): устройство для поддержания транспортного средства в неподвижном положении.

Переносная детская кроватка (carry cot): изделие, состоящее из основания, боковых, торцевых стенок и ручки для переноски, внутри которой может быть уложен ребенок и транспортирован вручную.

Примечание – Переносная детская кроватка — это общепринятый термин.

Тормозное устройство (braking device): устройство для снижения скорости транспортного средства.

Примечания

1 ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

2 IEC Electropedia  доступна на http://www.electropedia.org/

3 Платформа онлайн просмотра ISO доступна по адресу http://www.iso.org/obp

4 Общие требования и условия испытаний

4.1 Образцы

Испытания должны проводиться в порядке, указанном в настоящем стандарте, если не указано иное. Каждое испытание должно проводиться только на одном транспортном средстве, если не указано иное.

Транспортные средства с несколькими местами для кузовов и/или сидений должны соответствовать всем соответствующим требованиям в любой возможной конфигурации в соответствии с инструкциями изготовителя. Если транспортное средство может быть оборудовано дополнительным сиденьем, кузовом или автокреслом типа A/B, поставляемым или рекомендованным изготовителем, то комбинация должна соответствовать настоящему стандарту.

4.2 Принцип самого неблагоприятного состояния

Каждое испытание, если не указано иное, должно проводиться с транспортным средством, находящимся в наиболее неблагоприятном состоянии для этого испытания в отношении:

— выбора и количества сидений и/или кузовов и/или автокресел, прикрепленных к шасси, согласно инструкциям производителя;

— добавления любых дополнительных сидений, одобренных изготовителем;

— использования испытательных масс: для транспортных средств, перевозящих более одного ребенка, не менее одного места, которое может занимать ребенок, должно быть загружено испытательной массой;

— загрузки (или не загрузки) любой емкости, предназначенной для перевозки дополнительного груза(ов), предусмотренного инструкциями или иным образом утвержденного изготовителем, и размещение (или не размещение) груза(ов) в любом таком средстве до максимальной массы, разрешенной инструкциями изготовителя, или 2 кг, если ничего не указано; эти условия не распространяются на маленькие карманы, прикрепленные к текстильным деталям.

— добавления (или отсутствие) любых других аксессуаров, поставляемых или рекомендуемых изготовителем для использования с транспортным средством и с аксессуарами, загруженными в соответствии с инструкциями изготовителя;

— регулировка сидений, кузова, ручек, автокресел и любых других регулируемых элементов или аксессуаров или любая другая дополнительная конфигурация транспортного средства, разрешенная в инструкциях изготовителя или иным образом одобренная изготовителем.

Примечание – Самые тяжелые нагрузки не всегда создают самые тяжелые условия.

4.3 Допуски для испытательного оборудования

Если не указано иное, точность испытательного оборудования должна быть:

— силы ± 5 %;

— массы ± 0,5 %;

— размеры ± 0,5 мм;

— время ± 1 с;

— углы ± 0,5°.

4.4 Условия испытаний

Перед проведением испытаний транспортное средство должно выдерживаться при температуре (23±5) °С в течение не менее 2 часов. Все испытания должны проводиться при температуре (23±10) °С, если не указано иное.

Для транспортных средств, оснащенных надувными шинами, давление в шинах регулируется в соответствии с инструкциями изготовителя по эксплуатации до проведения всей процедуры испытания. Если шина прокалывается во время процедуры испытания, шина должна быть заменена, а процедура испытания продолжена.

4.5 Определение защищенного пространства

4.5.1 Защищенное пространство сидений

Защищенное пространство сидений должно определяться в соответствии с рисунком 1.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - место, от которого было определено защищенное пространство (средняя точка линии соединения, на несжатой верхней поверхности сиденья)

2 - посадочное место

3 - спинка

4 - подставка для ног

Рисунок 1 — Защищенное пространство для сидений

Пространство, расположенное за спинкой, исключается из защищенного пространства.

Если транспортное средство предназначено для двух или более детей, то следует рассмотреть пространство, расположенное за спинкой, если оно входит в другое защищенное пространство.

Пространство под сиденьем и под подставкой для ног исключается из защищенного пространства, за исключением полосы шириной 50 мм, измеряемой от внешнего края сторон сиденья/подставки для ног, где сиденье/подставка для ног не оснащены боковой защитой высотой более 50 мм (текстиль или любой другой жесткий элемент) (см. рисунок 2).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - пространство для проверки

2 - пространство, не подлежащее проверке

3 - подставка для ног

4 - посадочное место

5 - спинка

Рисунок 2 — Влияние боковой защиты на определение защищенного пространства

4.5.2 Защищенное пространство кузова длиной более 800 мм

Защищенное пространство кузовов, имеющих длину более 800 мм, должно определяться согласно рисунку 3.

Высота 550 мм измеряется в соответствии с 8.1.2.2.

Поверхность под кузовом исключается из защищенного пространства.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 3 — Защищенное пространство для кузова длиной более 800 мм

4.5.3 Защищенное пространство для кузовов, имеющих максимальную внутреннюю длину 800 мм и автокресла

Для транспортных средств, предназначенных только для детей до 6 месяцев, для кузова с максимальной внутренней длиной 800 мм, и для автокресел, защищенным пространством считается внутренняя верхняя поверхность, которая поддерживает ребенка, и внутренняя поверхность боков и торцы кузова.

4.6 Определение линии соединения

Линия соединения определяется как пересечение посадочного места и спинки, как показано на рисунке 4.

Условные обозначения

LL - линия соединения

1 - спинка

2 - посадочное место

Рисунок 4 —Линия соединения

Если сиденье выполнено в форме гамака, то линия соединения «LL» определяется теоретически, как показано на Рисунке 5.

Условные обозначения

LL- линия соединения

L- вертикальная проекция C на гамаке

Рисунок 5 — Линия соединения для сиденья в форме гамака

Примечание – Линия соединения может отличаться при регулирование спинк в разных положениях.

4.7 Определение занимаемого пространства

4.7.1 Определение занимаемого пространства для сидений и автокресел

Занимаемое пространство определяется в 550 мм от средней точки линии соединения, на несжатой верхней поверхности сиденья или автокресла и на боковых сторонах внутренней верхней поверхности, которые поддерживают ребенка. Объем заканчивается на переднем крае посадочного места (см. рисунок 6).

Размеры в миллиметрах

Рисунок 6 — Занимаемое пространстводля сидений и автокресел

4.7.2 Определение занимаемого пространства для кузова длиной менее 800 мм

Для транспортных средств, предназначенных только для детей до 6 месяцев, для кузовов с максимальной внутренней длиной 800 мм, занимаемым пространством считается объем внутренней верхней поверхности, который поддерживает ребенка и внутренняя поверхность боков и торцов кузова (см. рисунок 7).

Условные обозначения

1 - занимаемое пространство

Рисунок 7 — Занимаемое пространство для кузова длиной менее 800 мм

4.7.3 Определение занимаемого пространства для кузова длиной более 800 мм

Для кузовов с внутренней длиной более 800 мм, занимаемым пространством считается объем внутренней верхней поверхности, который поддерживает ребенка, а также внутренняя поверхность боков и торцов кузова до 550 мм сверху (см. рисунок 8).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - занимаемое пространство

Рисунок 8 — Занимаемое пространство для кузова длиной более 800 мм

5Испытательное оборудование

5.1 Испытательные массы

5.1.1 Общие положения

Испытательные массы должны соотвествовать, требованиям, указанным  в 5.1.2–5.1.9, если не указано иное.

Любое повреждение ткани, которое может возникнуть в результате истирания испытательными массами во время испытаний, должно игнорироваться. Ущерб можно свести к минимуму с помощью подходящего средства защиты незначительной массы. Если повреждение не вызвано истиранием испытательными массами, оно представляет собой структурное нарушение.

Испытательные массы могут быть оснащены дополнительными ручками для переноски, при условии, что центр тяжести не изменяется, масса остается в пределах допусков, а процедура испытания не изменяется.

5.1.2 Испытательная масса A

Испытательная масса А представляет собой жесткий цилиндр 160±5 мм в диаметре, 300±5 мм в высоту, имеющий массу (9+0, 1/0) кг и его центр тяжести в центре цилиндра. Все ребра должны иметь радиус 5±1 мм. Должны быть предусмотрены две точки крепления, расположенные на расстоянии 150±2,5 мм от основания и под углом 180° друг к другу по окружности, как показано на рисунке 9.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - радиус: 5 ± 1 мм

2 - две точки крепления

Рисунок 9 — Испытательная масса A

5.1.3 Испытательная масса B

Испытательная масса B представляет собой жесткий цилиндр 200 ± 5 мм в диаметре, 300 ± 5 мм в высоту, имеющий массу (15 + 0, 1/0) кг и его центр тяжести в центре цилиндра. Все ребра должны иметь радиус 5±1 мм. Должны быть предусмотрены две точки крепления, расположенные на расстоянии 150 ± 2,5 мм от основания и под углом 180° друг к другу по окружности (см. рисунок 10).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - радиус: (5 ± 1) мм

2 - две точки крепления

Рисунок 10 — Испытательная масса B

5.1.4 Испытательная масса C

Испытательная масса С представляет собой жесткую плиту длиной 600 ± 5 мм и шириной 180 ± 5 мм, имеющую минимальную толщину 5 мм и массу (9 + 0, 1/0) кг, закрепленную вдоль осевой линии (см. рисунок 11).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - линия подвески

Рисунок 11 — Испытательная масса C

5.1.5 Испытательная масса D

Испытательная масса D изготовлена из жесткого материала с гладкой поверхностью и общей массой 9 ± 0,1 кг (см. рисунок 12).

Размеры в миллиметрах

Допуски:

— размеры ± 2 мм;

— углы ± 2°;

— где показано, угловые радиусы должны быть 10 ± 1 мм.

Рисунок 12 — Испытательная масса D

5.1.6 Испытательная масса D0

Испытательная масса D0 изготовлена из жесткого материала с гладкой поверхностью и общей массой 3,7 ± 0,1 кг (см. рисунок 13).

Размеры в миллиметрах

Допуски:

— размеры ± 2 мм;

— углы ± 2°;

— где показано, угловые радиусы должны быть 10 ± 1 мм.

Рисунок 13 — Испытательная масса D0

5.1.7 Испытательная масса F

Испытательная масса F представляет собой жесткий цилиндр 180 ± 5 мм в диаметре, 300 ± 5 мм в высоту, имеющий массу (13 + 0, 1/0) кг и его центр тяжести в центре цилиндра. Все ребра должны иметь радиус 5 ± 1 мм. Должны быть обеспечены две точки крепления. Они должны быть расположены на расстоянии 150 ± 2,5 мм от основания и под углом 180° друг к другу по окружности (см. рисунок 14).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - радиус 5 ± 1 мм

2 - точки крепления

Рисунок 14 — Испытательная масса F

5.1.8 Испытательная масса G

Испытательная масса G состоит из двух идентичных частей, изготовленных из стали и имеющих размеры, указанные на рисунке 15. Каждая деталь должна иметь массу (10 + 0,1 -0) кг.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - вид сбоку

2 - вид спереди

Рисунок 15 — Испытательная масса G

Расстояние между двумя идентичными частями испытательной массы G должно быть отрегулировано в соответствии с формой и размерами испытываемой интегрированной платформы.

Жесткий стержень незначительной массы должен использоваться для поддержания испытательной массы вдоль интегрированной платформы, и обе части должны поддерживаться отдельно друг от друга с помощью любых соединительных средств незначительной массы.

5.1.9 Испытательный стержень

Жесткий квадратный стержень с поперечным сечением (25 х 25) мм, имеющий длину, превышающую длину кузова, и массу 0,75 кг.

5.2 Испытательные образцы

5.2.1 Образцы пальцев

5.2.1.1 Образец пальца с полусферическим концом

Образцы, изготовленные из пластика или другого твердого, гладкого материала диаметром 5-0,1мм, 7-0,1мм и 12+0,10мм, с полным полусферическим концом (см. рисунок 16).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - полусферический конец

2 - линия разметки по окружности

3 - диаметр 5 мм 7 мм и 12 мм

Рисунок 16 — Образцы с полусферическим концом

5.2.1.2 Образец для оценки формы

Образец, изготовленный из пластика или другого твердого, гладкого материала с размерами, указанными на рисунке 17.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 17 — Образец для оценки формы

5.2.1.3 Конический образец для отверстия

Образец для оценки отверстия, изготовленный из пластика или другого твердого, гладкого материала, как показано на рисунке 18, который должен быть установлен на устройстве измерения силы, чтобы конический конец мог быть представлен для оцениваемого отверстия.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 18 — Конический образец для отверстия

Допуск на радиус должен составлять ± 0,2 мм.

5.2.2 Тазобедренный образец

Тазобедренный образец должен быть изготовлен из пластика или другого твердого, гладкого материала в соотвествии с размерами, указанными на рисунке 19.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

H- рукоятка

Допускнаразмеры:

— 65 (0/-0,5) мм

— 105 (0/-0,5) мм

Все остальные размеры должны быть ± 1 мм.

Рисунок 19 — Тазобедренный образец

5.2.3 Образец измерительной головки

Образец измерительной головки должен быть изготовлен из пластика или другого твердого, гладкого материала в соответствии с размерами, указанными на рисунке 20.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - рукоятка

Все размеры должны быть ± 1 мм.

Рисунок 20 — Образец измерительной головки

5.2.4 Конические образцы

Образцы должны быть изготовлены из пластика или другого твердого, гладкого материала диаметром (12 + 0,1/0) мм, (25 0/-0,1) мм и (45 + 0,1/0) мм с одним коническим концом (с углом 30°), который может быть установлен на устройстве измерения силы (см. рисунок 21).

Размеры в миллиметрах

Рисунок 21 — Конические образцы

5.3 Прибор для измерения угла

Шарнирное стальное устройство весом 9 кг, используемое для измерения угла между сиденьем и спинкой (см. рисунок 22).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - стальная деталь для установки на поверхность сиденья

2 - стальная деталь для размещения на поверхности спинки

3 - стальной стержень шарнира

E - масса: 4495 ± 50 г

F- масса: 4501 ± 50 г

G- масса оси шарнира: 17 ± 0,5 г, длина: 79,5 мм

Общая масса: 9 ± 0,1 кг

Допуск размеров: ± 2 мм

Все края должны быть закруглены.

Рисунок 22 — Прибор для измерения угла

5.4 Тестовый шар

Сфера с твердой гладкой поверхностью диаметром 120 мм и массой 5 кг.

5.5 Откидная доска

Шарнирное полотно используется для обеспечения провисания при регулировке ремней удерживающей системы вокруг испытательной массы D0. (см. рисунок 23).

Условные обозначения

1 – диаметр отверстия 3 мм

2– диаметр стального троса 1,5 мм

3– диаметр трубы 25 мм

4 – диаметртрубы25 мм

5 – диаметр стальноого троса 1,5 мм

6– конец троса цикличного типа

7– общая длина равна 13 труб

Длина каждой трубы: 60 мм

Рисунок 23 — Откидная доска

5.6 Цилиндр для мелких деталей

Цилиндр, имеющий размеры, как показано на рисунке 24.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 24 — Цилиндр для мелких деталей

5.7 Тестер прикуса

Тестер прикуса (см. рисунок 25), состоит из двух комплектов зубов (см. рисунок 26), изготовленных из инструментальной стали с высоким содержанием хрома H13 или аналогичной, закаленных до 45-50 единиц по шкале Роквелл С. Два зуба сверху и два снизу тестера прикуса, расположенные таким образом, чтобы вертикальная осевая линия одной пары зубов находилась на расстоянии 1 ± 0,1 мм напротив осевой линии другого набора зубов. В полностью закрытом положении зубы должны перекрывать друг друга на 1 ± 0,1 мм. Наружные углы зубов должны иметь радиус 0,3 ± 0,1 мм.

Зубы должны быть установлены таким образом, чтобы поворачиваться примерно вокруг точки 50 ± 1 мм от самой задней пары зубов, и располагаться таким образом, чтобы при закрытии центральные линии двух пар зубов были параллельны друг другу. Тестер прикуса должен быть оборудован ограничителем, чтобы расстояние между зубами не превышало 28 ± 1 мм при полном открытии. Усилие закрытия зубов должно быть установлено на уровне 50 ± 5 Н.

Тестер прикуса должен быть снабжен направляющей для предотвращения попадания предметов в полностью открытые челюсти более чем на 17 ± 1 мм. Тестер прикуса должен быть снабжен средством, с помощью которого может быть приложена сила 50 ± 5 Н вдоль его осевой линии в направлении, стремящемся оттянуть зубы от образца.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - положение направляющей

2 - центр вращения

Рисунок 25 — Тестер прикуса

Размеры в миллиметрах

Рисунок 26 — Испытательные зубы

5.8 Испытательная поверхность

Испытательная поверхность, способная наклоняться под углом 9° (0/+0,5)°, 12° (0/+0,5)° или 45° (0/+0,5)° к горизонтали и покрытая бумагой из оксида алюминия марки 80.

5.9 Прямоугольные ограничители

Прямоугольные ограничители высотой 25 мм.

5.10 Испытательное оборудование для неровнойповерхности

5.10.1 Препятствия

Поверхность испытательного оборудования для неровной  поверхности должна содержать два типа препятствий: тип A и тип B, как показано на рисунках 27 и 28.

Эти препятствия должны быть установлены на конвейерной системе, как показано на рисунке 29, так чтобы колеса с каждой стороны транспортного средства поднимались попеременно. Конвейерная система должна работать со скоростью 5±0,1 км/ч.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 27 — Препятствие типа A для испытания на неровнойповерхности

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - направление движения

Рисунок 28 — Препятствие типа В для испытания на неровнойповерхности

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - передние колеса

2 - задние колеса

3 - осевая линия

4 - длина 1 цикла

5 - направление движения препятствий

Рисунок 29 — Конфигурация для испытания на неровной поверхности

5.10.2 Шарнирные рычаги (см. Приложение B)

Испытательное устройство содержит два независимых шарнирных рычага, способных перемещаться независимо друг от друга в вертикальной плоскости.

Испытательное устройство должно обеспечивать возможность регулировки шарнирных рычагов по высоте и по ширине испытательного оборудования для неровной поверхности для приспособления к различным типам и размерам транспортных средств.

Шарнирные рычаги должны вращаться вокруг своей точки крепления.

В горизонтальном положении каждый рычаг должен оказывать вертикальное усилие на рукоятки 20 ± 1 Н.

6 Химические опасности (см.A.2)

Для этих испытаний можно использовать отдельный образец.

Для сидений внутри защищенного пространства, определенного в 4.5.1, поверхность посадочного места и части, расположенные в объеме над поверхностью посадочного места, должны быть изготовлены из материалов, которые в своем растворимом состоянии имеют содержание металла, не превышающее значений, указанных ниже.

Для кузовов с внутренней длиной больше или меньше 800 мм и для автокресел, внутренние верхние поверхности которых, поддерживают ребенка и внутренняя поверхность боков и торцов кузова должны быть выполнены из материалов, которые в своем растворимом состоянии, имеют содержание металла, не превышающее значений, указанных ниже.

Примечание-Все детали или компоненты, которые доступны для рта ребенка при установке в соответствии с инструкциями изготовителя, охватываются вышеуказанными требованиями (например, поручень, подлокотник, корзина, детская удерживающая система).

— Al: 70000 мг/кг

— Sb: 560 мг/кг

— As: 47 мг/кг

— Ba: 18750 мг/кг

— B: 15000 мг/кг

— Cd: 17 мг/кг

— Cr III: 460 мг/кг

— Cr VI : 0,2 мг/кг

— Co: 130 мг/кг

— Cu: 7700 мг/кг

— Pb: 160 мг/кг

— Mg: 15000 мг/кг

— Hg: 94 мг/кг

— Ni: 930 мг/кг

— Se: 460 мг/кг

— Sr: 56000 мг/кг

— Sn: 180000 мг/кг

— Sn (органическое) : 12 мг/кг

— Zn: 46000 мг/кг

Процедура испытания определена в EN 71-3.

7 Термические опасности (см. A.3)

Ткани не должны вызывать поверхностного блеска при воздействии пламени, как описано в EN 71-2. Для этих испытаний можно использовать отдельный образец.

8 Механические опасности (см. A.4)

8.1 Защитная функция (см. A.4.2)

8.1.1 Соответствие транспортного средства

8.1.1.1 Требования

8.1.1.1.1 Транспортные средства, предназначенные для использования с рождения

Транспортные средства, предназначенные для детей от рождения, должны включать одно из следующих:

a) кузов, соответствующий требованиям 8.1.2; или

b) сиденье, где угол между спинкой и посадочным местом (угол «1» на рисунке 27) может быть отрегулирован до 150° или более, измеренный в соответствии с 8.1.1.2.1 и соответствующий 8.1.2: любые детали, функция которых имеет существенное значение для выполнения требований 8.1.2, не должны допускать падения испытательного шара с сиденья при испытании в соответствии с 8.1.1.2.2. В этой конфигурации удерживающая система должна быть способна сниматься, скрываться или закрываться в соответствии с инструкциями изготовителя во избежание любой опасности удушья; или

c) сиденье, где угол между спинкой и посадочным местом (угол «1» на рисунке 27) может регулироваться до 150° или более, измеренный в соответствии с 8.1.1.2.1, и оснащенный удерживающей системой, подходящей с рождения, в соответствии с 8.1.3;

d) любое «автокресло», подходящее с рождения.

8.1.1.1.2 Транспортные средства, предназначенные для использования с 6 месяцев

Этот пункт не распространяется на автокресла.

Транспортные средства, предназначенные для детей от 6 месяцев, должны иметь удерживающую систему, соответствующую требованиям 8.1.3.

Сиденья, предназначенные для использования с 6 месяцев, должны быть помечены предупреждением согласно 10.2.5. Предупреждение должно быть видно при складывании, раскладывании или регулировке транспортного средства.

8.1.1.1.3 Сиденья

Требования этого пункта не распространяется на автокресла.

При измерении в соответствии с 8.1.1.2.1:

- угол (1) между посадочным местом и спинкой (см. рисунок 30) должен быть не менее 95°;

- угол (2) между посадочным местом и горизонталью (см. рисунок 30) должен быть не менее 0°; и

- угол (3) между спинкой и горизонталью (см. рисунок 30) должен быть не менее 0°.

Примечание – Углы ниже горизонтальной линии считаются менее 0°.

Длина спинки должна быть не менее 380 мм. При испытании в соответствии с 8.1.1.2.1 верхняя часть спинки сиденья должна быть равна или выше верхней части 2 устройства измерения угла.

Условные обозначения

1 - угол между посадочным местом и спинкой

2 - угол между посадочным местом и горизонталью

3 - угол между спинкой и горизонталью

4 - сиденье

5 - устройство для измерения угла

6 - горизонталь

Рисунок 30 — Измерение угла спинки

8.1.1.2 Методы испытаний

8.1.1.2.1 Измерение угла и длины спинки

Устанавливают спинку сиденья в крайнее вертикальное положение.

Любой съемный подголовник должен быть удален перед выполнением измерений.

Любой компонент, который может повлиять на правильное положение части 1 устройства для измерения угла (паховый ремень, подкладка, пряжка и т. д.), должен быть расположен таким образом, чтобы обеспечить правильную установку части 1 устройства на сиденье.

Помещают устройство для измерения угла (см. 5.3) на сиденье так, чтобы часть 1 была обращена к сиденью, а часть 2 (рисунок 22) - к спинке, как показано на рисунке 30.

Поднимают устройство целиком на расстояние не менее 50 мм от сиденья, чтобы часть 2 (рисунок 22) поддерживала полный контакт со спинкой. Когда устройство находится в этом положении, складывают часть 1 до максимальной ее досягаемости. Затем опускают все устройство, насколько это возможно, за счет собственного веса, при этом часть 2 (рисунок 22) поддерживает полный контакт со спинкой. Затем медленно разворачивают часть 1 (рисунок 22) таким образом, чтобы она полностью опиралась на сиденье настолько, насколько это возможно, под собственным весом.

Измеряют углы 1, 2 и 3 (см. рисунок 30) на верхней поверхности устройства для измерения углов. Во время измерения устройство для измерения угла не должно сдвигаться с места.

Если применимо, регулируют спинку в самое нижнее положение, чтобы устройство для измерения угла могло свободно перемещаться вместе с сиденьем. Затем измеряют углы 1, 2 и 3 (см. рисунок 30) на верхней поверхности устройства для измерения углов. Устройство для измерения угла не должно перемещаться из своего положения во время измерения.

Необходимо убедиться, что верхняя часть спинки сиденья равна или выше верхней части 2 (рисунок 22) устройства измерения угла.

8.1.1.2.2 Испытание на удержание шара

Откидывают спинку сиденья в максимально наклонное положение. Все части, предназначенные для удержания ребенка, включая заднюю часть капюшонов и фартуков, должны быть прикреплены в соответствии с инструкциями изготовителя.

a) Направление вверх/вниз по уклону

b) Направление перпендикулярно уклону

Условные обозначения

1 - линия соединения

Рисунок 31 — Испытание на удержание

Устанавливают транспортное средство на плоскость, наклоненную под углом 45° в направлении вниз.

Помещают испытательный шар (5.4), как показано на рисунке 31 а, в центр линии соединения. Отпускают испытательный шар, позволяя ему свободно катиться.

Записывают наличие или отсутствие падения испытательного шара с сиденья.

Повторяют испытание, поместив испытательный шар слева и справа на линии соединения. Повторяют всю процедуру, когда уклон транспортного средства обращен вверх.

Повторяют всю процедуру, когда транспортное средство обращено в направлении, перпендикулярном уклону, с испытательным шаром, расположенным, как показано на рисунке 31 b.

8.1.2 Минимальная внутренняя высота кузова

8.1.2.1 Требования

При измерении в соответствии с 8.1.2.2 минимальная внутренняя высота стороны кузова и торцевых верхних краев должна составлять:

а) для кузова, имеющего внутреннюю длину («D» на рисунке 32) 800 мм или менее:

1) внутренняя высота («А» на рисунке 32) должна быть не менее 150 мм на протяжении не менее 170 мм в обоих направлениях от осевой линии длины («В» на рисунке 32); и

2) во всех других точках по бокам и на торцах внутренняя высота («С» на рисунке 32) должна быть не менее 100 мм;

b) для кузова, имеющего внутреннюю длину («D» на рисунке 32) более 800 мм:

1) внутренняя высота («А» на рисунке 32) должна быть не менее 180 мм на протяжении не менее 180 мм в обоих направлениях от осевой линии длины («В» на рисунке 32); и

2) во всех других точках по бокам и на торцах внутренняя высота («С» на рисунке 32) должна составлять не менее 130 мм.

8.1.2.2 Метод испытания

Измеряют внутреннюю длину кузова в плоскости, параллельной основанию, расположенному в 40 мм от нижней поверхности испытательной массы C, расположенной в центре и на продольной оси кузова (см. рисунок 32). Если испытательная масса C имеет наклон, то 40 мм измеряются вдоль самой нижней точки испытательной массы C и параллельно основанию.

Минимальная внутренняя высота кузова должна измеряться от нижнего края испытательного стержня (5.1.9), как показано на рисунке 32, расположенного на верхнем краю кузова, до нижнего края испытательной массы С, помещенной на матрас, поставляемый или рекомендованный производителем (см. 10.2.7).

Измерение минимальной высоты должно проводиться в продольном направлении с помощью испытательного стержня, размещенного поперек торцов кузова и сбоку с помощью испытательного стержня, размещенного поперек боковых сторон кузова.

Если кузов оснащен основанием, которое может быть наклонено, то измерение должно проводиться в полностью лежачем положении.

Условные обозначения

1 - испытательный стержень

2 - матрас

3 - испытательная масса C

A- внутренняя высота от осевой линии

B- осевая линия длины

C- внутренняя высота для всех точек

D- внутренняядлина

Рисунок 32 — Измерение минимальной внутренней высоты кузова

8.1.3 Система удержания и крепеж

8.1.3.1 Требования

8.1.3.1.1 Удерживающая система сидений

Требования пункта 8.1.3.1.1 не распространяются на удерживающую систему автокресел.

Сиденья должны быть оборудованы удерживающей системой, включающей в себя паховое удержание для каждого положения, которое может занять ребенок.

Система удержания должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее нельзя было использовать без пахового удержания. Система удержания должна быть регулируемой.

Если ремни включены в удерживающую систему, то они должны иметь минимальную ширину 19 мм.

Все сиденья должны быть испытаны в соответствии с 8.1.3.2.1, и испытательная масса D (5.1.5) не должна полностью выпасть из удерживающей системы.

Сиденья, предназначенные для детей младше 6 месяцев, должны испытываться в соответствии с 8.1.3.2.1, а испытательная масса D0 (5.1.6) не должна полностью выпадать из удерживающей системы.

Примечание - Любое частичное перемещение испытательной массы D или D0 не считается нарушением.

При испытаниях в соответствии с 8.1.3.2.2 крепление удерживающей системы не должно ломаться, деформироваться, разбалтываться или рваться/смещаться, а сиденье должно оставаться на месте без необратимого повреждения.

При испытаниях в соответствии с 8.1.3.2.3 в любой ориентации крепежные элементы не должны высвобождаться и не должны иметь повреждений, которые ухудшают их нормальную работу и функционирование.

При испытаниях в соответствии с 8.1.3.2.4 максимальное проскальзывание регуляторов должно составлять 20 мм.

8.1.3.1.2 Точки крепления ремня безопасности

Кузовас внутренней длиной более 800 мм (см. 8.1.2.2) должны быть оснащены двумя точками крепления для каждого положения, которое может занять ребенок. Точки крепления ремня безопасности должны быть расположены на каждой стороне основания кузова в зоне, показанной на рисунке 33.

Условные обозначения

1 - 245 мм от конца капюшона

2 - половина внутренней длины ("D"/2) кузова

3 - точки крепления ремня

Рисунок 33 — Точки крепления ремня

Если предусмотрены точки крепления для дополнительного ремня безопасности, установленного на кузове с внутренней длиной менее 800 мм (см. 8.1.2.2), то они должны располагаться с каждой стороны основания кузова в зоне, указанной на рисунке 33.

При испытаниях в соответствии с 8.1.3.2.5 точки крепления ремня безопасности должны продолжать функционироватьв соответствии с назначением.

8.1.3.2 Методы испытаний

8.1.3.2.1 Эффективность удерживающей системы сидений

Для сидения, предназначенного для детей младше 6 месяцев, помещают откидную доску, описанную в 5.5, между испытательной массой D0 и спинкой сиденья. Откидная доска должна максимально точно соответствовать кривизне сиденья, а ее основание должно находиться на одном уровне с основанием испытательной массы D0. Прикрепляют удерживающую систему в соответствии с инструкциями производителя, когда сиденье находится в наиболее наклонном положении. Закрепляют любое поясное удерживающее устройство вокруг туловища испытательной массы D0, чтобы устранить любое ослабление и удерживающее приспособление для поясницы расположить над ногами. Если паховый ограничитель регулируется, отрегулируйте его таким образом, чтобы устранить провисание. После регулировки удерживающей системы откидная доска снимается для проведения испытания. Если в удерживающей системе имеются плечевые ремни, которые можно расположить на спинке сиденья в разных положениях, то плечевые ремни должны быть расположены в самом нижнем положении (для размещения самого младшего ребенка).

Для сидений, предназначенных для детей старше 6 месяцев, сначала помещают испытательную массу D на спинку в центре сидения с осью 225 мм на спинку и закрепляют удерживающую систему в соответствии с инструкциями производителя с сиденьем в максимально вертикальном положении. Закрепляют любые поясные удерживающие устройства вокруг секции туловища испытательной массы D, чтобы устранить любое ослабление и удерживающее приспособление для поясницы расположить над ногами. Если паховый ограничитель регулируется, отрегулируйте его таким образом, чтобы устранить провисание. После регулировки удерживающей системы откидная доска снимается для проведения испытания. Если в удерживающей системе имеются плечевые ремни, которые можно расположить на спинке сиденья в разных положениях, то плечевые ремни должны быть расположены в самом верхнем положении (для размещения самого старшего ребенка).

В месте установления плечевых ремней помещают 30-миллиметровый кубический прокладочный блок, изготовленный из твердого, гладкого материала, на каждое плечо испытательной массы D. Регулируют каждый плечевой ремень в соответствии с инструкциями изготовителя, чтобы устранить любое провисание. Убирают прокладки.

Вращающаяся испытательная поверхность должна использоваться для плавного поворота транспортного средства на 360° со скоростью (4 ± 0,5) об/мин в прямом и обратном направлении.

Поворачивают транспортное средство на 360° в прямом направлении. При необходимости перемещают  испытательную массу D или D0 в исходное положение, не изменяя регуляторы в удерживающей системе. Поворачивают транспортное средство на 360° в обратном направлении. При необходимости перемещают испытательную массу D или D0 в исходное положение, не изменяя регуляторы в удерживающей системе.

Повторяют циклы вращения вперед и назад для еще двух последовательностей, получая в общей сложности 3 вращения вперед и 3 вращения назад. При необходимости после каждого оборота перемещают испытательную массу D или D0 в исходное положение, не изменяя регуляторы в удерживающей системе.

8.1.3.2.2 Присоединение удерживающей системы к сиденью

Постепенно прилагают растягивающее усилие 150 Н к каждой точке крепления удерживающей системы в наиболее неблагоприятном направлении. Удерживают эту силу в течение 1 мин.

Если в одном положении или в радиусе 20 мм прикреплено более одного ремня, сила 150 Н должна быть применена к каждому ремню одновременно.

8.1.3.2.3 Прочность крепления

Растягивающее усилие в 200 Н должно быть постепенно приложено к ремням с обеих сторон крепления. Удерживают эту силу в течение 1 мин.

8.1.3.2.4 Эффективность системы регулировки

Это испытание должно проводиться в конце всей процедуры испытания, приведенной в данном стандарте.

Используют приблизительно 125 мм удерживающей системы по обе стороны от системы регулировки.

Фиксируют один конец образца в одном зажиме динамометра, а другой конец - в другом зажиме. Расстояние между зажимами должно составлять 200 мм.

Проводят линию по ширине тестового образца с каждым зажимом.

Устанавливают скорость движения зажима (500 ± 10) мм/мин. Уменьшают расстояние между зажимами до 150 мм. Подвергают испытательный образец растягивающему усилию, пока оно не достигнет (100 ± 10) Н. По достижении этого натяжения возвращают расстояние между зажимами до 150 мм.

Проводят испытание в общей сложности 10 раз.

Измеряют расстояние между линиями, нарисованными зажимами. Разница между этим размером и исходным размером 200 мм является величиной проскальзывания.

8.1.3.2.5 Прочность точек крепления ремня безопасности

Закрепляют кузов или сиденье, чтобы предотвратить любое движение и постепенно прикладывают усилие 150 Н к каждой точке крепления ремня в наиболее неблагоприятном направлении. Удерживают эту силу в течение 1 мин.

Если в одной и той же позиции или в радиусе 20 мм прикреплено более одной точки крепления ремня, сила 150 Н должна быть приложена к каждой точке крепления ремня одновременно.

8.2 Опасности застревания (см. A.4.3)

8.2.1 Отверстия

8.2.1.1 Требования

При испытаниях в соответствии с 8.2.1.2 в защищенном пространстве не должно быть полностью ограниченных отверстий в жестких материалах, которые пропускали бы 7-миллиметровый образец, если глубина проникновения не меньше 10 мм или если не введен образец для оценки формы. Это требование не применяется к удерживающей системе.

Размер отверстий в сетке в защищаемом пространстве должен быть менее 7 мм при измерении в соответствии с 8.2.1.2.

Не должно быть доступных отверстий между жесткими частями подножки шириной более 25 мм и менее 45 мм при измерении в соответствии с 8.2.1.2.

Примечание - Иллюстрации полностью ограниченных отверстий приведены в А.4.3.

8.2.1.2 Методы испытания

Проверяют, входит ли 7-миллиметровый образец (5.2.1.1) с приложенным усилием до 30 Н на 10 или более мм в любое доступное отверстие в любой возможной ориентации. Если 7-миллиметровый образец входит на 10 мм или более, тогда образец для оценки формы (5.2.1.2) также должен входить на 10 мм или более с приложенным усилием до 5 Н.

Проверяют, проникает ли конический образец (5.2.1.3) в отверстия в сетке до сечения диаметром 7 мм с приложенным усилием до 30 Н.

Проверяют, входит ли конический образец 25 мм (5.2.4) в любое отверстие в подставке для ног с приложенным усилием до 30 Н. Если конический образец 25 мм входит, то конический образец 45 мм (5.2.4) также должен быть введен с приложенной силой до 5 Н.

8.2.2 Застревание между ручкой и кузовом

8.2.2.1 Требования

Это требование применимо только к кузовам, внутренняя длина которых превышает 800 мм при измерении в соответствии с 8.1.2.2.

При испытании в соответствии с 8.2.2.2, если образец бедра (5.2.2) проходит через зазор между рукояткой и кузовом, то образец с большой головой (5.2.3) также должен проходить через него.

8.2.2.2 Метод испытания

Проверяют, может ли тазобедренный образец проходить через зазор между рукояткой и торцом кузова с силой до 90 Н.

Проверяют, проходит ли образец с большой головой через отверстие, когда он проталкивается вдоль оси рукоятки, с усилием, не превышающим 5 Н.

8.3 Опасности от движущихся частей (см. A.4.4)

8.3.1 Общие положения

Требования должны быть проверены до и после испытания на неровной поверхности (8.10.3). Эти требования не распространяются на удерживающую систему.

В пределах защищенного пространства не должно быть опасности сдвига или раздавливания между жесткими частями, движущимися относительно друг друга, за исключением случаев, когда транспортное средство монтируется для использования или складывается или во время регулировки частей, которые заблокированы, когда они находятся в положении для использования.

Края контакта между частями, движущимися относительно друг друга, должны быть закруглены или скошены в соответствии с 8.7, если зазор не всегда меньше 5 мм.

8.3.2 Опасность сдвига (см. A.4.4)

8.3.2.1 Требования

После того, как изделие настроено для нормального использования в соответствии с инструкциями изготовителя, в защищенном пространстве не должно быть доступных опасных ножничных точек, которые могут быть меньше 12 мм или в которые не может проникнуть 12-мм образец при испытании в соответствии с 8.3.2.2.

Для капюшонов и любых подобных предметов, таких как навесы, зонты от солнца и т. д., это требование применяется к пространству между компонентами рамы и между любым прикрепленным к ним натяжным устройством капюшона и элементами рамы на расстоянии 100 мм, измеренном от основной точки поворота капюшона (см. рисунок 34, Приложение D).

Рисунок 34 — Расстояние от основнойточки поворота капюшона

8.3.2.2 Метод испытания

Проверяют детали с потенциально опасным движением по принципу ножниц. Регулируют движущиеся детали, чтобы уменьшить зазор до минимально возможного расстояния и удерживают их на месте, не нарушая гибкость деталей.

При использовании приложенного усилия 30 Н проверяют, может ли образец 12 мм (5.2.4) проходить между движущимися частями.

Проводят испытание в наиболее неблагоприятном положении движущихся частей.

8.3.3 Опасность раздавливания, требование (см. A.4.4)

После того, как продукт настроен для нормального использования в соответствии с инструкциями изготовителя, в защищенном пространстве не должно быть доступной опасной точки сжатия, которая может составлять менее 12 мм, если зазор 5 мм.

8.3.4 Колеса

Любые зазоры в колесах в пределах защищенного пространства должны быть закрыты, чтобы 7-миллиметровый образец пальцев (5.2.1.1) не входил, если глубина менее 5 мм.

Точка контакта колеса с землей не должна находиться в пределах защищенного объема.

8.3.5 Блокировочный механизм

8.3.5.1 Система складывания для хранения и транспортировки

8.3.5.1.1 Требования

8.3.5.1.1.1 Общие требования

Транспортные средства, которые можно сложить для хранения или транспортировки, где шасси может складываться с прикрепленным кузовом или сиденьем, должны быть оснащены одним или несколькими блокирующими механизмами. Механизм(ы) блокировки должен соответствовать требованиям 8.3.5.1.1.2 и 8.3.5.1.1.3.

Транспортные средства, которые можно сложить для хранения или транспортировки, где шасси можно сложить только после снятия кузова или сиденья или транспортные средства, которые можно сложить только после того, как они находятся в положении, которое явно не позволяет перевозить ребенка (например, опрокидывать транспортное средство) должны быть оборудованы блокировочным механизмом(механизмами).

Функционирование любого управляющего устройства не должно ухудшаться после испытания в соответствии с 8.3.5.1.2.1.

8.3.5.1.1.2 Незавершенное развертывание

Чтобы избежать опасности из-за неполного развертывания, должно быть не менее двух блокирующих устройства и не менее одного блокировочного устройства должно включаться автоматически, когда изделие полностью развернуто для использования.

Если блокирующее устройство не видно без повреждения транспортного средства, то можно использовать второй образец.

8.3.5.1.1.3 Непреднамеренное освобождение механизма блокировки

Примечание - Указания по применению этого подпункта приведены в Приложении С.

Во избежание опасности непреднамеренного освобождения должно быть выполнено одно из следующих условий:

а) должно быть не менее одного управляющего устройства, которое выполняет следующее:

1) управляющему устройству требуется не менее двух последовательных действий, причем второе зависит от первого, которое было выполнено и поддерживается пользователем; и

2) управляющее устройство не должно быть активировано или повреждено одним действием во время испытаний в соответствии с 8.3.5.1.2.2;

или

b) должно быть два отдельных и независимых управляющих устройства, которые выполняют одно из следующих действий:

1) если одно управляющее устройство предназначено для управления ногой (например, для его положения, формы, в соответствии с инструкциями изготовителя по использованию и т. д.), то оно должно автоматически возвращаться в исходное состояние, а блокировочное устройство повторно включаться при испытании в соответствии с 8.3.5.1.2.3;

или

2) если оба управляющих устройства предназначены для управления руками (например, по их положению, форме, в соответствии с инструкциями изготовителя по использованию и т. д.), то они должны оба автоматически вернуться в исходное состояние и блокировочные устройства должны повторно включиться при испытании в соответствии с 8.3.5.1.2.3.

или

c) должно быть три или более отдельных и независимых управляющих устройств, не менее одно из которых должно быть расположено вне защищенного пространства или должно требовать усилия более 50 Н.

Во время испытаний в соответствии с 8.3.5.1.2.4 транспортное средство не должно складываться. После испытаний в соответствии с 8.3.5.1.2.4 транспортное средство и блокировочные механизмы не должны иметь повреждений, и транспортное средство должно по-прежнему соответствовать требованиям 8.2 и 8.7.

При испытании в соответствии с:

- испытанием на неровной поверхности (8.10.3); и

- динамическим испытанием на прочность (8.10.4); и

- испытанием на прочность рукоятки (8.10.6);

транспортное средство не должно складываться, а блокировочное устройство(устройства) не должно быть разблокировано.

8.3.5.1.2 Методы испытаний

8.3.5.1.2.1 Общие положения

Активируют управляющее устройство 200 раз.

8.3.5.1.2.2 Непреднамеренное освобождение механизма блокировки одним действием

Размещают транспортное средство полностью развернутым и готовым к использованию на горизонтальной плоской поверхности.

Прилагают усилие 150 Н или крутящий момент 2,2 Нм к управляющему устройству. Это усилие или крутящий момент должны быть приложены к управляющему устройству в направлении, наиболее вероятно приводящем в действие управляющее устройство одним действием. Усилие или крутящий момент применяют в течение 5 с.

8.3.5.1.2.3 Управляющее устройство с автоматическим возвратом

Размещают транспортное средство на горизонтальной ровной поверхности.

Эксплуатируют управляющее устройство в транспортном средстве без какой-либо испытательной массы. Проверяют, наличие или отсутствие возврата управляющего устройства в исходное положение автоматически и наличие ли отсутствия блокировки блокировочным устройством.

Помещают испытательную массу A в кузов длиной менее 800 мм или автокресло группы 0, испытательную массу B на сиденье или в кузов длиной более 800 мм или испытательную массу F в автокресло группы 0+ или для переноски младенца, как описано в 8.8.2.1, со спинкой и/или сиденьем, отрегулированным в самое неблагоприятное положение. Отключают автоматическое управляющее устройство. Проверяют, не возвращается ли автоматическое управляющее устройство в исходное положение и не перезапускается ли блокировочное устройство.

8.3.5.1.2.4 Эффективность блокирующего механизма (механизмов) на транспортных средствах, где шасси может складываться с установленным кузовом или сиденьем или автокреслом

Помещают испытательную массу A в кузов длиной менее 800 мм или автокресло типа A, испытательную массу B на сиденье или в кузов длиной более 800 мм или испытательную массу F в автокресло типа B как описано в 8.8.2.1. Если транспортное средство рассчитано на более чем одного ребенка, используют любое количество подходящих тестовых масс, до одной на каждом месте, предназначенном для ребенка.

Включают все механизмы блокировки.

Ограничивают движение колес вперед или назад с помощью фиксированных напольных ограничителей, высота которых превышает радиус колес, как показано на рисунке 35.

Прилагают усилие F в течение 5 с к дугообразной ручке (или к каждой ручке по очереди в случае отдельных ручек) в каждом из следующих направлений:

а) вперед по горизонтали;

b) назад по горизонтали.

Испытание должно проводиться с ограничителями между колесами или вне их (см. рисунок 32).

Сила F — это либо сила, чтобы поднять передние или задние колеса, либо 200 Н, в зависимости от того, какая сила меньше.

Для транспортных средств с 2 или более отдельными и независимыми работающими устройствами управляют каждым работающим устройством таким образом, чтобы отключить каждое блокирующее устройство по очереди и приложить усилие F таким же образом, как в пунктах (а) и (b) выше.

Испытание не проводится на транспортных средствах, масса испытания которых приводит к автоматическому повторному включению всех блокирующих устройств.

Рисунок 35 — Положение ограничителя

8.3.5.2 Сидячие коляски с вращающимися сиденьями

Сидячие коляски с вращающимися сиденьями в любых осях должны быть оборудованы не менее чем одним автоматическим блокирующим устройством для предотвращения непреднамеренного вращения.

8.3.5.3 Движение ручки

8.3.5.3.1 Требования для реверсивных ручек

Любое блокировочное устройство (а) для реверсивной ручки должно быть расположено так, чтобы не было возможности управлять более чем одним устройством за одно действие.

Во избежание опасностей, связанных с непреднамеренным управлением взрослым или ребенком должно быть не менее двух блокировочных механизмов, для которых требуется:

а) две отдельные операции, действующие на две отдельные части транспортного средства; или

b) два последовательных действия, причем первое сохраняется, когда выполняется второе.

Во избежание опасностей, связанных с незаблокированной ручкой, по крайней мере один из блокировочных механизмов должен включаться автоматически, когда ручка находится в положении использования.

При испытании в соответствии с:

- испытанием на неправильной поверхности (8.10.3); и

- динамическим испытанием на прочность (8.10.4); и

- испытанием на прочность рукоятки (8.10.6);

блокирующий механизм ручки не должен быть разблокирован.

8.3.5.3.2 Требования для телескопических ручек

Телескопические ручки должны быть оснащены устройствами, позволяющими избежать случайного отделения или отсоединения во время использования.

8.3.5.4 Требования к креплению кузова, сидений и автокресел к шасси

Если кузов, сиденье или автокресло прикреплены к шасси в соответствии с инструкциями изготовителя, для лица, осуществляющего уход, должно быть очевидно, что кузов, сиденье или автокресло правильно установлены и зафиксированы на своем месте.

Во избежание опасностей, связанных с непреднамеренным отсоединением кузова, сиденья или автокресла, вес ребенка должен противодействовать отсоединению кузова, сиденья или автокресла и должно быть выполнено одно из следующих требований:

а) минимальная сила в 50 Н или минимальный крутящий момент в 0,34 Нм требуется для освобождения устройства крепления, прикрепляющего кузов, сиденье или автокресло к шасси; или

b) необходимо не менее 2 последовательных действия для отсоединения кузова, сиденья или автокресла или отсоединения крепежного устройства, первое из которых должно сохраняться, пока выполняется второе; или

c) для отсоединения кузова, сиденья или автокресла или для освобождения крепежного устройства требуется не менее 2 независимых одновременных действий; или

d) для отсоединения кузова, сиденья или автокресла требуется более двух независимых действий.

Это должно оцениваться с использованием и без использования испытательной массы в изделии. Кузов, сиденье или автокресло не должны падать под собственным весом, когда все крепежные устройства отключены.

8.4 Опасность запутывания (см. A.5)

8.4.1 Требования

Свободная длина удерживающей системы, сумок и ручки для переноски кузова исключены из этого требования.

Шнуры, завязки и другие узкие ткани, которые находятся внутри или проходят в кузов, сиденье или автокресло не должны создавать петли с периферийным размером более 360 мм и не должны иметь длину свободного растяжения более 220 мм, при измерении в соответствии с пунктом 8.4.2.

Шнуры и другие узкие ткани, которые не образуются в пространстве для пассажиров (4.7), но могут проходить в кузов коляски, сиденье или автокресло, не должны образовывать петлю, имеющую периферийный размер более 360 мм, и не должны иметь длину свободного растяжения более 220 мм в кузове коляски, сиденье или автокресле, если они измерены в соответствии с пунктом 8.4.2 только на той части компонента, которая может проходить в кузов коляски, сиденье или автокресло.

Если шнуры, ленты и аналогичные детали прикреплены к транспортному средству вместе или на расстоянии 80 мм друг от друга, то максимальная длина всех отдельных шнуров должна составлять 220 мм, а общая длина от одного свободного конца до конца другого свободного конца должна составлять не более 360 мм (см. рисунок 36).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

Lx- длина одного шнура

D- расстояние между креплениями

Рисунок 36 — Примеры измерения шнуров, лент или аналогичных деталей

8.4.2 Метод испытания

Длина шнура, ленты или аналогичной детали должна измеряться от точки крепления на транспортном средстве до свободного конца шнура, ленты или аналогичной детали при растягивающем усилии 25 Н.

Периферийный размер петли должен измеряться от точки крепления на транспортном средстве одного конца до точки крепления другого конца под действием силы натяжения 25 Н.

Когда шнуры, лента, петли или аналогичные детали не начинаются в занимаемом пространстве (4.7), измерение должно проводиться от края по всей внутренней верхней поверхности, которая поддерживает ребенка.

8.5 Опасность удушья и проглатывания (см. A.6)

8.5.1 Требования

При испытании в соответствии с 8.5.2.1 и 8.5.2.2 любой компонент или часть компонента в пределах защищаемого пространства, который удаляется, независимо от того, предназначен ли он для удаления без использования инструмента или нет, не должен полностью соответствовать цилиндру мелких деталей (5.6) в любом положении без сжатия.

Самоклеящиеся пластиковые этикетки не должны использоваться на внутренних поверхностях кузова или сиденья.

При испытаниях в соответствии с 8.5.2.3 никакие наполнители, резина, пластмасса, пена и т. д. не должны отсоединяться от поручня. Если компоненты проявляют признаки отсоединения, проводят испытания в соответствии с 8.5.2.1 и 8.5.2.2 в том месте, где компоненты проявляют признаки отрыва.

8.5.2 Методы испытаний

8.5.2.1 Испытание на скручивание

Постепенно применяют скручивание к компоненту в течение 5 с по часовой стрелке до тех пор, пока:

- достигнут поворот на 180° от исходного положения; или

- достигается скручивание 0,34 Нм.

Максимальное вращение или требуемое скручивание должны применяться в течение 10 с.

Затем компоненту дается возможность вернуться в расслабленное состояние, и процедура повторяется в направлении против часовой стрелки.

Если выступы, компоненты или узлы жестко закреплены на доступном стержне или валу, предназначенном для вращения вместе с выступами, компонентами или узлами, во время испытания стержень или вал должны быть закреплены для предотвращения вращения.

Если компонент, который прикреплен винтовой резьбой, ослабляется во время приложения необходимого скручивания, то крутящий момент должен продолжать применяться до тех пор, пока не будет превышен требуемый крутящий момент или пока компонент не будет разобран, или станет очевидно, что компонент не будет разбираться.

При использовании зажимов и испытательного оборудования необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить механизм крепления или корпус компонента.

Проверяют, подходит ли какой-либо компонент или часть компонента, который был удален во время испытания, полностью в цилиндр мелких деталей.

8.5.2.2 Испытание на растяжение

Испытание на растяжение должно проводиться на тех же компонентах, что и испытание на скручивание.

Прикрепляют подходящий зажим к компоненту, стараясь не повредить компонент или какую-либо часть продукта.

Прилагают растягивающее усилие до 90 Н к тестируемому компоненту. Прилагают усилие постепенно в течение 5 с и поддерживают его в течение 10 с.

Проверяют, помещается ли компонент или любая часть компонента, который был удален во время испытания, полностью в цилиндр мелких деталей.

8.5.2.3 Испытание надкусыванием

Если набивочный материал поручня имеет покрытие, которое ребенок может открыть или снять во время использования, дающее доступ к наполнителю или набивочным материалам,  то процедура испытания должна выполняться на набивочном материале после снятия покрытия.

Процедура испытаний состоит из двух этапов:

- 1) зажимают материалы поручня пальцами и прикрепляют тестер прикуса, указанный в 5.7, чтобы «укусить» наименьшее количество материалов, позволяющих контакт со всеми четырьмя зубами и применяют силу натяжения 50 Н к тестеру прикуса, удерживая ее в течение 10 с; затем

- 2) открывают зажимы тестера прикуса, насколько это возможно и надвигают его горизонтально на поручень до направляющей, позволяют зубам закрыться на поручне и прилагают силу натяжения 50 Н к тестеру прикуса, поддерживая его в течение 10 с.

Если во время процедуры испытания наружный материал поручня проколот зубами, то удаляют наружный материал, чтобы обнажить нижний слой или наполнение, и повторяют этапы 1 и 2 до тех пор, пока не будет достигнуто наполнение или не будет отсоединяться наполнение, резина, пластик или пеноматериал. Как только любое наполнение, резина, пластик или пеноматериал отсоединяются, испытание прекращается.

Испытание считается завершенным, когда хотя бы один зуб тестера прикуса повредил текстильный или пластиковый материал, на котором проводилось испытание, причем зуб проходит через всю толщину материала, так что 7-миллиметровый измерительный образец может войти более чем на 6 мм. Если тестер прикуса применяется к материалам с неплотным переплетением или открытой сеткой, то испытания считаются завершенными, когда часть ткани или сетка разрывается не менее чем одним из зубов тестера прикуса. Если зубы тестера прикуса проходят сквозь материалы из неплотной ткани или открытой сетки, не повреждая материал, то испытание считается незавершенным.

Если поручень сделан из любого мягкого материала (например, пеноматериал), испытание должно быть непосредственно применено к материалу. Записывают, наличие или отсутствие отделения кусков материала.

8.6 Опасность удушья (см. A.7)

8.6.1 Внутренняя подкладка кузова и сиденья

Если внутренняя подкладка кузоваили сиденья изготовлена из пластика или материала с пластиковым покрытием, то она должна иметь толщину не менее 0,2 мм.

Если внутренняя подкладка кузоваили сиденья изготовлена из ткани, не покрытой пластиком, то она должна быть натянута, чтобы не представлять опасности удушения для ребенка.

8.6.2 Пластиковая упаковка

Пластиковые мешки и полиэтиленовая пленка, используемые для упаковки, должны соответствовать одному из следующих требований:

а) мешки, изготовленные из гибкого пластика с периметром отверстия более 360 мм, используемые для внешней или внутренней упаковки, или пластиковая пленка, используемая для упаковки, должны иметь среднюю толщину листа не менее 0,038 мм при измерении в соответствии с EN 71-1 и не должны иметь шнурок или шнур как средство закрытия; или

b) мешки, изготовленные из перфорированных листов или перфорированных пластиковых листов со средней толщиной менее 0,038 мм при измерении в соответствии с EN 71-1 и площадью более 100 х 100 мм, должны быть перфорированы с определенными отверстиями так, чтобы на любой площади 30х30 мм было удалено не менее 1 % площади; или

c) любое пластиковое покрытие, используемое в качестве упаковки, которое не соответствует предыдущим требованиям, должно быть заметно маркировано на официальном языке (языках) страны, где продается транспортное средство, с указанием, что любое пластиковое покрытие должно быть удалено, уничтожено или сохранено подальше от детей, чтобы избежать опасности удушья.

8.7 Опасные края и выступы (см. A.8)

Все открытые края, поверхности и выступы в защищенном пространстве транспортного средства должны быть закруглены или скошены и не иметь заусенцев и острых краев.

Все остальные поверхности не должны иметь заусенцев и острых краев.

8.8 Парковочные и тормозные устройства(см. A.9)

8.8.1 Требования

Транспортное средство должно быть оборудовано парковочным устройством, механизмом, которым может управлять лицо, осуществляющее уход, стоя возле ручек.

Если парковочное устройство или его приводной механизм находятся в пределах защищенного пространства, то оно должно быть сконструировано таким образом, чтобы им не мог управлять ребенок, сидящий в транспортном средстве. Это требование выполняется, если:

а) для освобождения парковочного устройства требуется минимальное усилие 50 Н или минимальный крутящий момент 0,34 Нм; или

b) для освобождения парковочного устройства требуется не менее чем 2 последовательных действия, первое из которых должно сохраняться, пока выполняется второе; или

с) для освобождения парковочного устройства требуется не менее 2 независимых одновременных действий; или

d) для освобождения парковочного устройства требуется не менее 3 независимых действий.

Парковочные устройства на транспортных средствах с поворотным или рулевым передним колесом (колесами) должны включаться одновременно на всех задних или передних колесах или комплектах колес одним действием.

При испытаниях в соответствии с 8.8.2.2, 8.8.2.3 и 8.8.2.4 транспортное средство должно оставаться неподвижным на склоне в течение не менее 1 минуты.

Максимальное движение любого одного колеса или комплекта колес должно составлять 90 мм при испытании в соответствии с 8.8.2.5. Это требование не применяется к транспортным средствам, в которых парковочное устройство воздействует непосредственно на шину(ы), и к парковочным устройствам, в которых нет промежутка между различными положениями.

Парковочное устройство должно быть испытано в соответствии с 8.8.2.2–8.8.2.5 как до, так и после прохождения испытания на неровнойповерхности (8.10.3). Для транспортных средств, на которых парковочное устройство воздействует непосредственно на шины, обработку истирания (8.8.2.6) следует проводить после испытания на неправильной поверхности (8.10.3).

Если на транспортном средстве имеется тормозное устройство, лицо, осуществляющее уход, должно иметь возможность активировать тормозное устройство при ходьбе.

Когда тормозные и парковочные устройства объединены в одном механизме, действие по активации тормозного устройства должно отличаться от действия по активации парковочного устройства. Тормозное действие не должно активировать парковочное устройство.

Любая интегрированная платформа не должна препятствовать доступу к механизму управления парковочным устройством или тормозным устройством.

8.8.2 Методы испытания

8.8.2.1 Общие условия испытания

Активируют парковочное устройство 200 раз перед проведением испытаний.

Располагают соответствующую испытательную(ые) массу(ы) после размещения транспортного средства на испытательной поверхности следующим образом:

- в кузове испытательная масса A или испытательная масса B для кузова с внутренней длиной не более 800 мм при измерении в соответствии с 8.1.2.2, должна располагаться по центру и в горизонтальном положении;

- в автокресле типа A испытательная масса A и в автокресле типа B испытательная масса F должна располагаться по центру спинки таким образом, чтобы ее нижний край находился в контакте с линией соединения сиденья/спинки;

- в сиденье испытательная масса B должна располагаться по центру перед спинкой таким образом, чтобы ее нижний край находился в контакте с линией соединения сиденья и спинки;

- для транспортных средств, оборудованных интегрированной платформой, испытание должно проводиться с равномерно расположенной и закрепленной испытательной массой G таким образом, чтобы средняя точка основания испытательной массы G находилась на центральной линии платформы в наиболее перпендикулярном положении относительно земли, когда транспортное средство находится на склоне. При необходимости следует использовать клинья незначительной массы для поддержания положения, определенного для испытательной массы G.

Для положений, в которых угол между спинкой и сиденьем равен или превышает 150°, испытательная масса B должна быть расположена таким образом, чтобы линиясоединения спинки сиденья и поперечной плоскости, проходящая через центр испытательной массы, совпадали.

Дополнительная испытательная нагрузка (и) должна быть расположена по центру внутри любой ниши, предназначенной для перевозки дополнительной нагрузки (нагрузок). Любая испытательная масса и дополнительная нагрузка должны быть закреплены для предотвращения перемещения с использованием упаковки незначительной массы.

Если транспортное средство рассчитано более чем на одного ребенка, то используют любое количество подходящих масс, не более одной на каждую позицию, предназначенную для ребенка.

Примечание - Наиболее неблагоприятные условия для испытаний парковочного устройства могут быть получены, когда количество испытательных масс, помещенных в транспортное средство, меньше числа детей, для которых транспортное средство предназначено.

Если транспортное средство рассчитано на более чем одного ребенка, и на шасси могут размещаться кузова, сиденья и/или автокресла, их комбинации, описанные в инструкциях производителя по применению и указанные на маркировке изделия, должны быть загружены соответствующей испытательной массой. Наиболее неблагоприятные условия для испытания должны быть установлены в отношении комбинации кузовов, сиденья или автокресла.

Любое первоначальное движение колес на склоне не должно учитыватьсяпри испытаниях.

Примечание - Это движение может быть результатом взаимодействия парковочного устройства и транспортного средства, а также и подвески и конструктивного решения.

8.8.2.2 Транспортное средство, обращенное вверх по склону

Транспортное средство помещают на испытательную поверхность (5.8) с наклоном 9° вверх по склону. Активируют парковочное устройство. Если транспортное средство оснащено поворотными или рулевыми колесами, то:

- поворотные или рулевые колеса напротив ручки должны быть разблокированы и помещены в положение, которое они обычно принимают, когда транспортное средство движется в направлении, в котором оно находится; и

- любые блокируемые поворотные или рулевые колеса на конце ручки должны быть заблокированы.

8.8.2.3 Транспортное средство, обращенное вниз по склону

Повторяют 8.8.2.2, при этом транспортное средство обращено вниз по склону.

8.8.2.4 Транспортное средство в положении перпендикулярно склону

Транспортное средство размещают под углом 90° к направлению уклона на испытательной поверхности (5.8) с наклоном 9°. Активируют парковочное устройство.

Если транспортное средство оснащено поворотными колесами, то:

- любые поворотные колеса на конце ручки должны быть заблокированы;

- поворотные колеса напротив ручки должны быть разблокированы и установлены в положение, которое они обычно принимают, когда транспортное средство движется в направлении, в котором оно находится.

8.8.2.5 Испытание на доступное движение колеса

Транспортное средство помещают для испытания на испытательную поверхность (5.8), наклоненную под углом 9° вверх по склону, и активируют парковочное устройство. Позволяют транспортному средству достичь состояния равновесия.

Используя прямоугольный ограничитель, отмечают положение (я) колеса (колес) наклона вниз линией, перпендикулярной направлению наклона. Убирают ограничитель.

Поддерживают положение транспортного средства вручную, одновременно отпуская парковочное устройство (а). Дают транспортному средству двигаться вниз по склону, чтобы парковочное устройство заняло следующую позицию для использования. Используя прямоугольный ограничитеь, отмечают положение(я) колеса (колес) вниз по склону линией, перпендикулярной уклону.

Измеряют расстояние между двумя линиями.

8.8.2.6 Истирание

Обработка истирания должно выполняться, если транспортное средство оснащено парковочным устройством, которое работает на шине (ах) колеса (колес), и оно должно выполняться на колесе (ах), на котором работает парковочное устройство.

Обработка истирания должна выполняться после испытания на неровной поверхности (8.10.3).

Обработка истирания должна выполняться на барабане, поверхность которого может работать со скоростью (5 ± 0,1) км/ч. Барабан должен быть покрыт бумагой из оксида алюминия класса 80 с выступами высотой 12 мм, как показано на рисунке 37. Для каждого испытания должна использоваться новая бумага из оксида алюминия.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - транспортное средство

2 - выступ

3 - бумага из оксида алюминия класса 80

Рисунок 37 — Обработка истирания

Помещают и обеспечивают:

- испытательную массу А в нижней части кузова, имеющего внутреннюю длину 800 мм или менее, при измерении в соответствии с 8.1.2.2 или в автокреслах типа А;

- испытательную масса B для кузова с внутренней длиной более 800 мм при измерении в соответствии с 8.1.2.2;

- испытательную массу F на автокреслах типа B; или

- испытательную массу B на сиденьях.

Обработка истирания должна включать 100000 выступов. Расстояние между выступами должно составлять (400 0/+ 40) мм.

Для транспортных средств, имеющих альтернативные варианты размещения, испытание должно проводиться в общей сложности 100000 раз с минимумом 50000 циклов в конфигурации сиденья, а для оставшихся 50000 циклов - с равным числом циклов для каждой конфигурации.

8.9 Устойчивость (см. A.10)

8.9.1 Устойчивость транспортного средства

8.9.1.1 Требования

Транспортное средство не должно опрокидываться при испытаниях в соответствии с 8.9.1.2. Любой элемент устройства крепления кузова, сиденья или автокресла не должен отсоединяться во время испытания.

8.9.1.2 Процедура испытания

8.9.1.2.1 Расположение транспортного средства

Располагают транспортное средство на испытательной поверхности, наклоненной под углом 12° без активации парковочного устройства.

Изделие должно быть аккуратно помещено на ограничители 25 мм без добавления силы. Проводят испытания, когда транспортное средство сначала направлено вперед, затем назад (рисунок 38), а затем перпендикулярно склону, влево и вправо (рисунок 39).

Условные обозначения

1 - колесо (колеса)

2 - ограничитель

3 - направление уклона

A–пример заднейустойчивости

B- примерпередней устойчивости

Рисунок 38 — Передняя и задняя устойчивость

При оценке поперечной устойчивости помещают ее один раз перпендикулярно испытательной поверхности, а затем переднее колесо (колеса) выравнивают с задним колесом (колесами), как описано на рисунке 39.

Условные обозначения

1 - колесо (колеса)

2 - ограничитель

3 - направление уклона

4 - перпендикулярно испытательной поверхности

5 - переднее колесо(а) выравнено с задним(и) колесом(ами)

Рисунок 39 — Боковая устойчивость

Если транспортное средство проходит через ограничитель 25 х 25 мм, используют упор 50 х 50мм, который удерживает транспортное средство на испытательной поверхности. Дополнительный упор должен блокировать только те колеса, которые проходят через упор 25 х 25мм.

Если на транспортном средстве установлены поворотные или рулевые колеса, они должны располагаться перпендикулярно и/или параллельно направлению уклона, в зависимости от того, какое из них является наиболее неблагоприятным.

Для изменения положения транспортного средства его необходимо разгрузить, а затем снова загрузить для оценки его устойчивости.

8.9.1.2.2 Устойчивость тележки (для одного ребенка)

8.9.1.2.2.1 Тележки (для одного ребенка), имеющие внутреннюю длину 800 мм или меньше

Загружают тележку с внутренней длиной 800 мм или менее с помощью испытательной массы A, расположенной по центру в кузове, с допуском ±10мм, чтобы продольные и поперечные оси кузова и испытательной массы были выровнены.

Ограничивают движение испытательной массы с помощью клиньев незначительной массы.

8.9.1.2.2.2 Тележки (для одного ребенка), имеющие внутреннюю длину более 800 мм

Загружают тележку с внутренней длиной более 800 мм так, чтобы испытательная масса B располагалась по центру в кузове с допуском ±10мм, чтобы продольные и поперечные оси кузова и испытательная масса были выровнены.

Ограничивают движение испытательной массы с помощью клиньев незначительной массы.

8.9.1.2.3 Устойчивость тележки (для одного ребенка)

Для любых положений, в которых угол между спинкой и сиденьем составляет менее 150° при измерении в соответствии с 8.1.1.2.1, регулируют сиденье в наиболее вертикальное положение, помещают испытательную массу B на сиденье напротив спинки. Поднимают всю испытательную массу Bне менее чем на 50 мм от сиденья, чтобы испытательная масса поддерживала полный контакт со спинкой. С испытательной массой в этом положении осторожно опускают ее как можно ниже, пока она не будет опираться на сиденье под собственным весом. Там, где это необходимо для поддержания положения испытательной массы относительно спинки, используют клинья незначительной массы для поддержки испытательной массы (рисунок 40 а). Испытательная масса расположена по центру спинки так, чтобы продольные оси испытательной массы и спинки были выровнены (рисунок 40 b).

Когда спинку можно откидывать, то она должна быть наклонена, не снимая испытательную массу B с сиденья и поддерживая контакт со спинкой в течение всего времени.

a) Вид сбоку

Условные обозначения

1 - испытательная масса B

2 - спинка

3 - сиденье

4 - клинья незначительной массы

b) Вид спереди

Условные обозначения

1 - испытательная масса B

2 - спинка

3 - сиденье

4 - клинья незначительной массы

5 - линия соединения сиденья и спинки

6 - продольная ось испытательной массы

7 - продольная ось сиденья(центральная линия сиденья)

Рисунок 40 — Размещение испытательной массы B на сиденье для испытаний на устойчивость

Для положений, в которых угол между спинкой и сиденьем равен или превышает 150°, испытательная масса B должна быть расположена таким образом, чтобы линия соединения спинки сиденья и поперечная плоскость, проходящая через центр испытательной массы (5), совпадали (см. рисунок 41).

Условные обозначения

1 - испытательная масса B

2 - наклоненная спинка

3 - сиденье

4 - соединения основания сидения и спинки

5 - поперечная плоскость через центр испытательной массы

Рисунок 41 — Расположение испытательной массы B для испытания устойчивости колясок, в которых угол между спинкой и сиденьем равен или превышает 150°

8.9.1.2.4 Устойчивость транспортных средств, оборудованных автокреслом

Помещают испытательную массу A в автокресло типа A и испытательную массу F в автокресло типа B, расположенную по центру на спинке, чтобы нижний край испытательной массы касался самой нижней точки внутри автокресла. Там, где это необходимо для поддержания положения испытательной массы, используют клинья незначительной массы для поддержки испытательной массы.

Рисунок 42 — Расположение испытательной массы Aили испытательной массы Fдля испытания на устойчивость транспортных средств, оборудованных автокреслом

8.9.1.2.5 Устойчивость транспортных средств, предназначенных более чем для одного ребенка

Если тележка предназначена для более чем одного ребенка, то используют любое количество испытательных масс, не более одной на каждом месте, предназначенном для ребенка, как описано в 8.9.1.2.2.1 или 8.9.1.2.2.2.

Если прогулочная коляска предназначена для более чем одного ребенка, используют любое количество испытательных масс, не более одной на каждом месте, предназначенном для ребенка, как описано в 8.9.1.2.3.

Если транспортное средство рассчитано на более чем одного ребенка, и шасси может вместить кузова, сиденья и/или автокресла, их комбинации, описанные в инструкциях производителя и согласно маркировке изделия, должны быть загружены соответствующей испытательной массой в соответствии с 8.9.1.2.2 - 8.9.1.2.4. Наиболее неблагоприятные условия для испытания должны быть установлены в отношении комбинации кузова, сиденья и/или автокресла.

Примечание - Наиболее неблагоприятное условие устойчивости может возникнуть, когда в транспортном кресле находится меньше общего количества испытательных масс.

8.9.1.2.6 Устойчивость транспортных средств, оборудованных интегрированной платформой

Испытание должно проводиться на транспортном средстве, оборудованном интегрированной платформойс и без испытательных масс A, B или F на сиденье, кузове или автокресле.

Транспортное средство размещено на горизонтальной поверхности.

Спинка должна быть расположена в наиболее вертикальном положении.

Помещают испытательную массу G и равномерно закрепляют ее, поместив среднюю точку основания испытательной массы G на осевую линию интегрированной платформы. Испытательная масса G должна поддерживаться вдоль интегрированной платформы с жестким стержнем и обе части должны поддерживаться отдельно друг от друга с помощью любых соединительных средств незначительной массы.

Испытательная масса G должна быть расположена и закреплена таким образом, чтобы она была перпендикулярна испытательной поверхности. Если геометрия транспортного средства не позволяет испытательной массе G находиться в вертикальном положении, она должна располагаться в наиболее вертикальном положении.

Прилагают силу 50 Н вертикально вниз в середине ручки. Для отдельных ручек соединяют ручки жесткой планкой и прилагают силу в середине планки.

8.9.2 Продольная устойчивость кузовас ручками для переноски

8.9.2.1 Требования

При испытаниях в соответствии с 8.9.2.2 максимальный угол наклона кузова к голове или ноге должен составлять 10°.

8.9.2.2 Процедура испытания

Помещают испытательную массу A в геометрический центр кузова. Если транспортное средство рассчитано на более чем одного ребенка, используют любое количество испытательных масс, до одной в каждом месте, предназначенном для ребенка. Перемещение испытательной массы (масс) может быть ограничено, если необходимо, с помощью любых удобных средств незначительной массы.

Если кузов имеет капюшон, он должен находиться в нижнем положении.

Если кузов имеет жесткие ручки, берут две равной длины ленты шириной 20 мм и прикрепляют каждую длину к жестким ручкам для образования петель.

Подвешивают кузов либо за ручки, либо за петли на металлическом стержне с поперечным сечением 40 х 40мм с внешним радиусом примерно 5 мм.

Если кузов имеет поперечную ручку, подвешивают его за ручку на металлический стержень, описанный ранее, таким образом, чтобы ручка была перпендикулярна металлическому стержню.

8.9.3 Угроза устойчивости из-за положения поворотных колес

Во избежание каких-либо опасностей, связанных с тем, что поворотные колеса соприкасаются друг с другом, нарушая правильную работу колесного детского приспособления, любое вращающееся колесо должно вращаться, не блокируя друг друга, когда ориентировано в наиболее неблагоприятном положении.

Это требование должно быть проверено с и без помещения испытательной массы A, B или F соответственно в кузов, сиденье или автокресло, а также до и после испытания в соответствии с 8.10.

8.10Структурная целостность (см. A. 11)

8.10.1 Ручки для переноски и точки крепления ручек кузовов детских колясок и съемных сидений

8.10.1.1 Требования

Точки крепления или верхняя часть устройства для удержания гибких ручек должны быть расположены в положении, составляющем не менее трех четвертей высоты кузова, измеренной снаружи от основания.

При испытаниях в соответствии с 8.10.1.2 точки крепления ручек для переноски кузоваили съемного сиденья не должны ломаться или вытягиваться.

Целостность точек крепления должна быть сохранена.

При испытании в соответствии с 8.10.1.2 не должно быть никаких постоянных деформаций или повреждений какой-либо части кузоваили съемного сиденья, а также ручек или точек крепления.

8.10.1.2 Метод испытания

Помещают испытательную массу C в геометрический центр кузоваи равномерно загружаюткузовдо общей массы 38 кг или до 38 кг на ребенка, если рассчитано более чем на одного ребенка.

Равномерно загружают съемное сиденье до общей массы 38 кг или до 38 кг на ребенка, если рассчитано на более чем одного ребенка.

Подвешивают кузовили сиденье за ручку (и), как описано в 8.9.2.2, на 30 мин.

8.10.2 Прочность и выносливость крепежных приспособлений для кузовов, сидений или автокресел

8.10.2.1 Требования

После испытаний в соответствии с 8.10.2.2 устройства, используемые для соединения кузова, сиденья или автокресла с шасси, не должны отсоединяться, ослабляться или иметь признаки повреждения во время или после испытания, а также кузов, сиденье или автокресло не должны отсоединяться от шасси.

После испытаний в соответствии с 8.10.2.2 любая переносная кроватка, прикрепленная к сиденью, не должна отсоединяться от сиденья.

8.10.2.2 Метод испытания

Когда кузов, сиденье или автокресло установлены на шасси, активируют устройства крепления, крепящие кузов,сиденье или автокресло к шасси 200 раз.

Когда переносная детская кроваткаприкреплена к сиденью, активируют крепежное устройство 200 раз.

Помещают испытательную массу A на дно кузова или автокресла типа A или испытательную массу B на сиденье или испытательную массу F в автокресло типа B и закрепляют ее в центральном положении.

Если транспортное средство рассчитано на более чем одного ребенка, используют любое количество испытательных масс, до одной в каждой позиции, предназначенной для ребенка.

Транспортное средство закрепляют за колеса или оси на жесткой платформе, которая может быть ориентирована по оси, параллельно земле.

Медленно вращают автомобиль с испытательной массой под углом 100° к горизонтали как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, чтобы только крепежные устройства передавали испытательную нагрузку на шасси или сиденье (см. рисунок 43).

Сохраняют это положение в течение 5 минут в каждом направлении.

Рисунок 43 — Испытание на прочность и выносливость крепежных устройств для кузовов, сидений и автокресел

8.10.3 Испытание на неровной поверхности

8.10.3.1 Требования

При испытаниях в соответствии с 8.10.3.2 не должно быть поломок или деформации какой-либо части изделия, которая может ухудшить безопасность транспортного средства. Признаки износа не должны рассматриваться как неисправность.

Транспортное средство не должно ломаться; блокировочные механизмы и крепежные устройства должны должны функционировать по назначению..

Устройства, используемые для соединения кузова, сиденья или автокресла с шасси, не должны отсоединяться, ослабляться или повреждаться во время или после испытаний.

После испытаний в соответствии с 8.10.3.2 транспортное средство должно по-прежнему соответствовать требованиям:

— 8.2 - опасность застревания;

— 8.3 - опасность от движущихся деталей;

— 8.8 – парковочное и тормозное устройство; и

— 8.9 - устойчивость.

8.10.3.2 Метод испытания

Транспортное средство должно быть размещено на оборудовании для испытания на неровной поверхности (5.10) в таком положении, чтобы ручка (и) транспортного средства могла быть прикреплена к независимым шарнирным рычагам (5.10.2). Ручка (и) должна быть прикреплена к шарнирным рычагам, первоначально расположенным горизонтально, чтобы свободное движение ручки (ручек) не ограничивалось и не контролировалось шарнирными рычагами. Если имеется более двух ручек, то шарнирные рычаги должны быть прикреплены к внешней паре ручек.

Располагают соответствующую испытательную массу (ы) следующим образом:

- в кузов испытательная масса A или испытательная масса B для кузова, внутренняя длина которых превышает 800 мм при измерении в соответствии с 8.1.2.2, должна располагаться по центру и в горизонтальном положении;

- в автокресле типа A испытательная масса A и в автокресле типа B испытательная масса F должна располагаться по центру спинки таким образом, чтобы ее нижний край находился в контакте с линией соединения сиденья/спинки;

- в сиденье испытательная масса B должна располагаться по центру перед спинкой таким образом, чтобы ее нижний край находился в контакте с соединительной линией сиденья/спинки. Испытательную массу удерживают с помощью удерживающей системы и любого подходящего ремня, если необходимо.

Размещают любую регулируемую спинку сидений в наиболее вертикальном положении.

Если транспортное средство рассчитано на более чем одного ребенка, используют любое количество подходящих испытательных масс, до одной в каждом месте, предназначенном для ребенка.

Поворотные или рулевые колеса должны быть разблокированы.

Максимальное перемещение испытательной массы во время установки должно быть ограничено до 50 мм в любом направлении путем использования ремней, соединяющих точки крепления на испытательной массе с точками крепления на транспортном средстве.

Чтобы транспортное средство оставалось в центре оборудования для испытания на неровной поверхности во время испытания можно использовать боковые ремни для направления транспортного средства с минимальным натяжением, приложенным к транспортному средству. Ремни должны быть прикреплены горизонтально к передним ножкам транспортного средства и сбоку и/или к передней части оборудования для испытания на неровной поверхности.

Транспортное средство должно пройтичерез конфигурацию, показанную на рисунке 23, в общей сложности 72000 раз со скоростью 5 км/ч ± 0,1 км/ч.

Для транспортных средств, имеющих альтернативные варианты размещения, испытание должно проводиться в общей сложности 72000 раз сиспользованием не менее 48000 циклов в расположении сиденья, а  для остальных 24000 циклов с равным числом циклов для каждого расположения,

Для транспортных средств, оснащенных платформой, половина от общего числа циклов, т. е. 36000 циклов, должна быть выполнена путем установки и закрепления двух масс по 10 кг каждая, равномерно закрепленных на платформе вокруг центральной линии. Используемые испытательные массы не должны сломать платформу из-за своей формы или материала.

8.10.4.1 Требования

При испытаниях в соответствии с 8.10.4.2 на транспортном средстве не должно быть видимых повреждений. Транспортное средство не должно разрушиться; блокировочные механизмы и крепежные устройства должны функционировать по назначению.

Устройства, используемые для крепления кузова, сиденья или автокресла к шасси, не должны отсоединяться, ослабляться или повреждаться во время или после испытаний.

После испытаний в соответствии с 8.10.4.2 любая переносная кроватка, прикрепленная к сиденью, не должна отсоединяться от сиденья.

После проведения испытаний в каждом направлении в соответствии с 8.10.4.2 кузов, сиденье или автокресло не должны смещаться на шасси более чем на 10 мм.

Это требование не распространяется на мягкие переносныедетские кроватки, прикрепленные к сиденью или к кузову.

8.10.4.2 Метод испытания

Располагают соответствующую испытательную массу (ы) следующим образом:

- в кузове испытательная масса A или испытательная масса B для кузовов, внутренняя длина которых превышает 800 мм при измерении в соответствии с 8.1.2.2, должна располагаться по центру и в горизонтальном положении;

- в автокреслетипа A испытательная масса A и в автокресле типа B испытательная масса F должна располагаться по центру спинки таким образом, чтобы ее нижний край находился в контакте с линией соединения сиденья/спинки;

- в сиденье испытательная масса B должна располагаться по центру перед спинкой таким образом, чтобы ее нижний край находился в контакте с линией соединения сиденья и спинки. Испытательную массу удерживают с помощью удерживающей системы и любого подходящего ремня, если это необходимо.

Размещают сиденья с регулируемой спинкой в наиболее вертикальном положении.

Если транспортное средство рассчитано на более чем одного ребенка, используют любое количество подходящих испытательных масс, до одного в каждом месте, предназначенном для ребенка.

Располагают транспортное средство, как показано на рисунке 44. Транспортное средство отпускают и дают ему свободно двигаться по склону, к жесткому ограничителю, сделанному из стали и который  по высоте не менее высоты оси колес транспортного средства.

Испытание выполняют в общей сложности 10 раз и проверяют смещение кузова, сиденья или автокресла

Во время испытания транспортное средство не должно опрокидываться.

Если кузов, сиденье или автокресло сместились, то перед проведением испытаний в обратном направлении кузов, сиденье или автокресло необходимо вернуть в исходное положение.

Повторяют испытание, когда транспортное средство обращено в обратном направлении, и проверяют смещение кузова, сиденья или автокресла.

Условные обозначения

1 - жесткая и плоская поверхность

2 - стальной ограничитель

3 - минимум высота оси колес

Рисунок 44 — Испытание на динамическую прочность

8.10.5.1 Требования

После испытаний в соответствии с 8.10.5.2 съемные или неподвижные колеса должны оставаться прикрепленными к оси и не должны иметь перекосов, которые ухудшают безопасность транспортного средства, а колесо в сборе должно функционироватьв соответствии с назначением.

8.10.5.2 Метод испытания

Съемные колеса должны быть установлены и сняты 200 раз. Каждый тип съемного колеса в сборе должен быть испытан.

Помещают колесо и ось в крепежное устройство. Постепенно прилагают силу 200 Н в направлении, при котором колесо или колесо в сборе будут сняты, и удерживают его в течение 120 ± 1 с.

8.10.6 Прочность ручки

8.10.6.1 Требования

После испытаний в соответствии с 8.10.6.2.2 не должно быть структурных повреждений ручки или какой-либо части транспортного средства, которые ухудшают его безопасность, и транспортное средство должно по-прежнему соответствовать требованиям 8.3.1.

После испытаний в соответствии с 8.10.6.2.3 регулируемые или реверсивные ручки или их часть не должны отсоединяться, ни одна точка крепления реверсивной ручки не должна быть расцеплена или сломана.

Во время испытаний в соответствии с 8.10.6.2.4 концевые ограничители должны предотвращать высвобождение телескопических ручек или части ручек.

8.10.6.2 Методы испытания

8.10.6.2.1 Общие условия испытания

Перед испытанием в соответствии с 8.10.6.2.2 и 8.10.6.2.3 реверсивные ручки должны быть повернуты 200 раз, каждый раз задействуя механизм блокировки.

8.10.6.2.2 Испытание на долговечность

Транспортное средство устанавливают на горизонтальной поверхности, не устанавливая парковочное устройство. Располагают соответствующую испытательную массу (ы) следующим образом:

- в кузове испытательная масса A или испытательная масса B для кузовов, внутренняя длина которых превышает 800 мм при измерении в соответствии с 8.1.2.2, должна располагаться по центру и в горизонтальном положении;

- в автокресле типа A испытательная масса A и в автокресле типа B испытательная масса F должна располагаться по центру спинки таким образом, чтобы ее нижний край находился в контакте с линией соединения сиденья/спинки;

- в сиденье испытательная масса B должна располагаться по центру перед спинкой таким образом, чтобы ее нижний край находился в контакте с линией соединения сиденья/спинки. При необходимости удерживают испытательную массу с помощью удерживающей системы и любого подходящего ремня.

Размещают сиденья с регулируемой спинкой в наиболее вертикальном положении.

Если транспортное средство рассчитано на более чем одного ребенка, то используют любое количество подходящих испытательных масс, до одной в каждом месте, предназначенном для ребенка.

Поочередно поднимают и опускают ручку(и), приложив к ручке вертикальное усилие, чтобы задние колеса и передние колеса, по очереди, были подняты на 120 ± 10 мм, измерены в начале испытания с пола, а затем контролируемо опущены без паузы (см. рисунок 45).

Выполняют испытание в общей сложности 10000 циклов с частотой 15 ± 2 циклов/мин.

Если сила, направленная вниз, необходимая для подъема передних колес, превышает 450 Н, то испытание выполняют, применяя попеременно силу, 450 Н, направленную вниз, и силу, необходимую для подъема задних колес в течение 3000 циклов с частотой 15 ± 2 циклов/мин, затем продолжают испытание, подняв только задние колеса 120 ± 10 мм в   течение дополнительных 7000 циклов с частотой 15 ± 2 циклов/мин.

Для транспортных средств, имеющих альтернативные варианты размещения, испытание должно быть проведено в общей сложности 10000 циклов с равным числом циклов для каждого варианта размещения.

Поворотные и рулевые колеса должны быть заблокированы.

Для транспортных средств, оснащенных интегрированной платформой, равномерно размещают и закрепляют 2 массы по 10 кг на центральной линии платформы.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 45 — Движение транспортного средства во время испытания ручки

8.10.6.2.3 Динамическое сопротивление реверсивных и/или регулируемых ручек

Удерживают транспортное средство таким образом, чтобы любая существующая подвеска не поглощала движения и усилия при перемещении ручки.

Все устройства автоматической блокировки должны быть заблокированы.

Если транспортное средство оснащено какими-либо дополнительными блокирующими устройствами, которые необходимо активировать вручную для закрепления реверсивной ручки, то испытание ручки следует проводить без присоединения дополнительного блокирующего устройства.

Стальной трос прикрепляют к ручке, на расстоянии 200 мм от центра или, в случае отдельных ручек, к одной ручке или, если измерение невозможно, в наиболее неблагоприятном положении.

Проводят трос через шкивы таким образом, чтобы можно было приложить усилие под углом 90° в направлении движения ручки. Прикрепляют испытательную массу B к другому концу троса и дают ему свободно свисать (см. Рисунок 46).

Позволяют массе достичь состояния равновесия. Поднимают массу вертикально на 100 мм и отпускают.

Повторяют испытание с тросом, прикрепленным на другой стороне ручки или на другой отдельной ручке. Переворачиваютручку (и) иповторяютописаннуювышепроцедуру.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 46 — Испытание на динамическое сопротивление ручки

8.10.6.2.4 Динамическое сопротивление телескопических ручек

Удерживают транспортное средство таким образом, чтобы любая существующая подвеска не поглощала движения и силу при перемещении ручки.

Все устройства блокировки ручки должны быть заблокированы.

Регулируют ручку до максимальной длины. Если транспортное средство оснащено какими-либо дополнительными блокирующими устройствами, которые необходимо активировать вручную, чтобы закрепить ручку, то испытание ручки должно проводиться без присоединения дополнительного блокирующего устройства.

Прикрепляют стальной трос к рукоятке, на расстоянии 200 мм от центра или, в случае отдельных рукояток, к одной рукоятке или, если измерение невозможно, в наиболее неблагоприятном положении.

Проводят трос через шкивы таким образом, чтобы силу можно было приложить в направлении продольной оси рукоятки. Прикрепляют испытательную массу B к другому концу троса и дают ему свободно свисать (см. рисунок 47).

Позволяют массе достичь состояния равновесия. Поднимают массу вертикально на 100 мм и отпускают.

Повторяют испытание с тросом, прикрепленным на другой стороне ручки или на другой отдельной ручке.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 47 — Испытание на динамическое сопротивление для телескопической ручки(ек)

9Долговечность маркировки

Любые перманентные этикетки следует протирать хлопчатобумажной тканью, смоченной водой в течение 20 с. После протирания текст должен быть четко читаемым.

10 Информация о продукции

10.1 Общие положения

Вся информация о продукции, согласно требованиям этого стандарта, должна предоставляться на официальном языке (языках) страны продажи.

Предупреждающие предложения должны быть написаны буквами, верхний регистр которых должен быть не менее 2,5 мм в высоту. Слово «ВНИМАНИЕ» должно быть написано в верхнем регистре.

Для надувных шин максимальное давление должно быть указано на шине или в инструкции по применению.

10.2 Маркировка продукта

Транспортное средство должно иметь как минимум следующую разборчивую, заметную и перманентную маркировку:

Слово «ВНИМАНИЕ» может быть указано в верхней части списка предупреждений:

10.2.1 Название или товарный знак производителя, импортера или организации, ответственной за его продажу. Если транспортное средство может быть продано отдельными частями, такими как шасси и/или кузов и/или сиденье, каждая часть должна иметь маркировку.

10.2.2 Средства для идентификации модели. Если транспортное средство может быть продано отдельными частями, такими как шасси и/или кузов и/или сиденье, каждая часть должна иметь маркировку.

10.2.3 Предупреждение:

«ВНИМАНИЕ Никогда не оставляйте ребенка без присмотра».

Это предупреждение должно быть видимым при использовании продукта.

10.2.4 Кузова, имеющие внутреннюю длину более 800 мм, как определено в 8.1.2.2, должны иметь этикетку, с указанием:

«ВНИМАНИЕ Используйте ремень безопасности, как только ребенок сможет сидеть самостоятельно».

10.2.5 Транспортные средства, которые не подходят для детей младше 6 месяцев в соответствии с пунктом 8.1.1.1.1, должны иметь маркировку, видимую во время складывания, раскладывания или регулировки транспортного средства, с указанием:

«ВНИМАНИЕ Это сиденье не предназначено для детей младше 6 месяцев».

10.2.6 Прогулочная коляска должна иметь маркировку, содержащую следующее предупреждение:

«ВНИМАНИЕ Всегда используйте удерживающую систему».

10.2.7 На кузове должна быть указана максимальная высота матраса для обеспечения соответствия требованиям минимальной внутренней высоты (8.1.2.1), если только матрас не предусмотрен. В этом случае производитель должен четко указать, что дополнительный матрас не должен добавляться.

10.2.8 Номер и год издания настоящего национального стандарта.

10.2.9 Должен быть указан максимальный вес каждого ребенка, для которого предназначено транспортное средство, используя следующую пиктограмму:

| Рисунок 48 — Максимальный вес ребенка, для которого предназначен продукция | Минимальный диаметр: — 25 мм Размеры прямоугольника: пропорциональны окружности, как на рисунке 48 Пропорции: как на рисунке 48 Минимальная высота чисел: — 4 мм Цвета: — внешняя граница круга: белая — фон внутри круга и прямоугольника: синий — ребенок / надписи / внутренняя граница прямоугольника: белый |
| --- | --- |

10.3 Информация о приобретении(A.12)

Производитель, импортер или организация, ответственная за продажу транспортного средства, должна предоставить следующую информацию, которая будет четко видна в пункте продажи.

Примечание - Если продукт продается через Интернет, то местом продажи является веб-страница, где продается продукт.

10.3.1 Информация касательно веса ребенка, для которого подходит транспортное средство.

10.3.2 Предупреждение

«ВНИМАНИЕ Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках».

10.3.3 Для кузовов длиной 800 мм или меньше, указывают, что продукт не должен использоваться, как только ребенок сможет сидеть самостоятельно:

«Эта продукция подходит для ребенка, который не может сидеть без посторонней помощи, перевернуться и не может подняться на руки и колени. Максимальный вес ребенка: 9 кг».

Это требование не распространяется на кузова, которые имеют функцию детских удерживающих систем.

10.4 Инструкция для использования

Инструкции, касающиеся безопасного использования транспортного средства, должны предоставляться в форме инструкционного листа, инструкции по эксплуатации, брошюры или другой аналогичной физической поддержки. Эти инструкции должны включать по крайней мере следующее:

«ВАЖНО - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ».

10.4.1Следующие предупреждения должны быть предоставлены в указанной форме:

— «ВНИМАНИЕ Никогда не оставляйте ребенка без присмотра»;

— «ВНИМАНИЕ Убедитесь, что все блокирующие устройства включены перед использованием»;

— «ВНИМАНИЕ Во избежание травм, держите ребенка подальше при раскладывании и складывании этой продукции»;

— «ВНИМАНИЕ Не позволяйте ребенку играть с этойпродукцией»;

— Для кузовов длиной более 800 мм: «ВНИМАНИЕ Используйте ремень безопасности, как только ребенок сможет сидеть самостоятельно»;

— Если это применимо: «ВНИМАНИЕ Это сиденье не подходит для детей младше 6 месяцев»;

— Если это применимо «ВНИМАНИЕ Всегда используйте удерживающую систему»;

— «ВНИМАНИЕ Перед использованием убедитесь, что устройства крепления кузова, сиденья или автокресла правильно включены»;

— «ВНИМАНИЕ Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках».

Слово «ВНИМАНИЕ» может быть указано в начале списка предупреждений.

10.4.2 Должна быть указана следующая информация.

— Название или товарный знак производителя, импортера или организации, ответственной за продажу.

— Средства для идентификации товара.

— Информация о максимальном весе ребенка, для которого подходит транспортное средство: до 15 кг.

—Прогулочная коляска, предназначенная для использования с рождения, должна рекомендовать использование наиболее наклоненного положения для новорожденных.

— Инструкции по первоначальной сборке, складыванию и установке, если применимо.

— Заявление о совместимости между шасси и кузовом и/или сиденьем и/или автокреслом, если применимо.

— Инструкции для колясок должны указывать максимальную высоту матраса, чтобы обеспечить соблюдение минимальных требований к внутренней высоте (см. 8.1.2.1), если только матрас не предусмотрен. В этом случае производитель должен четко указать, что дополнительный матрас не должен добавляться, если это не рекомендовано производителем.

— Инструкции, охватывающие все функции транспортного средства.

— Инструкции по эксплуатации парковочных и/или тормозных устройств.

— Инструкция о том, что парковочное устройство должно быть задействовано при размещении и удалении детей.

— Для транспортных средств, оснащенных несущим приспособлением(ями), указывается информация о максимально допустимой нагрузке.

— Заявление о том, что любая нагрузка, приложенная к ручке и/или на задней части спинки и/или по бокам транспортного средства, повлияет на устойчивость транспортного средства.

— Инструкции по текущему осмотру, обслуживанию, чистке и/или стирке.

— Заявление о том, что транспортное средство должно использоваться только для тех детей, для которых оно предназначено.

— Любое дополнительное место должно четко указывать его совместимость с конкретным транспортным средством.

— Заявление о том, что аксессуары, не утвержденные производителем, не должны использоваться.

— Если крепления и регулировочные устройства удерживающей системы являются съемными, информация о том, как их установить.

— Инструкции по использованию или не использованию удерживающей системы, если сиденье пригодно для использования с рождения, включая способы снятия, накрытия или скрытия удерживающей системы для транспортных средств, соответствующих 8.1.1.1.1 b).

— Инструкции по использованию точек крепления ремня и любого интегрального ремня.

— Любая другая информация для безопасного использования, если уместно.

— Инструкция относительно безопасного использования платформы вместе с указанием веса ребенка (до 20 кг).

— Для кузовов длиной менее 800 мм заявление о том, что продукция не должна использоваться, как только ребенок сможет самостоятельно сесть, перевернуться и опереться на руки и колени. Максимальный вес ребенка: 9 кг.

Это требование не распространяется на кузова, которые имеют функцию детских удерживающих систем.

— Для кузовов, заявление о том, что ручки для переноски должны быть исключены из кузова во время использования.

— Для автокресел, используемых вместе с шасси, это транспортное средство не заменяет кроватку или кровать. Если вашему ребенку нужно спать, то его следует поместить в подходящий кузов, детскую кроватку или кровать.

— Следует использовать только запасные части, поставленные или рекомендованные производителем/дистрибьютором.

Приложение A

(справочное)

Обоснование

A.1 Общие положения

Настоящее справочное приложение включено с целью обоснования включения некоторых требований, изложенных в настоящем стандарте.

Где это уместно, соответствующие номера пунктов в стандарте приведены в настоящем приложении, а соответствующая ссылка на приложение дана в нормативной части стандарта.

A.2 Химические опасности (см. раздел 6)

Дети в возрасте до 24 месяцев тратят значительное количество времени на ротовую полость и жевание. Важно, чтобы количество определенных элементов, которые могут оказать вредное воздействие, если ребенок имеет доступ к ротовой полости и жеванию, было ограничено.

A.3 Термические опасности (см. раздел 7)

В случае перевозки детей на колесных транспортных средствах вероятность того, что ребенок приблизится к источнику возгорания или соприкоснется с ним, мала. Однакоесли транспортное средство приблизится или соприкоснется с источником возгорания, лицо, осуществляющее уход, должно иметь возможность извлечь ребенка до получения травмы. Поэтому было принято решение о необходимости устранения эффекта вспышки.

A.4 Механические опасности (см. раздел 8)

A.4.1 Общие положения.

В связи со следующими проблемами были учтены возраст и способности ребенка.

Масса 15 кг, использованная для испытания продукта, представляет ребенка в возрасте 3 лет.

A.4.2 Защитная функция (см. 8.1)

Поскольку дети подвергаются риску выпадения из транспортного средства, это было учтено в этом разделе стандарта. Поэтому требования к кузовам, определенные в 3.2, эффективным удерживающим системам и точкам крепления ремней безопасности, включены в основной текст стандарта.

A.4.3 Опасность застревания (см. 8.2)

Опасность застревания возникает, когда ребенок попадает в ловушку статического отверстия и у ребенка нет возможности извлечь себя. Эти опасности не следует путать с промежутками между движущимися частями, где палец или плоть ребенка могут стать раздробленными или отрезанными.

Защемление пальцев ребенка в статических отверстиях может привести к потере кровоснабжения кончиков пальцев. Это происходит, если размеры и форма отверстий не обеспечивает достаточно места вокруг пальца.

Метод испытания на застревание пальца был разработан с использованием образца размером 12 мм и толщиной 5 мм. 12 мм представляют проверяемый размер, а 5 мм - самый маленький палец и пространство, достаточное для циркуляции крови в пальце. Пытаясь вставить этот образец в отверстия различной формы, можно напрямую проверить размер отверстия и оценить опасность.

Условные обозначения

1 - образец

Рисунок A.1 — Примеры использования образца для оценки формы

Установлены требования к размеру зазора между ручкой и кузовом, чтобы снизить риск проскальзывания туловища ребенка в зазор и попадания шеи ребенка с потенциальной опасностью удушения.

A.4.4 Опасности от движущихся деталей (см. 8.3)

Опасности от движущихся деталей связаны с компонентами, которые двигаются при использовании. Опасность относится либо ко всему телу ребенка, либо к частям тела. Детское тело может быть раздроблено, если вокруг него сожмется продукт.

Считается, что пальцы ребенка находятся под повышенным риском и могут быть порезаны, раздавлены или даже отрезаны, если пальцы защемляются между движущимися компонентами продукта.

Опасность сдвига возникает, когда компоненты перемещаются относительно друг друга и имеют ножничное действие, которое может привести к порезам, ампутации и т. д.

Опасность раздавливания возникает, когда компоненты перемещаются относительно друг друга и оказывают компрессионное воздействие, что может привести к образованию синяков, трещин и т. д.

Может произойти сочетание опасности раздавливания и сдвига, что может привести к порезам, ушибам, переломам.

Опасности, связанные с движущимися частями, зависят от вероятности того, что эти детали могут стать причиной травмы, по возможности следует избегать возможных движущихся частей, которые могут смыкаться до расстояния меньше 12 мм.

Движение, которое может создать опасность:

— движение продукции или компонентов продукции; или

— движение массы тела ребенком с помощью продукции; или

— применение или высвобождение внешней силы (либо другим ребенком, опекуном или приводным механизмом).

Следующие условия должны быть приняты во внимание при оценке опасности движущихся частей:

— доступность движущихся частей для любого ребенка, перевозимого в транспортном средстве. Доступность может быть ограничена: защитными элементами, расстоянием от ребенка до движущихся частей и т.д.;

— гибкость материала, например: пластиковые рамы, пеноматериал, небольшие металлические стержни и т.д.;

— мягкие материалы, такие как ткань;

— влияние усилий, приложенных в разных положениях;

— средства управления движущимися частями;

— конструкция деталей может привести к тому, что движение будет скрыто от лица, осуществляющего уход (например, тканевый чехол скрывает движение);

— способность ребенка;

— форма и материал деталей, например: круглые трубы, пеноматериал вокруг жестких деталей, плоские стальные пластины и т.д.

Требования кскладной системешасси для блокировки в положении использования и защиты от случайного освобождения ребенком или взрослым. Усилие 150 Н или крутящий момент 2,2 Нм прикладывают к блокировочному механизму (8.3.5.1.1.3), чтобы проверить, можно ли его разблокировать непреднамеренным одиночным действием (например, тянуть в диагональном направлении вместо натяжения на одной стороне и вверх или вращение механизма блокировки, не нажимая кнопку блокировки).

Механизмы блокировки необходимы для предотвращения освобождения реверсивной ручки при перемещении транспортного средства через ступеньку, когда ребенок находится в транспортном средстве.

Определены требования к съемным кузовам и сиденьям, которые должны быть заблокированы от случайной разблокировки ребенком или взрослым, и к регулируемым ручкам, которые должны быть заблокированы от случайного разблокирования ребенком или взрослым.

A.5 Опасность запутывания (см. 8.4)

Если шнуры, ленты и узкие ткани достаточно длинные, чтобы окружить шею ребенка, то существует опасность удушья. Петли, которые могут проходить над головой ребенка, также представляют опасность удушья. Расстояние между точками крепления шнуров лент и узких тканей может меняться во время использования из-за гибкости компонентов транспортного средства (например, шнуров на мягких заполненных текстильных деталях) и при приложении усилия 25 Н для целей измерения.

A.6 Опасность удушья и проглатывания (см. 8.5)

Удушье представляет собой серьезную опасность, которая может возникнуть, когда внутренние дыхательные пути ребенка заблокированы, и его дыхание затруднено, так что воздух не может попасть в легкие, что может привести к повреждению головного мозга.

Опасность проглатывания возникает в результате попадания мелких компонентов в пищеварительную систему ребенка, что может вызвать токсическое загрязнение, внутреннюю закупорку или рваные раны.

Приведенные требования ограничивают размер компонентов на колесном транспортном средстве для детей, которые могут быть съемными или могут быть сняты ребенком.

При использовании зажимов для испытаний необходимо следить за тем, чтобы компонент или транспортное средство не были повреждены оборудованием. Примеры подходящих зажимов приведены в техническом отчете CEN/TR 13387-3.

A.7 Опасность удушья (см. 8.6)

Если наружные дыхательные пути ребенка, рот и нос заблокированы одновременно, воздух не может пройти в легкие ребенка и может произойти повреждение мозга.

Требования предъявляются к внутренней подкладкекузова или сиденья, либо пластикового, либо покрытого пластиком, чтобы обеспечить достаточную толщину, чтобы она не могла покрыть лицо ребенка, и чтобы любая тканевая подкладка не была настолько рыхлой, чтобы она закрывала лицо ребенка.

A.8 Опасные края и выступы (см. 8.7)

Острые края и выступы на колесном транспортном средстве для детей могут вызвать порезы, разрывы или ссадины на коже ребенка. Острые точки могут проколоть кожу или глаз ребенка.

A.9 Парковочное и тормозное устройства (см. 8.8)

Парковочные устройства должны удерживать транспортное средство в неподвижном положении, в то время как тормозные устройства должны замедлять транспортное средство, когда его толкает человек, осуществляющий уход.

Были установлены требования, чтобы парковочные устройства были доступны для опекуна во время использования и были разработаны таким образом, чтобы ребенок не мог ими управлять находясь в транспортном средстве.

A.10 Устойчивость (см. 8.9)

Опасности, связанные с опрокидыванием транспортного средства и нанесением травм ребенку в транспортном средстве, определяются специальными требованиями к устойчивости транспортного средства.

Считается, что на устойчивость транспортного средства может повлиять добавление дополнительных нагрузок и использование аксессуаров или функций, установленных на изделии.

A.11 Целостность конструкции (см. 8.10)

Если механизм блокировки реверсивной, регулируемой или телескопической ручки непреднамеренно освобождается при натяжении или толкании через ступень или бордюр, транспортное средство может опрокинуться, и ребенок может выпасть из транспортного средства.

Если ручка сломается, когда транспортное средство тянут или толкают на ступеньку или бордюр, транспортное средство может опрокинуться или откатиться, и ребенок может выпасть из транспортного средства.

Были установлены требования обеспечить надежное крепление любого кузова и сиденья к шасси.

Испытание на неровнойповерхности было включено, чтобы повторить общее использование транспортного средства на ровных и неровных поверхностях.

Динамическое испытание на прочность должно повторять ситуации, когда транспортное средство сталкивается со стационарными объектами.

A.12 Информация о приобретении (см. 10.3)

Информация о приобретении позволяет потребителю сделать осознанный выбор (например, указав любые ограничения по возрасту/весу/способностям или информацию о совместимости) при покупке изделия по уходу за ребенком и его использованию.

Информация о приобретении должна предоставляться в точке продажи и быть видимой в точке продажи через интернет или почтового заказа.

Приложение B

(справочное)

Примеры шарнирных рычагов для поддержания транспортного средства на стенде для испытания на неровной поверхности

Некоторые примеры шарнирных рычагов приведены на рисунке B.1.

Размеры в миллиметрах

Рисунок B.1 - Примеры шарнирных рычагов для удержания транспортного средства на стенде для испытания на неправильной поверхности

Приложение C

(справочное)

Руководство по применению 8.3.5.1.1.3 «Непреднамеренное отключение блокирующего механизма (механизмов)»

C.1 Соответствующие определения

Соответствующие определения указаны в разделе 3.

C.2 Руководство по применению 8.3.5.1.1.3 «Непреднамеренное отключение блокирующего механизма (механизмов) »

C.2.1 Общие положения

Транспортные средства имеют блокирующий механизм (механизмы) с различным количеством управляющих устройств, предназначенных для управления лицом, осуществляющим уход.

Требования к непреднамеренному отключению блокирующего механизма (механизмов) были определены с учетом количества управляющих устройств, предусмотренных для разблокирования блокирующего механизма (механизмов). Следовательно, это снижает вероятность непреднамеренного отключения блокирующих механизмов.

Может быть продукция, для которых из-за количества и особенностей управляющих устройств могут возникнуть сомнения относительно применимых требований - например, a) или b), b) или c) . C.2.4 содержит руководство по таким случаям.

C.2.2 Изделия, оснащенные одним управляющим устройством (изделия, которые можно сложить только одной рукой)

Считается, что изделия с одним управляющим устройством (см. таблицу C.1) предотвращают непреднамеренное отключение блокировочного механизма (механизмов), если они соответствуют определенному условию 8.3.5.1.1.3 a), что означает, что они соответствуют обоим следующим условиям:

— управляющее устройство требует двух последовательных действий, первое из которых сохраняется, пока второе выполняется; и

— невозможно пропустить одно или оба требуемых действия, применяя к устройству определенную силу или крутящий момент (например, чтобы потянуть рычаг без необходимости нажимать кнопку блокировки; вращать ручку, не сдвигая кнопку блокировки; потянуть рычаг в диагональном направлении, даже если он предназначен для вытягивания, а затем толкания вбок).

Таблица C.1 — Примеры блокировочных механизмов с одним управляющим устройством

|  | Как освободить Сдвинуть кнопку (1) и затем повернуть ручку (2). Соответствует условию 8.3.5.1.1.3 а) только в том случае, если ручку нельзя вращать с указанным крутящим моментом, не сдвинув кнопку. |
| --- | --- |
| Окончание таблицы 1 |  |
|  | Как освободить Двойное действие на поперечном соединении (сдвинуть рычаг и поднять поперечину). Отвечает условию 8.3.5.1.1.3 а) только в том случае, если поперечное соединение нельзя поднять с указанной силой без скольжения рычага (например, путем приложения этой силы непосредственно к рычагу в диагональном направлении). |

C.2.3 Продукты, оснащённые двумя управляющими устройствами

Два отдельных и независимых управляющих устройства (см. таблицу C.2) считаются достаточными для предотвращения непреднамеренного освобождения блокировочного механизма (механизмов), если они удовлетворяют условиям 8.3.5.1.1.3 b), что означает, что хотя бы одно из условий 1) или 2).

Условие 1 - применяется к изделиям, для которых хотя бы одно из управляющих устройств предназначено для управления ногой.

Предполагается, что лицо, осуществляющее уход, непреднамеренно активирует управляющее устройство. Поэтому рассматривалась вероятность наличия, в любой момент времени не менее одного блокирующего устройства включенным, что предотвращает непреднамеренное складывание транспортного средства, очень высока, если по крайней мере, управляющее устройство, активируемое ногой, автоматически возвращается в исходное состояние и блокирующее устройство повторно активируется.

Условие 2) применяется к изделиям, для которых оба управляющих устройства предназначены для работы вручную. Предполагается, что лицо, осуществляющее уход, непреднамеренно активирует одно из обоих управляющих устройств (например, играя с ними во время использования продукции); по этой причине требуется, чтобы оба блокирующих устройства автоматически включались при испытании в соответствии с 8.3.5.1.2.3.

Таблица C.2 — Примеры механизмов блокировки с двумя управляющими устройствами

|  | Как освободить Поднять задний крест и затем нажать педаль ногой. Соответствует условию 8.3.5.1.1.3 b) 1), если педаль, предназначенная для управления ногой, автоматически возвращается в исходное состояние при испытании в соответствии с 8.3.5.1.2.3. |
| --- | --- |
|  | Как освободить Потянуть оба фиксатора на ручке. Соответствует 8.3.5.1.1.3 b) 2) только в том случае, если оба управляющих устройства автоматически включаются при испытании в соответствии с 8.3.5.1.2.3. |
| Окончание таблицы С.2 |  |
|  | Как освободить Потянуть фиксатор на ручке и одновременно повернуть ручку. Соответствует условию 8.3.5.1.1.3 b) 2) только в том случае, если оба управляющих устройства автоматически активируются при испытании в соответствии с 8.3.5.1.2.3. |

C.2.4 Продукты с тремя и более управляющими устройствами

Три или более отдельных и независимых управляющих устройства (см. таблицу C.3) считаются достаточными для предотвращения непреднамеренного освобождения блокирующего механизма (механизмов), если хотя бы одно из них не может управляться ребенком, сидящим в транспортном средстве. По этой причине требуется, чтобы было выполнено хотя бы одно из следующих условий:

- по крайней мере одно из управляющих устройств должно быть вне защищенного пространства; или

- если все рабочие устройства находятся внутри защищенного объема, по крайней мере для одного из них требуется усилие, превышающее 50 Н.

Таблица C.3 — Примеры механизмов блокировки с тремя или более управляющими устройствами

|  | Как освободить Потянуть оба фиксатора на ручке и поднять задний крест. Соответствует условию 8.3.5.1.1.3 c) если по крайней мере одно из трех управляющих устройств (один из фиксаторов или задний крест) находится за пределами защищенного пространства или требует по крайней мере 50 Н. |
| --- | --- |

C.2.5 Продукты, на которые распространяются различные требования

Существуют случаи, в которых могут возникнуть сомнения относительно применимости подходящего условия (например, транспортное средство, оснащенное двумя управляющими устройствами, одно из которых требует двойного действия; транспортное средство с тремя управляющими устройствами, два из которых автоматически возвращаются в свое исходное состояние при эксплуатации ...).

В этих случаях достаточно, когда транспортное средство удовлетворяет хотя бы одному из набора условий a), b) или c).

В качестве примера рассмотрим изделие, оснащенное двумя управляющими устройствами: один фиксатор на ручке и одна ручка с кнопкой, которую нужно нажать, чтобы повернуть ручку.

Если ручка соответствует условиям, определенным в 8.3.5.1.1.3 а) - то есть ее нельзя повернуть без нажатия кнопки - транспортное средство считается удовлетворяющим условию 8.3.5.1.1.3, даже если блокировочные механизмы не соответствуют условию 8.3.5.1 .1.3 b) (например, фиксатор не может автоматически возвращаться в исходное состояние при испытании в соответствии с 8.3.5.1.2.2).

Если механизмы блокировки удовлетворяют условию 8.3.5.1.1.3 b) - то есть как ручка, так и фиксатор автоматически возвращаются в свое первоначальное состояние и запирающие устройства повторно включаются при испытании в соответствии с 8.3.5.1.2.2 - транспортное средство считается удовлетворяющим условию 8.3.5.1.1.3, даже если ручка не соответствует условию 8.3.5.1.1.3 a) (например, ручка может вращаться без нажатия кнопки).

Приложение D

(справочное)

Примеры движущихся деталей капюшонов в пределах 100 мм от точки поворота

D.1 Случай A

Арки капюшона не могут перекрываться.

Они имеют механический упор, который позволяет вставлять образец 12 мм между дугами в боковом положении. (см. рисунок D.1 и D.2.)

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - арки капюшона, которые не могут перекрываться

2 - рама прогулочной коляски

Рисунок D.1 — Навес закрыт

Рисунок D.2 — Боковое положение - направление вставки образца12 мм.

Это решение не является опасной ситуацией.

D.2 Случай B

Арки навеса могут перекрываться, и можно вставить образец 12 мм между арками в переднем положении (см. рисунок D.3 и D.4.).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 арка капюшона, которая может перекрываться

2 рама прогулочной коляски

Рисунок D.3 — Навес закрыт

Рисунок D.4 — Переднее положение - направление вставки образца12 мм.

Это решение не является опасной ситуацией.

D.3 Случай C

Арки навеса могут перекрываться, и невозможно вставить образец 12 мм между арками в переднем или боковом положении. Образец 5 мм может проходить между арками. (см. рисунок D.5 и D.6.)

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - арка капюшона, которая может перекрываться

2 - рама прогулочной коляски

3 - переднее положение: вставка образца 12 мм невозможна

4 - вид сбоку

Рисунок D.5 — Навес закрыт

Рисунок D.6 — Боковое положение - направление вставки образца12 мм.

Это решение является опасной ситуацией.

Приложение E

(справочное)

Перевод предупреждений на различные европейские языки

Переводы, указанные в таблице E.1, должны использоваться в каждой стране соответствующей розничной продажи для предупреждений, приведенных в пункте 10, в указанной форме.

Примечание - Соответствие настоящему приложению будет оцениваться на соответствующих языках, где продается продукт.

Таблица E.1 — Перевод предупреждений

| Английский | WARNING Marking of product — Never leave the child unattended — Use a harness as soon as the child can sit unaided — This seat unit is not suitable for children under 6 months — Always use the restraint system Purchase information — This product is not suitable for running or skating Instructions for use — Important – Read carefully and keep for future reference — Never leave the child unattended — Ensure that all the locking devices are engaged before use — To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product — Do not let the child play with this product — Use a harness as soon as the child can sit unaided — This seat unit is not suitable for children under 6 months — Always use the restraint system — Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use — This product is not suitable for running or skating |
| --- | --- |

| Русский | ВНИМАНИЕ Маркировка продукта — Никогда не оставляйте ребенка без присмотра — Используйте ремень безопасности, как только ребенок сможет сидеть самостоятельно. — Это сиденье не подходит для детей младше 6 месяцев — Всегда используйте удерживающую систему Информация о приобретении — Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках Инструкции по использованию — Важно - Внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования — Никогда не оставляйте ребенка без присмотра — Перед использованием убедитесь, что все устройства блокировки включены — Во избежание травм, держите ребенка подальше при раскладывании и складывании этого продукта. — Не позволяйте ребенку играть с этим продуктом — Используйте ремни, как только ребенок сможет сидеть самостоятельно. —Это сиденье не подходит для детей младше 6 месяцев. — Всегда используйте удерживающую систему —Перед использованием убедитесь, что устройства крепления кузова, сиденья или автокресла правильно активированы. — Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках |
| --- | --- |

| Bulgarian | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Маркиране на продукта — Никоганеоставяйтедететобезнадзор — Дасеизползваобезопасителенколан, следкатодететозапочнедасядабезчуждапомощ — Седалкатанееподходящазадецапод 6-месечнавъзраст — Винагиизползвайтесистематазазадържане Информация за закупуване — Тозипродуктнееподходящзатичанеилипързаляне Инструкции за употреба — ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕВНИМАТЕЛНОИЗАПАЗЕТЕЗАБЪДЕЩИСПРАВКИ. — Никоганеоставяйтедететобезнадзор — Уверетесе, чевсичкиустройствазазаключванесаактивиранипредиизползване — Задаизбегнетенараняване, уверетесе, чедететоенабезопасноразстояние, предидаразгънетеилисгънететозипродукт — Неоставяйтедететодаиграестозипродукт — Дасеизползваобезопасителенколан, следкатодететозапочнедасядабезчуждапомощ — Седалкатанееподходящазадецапод 6-месечнавъзраст — Винагиизползвайтесистематазазадържане —Предиупотребадасепроверидалисаправилнозадействаниприспособлениятазазакрепваненакошчетозабебешкатаколичка, наседалкатаилинаавтомобилнотодетскостолче — Този продукт не е подходящ за тичане или пързаляне |
| --- | --- |

| Croatian | UPOZORENJE Označivanje proizvoda — Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora — Upotrebljavajte sigurnosno remenje čim vaše dijete može samostalno sjediti — Ne upotrebljavajte ovu sjedalicu za djecu mlađu od 6 mjeseci — Uvijek upotrebljavajte sigurnosne pojase Informacije za kupce — Ovaj proizvod nije namijenjen trčanju ili rolanju Upute za uporabu — Važno – sačuvati za slučaj potrebe — Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora — Prije uporabe kolica, provjerite jesu li svi dijelovi za učvršćivanje ispravni — Kako biste izbjegli ozljede, pobrinite se da dijete bude na sigurnoj udaljenosti kada sklapate ili rasklapate ovaj proizvod — Ne dopustite djetetu da se igra s ovim proizvodom — Upotrebljavajte sigurnosno remenje čim vaše dijete može samostalno sjediti — Ne upotrebljavajte ovu sjedalicu za djecu mlađu od 6 mjeseci. — Uvijek upotrebljavajte sigurnosne pojase — Provjerite jesu li okvir kolica ili jedinica za sjedenje, ili uređaji za pričvršćivanje u autu ispravni prije njihove uporabe — Ovaj proizvod nije namijenjen trčanju ili rolanju |
| --- | --- |

| Czech | UPOZORNĚNÍ Marking of product — Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru — Používejte postroj, jakmile se dítě umí bez pomoci posadit — Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců — Vždy používejte zádržný systém Purchase information — Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích Instructions for use — DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ — Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru — Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty — Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte — Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo — Používejte postroj, jakmile se dítě umí bez pomoci posadit — Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců — Vždy používejte zádržný systém — Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta — Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích |
| --- | --- |

| Danish | ADVARSEL Marking of product — Efterlad aldrig barnet uden opsyn — Brug sele, når barnet kan sidde selv — Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder — Brug altid selen Purchase information — Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb Instructions for use — Vigtigt – Læs omhyggeligt og gem til senere brug — Efterlad aldrig barnet uden opsyn — Sikre, at alle låseanordninger er låst før brug — Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning og sammenklapning, for at undgå at barnet kommer til skade — Lad ikke barnet lege med dette produkt — Brug sele, når barnet kan sidde selv — Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder — Brug altid selen — Tjek, at barnevognskassens eller klapvognssædets eller autostolens fastgørelsesmekanisme er korrekt aktiveret, før brug — Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb |
| --- | --- |

| Dutch Netherland | WAARSCHUWING Marking of product — Nooit het kind zonder toezicht laten — Gebruik het veiligheidstuigje zodra het kind zelfstandig rechtop kan zitten — Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden — Altijd het veiligheidstuigje gebruiken Purchase information — Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren Instructions for use — Belangrijk - Lees zorgvuldig en bewar voor latere raadpleging. — Nooit het kind zonder toezicht laten — Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt — Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het in- en uitklappen van het product om letsel te voorkomen — Laat het kind niet met dit product spelen — Gebruik het veiligheidstuigje zodra het kind zelfstandig rechtop kan zitten — Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden — Altijd het veiligheidstuigje gebruiken — Controleer voor gebruik of het wiegje, het kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis — Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren |
| --- | --- |

| Estonian | HOIATUSMarking of product — Ärge kunagi jätke last järelevalveta — Kasutage turvarakmeid kohe, kui laps saab istuda kõrvalise abita — See istmesektsioon ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele — Kasutage alati turvasüsteemi Purchase information — See toode ei ole sobiv kasutamiseks jooksmise või uisutamise ajal Instructions for use — Tähtis! Lugege hoolikalt ja hoidke alles edaspidiseks kasutamiseks — Ärge kunagi jätke last järelevalveta — Veenduge, et kõik nõutavad lukustusseadmed oleksid enne kasutamist korralikult rakendatud — Vigastuste vältimiseks veenduge, et laps on selle toote kokkupanemise ja lahtivõtmise ajal sellest eemal — Ärge lubage lapsel selle tootega mängida — Kasutage turvarakmeid kohe, kui laps saab istuda kõrvalise abita — See istmesektsioon ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele — Kasutage alati turvasüsteemi — Kontrollige enne kasutamist, et lapsevankri korpuse või istmesektsiooni või autoistme kinnitamise seadmed oleksid korralikult rakendatud — See toode ei ole sobiv kasutamiseks jooksmise või uisutamise ajal |
| --- | --- |

| Finnish | VAROITUS Marking of product — Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa — Käytä turvavaljaita heti, kun lapsi osaa istua ilman apua — Tämä ratasistuin ei sovellu alle puolivuotiaille lapsille — Käytä aina turvavaljaita Purchase information — Tämä tuote ei sovellu työnnettäväksi juosten tai rullaluistellen Instructions for use — Tärkeää – Lue huolellisesti ja säilytä vastaisuuden varalle — Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa — Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet on lukittu — Pidä lapsi poissa tuotteen luota, kun tuote taitetaan kasaan tai laitetaan käyttökuntoon, jotta lapsi ei loukkaannu — Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella — Käytä turvavaljaita heti, kun lapsi osaa istua ilman apua — Tämä ratasistuin ei sovellu alle puolivuotiaille lapsille — Käytä aina turvavaljaita — Tarkasta ennen käyttöä, että vaunukopan, ratasistuimen tai turvaistuimen kiinnityslaitteet on aktivoitu oikein — Tämä tuote ei sovellu työnnettäväksi juosten tai rullaluistellen |
| --- | --- |

| French | AVERTISSEMENTS Marking of product — Ne jamais laisser un enfant sans surveillance — Utiliser un harnais dès que l’enfant peut tenir assis tout seul — Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois — Toujours utiliser le système de retenue Purchase information — Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers Instructions for use — Important – A lire attentivement et à conserver pour référence ultérieure — Ne jamais laisser un enfant sans surveillance — S’ensurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation — Pour éviter toute blessure, maintenir l’enfant à l’écart lors du dépliage et du pliage du produit — Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit — Utiliser un harnais dès que l’enfant peut tenir assis tout seul — Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois — Toujours utiliser le système de retenue — Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation — Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers |
| --- | --- |

| German | WARNUNG Marking of product — Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt — Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann — Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet — Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem Purchase information — Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet Instructions for use — Wichtig – Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachlesen unbedingt aufbewahren — Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt — Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind — Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden — Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen — Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann — Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet — Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem — Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind — Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet |
| --- | --- |

| Greek | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Markingofproduct — Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση — Use a harness as soon as your child can sit unaided — Το κάθισμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών — Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης Purchaseinformation — Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ Instructionsforuse — ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ — Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση — Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση — Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού — Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό — Use a harness as soon as your child can sit unaided — Το κάθισμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών — Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης — Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτσιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση — Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ |
| --- | --- |

| Hungarian | FIGYELMEZTETES Marking of product — Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül — Használjon biztonsági övet, amikor gyermeke már önállóan tud ülni — Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára. — Mindig használja a biztonsági felszerelést Purchase information — Ez a termék nem alkalmas futáshoz Instructions for use — Fontos – Figyelmesen olvassa el és őrizze meg későbbi felhasználás esetére — Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül — Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő szerkezet be legyen kapcsolva — A sérülések elkerülése végett, tartsa távol gyermekét a babakocsi összecsukásakor és széthajtásakor — Ne engedje gyermekét játszani a termékkel — Használjon biztonsági övet, amikor gyermeke már önállóan tud ülni — Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára. — Mindig használja a biztonsági felszerelést — Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi váza vagy az ülőegység vagy az autósülés-csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van — Ez a termék nem alkalmas futáshoz |
| --- | --- |

| Icelandic | VIÐVÖRUN Merking á vöru — Skiljið aldrei börn eftir án eftirlits — Notið beisli um leið og barnið getur setið án stuðnings — Sætið hæfir ekki börnum yngri en 6 mánaða — Notið ávallt öryggisbelti barnabílstóls Upplýsingar við kaup á vöru — Þessi vara hentar ekki til notkunar við iðkun hlaupa og á skrautum Notkunarleiðbeiningar — Mikilvægt, lesið leiðbeiningarnar og geymið fyrir síðari notkun — Skiljið aldrei börn eftir án eftirlits — Gætið þess að læsingar séu lokaðar áður en notkun hefst — Til að fyrirbyggja slys er mikilvægt að börn séu ekki nálægt þegar varan er tekin niður eða sett saman — Leyfið barninu ekki að leika sér að vörunni — Notið beisli um leið og barnið getur setið án stuðnings — Sætið hæfir ekki börnum yngri en 6 mánaða — Notið ávallt öryggisbeisli barnabílstóls — Gangið úr skugga um að læsingar vagns, kerru eða barnabílstóls séu lokaðar áður en notkun vörunnar hefstÞessi vara hentar ekki til notkunar við iðkun hlaupa og á skautum |
| --- | --- |

| Italian | ATTENZIONE Marking of product — Non lasciare mai il bambino incustodito — Usare la cintura di sicurezza non appena il bambino è in grado di rimanere seduto da solo — Questa seduta non è adatta per bambini di età inferiore a 6 mesi — Utilizzare sempre la cintura di sicurezza Purchase information — Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare Instructions for use — IMPORTANTE – Leggere attentamente e conservare per futuro riferimento — Non lasciare mai il bambino incustodito — Prima dell' uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati — Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto — Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto. — Usare il sistema di ritenuta non appena il bambino è in grado di rimanere seduto da solo — Questa seduta non è adatta per bambini di età inferiore a 6 mesi — Utilizzare sempre il sistema di ritenuta — Prima dell' uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati — Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare |
| --- | --- |

| Latvian | BRĪDINĀJUMS Marking of product — Neatstājiet bērnu bez uzraudzības — Tiklīdz bērns var patstāvīgi sēdēt, lietojiet bērnu drošības jostu — Šis sēdeklis nav paredzēts bērnam līdz sešu mēnešu vecumam — Vienmēr lietojiet aizsardzības sistēmu # Purchase information — Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai slidošanai. # Instructions for use — Svarīgi! – Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, un vēlāk to turiet pa rokai, lai būtu kur ieskatīties. — Neatstājiet bērnu bez uzraudzības — Pirms lietošanas noteikti jāiedarbina visas bloķējošās ierīces. — Lai nepieļautu traumu risku, atlokot un salokot šo izstrādājumu bērnam noteikti jāatrodas drošā atstatumā no tā. — Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo izstrādājumu. — Tiklīdz bērns var patstāvīgi sēdēt, lietojiet bērnu drošības jostu — Šis sēdeklis nav paredzēts bērnam līdz sešu mēnešu vecumam — Vienmēr lietojiet aizsardzības sistēmu — Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ratiņu korpuss vai sēdekļa bloks, vai automašīnas sēdeklīša piestiprināšanas ierīces ir pareizi iestatītas. — Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai slidošanai. |
| --- | --- |

| # Lithuanian | # ĮSPĖJIMAS # Marking of product — Niekada nepalikite vaiko be priežiūros — Naudoti saugos diržus, kai tik vaikas gali sėdėti savarankiškai — Ši sėdynė netinka vaikams iki 6 mėnesių — Visada naudokite prisegimo sistemą # Purchase information — Šis gaminys nėra tinkamas bėgimui, čiuožimui # Instructions for use — Svarbu – Atidžiai perskaitykite ir saugokite, kad vėliau galėtumėte pasiskaityti — Niekada nepalikite vaiko be priežiūros — Prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, ar visi fiksavimo įtaisai yra sujungti — Kad išvengtumėte sužalojimų, prieš suskleisdami ir išskleisdami gaminį visada įsitikinkite, kad vaikas yra atokiau — Neleiskite vaikui žaisti su šiuo gaminiu — Naudoti saugos diržus, kai tik vaikas gali sėdėti savarankiškai — Ši sėdynė netinka vaikams iki 6 mėnesių — Visada naudokite prisegimo sistemą — Pieš naudodami patikrinkite, ar vežimėlio korpuso, sėdynės, arba automobilinės kėdutės tvirtinimo įtaisai yra tinkamai sujungti — Šis gaminys nėra tinkamas bėgimui, čiuožimui |
| --- | --- |

| Maltese | TWISSIJA Marking of product — Qatt tħalli t-tfal waħedhom — Uża ċ-ċinga appena t-tfal jibdew joqogħdu bilqiegħda waħedhom — Dan it-tip ta’ siġġu m’hux tajjeb biex ipoġġu bilqiegħda tfal taħt is6 xhur — Dejjem uża s-sistema ta' trażżin Purchase information — Dan il-prodott m’hux tajjeb għall-ġiri jew skejzjar # Instructions for use — Importanti – Aqra l-istruzzjonijiet tajjeb qabel tuża u żommhom għal referenza futura — Qatt tħalli t-tfal waħedhom — Żgura ruħek li l-apparati li jinqaflu jkunu mdaħħlin f’posthom qabel tużahom — Biex tevita xi korriment żgura ruħek li t-tfal ma jkunux ħdejk meta tiftaħ u titwi dan il-prodott — Tħallix lit-tfal jilagħbu b’dan il-prodott — Uża ċ-ċinga appena t-tfal jibdew joqogħdu bilqiegħda waħedhom — Dan it-tip ta’ siġġu m’hux addattat biex joqogħdu tfal taħt is-6 xhur — Dejjem uża s-sistema ta' trażżin — Iċċekkja li l-apparati li jinqaflu jkunu mdaħħlin sewwa wara li tkun poġġejthom f’posthom fil-pramm jew f’xi tip ta’ siġġu għat-tfal — Dan il-prodott m’hux tajjeb għall-ġiri jew għall-iskejzjar |
| --- | --- |

| Norvegian | ADVARSEL Marking of product — Aldri etterlat barnet uten tilsyn — Bruk selene så snart barnet kan sitte selv — Seteenheten er ikke egnet for barn under 6 måneder — Bruk alltid sikringsselen Purchase information — Dette produktet egner seg ikke for løping eller for bruk med rulleskøyter Instructions for use — Viktig – Les nøye og oppbevar for fremtidig bruk — Aldri etterlat barnet uten tilsyn — Kontroller at alle låsemekanismer er aktivert før bruk — For å unngå personskade, sørg for å holde barnet ditt på avstand mens du slår opp og slår sammen produktet — La ikke barnet leke med produktet — Bruk selene så snart barnet kan sitte selv — Denne seteenheten er ikke egnet for barn under 6 måneder — Bruk alltid sikringsselene — Kontroller før hver bruk at låsemekanismene for barnevognbagen eller bilsetet virker som de skal — Dette produktet egner seg ikke for løping eller bruk med rulleskøyter |
| --- | --- |

| # Polish | # OSTRZEŻENIE Marking of product — Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki — Używaj uprzęży, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać — To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia — Zawsze używaj systemu zapięć # Purchase information — Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach # Instructions for use — WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE — Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki — Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone — Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób — Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem — Używaj uprzęży, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać — To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia — Zawsze używaj systemu zapięć — Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem — Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach |
| --- | --- |

| # Portuguese | # AVISOS # Marking of product — Nunca deixe a criança abandonada — Utilize sempre o cinto de segurança a partir do momento em que o seu filho se consiga sentar sem ajuda — Este assento não é adequado para um bébé com idade inferior a 6 meses — Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento # Purchase information — Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida # Instructions for use — Importante – Leia cuidadosamente e guarde para referência futura — Nunca deixe a criança abandonada — Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto — Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado, do produto, enquanto o abre e fecha — Não deixe que o seu filho brinque com este produto — Utilize sempre o cinto de segurança a partir do momento em que o seu filho se consiga sentar sem ajuda — Este assento não é adequado para um bébé com idade inferior a 6 meses — Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento — Verifique se alcofa, o assento reversível ou o assento auto estão correctamente encaixados antes de usar o produto — Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida |
| --- | --- |

| Romanian | AVERTISMENTE Marcare pe produs — Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat — Utilizați centurile de siguranţă de îndată ce copilul dvs. poate sta în şezut fără ajutor — Acest scaun de cărucior nu este adecvat pentru copii mai mici de 6 luni — Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere Informaţii pentru achiziţionare — Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergaţi sau vă plimbaţi pe role # Instrucţiuni de utilizare — Important – CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ — Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat — Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de a utiliza produsul — Pentru a evita rănirea copilului, asiguraţi-vă că acesta este la distanţă atunci când pliaţi şi depliaţi acest produs — Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs — Utilizați centurile de siguranţă de îndată ce copilul dvs. poate sta în şezut fără ajutor — Acest scaun de cărucior nu este adecvat pentru copii mai mici de 6 luni — Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere — Înainte de utilizare verificaţi dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul căruciorului sau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător — Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergaţi sau vă plimbaţi pe role |
| --- | --- |

| Slovakian | UPOZORNENIE Marking of product — Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru — Hneď ako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť, používajte postroj — Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie ako 6 mesiacov — Používajte vždy upevňovací systém # Purchase information — Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčuľovanie # Instructions for use — Dôležité - Pred použitím prečítajte pozorne tento návod a uschovajte ho pre budúcu potrebu — Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru — Pred používaním sa uistite, že všetky zaisťovacie zariadenia sú zaistené — Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že dieťa nie je v kočiariku, aby ste predišli prípadnému úrazu — Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom. — Hneď ako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť, používajte postroj. — Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie ako 6 mesiacov — Používajte vždy upevňovací systém — Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripevnené upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky — Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčuľovanie |
| --- | --- |

| Slovenian | OPOZORILO Marking of product — Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega — Ko vaš otrok že sedi samostojno, uporabite varnostni pas — Sedež ni primeren za otroke, mlajše od šestih mesecev — Vedno uporabljajte sistem držal # Purchase information — Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje Instructions for use — Pomembno – Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite kot napotek za v prihodnje. — Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega — Pred uporabo preverite, ali so vsi zapahi aktivirani — Da preprečite poškodbe, pazite, da pri odpiranju in zlaganju izdelka otrok ne bo v bližini — Ne dovolite, da bi se otrok igral z izdelkom — Ko vaš otrok že sedi samostojno, uporabite varnostni pas — Sedež ni primeren za otroke, mlajše od šestih mesecev — Vedno uporabljajte sistem držal — Pred uporabo preverite, ali so košara, sedež ali držala sedežne enote pravilno aktivirani — Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje |
| --- | --- |
| Spanish | # ADVERTENCIA # Marking of product — No dejar nunca al niño desatendido — Usar un arnés tan pronto como el niño se pueda sentar por sí mismo — Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses — Usar siempre el sistema de retención # Purchase information — Este producto no es adecuado para correr o patinar # Instructions for use — Importante – Leer detenidamente y mantenerlas para futuras consultas — No dejar nunca al niño desatendido — Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso — Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto — No permita que el niño juegue con este producto — Usar un arnés tan pronto como el niño se pueda sentar por sí mismo — Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses — Usar siempre el sistema de retención — Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso — Este producto no es adecuado para correr o patinar |
| Swedish | VARNING Marking of product — Lämna aldrig barnet utan uppsikt — Använd sele i vagnen så snart barnet ditt barn kan sitta utan stöd — Denna sittdel är inte lämplig för barn under 6 månader — Använd alltid bältessystemet # Purchase information — Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med # Instructions for use — Viktigt – Läs noggrant och spara för framtida bruk — Lämna aldrig barnet utan uppsikt — Se till att alla låsanordningar är spärrade innan du använder vagnen — För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du fäller ut och ihop denna produkt — Låt inte barnet leka med denna produkt — Använd sele i vagnen så snart ditt barn kan sitta utan stöd. — Denna sittdel är inte lämplig för barn under 6 månader — Använd alltid bältessystemet — Kontrollera att fastsättningsanordningarna för insatsen eller sittdelen är korrekt fastsatta innan vagnen tas i bruk — Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med |
| Turkish | UYARI Ürünün işaretlenmesi — Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın — Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet kemerini kullanınız — Bu oturma ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir — Daima emniyet kemeri sistemini kullanın # Satın alma bilgisi — Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir # Kullanım talimatları — Önemli – Dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayin — Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın — Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olun — Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olun — Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin — Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet kemerini kullanın — Bu oturma ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir — Daima emniyet kemeri sistemini kullanın — Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatımlarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin — Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir |

Приложение F

(справочное)

A-отклонения

A-отклонение: Национальное отклонение из-за правил, изменение которых в настоящее время находится вне компетенции члена CEN/CENELEC.

Настоящий европейский стандарт не подпадает под действие какой-либо директивы ЕС.

В соответствующих странах CEN-CENELEC эти A-отклонения действительны вместо положений Европейского стандарта, пока они не будут удалены.

ФРАНЦИЯ:

| Пункт | Отклонение |
| --- | --- |
| 7 | Французское поручение № 91-1292 от 20 декабря 1991 года о предотвращении опасностей, возникающих в результате использования средств по уходу за ребенком, опубликованное в Официальном журнале Французской Республики от 24 декабря 1991 года, предусматривает в соответствии со статьей 2 раздела II Приложения к нему, что: «Предметы по уходу за детьми должны быть изготовлены из материалов, которые либо не горят под прямым воздействием пламени, искры или любого другого потенциального очага огня, либо трудно воспламеняются (пламя гаснет, как только исчезает причина пожара) или, если он легко воспламеняется, горит медленно с низкой скоростью распространения пламени». Следовательно, требования раздела 7 настоящего Европейского стандарта должны быть дополнены во Франции следующим текстом: «Скорость распространения пламени на текстиле, текстильных подложках с покрытием и пластиковом покрытии не должна превышать 30 мм/с при испытании в соответствии с EN 71-2: 2011 + A1: 2014, 5.4». |

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

| Пункт | Отклонение |
| --- | --- |
| 3.1 6.1 6.2 | В Великобритании существует законное требование соблюдать нормативные акты № 1324 1988 года «О мебели и комплектующих (пожар) (безопасность)» (с поправками). Возможные компоненты изделий, на которые распространяется стандарт EN 1272 (т.е. обивочные подушки; ткани и наполнители), входят в сферу применения настоящих Правил. Пункт 7, Термические опасности, в EN 1272: 2017 не соответствует требованиям правил. |

Приложение G

(справочное)

Детские удерживающие системы: расположение знаков одобрения

ECE 44

Число после E может варьироваться в зависимости от страны утверждения.

Рисунок G.1 — Пример маркировки ECE 44

Рисунок G.2 — Пример маркировки UNR129

Библиография

EN 1272:2017 Child care articles - Table mounted chairs - Safety requirements and test methods (Предметы ухода за детьми — Стульчики детские, подвешиваемые к столу — Требования безопасности и методы испытаний)

EN 1466:2014Child use and care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods (Изделиядлягрудныхималенькихдетей. Сумки для ношения и подставки для них. Требования безопасности и методы испытаний)

CEN/TR 13387-1:2018Child care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment (Предметы ухода за детьми — Требования безопасности — Часть 1: Философия и оценка безопасности)

CEN/TR 13387-2:2018Child care articles - General safety guidelines - Part 2: Chemical hazards (Предметы ухода за детьми — Требования безопасности — Часть 2: Химические опасности)

CEN/TR 13387-3:2018Child care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards (Предметы ухода за детьми — Требования безопасности — Часть 3: Механические опасности)

CEN/TR 13387-4:2015 Child use and care articles - General safety guidelines - Part 4: Thermal hazards(Требованиябезопасности — Часть 4: Термическиеопасности)

CEN/TR 13387-5:2018 Child care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information(Предметыуходазадетьми — Требованиябезопасности — Часть 5: Информацияопродукте)

Правила № 44 ООН, Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения удерживающих устройств для детей, находящихся на механических транспортных средствах («Детские удерживающие системы»)

Правила ООН № 129, также известные как «Правила R129 «i-Size», Повышение безопасности детей в транспортных средствах

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 71-1-2011Игрушки. Требования безопасности — Часть 1: Механические и физические свойства | IDT | ГОСТ EN 71-1-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства |

МКС 97.190
Ключевые слова: детские прогулочные коляски, тележки, автокресло, шасси, кузов интегрированная платформа

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» | _____________ | И. Хамитов |
| Руководитель Рабочей группы | _____________ | Е. Кулешова |
| Главный специалист представительства по г. Семей РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» | _____________ | А. Билялова |