Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методы испытаний кладочных элементов

Часть 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ И НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ, А ТАКЖЕ ОБЩЕЙ И ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ ДЛЯ БЛОКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

СТ РК EN 772-4

(EN 772-4:1998 Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units, IDT)

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту EN 772-4:1998 Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units  (Элементы каменной кладки. Методы испытаний. Часть 4. Определение фактической и насыпной плотности, а также полной пористости и пористости с открытыми порами для элементов кладки из природного строительного камня).

Региональный стандарт EN 772-4:1998 разработан Техническим комитетом 
CEN/TC 125 «Каменная кладка»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методы испытаний кладочных элементов

Часть 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ И НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ, А ТАКЖЕ ОБЩЕЙ И ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ ДЛЯ БЛОКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

# Дата введения ____ -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения фактической плотности и насыпной плотности, а также полной пористости и пористости с открытыми порами для элементов кладки из природного строительного камня.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 771-6 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 6. Изделия из природного камня

3 Принцип

После сушки до постоянной массы и расчета насыпного и непроницаемого объема рассчитывают насыпную и фактическую плотность единиц.

4 Обозначения

msat, s – масса пропитанного образца, (г)

mdry,s – масса сухого образца, (г)

mw,s – кажущаяся масса образца, погруженного в воду, (г)

Vb – насыпной объем, (мм3)

Vp – объем открытых пор, (мм3)

Vi – непроницаемый объем, (мм3)

ρr,s – фактическая плотность образца, (кг/м3)

ρb,s – насыпная плотность образца, (кг/м3)

mc,s – масса измельченной части, (г)

Vc,s – объем жидкости, смещенной измельченной частью, (мл)

Po – открытая пористость, (%)

P – общая пористость, (%)

ρw – плотность воды, (кг/м3)

5 Материалы

Дистиллированная вода.

6 Приборы

6.1 Вентилируемая печь, поддерживающая температуру 70 °C ± 5 °C.

6.2 Вакуумный сосуд, поддерживающий давление 2,0 кПа ± 0,7 кПа.

6.3 Взвешивающий прибор, взвешивающий образцы с точностью до 0.01 % от их массы.

6.4 Линейное измерительное устройство с точностью до 0,1 мм.

6.5 Колба Ле Шателье, состоящая из плоскодонной колбы с трубкой, с ценой деления 0,1 мл от 0 до 24 мл.

6.6 Сито с ячейками 0.1 мм.

7 Подготовка образцов

7.1 Отбор

Метод отбора проб должен соответствовать EN 771-6. Минимальное количество образцов - пять, но в спецификации продукта может быть указано большее минимальное количество, и в этом случае должно использоваться это большее количество.

7.2 Испытываемый образец

Испытываемые образцы могут иметь форму цилиндра, куба или призмы, и должны быть получены алмазным пропиливанием или бурением. Их объем должен быть не менее 25 см3.

Кроме того, отношение площади поверхности к объему должно составлять от 0,1 до 0,2 мм-1.

7.3 Подготовка образцов

Образцы сушат при температуре (70 ± 5) °С до постоянной массы (6.1). Постоянная масса достигается, если в процессе сушки при последующих взвешиваниях с интервалом не менее 24 ч потеря массы между двумя определениями составляет менее 0,1 % массы.

8 Процедура

8.1 Открытая пористость и насыпная (условная) плотность

Взвешивают образцы (md), затем помещают их в вакуумный сосуд (6.2) и постепенно снижают давление до 2.0 кПа ± 0.7 кПа (= (15 ± 5) мм рт.ст.).

Поддерживают это давление постоянным в течение 24 ч, чтобы удалить воздух, содержащийся в открытых порах образцов.

Медленно вводят деионизированную воду при температуре 20 °C ± 5 °C в сосуд. Скорость подъема воды должна быть такой, чтобы образцы были полностью погружены не менее чем за 15 мин. Поддерживают давление 2,0 кПа ± 0,7 кПа во время введения воды и в течение 24 ч после него.

По истечении этого времени сосуд возвращают к атмосферному давлению и оставляют образцы под водой еще на 24 ч при атмосферном давлении.

Записывают кажущуюся массу в воде (mws) для каждого образца, быстро протирают тканью и определяют массу (mxal x) образца, пропитанного водой.

В случае природного камня с видимыми полостями (например, травертин) кажущийся объем определяют путем измерения его размера с точностью до 1 мм.

8.2 Фактическая плотность

Определив кажущуюся плотность и открытую пористость, каждый образец измельчают отдельно до тех пор, пока частицы не будут проходить через сито (6.6).

Измельченный образец высушивают до постоянной массы и разделяют на порции (mcx) около 50 г (взвешивают с точностью ± 0,1 г).

В колбу Ле Шателье (6.5) вводят деионизированную воду до тех пор, пока уровень не достигнет нулевой отметки. Затем в колбу добавляют навеску каждого образца в пяти фракциях примерно по 10 г каждая, следя за тем, чтобы каждая фракция попадала в жидкость. После введения каждой фракции жидкость встряхивают для распространения измельченного образца. Считывают шкалу, чтобы определить объем (Vcx) (в мл с точностью до 0,1 мл) жидкости, вытесненной массой (mc,s) измельченной порции.

Перед снятием начальных и конечных показаний объема необходимо убедиться в том, что температура окружающего воздуха составляет 20 °C ± 5 °C.

9 Расчет и выражение результатов

9.1 Общие положения

Объем открытых пор (в мм3) выражается с точностью до 1 мм3 при помощи уравнения (1):

Vp= msat,s- mdry,sρw					(1)

Насыпной объем (в мм3) выражается с точностью до 1 мм3 при помощи уравнения (2):

Vb= msat,s- mw,sρw					(2)

который также может быть рассчитан на основании размеров образца.

Примечание – Величина плотности воды (ρw) при 20 °С составляет 0.998 г/мл.

9.2 Насыпная (условная) пористость

Насыпная плотность выражается с точностью до 10 кг/м3 отношением массы сухого образца и его

ρb,s= mdry,s- ρw×1000msat,s-mw,s				(3)

9.3 Открытая пористость

Открытая пористость выражается отношением объема открытых пор и объема насыпью с точностью до 0,1%, по уравнению (4):

Po= VpVb ×100 				(4)

9.4 Фактическая плотность

Фактическая плотность (в кг/м3) выражается отношением массы измельченного сухого образца (mc,s) к объему жидкости, смещенной массой (mc,s), по уравнению (5):

ρr,s= mc,s×1000Vc,s 				…(5)

9.5 Общая пористость

Общая пористость (P) выражается отношением (в виде процентов) объема пор (открытых и закрытых) и насыпного объема образца, по уравнению (6):

P=(1- ρb,sρr,s)×100  				…(6)

10 Оценка результатов испытаний

Рассчитывают среднее значение насыпной (условной плотности) с точностью до 
10 кг/м3 и общей пористости с точностью до 0,1 %.

11 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать в себя следующую информацию:

a) номер, название и дата выпуска настоящего Европейского стандарта;

b) описание образцов по EN 771-6, название и адрес заказчика, а также:

- тип камня

- коммерческое название камня

- страна и регион добычи

- название поставщика

c) метод отбора проб и организация;

d) направление напластования или анизотропные характеристики должны быть четко указаны на образцах при помощи двух параллельных линий;

e) дата доставки образцов;

f) дата испытания;

g) количество образцов в выборке;

з) для каждого образца: фактическая плотность и насыпная (условная) плотность с точностью до 10 кг/м3, открытая пористость и общая пористость с точностью до 0,1 %.

и) среднее арифметическое отдельных значений фактической плотности и насыпной (условной) плотности (с точностью до 10 кг/м3), открытой пористости и общей пористости (с точностью до 0,1 %).

j) примечания, если имеются.

Примечание – Отклонения в несколько миллиметров в таких размерах, как общая высота колбы, диаметр основания и т. д., ожидаемы, и не следует считать их достаточным основанием для отклонения.

Рисунок 1 – Колба Ле Шателье для измерения истинной плотности

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочном международным стандартам

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочном международным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного/ американского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 771-6 | IDT | СТ РК EN 771-6-2017 «Требования к элементам каменной кладки. Часть 6. Элементы кладки из природного камня» |
| __________________ Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

МКС 91.100.20

Ключевые слова: объем открытых пор, насыпной объем, насыпная плотность, масса, колба Ле Шателье, вода

МКС 91.100.20

Ключевые слова: объем открытых пор, насыпной объем, насыпная плотность, масса, колба Ле Шателье, вода

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора								А. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки

нормативно-технических документов						  А. Сопбеков

Специалист

Департамента разработки

нормативно-технических документов						  А. Зиятаева