Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мобильные контейнеры для отходов и утилизации

Часть 3

КОНТЕЙНЕРЫ С 4 КОЛЕСАМИ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 300 Л С КУПОЛООБРАЗНОЙ (ЫМИ) КРЫШКОЙ (КРЫШКАМИ) ДЛЯ ЦАПФ И/ ИЛИ ГРЕБЕНЧАТЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Размеры и дизайн

СТ РК EN 840-3

(EN 840-3:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 840-3:2020 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Объединением юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 840-3:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов – Часть 3: Контейнеры с 4 колесами и вместительностью до 1300 литров c куполообразными крышками для подъемных устройств с гребнями и/или кронштейнами - Размеры и конструкция).

Европейский стандарт EN 840-3:2020 разработан Техническим комитетом                    CEN/TC 183 «Работа с отходами».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мобильные контейнеры для отходов и утилизации

Часть 3

КОНТЕЙНЕРЫ С 4 КОЛЕСАМИ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 300 Л С КУПОЛООБРАЗНОЙ (ЫМИ) КРЫШКОЙ (КРЫШКАМИ) ДЛЯ ЦАПФ И/ ИЛИ ГРЕБЕНЧАТЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Размеры и дизайн

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к размерам и конструкции мобильных контейнеров для мусора и перерабатываемых отходов с четырьмя колесами, с куполообразной крышкой (крышками) и вместительностью до 1300 л, для использования с подъемными устройствами с кронштейнами и/или гребнями.

Данные контейнеры могут быть использованы исключительно с вышеперечисленными подъемными устройствами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 840-5–2020 Mobile waste and recycling containers — Part 5: Performance requirements and test methods (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов — Часть 5: Требования к рабочим характеристикам и методы проведения испытаний).

EN 840-6–2020 Mobile waste and recycling containers — Part 6: Safety and health requirement (Мобильные контейнеры для отходов и рециркуляции - Часть 6: Требования безопасности и гигиены труда).

EN 1501-5–2011 Refuse collection vehicles — General requirements and safety requirements — Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles (Транспортные средства для сбора отходов — Общие требования и требования к безопасности — Часть 5: Подъемные устройства для транспортных средств для сбора отходов).

EN ISO 11469–2016 Plastics – Generic identification and marking of plastics products (ISO 11469:2016) (Пластмассы – Общая идентификация и маркировка изделий из Пластмассы (ИСО 11469:2016).

Проект, редакция 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Мобильный контейнер для мусора и перерабатываемых отходов (mobile waste and recycling container): Надлежащим образом спроектированный контейнер с колесами, предназначенный для временного хранения мусора.

3.2 Подъемное устройство (lifting device): Конструкция, которая поднимает, переворачивает и опустошает контейнеры.

3.3 Подъемное устройство с гребнями (comb lifting device): Подъемное устройство, в котором система подъема состоит из ряда зубцов и запирающей системы для удержания контейнера во время опустошения.

3.4 Подъемное устройство с кронштейнами (trunnion lifting device): Подъемное устройство, в котором система подъема состоит из пары рукояток с автоматическим запирающим механизмом, соединяющимся с кронштейном, для удержания контейнера во время опустошения.

3.5 Объем (volume): Общее количество пространства внутри контейнера при закрытой крышке.

3.6 Номинальный объем (nominal volume)

вместительность (capacity): Объем, указанный производителем.

Примечание – См. таблицу 1 без допусков.

3.7 Номинальная масса (nominal mass): Масса, вычисленная согласно разделу 6.

3.8 Общая допустимая масса (total permissible mass): Масса контейнера плюс номинальная масса.

3.9 Функциональные и безопасные размеры (functional and safety dimension): Основные размеры, которые обеспечивают функциональность и взаимозаменяемость контейнеров с применяемыми подъемными устройствами, и которые являются важными для безопасности и охраны здоровья оператора.

4 Объемы

Настоящий стандарт идентифицирует два класса контейнеров:

—	Класс I – маленького размера (номинальный объем до 1000 л);

—	Класс II – крупного размера (номинальный объем от 1000 до 1300 л).

С учетом приведенной выше классификации контейнеров были установлены следующие объемы: 770 л, 1 000 л, 1 100 л и 1 200 л. Номинальные объемы, отличающиеся от приведенных выше, могут использоваться по соглашению между пользователем и производителем. Допуски для объемов должны составлять ± 5 % от максимального измеренного значения, согласно требованиям EN 840-5.

5 Размеры и конструкция

5.1 Конструкция контейнеров не обязательно должна соответствовать чертежам, представленным на рисунках 1-3. Тем не менее, следует учитывать функциональные размеры, представленные в таблице 1. Рекомендации для производителей подъемных устройств приведены в EN 1501-5.

5.2 Контейнер должен быть спроектирован таким образом, чтобы при его разгрузке или загрузке номинальной нагрузкой (см. раздел 6), он помещался в утвержденное совместимое подъемное устройство. Он должен автоматическим безопасно фиксироваться в подъемном устройстве во время операций по подъему. Если контейнер оборудован приемником гребней, он должен соответствовать изображению на рисунке 4 и рисунке 6.

5.3 Крышка (крышки) должны закрывать отверстие контейнера полностью. Она/они должны легко и свободно открываться сами по себе во время цикла опустошения контейнера. Она/они должны иметь как минимум две точки фиксации и как минимум один способ открытия.

5.4 Ручки на передней части кронштейна должны выступать на 10 мм менее, чем фактически измеренное значение в таблице 1, размер №°33. Ручки и их расположение также должно быть спроектировано таким образом, чтобы не представлять опасность для оператора.

5.5 Если контейнер имеет ребра на фронтальном приемнике, то они должны соответствовать требованиям рисунков 4 и 6.

5.6 Контейнеры должны иметь четыре поворотных ролика. Каждый поворотный ролик должен выдерживать 1/3 общей допустимой массы. Каждый ролик должен соответствовать требованиям EN 840-5. Контейнер должен иметь средства для фиксации роликов как минимум в одной из конфигураций, показанных на рисунке 7.

5.7 Все поверхности контейнера, включая конструктивные особенности, должны быть гладкими, без включения инородных тел или дефектов.

5.8 Контейнеры должны иметь дренажное отверстие с затычкой.

5.9 Когда установлены фиксаторы направления, они должны фиксироваться как минимум на двух роликах.

5.10 Контейнер должен быть оборудован двумя колесами с тормозами для соответствия требованиям EN 840-5. В случае наличия централизованной системы торможения и остановки, педаль тормоза и остановки должна находиться на боковой стороне контейнера. Централизованная система остановки должна быть оборудована возможностью разблокировки при помощи стандартного треугольного ключа, как показано на рисунке 8. Эффективность централизованной системы торможения должна соответствовать требованиям EN 840-5.

6	 Номинальная масса

Контейнер должен быть сконструирован достаточно прочным, чтобы выдерживать массу в 0,4 кг/дм3 × номинальный объем. Контейнеры с номинальным объемом более             1100 л должны быть конструктивно прочными достаточно, чтобы выдерживать нагрузку в 440 кг.

7	 Требования к безопасности и охране здоровья

Контейнер должен соответствовать требованиям к безопасности и охране здоровья в соответствии с требованиями EN 840-6.

8	 Испытания

Контейнер должен соответствовать рабочим характеристикам и испытаниям, приведенным в EN 840-5.

9	 Маркировка

9.1 Каждый контейнер, соответствующий требованиям настоящего стандарта, должен иметь надежную и читаемую маркировку на видимой части корпуса, которая должна содержать следующее:

—	обозначение настоящего стандарта (СТ РК EN 840-3);

—	номинальный объем;

—	наименование или торговую марку производителя;

—	общую допустимую массу в килограммах;

—	год и месяц производства.

9.2 Допускается дополнительная маркировка, содержащая качество, тип переработки и т.д. Пластиковые части контейнеров, крышек и колес должны быть маркированы в соответствии с требованиями EN ISO 11469. Использование переработанных материалов допускается при учете того, что все требования данного стандарта соблюдаются.

10 Обозначения

Контейнер, соответствующий требованиям настоящего стандарта, должен иметь следующие обозначения:

|  | Контейнер |  |  | СТ РК EN 840-3 |  |  | 660 |  | A |  |  | А |  |  |  | 440 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандартный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный объем, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма фронтального приемника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A = фронтальный приемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 = фронтальный приемник отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковой приемник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A = кронштейны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 = без бокового приемника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная нагрузка, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1

Размеры в мм

| № размера | Класс I – Маленького размера < 1 000 л | Класс II – Крупного размера ≥ 1 000 л |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770 л | 1 100 л | 1 300 л |  |
| 1a | 1 370 ± 10 | 1 370 ± 10 | 1 370 ± 10 | В случае наличия кронштейнов |
| 2 | Максимум 820 | Максимум 1 115 | Максимум 1 115 |  |
| 3 | Максимум 1 100 | Максимум 1 245 | Максимум 1 245 |  |
| 4 | Максимум 1 425 | Максимум 1 470 | Максимум 1 480 |  |
| 5a | Минимум 860; Максимум 1 290 | Минимум 860; Максимум 1 290 | Выступающий край |  |
| 6 | - | 855 ± 50 | 855 ± 50 | Только конструкция B |
| 7a | Минимум 135; Максимум 280 | Минимум 135; Максимум 280 | Минимум 135; Максимум 280 |  |
| 8a | Минимум 550; Максимум 700 | Минимум 650; Максимум 850 | Минимум 650; Максимум 850 | Расположение рукоятки, если есть |
| 9 | От 600 до 850 | От 600 до 850 | От 600 до 850 | Расположение запора, если есть |
| 10a |  |  |  | Только конструкция А |
|  | - | 500 ± 15 | 500 ± 15 | Только конструкция B |
| 11b | ∅ 200 ± 2 | ∅ 200 ± 2 | ∅ 200 ± 2 |  |
| 12a | Минимум 19 | Минимум 19 | Минимум 19 | В случае наличия фронтального приемника |
| 13a |  |  |  | В случае наличия фронтального приемника |
| 14a |  |  |  | В случае наличия фронтального приемника |
| 16a | 26 ± 1 | 26 ± 1 | 26 ± 1 | В случае наличия фронтального приемника |
| 17a | Максимум 58 | Максимум 58 | Максимум 58 | В случае наличия фронтального приемника |
| 18a | Минимум 20 | Минимум 20 | Минимум 20 | В случае наличия фронтального приемника |
| 19a | Максимум 130 | Максимум 130 | Максимум 130 | При наличии ребер |
| 20 | Максимум 15 | Максимум 15 | Максимум 15 |  |
| 21a |  |  |  | В случае наличия фронтального приемника. Для конструкции В |
| 23a | ∅ 40 ± 2 | ∅ 40 ± 2 | ∅ 40 ± 2 | В случае наличия кронштейнов |
| 24a |  |  |  | Передняя часть контейнера за ребрами гребней подъемника должна быть гладкой. Никакие конструкции не должны выступать в этой области. |
| 25a |  | 350 ± 10 | 350 ± 10 | Зазор для подъемного устройства |
| 26 | 535 ± 85 |  |  |  |
| 27 | Минимум 130 | Минимум 130 | Минимум 130 | Зазор до земли |
| 28a | Максимум 1 275 | Максимум 1 275 | Максимум 1 275 | Крышка |
| 29a | Минимум 1 185 | Минимум 1 185 | Минимум 1 185 | Внутри рабочей длины фронтального приемника |
| 30а |  |  |  | Фронтальный приемник, всего |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |
| № размера | Класс I – Маленького размера < 1 000 л | Класс II – Крупного размера ≥ 1 000 л |  | Примечание |
|  | 770 л | 1 100 л | 1 300 л |  |
| 31a | Максимум 1 265 | Максимум 1 265 | Максимум 1 265 | Общая длина верхнего кольца или рукояток |
| 32 | - | - | - | Данный размер более не используется. |
| 33a |  |  |  | В случае наличия кронштейнов вокруг центра, подъемный кронштейн должен иметь радиус 150 мм. За габариты кронштейна не должно ничего выступать. |
| 34 |  |  | 950 ± 120 |  |
| 35 | 1 090 ± 70 | 1 090 ± 70 | 1 090 ± 70 | Внешний угол дол-жен быть спроекти-рован в соответствии с размером W2 EN 1501-5, Таблица-Рисунок A.6 |
| 36a | 150 ± 3 | 150 ± 3 | 150 ± 3 | В случае наличия ребер жесткости (по центру) |
| 37a | Максимум 7 | Максимум 7 | Максимум 7 | При наличии ребер |
| 38a |  |  |  | В случае наличия фронтального приемника |
| 39a |  | Максимум 130 | Максимум 130 | В случае наличия фронтального приемника; только для конструкций А и С |
| 40a | Максимум R 4 | Максимум R 4 | Максимум R 4 | В случае наличия фронтального приемника |
| 41 | Минимум 10 | Минимум 10 | Минимум 10 |  |
| 42 | Максимум ∅ 16 | Максимум ∅ 16 | Максимум ∅ 16 |  |
| 43 | ∅ | ∅ | ∅ |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 | Приблизительно 50 | Приблизительно 50 | Приблизительно 50 |  |
| 46a |  |  |  |  |
| 47a | - | от 0 до 40 | от 0 до 40 | Только для конструкции B |
| 48a | - | от 0 до 25 | от 0 до 25 | Только для конструкции B; от средней линии корпуса до точки центра кронштейна |
| 49a | ∅ 40 ± 2 | ∅ 40 ± 2 | ∅ 40 ± 2 |  |
| 50a | 240 ± 5 |  |  |  |
| 51a |  | 205 ± 10 | 205 ± 10 | Для конструкций A и C |
|  |  | 260 ± 10 | 260 ± 10 | Для конструкции B |
| 52a |  |  |  | Для конструкций A и C |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |
| № размера | Класс I – Маленького размера < 1 000 л | Класс II – Крупного размера ≥ 1 000 л |  | Примечание |
|  | 770 л | 1 100 л | 1 300 л |  |
| 53a |  | 440 ± 5 | 440 ± 5 | Расположение опоры; для конструкции A и C |
| 54a |  | 400 ± 5 | 400 ± 5 | Расположение опоры; для конструкции A и C |
| 55a |  |  |  | Расположение опоры; для конструкции A и C |
| 56a |  |  |  | Расположение опоры; для конструкции A и C |
| a Обязательные размеры для функциональных целей и целей безопасности. Другие размеры предсатвляют собой предлагаемые рекомендуемые размеры. b ∅ 160 ± 2 опционально в соответствии с требованиями раздела 5.3 EN 840 6:2020. Примечание – Размеры 15 и 22 более не используются и в результате этого были удалены из таблицы. |  |  |  |  |

Условные обозначения:

a) требования для рукоятки, если она находится над кронштейном (см. рисунок 9);

b) контейнер без фронтального приемника должен быть оборудован рукоятками.

Рисунок 1 – Системные размеры, конструкция А (тип - металл)

Условное обозначение:

- требования к рукояткам на передней части кронштейна (см. 5.4)

Рисунок 2 – Системные размеры, конструкция В (тип - пластик)

Условные обозначения:

a) требования для рукоятки, если она находится над кронштейном (см. рисунок 9);

b) контейнер без фронтального приемника должен быть оборудован рукоятками.

Рисунок 3 – Системные размеры, конструкция С (тип - металл)

Условное обозначение:

А – форма А

Рисунок 4 – Фронтальный приемник

Размеры приведены в мм

Условное обозначение:

1 – рукоятка

Рисунок 5 – Рукоятка

Размеры приведены в мм

Рисунок 6 – Фронтальный приемник со встроенными рукоятками

Размеры приведены в мм

Рисунок 7 – Расстояние между точками центров роликовых колес

Рисунок 8 – Стандартный треугольный ключ

Размеры приведены в мм

Примечание – Следите за тем, чтобы Y ≥ X в данном случае.

Рисунок 9 – Рукоятки над кронштейном (тип - металл)

Размеры приведены в мм

Примечание – Подробнее информация о размерах приведены в таблице 1.

Рисунок 10 – Функциональные размеры для фронтальных приемников

Библиография

[1] EN 840-1 Mobile waste and recycling containers — Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices — Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов — Часть 1: Контейнеры с 2 колесами и вместительностью до 400 л, для подъемных устройств с гребнями — Размеры и конструкция).

[2] EN 1501-2 Refuse collection vehicles — General requirements and safety requirements — Part 2: Side loaded refuse collection vehicles (Транспортные средства для сбора отходов — Общие требования и требования к безопасности — Часть 2: Транспортные средства для сбора отходов с боковой загрузкой).

[3] EN 1501-3 Refuse collection vehicles — General requirements and safety requirements — Part 3: Front loaded refuse collection vehicles (Транспортные средства для сбора отходов — Общие требования и требования к безопасности — Часть 3: Транспортные средства для сбора отходов с фронтальной загрузкой).

[4] EN 14803 Identification and/or determination of the quantity of waste (Идентификация и/или определение количества мусора).

[5] EN 840-2 Mobile waste and recycling containers — Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices — Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов – Часть 2: Контейнеры с 4 колесами и вместительностью до 1300 литров, с плоскими крышками, для подъемных устройств с гребнями или кронштейнами – Размеры и конструкция).

[6] EN 1501-1 Refuse collection vehicles — General requirements and safety requirements — Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles (Транспортные средства для сбора отходов — Общие требования и требования к безопасности — Часть 1: Транспортные средства для сбора отходов с задней загрузкой).

МКС 13.030.40 IDT Ключевые слова: мобильные контейнеры, подьемное устройство, кронштейн, объем, масса, размеры, конструкция

МКС 13.030.40 IDT Ключевые слова: мобильные контейнеры, подьемное устройство, кронштейн, объем, масса, размеры, конструкция

РАЗРАБОТЧИК:

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор					        Радостовец В.Н.

Директор Департамента технического

регулирования и метрологии					        Калдарбек А.А.