Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания.

Часть 6

ИСПЫТАНИЕ САМОЗАБУРИВАЮЩИМСЯ ПРЕССИОМЕТРОМ

СТ РК EN ISO 22476-6

(EN ISO 22476-6:2018 (E) Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 6: Self boring pressuremeter test, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитетом технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовой организацией Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому  стандарту EN ISO 22476-6:2018 (R) Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 6: Self boring pressuremeter test (Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания. Часть 6. Испытание самозабуривающимся прессиометром).

Европейский стандарт EN ISO 22476-6:2018 (R) подготовлен Техническим комитетом ISO / TК 182 «Инженерная геология» в сотрудничестве с Техническим комитетом CEN / TК 341 «Инженерно-геологические изыскания и испытания».

Перевод с английского (en).

Официальные экземпляры европейских стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств приведены в дополнительном приложении Д.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II, а также требования технических регламентов Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202 и «Общие требования к пожарной безопасности» от 23 июня 2017 года №  439.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                                     20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                               5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 1 |
| 4 | Буквенные обозначения | 3 |
| 5 | Оборудование | 4 |
| 5.1 | Общие требования | 4 |
| 5.2 | Зонд самозабуривающегося прессиометра | 5 |
| 5.3 | Самозабуривающаяся головка | 7 |
| 5.4 | Блок управления (БУ) для измерения давления и сдвигов | 8 |
| 5.5 | Соединительные трубопроводы | 8 |
| 5.6 | Нагнетаемая жидкость | 8 |
| 5.7 | Средства измерения и управления | 8 |
| 5.7.1 | Сбор данных | 8 |
| 5.7.2 | Отображение показаний | 8 |
| 6 | Проведение испытаний | 9 |
| 6.1 | Выбор оборудования и процедур испытания | 9 |
| 6.2 | Проверка испытательного устройства и корректировка показаний | 9 |
| 6.3 | Размещение зонда | 9 |
| 6.4 | Релаксация | 10 |
| 6.5 | Программа нагружения | 10 |
| 6.5.1 | Общие требования | 10 |
| 6.5.2 | Окончание испытания | 12 |
| 6.6 | Обратная засыпка скважины | 12 |
| 7 | Результаты испытания — Интерпретация данных испытаний | 12 |
| 8 | Протокол испытания самозабуривающимся прессиометром | 13 |
| Приложение A (обязательное) Поверка и корректировка |  | 16 |
| Приложение B (информативный) Размещение зонда самозабуривающегося прессиометра в грунте |  | 19 |
| Приложение С (обязательное) Погрешность |  | 20 |
| Приложение D (информационное) Преобразование деформации |  | 21 |
| Библиография |  | 22 |
| Приложение Д (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств |  | 23 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания

Часть 6.

ИСПЫТАНИЕ САМОЗАБУРИВАЮЩИМСЯ ПРЕССИОМЕТРОМ

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к оборудованию, выполнению испытаний самозабуривающимся прессиометром (СБП) и отчетности по ним.

Примечание – Настоящий стандарт отвечает требованиям к испытанию самозабуривающимся прессиометром в ходе инженерно-геологических изысканий согласно стандартам [4] и [5].

Испытания самозабуривающимся прессиометром включают измерение деформации почв и неустойчивых горных пород в условиях естественного залегания путем расширения и сжатия цилиндрической гибкой мембраны под давлением.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 10012:2003 Measurement management systems — requirements for measurement processes and measuring equipment (Системы организации измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию).

ISO 100121) Measurement management systems - requirements for measurement processes and measuring equipment (Системы организации измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию).

ISO 22475-1:2006 Geotechnical investigation and testing — Sampling methods and groundwater measurements — Part 1: Technical principles for execution (Инженерно-геологические изыскания  и испытания. Методы отбора проб и измерения подземных вод. Часть 1. Технические принципы выполнения).

ISO 22475-12) Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 1: Technical principles for execution (Инженерно-геологические изыскания  и испытания. Методы отбора проб и измерения подземных вод. Часть 1. Технические принципы выполнения).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

_________

1), 2) Действуют только для датированной ссылки.

_____________

Проект, 1 редакция

3.1 Самозабуривающийся прессиометр (СБП) (self-boring pressuremeter (SBP): Оборудование, используемое для проведения испытания самозабуривающимся прессиометром (3.5), состоящим из самозабуривающейся головки (3.3), используемой для бурения кармана для испытаний в земле, и прессиометра (3.2), используемого для расширения.

Примечание - Самозабуривающийся прессиометр (СБП) включает в себя зонд, состоящий из самозабуривающейся головки (3.3) и прессиометра (3.2), гидравлического насоса или другого источника давления, блока управления для проведения испытания, напорных трубопроводов и проводов для подключения зонда к блоку управления и регистратора данных, который либо встроен в блок управления, либо подключен к нему. Самозабуривающийся прессиометр бурит грунт с помощью встроенной саморазбуривающейся головки на его нижнем конце, чтобы, таким образом, зонд вытеснил удаляемый материал, создав свою собственную буровую скважину для испытания, и сведя к минимуму нарушения грунта за пределами контрольно-измерительного прибора.

3.2 Прессиометр (pressuremeter): Цилиндрическая расширяющаяся часть оборудования, используемого для проведения испытания прессиометром, за исключением средств, необходимых для установки прессиометра в землю.

3.3 Самозабуривающаяся головка (self-boring head): Часть оборудования, используемая для бурения кармана для проведения испытания, когда зонд продвигается в землю.

Примечание - Самозабуривающаяся головка включает в себя буровой инструмент -  вращающийся режущий инструмент или струйную установку высокого давления, помещенную в режущий башмак, прикрепленный на конце зонда.

3.4 Зондирование самозабуривающимся прессиометром (self-boring pressuremeter sounding): Серия последовательных операций, необходимых для выполнения испытаний самозабуривающимся прессиометром в данном месте.

Примечание - См. 3.1.

Пример - Вдавливание  самозабуривающегося прессиометра, активирование самозабуривающейся головки (см. 5.3) и затем проведение испытаний прессиометром (см. пункт 6).

3.5 Испытание самозабуривающимся прессиометром (self-boring pressuremeter test): Процесс расширения самозабуривающегося зонда прессиометра, чтобы прижать гибкую мембрану к стенке скважины и измерить соответствующее смещение как функцию давления и времени.

3.6 Кривая самозабуривающегося прессиометра (self-boring pressuremeter curve): График зависимости давления от измеренного смещения

3.7 Глубина проведения испытания (depth of test): Расстояние от уровня земли до центра расширяющегося саморазбуривающегося прессиометра (3.1), измеренное вдоль оси скважины.

Примечание - см. рисунок 1.

3.8 Оператор (operator) Квалифицированный специалист, который выполняет ввод  зонда и испытание.

4 Буквенные обозначения

Буквенные обозначения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Буквенные обозначения

| Буквенные обозначения | Описание | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Коэффициент зависимости смещения от давления | мм.МПа−1 |  |
| b | Коэффициент зависимости смещения от жесткости мембраны | МПа.мм-1 |  |
| d | Скорректированное смещение на стенке скважины | мм |  |
| da | Видимое смещение при поверке компрессии мембраны | мм |  |
| dc | Расчетное расширение цилиндра при поверке компрессии мембраны | мм |  |
| di | Внутренний диаметр поверочного цилиндра | мм |  |
| dp | Наружный диаметр режущего башмака | мм |  |
| dr | Смещение по показаниям измерительного прибора | мм |  |
| dso | Начальный наружный диаметр измерительной камеры | мм |  |
| ds | Наружный диаметр измерительной камеры | мм |  |
| e | Толщина стенки поверочного цилиндра | мм |  |
| h | Расстояние между режущим инструментом и режущей кромкой | мм |  |
| lc | Длина поверочного цилиндра | мм |  |
| lg | Расстояние между преобразователем смещения и зажимным кольцом мембраны | мм |  |
| ls | Расширяющаяся длина | мм |  |
| p | Давление, подаваемое после коррекции | МПа |  |
| pc | Давление в начале отрезка, демонстрирующего наклон b | МПа |  |
| pmax | Максимальное подаваемое давление | МПа |  |
| pr | Давление по показаниям измерительного прибора | МПа |  |
| r | Измеренный радиус полости | мм |
| r0 | Начальный радиус | мм |  |
| us | Поровое давление | мм |  |
| t | Время | с |  |
| V | Измеренный объем полости | мм3 |  |
| V0 | Начальный объем | мм3 |  |
| z | Глубина проведения испытания | м |  |
| Δd | Диаметральное смещение стенки скважины | мм |  |
| Δp | Изменение подаваемого давления | МПа |  |
| εv | Объемная деформация | - |  |
| εr | Радиальная деформация | - |  |
| ν | Коэффициент Пуассона | - |  |

5 Оборудование

5.1 Общие требования

Оборудование самозабуривающегося прессиометра показано на рисунке 1.

где 1 –  блок управления;

2 –  сбор, отображение и хранение данных;

3 – система измерения глубины;

4 – соединительные трубопроводы;

5 –  штанги для перемещения зонда по вертикали;

6 –  приводные штанги для резца (при необходимости);

7 – сочленение зонда со штангой;

8 –  центральная измерительная  камера	;

9 –  полый корпус зонда;

10 – самозабуривающаяся головка;

11 – блок электропитания для привода резца (при необходимости);

12 – блок привода резца (при необходимости);

13 –  подача промывочной или струйной жидкости;

14 –  источник давления для расширения;

15 –  поверхность земли.

z – глубина проведения испытания

Рисунок 1 - Принципиальная схема оборудования самобуривающегося прессиометра

Блок управления включает в себя:

- оборудование подачи давления для расширения камеры зонда;

- устройство, обеспечивающее непосредственное считывание и автоматическую запись измеряемых параметров: времени, давления и объемного или радиального смещения.

Давление, приложенное к мембране, измеряется одним или несколькими электрическими преобразователями (см. рисунок 2).

Преобразователи давления расположены выше поверхности земли или внутри зонда на высоте менее один метр над центром удлиняющегося участка.

Преобразователи смещения для мембраны расположены в центре удлиняющегося участка.

Наружный диаметр dso самозабуривающегося прессиометра с выпущенным газом обычно должен быть, как правило, таким же, как у режущего башмака dp.

Использование негабаритного режущего башмака необходимо отразить в протоколе испытаний и учесть при анализе результатов.

Один или несколько датчиков порового давления могут быть расположены по всей мембране в центре удлиняющегося участка.

Необходимо также иметь устройства измерения глубины проведения испытания с соответствующей погрешностью.

5.2 Зонд самозабуривающегося прессиометра

Зонд самозабуривающегося прессиометра состоит из полого корпуса зонда, который позволяет использовать бурильные штанги (если они используются) в процессе самозабуривания и выводить возвратные потоки промывочной жидкости на поверхность. Гибкие шланги и каналы используются для введения соответствующих жидкостей (газа или жидкости) для расширения центральной измерительной камеры, расширение которой контролируется тремя или более электронными преобразователями или измерением объема (рисунок 2). Зонд оснащен мембраной центральной измерительной камеры, а также может быть оснащен защитным устройством "Китайский фонарь" для предотвращения повреждения от острых включений в почве. Зонд должен обладать способностью к объемному расширению, составляющему не менее 25 % от первоначального объема V0.

Центральная измерительная камера с наружным диаметром и длиной Is может расширяться радиально в скважине и оказывать равномерное давление на стенку скважины. Центральная измерительная камера должна иметь минимальную гибкость  4,0 [7] [10]. Указанная камера расширяется путем нагнетания жидкости, которая считается несжимаемой, или под давлением газа.

Зонд также включает в себя:

а) Полый корпус зонда, на внешней криволинейной поверхности которого обычно имеется сеть канавок, которые равномерно распределяют жидкость в центральной измерительной камере под гибкой мембраной. Поверх полого корпуса установлены мембрана и защитный кожух "Китайский фонарь". Верхняя часть полого корпуса имеет резьбу, посредством которой она соединяется с колонной штанг для перемещения зонда от уровня земли.

b) Мембрана центральной измерительной камеры изолирует жидкость от пространства под защитным кожухом "Китайский фонарь".

c) Трубопроводы для подачи жидкости соединяют зонд с блоком управления (БУ) давлением и смещением.

d) Расширение мембраны можно контролировать с помощью электрических преобразователей. Не менее трёх преобразователей смещения должны контролировать средние показатели поверхности, а также любую некольцевую деформацию мембраны.

e) Поровое давление в грунте может контролироваться одним или несколькими электрическими преобразователями, расположенными приблизительно на средней высоте удлиняющегося участка.

где  1 - полый корпус зонда;

2 – мембрана;

3 – режущий башмак;

4 – режущий инструмент;

5 – напорный трубопровод;

6 – преобразователь давления для однопоровой среды;

7 – преобразователи смещения;

8 – преобразователь давления;

9 – зажимное кольцо мембраны;

10 – электронная обработка сигнала;

11 – приводные штанги режущего инструмента и установочного оборудования.

Рисунок 2 –  Пример зонда самозабуривающегося прессиометра

5.3 Самозабуривающаяся головка

Самозабуривающаяся головка - это нижняя часть зонда с наружным диаметром dp, имеющая острую режущую кромку, заточенную изнутри на конус. Так как зонд непрерывно и медленно продвигается в грунт толкающим усилием, грунт, который поступает в него, разрезается и удаляется на поверхность через внутреннюю часть корпуса зонда под действием (рисунок 3) вращающего режущего инструмента, восходящей струи воды под давлением или боковой струи воды под давлением.

Вращающийся режущий инструмент может быть в форме бурового долота, полнопрофильного резца, плоского лезвия или лопасти для рыхления (диска).

Использование ударно-вращательного режущего инструмента должно быть отражено в протоколе испытаний.

Для определения влияния износа инструмента на испытаниях самозабуривающийхся прессиометров достаточно проверить состояние начального и окончательного износа инструмента и (или) башмака и отразить это в отчёте. Для этого размеры инструментов в начале и в конце бурения могут быть измерены, где это возможно, и отражены в протоколе испытаний (согласно [3]). Изменение или замена любого оборудования также должны быть отражены в протоколе испытаний.

где a – вращающийся режущий инструмент

b – восходящие струи воды под давлением.

с – боковые струи воды под давлением

Рисунок 3 – Самозабуривающаяся головка

Расстояние h между режущим инструментом или насадкой и режущей кромкой зависит от характера почвы  (рисунок 4) согласно приложению B.

Рисунок 4 - Расстояние между режущим инструментом и режущей кромкой

Когда грунт становится более жестким, используется меньшее значение h                         (см. приложение B). Для твердых почв и мягких горных пород можно использовать отрицательное значение h, следовательно, вращающийся инструмент выступает из режущей кромки. Инструмент не должен находиться полностью вне режущего башмака.

Примечание – Влияние отношения  h/ выделено в ссылках [7], [8] и [9].

5.4 Блок управления (БУ) давлением и смещением

Блок управления (БУ) давлением и смещением позволяет измерять давление и смещение жидкости или газа как функцию времени и регулирует расширение и сжатие зонда. Давление можно регулировать вручную или автоматически.

Устройство, обеспечивающее давление, должно обеспечивать:

- достижение давления pr не менее 4 МПа;

- поддержание постоянного давления в измерительной камере;

- наложение циклов давления и смещения с несколькими постоянными скоростями.

5.5 Соединительные трубопроводы

Гибкие трубопроводы соединяют блок управления давлением и смещением с зондом. По ним передаётся жидкость или газ под давлением в измерительную камеру и они могут быть параллельными или многостенными концентрическими. Сигнальный кабель соединяет преобразователи контрольно-измерительного прибора с системой регистрации данных.

5.6 Нагнетаемая жидкость

Жидкость, нагнетаемая в измерительную камеру, может быть газом, водой, маслом или жидкостью аналогичной вязкости. Жидкость не должна замерзать в эксплуатационных условиях.

5.7 Средства измерения и управления

5.7.1 Сбор данных

Система регистрации данных должна быть запроектирована и сконструирована таким образом, чтобы гарантировать, что все данные, необходимые для полного анализа испытания, будут полностью и постоянно записываться во время испытания. Измерения также могут проводиться периодически во время введения зонда во время бурения.

Погрешность измерения для системы времени, давления, объема и смещения должна соответствовать указанной в приложении С.

5.7.2 Отображение показаний

На строительной площадке блок управления давлением и объемом должен одновременно и сразу отображать следующие показания: давление жидкости, нагнетаемой в измерительную камеру, радиальное смещение или объем нагнетаемой жидкости, поровое давление (если применимо) и давление струи (если применимо).

6 Проведение испытаний

6.1 Выбор оборудования и процедур испытания

Мембрана зонда и самозабуривающаяся головка, используемые для зондирования самозабуривающимся прессиометром, должны выбираться в соответствии с ожидаемыми грунтовыми условиями. Затем зонд соединяется с блоком управления соединительными трубопроводами и кабелями, и вся система заполняется рабочей жидкостью.

6.2 Поверка испытательного устройства и корректировка показаний

Перед испытанием оборудование должно пройти поверку. Копии документов по прохождению поверки должны находиться на строительной площадке. Поверки должны выполняться в соответствии с ISO 10012, включая:

- системы измерения смещения;

- системы измерения давления.

Корректировки, описанные в приложении А, должны выполняться с учетом максимального давления и смещения, ожидаемых в ходе испытания.

Если какая-либо часть системы отремонтирована или заменена, результаты поверки должны проверяться.

Результаты поверки также должны проверяться после завершения программы испытаний самозабуривающимся прессиометром.

6.3 Размещение зонда

Режущий башмак и режущий инструмент или насадку следует выбирать в соответствии с техническими условиями приложения B. Давление промывочной жидкости и усилия, необходимые для толкания зонда, должны регулироваться во время бурения, чтобы гарантировать, что внутри зонда нет засорения. Сравнение давления промывочной жидкости с поровым давлением можно использовать для проверки качества бурения.

Примечание – Бурение скважин или другие операции в условиях естественного залегания грунтов могут повлиять на свойства почвы в радиусе в 30 раз превышающем диаметр скважины.

Не допускается вращение самозабуривающегося прессиометра. Вращение зонда в земле во время введения должно быть отражено в протоколе испытаний и должно учитываться при анализе результатов.

В любой скважине минимальное расстояние между двумя местами проведения последующих испытаний должно составлять не менее 0,75 м.

Примечание – Обычно расстояние между местами расположения центральной камеры зонда и местами проведения двух последующих испытаний составляет 1 м.

Минимальная глубина проведения испытания в скважине, как правило, составляет 0,75 м. Указанная глубина может быть уменьшена, но она должна гарантировать, что мембрана будет полностью опёртой внутри кармана, если со дна кармана для прессиометра пробуривается более крупная скважина, если диаметр этой более крупной скважины меньше или равен 0,6 м.

Последующие испытания самозабуривающимся прессиометром не должны проводиться выше в скважине.

6.4 Релаксация

После бурения блок управления используется для определения общего горизонтального напряжения грунта в состоянии покоя, поддерживая постоянный объем в измерительной камере.

Заданные значения равновесного порового давления (если применимо) и общего напряжения должны быть достигнуты до начала программы загрузки. Использование заранее установленного периода задержки должно быть обосновано. Необходимо снимать показания приборов относительно общего напряжения и порового давления и записывать их в соответствии с возможностями устройства регистрации данных                    (рисунок 5).

Рисунок 5 – Пример результатов релаксации

6.5 Программа нагружения

6.5.1 Общие положения

Испытание прессиометром проводится либо с регулированием напряжения, либо с регулированием деформации, либо с регулированием обоих параметров. Метод регулирования необходимо разъяснить в технических условиях проекта. Испытания обычно проводятся на начальных этапах, а циклы разгрузки и повторной загрузки выполняются с регулированием напряжения. Если позволяют характеристики почвы, скорость деформации может быть отрегулирована на 1 % в минуту.

Испытания прессиометром с регулированием напряжения должны иметь определенную скорость постоянной объемной деформации или постоянной радиальной деформации, в зависимости от обстоятельств.

Испытания с регулированием напряжения должны проводиться при постоянной скорости приложения давления.

Испытания могут содержать циклы выгрузки-перезагрузки и перезагрузки-выгрузки (рисунок 6). Указанные циклы должны выполняться в соответствии с согласованными техническими условиями.

Максимальное прилагаемое давление pmax и деформация или объем, которые должны использоваться, определяются максимальной мощностью прессиометра и критериями выбора максимального напряжения, которое предполагается приложить к грунту в согласно предлагаемой конструкции. Максимальное давление должно прилагаться с учётом предельно допустимых норм, чтобы исключить повреждение оборудования (в первую очередь, разрыв мембраны), основываясь на наблюдениях оператора за протеканием процесса испытания.

Фазы загрузки, разгрузки и повторной загрузки для каждого испытания должны проводиться непрерывно и способ их проведения указывается оператором совместно с пользователем данных испытаний. Корректировки программы загрузки должны определяться в соответствии с наблюдаемым ходом испытания.

Вся фаза снижения от pmax выполняется непрерывно, без шагов и может содержать один или несколько циклов повторной загрузки-выгрузки. Данные циклы выполняются аналогично циклам разгрузки/перезагрузки.

Отклонения от указанной программы загрузки должны быть полностью отражены в протоколе испытаний (т. е. испытание с шагами загрузки).

Перед началом фазы снижения цикла перезагрузки должно пройти достаточно времени для того, чтобы зависящие от времени воздействия стали незначительными (период приостановки процесса), и, по возможности, не вызывали изменения свойств почвы (например, с учетом влияния уплотнения).

где  pr – приложенное давление;

t   – время;

∆t  – продолжительность фазы разгрузки;

∆p –  падение давления;

C –  фаза загрузки;

D – фаза разгрузки.

Рисунок 6 - Программа загрузки для испытания самозабуривающимся прессиометром

Во время бурения и испытания данные записываются автоматически. Прилагаемое давление и соответствующее расширение зонда измеряются и регистрируются таким образом, чтобы получить соотношение напряжения и смещения для грунта при испытаниях (см. рисунок 7). Для точного определения циклов перезагрузки данные должны записываться не реже, чем с 10-секундными интервалами. Цикл должен содержать не менее 20 точек данных и отображаться в соответствии с 5.7.2. Обычно используется падение давления примерно на треть от давления в начале цикла перезагрузки или сопротивление недренированного грунта сдвигу максимум в два раза превышающее прочность недренированного грунта на сдвиг. Следует проявлять осторожность, чтобы не допустить обвала грунта во время циклов разгрузки.

При определении надлежащей скорости изменения давления следует учитывать влияние скорости и дренажа на испытываемый материал.

6.5.2 	Окончание испытания

Испытание заканчивается:

– когда выполнена указанная программа испытаний,

– когда достигается максимально допустимое расширение мембраны прессиометра,

– когда превышен диапазон измерения одного из преобразователей, или

– когда, по мнению оператора, продолжение испытания может привести к повреждению оборудования. В случае разрыва мембраны испытание прекращается.

Объем в измерительной камере или радиус должны уменьшаться до:

ds = dso

что позволяет удалить зонд или продолжить самозабуривание (см. 5.4) и проведение испытания.

6.6 Обратная засыпка скважины

После завершения всех испытаний в стволе скважины,  скважина должна быть засыпана вынутым грунтом и участок должен быть восстановлен в соответствии с техническими условиями ISO 22475-1.

7 Результаты испытаний - Интерпретация данных испытаний

По результатам испытаний создан файл цифровых данных, из которого приведена ниже кривая прессиометра вместе с записанной информацией, например, с давлением поровой воды.

Измеренное давление и соответствующий объем или радиус должны быть преобразованы в приложенное давление и в объемную или радиальную деформацию[10].

Примечания

1 В приложении A содержится руководство по расчету скорректированных значений объема или радиуса из показаний приборов и по расчету приложенного давления по измеренному давлению.

2 Преобразования объемной деформации в радиальную приведены в приложении D.

Рисунок 7 - Пример результата испытания самозабуривающимся прессиометром

8 	Протокол испытания самозабуривающимся прессиометром

При представлении результатов испытаний информация должна быть легко доступной, предпочтительно в виде таблиц и графических изображений, в стандартной схеме архивирования или в цифровой форме. Например, общая информация приведена в таблице 8.1, место проведения испытания приведена в таблице 8.2, испытательное оборудование приведено в таблице 8.3, информации о бурении приведена в таблице 8.4, процедура испытания приведена в таблице 8.5, измеряемые параметры приведены в таблице 8.6 и кривые прессиометра приведены в таблице 8.7.

Таблица 8.1 – Общая информация

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Ссылка на документ (ISO 22476-6) |  | x |
| b) | Компания, проводящая испытание | x | x |
| c) | Оператор оборудования, проводящий испытание | x |  |
| d) | Руководитель полевых изысканий, проводящий испытание |  | x |
| e) | Глубина до уровня грунтовых вод (если записана), а также дата и время записи | x | x |
| f) | Глубина и возможные причины любых перерывов в испытаниях прессиометром | x | x |
| g) | Применяются конечные критерии: плановое, максимальное давление, максимальный радиус и т. д. | x | x |
| h) | Наблюдения во время испытания, например, падение давления, радиус или объем, инциденты, изогнутые штанги, чрезмерный износ или изменения показаний прибора по испытанию при нулевой нагрузке | x | x |

Таблица 8.2 – Место проведения испытания

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Обозначение испытания | x | x |
| b) | Высота, на которой проводилось испытание прессиометром, относительно известной условной нулевой отметки |  | x |
| c) | Местные или общие координаты |  | x |
| d) | Геодезическая система координат и допуски |  | x |

Таблица 8.3 – Испытательное оборудование

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Тип и класс прессиометра | x | x |
| b) | Геометрия и размеры (dso, ls…) самозабуривающегося прессиометра | x | x |
| c) | Тип используемого механизма тяги, мощность толкающего усилия, соответствующая подъёмная сизтема и анкеровочная система | x | x |
| d) | Идентификационный номер самозабуривающегося прессиометра | x | x |
| e) | Диапазоны измерения датчиков (рекомендуемые) |  | x |
| f) | Тип камеры для измерения давления в порах материала | x | x |
| g) | Идентификационный номер испытания и дата последней поверки датчиков (рекомендуемое) |  | x |
| h) | Внутренний диаметр поверочного цилиндра, если применимо | x |  |

Таблица 8.4 – Информация о бурении

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Тип самозабуривающейся головки | x | x |
| b) | Диаметр самозабуривающегося режущего башмака dp | x | x |
| c) | Тип режущего инструмента, размеры и расположение h |  | x |
| d) | Тип промывочной жидкости | x | x |
| e) | Давление промывочной или струйной жидкости |  | x |
| f) | Сила тяги | x | x |
| g) | Время начала и окончания бурения | x | x |
| h) | Расстояние между буровыми скважинами | x | x |
| i) | Поровое давление, записанное во время бурения | x | x |
| j) | Ориентация зонда | x |  |
| k) | Комментарии относительно бурения |  | x |

Таблица 8.5 - Процедура испытания

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Технические условия на проведение дополнительных этапов испытания | x | x |
| b) | Метод управления испытаниями (с регулированием напряжения или с регулированием деформации) | x | x |
| c) | Давление в начале цикла и падение давления в цикле | x | x |
| d) | Дата испытания | x | x |
| e) | Время начала испытания | x | x |
| f) | Показания часов во время проведения испытания | x | x |
| g) | Глубина испытания прессиометром | x | x |
| h) | Скорости деформации, скорости распространения напряжения | x | x |

Таблица 8.6 – Измеряемые параметры

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Время в секундах, приложенное давление в МПа и измерения объемного или радиального смещения | x | x |
| b) | Показания давления и объема или радиуса при нулевой нагрузке на уровне земли, до и после бурения, а также до и после испытания | x | x |
| c) | Коррекции, применяемые во время обработки данных (например, жесткость мембраны, сжимаемость и т. д.) |  | x |
| d) | Соответствие данных поверки системы, потеря давления и сжимаемости мембраны, если применимо | x |  |

Таблица 8.7 – Кривые прессиометра

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Скорректированная кривая прессиометра должна быть получена путем нанесения на графическое изображение показаний прибора V or d по сравнению с р |  | x |
| b) | Графическое представление параметров прессиометра как функции глубины, со шкалой глубины |  | x |

Приложение А

(обязательное)

Поверка и корректировка

А.1 Измерительные приборы

Все измерительные приборы должны периодически проверяться и проходить поверку согласно спецификации проекта и (или) соответствующим стандартам, чтобы показать, что они обеспечивают надежные и точные измерения (см. [6]). Поверки должны, как правило, проводиться в начале и в конце проекта, а промежуточные поверки проводятся через каждые 10 или 20 испытаний, в зависимости от типа испытаний и используемого оборудования.

Если какая-либо часть системы была отремонтирована или заменена, результаты поверки должны быть проверены. Копия последнего отчета о поверочных испытаниях должна находиться на строительной площадке.

А.2 Жесткость мембран камеры

Из-за жесткости мембран камеры возникает потеря давления pm на каждой мембране.

Данные получены из испытания на прочность при нагнетании газа. Потеря давления на мембране достигается в ходе процедуры, описанной в А.2.1 и А.2.2.

А.2.1 Подготовка самозабуривающегося прессиометра к испытанию на потерю давления на мембране

Зонд самозабуривающегося прессиометра соединен коротким соединительным трубопроводом с блоком управления (менее 2 м для зондов, в которых для расширения используется жидкость). Затем мембрана расширяется, по меньшей мере в три раза, путем нагнетания жидкости до максимальной деформации.

Для этой операции следует использовать блок подачи давления и считывания показаний с прибором для измерения давления, погрешность которого менее 10 кПа.

А.2.2 Испытание на определение величины коррекции на жесткость мембраны

Зонд располагается в вертикальном положении, на открытом воздухе. Зонд расширяется, как если бы он был в грунте, при этом приращения давления достаточно малы, чтобы должным образом покрыть весь диапазон смещения мембраны.

Если для повышения давления в самозабуривающемся прессиометре используется жидкость, необходимо учитывать разницу высот между зондом и измеряющим блоком.

Кривая зависимости давления от смещения, dr (or Vr) = f(pr) показана после сокращения количества используемых данных (рисунок A.1).  Значения, показанные на данном графическом изображении, обеспечивают коррекцию жесткости мембраны как функции смещения мембраны.

Коэффициент жесткости мембраны смещения b определяется по формуле (А.1):

b = Δpr/Δdr (or b = Δpr/ΔVr)                                              (A.1)

в МПа/мм (или МПа/см3) для линейной части кривой.

Скорректированное давление p определяется по формуле (А.2):

p = pr (dr) – b.dr – pc (or p = pr (Vr) – b.Vr – pc)                             (A.2)

Использование всей кривой для коррекции должно быть отражено в отчёте.

Рисунок A.1 - График жесткости для самозабуривающегося прессиометра

А.3 Сжатие мембраны

А.3.1 Поверочный цилиндр

Основные характеристики этого цилиндра должны быть следующими (см. рисунок А.2):

– измеренный внутренний диаметр di не более dso + 5 мм;

– толщина стенки e соответствует максимальному требуемому давлению.

– длина цилиндра lc является функцией размера активной части зонда.

А.3.2 Испытание на компрессию мембраны

Зонд помещается в поверочный цилиндр сжатия. Это металлический цилиндр с известными  свойствами упругости и достаточной прочности для того, чтобы в несколько раз выдержать максимальное рабочее давление самозабуривающегося прессиометра.

Рисунок A.2 - Поверочный цилиндр компрессии для самозабуривающегося прессиометра

Зонд подвергается давлению приращениями Δp, первоначально равному 100 кПа, а затем повышающемуся ступенчато вплоть до полного максимально допустимого давления на контрольно-измерительный прибор. Для каждого приращения давления записывается смещение (см. рисунок A.3).

где кривая 1–явное смещение da (pr)

кривая 2– расширение цилиндра, обычно получаемое расчётом dc (pr)

кривая 3–скорректированное смещение da(pr) − dc(pr)

Рисунок A.3 - Определение коэффициента зависимости смещения от давления - Пример

На рисунке A.3 показана разница между кривой 1 и кривой 2, каждая из которых аппроксимируется прямой линией, и используется для определения коэффициента зависимости смещения от давления. Начальная кривизна обычно игнорируется.

Коэффициент зависимости смещения от давления a определяется по формуле  (А.3):

a = Δd/Δpr                                                            (A.3)

где d(pr) = da(pr) − dc(p);

Δd – изменение скорректированного смещения для определения коэффициента давления;

Δpr – соответствующее изменение давления, как указано на блоке управления.

Скорректированное смещение d определяется по формуле (А.4):

d = dr − a. pr                                                                                      (А.4)

Примечание – Для контрольно-измерительных приборов с преобразователями множественного смещения их среднее значение используется в приведенных выше расчетах.

А.4 Оценка корректировок показаний приборов

Проверки, описанные в A.2 и A.3, должны выполняться:

- при каждом изменении конфигурации мембраны самозабуривающегося прессиометра;

- с интервалами, определяющимися использованием зонда, но не реже одного раза в год.

Приложение B

(информационное)

Размещение зонда самозабуривающегося прессиометра в грунте

В.1 Общие положения

Качество бурения и качество испытания самозабуривающимся прессиометром тесно связаны. Для получения точных параметров прессиометра рекомендуется поместить зонд в грунт в соответствии с таблицей B.1.

В.2 Выбор самозабуривающегося инструмента

Таблица B.1 - Расстояние между режущей кромкой и концом режущего инструмента

| Тип грунта в соответствии с [1] и [2] | h мм | Тип режущего инструмента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JET | DISC | FB | FFC | RRB |
| Глина низкой и очень низкой прочности | 5 - 25 | X | X | X |  |  |
| Глина средней прочности | 3 - 5 |  |  | X |  |  |
| Глина и мергель высокой очень высокой прочности | 0 - 3 |  |  |  | X | X |
| Ил: - выше уровня грунтовых вод - ниже уровня грунтовых вод | 25 - 50 25 - 100 | X X |  | X |  |  |
| Рыхлый песок: - выше уровня грунтовых вод - ниже уровня грунтовых вод | 25 - 50 25 - 100 | X X |  | X X |  |  |
| Песок средней плотности и плотный | 25 - 50 |  |  | X |  |  |
| Сильно выветренная порода, крайне неустойчивая порода | −5 - 3 |  |  |  | X | X |
| где DISC – лопасть для перемешивания; FFC – полнопрофильный режущий инструмент; FB – плоское лезвие; JET– струя воды под сильным давлением; RRB – буровое долото. |  |  |  |  |  |  |

Приложение C

(обязательное)

Погрешность

С.1 Погрешность измерительных приборов

Погрешность измерений зависит от оборудования, типа измерительных приборов давления и объема или смещения, входящих в состав этого оборудования.

Погрешность зависит от того, как выполняется поверка обоих устройств. Преобразователи должны пройти поверку в диапазоне измерений, который на 10–20 % больше диапазона, в котором они должны использоваться.

Минимальная погрешность измерительных приборов, которые должны приниматься для испытания самозабуривающимся прессиометром, показана в таблице С.1.

Таблица C.1 - Диапазон измерения и погрешности для самозабуривающегося прессиометра

| Параметры | Ед. изм. | Минимальное приращение применяемое или измеряемое | Погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубина | м | 0,5 | 0,1 |
| Время | с | 3 | 0,5 |
| Давление | кПa | 10 | 2 |
| Смещение | мм | 0,005 | 0, 001 |
| Объем | см3 | 5 | 1 |

Приложение D

(информационное)

Преобразование деформации

Преобразовать радиальную деформацию εr, в объемную деформацию εv и наоборот, используя формулу (D.1):

(D.1)

где ;

V- измеренный объем полости во время испытания;

V0 - начальный объем полости;

r - радиус полости, измеренный во время испытания от соответствующей исходной точки;

r0   –  	начальный радиус полости, измеренный от соответствующей исходной точки.

Следует использовать средний измеренный радиус нескольких датчиков перемещения. Интерпретация отрицательных смещений зависит от характеристик системы.

Библиография

[1] ISO 14688-1, Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 1: Identification and description (Инженерно-геологические изыскания и испытания. Идентификация и классификация грунта. Часть 1: Идентификация и описание).

[2] ISO 14689, Geotechnical investigation and testing — Identification, description and classification of rock (Инженерно-геологические изыскания и испытания. Идентификация, описание и классификация скальных пород).

[3] ISO 22476-15, Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 15: Measuring while drilling (Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания - Часть 15. Измерение во время бурения).

[4] EN 1997-1, Eurocode 7: Geotechnical design — Part 1: General rules (Еврокод 7. Инженерно-геологическое проектирование - Часть 1. Общие правила).

[5] EN 1997-2, Eurocode 7: Geotechnical design — Part 2: Ground investigation and testing (Еврокод 7. Инженерно-геологическое проектирование - Часть 2.  Исследование и испытание грунта).

[6] ENV 13005:1999, Guide to the expression of uncertainty in measurement (Руководство для выражения погрешности при измерении).

[7] Baguelin F., Jézéquel J., Shield D.H. 1978), The pressuremeter and Foundation Engineering, Trans Tech Publications, Clausthal, Germany 618 pages (Багелин Ф., Жезекель Ж., Шилд Д. Х. 1978), Прессиометр и проектирование фундаментов, Trans Tech Publications, Clausthal, Germany 618 страниц).

[8] Wroth C.P. 1982) British experience with the self-boring pressuremeter, Symposium on the pressuremeter and its marine applications, IFP and LPC, Editions Technip, Paris, pp. 155-175 (Роут К. П. 1982) Британский опыт работы с  самозабуривающимся прессиометром, Симпозиум по  прессиометру  его применению в морских условиях, IFP and LPC, Editions Technip, Paris, pp. 155-175).

[9] Hughes J.M.O., Wroth C.P., Windle D. 1977), Pressuremeter tests in sands, Géotechnique 4, pp 455-477 (Хьюз Дж. М. О., Роут К. П., Уиндл Д. 1977), Испытания прессиометром в песчаных грунтах, Géotechnique 4, стр. 455-477).

[10] Clarke B.G.1995), Pressuremeters in Geotechnical Design, Blackie Academic & Professional, London, 357 pages (Кларк Б.Г. 1995), Использование прессиометров в инженерно-геологическом проектировании, Blackie Academic & Professional, London, 357 страниц).

Приложение Д

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица Д.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10012 Measurement management systems - requirements for measurement processes and measuring equipment | IDT | СТ РК ИСО 10012-2008 Системы менеджмента измерений. Требования к измерительным процессам и измерительному оборудованию |
| ISO 22475-1 Geotechnical investigation and testing -Sampling methods and groundwater measurements - Part 1: Technical principles for execution | IDT | СТ РК ИСО 22475-1-2011 Геотехнические испытания и исследования. Отбор образцов в скважинах и котлованах, а также измерение уровня грунтовых вод. Часть 1. Технические принципы производств |

| УДК 624.131.381 |  | МКС 93.020 (IDT) |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: самозабуривающийся прессиометр, грунт, инженерно-геологические изыскания, самозабуривающаяся головка, зонд, кривая, глубина, смещение, оператор, оборудование, блок управления, давление, мембрана, камера, трубопроводы, режущий башмак и т.д. |  |  |

| УДК 624.131.381 |  | МКС 93.020 (IDT) |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: самозабуривающийся прессиометр, грунт, инженерно-геологические изыскания, самозабуривающаяся головка, зонд, кривая, глубина, смещение, оператор, оборудование, блок управления, давление, мембрана, камера, трубопроводы, режущий башмак и т.д. |  |  |

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Ведущий специалист, старший научный сотрудник Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.В. Белай |